河北泽润化工有限公司

年产3500吨原料药项目

环境影响报告书

（报审版）

建设单位：河北泽润化工有限公司

编制单位：河北中恒光远生态环境科技有限公司

编制时间：二〇二四年十二月

目录

1 概述	1

1.1 建设项目概况	1

1.2 建设项目特点	2

1.3 环境影响评价工作过程	3

1.4 分析判定相关情况	4

1.4.1 产业政策符合性分析	4

1.4.2 选址符合性分析	4

1.4.3 政策符合性分析	4

1.4.4 “三线一单”符合性分析	5

1.5 关注的主要环境问题及环境影响	5

1.6 环境影响评价的主要结论	6

2 总则	7

2.1 编制依据	7

2.1.1 国家法律法规	7

2.1.2 地方法律法规	10

2.1.3 技术依据	12

2.1.4 相关资料	13

2.2 评价目的、重点与内容	14

2.2.1 评价目的	14

2.2.2 评价重点	14

2.2.3 评价内容	14

2.3 相关规划及环境功能区划	15

2.3.1 主体功能区划	15

2.3.2 晋州市国土空间总体规划	15

2.3.3 园区规划及规划环评	16

2.3.4 环境功能区划	24

2.3.5 “三线一单”符合性	25

2.3.6 与相关污染防治政策的符合性	38

2.4 评价因子与评价标准	45

2.4.1 环境影响识别	45

2.4.2 环境影响评价因子筛选	46

2.4.3 环境影响评价标准	48

2.5 评价工作等级和评价范围	58

2.5.1 大气环境	58

2.5.2 地表水环境	65

2.5.3 地下水环境	66

2.5.4 声环境	68

2.5.5 土壤环境	68

2.5.6 生态影响	69

2.5.7 环境风险	70

2.6 主要环境保护目标	78

3 工程分析	82

3.1 同步工程概况	82

3.1.1 基本情况	82

3.1.2 污染物产生及治理措施	111

3.1.3 防护距离设置	116

3.1.4 总量分析	116

3.2 拟建项目概况	117

3.2.1 拟建项目基本概况	117

3.2.2 拟建项目建设内容	118

3.2.3 同步工程依托可行性	127

3.2.4 产品方案及质量指标	131

3.2.5 原辅材料消耗	132

3.2.6 储运工程	134

3.2.7 理化性质及毒性毒理	135

3.2.8 主要生产设备	140

3.2.9 生产设备与产能匹配性分析	143

3.2.10 拟建项目主要构筑物及平面布置	144

3.2.11 公辅工程	146

3.2.12 劳动定员及工作制度	154

3.3 生产工艺流程及产污分析	155

3.3.1 溴虫腈生产	155

3.3.2 噻唑膦生产	193

3.4 营运期污染源产生及排放情况	201

3.4.1 废气污染源产生及排放情况	201

3.4.2 废水污染源产生及排放情况	232

3.4.3 噪声污染源产生及排放情况	243

3.4.4 固废污染源产生及处置情况	244

3.4.5 污染源强排放汇总情况	252

3.4.6 总量控制指标分析	258

3.5 清洁生产分析	260

3.6 碳排放	261

3.7 污染物“三本账”情况	262

4 环境现状调查与评价	264

4.1 自然环境现状调查与评价	264

4.1.1 地理位置	264

4.1.2 地形地貌	264

4.1.3 气象气候	264

4.1.4 地表水系	265

4.1.5 区域地质概况	265

4.1.6 区域水文地质	267

4.1.7 土壤	272

4.1.8 植被	273

4.2 环境敏感区调查	273

4.3 环境质量现状监测与评价	273

4.3.1 数据来源	273

4.3.2 环境空气现状监测与评价	277

4.3.3 地下水环境质量现状监测与评价	282

4.3.4 声环境质量现状监测与评价	319

4.3.5 土壤环境现状监测与评价	320

4.3.6 生态环境现状评价	332

4.4 区域污染源调查	332

4.4.1 调查内容	332

4.4.2 调查结果	332

4.4.3 污染源评价	334

4.4.4 评价标准	334

4.4.5 评价结果	335

4.5 交通运输移动源环境影响分析	336

5 环境影响预测与评价	错误！未定义书签。

5.1 施工期环境影响分析	错误！未定义书签。

5.2 运营期环境影响预测与评价	错误！未定义书签。

5.2.1 大气环境影响预测与评价	错误！未定义书签。

5.2.2 地表水环境影响评价	错误！未定义书签。

5.2.3 地下水环境影响预测与评价	错误！未定义书签。

5.2.4 声环境影响预测与评价	错误！未定义书签。

5.2.5 固体废物环境影响分析	错误！未定义书签。

5.2.6 土壤环境影响预测与评价	错误！未定义书签。

5.2.7 生态环境影响分析	错误！未定义书签。

5.2.8 防沙治沙分析	错误！未定义书签。

5.2.9 环境风险评价	错误！未定义书签。

6 环境保护措施及其可行性论证	338

6.1 废气治理措施及其可行性论证	338

6.1.1 有组织废气治理措施可行性论证	338

6.1.2 生产工艺废气及罐区废气依托处理可行性分析	339

6.1.3 无组织废气控制措施分析	342

6.2 废水治理措施及其可行性论证	344

6.3 固体废物处置措施及其可行性论证	345

6.4 噪声防治措施及其可行性论证	346

6.5 地下水和土壤污染防控措施及其可行性论证	346

6.6 生态保护措施及其可行性论证	347

7 环境影响经济损益分析	347

7.1 社会效益	348

7.2 经济效益	348

7.3 环保设施投资估算	349

7.4 环境效益分析	350

7.5 小结	350

8 环境管理与监测计划	351

8.1 环境管理	351

8.1.1 环境管理机构	351

8.1.2 环境管理的职责	351

8.1.3 环境管理内容	351

8.1.4 施工期的环境管理	352

8.1.5 项目运营期的环境保护管理	352

8.2 污染物排放管理要求	353

8.2.1 施工期环境管理	353

8.2.2 运营期的环境保护管理	353

8.2.3 污染物排放清单	353

8.3 环境监测计划	357

8.4 排污口规范化	358

8.5 环境保护“三同时”验收	361

9 环境影响评价结论	365

9.1 建设项目概况	365

9.2 环境质量现状	366

9.2.1 大气环境质量现状	366

9.2.2 地下水环境质量现状	366

9.2.3 声环境质量现状	366

9.3 污染物排放情况、环境保护措施及主要环境影响	366

9.3.1 废气排放情况、环境保护措施及主要环境影响	366

9.3.2 废水排放情况、环境保护措施及主要环境影响	368

9.3.3 噪声排放情况、环境保护措施及主要环境影响	368

9.3.4 固体废物排放情况、环境保护措施及主要环境影响	368

9.3.5 土壤环境影响	369

9.3.6 生态环境影响	369

9.3.7 环境风险影响	369

9.4 环境经济损益分析	370

9.5 公众意见采纳情况	370

9.6 环境管理与监测计划	370

9.7 工程可行性结论	370

9.8 建议	371

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边关系图

附图3-1：厂区平面布置图

附图3-2：厂区分区防渗图

附图4：大气环境评价范围及现状监测点位示意图

附图5：地下水环境评价范围及现状监测点位示意图

附图6：环境风险评价范围示意图

附图7-1：土壤环境评价范围及厂区外现状监测点位示意图

附图7-2：厂区内土壤环境现状监测点位示意图

附图8：本项目与河北晋州经济开发区产业布局位置关系示意图

附图9：本项目与河北晋州经济开发区用地布局位置关系示意图

附图10：本项目与晋州市土地利用总体规划位置关系示意图

附图11：本项目与石家庄市生态保护红线位置关系示意图

附图12：本项目与石家庄市环境管控单元位置关系示意图

附件

附件1:企业投资项目备案信息;

附件2:土地证;

附件3:入园证明;

附件4:河北省农药工业协会说明;

附件5:污水接纳协议;中

附件6:开发区规划环评审查意见;

附件7:环境质量现状监测报告;

附件8:委托书;

附件9:承诺书

1概述

1.1建设项目概况

河北泽润化工有限公司成立于2022年，注册资金3000万元，注册地位于河北省石家庄市晋州市经济开发区马于园经二街与园中路交叉口西行500米路南，公司专业研究、开发、生产除草剂、杀虫剂等农药、医药中间体等产品。

我国是农药的主要生产国和供应国，发展前景十分广阔；在国家大力引导行业持续健康发展的政策指导下，农药行业向集约化、规模化发展。

溴虫腈作为一种新型吡咯类杀虫、杀螨剂，其独特的化学结构与作用机制，不仅赋予了其高效广谱的杀虫效果，更在保障环境安全与生态平衡方面展现出显著优势。

溴虫腈具有高效广谱的防治能力。不同于传统农药的局限性，溴虫腈对多种害虫及螨类均表现出优异的防治效果，无论是钻蛀性害虫还是刺吸式害虫，甚至是咀嚼式害虫，溴虫腈均能有效应对，显著提升了农作物的保护效率。这一特性使得溴虫腈在多种作物上得到了广泛应用；

除此之外，溴虫腈具有低毒环保的特性。在农药使用过程中，农药残留及其对环境的污染一直是关注的焦点。而溴虫腈以其较低的毒性，显著降低了对环境和生态的潜在威胁。这不仅有助于保护土壤和水源的纯净，还减少了因农药使用而对人体健康的潜在危害，推动了绿色农业的发展。

溴虫腈作为线粒体三磷酸腺苷合成酶抑制剂，在农业、林业及园艺等领域应用广泛，其速效性与广谱性能减少环境污染、保障食品安全。近年来，溴虫腈的进出口规模持续扩大，河北泽润化工有限公司把握市场机遇，投资3260万元建设河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目，建成后年生产2000吨噻唑膦、1500吨溴虫腈原料药，年产值54000万元。

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》中“二十三、化学原料和化学制品制造业26，44、农药制造263”中“全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）”，拟建项目需要编制环境影响报告书。

1.2建设项目特点

拟建项目产品为噻唑膦和溴虫腈，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），属于，属于“鼓励类，十一、石化化工，6、高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产”。

2021年6月，经河北省工业和信息化厅公示，河北晋州经济开发区马于园区被认定为化工集中区。拟建项目位于河北晋州经济开发区马于园区化工和医药健康产业园，占用三类工业用地；拟建项目产品属于化学农业制造，为化工项目，符合马于园区用地布局和园区产业定位。

目前，河北泽润化工有限公司拟对“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”与“河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目”两个项目同步开展环境影响评价工作，并以取得两个项目的备案。根据建设时序，“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”建设时间为2025年6月至2027年6月，“河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目”建设时间为2027年6月至2027年8月。

建设项目特点如下：

（1）项目已在河北晋州经济开发区审批局备案，备案编号：晋开审投资20240930047，厂区占地面积为40116平方米（实际面积以用地规划许可内容为准）。

（2）项目属于《国民经济行业分类》（GBT4754－2017）及第1号修改单“C2631化学农药制造”；

（3）项目建设性质为新建；

（4）项目选址位于河北晋州经济开发区马于工业园，位于化工和医药健康产业园，占地为规划中的三类工业用地，附近500m范围内无居民等环境敏感目标；

（5）项目生产能力为：年生产2000吨噻唑膦、1500吨原料药。

1.3环境影响评价工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境影响评价工作分为三个阶段，调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。环境影响评价工作程序见图1.3-1。

拟建项目环境影响评价详情如下：

◆2024年10月8日，河北中恒光远生态环境科技有限公司（评价单位）受河北泽润化工有限公司（委托单位）委托，承担《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目环境影响报告书》的编制工作；

◆2024年10月11日，河北泽润化工有限公司在全国建设项目环境信息公示平台网站（https://www.eiacloud.com/gs/detail/3?id=41011e2CB5）上进行了该项目的第一次环评公示；

◆2024年10月18日，评价单位根据建设单位提供的工艺技术资料及现场实地踏勘，进行初步工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级。

◆2024年10月19日、2024年10月25日-10月31日，评价单位分别委托河北德盛检测技术有限公司、河北正威检测技术服务有限公司对区域环境质量现状进行了采样监测。

◆2024年11月18日，河北泽润化工有限公司在全国建设项目环境信息公示平台网站（https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=41118Y4Lfb）上进行了《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目环境影响报告书》环境影响评价公众参与第二次网络公示（征求意见稿），公示时间不少于10个工作日；并于2024年11月19日、2024年11月20日在纸质媒体“河北青年报”进行了两次报纸公示，公示期间，公示期间企业于项目评价范围内环境敏感点同步张贴公告进行公示。公示期间未收到公众反馈意见。

◆2024年12月，评价单位按照国家相关环保法律、法规及有关技术规范，编制完成了《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目环境影响报告书》，并进入河北中恒光远生态环境科技有限公司内审程序，经审核、审定后，于12月定稿。

◆泽润化工于2024年12月19日在全国建设项目环境信息公示平台（https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=41219IHL8K）进行了报批前公示，对报告全本和公众参与说明进行了公示。

1.4分析判定相关情况

1.4.1产业政策符合性分析

拟建项目为“C2631化学农药制造”，为农药原料药生产项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本)》，属于“第一类鼓励类-十一、化工石化，3.农药：高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型”；对照《“十四五”全国农药产业发展规划》，拟建项目符合规划要求；对照《市场准入负面清单（2022年版）》，不在其禁止类，符合准入要求；对照《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目产品不属于“高污染、高环境风险”产品名录；对照《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资[2022] 691文），拟建项目不属于22个“两高”行业项目。

另根据附件1企业投资项目备案信息，拟建项目已在河北晋州经济开发区审批局进行备案（晋开审投资20240930047），项目代码：2409-130183-89-01-312434。

综上，拟建项目建设符合国家和地方当前产业政策相关要求。

1.4.2选址符合性分析

根据《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035）》，马于园区化工和医药健康产业园产业定位为化工、医药健康产业，拟建项目为“C2631化学农药制造”，属于产业定位中化工产业，符合园区产业定位；

拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，为生产农药原药项目，用地位于河北晋州经济开发区马于园区化工和医药健康产业园。根据《河北省工业和信息化厅关于我省化工园区名单（第一批）的通知》及《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035）》，河北晋州经济开发区马于园区属于化工园区，且拟建项目所在地规划用地布局为三类工业用地，因此项目选址符合产业及用地布局规划；

拟建项目位于化工和医药健康产业园内，周边为化工、医药健康企业，不存在食品生产类企业，且不涉及自然保护区、风景名胜区、重要自然和文化遗产保护地及饮用水水源保护区等环境敏感目标

综上，拟建项目建设选址合理。

1.4.3政策符合性分析

根据《农药产业政策》（工联产业政策[2010]第1号）文件，“确保所有农药生产企业的生产场地符合全国主体功能区规划、土地利用总体规划、区域规划和城市发展规划，并远离生态环境脆弱地区环境敏感区；对不符合农药产业布局要求的现有农药企业原则上不再批准新增品种和扩大生产能力；重点发展针对常发性、难治害虫、地下害虫、线虫、外来入侵害虫的杀虫剂和杀线虫剂。”，根据上述选址分析，拟建项目为河北晋州经济开发区马于园区化工和医药健康产业园中主导规划产业，远离生态环境脆弱地区环境敏感区。

另对照《河北省生态环境保护“十四五”规划》《京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知（环大气[2019]53号）》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知（冀政发〔2024〕4号）》《空气质量持续改善行动计划（国发〔2023〕24号）》《石家庄市2023年大气污染综合治理工作要点》等要求，拟建本项目符合国家、地方及其他相关法规政策。

1.4.4“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评〔2016〕150 号）》《关于做好“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果实施应用工作的通知》《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》相关要求，建设项目所在区域不涉及生态红线，项目建设不会突破区域环境质量底线、资源利用上线，不属于环境准入负面清单中所列的行业，在满足相关管控要求后，能与“三线一单”相符。

1.5关注的主要环境问题及环境影响

（1）拟建项目营运期间工艺废气、储罐区、环保设施等废气排放将对区域环境空气造成一定程度的影响，关注废气排放的收集和处理装置处理的可行性，以降低拟建项目对大气环境影响是拟建项目应关注的环境问题之一；

（2）拟建项目废水包括工艺废水、车间地面清洗废水、碱喷淋装置废水、初期雨水、生活污水等。生产过程中产生高盐工艺废水，先进行预处理，预处理后的工艺废水以及生活污水等，经厂区内污水处理站处理后接管至经济开发区污水处理厂处理。如何采取有效的废水处理技术，避免对厂区污水处理站造成冲击，是拟建项目应重点关注的主要环境问题；

（3）生产过程中的主要原辅材料涉及有毒物质，原料泄漏后具有一定的环境风险，需强化项目环境风险事故应急措施。

（4）结合项目排放的各类污染物，预测项目可能对区域环境质量造成的不利影响，结合区域的功能区划和环境质量现状，从环保角度论证项目建设的可行性。

1.6环境影响评价的主要结论

河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目位于河北晋州经济开发区马于园区，马于园区为河北省工业和信息化厅认定的河北省第一批化工园区；不在城市建成区及规划区内，符合全国及河北省主体功能区划、京津冀战略规划、生态环境保护规划、园区规划等相关规划要求。

其建设内容符合当前国家相关产业政策及行业相关文件要求，清洁生产总体达到国内先进水平；项目建设符合生态红线管理要求，满足园区规划环评“三线一单”要求及晋州市分区管控要求；项目采取了完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保各类污染物稳定达标排放，同时在落实区域现役源削减源的基础上，可改善区域大气环境质量；废水达标后排入晋州市城市污水处理厂；在采取源头控制、严格分区防渗措施、地下水污染监控和风险事故应急响应的防控措施基础上，对地下水环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；固体废物全部综合利用或妥善处置；环境风险处于可防控水平。根据公司反馈的公众参与调查结果，公示期间未收到公众关于拟建项目的反对意见。综上，在落实总量控制指标和削减方案的前提下，从环保角度分析工程建设可行。根据泽润公司反馈的公众参与调查结果，公示期间未收到公众关于本项目的反馈意见。综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和严格落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

本次评价工作得到了各级审批部门及环保部门、泽润公司的大力支持和帮助，在此一并致谢！

2总则

2.1编制依据

2.1.1国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日修订并施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日修订并施行；

（4）《中华人民共和国水法》2016年7月2日修订并施行；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日起施行；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》2021年12月24日通过，于2022年6月5日起施行；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》2019年1月1日起施行；

（9）《中华人民共和国土地管理法》2020年1月1日起施行；

（10）《中华人民共和国节约能源法》2018年10月26日修订并施行；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》2018年10月26日修订并施行；

（12）《中华人民共和国城乡规划法》2019年4月23日修订并施行；

（13）《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年7月1日起施行；

（14）《中华人民共和国环境保护税法》2018年1月1日起施行。

（15）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号令）；

（16）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；2024年02月01日实施；

（17）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号，2021年1月1日起施行）；

（18）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号，2021年3月1日）；

（19）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2024]5号）；

（20）《危险化学品安全管理条例》（2013年修正），（国务院令第645号，2013年12月07日）

（21）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号，2017年11月14日）；

（22）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部 部令第11号，2019年12月20日）；

（23）《市场准入负面清单（2022年版）》，2022年3月12日；

（24）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号），自2019年1月1日起施行；

（25）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号，2016年10月26日）；

（26）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，环发[2014]197号；

（27）《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，国发[2013]41号；

（28）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）。

（29）《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）；

（30）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2015年04月16日；

（31）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号，2016年5月28日；

（32）《国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）；《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年7月24日）；

（33）《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号，2021年11月19日）；

（34）《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120号，2021年12月31日）；

（35）《国务院关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知》（国发〔2021〕36号），2021年12月30日；

（36）关于印发《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》的通知，生态环境部，环环评[2022]26号；

（37）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环环评〔2018〕11号；

（38）《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函[2021]346号，2021年7月21日发布并实施）；

（39）《关于印发<环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案>的通知》（环办环评函[2021]277号，2021年6月7日印发）；

（40）《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评[2020]36号）；

（41）《国家危险废物名录（2025年版）》（2025年1月1日起施行）；

（42）《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》，（环环评[2023]52号，2023年09月19日实施）；

（43）《工业和信息化部印发促进化工园区规范发展指导意见》（工信部原

（44）[2015]433号，2015年11月25日发布并实施）；

（45）《地下水管理条例》（国令第748号，2021年11月9日发布，2021年12月1日实施）；

（46）《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2021年11月30日发布，2022年1月1日实施）；

（47）生态环境部《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》，环固体〔2019〕92号；

（48）《国务院办公厅关于印发<强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案>的通知》（国办函〔2021〕47号，2021年5月11日实施）；

（49）《关于印发<环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案>的通知》（环办环评函[2021]277号）；

（50）《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发[2021]4号，2021年2月2日印发）；

（51）《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函[2020]340号，2020年6月29日印发）；

（52）《关于印发<重污染天气重点行业绩效分级及减排措施>补充说明的通知》（环办便函[2021]341号，2021年7月31日印发）。

（53）生态环境部《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》，环大气〔2019〕53号；

（54）生态环境部《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》，环大气〔2020〕33号；

（55）水利部、财政部、国家发展改革委、农业农村部联合印发《华北地区地下水超采综合治理行动方案》，水规计〔2019〕33号，2019年1月25日；

（56）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》，环土壤〔2019〕25号；

（57）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环发〔2015〕4号，2015年1月9日。

2.1.2地方法律法规

（1）中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅《关于加强生态环境分区管控的实施意见》；

（2）《河北省排污许可管理办法》（河北省人民政府令[2024]第6号）；

（3）《河北省水污染防治条例》，河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三次会议表决通过，2018年9月1日实施；

（4）《河北省大气污染防治条例》（2021年修正），2021年9月29日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议；

（5）《河北省土壤污染防治条例》，河北省第十三届人民代表大会常务委员会第二十七次会议，2021年11月23日发布；

（6）《河北省固体废物污染环境防治条例》，河北省十三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议，2022年12月1日；

（7）《河北省地下水管理条例》，河北省第十三届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2018年11月1日；

（8）《河北省节约用水条例》，河北省第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过，2021年5月28日；

（9）《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，冀政字〔2020〕71号；

（10）《河北省“三线一单”-生态环境准入清单》，2022.12河北省生态环境厅动态更新成果发布；

（11）《河北省人民政府关于发布河北省生态保护红线的通知》，冀政字〔2018〕23号；

（12）《关于划定并严守生态保护红线的实施意见》，冀办字〔2017〕36号；

（13）《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，冀发〔2018〕38号；

（14）河北省生态环境厅关于贯彻落实《环境影响评价公众参与办法》规范环评文件审批的通知，冀环办发[2018]23号；

（15）《河北省环境保护公众参与条例》，河北省第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议修改，2020年7月30日；

（16）河北省生态环境厅《关于进一步优化环境影响评价工作的若干措施》（冀环环评[2023]218号）；

（17）《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知》（冀环办字函[2023]283号）；

（18）《关于公布地下水超采区、禁止开采区和限制开采区范围的通知》，冀政字〔2022〕59号；

（19）《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》，冀发改环资[2022]691号；

（20）《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》（2021年11月12日）；

（21）中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅《关于加强生态环境分区管控的实施意见》（2024年10月29日）；

（22）《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，河北省委、省政府，2022年1月；

（23）《关于印发<河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引>的通知》，冀环大气〔2019〕501号；

（24）《河北省涉VOCS工业企业常用治理技术指南》；

（25）《关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知》，冀环办字函〔2017〕544号；

（26）《河北省扬尘污染防治办法》，河北省人民政府 令〔2020〕第1号，2020年1月21日省政府第77次常务会议通过，2020年4月1日起施行；

（27）《关于印发<河北省深入实施大气污染综合治理十条措施>的通知》，2021年2月26日；

（28）《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》冀政发〔2024〕4号；

（29）《关于调整公布<河北省水功能区划>的通知》，冀水资〔2017〕127号，2017年11月30日；

（30）《河北省生态环境保护“十四五”规划》（2022年1月12日）；

（31）《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》（2022年1月31日）；

（32）《河北省重污染天气八个行业应急减排技术指南》（2020年7月）；

（33）《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》；

（34）河北省生态环境办公室《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）；

（35）《河北省防沙治沙规划（2021—2030年）》；

（36）《石家庄大气污染防治条例》（2016年修订）；

（37）《石家庄市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，（石政函〔2021〕40号）；

（38）《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》（石政函[2022]72号）；

（39）《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）（关于做好2023年生态环境分区管控动态更新成果实施应用工作的通知，2024年04月28日）；

（40）石家庄市大气污染防治工作领导小组关于印发《石家庄市2024年大气污染防治攻坚方案》的通知，（石气领组〔2024〕1号）；

（41）《石家庄市挥发性有机物污染整治专项实施方案》；

（42）《石家庄市突发环境事件应急预案》；

（43）《原石家庄市环境保护局关于加快排放挥发性有机物企业安装在线监控设施的通知》（石环办[2018]31号）；

（44）《石家庄市涉VOCs企业活性炭吸附脱附技术指南》；

（45）《晋州经济开发区马于园化工集中区项目准入和“禁限控”目录（试行）》（晋开字[2024]3号）。

（46）《“十四五”全国农药产业发展规划》

2.1.3技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则 农药建设项目》（HJ582-2010）；

（10）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）；

（12）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（13）《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ987-2018）；

（14）《污染源源强核算技术指南 农药制造工业》（HJ993-2018）；

（15）《农药制造工业污染防治可行技术指南》（HJ1293-2023）；

（16）《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南》（HJ1209-2021）；

（17）《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）；

（18）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

（19）《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）；

（20）《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

（21）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5058.7-2019）；

（22）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（23）《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

（24）《建设项目危险废物环境影响评价指南》；

（25）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（26）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（27）《化工建设项目环境保护设计标准》（GB50483-2019）；

（28）《废盐利用处置污染控制技术规范（农药行业）》（HJ1360-2024）

（29）固体废物再生利用污染防治技术导则（HJ1091-2020）

（30）《河北省用水定额》（2021版）。

2.1.4相关资料

（1）《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）》；

（2）《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》；

（3）河北省生态环境厅《关于转送河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（冀环环评函[2023]399号）；

（4）河北晋州经济开发区行政审批局（晋开审投资20240930047）《企业投资项目备案信息》；

（5）建设单位提供的其它技术资料；

（6）建设项目环评委托书、承诺书。

2.2评价目的、重点与内容

2.2.1评价目的

（1）通过资料分析、现场监测和类比分析，全面评价评价区域环境背景状况，明确主要环境保护目标，为预测评价拟建项目的环境影响程度与范围，以及竣工环保验收提供依据资料。

（2）通过现场调查和类比分析，判定工程建设过程以及运营后的环境影响因素和环境影响因子，确定主要污染源源强。

（3）通过采用模型模拟、类比调查等技术手段，分析工程实施对评价区的大气环境、水环境、声环境、土壤环境的影响程度和范围，并依据国家及省内环保法律、法规、标准和当地环境功能目标的要求，提出减轻或消除不利环境影响的环保工程措施及有关的污染防治对策与建议。

（4）从环境保护角度论证项目的可行性，对项目合理布局提出评价意见，为工程环保措施的设计与实施，以及投产运行后的环境管理，为生态环境部门决策提供科学依据。

2.2.2评价重点

结合项目的污染特征及周围的环境特征，本评价将以工程分析、环境空气影响评价、环境风险评价及污染防治措施等作为评价工作的重点。具体内容如下：

（1）拟建项目工艺分析及污染控制水平；

（2）重点分析污染物达标排放的可行性、污染治理措施可行性和合理性；

（3）项目环境风险影响分析。

2.2.3评价内容

根据工程污染物排放特征及周围环境特点，确定本次评价内容为：

（1）对评价范围内水、气、声、土壤等环境现状进行监测和资料收集，对厂区周边环境质量现状进行分析和评价；

（2）分析项目建成后的主要污染因子、主要污染物产生及排放源强；

（3）从规模、工艺和水质等方面分析评价项目废水经厂内污水处理站预处理后排入晋州市经济开发区污水处理厂的可行性；

（4）分析项目可能存在的环境风险，对潜在的事故风险进行预测，提出可靠的环境风险防范措施；

（5）清洁生产分析，总量控制分析；

（6）环境经济损益分析和环境管理与监测计划。

2.3相关规划及环境功能区划

2.3.1主体功能区划

根据《河北省主体功能区划》，河北省主体功能区分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区和重点生态功能区）和禁止开发区域，其中限制开发区域又分为农产品主产区、坝上高原山地区、冀北燕山山区、冀西太行山山区。农产品主产区涉及9个设区市的58个县（市）。农产品主产区是以提供农产品为主体功能的地区，也提供生态产品、服务产品及部分工业品；农产品主产区中的县城与重点镇，重点发展农副产品加工业、食品工业、生物产业、纺织服装业、农业装备制造业、传统特色加工制造业及现代农业，培育壮大服务业、现代物流业等产业。

河北晋州经济开发区马于园区属于《河北省主体功能区划》中确定的冀中南国家重点开发区域，规划重点发展生物医药制造业，大力建设生物医药高新技术成果商品化和产业化基地，并积极引导培育生物工程、食品加工等高新技术产业。

拟建项目为“C2631化学农药制造”，为农药原料药生产项目，经对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，拟建项目属于“第一类鼓励类-十一、化工石化，3.农药：高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产”。符合《河北省主体功能区划》要求。

2.3.2晋州市国土空间总体规划

根据《晋州市国土空间总体规划（2021-2035年）公众征求意见稿》，晋州市的产业空间提质战略为，以晋州市经济开发区“一区三园”为重点，引导企业入园形成集聚效应，持续提升产业用地效率。坚持集约节约用地原则，严格制定产业用地准入门槛，供地优先保障“2+3现代产业体系用地需求，引导工业用地集中高效布局。盘活闲置资源，整治低效产业用地，逐步清退落后产能，引导乡镇低小散企业转型升级。

在城市产业布局中，工业用地主要集中布局于产业园区内，其中，经开区马于组团重点发展生物医药化工，包括制剂、专利新药等高精尖领域。

拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，选址位于河北省石家庄市晋州市经济开发区马于园经二街与园中路交叉口西行500米路南，项目占地性质为三类工业用地，满足企业入园要求，满足国土空间总体规划要求。

2.3.3园区规划及规划环评

2.3.3.1与园区规划及规划环评符合性分析

（1）《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）》概况

规划范围：河北晋州市经济开发区位于河北省晋州市，根据《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）》，河北晋州经济开发区由东宿片区、马于片区两部分组成，总规划范围为16.15km2，东宿片区规划范围为9.99km2，马于片区规划范围为6.16km2。

东宿园区：分为两部分，其中一部分位于石黄高速公路北侧，东至东宿村村东，南至石黄高速公路北侧，西至004县道，北至晋州市城市污水处理厂北侧；另一部分位于石黄高速公路南侧，其东至规划东外环路以西约200米处，南至刘靳庄和周家庄村北侧，西至东环路，北至黄石高速公路南侧。东宿片区面积为9.99km2；

马于园区：北起纬一路（园区规划用地最北端），南至纬六路（园区规划用地最南端）、东至东北环路（园区规划用地东北界限端）及经四街，西至经一街（园区规划用地西界），规划用地约6.16km2。

规划期限：2020~2035年，其中近期2020~2025年，远期2026~2035年。

规划总体定位：河北晋州经济开发区是石黄发展带上的重要节点，是晋州市中北部振兴的先导区，按照全面、协调、可持续发展的原则，科学合理规划，恢复治理期与快速发展期加强环境综合治理，积极承接京津冀产业转移，重点发展医药、纺织服装、现代食品、装备制造、节能环保产业、新材料及商贸物流为主导产业的省级经济开发区，打造省级的新兴示范区。

规划环评情况：河北晋州经济开发区管委会于2023年3月组织编制完成了《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》，该规划环评于2023年3月13日通过了河北省生态环境厅审查，审查文号为：冀环环评函[2023]399号，审查意见见附件。

（2）与《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）》符合性分析

①产业规划符合性

马于园区规划用地约为6.16km2，主要划分为4个产业组片区，分别为：装备制造园、医疗耗材园（北），装备制造产业园、医疗耗材产业园（南），化工和医药健康产业园，循环经济产业园。晋州市经济开发区马于园区规划的主导产业具体见下表：

表2.3-1马于园区规划发展一览表

功能分区	产业定位	发展方向	拟建项目

北侧装备制造、医疗耗材产业园	装备制造	数字化和智慧化高端装备制造、医疗耗材生产及研发、金属制品加工产业	拟建项目为“C2631化学农药制造”，为农业原料药制造项目，位于化工和医药健康产业园，属于产业定位中化工产业，为马于园区主导产业

南侧装备制造、医疗耗材产业园	装备制造	数字化和智慧化高端装备制造、医疗耗材生产及研发、金属制品加工产业

化工和医药健康产业园	化工、医药健康产业	以现状化工产业为基础，发展医药上游原材料化工产业、医药制剂、表面活性剂、织物整理剂、防水剂、脱模剂、灭火剂、聚酯树脂等，同时承接区域化工企业转移入驻

循环经济产业园	循环经济产业	以开发区主导产业链上下游为基础发展塑料再生、环保新材料、有机肥、再生棉、饲料等副产物的综合利用和废弃物的循环利用等产业

北侧装备制造、医疗耗材产业园	装备制造	数字化和智慧化高端装备制造、医疗耗材生产及研发、金属制品加工产业

拟建项目为“C2631化学农药制造”，主要生产农药原料药，属于马于园区产业定位中的化工产业，为马于园区主导产业，符合其产业规划。另根据《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》中开发区马于园区生态环境准入清单，拟建项目符合河北晋州经济开发区产业及园区生态环境准入清单。符合性分析见下表：

表2.3-2与开发区马于园区生态环境准入清单符合性分析一览表

管控类型	管控单元	准入内容	拟建项目情况	符合性

空间布局约束	防护绿地	禁止在规划防护绿地占地范围内开展与防护绿地无关的建设活动，严禁占用开发区防护绿地	拟建项目选址位于河北晋州经济开发区马于园区经二街与园中路交叉口西行500米路南，占地为三类工业用地，不占用防护绿地、生活区、地表水厂保护范围、交通廊道、开发区限制建设区。	符合

居住文教用地	营造良好生活环境，生活区内禁止新建工业类项目		符合

供水设施	禁止在地表水厂保护范围内建设与取水设施无关的建筑		符合

交通廊道	禁止进行与道路管理和维护不相关的开发建设活动		符合

城镇空间	城镇开发边界以外的区域作为开发区限制建设区，待国土空间规划将限制建设区调整到城镇开发边界以后，再按照国土空间规划进行开发		符合

产业类型	化工产业	禁止发展以煤为原料的化工项目；

禁止新建和扩建产能严重过剩的大宗化学原料药；

禁止单纯扩大产能的新建和扩建农药制造（高效、低毒、安全、新品种除外）	拟建项目为“C2631化学农药制造”，主要生产农药原料药，属于高效、低毒、安全、新品种农药，生产不涉及煤，不属于大宗化学原料药。	符合

装备制造	达不到《机械行业清洁生产评价指标体系（试行）》中二级水平要求的项目禁止入区	不涉及	符合

医药健康产业	清洁生产水平达不到国内同行业先进水平的项目禁止入区	不涉及	符合

循环经济产业	主要发展废弃资源综合利用业，《国民经济行业分类》421、422 所属行业；

禁止不符合国家产业政策的落后生产技术、工艺、装备和产品进入；

清洁生产水平达不到国内同行业先进水平的项目禁止入区	不涉及	符合

污染物排放管控	大气环境高排放重点管控区	1、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》环办环评[2020]36号的要求；

2、开展重点行业大气污染物特别排放限值改造，化学原料制造、制药行业现有企业严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；

3、完成晋州市下达的重金属铅减排指标，现有铅蓄电池及其含铅零部件生产企业应达到《电池行业清洁生产评价指标体系（试行）》要求；

4、除集中供热外禁止设置燃煤设施， 锅炉应达到《锅炉大气污染物排放标准》 （DB13/5161-2020）表 1 燃气锅炉标准；

5、重点提高涉 VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度，涉VOCs排放工业企业污染物排放应达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求，挥发性有机物产生企业绩效考核须达到B级以上；

6、开发区生产废水、生活污水排入污水处理厂后处理达标，部分回用，其余排入滹沱 河， 污水处理厂出水水质稳定达到 《子牙河流域水污染物排放标准》

（DB13/2796-2018）排放限值；

7、入区项目应落实新增现状超标污染物排放量替代削减要求；

8、入区项目需满足建设项目污染物排放总量控制要求；	拟建项目完成后将严格执行区域削减要求；执行农药行业排放标准；严格控制VOCs排放；且绩效评级拟达到B级以上。	符合

环境风险防控	1、严格防范废酸、废碱、废油、精馏釜残、废母液等液态危废泄漏，严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范要求；

2、开发区及重点企业按相关要求组织编制《突发环境事件应急预案》、《危险废物应急处置预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力；

3、为避免罐区物料泄漏对周围环境造成影响，开发区应实施“三级防范”措施；	企业将按规定开展应急预案工作。	符合

资源开发利用	1、执行行业清洁生产标准达到二级以上（已颁布相应清洁生产标准要求的）；

2、项目实施后资源和能源消耗量应满足开发区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线；

3、禁止新增、扩建取用地下水的工业项目。	拟建项目执行清洁生产标准达到二级以上标准；项目实施后资源和能源消耗量满足开发区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线	符合

产业政策准入	《产业结构调整指导目录（2019年本）》中禁止、限制类产业禁止入区	拟建项目为高效、安全、环境友好的农药原料药，属于鼓励类，不属于禁限制类	符合

《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012 年本）》、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中禁止的项目；《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中禁止、限制类产业禁止入区；《市场准入负面清单（2022版）》禁止项禁止入区；不符合行业准入条件的建设项目禁止入区；不能实现总量控制要求的项目禁止入区；规划实施过程中，国家、省、市颁发的新的禁、限批文件中的建设项目禁止入区；涉及“两高”项目禁止入区	不属于上述禁止、限制入区内项目

②用地规划符合性

拟建项目建设位于晋州市经济开发区马于园区，在《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035）》规划范围内，项目所在地规划用地为三类工业工地。另对照规划中马于园区产业发展规划，项目用地位于化工和医药健康产业园，因此拟建项目用地符合晋州市经济开发区马于园区规划用地布局，所在地符合产业布局规划。

图2.3-1马于园区规划用地布局及产业布局规划图

③配套基础设施情况

供水工程：晋州市南水北调地表水厂（绿源地表水厂）2016年底建成投运，同步建设开发区集中供水厂，并铺设从南水北调地表水厂至开发区的供水管道，以满足开发区集中供水厂水源需求。晋州市南水北调地表水厂供水能力为8万m3/d，现状晋州市主城区供水量2万m3/d。目前园区总供水能力剩余量为6万m3/d，供水管网已覆盖园区。拟建项目位于马于园区园，在园区供水范围内，园区供水水质水量满足项目需求。

供电工程：规划近期开发区用电总负荷为78MW，规划远期开发区用电总负荷为138MW。工业用地用电指标220kw/ha。

拟建项目用电由开发区供电网提供，引自马于变电所10kV，拟建项目新增用电量为1000万kWh，可满足全厂用电需求。

排水工程：晋州市经济开发区施行雨污分流制，厂区雨水排入园区雨水管网；东宿园北区建有两座污水处理厂，晋州市城市污水处理厂和晋州市第二城市污水处理厂，总规模为日处理污水12万吨。企业污水经企业预处理后并入市政管网，由晋州市污水处理厂集中处理。马于园企业排污由企业预处理后经马于园污水提升泵站汇入晋州市污水处理厂。

目前园区雨水管道已按规划环评要求布设，拟建项目厂区初期雨水经收集后，批次配入厂区污水处理站，后期雨水顺地形、地势排入园区雨水系统；拟建项目近期污水经厂区污水处理站处理，达《污水综合排放标准》及下游污水处理厂（晋州市城市污水处理厂）接管指标后，经污水管网排入晋州市城市污水处理厂，待马于园区自建污水厂投入运行后，排入马于园区污水厂。

本项目废水经厂区污水处理站处理达标，同时满足晋州市城市污水处理厂进水指标后，由园区污水管网排入晋州市城市污水处理厂进一步处理。晋州市城市污水处理厂的进水、出水水质指标具体见表2.5-1。

表2.5-1  进水、出水水质指标  单位：mg/L（pH除外）

项目	pH	色度	COD	BOD5	SS	NH3-N	TN	TP

进水	6~9	80	500	250	340	35	67	3

出水	6~9	30	30	6	10	1.5	15	0.4

根据《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）要求，晋州市城市污水处理厂一期工程及二期工程均已完成了提标改造，目前外排水质满足《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1重点控制区排放限值，同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准要求。

供热工程：园区现有集中供热设施：冀融（晋州）清洁能源有限公司3×40t/h新型高效煤粉锅炉、晋州市吉象新能源有限公司2台25t和2台20t生物质锅炉、晋州新奥能源发展有限公司3台10t/h天然气蒸汽锅炉、卓润清洁能源有限公司1台40t/h煤粉导热油锅炉和4台7MW燃气导热油炉、中节能河北生物质能发电有限公司2×12MW生物质锅炉。总计供热能力195.9MW，满足规划近期和远期用热需求。

拟建项目采用园区集中供热，所需蒸汽汽质主要为0.8MPa的饱和蒸气，由经开区内新奥能源和卓润清洁能源提供热源。厂区位于园区集中供热站供热供汽半径之内，目前园区供热管网已铺设至厂区，可满足供热要求。

供气工程：目前园区供汽管网已按规划建成，天然气来自马于片区的燃气门站，由石家庄昆仑新奥燃气有限公司提供。

园区天然气供气管道已铺设至厂区，拟建项目生产不使用天然气。

④与《河北晋州经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》结论符合性分析

拟建项目与规划环评结论符合性分析如下：

表2.3-3与规划环评结论符合性分析一览表

序号	规划环评结论	拟建项目情况	符合性

1	规划实施后对于符合入区条件的建设项目，其环境影响评价工作在规划符合性分析、选址的可行性论证、配套的基础设施可行性、区域环境概况、环境现状监测及公众参与程序等方面可以适当简化。其环境影响评价工作重点关注的内容有：项目用地及布局合理性分析、大气防护距离符合性分析、污染物排放量及总量控制、环保措施可行性论证以及清洁生产等。	①本次评价建设单位严格按照《环境保护公众参与办法》（部令第35号）进行了公众参与相关工作。②本次评价重点关注了用地、产业布局合理性、大气防护距离、污染物排放量及总量控制、环保措施可行性论证以及清洁生产等方面。	符合

2	本评价结合区域“三线一单”成果提出了生态环境管控要求，并从环境保护预防措施和环境影响减缓措施等方面提出了开发区生态环境保护方案。开发区规划后续实施过程中应从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等方面，针对环境管控单元优化产业布局、调整产业结构、控制产业规模，从而实现开发区的健康和可持续发展。	拟建项目提出了相应的环境影响减缓措施，并逐一分析了拟建项目与开发区用地布局、产业布局、准入清单的相关符合性，在符合开发区层面的环保要求。	符合

⑤与《河北晋州经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》审查意见符合性

开发区管理委员会于2023年10月组织编制完成了《河北晋州经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》，该报告书取得了河北省生态环境厅出具的审查意见，审查文号为：冀环环评函[2023]399号。拟建项目与规划环评审查意见符合性分析如下表所示。

表2.3-4与园区规划环评审查意见符合性分析

序号	规划环评审查意见	项目建设情况	符合性

1	落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。	/	/

2	推动绿色低碳发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化开发区能源结构、交通运输方式等《规划》内容	拟建项目使用清洁能源。	符合

3	严格环境准入条件，推动产业结构调整和转型升级。落实《报告书》提出的开发区生态环境准入要求和与规划不符的现有企业环境管理要求，强化现有及拟入区企业污染物排放控制要求。开发区严禁“两高”项目入驻，现有企业不断提高清洁生产水平，促进开发区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。	拟建项目不属于“两高”项目，符合规划准入条件。	符合

4	严格空间管控要求，进一步优化空间布局。统筹优化开发区产业布局和发展规模，加强对开发区周边生态保护红线及各类环境敏感区的保护，不得侵占周边生态保护红线，禁止占用规划范围内永久基本农田，严格遵守南水北调石津干渠地表水饮用水源地相关管理要求。	拟建项目占地为园区的三类工业用地，不涉及生态保护红线，不涉及地表水饮用水原地保护区。	符合

5	严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、河北省及石家庄市污染防治规划和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，制定并落实开发区污染减排方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，确保区域环境质量持续改善，促进产业发展与生态环境保护相协调。环境质量未达到国家或者地方环境质量标准之前，建设项目主要污染物实行区域倍量削减。	拟建项目主要污染物实行区域倍量削减。	符合

6	统筹基础设施建设，严格落实建设内容及时限。开发区东宿片区已建设完成集中供热、污水处理及中水回用设施，供水依托城区绿源地表水厂；开发区马于片区已建设完成集中供热和供水设施，规划建设的污水处理厂应于2024年底建设完成。	拟建项目不涉及锅炉。用热来自园区集中供热	/

7	优化运输方式，落实应急运输响应方案。开发区物料运输鼓励提高清洁能源汽车运输比例，优化区域运输方式，减轻运输产生的不利环境影响。结合秋冬季行业错峰生产和重污染天气应急响应需求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。	按相关要求进行运输方式的实施，满足相应要求。	符合

8	健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系；强化区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施。提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。	拟建项目完成后严格按照环保要求及时编制突发环境事件应急预案。	符合

9	拟入区建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评联动，严格项目生态环境准入条件，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等工作，强化环境保护相关措施的落实。《报告书》规划协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。	拟建项目按照相关环境要素导则、规划环评结论及审查意见进行评价。	符合

根据上述分析，拟建项目建设符合园区规划环评审查意见要求。

2.3.3.2与《晋州经济开发区马于园化工集中区项目准入和“禁限控”目录（试行）》符合性分析

为推动河北晋州经济开发区马于园化工集中区产业高质量发展，提升产业绿色发展水平和可持续发展能力，进一步理清发展思路，明确发展方向，以“布局合理化、资源节约化、安全规范化、生产清洁化”为导向，全面优化化工集中区功能布局和产业定位，全面提升行业整体安全环保水平，2024年4月22日晋州经济开发区管委会发布了关于印发《晋州经济开发区马于园化工集中区项目准入和“禁限控”目录(试行)》的通知，制定项目准入和“禁限控”目录。

经对照“禁限控”目录，本项目不涉及禁止、限制和控制类危险化学品的产生及使用；不属于禁止类、限制类产业。综上，拟建项目建设满足园区准入条件，不属于“禁限控”项目。

2.3.4环境功能区划

（1）地表水环境功能区划

根据《河北省水功能区划》，滹沱河晋州段为农业用水区，水质参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类标准。

（2）大气环境功能区划

根据《石家庄市环境空气质量功能区划分方案》，拟建项目区域环境空气为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

（3）地下水功能区划

区域地下水为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

根据《石家庄市市区声环境功能区划分方案》，项目区域声环境为三类功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。

（5）生态环境功能区划

根据《河北省生态环境区划》，拟建项目所在区域在河北省生态功能区划中属于的生态区为Ⅲ：河北平原生态区，属于亚区为Ⅲ2-5河北平原中部农业面源污染控制生态功能区，重点防控问题为控制农业面源污染严重问题，发展生态农业，减少农业面源污染；治理工业污染源，提高城镇生活污水处理率，改善城镇生态环境等。

拟建项目废气经环保治理设施处理后均可达标排放；废水经厂区污水处理站处理后排入晋州市城镇污水处理厂进一步处理，产生的固体废物全部合理处置，危险废物暂存于危废间内，定期交由有资质单位处置，符合河北省生态功能区的要求。

图2.3-2拟建项目与河北省生态功能区划相关位置关系

2.3.5“三线一单”符合性

根据原环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评〔2016〕150号）》《河北省人民政府关于印发<河北省生态保护红线>的通知（冀政字〔2018〕23号）》《石家庄市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（石政函〔2021〕40号）》《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》，项目“三线一单”符合性分析如下：

（1）生态保护红线

根据《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14号）中禁止开发区域相关定义，禁止开发的区域包括：重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区和自然保护区等法定禁止开发区域，以及其他对于维持生态系统结构和功能具有重要意义的区域及规划区域已经划定的生态保护红线内区域。本次评价就拟建项目选址范围与区域禁止开发范围的相对定位进行分析。

拟建项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区马于园经二街与园中路交叉口西行500米路南，根据《石家庄市生态保护红线图》，项目所处区域无自然保护区、风景名胜区、文化自然遗产等，不属于生态保护红线管控的区域，符合生态保护红线要求，拟建项目选址于区域生态保护红线相符性见下图。

（2）环境质量底线

①大气环境质量底线为：项目所在区域满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求。根据石家庄市生态环境局公布的《2023年石家庄市生态环境状况公报》统计结果，项目所在区域为不达标区。

根据其他污染物现状监测结果，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中其他项目浓度限值；TVOC、甲苯、硫化氢、氨、氯化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中附表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准。

根据本报告各章节分析表明：项目排放的废气经过处理设施处理达到相关标准后排放，对周围空气质量影响较小。

针对石家庄市环境空气质量不达标，石家庄市召开《石家庄市大气污染防治工作推进会暨大气污染防治指挥部会议》，会议指出：要强化VOCs综合治理，严格推进节能减排升级改造、清洁生产审核，对不具备改造升级的落后产能，逐步予以淘汰或清退。重点车辆要管紧管住，加快推进清洁能源车辆更换替代，严格落实过境重型车辆远端绕行措施，严厉打击黄牌货车超载超限，对不符合要求上路行驶的，依法依规严肃查处，坚决有效清除各类污染隐患。目前石家庄正在稳步开展重污染天气应急响应，持续改善区域环境空气质量。

②地表水环境质量底线为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。项目所在区域周边地表水为石津总干渠。根据石家庄市生态环境局发布的《2023年石家庄市环境状况公报》，石津总干渠水质类别为I类，水质状况优。

拟建项目不直接向地表水体排放废水，废水接管园区污水处理厂处理，尾水排入滹沱河，拟建项目建成后对区域地表水体影响较小。

③地下水环境质量底线为：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。根据现状监测结果，拟建项目区域各监测点所有监测因子均符合III类标准，拟建项目不涉及区域地下水超标因子，且拟建项目采取分区防渗措施，实施后不会降低地下水功能级别。

④声环境质量底线为：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据现状监测结果表明，监测期间厂界各监测点昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，声环境质量现状较好。拟建项目各设备噪声经隔声降噪和距离削减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。

⑤土壤环境：现状监测结果表明，项目厂区内占地范围内土壤监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中的第二类用地筛选值；占地范围外监测结果满足《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。因此，对人体健康的风险可以忽略。

拟建项目通过采取相应的废气、废水、噪声、固废治理措施，污染物排放量较小。大气预测结果表明，污染物最大落地点浓度均小于其相应浓度标准限值；无组织排放能够做到厂界达标；噪声预测结果表明，在采取相应的隔声降噪措施处理后，生产过程中厂内各种设备运转产生的噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求；拟建项目废水经厂区污水处理站预处理后达晋州市城市污水处理厂接管标准后进入晋州市城市污水处理厂处理。项目实施后通过采取相应的污染防治措施，各类废气、废水、噪声可以做到稳定达标排放，不会降低评价区域大气、地表水、地下水、土壤及声环境质量原有功能级别。

（3）资源利用上线

拟建项目主要生产工艺为合成反应、蒸馏脱溶，主要用水为生活用水及生产工艺用水，项目运营过程中能源消耗主要为设备用电、设备用蒸汽以及员工生活用水，不使用其他燃料，不属于高耗水、高耗能行业。

拟建项目用水来源于园区，供电来自园区供电管网。根据《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035）》中开发区供水、供电规划，项目资源的消耗量相对区域资源利用总量较小，不会对供电、供水及供热单位产生负担；项目用地位于河北晋州经济开发区马于园区规划的建设用地上，规划类型为三类工业用地，不新增建设用地。

因此，项目所需资源满足资源利用要求，拟建项目建设不会突破当地资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

拟建项目位于河北晋州经济开发区马于园区，为园区内规划主导产业；另根据《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》，属于晋州市重点管控单元。

拟建项目与石家庄生态环境准入总体要求及晋州市重点管控单元生态环境准入清单具体管控要求的符合性分析如下：

表2.3-5与石家庄市生态环境准入清单相符性分析一览表

环境要素	管控

类型	管控策略及要求	拟建项目情况	是否符合

全市生态环境准入综合管控要求	全市域	1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格钢铁、焦化、水泥、建材等产能管控。

2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。	拟建项目建设符合国家和地方产业政策要求，不属于上述特殊行业；项目废水经厂区处理站处理后排入污水处理厂，不直接排入地表水体。项目不涉及重金属。	符合

西部山区、滹沱河流域、南水北调和石津干渠	1、针对子牙河和大清河流域，加强城镇生活源和面源治理，完善管网建设，提高污水治理水平，推动中心城区和县建成区海绵城市建设；加强工业污水治理，完善园区污水集中处理设施建设；践行绿色生态农业，强化畜禽粪污处理和综合利用，推动农村分散污水处理设施建设。

2、针对洨河，提出生态补水要求，恢复河流生态。

3、针对岗南、黄壁庄等水库、南水北调等饮水通道，实行分区分类管控，依照《中华人民共和国水污染防治法》加强管理。

重点风险工业园区、无极县、涉重金属重点行业企业、土壤污染重点监管企业、尾矿库、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂和危险废物处理处置场等	1、严格农用地、建设用地监管，加强潜在风险土地常规监管。

2、开展电镀、皮毛鞣制、化工、炼焦等工业园区重金属环境综合整治。推动重金属源头减量、末端管控。

3、土壤污染重点监管企业、工业园区、尾矿库、垃圾处理场、垃圾焚烧厂和危险废物处理处置场周边土壤环境，定期开展

监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。	拟建项目占地为三类工业用地，不涉及重金属污染。本项目在采取相应的污染防治措施后，对环境影响较轻。	符合

水环境总体管控要求	水环境工业污染重点管控区	空间布局约束	1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。

2、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。

3、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。

4、企业、学校、科研院所、医疗机构、检验检疫机构等单位的实验室、检验室、化验室等产生的酸液、碱液及其他有毒有害废液，应当按照国家和省有关规定进行处理后达标排放或者单独收集、安全处置。	拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，不属于高污染、高耗水企业。厂区废水分类收集经厂区污水处理站后排入晋州市城市污水处理厂，项目按照要求对主要污染物排放进行倍量替代；厂区设置一般固废暂存库及危废暂存库，固废经分类收集后暂存厂区，委托处置；拟建项目完成后按照要求及时编制突发环境事件应急预案。	符合

污染物排放管控	1、化学品生产、存储、运输、销售企业以及工业园区(工业集聚区)、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，防止地下水污染。

2、加油站、储油库等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止污染地下水。

3、工业固体废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他符合水污染防治要求的措施，防止污染水环境。

4、可能发生水污染事故的企业事业单位，应当按照有关规定制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，定期进行预防演练。

大气环境总体准入要求	空间布局约束	1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。

2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。

3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。

4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。

5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。

6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。

7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油（醇基燃料）锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。

8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。	拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，不新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能，不属于高耗能高排放企业；拟建项目采用装备先进、自动化程度高的生产设备，废气收集后采取了有效的治理措施，满足排放要求；不涉及锅炉，不涉及燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施。	符合

污染物排放管控	1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）相关要求。

2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。

3、钢铁行业按照《钢铁工业大气污染物超低排放标准》执行。

4、平板玻璃行业按照《平板玻璃工业大气污染物超低排放标准》执行。

5、水泥行业按照《水泥工业大气污染物超低排放标准》执行。

6、铸造行业污染排放控制按照《铸造工业大气污染物排放标准》执行。

7、焦化行业按照《炼焦化学工业大气污染物超低排放标准》执行，推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。

8、涉挥发性有机物企业排放标准优先执行行业标准，无行业标准的执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。

9、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。

10、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。2022年底前具备条件的企业基本完成清洁运输改造。

11、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。

12、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。

13、合理控制工业领域化石能源消费，改扩建用煤项目实行煤炭消费减（等）量替代。

14、对使用除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱销、湿法脱销等低效治理技术的企业，通过更换适宜高效的治理工艺、提升现有治理设施工程质量、开展清洁能源替代、依法关停等方式，实施分类整治，切实提升治理水平。

15、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。

16、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全省禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦	拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，废气污染物排放浓度执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020），行业无标准的因子执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；拟建项目物料采取密闭输送；拟建项目施工期设置围挡及喷淋措施，有效控制抑制扬尘。	符合

环境风险防控	强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、

橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。	拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，原料涉及有毒有害化学物质，项目建成后按有关要求定期实施清洁生产审核。	符合

土壤环境总体管控要求	重金属污染防控重点区	持续推进重金属减排，动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，按照国家部署明确重点区域执行颗粒物和重点重金属特别排放限值。	拟建项目不涉及重金属排放。	符合

产业布局总体管控要求	产业总体布局要求	1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。

2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代，煤炭替代实行行业和地区差别政策。

3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录》《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。

4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。

5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。

6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。

7、灵寿县、赞皇县严格执行《灵寿县等 22 县（区）国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（冀发改规

划〔2018〕920 号）。

8、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）执行。

9、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。

10、在地下水超采区控制高耗水产业发展。

11、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。

12、参照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。

13、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。

14、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。

15、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价（跟踪评价）工作，实现规划环评“一本制。	拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，项目用地位于化工和医药健康产业园符合园区规划及规划环评产业布局规划；拟建项目不使用煤；拟建项目不属于《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目，符合《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录》准入要求；拟建项目位于园区内，不在地下水超采区，不在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边建设；拟建项目建成后按要求定期实施清洁生产审核。	符合

项目入园准入要求	1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》(冀政办字〔2021〕122 号)相关要求执行。

2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。

3、对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过5年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。

4、各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求。	拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，位于晋州市经济开发区马于园区。	符合

石化

化工	1、项目选址符合生态环境分区管控要求。新建、扩建建设项目应布设在依法合规设立的产业园区，并符合园区规划及规划环境影响评价要求。项目选址不得位于法律法规明令禁止的环境敏感区，原则上应避开居民集中区、医院、学校等环境敏感区及生态保护红线。

2、强化有毒有害大气污染物风险管控，积极推进大气汞排放控制。全面开展消耗臭氧层物质(ODs)监管和治理，严控氢氟碳化物项目，对在产项目纳入清单，强化监管。实施含氢氯氟烃(HCFCS)淘汰和替代，推动三氟甲烷(HFC-23)的销毁和转化。	拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，。根据《河北省工业和信息化厅关于我省化工园区名单（第一批）的通知》及河北晋州经济开发区马于园区属于合规化工园区。	符合

表2.3-6与晋州市重点管控单元生态环境准入清单相符性分析一览表

维度	管控措施	拟建项目情况	是否相符

空间布局约束	1、严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。

2、严格落实最新规划环评及其审查意见制定的环境准入要求。	拟建项目为“C2631化学农药制造”，为农药原料药项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，满足《市场准入负面清单（2022年版）》准入要求；满足《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》及其审查意中“开发区马于园区生态环境准入清单”，生态环境准入要求。	符合

污染物排放管控	1、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36 号)的要求。

2、开展重点行业大气污染物特别排放限值改造，化学原料制造、制药行业现有企业严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。

3、工业炉窑污染物排放应达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)中的相关标准要求，并满足《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》(环大气〔2019〕56 号)要求。

4、新(改、扩)建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)排放限值。	拟建项目按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知(环办环评〔2020〕36号)》要求落实区域削减；项目建设不涉及工业炉窑，生产废水经厂区污水处理站处理后接管至园区污水处理厂处理，不向环境水体直接排放。	符合

环境风险防控	1、开发区及重点企业应严格防范废酸、废碱、废油、含铅废水、精馏釜残、废母液等液态危废泄漏，严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范要求。

2、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。

3、为避免罐区物料泄漏对周围环境造成影响，入区企业内部应实施“三级防范”措施。	拟建项目建设一座危废暂存间，生产过程产生的釜残等液态危废经桶装加盖后暂存于厂区，定期委托有资质单位处置。危废间地面设置重点防渗，导流沟等环境风险措施；建设完成后需按相关要求及时编制突发环境事件应急预案，并实施“三级防范”措施。

资源利用效率	1、新建项目清洁生产应达到国内同行业先进水平。

2、浅层地下水禁采区严格地下水最新管控要求。	拟建项目为扩建项目，本评价要求项目清洁水平达国内同行业先进水平；项目不在地下禁采区。

2.3.6与相关污染防治政策的符合性

拟建项目与与环保政策《“十四五”全国农药产业发展规划》《废盐利用处置污染控制技术规范（农药行业）》（HJ1360-2024）、《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》、《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）、《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》、《河北省人民政府关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》冀政字〔2022〕2号、《河北省“十四五”节能减排综合实施方案》、《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》、《河北省人民政府办公厅关于进一步加强全省土壤污染防治工作的实施意见》冀政办字〔2020〕11号、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《河北省深入实施大气污染综合治理十条措施》、《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》（环办环评[2018]24号）、河北省大气污染防治工作领导小组办公室《重污染天气消除攻坚行动方案》、石家庄市委市政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》、《石家庄市2024年大气污染防治攻坚方案》石气领组〔2024〕1号等环境保护文件符合性分析如下：

表2.3-7拟建项目与相关污染防治政策的符合性

环保政策	政策要求	拟建项目实际	符合性

《“十四五”全国农药产业发展规划》	（一）优化生产布局。根据国家级、省级化工园区（工业园区）总体布局，引导农药企业入驻符合产业定位、依法依规开展规划环评的合规园区，发挥园区区位优势和产业链优势，促进产业做优做强，加大退出高风险、高污染产能的力度，控制过剩产能。东部沿海地区，稳定化工园区农药发展，适度扩大优势园区规模，重点发展化学农药创制生产，淘汰落后产能。中西部地区，强化对入园农药项目的综合评估，严把生产许可关。优先发展生物农药产业和化学农药制剂加工，适度发展化学农药原药企业。在长江经济带、黄河流域、重点江河湖泊等环境敏感区，从严控制农药生产项目建设。	项目建设位于河北晋州经济开发区马于园区“化工和医药健康产业园”。马于园区为河北省工业和信息化厅公示，被认定为化工集中区的工业园区，且河北晋州经济开发区已依法依规开展规划环评，并取得审查意见（审查文号为：冀环环评函[2023]399号）；

拟建项目生产农药原药，对照《产业结构调整指导目录》和《环境保护综合名录》，拟建项目为鼓励类项目，生产产品不属于高污染、搞环境风险产品，为高效、低毒、环境友好类农药。	符合

（三）调整产品结构。面向重大病虫防控和农药减量化要求，对标《产业结构调整指导目录》和《环境保护综合名录》最新要求，支持发展高效低风险新型化学农药，大力发展生物农药，逐步淘汰退出抗性强、药效差、风险高的老旧农药品种和剂型，严格管控具有环境持久性、生物累积性等特性的高毒高风险农药及助剂。充分利用新工艺、新技术，大力发展水基化、纳米化、超低容量、缓释等制剂，适应大中型施药器械和多元化用药需求。严格控制粉剂和有毒有害助剂的加工使用，逐步实现农药剂型的高效化、绿色化、无害化。

《废盐利用处置污染控制技术规范（农药行业）》（HJ1360-2024）	收集、贮存和运输污染控制要求：废盐收集应采用复合包装，内容器或复合层宜采用聚丙烯、聚四氟乙烯等耐盐腐蚀材料。废盐收集后应立即对内外包装分别进行封口，且在非取用状态时保持封口；	本项目废水处理预处理产生的氯化钠盐作为拟建项目副产，采用耐腐蚀材料密封收集后暂存于成品库，非使用状态时保持封口；	符合

处理污染控制要求：应根据废盐的产生工艺、污染物的种类和含量以及后续利用处置需求,选用单项或多项技术对废盐进行处理；采用高级氧化、絮凝沉淀、重结品等处理技术,相关污染防治还应满足 HJ1091的要求；废盐处理各工段产生的废水宜遵循分类收集、分质处理、分级回用的原则，最大限度提高废水的循环利用率。不能循环利用的废水应根据水质特点进行分类收集，采用 HJ1293 中废水污染防治可行技术进行处理。经处理后向污水集中处理设施排放的废水应满足相应标准的间接排放要求,直接向环境水体排放的废水应满足国家或地方行业污染物排放标准或 GB 8978的要求。如利用放流管和水下扩散器向海域或河口水域排放的废水,还应满足 GB 18486 的要求	本项目废水中含氯化钠盐，废水中氯化钠盐采用多效蒸发工艺、重结晶工艺处理，废水分质分流处理，进入厂区污水处理站处理，处理后接管晋州市城市污水处理厂间接排放。	符合

《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》	坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。	拟建项目不属于高耗能、高排放项目。	符合

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》	优化空间布局。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。	拟建项目用水由园区供水管网集中供应，不属于高耗水、高污染行业；拟建项目严格落实主要污染物排放减量置换要求。	符合

《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）	严控地下水超采。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。	拟建项目用水由园区供水管网集中供应，不单独开采地下水。	符合

《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》	排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。	拟建项目严格落实分区防渗要求，土壤污染防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；严格落实土壤及地下水自行监测要求。	符合

《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）	各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。	拟建项目满足“三线一单”管控要求，选址位于晋州经济开发区，满足国家及地方产业政策要求，满足规划环评及相应行业准入要求。	符合

《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》	防范工矿企业新增土壤污染。严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，并提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。	拟建项目占地为三类工业用地，现状为空地，不存在原有污染问题，严格落实分区防渗要求，并在本次评价提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。	符合

《河北省人民政府关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》冀政字〔2022〕2号	3.推进重点行业绿色转型。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。依法推进强制性清洁生产审核，行业、园区和产业集群探索开展整体审核。	拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，本次评价要求企业建成后进行清洁生产审核，达到国内先进水平。	符合

《河北省“十四五”节能减排综合实施方案》	（九）挥发性有机物综合整治工程。强化挥发性有机物全流程、全环节综合治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等行业领域为重点，加大低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代力度，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，高效推进挥发性有机物综合治理。开展无组织排放排查整治，储罐按照挥发性有机物无组织排放控制标准及相关行业排放标准要求，进行罐型和浮盘边缘密封方式选型，鼓励使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展储罐部件密封性检测。对废水系统高浓度废气实施单独收集处理。推进末端治理，按照“应收尽收、分质收集”原则，将无组织排放转变为有组织排放进行集中处理，推进适宜高效治理设施建设和运维。加强油船和原油、成品油码头油气回收治理。加强对开停工和检维修期等非正常工况产生挥发性有机物的排放控制，加强涉挥发性有机物废气旁路的监管排查。	拟建项目废气尽可能采用管道收集，无法管道收集的节点安装集气罩，废气收集后送环保治理设施处理。拟建项目储罐采用固定顶罐，使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展储罐部件密封性检测。厂区生产及生活废水经污水处理站处理达标后排入晋州城市污水处理厂进一步处理。污水处理站废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后排放；废气采取“应收尽收、分质收集”原则收集处理，处理后各污染物均可达标排放。	符合

《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》	加强企业用地及周边污染状况调查。优先对重点行业企业用地土壤污染状况调查查明的潜在高风险地块、超标地块开展进一步调查和风险评估。按照国家部署安排，开展典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查。	拟建项目占地为三类工业用地，现状为空地，无现有污染问题。	符合

《河北省人民政府办公厅关于进一步加强全省土壤污染防治工作的实施意见》冀政办字〔2020〕11号	聚焦重点领域，有效提升土壤污染防治水平

（二）加强重点企业土壤环境监管。土壤污染重点监管单位要严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，制定实施自行监测方案，纳入排污许可管理。定期对土壤污染重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施、固体废物处理设施周边土壤进行监测。土壤污染重点监管单位及危险化学品生产企业拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治方案，防止污染土壤和地下水。	要求企业建立土壤污染隐患排查制度，定期开展土壤及地下水自行监测，并纳入排污许可管理。	符合

《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）	实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术	拟建项目废气采用“碱喷淋塔”、“二级活性炭吸附装置”、“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”等工艺进行处理。	符合

《河北省深入实施大气污染综合治理十条措施》	石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。	拟建项目选址位于晋州经济开发区，满足项目入园进区要求，符合园区产业定位，满足园区生态准入清单要求。	符合

《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》（环办环评[2018]24号）	实施挥发性有机物污染综合治理工程。到2014年底，加油站、储油库、油罐车完成油气回收治理。到2015年底，石化企业全面推行“泄漏检测与修复”技术，完成有机废气综合治理。到2017年底，对有机化工、医药、表面涂装、塑料制品、包装印刷等重点行业的559家企业开展挥发性有机物综合治理	拟建项目要求企业建成后定期开展有机废气“泄漏检测与修复”工作。	符合

河北省大气污染防治工作领导小组办公室《重污染天气消除攻坚行动方案》	结构优化调整攻坚行动。严格环境准入，调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构，严格控制高耗能高污染项目，严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、铸造（重点地区）等产能。优化产业布局，以生态环境承载能力为基础，鼓励引导制造业及上下游产业向环境容量大、资源保障条件好的区域转移。大力开展工业企业全流程清洁化、循环化、低碳化改造，开展传统产业集群升级改造，依法依规全面淘汰砖瓦轮窑等落后产能。坚持控增量、减存量、提效率，到2025年全省煤炭消费量下降10%。实施能源消耗总量和强度双控行动，2025年全省年耗能1万吨标准煤及以上重点用能单位基本建立能源管理体系。持续巩固清洁取暖改造成果，到2025年，基本完成农业种植、养殖、农副产品加工等领域散煤替代工作。	拟建项目不属于高耗能高污染项目，选址位于晋州经济开发区，满足产业政策要求。	符合

工业排放深度治理行动。有序推进重点行业企业环保绩效创A，确保265家重点企业高质量高标准完成创A任务。加强污染治理工程项目建设，依法对重点行业企业实施强制性清洁生产审核，推进实施铸造、碳素、岩矿棉、炭黑、无机化工、煤化工、化肥、铁合金、有色等行业工业炉窑综合治理，强化燃气锅炉降氮深度治理，确保稳定达标排放。加快治理技术升级，实施低效治理设施全面提升改造。加强在线监控能力建设，重点行业绩效分级A、B级企业及其他有条件的企业安装分布式控制系统等，实时记录生产、治理设施运行、污染物排放等参数，并妥善保存相关历史数据。	拟建项目绩效分级可满足B级企业要求；项目建成后要求企业开展清洁生产审核工作。	符合

石家庄市委市政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》	（七）打好“退后十”成果巩固攻坚战。聚焦产业、能源和交通运输结构调整，开展重点行业资源利用效率、能源消耗、污染物排放对标行动，提高城市精细化管理水平。到2025年，空气质量综合指数排名稳定退出全国后十位。	拟建项目清洁生产可达到国家先进水平，资源利用率高，能耗低，各污染物均可达标排放。	符合

（八）打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加强大气污染综合治理。完善市县两级重污染天气应急预案体系，实施重点行业企业绩效分级管理，依法严厉打击不落实应急减排措施行为。	拟建项目绩效分级可满足B级企业要求。	符合

（九）打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，安全高效推进重点行业领域挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代。巩固重点行业和燃煤锅炉超低排放改造成效，加强工业炉窑综合治理。开展涉气产业集群排查及分类治理。到2025年，氮氧化物和挥发性有机物重点工程减排量分别达到19500吨和7700吨。	拟建项目有机废气采取严格的收集及治理措施，去除效率可达80%以上，有效推进挥发性有机物治理。	符合

（十）加快新能源车推广应用。深入实施清洁柴油车（机）行动，淘汰国三及以下排放标准汽车。加快新能源车推广应用。加快发展绿色运输，加快“公转铁”工程建设。推进煤炭、钢铁、焦化、水泥等大宗货物年运输量150万吨以上的大型工矿企业、大型物流园专用线、管道或封闭管廊等建设。	拟建项目运输均采用国四及以上阶段车辆。	符合

（十一）加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、矿山、堆场、裸露地面等扬尘管控，推广低尘机械化湿式清扫作业。深化餐饮油烟污染和恶臭异味治理。强化秸秆综合利用和禁烧管控。到2025年，大型规模化养殖场氨排放总量持续下降。加快解决群众关心的突出噪声问题。	拟建项目施工期严格落实相关要求，设置硬质围挡，施工场地四周采取洒水、喷雾等降尘措施，严格控制施工扬尘产生。	符合

《石家庄市2024年大气污染防治攻坚方案》石气领组〔2024〕1号	(一)推动产业、能源、交通运输结构优化调整

1.坚定不移优化产业结构。严格环境准入，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，优化调整不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。长安区、桥西区、裕华区、新华区、高新区不再新建供暖及茶浴燃气锅炉。市区三环内除集中喷涂中心外，禁止新建汽修喷漆项目。	拟建项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目建设符合生态环境功能定位。	符合

(二)开展工业企业深层次治理

6.强力推进挥发性有机物减排。开展挥发性有机物源头替代、泄漏检测与修复整治、低效设施淘汰、活性炭管理等4个专项行动，突出抓好无组织收集、内浮顶罐改造、高效治理设施评估、在线监测设备安装等4项重点工作，建立源头减排、过程管控、末端治理全流程控制体系。	本次评价要求企业建成后定期开展挥发性有机物泄漏检测与修复工作，严格把控环保治理设施运行状态及治理效率，及时更换活性炭。	符合

《农药产业政策》（工联产业政策[2010]第1号）	“确保所有农药生产企业的生产场地符合全国主体功能区规划、土地利用总体规划、区域规划和城市发展规划，并远离生态环境脆弱地区环境敏感区；对不符合农药产业布局要求的现有农药企业原则上不再批准新增品种和扩大生产能力；重点发展针对常发性、难治害虫、地下害虫、线虫、外来入侵害虫的杀虫剂和杀线虫剂。”	拟建项目为河北晋州经济开发区马于园区化工和医药健康产业园中主导规划产业，远离生态环境脆弱地区环境敏感区。

2.4评价因子与评价标准

2.4.1环境影响识别

根据拟建项目的工程特点，通过初步分析识别环境因素，并依据污染排放量的情况等，筛选本评价的各项评价因子见下表：

表2.4-1项目环境影响识别

阶段

环境要素	自然环境	生态环境

环境空气	地表水	声环境	地下水	土壤环境	生物群落	自然景观

施工期	施工作业	-1SD	-	-1SD	-	-	-1LD	-1SD

物料运输	-1SD	-	-1SD	-	-	-	-

营运期	废气排放	-2LD	-	-	-	-2LD	-	-

废水排放	-	-1LD	-	-2LD	-2LD	-	-

固体废物	-	-	-	-1LD	-1LD	-	-

设备噪声	-	-	-1LD			-	-

环境风险	-2SD	-	-	-1SD	-1SD	-	-

注：（1）表中“+”表示为有利影响，“-”表示为不利影响；（2）表中“L”表示为长期影响，“S”表示为短期影响；（3）表中“”表示为可逆为影响，“”表示为不可逆影响；（4）表中“D”表示为直接影响，“I”表示为间接影响；（5）表中“”表示为累计影响，“”表示为非累积影响；（6）表中“1”表示为轻微影响，“2”表示为中等影响，“3”表示为显著影响。

由上表分析可知，拟建项目建设对环境的影响是多方面的。

施工期对各自然要素都会产生一定程度的短期不利影响，但施工期影响是局部的，影响程度轻微；施工活动扰动及工程占用，会对生态环境造成长期不可逆的直接影响，但项目占地不涉及重要物种、生态敏感区及其他需要保护的物种、种群及生态群落，且项目位于园区内，不新增建设用地，不会对整体自然景观造成影响，因此施工期对生态环境的影响程度轻微。

营运期对环境空气、声环境、地表水、土壤及地下水等方面都会产生不同程度的长期不利影响。

2.4.2环境影响评价因子筛选

通过拟建项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域的环境质量状况，拟建项目筛选出的各环境要素的评价因子汇总如下：

表2.4-2项目环境影响评价因子汇总

环境要素	评价类别	评价因子

环境空气	现状评价	基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO

其他污染物：TSP、TVOC、非甲烷总烃、NH3、甲苯、甲醇、氯化氢、硫化氢、氟化物

污染源	颗粒物、TVOC、非甲烷总烃、NH3、甲苯、甲醇、氯化氢、硫化氢、溴化氢、氟化物、臭气浓度

影响评价	TSP、PM10、PM2.5、TVOC、非甲烷总烃、NH3、甲苯、甲醇、氯化氢、硫化氢、氟化物

地表水

环境	污染源	pH、色度、SS、BOD5、COD、TOC、氨氮、总氮、总磷、全盐量、硫化物、甲苯、AOX、石油类、动植物油、氟化物

影响分析

地下水

环境	现状评价	离子检测：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-

常规因子：pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、碘化物、硒、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯

特征因子：石油类、甲苯、甲醇、总磷、氟化物

污染源	pH、色度、SS、BOD5、COD、TOC、氨氮、总氮、总磷、全盐量、硫化物、甲苯、AOX、石油类、动植物油、氟化物

影响评价	耗氧量、甲苯、磷酸盐、氟化物、氯化物、氨氮、溶解性总固体、硫化物

土壤环境	现状评价	建设用地	基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1，1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）、半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）、氨氮、pH

特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、氟化物、甲醇

农用地	基本因子：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌

特征因子：甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、甲醇、氟化物

影响评价	①大气沉降：甲苯

②垂直入渗：pH、氟化物、氨氮

环境噪声	现状评价	声压级、等效连续A声级

污染源评价	声压级、等效连续A声级

影响评价	声压级、等效连续A声级

固体废物	污染源分析	未沾染化学品的废包装、沾染化学品的废包装、废分子筛、滤渣、污泥、废活性炭、废试剂瓶、分析废液、废润滑油、废油桶、生活垃圾等

影响分析

环境风险	环境风险识别	三氯氧磷、2.3-二氯丙腈、对氯苯甘氨酸、乙腈、三氟乙酸、三氯化磷、甲苯、甲醇、溴素、盐酸、氢氧化钠、氯甲基乙基醚、O-乙基-S-仲丁基磷酰氯、2-噻唑烷酮、氢氧化钠

影响分析	大气：甲苯；地下水：磷酸盐、氨氮、氯化物、甲苯

生态环境	现状评价	生态群落：物种组成、群落结构

自然景观：景观多样性、完整性

影响评价

2.4.3环境影响评价标准

2.4.3.1环境质量标准

（1）环境空气

区域环境空气中基本因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求，其他污染物TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中其他项目浓度限值，TVOC、甲苯、硫化氢、氨、氯化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中附表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准。具体标准值见下表：

表2.4-3环境空气评价标准

类别	污染物名称	取值时间	浓度限值(μg/m3)	标准来源

环境

空气	二氧化硫SO2	年平均	60	《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准及其修改单

日平均	150

1小时平均	500

二氧化氮NO2	年平均	40

日平均	80

1小时平均	200

颗粒物PM10	年平均	70

日平均	150

颗粒物PM2.5	年平均	35

日平均	75

一氧化碳CO	日平均	4000

1小时平均	10000

臭氧O3	日最大8小时平均	160

1小时平均	200

TSP	年平均	200

24小时平均	300

氟化物	1小时平均	20

24小时平均	7

TVOC	8小时平均	600	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准

甲苯	1小时平均	200

硫化氢H2S	1小时平均	10

氨 NH3	1小时平均	200

氯化氢HCl	1小时平均	50

24小时平均	15

甲醇	1小时平均	3000

日均值	1000

非甲烷总烃	1小时平均	2000	《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准

（2）地下水环境质量标准

地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ш类标准；总磷参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1基本项目标准限值III类标准；石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1基本项目标准限值III类标准及《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）附录A表A.1生活饮用水水质参考指标及限值。

表2.4-4地下水环境质量标准值

类别	污染物	浓度限值	来源

地下水	pH	6.5~8.5无量纲	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

色（铂钴色度单位）	≤15

嗅和味	无

浑浊度	≤3NTU

肉眼可见物	无

氨氮（以N计）	≤0.50mg/L

硝酸盐（以N计）	≤20.0mg/L

亚硝酸盐（以N计）	≤1.00mg/L

挥发性酚类（以苯酚计）	≤0.002mg/L

氰化物	≤0.05mg/L

砷	≤0.01mg/L

汞	≤0.001mg/L

铬（六价）	≤0.05mg/L

总硬度（以CaCO3计）	≤450mg/L

铅	≤0.01mg/L

氟化物	≤1.0mg/L

镉	≤0.005mg/L

铁	≤0.3mg/L

锰	≤0.10mg/L

溶解性总固体	≤1000mg/L

耗氧量	≤3.0mg/L

硫酸盐	≤250mg/L

氯化物	≤250mg/L

总大肠菌群	≤3.0MPN/100mL

菌落总数	≤100CPU/mL

石油类	0.05mg/L	石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1基本项目标准限值III类标准及《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）附录A表A.1生活饮用水水质参考指标及限值

甲苯	0.7mg/L	参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值

总磷	0.2mg/L	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

（4）声环境质量标准

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。

表2.4-5环境噪声标准值

执行标准类别	标准值[dB(A)]

昼间	夜间

GB3096-2008中3类标准	65	55

（5）土壤环境质量标准

评价范围内农田土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1筛选值；工业用地土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，居住用地执行第一类用地筛选值；氨氮、氟化物执行河北省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022），具体标准值见下表。

表2.4-6农用地土壤环境质量标准（单位：mg/kg）

序号	污染物	筛选值（mg/kg）	标准来源

pH≤5.5	5.5＜pH≤6.5	6.5＜pH≤7.5	pH＞7.5

1	镉（其他）	0.3	0.3	0.3	0.6	《土壤环境质量　农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

2	汞（其他）	1.3	1.8	2.4	3.4

3	砷（其他）	40	40	30	25

4	铅（其他）	70	90	120	170

5	铬（其他）	150	150	200	250

6	铜（其他）	50	50	100	100

7	镍（其他）	60	70	100	190

8	锌（其他）	200	200	250	300

注：重金属和类金属砷均按元素总量计。

表2.4-7建设用地土壤环境质量标准一览表

序号	污染物项目	CAS编号	筛选值（mg/kg）

第一类用地	第二类用地

重金属和无机物

1	砷	7440-38-2	20	60

2	镉	7440-43-9	20	65

3	铬（六价）	18540-29-9	3.0	5.7

4	铜	7440-50-8	2000	18000

5	铅	7439-92-1	400	800

6	汞	7439-97-6	8	38

7	镍	7440-02-0	150	900

挥发性有机物

8	四氯化碳	56-23-5	0.9	2.8

9	氯仿	67-66-3	0.3	0.9

10	氯甲烷	74-87-3	12	37

11	1，1-二氯乙烷	75-34-3	3	9

12	1，2-二氯乙烷	107-06-2	0.52	5

13	1，1-二氯乙烯	75-35-4	12	66

14	顺-1，2-二氯乙烯	156-59-2	66	596

15	反-1，2-二氯乙烯	156-60-5	10	54

16	二氯甲烷	75-09-2	94	616

17	1，2-二氯丙烷	78-87-5	1	5

18	1，1，1，2-四氯乙烷	630-20-6	2.6	10

19	1，1，2，2-四氯乙烷	79-34-5	1.6	6.8

20	四氯乙烯	127-18-4	11	53

21	1，1，1-三氯乙烷	71-55-6	701	840

22	1，1，2-三氯乙烷	79-00-5	0.6	2.8

23	三氯乙烯	79-01-6	0.7	2.8

24	1，2，3-三氯丙烷	96-18-4	0.05	0.5

25	氯乙烯	75-01-4	0.12	0.43

26	苯	71-43-2	1	4

27	氯苯	108-90-7	68	270

28	1，2-二氯苯	95-50-1	560	560

29	1，4-二氯苯	106-46-7	45.6	20

30	乙苯	100-41-4	7.2	28

31	苯乙烯	100-42-5	1290	1290

32	甲苯	108-88-3	1200	1200

33	间二甲苯+对二甲苯	108-38-3，106-42-3	163	570

34	邻二甲苯	95-47-6	222	640

半挥发性有机物

35	硝基苯	98-95-3	34	76

36	苯胺	62-53-3	92	260

37	2-氯酚	95-57-8	250	2256

38	苯并[a]蒽	56-55-3	5.5	15

39	苯并[a]芘	50-32-8	0.55	1.5

40	苯并[b]荧蒽	205-99-2	5.5	15

41	苯并[k]荧蒽	207-08-9	55	151

42	䓛	218-01-9	490	1293

43	二苯并[a，h]蒽	53-70-3	0.55	1.5

44	茚并[l，2，3-cd]芘	193-39-5	5.5	15

45	萘	91-20-3	25	70

其他

46	石油烃（C10-C40）	--	4500	4500

48	水溶性氟化物	16984-48-8	1950	10000

49	氨氮	7664-41-7	960	1200

2.4.3.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

①施工期

施工期的施工、施工车辆运输产生的扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/ 2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。

表2.4-8扬尘排放浓度限值一览表

控制项目	监测点浓度限值a（μg/m³）	达标判定依据（次/天）

扬尘	80	≤2

a指监测点粉尘小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）粉尘小时平均浓度的差值。当县（市、区）粉尘小时平均浓度的浓度值大于150μg/m³时，以150μg/m³计

②营运期

I、有组织废气

拟建项目工艺废气、罐区储罐废气分别经预处理后引入“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”进行处理，并由1根20m高DA001排气筒排放，颗粒物、TVOC、HCl、NH3、苯系物执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值；甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时苯系物执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1“苯系物”标准限值；甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值；溴化氢无国家、地方及行业标准，溴化氢经溴虫腈车间内“三级碱吸收”处理后经车间集气总管排入厂区废气总管，经“碱洗+水洗+两级活性炭+冷凝”处理，由1根20m高DA001排气筒排放。

污水处理站废气经碱吸收后与原料库废气经收集后共同引入二级活性炭处理，由1根20m高DA002排气筒排放。氨、硫化氢排放执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值，排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

危废间废气和分析废气收集后共同引入二级活性炭处理，由1根20m高排气筒排放（DA003）。非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

食堂废气（主要污染物为油烟）经油烟净化器处理后通过楼顶排放，外排废气中油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023））表1大气污染物最高允许排放浓度中的“中型”标准。

II、无组织废气

拟建项目甲苯、甲醇、非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2“其他企业”排放限值，同时非甲烷总烃厂内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；氯化氢无组织排放执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表3企业边界大气污染物标准限值；颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度排放限值；氨、硫化氢以及臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值。

表2.4-9大气污染物有组织排放标准

排放工序	污染物	排放

高度	最高允许排放浓度mg/m3	最高允许排放速率kg/h	采用标准

工艺废气、储罐废气DA001	颗粒物	20	20	-	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值

TVOC		150	-

氯化氢		30	-

苯系物		60	-

氨		30	-

氟化物		5	-

非甲烷总烃		80	-	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

甲苯		30	-

甲醇		190	13	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值

污水处理站废气DA002	氨	20	30	8.7	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值

硫化氢		5	0.58

臭气浓度		2000无量纲	-

非甲烷总烃		80	-	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

危废间废气、分析废气DA003	非甲烷总烃	20	80

最低去除率≥90%	-	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

臭气浓度		2000无量纲	-	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2

食堂油烟废气DA004	油烟	引至楼顶	1.2	-	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1

注：a、苯系物包括苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯

b、本项目为农药原料药项目，DA001排气筒颗粒物执行20mg/m3排放标准限值

表2.4-10  大气污染物无组织排放标准

污染物	无组织排放监控浓度限值	采用标准

监控点	浓度（mg/m3）

甲苯	企业边界	0.6	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2“其他企业”排放限值

甲醇	企业边界	1.0

非甲烷总烃	企业边界	2.0

厂房门窗或通风口	1h平均浓度值	6	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值

任意一次浓度值	20

氯化氢	企业边界	0.2	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表3排放限值

颗粒物		1.0	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度排放限值

氨		1.5	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值

硫化氢		0.06

臭气浓度		20

（2）水污染物排放控制标准

拟建项目废水经预处理后纳管排入市政污水管网，接管至晋州市城市污水处理厂处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求；晋州市城市污水处理厂出水水质执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1重点控制区排放限值，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A。废水排放标准见下表：

表2.4-11项目水污染物接管与排放情况（mg/L）

序号	污染物项目	污水处理厂接管限值	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准	《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值	本项目纳管执行标准

1	pH值	≤6~9	≤6~9	≤6~9	≤6~9

2	CODCr	≤500	≤500	≤500	≤500

3	BOD5	≤165	≤300	≤350	≤165

4	SS	≤200	≤400	≤400	≤200

5	NH3-N	≤35	-	≤45	≤35

6	石油类	-	≤20	-	≤20

7	动植物油	-	≤100	-	≤100

8	总磷	≤8.0	-	≤8	≤8.0

9	总氮	≤50	-	≤70	≤50

10	硫化物	-	≤1.0	≤1.0	≤1.0

11	甲苯	-	≤0.5	≤0.5	≤0.5

12	色度	80倍	-	≤64	80倍

13	TOC	-	-	≤200	≤200

14	全盐量	-	-	≤3000	≤3000

15	AOX	-	≤8.0	≤8.0	≤8.0

16	氟化物	-	≤20	≤20	≤20

17	Br-	-	-	-	-

注：本项目接管至晋州市城市污水处理厂，属于向城镇污水处理厂排放的情况，因此全盐量执行3000mg/L排放浓度

（3）噪声排放标准

①施工期

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体标准值见下表。

表2.4-12  建筑施工场界环境噪声排放标准一览表

类型	标准值	采用标准

昼间	夜间

噪声	70dB（A）	55dB（A）	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)

②运营期

项目各厂界噪声排放执行中《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。详见下表。

表2.4-13  项目厂界环境噪声排放标准

类型	执行区域	标准值	采用标准

昼间	夜间

声环境	各厂界	65dB（A）	55dB（A）	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

（4）固体废弃物

一般工业固体废物贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定执行，不得露天堆放，应做好放风、防雨、防晒设施，防外水入侵要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）；危险废物识别标志执行《危险废物识别标志设置技术规范》。

生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年本）以及《河北省固体废物污染环境防治条例》（2022年12月1日）“第四章生活垃圾”中相关要求。

2.5评价工作等级和评价范围

2.5.1大气环境

2.5.1.1大气环境影响评价等级

（1）评价等级判别方法

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，分别计算污染物的最大地面质量浓度占标率（Pi），及第i个污染物的地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi= Ci/ C0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。一般选用GB3095中1h平均浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。

评价等级的分级判据按下表进行，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。

表2.5-1  大气评价工作等级分级判据

评价工作等级	一级	二级	三级

评价工作分级判据	Pmax≥10%	1%≤Pmax＜10%	Pmax＜1%

评价因子和评价标准见下表。

表2.5-2大气污染物评价标准

评价因子	平均时段	标准值/（μg/m3）	标准来源

PM10	日平均浓度的3倍	450	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单

PM2.5	日平均浓度的3倍	225

TSP	日平均浓度的3倍	900

NO2	1小时平均浓度	0.2

SO2	1小时平均浓度	500

氟化物	1小时平均	20

甲苯	1小时平均浓度	200	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准

甲醇	1小时平均	3000

硫化氢H2S	1小时平均浓度	10

氯化氢HCl	1小时平均浓度	50

氨 NH3	1小时平均浓度	200

TVOC	8小时平均浓度的2倍	1200

非甲烷总烃	1小时1小时平均浓度	2000	《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准

（2）估算模型

根据项目污染源初步调查结果，本评价选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用导则推荐的估算模型AERSCREEN，计算污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及其地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，同时依据计算结果选择最大地面空气质量浓度占标率Pmax。

①估算模型参数选择

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录B.6.1城市/农村选项：当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。当选择城市时，城市人口数按项目所属城市实际人口或者规划的人口数输入。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录B.6.2岸边熏烟选项：对估算模型AERSCREEN，当污染源附近3km范围内有大型水体时，需选择岸边熏烟选项。

拟建项目周边3km范围图见下图，图2.5-1项目周边3km范围图。拟建项目位于河北晋州经济开发区马于园区，项目周边3km半径范围内城市建成区和规划区占比＜50%，因此本次估算模式选择农村。项目污染源附近3km范围内无大型水体。

图2.5-1项目周边3km范围图

根据中国干湿状况图，拟建项目所处区域为半湿润度，因此湿度条件为中等湿度。拟建项目与所在位置干湿条件具体见下图：

图2.5-2中国干湿状况图

拟建项目具体估算模型参数见下表：

表2.5-3估算模型参数一览表

参数	取值

城市农村/选项	城市/农村	农村

人口数(农村人口数)	/

最高环境温度/℃	42.2

最低环境温度/℃	-16.0

土地利用类型	农作地

区域湿度条件	中等湿度

是否考虑地形	考虑地形	☑是   □否

地形数据分辨率(m)	90×90

是否考虑海岸线熏烟	考虑海岸线熏烟	□是   ☑否

海岸线距离/km	/

海岸线方向/o	/

②主要污染源及排放参数

经初步工程分析，拟建项目涉及的主要污染源为“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置（工艺废气、储罐废气）DA001排气筒、及污水处理站DA002排气筒、危废间及分析废气DA003排气筒及无组织排放面源。

废气污染源参数见表2.5.4有组织污染源排放参数表、表2.5-5无组织污染源排放参数表。

表2.5-4有组织污染源排放参数表（点源）

污染源	烟囱/排气筒	烟气	污染物	排放速率

高度[m]	内径[m]	温度[℃]	气量[m³/h]		(kg/h)

废气	DA001	20	1.2	25	60000	颗粒物	0.58

HCl	0.0085

氟化物	0.000026

甲醇	0.038

甲苯	0.227

非甲烷总烃	0.269

TVOC	0.460

DA002	20	0.38	25	6000	非甲烷总烃	0.029

氨	0.01

硫化氢	0.003

DA003	20	0.41	25	7000	非甲烷总烃	0.040

表2.5-5 无组织污染源排放参数表（面源）

序号	名称	面源中心坐标/°	X边长[m]	Y边长[m]	与正北向夹角/º	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	污染物

X	Y						非甲烷总烃	甲醇	甲苯	硫化氢	TSP

1	2#生产车间	144	37	60	23	0	13.5	7200	0.0008	/	/	/	0.033

2	3#生产车间	263	32	60	23	0	13.5	7200	0.0008	0.0008	/	/	/

3	罐区	231	51	49	16	0	8	7200	0.0021	0.001	0.001	/	/

4	污水处理站	149	74	49	48	0	5	7200	0.035	/	/	0.0021	/

7	分析实验楼	75	69	37	12	0	6	7200	0.042	/	/	/	/

（3）估算结果

估算结果见下表：

表2.5-6估算模型Pmax和D10%计算结果表

污染源	污染因子	Cimaxµg/m3	C0µg/m3	Pimax%	Pmax%	D10%/m

DA001	TVOC	27.228	1200	2.27	9.29	-

非甲烷总烃	24.633	2000	1.23		-

甲苯	18.588	200	9.29		-

氯化氢	0.183	50	0.37		-

氨	0.214	200	0.11		-

PM10	15.994	450	3.55		-

PM2.5	7.997	225	3.55		-

甲醇	0.815	3000	0.03		-

氟化物	0.001	20	0		-

DA002	非甲烷总烃	16.355	2000	0.82	10.40	-

硫化氢	1.04	10	10.40		125

氨	3.12	200	1.56		-

DA003	非甲烷总烃	300.58	2000	15.03	15.03	10

3#生产车间	非甲烷总烃	0.438	2000	0.02	0.02	-

甲醇	0.438	3000	0.015		-

2#生产车间	TSP	83.795	900	9.31	9.31	-

非甲烷总烃	0.438	2000	0.02		-

分析控制楼	非甲烷总烃	33.936	2000	1.70	1.70	-

罐区	甲醇	3.642	3000	0.12	1.82	-

非甲烷总烃	7.075	2000	0.35		-

甲苯	3.642	200	1.82		-

氯化氢	0.728	50	1.46		-

污水处理站	非甲烷总烃	19.665	2000	0.98	11.8	-

硫化氢	1.18	10	11.8		100

氨	3.821	200	1.91		-

由上表可知，拟建项目污染物最大落地浓度占标率为Pmax=15.03%，Pmax＞10%，对照表评价工作等级划分依据，结合上述估算模式的计算结果，确定拟建项目大气环境影响评价等级为一级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3.3.2“对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级”，拟建项目大气环境影响评价等级提高一级后仍为一级评价。

2.5.1.2大气环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中5.4评价范围确定：一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域;当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km；二级评价项目大气环境影响范围边长取5km；三级评价项目不需设置大气环境影响范围。

拟建项目大气环境影响评价等级为一级，项目排放污染物的最远影响距离D10%为125m，故确定本次大气影响评价范围是以厂址为中心区域，周边5km的矩形区域，大气评价范围图见附图。

2.5.2地表水环境

2.5.2.1地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ 2.3-2018)规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见下表：

表2.5-7水污染型建设项目评价工作等级

评价工作等级	判定依据

排放方式	废水排放量Q（m3/d）；水污染物当量数W（无量纲）

一级	直接排放	Q≥2000或W≥600000

二级	直接排放	其他

三级A	直接排放	Q＜200且W＜6000

三级B	间接排放	--

根据初步工程分析，拟建项目运营期废水经厂区污水处理设施处理后，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及晋州市城市污水处理厂进水水质要求后通过园区污水管网排入晋州市城市污水处理厂，属间接排放。对照上表的，拟建项目地表水评价等级判定为三级B。根据导则要求，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，只需对水环境影响减缓措施和所依托的废水处理措施可行性进行分析。

因此对营运期水环境影响不做预测评价。

2.5.3地下水环境

2.5.3.1地下水环境影响评价等级

（1）评价等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分主要根据建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别以及地下水环境敏感程度两项指标确定。

拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，对照地下水导则附录A，拟建项目行业类别为“L石油、化工”中的85农药制造”，地下水环境影响评价项目类别为I类。

（2）地下水敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度根据下表，可分为敏感、较敏感、不敏感三级，敏感程度分级原则见下表：

表2.5-8地下水环境敏感程度分级表

敏感程度	地下水环境敏感特征

敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

较敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

不敏感	上述地区之外的其它地区。

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

拟建项目位于晋州经济开发区马于园区，项目评价范围内有集中式居民饮用水水源，因此项目地下水环境敏感程度分级为“敏感”。

（3）地下水环境影响评价等级

《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中对地下水环境影响评价工作等级的划分情况如下：

表2.5-9评价工作等级分级表

项目类别

环境敏感程度	Ⅰ类项目	Ⅱ类项目	Ⅲ类项目

敏感	一	一	二

较敏感	一	二	三

不敏感	二	三	三

因此，对照上表，本次地下水环境影响评价等级为一级。

2.5.3.2地下水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于调查评价范围确定内容，当建设项目所在水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定。

拟建项目为I类项目一级评价，根据导则要求，对其下游迁移距离进行计算，公式计算法公式：

L=α×K×I×T/ne。

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，拟建项目水文地质条件简单，项目附近无明显分水岭。根据项目所在区域水文地质资料：潜水含水层岩性以中粗砂为主，根据水文地质试验，本次计算渗透系数取值为15m/d；

I—水力坡度，无量纲，根据区域水文地质资料，水力坡度取值1.2‰；

T—质点迁移天数，取值5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲，取值0.18。

按照HJ610-2016下游迁移距离L进行计算，结果为1000m，该距离偏小，不能兼顾地下水环境敏感点，因此在考虑该值的基础上，兼顾项目周边的村镇供水井、饮用水源保护区等地下水敏感点，采用自定义法确定地下水调查评价区范围。经过现场实际踏勘，结合区域水文地质条件、地下水流场和项目区所在位置，确定地下水调查评价范围为：上游扩展1.5km，下游扩展4.5km，两侧各扩展2.5km，调查评价区共约30km2，详见下图。

图2.5-3地下水环境影响评价范围示意图

2.5.4声环境

拟建项目所处的声环境功能区为3类，且周围200m范围内无声环境敏感点。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中声环境影响评价等级判定依据，确定拟建项目声环境影响评价工作等级为三级。

声环境影响评价范围为厂界外1m。

2.5.5土壤环境

2.5.5.1土壤环境影响评价等级

（1）等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）建设项目土壤环境影响评价工作等级划分主要根据建设项目土壤环境影响评价项目类别、建设项目占地规模、建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度三项指标确定。

①建设项目土壤环境影响评价项目类别

拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，项目为污染影响型项目。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，拟建项目属于“制造业—石油、化工—农药制造”项目，为I类项目。

②建设项目占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。拟建项目占地约为40973m2，属于“小型”。

③建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度根据下表可分为敏感、较敏感、不敏感，敏感程度分级原则见下表：

表2.5-10污染影响型敏感程度分级表

敏感程度	判别依据

敏感	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

较敏感	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感	其他情况

拟建项目厂区外1km范围内土地现状存在耕地，因此项目所在地周边的土壤环境敏感程度属于“敏感”。

④土壤评价工作等级划分

土壤环境影响评价工作等级的确定见下表：

表2.5-11污染影响型评价工作等级划分表

敏感程度

评价工作等级

占地规模	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ

大	中	小	大	中	小	大	中	小

敏感	一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级

较敏感	一级	一级	二级	二级	三级	三级	三级	三级	--

不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	--	--

注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作

由上表判定拟建项目土壤环境影响评价工作等级为一级。

2.5.5.2土壤环境影响评价范围

拟建项目土壤环境评价工作等级为“一级”，因此土壤调查评价范围为占地范围内全部区域，并向占地范围外延1000m范围作为土壤评价范围。

2.5.6生态影响

拟建项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区马于园区，根据拟建项目与《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）》、环境影响报告书及其审查意见符合性分析可知，拟建项目建设符合规划环评要求，同时拟建项目位于工业园区范围内，拟建项目用地为园区内规划工业建设用地，不新增园区外建设用地，因此不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等生态敏感区，对照《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2022），故可不确定生态评价等级，进行生态影响简单分析。

2.5.7环境风险

2.5.7.1环境风险评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表2.5-12环境风险评价工作等级划分依据表

环境风险潜势	Ⅳ、Ⅳ+	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ

评价工作等级	一	二	三	简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录 A。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按下表确定环境风险潜势。

表2.5-13建设项目环境潜势划分表

环境敏感程度E	危险物质及工艺系统危害性P

极高危害P1	高度危害P2	中度危害P3	轻度危害P4

环境高度敏感区E1	IV+	IV	III	III

环境中度敏感区E2	IV	III	III	II

环境轻度敏感区E3	III	III	II	I

注：Ⅳ+为极高环境风险

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，危险物质及工艺系统危害性(P)应根据危险物质数量与临界量的比值(Q)和行业及生产工艺(M)共同确定。

①危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。按照根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，当存在多种危险物质时，Q 按下式进行计算：

Q=q1/Q1+ q2/Q2 +…+qn/Qn

式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。

当 Q≥1 时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，拟建项目使用原辅材料乙腈、三氯化磷、甲醇、甲苯、溴以及生产过程产生的副产75%磷酸属于表B.1中所列危险物质；厂区最大贮存临界量为乙腈10t、三氯化磷7.5t、甲醇10t、甲苯10t、溴2.5t及磷酸10t。

另对照《危险化学品名录（2015）》及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B.2其他危险物质临界量推荐值，氢氧化钠属于名录中健康危险急性毒性物质（类别1），取厂区最大贮存临界量为5t；三氟乙酸属于名录中健康危险急性毒性物质（类别1）和危害水生环境（类别3），取厂区最大贮存临界量为5t；三氯氧磷属于名录中健康危险急性毒性物质（类别1），取厂区最大贮存临界量为5t；氯甲基乙基醚属于名录中健康危险急性毒性物质（类别2、类别3），取厂区最大贮存临界量为50t；

2.3-二氯丙烯腈、对氯苯甘氨酸、O-乙基-S-仲丁基磷酰氯等有机化学物质进入水中会对水生环境造成影响，考虑最不利影响，对照危害水环境物质厂区临界量，为100t；拟建项目产生的危险废物取厂区最大贮存临界量为50t。

拟建项目生产的溴虫腈、噻唑膦农药原料药产品为高效、安全、环境友好的农药品种，以及同步工程生产的2-噻唑烷酮农药中间体为高效、安全、环境友好的专用中间体，不属于危险物质。

拟建工程危险物质数量与临界量比值见下表：

表2.5-14拟建工程危险物质数量与临界量比值一览表

序号	物质名称	生产装置在线量（t）	最大贮存量（t）	临界量

（t）	q/Q

1	乙腈	15.45	67.15	10	8.260

2	三氯化磷	0.015	20	7.5	2.669

3	甲醇	19.9	134.3	10	15.420

4	甲苯	40.84	147.22	10	18.806

5	溴	12.552	20	2.5	13.021

6	2.3-二氯丙烯腈	7.942	20	100	0.279

7	氢氧化钠	5.13	84.8125	5	17.989

8	对氯苯甘氨酸	6.15	20	100	0.262

9	三氟乙酸	10.255	20	5	6.051

10	三氯氧磷	12.0	20	10	3.200

11	氯甲基乙基醚	2.554	20	50	0.451

12	O-乙基-S-仲丁基磷酰氯	2.696	20	100	0.227

13	危险废物	/	200	50	4.000

合计	90.635

注：a.各原辅材料临界量以最不利情况下多条生产线同时生产的生产装置在线量及中间罐（如有）、计量罐（如有）储存量；

b.氢氧化钠及磷酸最大贮存量折纯；

c.危险废物最大贮存量以危废暂存间最大贮存量计。

根据计算，拟建项目Q值为90.63，Q值判定结果为10≤Q＜100。

②行业及生产工艺

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。拟建项目行业及生产工艺M值计算结果见下表。

表2.5-15行业及生产工艺M判定结果一览表

行业	评估依据	分值	拟建项目得分

煤炭、电力、石化、化工、医药、轻工、纺织、化纤	涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺	10/套	0

无机酸制酸工艺、焦化工艺	5/套	0

其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区	5/套	5

管道、港口/码头等	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等	10	/

石油天然气	石油、天然气、页岩气开采(含净化)，气库(不含加气站的气库)，油库(不含加气站的油库)、油气管线(不含城市天然气管线)	10	/

其他	涉及危险物质使用、贮存的项目	5	/

a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力(P)≥10.0 MPa；

b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。

拟建项目属于化工行业，生产工艺不涉及上述危险工艺及其他高温高压，且涉及危险物质的工艺过程。厂区建设一座罐区，储存甲苯、液碱及等危险物质，因此拟建项目M=5，行业及生产工艺M判定为M4。

③危险物质及工艺系统危险性等级判断

拟建项目危险物质及工艺系统危险性等级判断见下表：

表2.5-16危险物质及工艺系统危险性等级判断

危险物质数量与临界量比值（Q）	行业及生产工艺（M）

M1	M2	M3	M4

Q≥100	P1	P1	P2	P3

10≤Q＜100	P1	P2	P3	P4

1≤Q＜10	P2	P3	P4	P4

根据上述计算，Q值为90.63，Q值判定结果为10≤Q＜100；M值为5，行业及生产工艺为M4，对照上表可得，拟建项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P3

（2）环境敏感程度（E）分级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境敏感程度（E）分级包括大气环境、地表水环境、地下水环境，分别进行分级判定。

①大气环境

拟建项目大气环境敏感性分级判定见下表。

表2.5-17大气环境敏感程度分级表

分级	大气环境敏感性判据	拟建项目判定

E1	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m 范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人	项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数约112440人。

判定拟建项目大气环境敏感分级为E1级。

E2	周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500 m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

E3	周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人

拟建项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数约112440人，对照上表可得，拟建项目大气环境敏感分级为E1级。

②地表水环境

地表水环境功能敏感性分区情况见下表。

表2.5-18地表水功能敏感性分区表

分级	地表水环境敏感特征判据	拟建项目判定

敏感F1	排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨国界的	项目周边无地表水体，项目设有废水三级防控系统，事故情况下废水收集入事故废水池，经厂区污水站处理后达标排入晋州市城市污水处理厂集中处理，不直接外排入上述地表水体。判定拟建项目地表水环境敏感性为F3级。

较敏感F2	排放点进入地表水水域环境功能为III类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

低敏感F3	上述地区之外的其他地区

根据上表可知，项目地表水环境敏感特征为低敏感F3级。

表2.5-19环境敏感目标分级表

分级	环境敏感目标	拟建项目判定

S1	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域	项目事故废水经厂区污水站处理后达标排入晋州市城市污水处理厂集中处理，不直接外排入地表水体。项目不涉及类型1和类型2包括的敏感保护目标。

判定拟建项目环境敏感目标敏感性为 S3级。

S2	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

S3	排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标

根据上表可知，项目环境敏感目标分级为S3级。

表2.5-20地表水环境敏感程度分级表

环境敏感目标	地表水功能敏感性

F1	F2	F3

S1	E1	E1	E2

S2	E1	E2	E3

S3	E1	E2	E3

根据上表可知，拟建项目地表水环境敏感程度分级为E3级。

③地下水环境

项目地下水功能敏感性分区见下表：

表2.5-21地下水功能敏感性分区表

分级	地下水环境敏感特征	拟建项目判定

敏感G1	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区.	项目位于河北晋州经济开发区，项目评价范围内有饮用水水源，供水人口超1000人，属于集中式饮用水水源。判定本项目地下水环境敏感特征为敏感G1。

较敏感G2	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a

不敏感G3	上述地区之外的其他地区

a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区

表2.5-22包气带防污性能分级表

分级	包气带岩土的渗透性能

D3	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

D2	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定；Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

D1	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数

根据调查，区域渗透系数K≥1×10-4cm/s，根据上表判断包气带防护性能属于D1。

表2.5-23地下水环境敏感程度分级表

包气带防污性能	地下水功能敏感性

G1	G2	G3

D1	E1	E1	E2

D2	E1	E2	E3

D3	E2	E3	E3

根据上述判断，拟建项目地下水功能敏感性为敏感G1，包气带防护性能为D1，对照地下水敏感程度分级表，拟建项目地下水环境敏感程度为E1。

（3）评价等级汇总

根据上文分析得，拟建项目危险物质及工艺系统危险性（P）分级为P4，大气环境敏感程度为E1级、地表水环境敏感程度为E3、地下水敏感程度为E1。对照建设项目环境潜势划分表及环境风险评价工作等级划分依据表，拟建项目大气环境风险潜势为III，对应评价等级为二级；地表水环境风险潜势为I，对应评价等级为简单分析；地下水环境风险潜势为III，对应评价等级为二级。

2.5.7.2环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价范围确定依据，拟建项目大气环境风险评价范围为自项目边界外延5km的区域；地表水环境风险评价等级为简单分析，拟建项目废水接管晋州市污水处理厂处理，不向外环境直接排放废水，因此参照地表水导则要求仅进行简单分析；地下水环境风险评价等级为二级，评价范围采用公式计算法，计算得范围同地下水评价范围。

表2.5-24环境风险评价范围表

环境要素	风险导则中评价范围确定依据	拟建项目风险评价

等级	范围

大气环境	大气环境风险评价范围：一级、二级评价距建设项目边界一般不低于5 km；三级评价距建设项目边界一般不低于 3 km。油气、化学品输送管线项目一级、二级评价距管道中心线两侧一般均不低于200 m；三级评价距管道中心线两侧一般均不低于100 m。当大气毒性终点浓度预测到达距离超出评价范围时，应根据预测到达距离进一步调整评价范围	二级	自项目边界外延5km的区域

地表水环境	地表水环境风险评价范围参照 HJ 2.3 确定	简单分析	同地表水评价范围

地下水环境	地下水环境风险评价范围参照 HJ 610 确定	二级	同地下水评价范围

2.6主要环境保护目标

项目位于河北晋州经济开发区马于园区内，经调查评价范围内无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律法规规定的环境敏感区。根据工程性质和周围环境特征，确定评价范围内的主要居民点、学校、行政机关等作为拟建项目大气环境保护目标，保护级别为区域大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单；评价范围内的村庄集中供水水井为地下水保护目标；区域地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准；石津干渠为地表水保护目标，级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；声环境保护目标为厂界声环境，级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准；环境风险保护目标为以危险源为中心，半径5km的圆形区域的居民点、学校、医院、行政机关等；土壤环境保护目标为评价范围内耕地和居住区。具体环境保护目标和保护级别见下表。

表2.6-1环境空气保护目标和保护级别一览表

环境要素	序号	保护目标	坐标	距厂界距离（m）	相对项目方位	保护

对象	保护级别

X	Y

环境空气	1	中作村	115°5′44.025″	37°57′16.350″	760	W	居民	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单；《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准

2	李家庄村	115°5′34.214″	37°57′25.774″	1020	NW	居民

3	北小吾村	115°5′19.170″	37°57′30.448″	1418	NW	居民

4	晋州市职业技术中学	115°4′45.587″	37°56′18.5986″	2781	SW	师生

5	东里庄镇政府	115°4′40.353″	37°56′7.049″	3103	SW	职员

6	东里庄村	115°5′11.687″	37°56′17.593″	2330	SW	居民

7	南小吾村	115°5′9.427″	37°56′52.036″	1748	SW	居民

8	南小吾学校	115°4′44.190″	37°56′49.712″	2345	SW	师生

9	吕家营村	115°6′50.338″	37°56′0.211″	2340	SE	居民

10	马坊营村	115°8′03.150″	37°55′56.861″	3316	SE	居民

11	南辛庄村	115°8′06.394″	37°57′43.007″	2533	NE	居民

12	马于村	115°7′6.386″	37°58′4.136″	1693	NE	居民

13	马于中学	115°7′21.855″	37°58′11.146″	2091	NE	师生

14	马于镇政府	115°7′9.515″	37°58′30.825″	2453	NE	职员

15	马于新居	115°7′25.505″	37°58′31.269″	2646	NE	居民

16	东赵家庄村	115°6′39.427″	37°58′31.163″	2263	NE	居民

17	东赵学校	115°6′56.614″	37°58′31.085″	2351	NE	师生

18	西赵家庄村	115°6′26.218″	37°58′35.334″	2377	NE	居民

19	王家庄村	115°5′7.908″	37°58′29.038″	2745	NW	居民

20	王家庄学校	115°4′47.669″	37°58′39.969″	3315	NW	师生

21	崔家庄村	115°5′30.271″	37°58′27.841″	2423	NW	居民

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），拟建项目环境风险敏感目标见表：

表2.6-2环境风险敏感目标一览表

类别

环

境

空

气	序号	敏感目标名称	相对方位	距离/m	属性	人口数

1	中作村	W	760	居民	1100

2	李家庄村	NW	1020	居民	1000

3	北小吾村	NW	1418	居民	1400

4	马于村	NE	1693	居民	4500

5	南小吾村	SW	1748	居民	4700

6	彭光村	W	2220	居民	2000

7	马于中学	NE	2091	师生	600

8	东赵家庄村	NE	2263	居民	3400

9	崔家庄村	NW	2423	居民	1800

10	南小吾学校	SW	2345	师生	310

11	西赵家庄村	NE	2377	居民	800

12	东赵学校	NE	2351	师生	900

13	东里庄村	SW	2330	居民	4500

14	马于镇政府	NE	2453	职员	50

15	王家庄村	NW	2745	居民	2500

16	吕家营村	SE	2340	居民	2600

17	马于新居	NE	2646	居民	1000

18	晋州市职业技术中学	SW	2781	师生	600

19	东里庄镇政府	SW	3103	职员	50

20	王家庄学校	NW	3315	师生	900

21	东奥社区	SW	3118	居民	2400

22	南辛庄村	NE	2533	居民	3800

23	马坊营村	SE	3316	居民	2200

24	南赵庄村	SW	4653	居民	300

25	西里庄村	SW	3901	居民	1200

26	大石家庄	SW	3503	居民	2000

27	大石家庄学校	SW	4167	师生	900

28	打绳庄村	SW	3412	居民	1200

29	马家庄村	SW	4288	居民	2200

30	马家庄小学	SW	4763	师生	210

31	南寺闾村	W	3125	居民	3500

32	南寺闾学校	W	3517	师生	900

33	新风村	NW	4703	居民	2200

34	新风学校	NW	4652	师生	900

35	西寺村	NW	4911	居民	300

36	北寺村	NW	4989	居民	500

37	北寺学校	NW	5133	师生	900

38	董家庄村	NW	4531	居民	1800

39	新星幼儿园	NW	4566	师生	300

40	未来星才幼儿园二幼	NW	4913	师生	300

41	东寺中学	NW	4750	师生	600

42	东寺吕村	NW	3912	居民	2600

43	南冻光村	NE	3240	居民	1500

44	康达新苑	NE	3245	居民	2100

45	西队锦绣小区	NE	4401	居民	3300

46	西队村卫生室	NE	4485	医患	20

47	北冻光村	NE	4145	居民	2000

48	西队学校	NE	3785	师生	900

49	西队村	NE	3630	居民	1500

50	南捏盘村	NE	3895	居民	600

51	东捏盘村	NE	3925	居民	500

52	北辛庄村	NE	3870	居民	3600

53	北辛庄学校	NE	4080	师生	900

54	孟家庄村	NE	3950	居民	300

55	梨园南苑	NE	4075	居民	4000

56	吕家庄学校	NE	4665	师生	900

57	吕家庄村	NE	4440	居民	5200

58	后彭头村	NE	5160	居民	5100

59	南辛庄学校	NE	3520	师生	900

60	束李庄村	E	4620	居民	1600

61	西范庄村	SE	4892	居民	1400

62	西良马村	SE	4880	居民	1500

63	赵家庄村	SE	4530	居民	900

64	古城寨村	SE	3930	居民	3000

65	杨家营小学	SE	4166	师生	600

66	程家营村	SE	3260	居民	1200

67	前彭头村	NE	4990	居民	1500

68	杨家营村	SE	3960	居民	1200

拟建项目地下水环境保护目标统计见下表：

表2.6-3地下水环境保护目标统计表

编号	保护目标	供水人数	坐标	井深

（m）	方位	距离

（m）	取水层位	执行标准

东经	北纬

J1	吕家营村饮用水井1#	2975	115°7′8″	37°55′51″	320	东南	2745	第III、Ⅳ含水组深层水	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

J2	吕家营村饮用水井2#		与J1紧邻	300	东南

J3	程家营村饮用水井1#	1148	115°7′29″	37°55′39″	180	东南	3243

区域潜水含水层

表2.6-4其他环境要素主要保护目标

项目	环境保护对象	距离	方位	环境保护目标	保护级别

声环境	厂界外1m	—	—	—	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类

土壤环境	厂区及厂界外1000m范围内耕地	农用地	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值

厂界外1000m范围内居民区	中作村	760	W	居住区	建设用地	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）第一类用地筛选值标准

3工程分析

河北泽润化工有限公司同步开展“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”与“河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目”的环境影响评价工作。

企业全厂规划建设周期为26个月，“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”建设时间为2025年6月至2027年6月，“河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目”建设时间为2024年6月至8月。

其中“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”项目分两期建设，建设单位拟规划一期工程建设全厂建构筑物，该项目二期工程及“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”不再新建构筑物，仅建设生产设备及新增环保预处理措施。

3.1同步工程概况

河北泽润化工有限公司同步开展“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”与“河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目”的环境影响评价工作。因此本次评价对同步工程进行简单分析。

3.1.1基本情况

（1）项目名称：河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目

（2）建设单位：河北泽润化工有限公司

（3）行业类别：C2631化学农药制造

（4）项目投资：项目总投资31600万元

（5）建设地点：项目位于河北晋州经济开发区马于园经二街与园中路交叉口西行500米路南，场址中心地理坐标为东经115.106227344°、北纬37.954548255°，项目东侧为空地，西侧为小微产业园，南侧为空地、隔空地为河北双牛建材纤维素有限公司，北侧为园中路、隔路为空地

（6）建设规模：项目建成后，年生产1200吨2-噻唑烷酮、1000吨仲丁基二硫醚、1500吨3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯；

（7）项目占地：项目占地面积为61.46亩，总建筑面积20000m2，土地用途为工业用地。

（8）平面布置

项目厂区整体大致呈矩形，厂区内办公区和生产区分开布置，厂区布设两个出入口，西北侧出入口东南依次布设食堂、综合楼、分析控制楼和辅助工房；辅助工房东侧为动力工房、循环水池、冰机循环水池和盐水池，动力工房北侧为周转库；危废间布设在周转库北侧；中间布设1#生产车间、2#生产车间和3#生产车间，3#生产车间北侧布设2#原料库、成品库和1#原料库；罐区位于厂区东北角，污水处理站、锅炉房和“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置布设在厂区东南角；事故水池、消防水池（兼初期雨水池）布设在1#生产车间北侧，机柜间、消防泵房和变配电室布设在事故水池南侧；东北出入口主要用于原料运输。

（9）劳动定员及工作制度：本项目一期劳动定员80人，二期劳动定员30人，采用四班三运转，每班8小时，年工作300天。

（10）项目实施进度：预计总建设期24个月，从2025年6月至2027年9月。

3.1.1.1工程内容

同步工程主要工程内容见下表：

表3.1-1同步工程项目组成表

分类	工程组成	同步工程建成后全厂	备注

主体工程	1#生产车间	1座，一层，占地面积1380m2，建筑面积1500m2

建设2-噻唑烷酮生产线2条	2条2-噻唑烷酮生产线规模相同

2#生产车间	1座，一层，占地面积1380m2，建筑面积1500m2

建设仲丁基二硫醚生产线1条；

3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产线3条	3条3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产线规模相同

3#生产车间	1座，一层，占地面积1380m2，建筑面积1500m2，作为预留生产车间	预留生产车间

储运工程	1#原料库	1座，一层，占地面积354m2，建筑面积354m2，用于原料的贮存	/

2#原料库	1座，一层，占地面积1380m2，建筑面积1380m2，用于原料的贮存	/

成品库	1座，一层，占地面积168m2，建筑面积168m2，用于成品的贮存	/

罐区	①原料罐5个：回收甲苯储罐1个、甲苯储罐1个、三甲苯储罐1个、液碱储罐1个、盐酸储罐1个；②成品罐3个：仲丁基二硫醚储罐1个	/

辅助工程	门卫	2座，一层，占地面积24m2，建筑面积24m2，用于厂区出入口管理	/

食堂	1座，二层，占地面积192m2，建筑面积384m2，用于职工就餐	/

综合楼	1座，三层，占地面积601.7m2，建筑面积1220.2m2，用于职工办公	/

分析控制楼	1座，二层，占地面积444m2，建筑面积888m2，用于原料分析、车间整体控制等	/

辅助工房	1座，一层，占地面积581m2，建筑面积581m2，作为辅助用房	/

周转库	1座，一层，占地面积987m2，建筑面积987m2，用于成品临时周转	/

动力工房	1座，一层，占地面积220m2，建筑面积220m2，作为全厂动力车间	/

机柜间	1座，一层，占地面积90m2，建筑面积90m2，作为机柜配备间	/

消防泵房、变配电室	1座，一层，占地面积355m2，建筑面积355m2，作为消防泵房和变配电室	/

公用工程	供水	供水管网，由园区集中供水管网统一供给	/

排水	厂区污水处理站设计规模500m3/d，废水分质分流预处理后经厂区污水处理站处理后排入晋州市城市污水处理厂进一步处理	/

供电	由园区集中供电系统提供	/

供热	特殊工艺配备1台5t/h的电锅炉；其他工艺用蒸汽由园区集中供热供给	/

供气	本项目不使用天然气	/

锅炉房（含软水制备系统）	拟建1台5t/h电锅炉，软水制备能力为10m3/h	/

纯水制备系统	建设1套Q=20m3/h的纯水制备装置，纯水制备工艺采用反渗透技术。	/

制氮系统	建设4台制氮机，制氮能力200m3/h，用于工艺氮气保护、车间置换用气。	/

空压间	项目设空压间，位于动力工房内，设空压机2台，压缩空气供气能力40Nm3/min。	/

制冷系统	项目设6台压缩机、压缩机型号为1~200kwh；分别提供5℃、-15℃和-25℃冷水。	/

环保工程	废气	工艺废气、罐区储罐废气分别经预处理后引入“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”进行处理，并由1根20m高排气筒排放（DA001）。污水处理站废气经碱吸收后与原料库废气经收集后共同引入二级活性炭处理，由1根20m高排气筒排放（DA002）。危废间废气和分析废气收集后共同引入二级活性炭处理，由1根20m高排气筒排放（DA003）。食堂废气（主要污染物为油烟、非甲烷总烃）经油烟净化器处理后通过楼顶排放（排气筒高度15m，DA004）

/

废水	拟建项目废水按照分质分流的原则分为高COD废水、高COD高盐废水和低浓废水，高COD废水进入高COD废水罐送至环保车间进行精馏+多效蒸发器+调节池处理，高COD高盐废水罐送至环保车间进行精馏+多效蒸发器+调节池处理，低浓废水进低浓废水调节池处理，进调节池后的废水进入厂区污水处理站统一处理，经厂区污水处理站处理后废水排放满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求；最终排入晋州市城市污水处理厂集中处理	/

噪声	选用低噪设备、基础减振、厂房隔声。	/

固废	拟建项目产生的生活垃圾，由公司环卫人员运至垃圾转运站处理。

拟建项目产生的一般固废为未沾染化学品的废包装，收集后暂存于一般固废间，定期外售综合利用；布袋除尘器回收的物料回用于生产。产生的危险废物为废液、废活性炭、滤渣、污泥、废瓶、废机油、废油桶等，作为危废暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。	/

防渗	重点防渗区：污水处理站、罐区围堰、车间地面、事故池确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB/T50934执行；危废间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求执行，防渗系数≤1×10-10cm/s。

一般防渗区：周转库、消防水池、循环水池、原料库确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB/T50934执行。

简单防渗区：其他非污染区进行一般地面硬化或根据企业情况，制定相应防渗措施。	/

风险	事故水池消防水池	/

3.1.1.2产品方案

表3.1-2同步工程产品方案

期次	序号	产品名称	质量

指标	形态及储存方式	产能t/a	产品用途	备注

一期	产品	2-噻唑烷酮	≥93%	固体，袋装，25kg/袋，成品库	600	作为产品外售	后续原料药项目未投产时

自用	后续原料药项目噻唑膦生产时

仲丁基二硫醚	≥95%	液体，桶装，200kg/桶，成品库	1000	作为产品外售	/

3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	≥95%	液体，桶装，200kg/桶，成品库	1000	作为产品外售	/

副产品	氯化铵	≥99%	固体，袋装，25kg/袋	339.05	作为产品外售	/

磷酸氢二铵	≥98%	固体，袋装，25kg/袋	395	作为产品外售	/

氯化钠	≥92%	固体，袋装，25kg/袋	1167	作为产品外售	/

二期	产品	2-噻唑烷酮	≥93%	固体，袋装，25kg/袋，成品库	600	作为产品外售	后续原料药项目未投产时

部分自用，部分作为产品外售	后续原料药项目噻唑膦生产时

3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	≥95%	液体，桶装，200kg/桶，成品库	500	作为产品外售	/

副产品	磷酸氢二铵	≥98%	固体，袋装，25kg/袋	395	作为产品外售	/

氯化铵	≥99%	固体，袋装，25kg/袋	339.05	作为产品外售

建成后全厂	产品	2-噻唑烷酮	≥93%	固体，袋装，25kg/袋，成品库	1200	/	/

仲丁基二硫醚	≥95%	液体，桶装，200kg/桶，成品库	1000	/	/

3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	≥95%	液体，桶装，200kg/桶，成品库	1500	/	/

副产品	磷酸氢二铵	≥98%	固体，袋装，25kg/袋	395	作为产品外售	/

氯化铵	≥99%	固体，袋装，25kg/袋	678.1	作为产品外售	/

氯化钠	≥92%	固体，袋装，25kg/袋	1422	作为产品外售	/

3.1.1.3原辅材料及能源消耗

表3.1-3原辅材料种类及用量一览表

序号	项目	名称	规格	年用量（t）	年耗量	最大存储量t/a	形态	储存方式	储存地点	来源	运输方式	投料方式

1	全厂	1200吨2-噻唑烷酮	半胱胺盐酸盐	≥98%	1459.2	1459.2	20	固体	袋装	2#原料库	外购	货车	人孔投料

尿素	≥98%	1,265.86	1,265.86	20	固体	袋装	2#原料库	外购	货车	人孔投料

三甲苯	≥99.9%	2400	16.2	85	液体	储罐	罐区	外购	罐车	罐区泵打

甲苯	≥99%	9048	48	85	液体	储罐	罐区	外购	罐车	罐区泵打

活性炭	-	8	8	10	固体	袋装	2#原料库	外购	货车	人孔投料

2		1000吨仲丁基二硫醚	2-氯丁烷	≥99%	1107.56	1096.93	20	液体	桶装	1#原料库	外购	货车	真空进计量罐

硫磺	≥99%	201.97	201.97	20	固体	袋装	2#原料库	外购	货车	人孔投料

硫化钠	60%	770.45	770.45	20	固体	袋装	2#原料库	外购	货车	人孔投料

氯化钠	-	7.04	7.04	10	固体	袋装	-	外购	货车	人工投料

3		1500吨3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	草酸	≥99%	841.8	557.70	20	固体	袋装	2#原料库	外购	货车	人孔投料

乙醇	≥99.9%	888	594.58	20	液体	桶装	1#原料库	外购	货车	真空进釜

甲苯	≥99.9%	2764.5	1,386.71	90	液体	储罐	罐区	外购	罐车	罐区泵打

2-丁酮	≥99%	722.71	495.41	20	液体	桶装	1#原料库	外购	货车	真空进釜

乙醇钠	≥98%	621.1	408	20	固体	袋装	1#原料库	外购	货车	人孔投料

80%水合肼	80%	578.5	382.50	20	液体	桶装	2#原料库	外购	货车	真空进罐/釜

30%盐酸	30%	1,122.02	741.32	20	液体	桶装	罐区	外购	罐车	罐区泵打

4	其他公辅单元辅料	其他公辅单元辅料	氨水	9%	1,853	/	90	液体	储罐	罐区	副产品	罐车	泵打

消泡剂	/	1	/	1	液体	袋装	原料库二	外购	货车	/

阻垢剂	/	1	/	1	液体	袋装	原料库二	外购	货车	/

清洗剂	/	1	/	1	液体	袋装	原料库二	外购	货车	/

氯化钠	92%	1,167	/	20	固体	袋装	原料库二	副产品	货车	/

氯化铵	98.5%	621.5	/	20	固体	袋装	原料库二	副产品	货车	/

活性炭滤渣		11.2	/	20	固体	袋装	危废库	固废	货车	/

釜残		110.7	/	20	液体或固体	袋装/桶装	危废库	固废	货车	/

液碱	≥28%	720	/	20	液体	桶装	罐车	外购	罐车	罐区泵打

氢氧化钠	≥98%	720	/	20	固体	袋装	原料库二	外购	货车	人孔投料

pAC	≥95%	1000	/	20	固体	袋装	原料库二	外购	货车	环保溶解

PAM	≥95%	1000	/	20	固体	袋装	原料库二	外购	货车	环保溶解

3.1.1.4公用工程

（1）供电

项目用电由园区供电管网提供，引自马于变电所10kV电源，设低压配电室，一期工程年用电量1652，二期工程年用电量1300万kWh；二期建成后全厂年用电量2952万kWh。

（2）供热

①供热方案

产品2-噻唑烷酮蒸馏工序所需蒸汽温度为180℃，为特殊工艺，园区集中供热蒸汽品质在170℃，无法满足蒸馏工序用热要求，因此由厂区拟建的1台5t/h的电锅炉提供；剩余其他用热工序均由园区集中供热提供。

②园区集中供热

园区蒸汽品质为170℃过热蒸汽，蒸汽压力0.8MPa，本项目除2-噻唑烷酮蒸馏工序特殊工艺外，其他用热均由园区集中供热提供，企业已与晋州新奥能源发展有限公司签订了供热协议。项目年蒸汽用量为10154.7t，位于园区供热半径内，供热管网已铺设至厂区，可满足项目用热需求。

（3）供气

①压缩空气

项目设空压间，位于动力工房内，布设空压机2台，压缩空气供气能力40Nm3/min，供气压力0.25MPa，为工艺、仪表专业提供净化压缩空气，可满足项目用气的需求。

②氮气

项目设置100Nm3/h制氮机组1套，以压缩空气为原料。制氮机是根据变压吸附原理，采用高品质的碳分子筛作为吸附剂，在一定的力学效应，氧在碳分子筛微孔中扩散速率远大于氮，在吸附未达到平衡时，氮在气相中被富集起来，形成成品氮气。然后减压至常压，可提供纯度99%的氮气。

③天然气

拟建项目不使用天然气

（4）制冷系统

项目设6台压缩机、压缩机型号为200kwh；分别提供5℃、-15℃和-25℃冷水。

制冷机组制冷剂为R134a，通过压缩机把制冷剂压缩液化，循环到蒸发器吸热气化，冷媒为乙二醇溶液，与乙二醇溶液进行热交换，乙二醇溶液温度降至-10℃/-15℃，进入工艺中的冷凝器，使物料冷凝。

（5）纯水制备

项目设置纯水制备系统1套，采用高压渗透膜工艺制备纯水，纯水制备能力为20m3/h。

（6）软水制备

锅炉房配备软水制备系统，软水制备能力为10m3/h，采用反渗透软化法，将新鲜水通过反渗透膜，利用半透膜孔径的特性，将水中的硬度离子、溶解等物质滤除，得到软化水，作为蒸汽锅炉用水。

3.1.1.5给排水

表1.1-1同步工程给排水平衡节点汇总表

类别	序号	生产线名称	对应车间	产能	用水环节	水质类别	用水来源	排水环节	备注

全厂	1	2-噻唑烷酮生产线	1#生产车间	600	生产工艺用水	/	/	/	生产工艺不用水，无废水排放

/	/	/

三级水吸收塔	新鲜水	园区管网	/	仅核算用水量

水喷射真空泵用水	新鲜水	园区管网	水喷射真空泵排水	/

地面冲洗用水	新鲜水	园区管网	地面冲洗废水	/

二级水喷淋塔用水	新鲜水	园区管网	二级水喷淋塔定期排水	/

蒸汽系统用水	/	/	蒸汽冷凝水排水	蒸汽由园区集中供热提供，仅核算排水量

软水制备系统	新鲜水	园区管网	软水制备系统排水	/

5t/h电锅炉用水	软水	软水制备系统	电锅炉排水	仅核算排水量

循环冷却水用水	新鲜水	园区管网	循环冷却水排水

溶剂回收	新鲜水	园区管网	溶剂回收	/

2	仲丁基二硫醚生产线	2#生产车间	1000	生产工艺用水	纯水/新鲜水	纯水制备系统/园区管网	一次分层废水	/

二次分层废水

盐洗废水

水喷射真空泵用水	新鲜水	园区管网	水喷射真空泵排水	/

地面冲洗用水	新鲜水	园区管网	地面冲洗废水	/

二级水喷淋塔用水	新鲜水	园区管网	二级水喷淋塔定期排水	/

蒸汽系统用水	/	/	蒸汽冷凝水排水	蒸汽由园区集中供热提供，仅核算排水量

纯水制备系统	新鲜水	园区管网	纯水制备系统排水	/

循环冷却水用水	新鲜水	园区管网	循环冷却水排水	/

3	3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产线	2#生产车间	1000	生产工艺用水	新鲜水	园区管网	酯化废水	/

一次脱溶废水	/

分层废水	/

二次脱溶废水	/

水喷射真空泵用水	新鲜水	园区管网	水喷射真空泵排水	/

地面冲洗用水	新鲜水	园区管网	地面冲洗废水	/

二级水喷淋塔用水	新鲜水	园区管网	二级水喷淋塔定期排水	/

三级碱吸收塔用水	新鲜水	园区管网	三级碱吸收塔定期排水	/

循环冷却水用水	新鲜水	园区管网	循环冷却水排水	/

蒸汽系统用水	/	/	蒸汽冷凝水排水	蒸汽由园区集中供热提供，仅核算排水量

溶剂回收	新鲜水	园区管网	溶剂回收	/

4	公用单元	职工生活用水	新鲜水	园区管网	生活污水	/

食堂用水	新鲜水	园区管网	食堂废水	/

“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”用水	新鲜水	园区管网	碱洗塔、水洗塔定期排水

表1.1-2  全厂给排水平衡一览表（单位：m3/d）

用水单元	总用水量	新鲜水用量	原料带入/反应生成	蒸汽用量	软水量	纯水量	循环水量	进入产品、工艺	损耗量	废水排放量

2-噻唑烷酮	生产工艺用水	/	/	/	/	/	/	/		/	/

三级水吸收塔用水	7.8	7.8						7.8

水喷射真空泵用水	10821.6	21.6					10800			21.6

地面冲洗用水	2.76	2.76							0.552	2.208

二级水喷淋塔用水	1961	41					1920		30.6	10.4

蒸汽系统用水				20					0.6	19.4

软水制备系统用水	56	56			50.4			50.4		5.6

电锅炉用水									1.512	48.888

循环冷却用水	81.7	1.7					80		1.2	0.5

溶剂回收	1.6	1.6								1.6

合计	12932.46	132.46	0	20	50.4	0	12800	58.2	34.464	110.196

仲丁基二硫醚	生产工艺用水	5.32	0.09	3.33	/	/	5.23	/		/	8.65

水喷射真空泵用水	1803.6	3.6	/	/	/	/	1800		/	3.6

地面冲洗用水	0.23	0.23							0.046	0.184

二级水喷淋塔用水	980.5	20.5	/	/	/	/	960		15.3	5.2

蒸汽系统用排水	/	/	/	0.034					0.004	0.03

纯水制备系统用水	7.47	7.47						5.23	/	2.24

循环冷却用水	27.27	0.57					26.7		0.43	0.14

合计	2824.39	32.46	3.33	0.034	0	5.23	2786.7	5.23	15.78	20.044

3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	生产工艺用水	12	12	10.47	0	0	0	0		0	22.47

水喷射真空泵用水	16232.4	32.4	0	0	0	0	16200		0	32.4

地面冲洗用水	1.38	1.38	0	0	0	0	0		0.276	1.104

二级水喷淋塔用水	500.46	20.46	0	0	0	0	960		15.36	5.1

三级碱吸收塔	1960.75	41	0	0	0	0	1920		30.6	10.4

循环冷却用水	817.04	17.04	0	0	0	0	800		4.24	12.8

蒸汽系统用水	0	0	0	13.815	0	0	0		0.405	13.41

溶剂回收	1.2	1.2	0	0	0	0	0		0	1.2

合计	19525.23	125.48	10.47	13.815	0	0	19880		50.881	98.884

公用单元	生活用水	5.57	5.57	0	0	0	0	0		1.11	4.46

食堂用水	0.56	0.56	0	0	0	0	0		0.112	0.448

“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”用水	2941.34	61.34	0	0	0	0	2880		46	15.34

合计	2947.47	67.47	0	0	0	0	2880		47.222	20.248

全厂合计	38229.55	357.87	13.8	33.849	50.4	5.23	38346.7	63.43	148.347	249.372

由上表可知，全厂建设完成后总用水量38229.55m3/d，新鲜水用量357.87m3/d，原料带入水13.8m3/d，蒸汽用量33.849m3/d，软水量50.4m3/d，纯水量5.23m3/d，循环水量38346.7m3/d，进入产品水量63.43m3/d，损耗量148.347m3/d，废水排放量249.372m3/d。

表3.1-4全厂给排水平衡一览表（单位：m3/d）

用水单元	总用水量	新鲜水用量	原料带入/反应生成	蒸汽用量	软水量	纯水量	循环水量	损耗量	废水排放量

2-噻唑烷酮	生产工艺用水	/	/	/	/	/	/	/	/	/

三级水吸收塔用水	7797.44	7797.44

水喷射真空泵用水	10821.6	21.6					10800		21.6

地面冲洗用水	2.76	2.76						0.552	2.208

二级水喷淋塔用水	1961	41					1920	30.6	10.4

蒸汽系统用水				20				0.6	19.4

软水制备系统用水	56	56			51				5.6

电锅炉用水								1.512	48.888

循环冷却用水	81.7	1.7					80	1.2	0.5

溶剂回收	1.6	1.6							1.6

合计	20722.1	7922.1	0	20	51	0	12800	34.464	110.196

仲丁基二硫醚	生产工艺用水	5.32	0.09	3.33	/	/	5.23	/	/	8.65

水喷射真空泵用水	1803.6	3.6	/	/	/	/	1800	/	3.6

地面冲洗用水	0.23	0.23						0.046	0.184

二级水喷淋塔用水	980.5	20.5	/	/	/	/	960	15.3	5.2

蒸汽系统用排水	/	/	/	0.034				0.004	0.03

纯水制备系统用水	7.47	7.47						/	2.24

循环冷却用水	27.27	0.57					26.7	0.43	0.14

合计	2824.39	32.46	3.33	0.034	0	5.23	2786.7	15.78	20.044

3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	生产工艺用水	12	12	10.47	0	0	0	0	0	22.47

水喷射真空泵用水	16232.4	32.4	0	0	0	0	16200	0	32.4

地面冲洗用水	1.38	1.38	0	0	0	0	0	0.276	1.104

二级水喷淋塔用水	500.46	20.46	0	0	0	0	960	15.36	5.1

三级碱吸收塔	1960.75	41	0	0	0	0	1920	30.6	10.4

循环冷却用水	817.04	17.04	0	0	0	0	800	4.24	12.8

蒸汽系统用水	0	0	0	13.815	0	0	0	0.405	13.41

溶剂回收	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	1.2

合计	19525.23	125.48	10.47	13.815	0	0	19880	50.881	98.884

公用单元	生活用水	5.57	5.57	0	0	0	0	0	1.11	4.46

食堂用水	0.56	0.56	0	0	0	0	0	0.112	0.448

“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”用水	2941.34	61.34	0	0	0	0	2880	46	15.34

合计	2947.47	67.47	0	0	0	0	2880	47.222	20.248

全厂合计	46019.19	8147.51	13.8	33.849	51	5.23	38346.7	148.347	249.372

由上表可知，全厂建设完成后总用水量38229.55m3/d，新鲜水用量357.87m3/d，原料带入水13.8m3/d，蒸汽用量33.849m3/d，软水量50.4m3/d，纯水量5.23m3/d，循环水量38346.7m3/d，进入产品水量63.43m3/d，损耗量148.347m3/d，废水排放量249.372m3/d。

图3.2-1    全厂水平衡示意图（单位：m3/d）

3.1.1.6工艺流程及产排污节点

拟建项目产品为3种，包括2-噻唑烷酮、仲丁基二硫醚以及3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯。分两期建设：一期年产600吨2-噻唑烷酮项目、年产1000吨仲丁基二硫醚项目、年产1000吨3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯项目；二期年产600吨2-噻唑烷酮项目、年产500吨3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯项目。

（1）2-噻唑烷酮生产工艺流程

图3.1-12-噻唑烷酮生产工艺流程及产排污节点

表3.1-12-噻唑烷酮生产产排污节点汇总表

类别	节点	排污节点	污染因子（主要成分）	排放规律	收集方式、处理情况及去向

废气	G1-1	三甲苯储罐	非甲烷总烃/TVOC（三甲苯）	间断	集气管道	/	/	“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”	排气筒（DA001）

G1-1'	甲苯储罐	非甲烷总烃/TVOC（甲苯）	间断	集气管道	/	/

G1-2	三甲苯计量废气	非甲烷总烃/TVOC（三甲苯）	间断	集气管道	/	二级水喷淋

G1-3	半胱胺盐酸盐、尿素投料废气	颗粒物	间断	集气罩+软帘

G1-4	溶解废气	非甲烷总烃/TVOC（三甲苯）	间断	集气管道

G1-5	合成废气	NH3	间断	经吸收塔吸附，吸收塔尾气

G1-6	过滤除盐废气	非甲烷总烃/TVOC

（三甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	密闭间+集气管道

G1-7	活性炭脱色投料废气	颗粒物	间断	集气罩+软帘	布袋除尘器

G1-8	脱色废气	非甲烷总烃/TVOC

（三甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	集气管道	/

G1-9	一次过滤废气	非甲烷总烃/TVOC

（三甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	密闭间+集气管道	/

G1-10	脱溶真空不凝气	非甲烷总烃/TVOC

（三甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	冷凝器+接收罐+真空泵	/

G1-11	蒸馏真空不凝气	非甲烷总烃/TVOC

（三甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	冷凝器+接收罐+真空泵	/

G1-12	放料结晶废气	非甲烷总烃/TVOC（2-噻唑烷酮）	间断	集气罩+软帘	/

G1-13	甲苯计量废气	甲苯	间断	集气管道	/

G1-14	纯化废气	非甲烷总烃/TVOC

（甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	集气管道	/

G1-15	二次过滤废气	非甲烷总烃/TVOC

（甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	密闭间+集气管道	/

G1-16	浓缩结晶真空不凝气	非甲烷总烃/TVOC

（甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	冷凝器+接收罐+真空泵	/

G1-17	三次过滤废气	非甲烷总烃/TVOC

（甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	密闭间+集气管道	/

G1-18	产品干燥真空废气	非甲烷总烃/TVOC

（甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	冷凝器+接收罐+真空泵	/

G1-19	包装废气	颗粒物	间断	集气罩+软帘	布袋除尘器

G1-20	滤饼投料废气	非甲烷总烃/TVOC（三甲苯）	间断	集气罩+软帘	/

G1-21	活性炭投料废气	颗粒物	间断	集气罩+软帘	布袋除尘器

G1-22	副产氯化铵脱色真空废气	非甲烷总烃/TVOC（三甲苯）、NH3	间断	冷凝器+接收罐+真空泵	/

G1-23	副产氯化铵干燥废气	非甲烷总烃/TVOC（三甲苯）	间断	集气管道	/

G1-24	副产氯化铵包装废气	颗粒物	间断	集气罩+软帘	布袋除尘器

废水	/	水喷射真空泵排水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	地面冲洗废水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	二级水喷淋塔定期排水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TOC、硫化物、甲苯、AOX、石油类	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	蒸汽冷凝水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TOC	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	软水制备系统	pH、SS、COD	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	5t/h电锅炉排水	pH、SS、COD	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	循环冷却水排水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

噪声	N	设备噪声	A声级	间断	选用低噪设备、基础减振、厂房隔声和风机消声、厂区合理布局

固废	S1-1	投料工序	废包装袋	间断	暂存于一般固废间，定期外售综合利用

S1-2	一次过滤工序	滤饼	间断	袋装后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

S1-3	蒸馏工序	釜残	间断	桶装后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

S1-4	二次过滤工序	滤饼	间断	袋装后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

S1-5	副产氯化铵过滤工序	滤饼	间断	袋装后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

/	布袋除尘器	除尘灰	间断	收集后回用于生产

（2）仲丁基二硫醚生产工艺流程

图3.1-2仲丁基二硫醚生产工艺流程及产排污节点

表3.1-2仲丁基二硫醚生产产排污节点汇总表

类别	节点	排污节点	污染因子（主要成分）	排放

规律	收集方式、处理情况及去向

废气	G2-1	投料废气	颗粒物	间断	集气罩+软帘	布袋除尘器	二级水喷淋	“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”	排气筒（DA001）

G2-2	计量废气	非甲烷总烃/TVOC（2-氯丁烷）	间断	集气管道	/

G2-3	合成反应	非甲烷总烃/TVOC（2-氯丁烷、仲丁基二硫醚、仲丁基三硫醚）	间断	集气管道

G2-4	过滤废气	非甲烷总烃/TVOC（2-氯丁烷、仲丁基二硫醚、仲丁基三硫醚）	间断	密闭间+集气管道

G2-5	一次分层废气	非甲烷总烃/TVOC（2-氯丁烷、仲丁基二硫醚、仲丁基三硫醚）	间断	集气管道

G2-6	蒸馏真空不凝气	非甲烷总烃/TVOC（2-氯丁烷、仲丁基二硫醚）	间断	冷凝管+接收罐+真空泵

G2-7	成品储罐呼吸气	非甲烷总烃/TVOC（仲丁基二硫醚）	间断	/

废水	W2-1	一次分层废水	pH、色度、SS、BOD5、COD、TOC、氨氮、全盐量、硫化物、AOX、石油类	间断	进入高盐废水罐+环保车间氧化中和+多效蒸发器+调节池	厂区污水处理站

W2-2	二次分层废水	pH、色度、SS、BOD5、COD、TOC、氨氮、全盐量、硫化物、AOX、石油类	间断	进入高盐废水罐+环保车间氧化中和+多效蒸发器+调节池	厂区污水处理站

W2-3	盐洗废水	pH、色度、SS、BOD5、COD、TOC、氨氮、全盐量、硫化物、AOX、石油类	间断	进入高盐废水罐+环保车间氧化中和+多效蒸发器+调节池	厂区污水处理站

/	水喷射真空泵排水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	地面冲洗废水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	二级水喷淋塔定期排水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TOC、硫化物、甲苯、AOX、石油类	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	蒸汽冷凝水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TOC	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	软水制备废水	pH、SS、COD	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	循环冷却系统排水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮	间断

噪声	N	设备噪声	A声级	间断	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声和风机消声、厂区合理布局

固废	S2-1	投料工序	废包装袋	间断	暂存于一般固废间，定期外售综合利用

S2-2	过滤工序	滤饼	间断	袋装后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

S2-3	蒸馏工序	釜残	间断	桶装后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

/	布袋除尘器	除尘灰	间断	收集后回用于生产

/	多效蒸发器	废盐	间断	在密闭容器内贮存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

（3）3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产工艺流程

图3.1-33-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产工艺流程及产排污节点

表3.1-33-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产产排污节点汇总表

类别	节点	排污节点	污染因子（主要成分）	排放

规律	收集方式、处理情况及去向

废气	G3-1'	甲苯储罐呼吸气	甲苯	间断	集气管道	/	/	二级水喷淋	“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”	排气筒（DA001）

G3-2'	盐酸储罐呼吸气	盐酸	间断	集气管道	/	三级碱吸收

G3-1	甲苯计量废气	甲苯	间断	集气管道	/

G3-2	乙醇计量废气	乙醇	间断	集气管道	/

G3-3	草酸投料废气	颗粒物	间断	集气罩+软帘	布袋除尘器

G3-4	酯化不凝气	非甲烷总烃/TVOC（甲苯、乙醇、草酸二乙酯）、HCl	间断	冷凝器+管道	/

G3-5	一次脱溶不凝气	非甲烷总烃/TVOC（甲苯、乙醇、草酸二乙酯）、HCl	间断	冷凝器+接收罐+真空泵	/

G3-6	蒸馏不凝气	非甲烷总烃/TVOC（草酸二乙酯）	间断	冷凝器+接收罐+真空泵	/

G3-7	2-丁酮计量废气	甲烷总烃/TVOC（2-丁酮）	间断	集气管道	/

G3-8	乙醇钠投料废气	颗粒物	间断	集气罩+软帘	布袋除尘器

G3-9	缩合废气	甲烷总烃/TVOC（2-丁酮、甲苯、乙醇）	间断	集气管道	/

G3-10	盐酸计量废气	HCl	间断	集气管道	/

G3-11	中和废气	HCl、甲烷总烃/TVOC（2-丁酮、甲苯、乙醇）	间断	集气管道	/

G3-12	过滤废气	甲烷总烃/TVOC（甲苯、2-丁酮、乙醇）	间断	密闭间+集气管道	/

G3-13	水合肼计量废气	水合肼	间断	集气管道	/	/

G3-14	环化废气	甲烷总烃/TVOC（2-丁酮、甲苯、乙醇）、水合肼	间断	集气管道

G3-15	二次脱溶不凝气	甲烷总烃/TVOC（甲苯、3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯）	间断	冷凝器+接收罐+真空泵

G3-16	二次蒸馏不凝气	甲烷总烃/TVOC（甲苯、3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯）	间断	冷凝器+接收罐+真空泵

G3-17	成品混合废气	甲烷总烃/TVOC（3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯）	间断	集气管道

废水	W3-1	酯化废水	pH、色度、SS、BOD5、COD、TOC、氨氮、总氮、全盐量、甲苯、石油类	间断	进入高COD废水罐送至环保车间进行精馏+多效蒸发器+调节池	厂区污水处理站

W3-2	分层废水	pH、色度、SS、BOD5、COD、TOC、氨氮、总氮、全盐量、甲苯、石油类	间断	进入高COD高盐废水罐送至环保车间进行精馏+多效蒸发器+调节池	厂区污水处理站

W3-3	二次脱溶废水	pH、色度、SS、BOD5、COD、TOC、氨氮、总氮、全盐量、甲苯、石油类	间断	进入高COD废水罐送至环保车间进行精馏+多效蒸发器+调节池	厂区污水处理站

/	水喷射真空泵排水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	地面冲洗废水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	二级水喷淋塔定期排水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TOC、硫化物、甲苯、AOX、石油类	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	三级碱吸收塔排水	pH、SS、COD、BOD5、TOC、氨氮	间断	进入高COD高盐废水罐送至环保车间进行精馏+多效蒸发器+调节池	厂区污水处理站

/	循环冷却水排水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	蒸汽冷凝水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TOC	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

噪声	N	设备噪声	A声级	间断	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声和风机消声、厂区合理布局

固废	S3-1	投料工序	废包装袋	间断	暂存于一般固废间，定期外售综合利用

S3-2	蒸馏工序	釜残	间断	桶装后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

S3-3	二次蒸馏工序	釜残	间断	桶装后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

/	布袋除尘器	除尘灰	间断	收集后回用于生产

/	多效蒸发器	废盐	间断	在密闭容器内收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

（4）溶剂回收工艺流程

2-噻唑烷酮生产溶剂为甲苯、三甲苯；3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产溶剂为甲苯；两种产品生产时每条生产线均配套溶剂回收设备，当生产批次数达到10批时，溶剂中杂质含量将增加，因此利用甲苯处理釜、三甲苯处理釜进行处理，再回用于生产。

溶剂回收工艺流程为：釜底通蒸汽加热，蒸汽由园区集中供热供给，釜顶馏出物经冷凝、冷却后分去水层得到粗甲苯/三甲苯，然后进行甲苯/三甲苯蒸馏，得到气相甲苯/三甲苯，甲苯/三甲苯馏出物经冷凝、冷却后得到99.5%以上的甲苯/三甲苯回用于生产。甲苯/三甲苯冷凝过程中产生不凝气，分层过程产生分层废水。

图3.1-4溶剂回收蒸馏工艺原理示意图

①2-噻唑烷酮生产时溶剂回收

表3.1-42-噻唑烷酮生产时溶剂回收产排污节点汇总表

类别	节点	排污节点	主要成分	排放规律	收集方式、处理情况及去向

废气	G4-1	三甲苯脱水废气	三甲苯	间断	集气管道	二级水喷淋	“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”	排气筒（DA001）

G4-2	三甲苯蒸馏真空不凝气	三甲苯	间断	冷凝器+接收罐+真空泵

G4-3	甲苯脱水废气	甲苯	间断	集气管道

G4-4	三甲苯蒸馏不凝气	甲苯	间断	集气管道

废水	W4-2	三甲苯溶剂回收废水	pH、COD、BOD5、TOC、氨氮	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

W4-2	甲苯溶剂回收废水	pH、COD、BOD5、TOC、氨氮、甲苯	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

②3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产时溶剂回收

表1.1-3  3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产时溶剂回收产排污节点汇总表

类别	节点	排污节点	主要成分	排放

规律	收集方式、处理情况及去向

废气	G5-1	甲苯脱水废气	三甲苯	间断	集气管道	三级碱吸收	二级水喷淋	“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”	排气筒（DA001）

G5-2	甲苯蒸馏不凝气	三甲苯	间断	冷凝器+接收罐+真空泵

废水	W5-1	甲苯溶剂回收废水	pH、COD、BOD5、TOC、氨氮	间断	进入高COD废水罐送至环保车间进行精馏+多效蒸发器+调节池	厂区污水处理站

3.1.2污染物产生及治理措施

3.1.2.1废气污染源及治理措施

2-噻唑烷酮、仲丁基二硫醚和3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产工艺废气收集后经预处理与环保车间精馏废气、罐区呼吸气、溶剂回收废气共同引入“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理，由1根20m高排气筒DA001排放。

污水处理站废气收集后经“碱吸收+二级活性炭”处理后，由1根20m高排气筒DA002排放。

危废间废气、分析废气收集后经二级活性炭处理后，由1根20m高排气筒DA003排放。

食堂废气经油烟净化器处理后通过楼顶（15m）DA004排放。

图3.1-1废气收集及处理路线示意图（DA001）

图3.1-2  废气收集及处理路线示意图（DA002）

图3.1-3  废气收集及处理路线示意图（DA003）

图3.1-4  废气收集及处理路线示意图（DA004）

（2）风量核算

表1.1-4  全厂废气风量核算

序号	项目	一期工程/（m3/h）	二期工程/（m3/h）	备注	全厂建成后

1	2-噻唑烷酮	8150.46	8150.46	二期新建1条生产线	合计25450.82，考虑到损失系数，本次评价取26000	DA001

2	仲丁基二硫醚	1273.9	0	二期不涉及

3	3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	5054.4	2527.2	二期新建1条生产线

4	环保车间精馏	146	/	依托一期

5	储罐	106	/	依托一期

6	溶剂回收	42.4	/	依托一期

7	污水处理站	6000	/	依托一期	6000	DA002

8	危废间	630	/	依托一期	合计19292.4，考虑到损失系数，本次评价取20000	DA003

9	分析控制楼	18662.4	/	依托一期

11	食堂	2000	/	依托一期	2000	DA004

综上可知，二期工程建成后全厂DA001排气筒对应风量为26000m3/h；DA002排气筒对应风量6000m3/h；DA003排气筒对应风量20000m3/h；DA004排气筒对应风量2000m3/h。

表3.1-5全厂废气污染源及治理措施一览表

装置	污染源	主要污染物	治理

措施

“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置	DA001	颗粒物	工艺废气、罐区储罐废气分别经预处理后共同引入“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”+20m高排气筒（DA001）排放

NH3

非甲烷总烃

TVOC

甲苯

HCl

污水处理站	DA002	非甲烷总烃	碱吸收+二级活性炭+20m高排气筒（DA002）

NH3

H2S

臭气浓度

危废间和分析实验楼	DA003	非甲烷总烃	二级活性炭+20m高排气筒（DA003）

臭气浓度

食堂	DA004	油烟	油烟净化器处理后引至楼顶排放

3.1.2.2废水污染源及治理措施

同步工程外排废水主要包括3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯工艺废水和三级碱吸收塔排水为高盐、高COD废水，首先经环保车间预处理后再进入厂区污水处理站进一步处理，综合处理后厂区污水处理站出水水质分别为：pH6~9、色度2.14（稀释倍数）、SS21.3mg/L、BOD599.8mg/L、COD279.2mg/L、TOC57.7mg/L、氨氮10.9mg/L、总氮6.0mg/L、总磷0.04mg/L、全盐量157mg/L、硫化物0.16mg/L、甲苯0.11mg/L、AOX0.07mg/L、石油类0.14mg/L、动植物油0.04mg/L。废水中各污染物能够满足《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求。

3.1.2.3噪声污染源及治理措施

项目噪声源主要为各种机械设备、泵类、风机等运行时产生的噪声。根据类比同类设备运行情况，项目噪声源的噪声值在75~90dB（A）之间。

针对各类主要声源的特点，本项目采取了隔声、减振等治理措施；对设备产生的机械噪声，在采用提高安装精度，减小声源噪声的同时，主要对厂房等建筑物的隔声、距离衰减等途径进行控制。同时，为进一步降低噪声影响采取如下措施：

①在满足工作性能条件下，选用低噪声、振动小的机械动力设备；

②振动较大的设备采用单独基础，在其基础上采取相应的减振措施；

③在总图布置时进行了合理布局，进一步降低了厂界噪声；

④各辅助设备本体与连接管采用软接头连接；管道与墙体接触的地方采用弹性支承，穿墙管道安装弹性垫层；

⑤对各设备运行产生的噪声，采用厂房隔声等措施降噪；

⑥对于吹管产生的噪声，应安装消音器，选择合适的排气口位置，并在吹管临时管道上加装两个控制门，且安排在白天进行，夜间停止。

在采取上述措施后，由设备噪声源引起的各厂界昼、夜间噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，偶发吹管噪声可以较大程度降低对周围环境的影响。

3.1.2.4固废污染源及治理措施

（1）固体废物产生情况

布袋除尘器收集的除尘灰回用于生产，不作为固体废物管理。项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固废和危险废物。根据企业统计，厂区现有各类固废产生及处置情况见下表：

表3.1-6同步工程固废产生、处置情况一览表（单位：t/a）

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量（t/a）	危险特性	污染防治措施

1	滤渣	HW04	263-010-04	18.82	T	在密闭容器内贮存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

2	釜残	HW04	263-008-04	177.495	T

4	废滤布	HW49	900-041-49	0.03	T/In

5	污泥	HW04	263-011-04	15.94	T

6	废活性炭	HW49	900-039-49	11.342	T

7	废试剂瓶	HW49	900-047-49	0.3	T/C/I/R

8	分析废液	HW49	900-047-49	0.015	T/C/I/R

9	废润滑油	HW08	900-214-08	0.3	T/I

10	废油桶	HW49	900-041-49	0.015	T/In

11	废油漆桶	HW49	900-041-49	0.07	T/In

一般固体废物

序号	一般固体废物名称	工序	固废代码	产生量	污染防治措施

1	生活垃圾	职工生活	--	16.5	--	环卫收集

2	未沾染化学品的废包装	生产过程	900-999-99	10.3	--	暂存于一般固废暂存间，外售，综合利用

3	废分子筛	制氮工程	900-999-99	0.4	--

4	废反渗透膜	软水、纯水制备工程	900-999-99	0.25	--

3.1.3防护距离设置

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），当项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

同步工程项目大气环境为一级评价，采用进一步预测模式，且根据同步工程环评预测结果可知，正常工况下各污染物在厂界外短期贡献浓度均满足相关环境空气质量标准，不存在超标点，故同步工程项目不需设置大气环境防护距离。

3.1.4总量分析

“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”与拟建项目同步开展环境影响评价，根据其工程分析及总量核算，同步工程总量控制指标分别为颗粒物1.487t/a、非甲烷总烃7.728t/a、COD2.244t/a、氨氮0.112t/a。

3.2拟建项目概况

3.2.1拟建项目基本概况

项目名称：河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目

建设单位：河北泽润化工有限公司

项目性质：新建

项目建设地点：河北省石家庄市晋州市经济开发区马于园经二街与园中路交叉口西行500米路南，场址中心地理坐标为东经115.106227344°、北纬37.954548255°，项目东侧为空地，西侧为小微产业园，南侧为空地、隔空地为河北双牛建材纤维素有限公司，北侧为园中路、隔路为空地。距离项目厂区最近的敏感点为西侧761m处的中作村。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。

项目投资：拟建项目总投资3260万元，其中项目资金为800万元，项目资本金占项目总投资的比例为24.54%；环保投资约为260万元，占总投资比例的7.98%

建设周期：拟建项目不新增构筑物，仅涉及设备安装。项目建设依托同步工程闲置厂房及储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等工程内容。建设周期为2个月，于2027年6月建设，2027年8月建成。

项目建设内容及规模：

（1）溴虫腈

依托同步工程一栋闲置3#生产车间建设溴虫腈生产装置。拟建项目溴虫腈生产共分为4个单元，分别为“中间体1生产单元”、“中间体2生产单元”、“中间体3生产单元”以及“粗溴虫腈+重结晶生产单元”。具体建设情况如下：

①中间体1生产单元：中间体1为2-氯丙烯腈。购置2台反应釜，配套1台板框压滤机及高位罐、接收罐等生产设备，建设2条中间体1生产线，年生产336.09吨2-氯丙烯腈，生产批次为125釜（批）/年，用于中间体3生产；

②中间体2生产单元：中间体2为噁唑酮。购置5台反应釜，配套1台板框压滤机、1台盐洗釜、2台脱溶釜及高位罐、接收罐等生产设备，建设5条中间体2生产线，年生产1014吨噁唑酮，生产批次为600釜（批）/年，用于中间体3生产；

③中间体3生产单元：中间体3为溴吡咯腈。购置6台反应釜，配套6台溶碱釜、2台板框压滤机及高位罐、接收罐等生产设备，建设6条中间体3生产线，年生产1500吨溴吡咯腈，生产批次为1200釜（批）/年；

④粗溴虫腈+重结晶单元：购置4台反应釜，配套3台脱色釜、3台板框压滤机、6台脱溶结晶釜、5台干燥釜等设备，建设4条溴虫腈产品生产线，年产1500吨溴虫腈产品，生产批次为1200釜（批）/年。

（2）噻唑膦

依托同步工程一栋3#生产车间闲置场地建设噻唑膦生产装置。购置2台反应釜，配套2台板框压滤机、2台洗涤脱溶釜及高位罐、接收罐等设备，建设2条噻唑膦生产线，年产2000年噻唑膦产品，生产批次为1207釜（批）/年。

3.2.2拟建项目建设内容

根据设计方案，同步工程建设一栋1#生产车间、1栋2#生产车间、1栋3#生产车间、2座原料库、1座成品库、1座罐区、1座分析控制楼，建设1座一般固废间、1座危废间、1座处理能力为500m3/的d污水处理站、1套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”厂区废气处理装置，1座综合楼，并配套建设辅助工房、动力工房、消防泵房、变配电室等公辅设施。

拟建项目溴虫腈及噻唑膦生产依托厂区内同步工程3#生产车间、2#生产车间进行生产，储运工程及公辅工程等依托同步工程，工程具体组成内容见下表：

表3.2-1拟建工程项目组成一览表

工程

类别	工程名称	同步工程内容及规模	拟建工程内容及规模	项目实施后全厂工程内容及规模	与同步工程的依托关系

主体工程	1#生产车间	1座，一层，占地面积1380m2，建筑面积1500m2	2-噻唑烷酮生产线	同步工程购置2台反应釜（缩合釜）、2台滴加釜、2台脱溶釜、2台结晶釜等生产设备，建设2条2-噻唑烷酮生产线，年产2-噻唑烷酮1200吨。	不涉及	全厂：实施后，全厂共建有2台反应釜（缩合釜）、2台滴加釜、2台脱溶釜、2台结晶釜等生产设备，建设2条2-噻唑烷酮生产线，年产2-噻唑烷酮1200吨。	不涉及

2#生产车间	1座，一层，占地面积1380m2，建筑面积1500m2	仲丁基二硫醚生产线	同步工程购置3台反应釜，建设1条仲丁基二硫醚生产线，年产1000吨仲丁基二硫醚中间体	不涉及	全厂：实施后，全厂共建有2台反应釜（缩合釜）、2台滴加釜、2台脱溶釜、2台结晶釜等生产设备，建设2条2-噻唑烷酮生产线，年产2-噻唑烷酮1200吨。	不涉及

3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产线	同步工程购置12反应釜、4滴加釜、8脱溶釜等生产设备，建设3条3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产线，年产1500吨3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯中间体	不涉及	全厂：实施后，全厂共建有12反应釜、4滴加釜、8脱溶釜等生产设备，建设3条3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产线，年产1500吨3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯中间体	不涉及

噻唑膦生产线	/	拟建项目购置2台反应釜，配套2台板框压滤机、2台洗涤脱溶釜及高位罐、接收罐等设备，新建2条噻唑膦生产线，年产2000年噻唑膦产品	全厂：实施后，全厂共建有2台反应釜，配套2台板框压滤机、2台洗涤脱溶釜及高位罐、接收罐等设备，建设2条噻唑膦生产线，年产2000年噻唑膦产品	依托生产车间生产，占地面积约为240m2

3#生产车间	1座，一层，占地面积1380m2，建筑面积1500m2，作为预留生产车间	溴虫腈生产线	/	①中间体1生产单元：中间体1为2-氯丙烯腈。购置2台反应釜，配套1台板框压滤机及高位罐、接收罐等生产设备，新建2条中间体1生产线，年生产336.09吨2-氯丙烯腈（用于中间体3生产）	全厂：实施后，全厂共建有2台反应釜，配套1台板框压滤机及高位罐、接收罐等生产设备，建设2条中间体1生产线，年生产336.09吨2-氯丙烯腈（用于中间体3生产）	依托同步工程闲置厂房（3#生产车间），占地面积约为1380m2

②中间体2生产单元：中间体2为噁唑酮。购置5台反应釜，配套1台板框压滤机、1台盐洗釜、2台脱溶釜及高位罐、接收罐等生产设备，新建5条中间体2生产线，年生产1014吨噁唑酮（用于中间体3生产）	全厂：实施后，全厂共建有5台反应釜，配套1台板框压滤机、1台盐洗釜、2台脱溶釜及高位罐、接收罐等生产设备，新建5条中间体2生产线，年生产1014吨噁唑酮（用于中间体3生产）

③中间体3生产单元：中间体3为溴吡咯腈，购置6台反应釜，配套6台溶碱釜、2台板框压滤机及高位罐、接收罐等生产设备，建设6条中间体3生产线，年生产1500吨溴吡咯腈（用于溴虫腈产品生产）	全厂：实施后，全厂共建有6台反应釜，配套6台溶碱釜、2台板框压滤机及高位罐、接收罐等生产设备，建设6条中间体3生产线，年生产1500吨溴吡咯腈（用于溴虫腈产品生产）

④粗溴虫腈+重结晶单元：购置4台反应釜，配套3台脱色釜、3台板框压滤机、6台脱溶结晶福、5台干燥釜等设备，建设4条溴虫腈产品生产线，年产1500吨溴虫腈产品	全厂：实施后，全厂共建有4台反应釜，配套3台脱色釜、3台板框压滤机、6台脱溶结晶福、5台干燥釜等设备，建设4条溴虫腈产品生产线，年产1500吨溴虫腈产品

环保车间	在3#生产车间内建设一座环保车间，主要作为废水预处理车间	拟建项目产生的高盐工艺废水依托环保车间预处理	在3#生产车间内建设一座环保车间，主要作为废水预处理车间	依托同步工程废水预处理设施

储运工程	1#原料库	1座，一层，占地面积354m2，建筑面积354m2，用于原料的贮存	不涉及	1座，一层，占地面积354m2，建筑面积354m2，用于原料的贮存	不涉及

2#原料库	1座，一层，占地面积1380m2，建筑面积1380m2，用于原料的贮存	依托同步工程原料库2储存2.3-二氯丙腈、对氯苯甘氨酸、三氟乙酸、三氯化磷、三氯氧磷、溴素、氯甲基乙基醚等原辅材料；拟建项目新增2.3-二氯丙腈储存量20t、对氯苯甘氨酸20t、三氟乙酸储存量20t、三氯化磷储存量20t、三氯氧磷储存量20t、溴素储存量20t、氯甲基乙基醚储存量20t	实施后，建设1座原料库2占地面积1380m2，建筑面积1380m2，用于原料的贮存，贮存面积约为130m2	依托同步工程2#原料库

成品库	1座，一层，占地面积168m2，建筑面积168m2，用于成品的贮存，使用储存面积约为100m2	依托同步工程成品库储存溴虫腈、噻唑膦产品，新增储存面积30m2	实施后，建设1座1层成品库，占地面积168m2，建筑面积168m2，用于成品的贮存。储存面积约为130m2。	依托同步工程成品库

罐区	①原料罐5个：回收甲苯储罐1台、甲苯储罐1台、三甲苯储罐1台、50%液碱储罐1台、盐酸储罐1台；

②成品罐1个：仲丁基二硫醚储罐1台	拟建项目依托同步工程原甲苯储罐、50%液碱储罐原料储罐；新建2台甲醇原料储罐（1用1备），2台乙腈原料储罐（1用1备），2台甲苯备用罐（其中1台为回收甲苯备用罐）	实施后，全场建设1座罐区，建设回收甲苯储罐2个（1用1备）、甲苯储罐2个（1用1备）、三甲苯储罐1个、50%液碱储罐1个、盐酸储罐1个，2台甲醇原料储罐（1用1备），2台乙腈原料储罐（1用1备），1台仲丁基二硫醚成品储罐，共计全厂罐区储罐建设12台储罐。	依托同步工程罐区新增4台储罐

周转库	1座，一层，占地面积987m2，建筑面积987m2，用于成品临时周转	依托同步工程周转库，用于成品临时周转	1座，一层，占地面积987m2，建筑面积987m2，用于成品临时周转	依托同步工程周转库

公用工程	供电	园区集中供电系统提供，用电量2952万kWh	依托同步工程，新增用电量1411万kWh	用电由园区集中供电系统提供，拟建项目实施后全厂用电量为4363万kWh	依托同步工程用电管网

供水	自来水：用水来自园区集中供水管网，为356.686m3/d	用水来自园区集中供水管网统一供给，拟建项目新增用水量181.781m3/d	用水来自园区集中供水管网，拟建项目实施后，全厂用水量为538.467m3/d	依托同步工程建设管网

纯水制备：建设1套Q=20m3/h的纯水制备装置，纯水制备工艺采用反渗透技术。	不涉及	建设1套Q=20m3/h的纯水制备装置，纯水制备工艺采用反渗透技术	不涉及

软水制备：锅炉房配套建设软水制备系统，软水制备能力为10m3/d	不涉及	锅炉房配套建设软水制备系统，软水制备能力为10m3/d	不涉及

排水	废水经园区污水管网接管至晋州市城市污水处理厂，废水排放量为249.372m3/d	依托同步工程，新增废水排放量231.144m3/d	废水经园区污水管网接管至晋州市城市污水处理厂，拟建项目实施后全厂排水量为480.516m3/d	依托同步工程污水管网

供气	制氮系统：项目建设200Nm3/h制氮机组1套，以压缩空气为原料，用于工艺氮气保护、车间置换用气	依托同步工程	项目建设200Nm3/h制氮机组1套，以压缩空气为原料，用于工艺氮气保护、车间置换用气	依托同步工程制氮系统

空压间：项目设空压间，位于动力工房内，设空压机2台，压缩空气供气能力40Nm3/min。	依托同步工程	项目设空压间，位于动力工房内，设空压机2台，压缩空气供气能力40Nm3/min。	依托同步工程空压间

供热	蒸汽：由园区集中供热供给，蒸汽用量为10154.7m3/a	依托同步工程，新增蒸汽用量30900m3/a	由园区集中供热供给，拟建项目实施后，全厂蒸汽用量为41054.7m3/a	依托同步工程蒸汽管网

锅炉房：特殊工艺拟建设1台5t/h的电锅炉	不涉及	特殊工艺拟建设1台5t/h的电锅炉	不涉及

辅助工程	门卫	2座，一层，占地面积24m2，建筑面积24m2，用于厂区出入口管理	依托同步工程	2座，一层，占地面积24m2，建筑面积24m2，用于厂区出入口管理	依托同步工程门卫

制冷系统	项目设6台压缩机、压缩机型号为200kwh；分别提供5℃、-15℃和-25℃冷水。	依托同步工程	设6台压缩机、压缩机型号为200kwh；分别提供5℃、-15℃和-25℃冷水	依托同步工程制冷系统

食堂	1座，二层，占地面积192m2，建筑面积384m2，用于职工就餐	新增劳动定员就餐依托同步工程食堂，新增就餐人数	1座，二层，占地面积192m2，建筑面积384m2，用于职工就餐	依托同步工程食堂

综合楼	1座，三层，占地面积601.7m2，建筑面积1220.2m2，用于职工办公	新增劳动定员职工办公依托同步工程综合楼	1座，三层，占地面积601.7m2，建筑面积1220.2m2，用于职工办公	依托同步工程综合楼

分析控制楼	1座，二层，占地面积444m2，建筑面积888m2，用于原料分析、车间整体控制等	拟建项目原料分析、车间整体控制依托同步工程分析控制楼	1座，二层，占地面积444m2，建筑面积888m2，用于原料分析、车间整体控制等	依托同步工程分析控制楼

动力工房	1座，一层，占地面积220m2，建筑面积220m2，作为全厂动力车间	依托同步工程	1座，一层，占地面积220m2，建筑面积220m2，作为全厂动力车间	依托同步工程动力工房

机柜间	1座，一层，占地面积90m2，建筑面积90m2，作为机柜配备间	依托同步工程	1座，一层，占地面积90m2，建筑面积90m2，作为机柜配备间	依托同步工程机柜间

消防泵房、变配电室	1座，一层，占地面积355m2，建筑面积355m2，作为消防泵房和变配电室	依托同步工程	1座，一层，占地面积355m2，建筑面积355m2，作为消防泵房和变配电室	依托同步工程消防泵房、变配电室

环保工程	废气	①工艺废气、罐区储罐废气分别经预处理后共同引入“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”进行处理，并由1根20m高排气筒（DA001）排放。②污水处理站废气经碱吸收后引入二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA002）排放。③危废间废气和分析废气收集后共同引入二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA003）排放。④食堂废气经油烟净化器处理后引至楼顶排放。	溴虫腈生产废气：拟建项目新增工艺废气及废气风量，并新增一套袋式除尘器及一套三级碱喷淋塔预处理设施，颗粒物工艺废气经袋式除尘器处理后，其他含氯有机废气经三级碱喷淋塔预处理设施处理后，依托厂区一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”进行处理，并由1根20m高排气筒（DA001）排放。

噻唑膦生产废气：拟建项目新增工艺废气及废气风量，废气依托2#生产车间一套二级水喷淋设施预处理后，依托厂区一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”进行处理，并由1根20m高排气筒（DA001）排放。

污水处理站废气：新增废气依托同步工程一套二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA002）

危废间废气和分析废气：新增废气依托同步工程一套二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA003）排放	①工艺废气、罐区储罐废气分别经预处理后共同引入“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”进行处理，并由1根20m高排气筒（DA001）排放。②污水处理站废气经碱吸收后引入二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA002）排放。③危废间废气和分析废气收集后共同引入二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA003）排放。④食堂废气经油烟净化器处理后引至楼顶排放。	依托同步工程各排气筒排放废气，其中噻唑膦工艺废气预处理设施依托二级水喷淋塔预处理

废水	厂区内建设一座500m3/d污水处理站。拟建项目废水按照分质分流的原则进行处理，高盐高COD废水在环保车间经预处理后与低浓废水共同进入调节池，食堂废水由隔油池预处理与生活污水共同经化粪池处理后与生产废水最终经厂区污水处理站处理，处理后排入晋州市城市污水处理厂集中处理	拟建项目新增废水，高盐工艺废水依托环保车间多效蒸发器预处理，食堂废水由隔油池预处理与生活污水共同经化粪池处理，综合废水依托厂区内污水处理站处理后排入晋州市城市污水处理厂集中处理	厂区内建设一座500m3/d污水处理站。拟建项目废水按照分质分流的原则进行处理，高盐高COD废水在环保车间经预处理后与低浓废水共同进入调节池，食堂废水由隔油池预处理与生活污水共同经化粪池处理后与生产废水最终经厂区污水处理站处理，处理后排入晋州市城市污水处理厂集中处理	依托同步工程废水预处理设施及厂区污水处理站

噪声	选用低噪设备、基础减振、厂房隔声	拟建项目选用低噪设备、基础减振、厂房隔声	选用低噪设备、基础减振、厂房隔声	/

土壤及地下水	重点防渗区：生产车间、罐区、污水处理站、事故水池、消防水池（兼初期雨水池）确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB/T50934执行；危废间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求执行，防渗系数≤1×10-10cm/s。

一般防渗区：周转库、消防水池、循环水池、原料库、成品库、食堂、综合楼、分析控制楼、辅助工房、周转库、动力工房、机柜间、消防泵房、变配电室、锅炉房、循环水池、盐水池、冰机循环水池、“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置区、一般固废间确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB/T50934执行。

简单防渗区：门卫、其他区域、厂内道路及空地进行一般地面硬化或根据企业情况，制定相应防渗措施。	拟建项目依托同步工程生产车间、储运工程、环保工程及公辅工程，不新增建构筑物，且同步工程已对厂区采取分区防渗措施，因此拟建项目不再对分区防渗做要求	重点防渗区：生产车间、罐区、污水处理站、事故水池、消防水池（兼初期雨水池）确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB/T50934执行；危废间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求执行，防渗系数≤1×10-10cm/s。

一般防渗区：周转库、消防水池、循环水池、原料库、成品库、食堂、综合楼、分析控制楼、辅助工房、周转库、动力工房、机柜间、消防泵房、变配电室、锅炉房、循环水池、盐水池、冰机循环水池、“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置区、一般固废间确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB/T50934执行。

简单防渗区：门卫、其他区域、厂内道路及空地进行一般地面硬化或根据企业情况，制定相应防渗措施。	依托同步工程防渗措施

固废	生活垃圾由环卫人员收集后运至垃圾转运站处理。

厂区设一般固废间1座，占地面积63m2，用于一般固体废物的贮存。一般固废主要包括未沾染化学品的废包装、废分子筛和废反渗透膜，在一般固废间贮存，收集后外售综合利用。

厂区设危废间1座，占地面积63m2，用于危险废物的贮存。危险废物主要包括滤饼、釜残、废滤布、污泥、废活性炭、废瓶废液、废油漆桶等，在密闭容器内贮存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。	依托同步工程生活垃圾收集措施、一般固废间、危废间；拟建项目产生的生活垃圾，由环卫人员收集后运至垃圾转运站处理；一般固废主要包括未沾染化学品的废包装、废分子筛，在一般固废间贮存，收集后外售综合利用；危险废物主要包括滤饼、污泥、废活性炭、废瓶废液、废包装桶等，在密闭容器内贮存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。

生活垃圾由环卫人员收集后运至垃圾转运站处理。

厂区设一般固废间1座，占地面积63m2，用于一般固体废物的贮存。一般固废主要包括未沾染化学品的废包装、废分子筛和废反渗透膜，在一般固废间贮存，收集后外售综合利用。

厂区设危废间1座，占地面积63m2，用于危险废物的贮存。危险废物主要包括滤饼、釜残、废滤布、污泥、废活性炭、废瓶废液、废油漆桶等，在密闭容器内贮存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。

风险防范措施	事故应急池	厂区拟建设1座600m3应急事故池、600m3消防水池（兼初期雨水池）；同时本次评价要求罐区设置围堰。	依托厂区应急事故池、消防水池	厂区拟建设1座600m3应急事故池、600m3消防水池（兼初期雨水池）；同时本次评价要求罐区设置围堰。	依托同步工程

3.2.3同步工程依托可行性

拟建项目依托同步工程可行性分析如下：

表3.2-2拟建项目依托同步工程可行性分析

工程类别	单项工程	依托内容	可行性分析	结论

主体工程	2#生产车间	依托生产车间内闲置用地，购置2台反应釜，配套2台板框压滤机、2台洗涤脱溶釜及高位罐、接收罐等设备，新建2条噻唑膦生产线，年产2000年噻唑膦产品	2#生产车间占地面积约为1380m3，拟建项目新增用地面积300m2，根据拟建项目生产车间划分，厂房内闲置用地面积满足项目建设用地需求，具体见图4.1-2  2#生产车间生产区域划分图	可行

3#生产车间	依托同步工程一栋闲置3#生产车间。建设溴虫腈生产装置	2#生产车间占地面积约为1380m3，同步工程不涉及生产建设。因此拟建依托闲置生产厂房生产可行	可行

拟建项目产生的高盐工艺废水依托环保车间预处理设施	同步工程在3#生产车间建设一座环保车间，高盐废水采用多效蒸发器进行预处理，设计处理规模为500m3/d，拟建项目高盐废水产生量为50.077m3/d。同步工程多效蒸发器废水预处理余量充足，可满足拟建项目废水依托处理	可行

储运工程	原料库2	依托同步工程原料库2储存2.3-二氯丙腈、对氯苯甘氨酸、三氟乙酸、三氯化磷、三氯氧磷、溴素、氯甲基乙基醚等原辅材料；拟建项目新增2.3-二氯丙腈储存量20t、对氯苯甘氨酸20t、三氟乙酸储存量20t、三氯化磷储存量20t、三氯氧磷储存量20t、溴素储存量20t、氯甲基乙基醚储存量20t	同步工程建设一座原料库2，占地面积1380m2，可储存2000t以上原辅材料。同步工程原辅材料在原料库2最大储存量为140t，拟建项目原料库2新增最大储存量140t，拟建项目实施后全厂原料库2最大储存量为280t，原料库设计原辅材料储存规模满足项目存储需求	可行

罐区	依托罐区新建2台甲醇原料储罐（1用1备），1台乙腈原料储罐，1台75%磷酸副产储罐	同步工程建设一座罐区，占地面积为779m2，（建筑面积为779m2）共建设8个储罐（含原料罐及成品罐），合计使用面积约为519m2。拟建项目依托罐区新建4个储罐（含原料罐及副产罐），使用面积约为259m2，拟建项目实施后，全场共建设12个储罐，使用面积约为778m2，因此拟建项目依托同步工程罐区新建储罐可行	可行

环保工程	废气处理	生产废气、罐区废气：噻唑膦生产废气依托2#生产车间一套二级水喷淋塔预处理。噻唑膦及溴虫腈生产废气经车间预处理设施处理后依托厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”废气治理设施处理后由DA001排气筒达标排放。	（1）依托二级水喷淋塔预处理（车间预处理）：同步工程2#生产车间建设一套二级水喷淋预处理设施，配套循环泵为120m3/h（每级为60m3/h）。拟建项目噻唑膦生产不新增预处理设施，废气预处理依托同步工程2#生产车间一套二级水喷淋预处理设施处理后，进入厂区一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。根据建设单位提供，水喷淋塔的液气比位3L/m3。拟建项目噻唑膦生产风量为8855.5m3/h，则废气处理需要的循环水量为26.57m3/h。同步工程二级水喷淋循环泵水循环使用量为80m3/h，拟建项目新增30m3/h水循环量，拟建项目实施后2#生产车间二级水喷淋循环泵水循环量为110m3/h，满足拟建项目实施后2#生产车间废气处理循环塔水循环量要求；

（2）依托“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理（厂区生产、罐区废气处理）：

①碱洗塔及水洗塔依托：拟建项目厂区“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配套的前置碱洗塔（一级）、水洗塔（一级）及后置碱洗塔（一级）各配套1台循环泵，单台循环量为60m3/h，总循环量4320m3/d（3台循环泵）。

根据建设单位提供，厂区“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配置的喷淋塔的液气比位1L/m3，同步工程废气产生量为25408.42m3/h，废气处理需要的循环水量为25.41m3/h；拟建项目废气产生量为33262.15m3/h，废气处理需要的循环水量为33.26m3/h。拟建项目实施后全厂废气需要的循环水量为58.67m3/h，循环泵采用设计流量60m3/h，满足拟建项目实施后全厂“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”废气处理循环塔水循环量要求。

②排气筒废气风量依托：拟建项目DA001排气筒配套风机设计风量为60000m3/h，同步工程建成后废气进“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理风量为25408.42m3/h，考虑管道风量损耗，同步工程风机运行风量为26000m3/h。拟建项目新增33262.15m3/h生产及罐区废气，拟建项目实施后，全厂生产废气及罐区废气风量为58670.57m3/h，风机设计风量为60000m3/h，满足项目需求,，风量核算见第4.3章，表4.3-11

③废气治理达标：根据工程分析，拟建项目实施后全厂废气经“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理后能达标排放，排放浓度及达标情况见第4.3章，表4.3-16。	可行

污水处理站废气：新增废气依托同步工程一套二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA002）	拟建项目新增废水处理量，污水处理站建设规模及换气次数不增加，因此污水处理站风量不增加。拟建项目废气依托一套二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA002）达标排放。根据核算，拟建项目实施后全厂排放浓度满足排放要求，达标情况见第4.3章，表4.3-20

危废间废气和分析废气：新增废气依托同步工程一套二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA003）排放	拟建项目新增分析废气量和危废间废气量，分析实验楼不新增分析设备及废气收集措施，危废间不扩大建设规模及新增换气次数，因此拟建项目不新增废气风量。拟建项目危废间废气和分析废气经收集后依托同步工程一套二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA003）达标排放。根据核算，拟建项目实施后全厂排放浓度满足排放要求，达标情况见第4.3章，表4.3-23

废水处理	拟建项目依托现有厂区污水处理站处理工艺废水、地面冲洗废水、食堂废水、生活污水、循环冷却水排水、喷淋塔循环水排水、水喷射真空泵循环水排水、蒸汽冷凝水。	同步工程建设一座500m3/d污水处理站，同步工程废水与废水拟建工程废水相似，同步工程废水处理量为249.372m3/d，拟建项目新增231.144m3/d废水产生量，拟建项目实施后，全厂废水处理量为480.516m3/d。同步工程建设污水处理站满足拟建项目需求。	可行

固废处置	一般固体废物暂存依托同步工程1座占地面积为63m2一般固废间；危险废物暂存依托同步工程1座占地面积位63m2危废间	拟建项目不新增固体废弃物种类，项目实施后新增固废处置周转次数，因此拟建项目依托同步工程固废处置可行	可行

风险防范

措施	依托同步工程	拟建项目依托同步工程生产车间建设，新增部分设备不新增构筑物，不新增露天构筑物，不会新增初期雨水量，不会新增事故废水量。依托现有初期雨水池和事故池可行。

3.2.4产品方案及质量指标

拟建项目生产产品溴虫腈、噻唑膦，溴虫腈生产过程中产生的磷酸，与同步工程生产过程产生的“氨气”反应生成副产磷酸氢二铵，作为拟建项目副产外售。

（1）产品方案

拟建项目实施后溴虫腈、噻唑膦产品方案见下表：

表3.2-3拟建项目实施后产品方案

序号	产品名称	规格	产能t/a	拟建项目实施后全厂产能t/a	备注

1	溴虫腈	98%	1500	1500	/

2	噻唑膦	93%	2000	2000	/

3	磷酸氢二铵	98%	352.55	790	溴虫腈生产副产

4	氯化钠	≥92%	1031.07	2453.07	多效蒸发除盐副产

拟建项目实施后全厂产品方案

表3.2-4拟建项目实施后全厂产品产品方案

序号	产品名称	规格	同步工程产能t/a	拟建项目产能t/a	拟建项目实施后全厂产能t/a	生产场所

1	溴虫腈	≥98%	/	1500	1500	3#生产车间

2	磷酸氢二铵	≥98%	/	352.55	352.55	3#生产车间

3			790	-352.55	437.45	1#生产车间

4	噻唑膦	≥93%	/	2000	2000	2#生产车间

5	3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	≥95%	1500	/	1500

6	仲丁基二硫醚	≥95%	1000	/	1000

7	2-噻唑烷酮	≥93%	1200	/	1200	1#生产车间

8	氯化铵	≥99%	678.1	/	678.1

（2）产品质量标准

拟建项目产品质量标准见下表：

表3.2-5主要产品指标及质量标准

产品名称	产品外观	产品指标%	质量标准

溴虫腈	白色结晶粉末	溴虫腈质量分数	≥98%	≥97%	NY/T 4099-2022

水分	≤0.5%

噻唑膦	无色至浅黄色液体	噻唑膦质量分数	≥93%	HG/T5421-2018

水分	≤0.5%

酸度（以1/2H2SO4计）	≤0.5%

丙酮不溶物a	≤0.5%

磷酸氢二胺	白色结晶粉末	磷酸氢二胺质量分数	≥98%	企业标准

杂质	≤0.5%

氯化钠	白色结晶粉末	氯化钠质量分数	≥92%

3.2.5原辅材料消耗

拟建项目原辅材料使用情况见下表：

表3.2-6拟建项目原辅材料消耗

序号	名称	成分/%	使用量t/a	年耗量t/a	最大存储量t/a	周转频次	规格	储存地点	工序

1	溴虫腈	2.3-二氯丙腈	≥99%	496.38	496.38	20	12d	500L/桶	原料库二	中间体1

（2-氯丙烯腈）

2		液碱	50%	317.5	317.5	20	18d	100m3	罐区

3		对氯苯甘氨酸	≥99%	837.56	837.56	20	7d	25kg//袋	原料库二	中间体2

（噁唑酮）

4		乙腈	≥99%	67.73	67.73	90	300d	储罐	罐区

5		三氟乙酸	≥99%	514.73	514.73	20	11d	500L/桶	原料库二

6		三氯化磷	≥99%	620.83	620.83	20	9d	500L/桶	原料库二

7		三氯氧磷	≥99%	693.07	693.07	20	8d	500L/桶	原料库二

8		甲苯	≥99.9%	1980	67.73	147.9	300d	储罐	罐区

9		片碱	≥20%	24	24	20	50d	500L/桶	原料库二

10		氨气	/	90.81	90.81	/	/	/	2-噻唑烷酮工段

11		溴素	≥99%	1306	1306	20	4d	500L/桶	原料库二	中间体3

（溴吡咯腈）

12		液碱	30%	465.6	465.6	20	13d	500L/桶	原料库二

13		氯甲基乙基醚	≥99%	360	360	20	16d	500L/桶	原料库二	粗溴虫腈+

重结晶

14		甲醇	≥99%	67.73	67.73	90	300d	储罐	罐区

15	噻唑膦	2-噻唑烷酮	≥99%	773.97	773.97	20	7d	/	/	噻唑膦

16		甲苯	≥99.9%	37	37	147.9	1d	储罐	罐区

17		氢氧化钠	≥99%	300.57	300.57	20	20d	25kg//袋	原料库二

18		O-乙基-S-仲丁基磷酰氯	≥99%	1627.58	1627.58	20	3d	500L/桶	原料库二

拟建项目实施后，全厂原辅材料消耗一览表如下：

表3.2-7拟建项目建成后全厂原辅材料消耗

序号	名称	成分/%	用量t/a	最大存储量t/a	周转频次	规格	储存地点	工序

1	溴虫腈	2.3-二氯丙腈	≥99%	496.38	20	12d	500L/桶	原料库二	中间体1

（2-氯丙烯腈）

2		液碱	50%	317.5	20	18d	100m3	罐区

3		对氯苯甘氨酸	≥99%	837.56	20	7d	25kg//袋	原料库二	中间体2

（噁唑酮）

4		乙腈	≥99%	67.73	90	300d	储罐	罐区

5		三氟乙酸	≥99%	514.73	20	11d	500L/桶	原料库二

6		三氯化磷	≥99%	620.83	20	9d	500L/桶	原料库二

7		三氯氧磷	≥99%	693.07	20	8d	500L/桶	原料库二

8		甲苯	≥99.9%	67.73	147.9	300d	储罐	罐区

9		氯化钠	20%	120	20	50d	500L/桶	原料库二

10		溴素	≥99%	1306	20	4d	500L/桶	原料库二	中间体3

（溴吡咯腈）

11		液碱	30%	465.6	20	13d	500L/桶	原料库二

12		氯甲基乙基醚	≥99%	360	20	16d	500L/桶	原料库二	粗溴虫腈+

重结晶

13		甲醇	≥99%	67.73	90	300d	储罐	罐区

14	噻唑膦	2-噻唑烷酮	≥99%	773.97	20	7d	/	/	噻唑膦

15		甲苯	≥99.9%	37	147.9	1d	储罐	罐区

16		氢氧化钠	≥99%	300.57	20	20d	25kg//袋	原料库二

17		O-乙基-S-仲丁基磷酰氯	≥99%	1627.58	20	3d	500L/桶	原料库二

18	2-噻唑烷酮	半胱胺盐酸盐	≥98%	1459.2	20	4d	袋装	原料库二	2-噻唑烷酮生产

19		尿素	≥98%	1265.86	20	4d	袋装	原料库二

20		三甲苯	≥99.9%	2400	85	10d	储罐	罐区

21		甲苯	≥99.9%	9048	147.9	61d	储罐	罐区

22		活性炭	--	8	10	300dd	袋装	原料库二

23	仲丁基二硫醚	2-氯丁烷	≥99%	1107.56	20	5d	桶装	原料库一	仲丁基二硫醚

24		硫磺	≥99%	201.97	20	30d	袋装	原料库二

25		硫化钠	60%	770.45	20	7d	袋装	原料库二

26		氯化钠	--	7.04	10	300d	袋装	原料库二

27	3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	草酸	≥99%	836.55	20	7d	袋装	原料库二	3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产

28		乙醇	≥99.9%	900	20	6d	桶装	原料库二

29		甲苯	≥99.9.9%	4140	147.9	27d	储罐	罐区

30		2-丁酮	≥99%	743.11	20	8d	桶装	原料库二

31		乙醇钠	≥98%	612	20	9d	袋装	原料库二

32		80%水合肼	80%	573.75	20	10d	桶装	原料库二

33		30%盐酸	30%	1111.98	20	5d	100m3	罐区

3.2.6储运工程

同步工程建设2台甲苯储罐（其中1台为回收甲苯储罐），1台仲丁基二硫醚成品储罐，1台盐酸储罐，1台三甲苯储罐，1台液碱储罐，共计6台原料及成品储罐。

拟建项目依托同步工程罐区建设2台甲醇储罐（1用1备），2台乙腈储罐（1用1备），2台甲苯备用罐（其中1台为回收甲苯备用罐），共计6台原料储罐（其中3个为备用储罐）。

拟建项目甲苯及碱液使用及原料存储依托同步项目储运工程中甲苯储罐、碱液储罐。

表3.2-8拟建项目罐区设计方案

序号	罐/槽体名称	储存物料	罐/槽体尺寸(mm)	单罐/槽容积（m3）	数量	储罐材质	储罐类型	储存温度	储存压力	最大存储量（t）	拟建工程	围堰

使用/生产量t/a	周转频次

1	甲苯

储罐	甲苯	Φ4000*8000	100	2（1用1备）	钢衬	立式固定罐	常温	常压	73.69	84.35	2	罐区占地面积为779m2

各储罐中间设置0.5m高隔提

2	回收甲苯储罐	甲苯	Φ4000*8000	100	2（1用1备）	钢衬	立式固定罐	常温	常压	73.69	/	/

3	甲醇

储罐	甲醇	Φ4000*8000	100	2（1用1备）	钢衬	立式固定罐	常温	常压	67.15	48	1

4	液碱

储罐	50%NaOH	Φ4000*8000	100	1	钢衬	立式固定罐	常温	常压	129.625	465.6	4

5	乙腈

储罐	乙腈	Φ4000*8000	100	2（1用1备）	钢衬	立式固定罐	常温	常压	67.15	12	1

注：①罐区内充装系数均为85%；②最大存储量按各物料密度及充装系数折算。

拟建项目储罐原料及副产采用罐车密闭运输，其他原辅材料计产品采用封闭货车进行运输。运输量以40t/车计，拟建项目原辅材料消耗共计12522.21t，因此拟建项目全年物料运输车次约为626次（含空车运输次数）。

3.2.7理化性质及毒性毒理

拟建项目原辅材料、产品理化性质及毒性毒理见下表：

表3.2-9理化性质及毒性毒理

物料名称	分子量	结构式	理化性质	燃烧性质	毒性毒理

2,3-二氯丙腈

C3H3Cl2N	124		性状：无色至淡黄色液体；

密度：1.35g/cm3；

沸点（常压）：192℃；

闪点：83.9±16.0℃	燃烧性：易燃易爆，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

对苯二酚	110		性状：灰白色粉末或白色针状晶体，溶于水，易溶于乙醇、乙醚；

密度：1.33g/cm3；

沸点（常压）：286℃；

闪点：165℃

熔点：170.5℃

饱和蒸气压（kPa）：0.00234（25℃）	燃烧性：遇明火、高热可燃

爆炸上限%（V/V）：15.3

爆炸下限%（V/V）：1.6	急性毒性

LD50：320mg/kg（大鼠经口）

LC50：无资料

2-氯丙烯腈

C3H2ClN	87.5		性状：透明黄色液体液体；

密度：1.096g/cm3；

沸点（常压）：88-89℃；

闪点（ºC）：6℃；

熔点：−65℃；

饱和蒸气压（kPa）：7.76（25℃）	燃烧性：易燃液体

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	急性毒性

LD50：130mg/kg（小鼠经口）；230mg/kg（大鼠经口）

LC50：0.11g/m3，2h（小鼠吸入）

氢氧化钠

NaOH	40		性状：白色不透明固体；

相对密度：2.12g/cm3；

饱和蒸气压（kPa）：0.13（739℃）；

熔点：−65℃	燃烧性：不易燃

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

乙腈（溶剂）

C2H3N	41		性状：无色液体，有刺激性气味；

密度：0.79g/cm3；

沸点（常压）：81.1℃；

闪点：2℃

熔点：-45℃

饱和蒸气压（kPa）：12.31（25℃）	燃烧性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；

爆炸上限%（V/V）：16.0

爆炸下限%（V/V）：3.0	急性毒性

LD50：2730mg/kg（大鼠经口）；

LC50：12663g/m3，8h（大鼠吸入）

对氯苯甘氨酸

C8H8ClNO2	185.5		性状：白色至淡黄色晶体粉末；

密度：1.4±0.1g/cm3；

沸点（常压）：328.8±32.0℃；

闪点：152.7±25.1℃；

熔点：：220-230℃	燃烧性：不易燃

有害燃烧产物：

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

三氟乙酸

CF3COOH	114		性状：无色透明液体；受热分解或与酸类接触放出有毒气体

密度：1.535g/cm3；

沸点（常压）：72℃；

闪点：152.7±25.1℃

熔点：-15℃

饱和蒸气压（kPa）：13.75（25℃）	燃烧性：不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

有害燃烧产物：

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	急性毒性

LD50：200mg/kg（大鼠经口）

LC50：100mg/m3（大鼠吸入）

三氯化磷

PCl3	137.5		性状：无色澄清液体，在潮湿空气中发烟；

密度：1.57g/cm3；

沸点（常压）：74.2℃；

闪点：无意义

熔点：-111.8℃

饱和蒸气压（kPa）：27.53（25℃）	燃烧性：不易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	急性毒性

LD50：550mg/kg（大鼠经口）

LC50：582.4mg/m3，4h（大鼠吸入）

三氯氧磷

POCl3	153.5		性状：无色透明发烟液体，有辛辣气味

密度：1.68g/cm3；

沸点（常压）：105.1℃；

闪点：105℃

熔点：1.2℃

饱和蒸气压（kPa）：4.7（25℃）	燃烧性：不易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	急性毒性

LD50：280mg/kg（大鼠经口）

LC50：200.3mg/m3，4h（大鼠吸入）

噁唑酮（曲洛比利）

CF3C9H5ClNO2	263.5		性状：灰白色至淡棕色粉末，带有卤化物气味；

密度：1.53g/cm3；

沸点（常压）：443.5℃；

闪点：222℃

熔点：100.5℃	燃烧性：无资料

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

磷酸

H3PO4	98	/	性状：无色透明或略带浅色稠状液体，纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味

密度：1.58g/cm3；

沸点（常压）：158℃；	燃烧性：不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	急性毒性

LD50：：1530mg/kg（大鼠经口）

LC50：1.689mg/m3，1h（家兔吸入）

磷酸氢二胺

(NH4)2HPO4	132	/	性状：白色结晶或粉末。无气味。具咸凉味；

密度：1.203g/cm3；

沸点（常压）：158℃；

闪点：无资料

熔点：169.8℃

CAS登录号：7783-28-0	燃烧性：不易燃，受热会产生氮氧化物、磷氧化物和氨烟雾

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	急性毒性

LD50：17000mg/kg（大鼠经口）

LC50：无资料

甲苯

C7H8	92		性状：无色透明液体，有类似苯的芳香气味

密度：0.86694g/cm3；

沸点（常压）：110.6℃；

闪点：4℃

熔点：-94.9℃

饱和蒸气压（kPa）：3.9997（25℃）	燃烧性：易燃

引燃温度：535℃

爆炸上限：7.0%

爆炸下限：1.2%	急性毒性

LD50：5000mg/kg（大鼠经口）

LC50：2000mg/m3，4h（大鼠吸入）

氯甲基乙基醚

ClCH2OC2H5	94.5		性状：无色液体；溶于水；

密度：1.02g/cm3；

沸点（常压）：83℃；

熔点：-98℃

闪点：19.4℃

饱和蒸气压（kPa）：11.38（25℃）	燃烧性：易燃，具刺激性

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

甲醇

C4HO	32		性状：无色透明液体，有刺激性气味；溶于水，可混溶多数有机溶剂

密度：0.79g/cm3；

沸点（常压）：64.7℃；

熔点：-97.8℃

闪点：11.0℃

饱和蒸气压（kPa）16.9（25℃）	燃烧性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸

引燃温度：464℃

爆炸上限：36.5%

爆炸下限：6%	急性毒性

LD50：505628mg/kg（大鼠经口）

LC50：5082776mg/m3，4h（大鼠吸入）

溴素

Br2	160		性状：暗红褐色发烟液体，有刺鼻气味；微溶于水，易溶于乙醇、乙醚、盐酸等

密度：3.10g/cm3；

沸点（常压）：59.5℃；

熔点：-7.2℃

闪点：113.0℃

饱和蒸气压（kPa）：23.33（25℃）	燃烧性：助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	急性毒性

LD50：无资料

LC50：4905mg/m3，9min（小鼠吸入）

溴吡咯腈

C12H5BrClF3N2	349.5		性状：米色至略棕色粉末；

密度：1.78g/cm3；

沸点（常压）：450℃；

闪点：226℃	燃烧性：无资料

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

溴虫腈

C15H11BrClF3N2O	407.5		性状：灰白色至淡棕色粉末，带有卤化物气味；

密度：1.53g/cm3；

沸点（常压）：443.5℃；

闪点：222℃

熔点：100.5℃	燃烧性：无资料

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

2-噻唑烷酮	103		性状：固体；

密度：1.3g/cm3；

沸点（常压）247.6℃；

闪点：103.5℃

熔点：53℃	燃烧性：不易燃

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

噻唑膦

C9H18NO3PS2	283		性状：浅黄色液体，溶于水

密度：1.3g/cm3；

沸点（常压）：371℃；

熔点：25℃

闪点：198℃	燃烧性：不易燃

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	急性毒性

LD50：57mg/kg（大鼠经口）

LC50：558mg/kg（大鼠吸入）

3.2.8主要生产设备

拟建项目溴虫腈、噻唑膦生产设备情况如下：

表3.2-10生产设备一览表

序号	名称	规格型号	设备

数量	材质	操作条件	使用工序	所在单元

温度	压力

溴虫腈（3#生产车间）

1.	2,3-二氯丙腈

高位罐	2000L，1.3	2台	不锈钢	常温	常压	备料	中间体1

2-氯丙烯腈

2.	液碱高位罐	1000L	2台	不锈钢	常温	常压

3.	反应釜

（2-氯丙烯腈）	5000L	2台	搪瓷	40-105℃	常压	消去反应

蒸馏反应

4.	板框压滤机	20m2×2m	1台	不锈钢	常温	常压	板框过滤

5.	2-氯丙烯腈釜

接收罐	2000L	2台	不锈钢	常温	常压	接收罐

6.	乙腈高位罐	3000L	1台	搪瓷	常温	常压	备料	中间体2

噁唑酮

7.	甲苯高位罐	3000L	1台	搪瓷	常温	常压

8.	三氟乙酸高位罐	1000L	5台	搪瓷	常温	常压

9.	三氯氧磷高位罐	1000L	5台	搪瓷	常温	常压

10.	水计量罐	600L	1台	Pp	常温	常压

11.	反应釜（噁唑酮）	10000L	5台	搪瓷	58-70℃	常压	酰化反应

常压脱溶

萃取分层

12.	水洗釜	6300L	1台	搪瓷	常温	常压	水洗分层

13.	板框压滤机	密闭间20m2×2m	2台	不锈钢	常温	常压	板框过滤

14.	盐洗釜	6300L	1台	搪瓷	常温	常压	盐洗分层

15.	脱溶釜	6300L	2台	搪瓷	60-70℃	常压	减压脱溶

16.	乙腈接收罐	5000L	5台	搪瓷	常温	常压	中间罐

17.	甲苯接收罐	3000L	2台	搪瓷	常温	常压

18.	甲醇高位罐	1200L	1台	不锈钢	常温	常压	备料	中间体3

溴吡咯腈

19.	溴素高位罐	600L	6台	搪瓷	常温	常压

20.	液碱高位罐	500L	6台	搪瓷	常温	常压

21.	2-氯丙烯腈

计量罐	300L	6台	不锈钢	常温	常压

22.	甲醇计量罐	4000L	1台	不锈钢	常温	常压

23.	水计量罐	3000L	1台	不锈钢	常温	常压

24.	水计量罐	2500L	1台	不锈钢	常温	常压

25.	溶碱釜	1500L	6台	搪瓷	70℃	常压	溶解

26.	反应釜

（溴吡咯腈）	12500L	6台	搪瓷	50-60℃	常压	环化、溴化反应

27.	板框压滤机	20m2×2m	2台	不锈钢	常温	常压	板框过滤

28.	甲醇接收罐	3000L	2台	搪瓷	常温	常压	中间罐

29.	甲苯计量罐	4000L	1台	不锈钢	常温	常压	备料	粗溴虫腈+重结晶

30.	水计量罐	15000L	1台	不锈钢	常温	常压

31.	甲乙醚罐	500L	3台	Pp	常温	常压

32.	甲醇计量罐	6000L	1台	不锈钢	常温	常压

33.	水计量罐	1000L	1台	Pp	常温	常压

34.	反应釜（溴虫腈）	6300L	4台	搪瓷	常温	常压	洗涤分层

甲氧基化反应

35.	脱色釜	5000L	3台	不锈钢	常温	常压	脱色

36.	板框压滤机	20m2×2m	3台	不锈钢	常温	常压	板框过滤

37.	脱溶结晶釜	8000L	6台	搪瓷	95℃	常压	脱溶釜分层，常压脱溶，重结晶

38.	水计量罐	2500L	1台	不锈钢	常温	常压	常压脱溶

洗涤

39.	溶剂洗涤釜	10000L	1台	搪瓷	常温	常压

40.	干燥釜	3000L	5台	不锈钢	70-80℃	-0.009

MPa	干燥

41.	甲苯接收罐	5000L	6台	搪瓷	常温	常压	中间罐

42.	甲醇接收罐	400L	5台	搪瓷	常温	常压

43.	环保精馏塔	2000L	2台	搪瓷	50--80℃	常压	精馏	环保车间

44.	盐水罐	300L	1台	Pp	常温	常压	周转罐

45.	水罐	1500L	1台	Pp	常温	常压

46.	水相罐	2000L	1台	不锈钢	常温	常压

47.	水相罐	1500L	2台	不锈钢	常温	常压

48.	冲洗液罐	500L	4台	不锈钢 	常温	常压

49.	滤液暂存罐	6000L	2台	不锈钢	常温	常压

50.	滤液罐	5000L	1台	搪瓷	常温	常压

51.	水相罐	1000L	2台	Pp	常温	常压

52.	分罐	4000L	4台	搪瓷	常温	常压

53.	水喷射真空泵	/	15个	/	/	/	真空泵

噻唑膦（2#生产车间）

1.	磷酰氯高位罐	3000L	2台	搪瓷	常温	常压	备料	噻唑膦车间

2.	水高位罐	1000L	4台	PP	常温	常压

3.	甲苯高位罐	3000L	2台	搪瓷	常温	常压

4.	反应釜	10000L	2台	搪瓷	/	/	溶解、缩合反应

5.	板框压滤机	20m2×2m	2台	不锈钢	常温	常压	板框过滤

6.	洗涤脱溶釜	10000L	2台	搪瓷	/	/	洗涤分层

减压脱溶

7.	甲苯接收罐	6000L	2台	搪瓷	常温	常压	中间罐

8.	水喷射真空泵	/	15个	/	/	/	真空泵

3.2.9生产设备与产能匹配性分析

（1）溴虫腈

拟建项目溴虫腈原料药生产分为5个生产反应单元，分别为：中间体1生产单元、中间体2生产单元、中间体3生产单元、粗溴虫腈及重结晶生产单元。拟建项目产能主要由各个单元的反应釜及反应工序决定：

中间体1生产单元2-氯丙烯腈产能由反应釜涉及工序决定，生产周期为8.5h/釜（反应5h，蒸馏13h，板框过滤2h）；

中间体2生产单元噁唑酮产能由反应釜涉及工序决定，生产周期为52h/釜（反应40h，脱溶20h，板框过滤2h）；

中间体3生产单元溴吡咯腈产能由反应釜涉及工序决定，生产周期为12h/釜（环化反应6h，溴化反应4h，转料2h）；

粗溴虫腈及重结晶生产单元产能由反应釜涉及工序决定（生产周期为3h/釜），但考虑到脱溶结晶釜为该单元生产线中运行周期最长设备，因此该单元生产设备产能匹配性以脱溶结晶釜分析计算，生产周期为18h/a釜（脱溶16h，板框过滤2h）。

（2）噻唑膦

拟建项目噻唑膦产能主要由洗涤脱溶釜涉及工序决定，生产周期为20h/釜。

（3）设备与产能匹配性分析

拟建项目设备与产能匹配性分析见下表：

表3.2-11生产设备与产能匹配性分析

序号	生产单元	生产周期	生产批次	年生产

周期	设计产能	备注

1	溴虫腈	中间体1生产单元

2-氯丙烯腈	20h/釜	2台反应釜同时生产，每釜生产2738kg，年产123釜，年生产337t	1240h	/	拟建项目为4班3运转制度，生产时间为7200a/h，因此拟建项目生产设备与产能相匹配

2		中间体2生产单元

噁唑酮	52h/釜	5台反应釜同时生产，每釜生产1670kg，年产600釜，年生产1002t	6240h	/

3		中间体3生产单元溴吡咯腈	12h/釜	6台反应釜同时生产，每釜生产1250kg，年产1200釜，年生产1500t	2400h	/

4		粗溴虫腈及重结晶生产单元

溴虫腈	18h/a釜	6台脱溶结晶釜同时生产，每釜生产1250kg，年产1200釜，年产1500t	3600h	1500t/a

5	噻唑膦	10h/釜	2台洗涤脱溶釜同时生产，每釜生产1659kg，年产1206釜，年产2000t	6030h	2000t/a

3.2.10拟建项目主要构筑物及平面布置

（1）主要构筑物

拟建项目主要构筑物情况见下表：

表3.1-2 项目主要建筑物一览表

序号	建筑物名称	结构	层数	高度（m）	占地面积（m2）	建筑面积（m2）	火灾危险性类别	耐火

等级	依托情况

1	1#生产车间	钢筋混凝土框架	1	13.5	1380	3171.93	甲	二级	依托

2	2#生产车间	钢筋混凝土框架	1	13.5	1380	3171.93	甲	二级	依托

3	3#生产车间（含环保车间）	钢筋混凝土框架	1	13.5	1380	3171.93	甲	二级	依托

4	1#原料库	钢筋混凝土框架	1	8	354	354	甲	二级	依托

5	2#原料库	钢筋混凝土框架	1	8	1380	1380	乙	/	依托

6	成品库	钢筋混凝土框架	1	8	168	168	丙	/	依托

7	罐区	/	/	8	779	779	甲	/	依托

8	门卫	砖混	1	3	24	24	/	/	依托

9	食堂	砖混	2	8	192	384	/	/	依托

10	综合楼	钢筋混凝土框架	3	9	601.7	1220.2	/	/	依托

11	分析控制楼	钢筋混凝土框架	2	6	444	888	/	/	依托

12	辅助工房	轻钢结构	1	8	581	581	/	/	依托

13	周转库	轻钢结构	1	8	987	987	丙	/	依托

14	动力工房	砖混结构	2	8	220	220	丁	/	依托

15	机柜间	砖混结构	1	4	90	90	/	/	依托

16	消防泵房、变配电室	砖混结构	1	4	355	355	戊	二级	依托

17	锅炉房	轻钢结构	1	4	180	180	/	/	依托

18	循环水池	砖混结构	/	4	390	390	/	/	依托

19	盐水池	砖混结构	/	4	300	300			依托

20	冰机循环水池	砖混结构	1	4	300	300	戊	二级	依托

21	污水处理站	砖混结构	--	5	1200	1200	/	/	依托

22	“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置区	轻钢结构	3	14.5	144	144	/	/	依托

23	危废间	轻钢结构	/	8	63	63	/	/	依托

24	一般固废间	轻钢结构	1	8	63	189.01	/	/	依托

25	事故水池	砖混结构	/	/	144	144	/	/	依托

26	消防水池（兼初期雨水池）	砖混结构	/	/	144	144	/	/	依托

合计	/	20000	/	/	/

（2）厂区平面布置

厂区整体大致呈矩形，厂区内办公区和生产区分开布置，厂区布设两个出入口，西北侧出入口东南依次布设食堂、综合楼、分析控制楼和辅助工房；辅助工房东侧为动力工房、循环水池、冰机循环水池和盐水池，动力工房北侧为周转库；危废间布设在周转库北侧；中间布设1#生产车间、2#生产车间和3#生产车间，3#生产车间北侧布设2#原料库、成品库和1#原料库；罐区位于厂区东北角，污水处理站、锅炉房和“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置布设在厂区东南角；事故水池、消防水池（兼初期雨水池）布设在1#生产车间北侧，机柜间、消防泵房和变配电室布设在事故水池南侧；东北出入口主要用于原料运输。一般固废间位于辅助工房东侧。

综上可知，厂区办公区和生产区分开布置，人流和主要物流分开规划，因此整个厂区平面布置合理。

3.2.11公辅工程

3.2.11.1给排水

（1）工艺给排水

拟建项目溴虫腈生产按照不同中间体生产分为4个生产单元，生产一批次中间体1物料需要20个小时，废水产生量按照每天2批次（共建设2台反应釜）同时生产计算；生产一批次中间体2需要一天以上，因此废水产生量按照最不利情况下每天5批次（共建设5台反应釜）同时生产计算；生产一批次中间体3物料需要19个小时，废水产生量按照每天6批次（共建设6台反应釜）同时生产计算；生产一批次溴虫腈成品需要一天以上，因此废水产生量按照最不利情况下下每天4批次（4台反应釜）同时生产计算。

拟建项目噻唑膦生产一批次噻唑膦产品需要一天以上，因此废水产生量按照最不利情况下2批次（共建设2台反应釜）同时生产计算。

①溴虫腈生产

新鲜水用量：根据拟建项目工程分析物料衡算，溴虫腈生产中间体2生产新鲜水用量为3.675m3/d，中间体3生产新鲜水用量为7.200m3/d，粗溴虫腈和重结晶新鲜水用量为20.800m3m3/d，

废水产生量：中间体1生产单元（以同时生产2批次计）板框过滤产生W1-1滤液，产生量约为5.829m3/d；蒸馏冷凝工序分层产生W1-2分层液，产生量为0.088m3/d；中间体2生产单元（以同时生产5批次计）水洗分层产生W2-1水洗下层液，产生量约为4.625m3/d；盐洗分层工序产生W2-2盐洗下层液，产生量约为1.078m3/d；中间体3生产单元（以同时生产6批次计）精馏工序产生W3-1精馏滤液，产生量为40.580m3/d，需要进入环保车间内多效蒸发器进行预处理；粗溴虫腈+重结晶单元（以同时生产4批次计）洗涤分层产生W4-1下层液，产生量为0.280m3/d；脱溶釜分层产生W4-2下层液，产生量为5.800m3/d，板框过滤产生W4-3滤液，产生量约为15.993m3/d；精馏工序产生W4-4精馏滤液，产生量约为0.563m3/d；因此拟建项目溴虫腈生产工艺废水产生量为74.836m3/d，高盐废水

②噻唑膦生产

噻唑膦新鲜水用量为1.6m3/d。噻唑膦生产（以同时生产2批次计）洗涤分层会产生W5-1下层液，产生量约为2.076m3/d。

（2）地面冲洗废水

拟建项目生产车间地面需定期清洗以保证其清洁度，清洁方式采用拖把拖地清洁，清洁频次按一天一次计，根据《建筑给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社，作者：中国建筑设计研究院），场地清洗水用水量为1.0~1.5L/m2次，本次评价用水量以1L/m2次，3#生产车间占地面积1380m2，地面冲洗用水量1.38m3/d（414m3/a），产污系数以0.8计，则地面冲洗废水量1.104m3/d（331.2m3/a）。

拟建项目噻唑膦生产依托2#生产车间生产，地面冲洗用排水已在同步项目中核算，本次评价不在核算2#生产车间地面冲洗废水。

（3）食堂废水、生活污水

①食堂废水

拟建项目新增劳动动员，厂区设有食堂，则食堂用水量参照《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB 13/T 5450.1-2021）并结合实际情况餐饮服务用水标准并结合当地实际用水情况，食堂用水量为0.075m3/d；食堂废水排放量以用水量的80%计，则食堂废水量0.06m3/d。

②生活污水

拟建项目新增劳动定员，厂区设有食堂，不设职工宿舍，则生活用水量参照《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB 13/T 5450.1-2021）农村居民用水定额，生活用水量为0.51m3/d，废水产生量按0.8系数计算，约为0.41m3/d。

（4）循环冷却水

根据建设单位提供，拟建项目溴虫腈生产及噻唑膦生产循环冷却水用量约为80m3/d，据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），浓缩倍数为4时，补充水量占循环冷却水量的2.13%，约为为1.704m3/d；损耗水量占循环冷却水量的1.6%，约为1.28m3/d；排污水量占循环冷却水量的0.53%，因此循环冷却水排污水量0.424m3/d。废水进入厂区污水处理厂处理。

①3#生产车间（新增预处理设施）

拟建项目溴虫腈生产位于3#生产车间，3#生产车间建设一套三级碱喷淋塔作为预处理设施。

根据建设单位提供，拟建项目三级水喷淋配套循环泵为150m3/h（每级为50m3/h），拟建项目水循环量以150m3/h计，则循环量为3600m3/d，108万m3/a。三级碱喷淋塔运行过程存在一定损耗，包括蒸发损耗、风吹损耗和排污损耗，参照《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014），浓缩倍数为4时，补充水量占循环水量的2.13%，则补充量为76.68，损耗水量占循环水量的1.6%，则损耗水量为57.6，排污水量占循环冷却水量的0.53%。则三级碱喷淋塔废水产生量为19.08m3/d。

②2#生产车间（依托预处理设施）

拟建项目噻唑膦依托同步工程2#生产车间建设生产线，同步工程在2#生产车间建设一套二级水喷淋塔预处理设施，根据建设单位提供，拟建项目三级水喷淋配套循环泵设计循环量为120m3/h（每级为60m3/h）。同步工程水循环量为80m3/h（每级为40m3/h），拟建项目新增水循环量以30m3/h计（循环量720m3/d），则拟建项目实施后2#生产车间水循环量为110m3/h（每级为55m3/h）。二级水喷淋塔运行过程存在一定损耗，包括蒸发损耗、风吹损耗和排污损耗，参照《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014），浓缩倍数为4时，补充水量占循环水量的2.13%，则补充水量为15.336m3/d；损耗水量占循环水量的1.6%，则损耗水量为11.52m3/d；排污水量占循环冷却水量的0.53%，则拟建项目二级水喷淋新增废水产生量为3.816m3/d，废水进入厂区污水处理站处理。

③厂区处理设备“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”喷淋塔循环水排水（依托处理设施）

拟建项目厂区“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”系统配置1个碱洗塔、1个水洗塔。每个塔循环泵流量Q=60m3/h。拟建项目实施后全厂“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配置的喷淋塔循环水量为180m3/h（3台循环泵）。同步工程使用循环水量为120m3/h（3台循环泵），拟建项目实施后，新增循环水量60m3/h，约为1440m3/d。喷淋塔运行过程存在一定损耗，包括蒸发损耗、风吹损耗和排污损耗，参照《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014），浓缩倍数为4时，补充水量占循环水量的2.13%，则补充水量为24.282m3/d；损耗水量占循环水量的1.6%，则损耗水量为23.04m3/d；排污水量占循环冷却水量的0.53%，则拟建项目“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配备喷淋塔新增废水排放量7.632m3/d，废水进入厂区污水处理站处理。

（6）水喷射真空泵循环水排水

拟建项目溴虫腈生产依托同步工程3#生产车间建设生产线，新增15个水喷射真空泵；拟建项目噻唑膦生产依托同步工程2#生产车间建设生产线，新增2个水喷射真空泵。每台水喷射真空泵水循环量为25m3/h，则拟建项目实施后新增水喷射真空泵循环水循环量为10200m3/d，3060000m3/a。根据建设单位提供资料，水喷射真空泵排水量占循环水量的0.2%，则水喷射真空泵排水量20.4m3/d。废水进入厂区污水处理站处理。

（7）蒸汽冷凝水

拟建项目生产过程中用热均由园区集中供热提供，蒸汽用热方式为间接加热，拟建项目溴虫腈及噻唑膦蒸汽用量约为103m3/d。考虑管道汽水损失，以损失量0.3%计，则蒸汽冷凝水损耗量为3.09m3/d（18m3/d），排水量为99.91m3/d（5982m3/d）。废水进入厂区污水处理站处理。

拟建项目水平衡一览表如下：

表3.2-12拟建项目水平衡一览表（单位：m3/d）

用水单元	新鲜水用量	原料带入/反应生成	蒸汽用量	循环水量	损耗量	废水排放量

生产工艺用水	溴虫腈低盐水	31.675	43.161	0	0	0	26.835

溴虫腈高盐水						48.001

噻唑膦	1.600	0.476	0	0	0	2.076

水喷射真空泵用水	20.40	0	0	10200	0	20.4

地面冲洗用水	1.38	0	0	0	0.276	1.104

二级水喷淋塔用水	15.34	0	0	720	11.52	3.82

三级碱喷淋塔用水	76.68	0	0	3600	57.6	19.08

蒸汽系统用排水	0	0	103	0	3.09	99.91

循环冷却用水	0.53	0	0	80	0.106	0.424

生活用水	0.51	0	0	0	0.10	0.41

食堂用水	0.08	0	0	0	0.02	0.06

“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”用水	30.672	0	0	2640	23.04	7.63

合计	178.867	43.637	103	17240	95.752	229.75

注：①总用水量=新鲜水+循环水量；

②排水量=新鲜水+蒸汽用量+原料带入/反应生成水-损耗水。

③水循环利用率=循环水量/（新鲜水量+循环水量）=98.96%。

拟建项目水平衡图如下：

图3.2-1拟建项目给排水水平衡图

拟建项目实施后全厂水平衡一览表如下：

表3.2-13拟建项目实施后全厂给排水平衡一览表（单位：m3/d）

用水单元	总用水量	新鲜水用量	原料带入/反应生成	蒸汽用量	软水量	纯水量	循环水量	进入产品/工艺	损耗量	废水排放量

生产工艺用水	溴虫腈	31.675	31.675	43.161	0	0	0	0	0	0	74.836

噻唑膦	1.600	1.600	0.476	0	0	0	0	0	0	2.076

2-噻唑烷酮	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

仲丁基二硫醚	0.090	0.090	3.330	0	0	5.230	0	0	0	8.650

3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	12.000	12.000	10.470	0	0	0	0	0	0	22.470

水喷射真空泵用水	39078.000	78.000	0	0	0	0	39000.000	0	0	78.000

地面冲洗用水	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0	1.150	4.600

二级水喷淋塔用水	7537.300	97.300	0	0	0	0	7440.000	0	72.780	24.520

三级碱喷淋塔用水	5637.680	117.680	0	0	0	0	5520.000	0	88.200	29.480

蒸汽系统用排水	0.000	0	0	136.849	0	0	0	0	4.099	132.750

循环冷却用水	1006.540	19.840	0	0	0	0	986.700	0	5.976	13.864

生活用水	6.080	6.080	0	0	0	0	0	0	1.210	4.870

食堂用水	0.640	0.640	0	0	0	0	0	0	0.132	0.508

厂区废气处理装置

用水	5612.012	92.012	0	0	0	0	5520.000	0	69.042	22.970

锅炉	50.4	0	0	0	50.4	0	0	0	1.512	48.888

三级水吸收塔用水	7.79	7.79	0	0	0	0	0	7.79	0	0

软水制备系统用水	56	56	0	0	0	0	0	50.4(进入锅炉)	0	5.6

纯水制备系统用水	7.47	7.47	0	0	0	0	0	5.23（进入生产工艺）	0	2.24

溶剂回收	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0	2.8

合计	59053.827	536.727	57.437	136.849	50.4	5.23	58466.7	63.42	244.101	479.122

注：①总用水量=新鲜水+循环水量；

②排水量=新鲜水+蒸汽用量+原料带入/反应生成水+软水量+纯水量-损耗水；

③水循环利用率=循环水量/（新鲜水量+循环水量）=98.3%

拟建项目实施后全厂水平衡图如下：

图3.2-2拟建项目实施后全厂水平衡图

3.2.11.2供电

拟建项目用电由园区供电管网提供，引自马于变电所10kV电源，设低压配电室，用电量为1411万kWh。拟建项目建成后全厂用电量为4363万kWh。

3.2.11.3制冷系统

项目设6台压缩机、压缩机型号为200kwh；分别提供5℃、-15℃和-25℃冷水。

制冷机组制冷剂为R134a，通过压缩机把制冷剂压缩液化，循环到蒸发器吸热气化，冷媒为乙二醇溶液，与乙二醇溶液进行热交换，乙二醇溶液温度降至-10℃~-15℃，进入工艺中的冷凝器，使物料冷凝。

3.2.11.4纯水制备

同步工程建设纯水制备系统1套，采用高压渗透膜工艺制备纯水，纯水制备能力为20m3/h。拟建项目生产不涉及纯水使用。

3.2.11.5软水制备

同步工程锅炉房配备软水制备系统，软水制备能力为10m3/h，采用反渗透软化法，将新鲜水通过反渗透膜，利用半透膜孔径的特性，将水中的硬度离子、溶解等物质滤除，得到软化水，作为蒸汽锅炉用水。拟建项目生产不涉及锅炉及软水使用。

3.2.11.6空压及氮气

（1）压缩空气

项目设空压间，位于动力工房内，布设空压机2台，压缩空气供气能力40Nm3/min，供气压力0.25MPa，为工艺、仪表专业提供净化压缩空气，可满足项目用气的需求。

（2）氮气

项目设置200Nm3/h制氮机组1套，以压缩空气为原料。制氮机是根据变压吸附原理，采用高品质的碳分子筛作为吸附剂，在一定的力学效应，氧在碳分子筛微孔中扩散速率远大于氮，在吸附未达到平衡时，氮在气相中被富集起来，形成成品氮气。然后减压至常压，可提供纯度99%的氮气。

3.2.12劳动定员及工作制度

拟建项目新增劳动定员40个人，工作制度为8小时一班，为四班三运转制度，年工作日300天。厂区内建设食堂。

3.3生产工艺流程及产污分析

3.3.1溴虫腈生产

溴虫腈以2.3-二氯丙腈、50%NaOH、对氯苯甘氨酸、三氟乙酸、三氯氧磷、三氯化磷、溴素、片碱、氯甲基乙基醚等生产原料，依次通过消去反应及酰化反应生成中间体1（2-氯丙烯腈）与中间体2（噁唑酮），将中间体1与中间体2通过环化反应、溴化反应，得到中间体3（溴吡咯腈），最后将中间体3与氯甲基乙基醚、NaOH反应生成粗溴虫腈，经重结晶后得到产品原料药溴虫腈。

因此，拟建项目溴虫腈生产共分为4个单元，分别为中间体1生产单元、中间体2生产单元、中间体3生产单元以及粗溴虫腈+重结晶生产单元。

图3.3-1溴虫腈产品总生产工艺流程图

3.3.1.1中间体1生产单元（消去反应）

（1）工艺路线

中间体1（2-氯丙烯腈）生产线采用“2,3-二氯丙腈+50%NaOH”为原料，通过消去反应得到粗中间体1（2-氯丙烯腈），粗中间体1（2-氯丙烯腈）经过蒸馏、冷凝后分层后得到中间体1（2-氯丙烯腈）。

（2）反应原理

消去反应以99%2,3-二氯丙腈及50%NaOH溶液为原料。2,3-二氯丙腈在NaOH溶液中加热，2,3-二氯丙腈失去Cl-，生成2-氯丙烯腈、NaCl与水。

反应使用的2,3-二氯丙腈原料杂质成分主要为0.5%水和0.5%对苯二酚，对苯二酚为稳定剂组分，不参与反应。50%NaOH采取过量反应，转化率以2,3-二氯丙腈计，为100%。溴虫腈收率为95.5%。

主反应：		+	NaOH			+	NaCl	+	H2O

2,3-二氯丙腈	氢氧化钠		2-氯丙烯腈		氯化钠	水

分子量	124		40		87.5		58.5		18

投料量kg/釜	3931.29		1270.00

反应量kg/釜	3931.29		1268.16		2774.10		1854.68		570.67

剩余量kg/釜	0		1.84

（3）工艺流程及污染源分析

①备料

2,3-二氯丙腈：打开计量罐的上料阀，往计量罐中真空泵入2,3-二氯丙腈，上料完成后关闭上料阀备用；

50%NaOH溶液：打开计量罐的上料阀，罐区50%液碱储罐往计量罐中泵入50%NaOH溶液，上料完成后关闭上料阀备用。

污染物产生及处理措施：2,3-二氯丙腈为液体物料，常压下沸点192℃，难挥发。因此中间体1（2-氯丙烯腈）生产线备料过程不会产生废气。

②消去反应、蒸馏

消去反应：加入计量好的2,3-二氯丙腈，反应釜通过蒸汽间接加热，釜内压力条件为常压。逐滴加入50%NaOH溶液，控制温度在40℃左右，pH为7-8。氢氧化钠滴加完毕，控制反应釜温度在50℃-80℃，反应4个小时，蒸汽经一级水循环（5℃）冷凝回流至反应釜。反应后釜内物料为：2-氯丙烯腈、对苯二酚、NaOH、NaCl、水。投料及反应时长约为5小时。

蒸馏：合成反应结束后控制反应釜温度在90℃-105℃，釜内压力为常压，对釜内中间体1（2-氯丙烯腈）混合液进行蒸馏，蒸汽经一级水循环（5℃）冷凝后得到冷凝液：2-氯丙烯腈、水，冷凝液进入分层工序。蒸馏结束后釜底液物料为：2-氯丙烯腈、对苯二酚、NaOH、NaCl、水，釜底液进入板框压滤工序。蒸馏时长约为13小时。

污染物产生及处理措施：消去反应过程会产生G1-1反应不凝气，蒸馏冷凝过程产生的不凝气经真空泵泵入废气管道，因此真空泵会产生G1-2蒸馏不凝气，主要污染物为2-氯丙烯腈。G1-1反应不凝气、G1-2蒸馏不凝气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

③冷凝分层

经蒸馏冷凝得到的液体静置分层，分为上层液（2-氯丙烯腈）及下层液（2-氯丙烯腈、水）。上层液为中间体1（2-氯丙烯腈），作为中间体3（溴吡咯腈）生产原料。下层液进入废水周转罐暂存。

污染物产生及处理措施：分层工序产生的W1-2分层液进入污水处理站处理。

④板框压滤

反应釜与板框过滤机通过管道连接，经蒸馏工序产生的釜底液经板框过滤机过滤后，滤液（-氯丙烯腈、对苯二酚、NaOH、NaCl、水）进入高盐废水周转罐暂存。板框压滤工序总时长约为2小时。

污染物产生及处理措施：板框过滤工序会产生G1-3过滤废气，主要污染物为2-氯丙烯腈，板框过滤机设置密闭间负压收集废气，废气经负压收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放；板框压滤后产生W1-1高盐滤液，滤液进入高盐废水周转罐暂存，经一套三效蒸发器预处理后，进入厂区污水处理站处理；压滤产生的S1-1高盐滤饼，防渗漏袋装，暂存于危废暂存间，委托处置。

（4）产污环节及主要污染物

中间体1生产单元生产工艺流程及产污节点见下图：

图3.3-2中间体1（2-氯丙烯腈）生产工艺流程及产污节点图

表3.3-1中间体1（2-氯丙烯腈）生产工艺流程污染环节分析表

序号	工序	污染源	主要成分	收集方式	治理措施

1	消去反应	G1-1反应不凝气	2-氯丙烯腈	管道收集	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，

再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

2	冷凝	G1-2蒸馏不凝气	2-氯丙烯腈	管道收集

3	板框过滤	G1-2过滤废气	2-氯丙烯腈	密闭间负压收集

4	板框过滤	W1-1高盐滤液	2-氯丙烯腈、对苯二酚、NaOH、NaCl、水	高盐废水周转罐暂存	经三效蒸发器预处理后，进入厂区污水处理站处理

5	分层	W1-2分层液	2-氯丙烯腈、水	废水周转罐暂存	进入污水处理站处理

6	板框过滤	S1-1滤饼	2-氯丙烯腈、2,3-对苯二酚、NaOH、NaCl、水	防渗漏袋装	危废库暂存，委托处置

（5）物料平衡

拟建项目中间体1（2-氯丙烯腈）生产单元，每釜生产2-氯丙烯腈约2688.72kg，该单元共建设两台反应釜，共计年生产125釜，合计年生产336.09吨中间体2-氯丙烯腈。每釜生产原料投料为99%2,3-二氯丙腈3971kg、50%NaOH 2540kg，每釜约产生2-氯丙烯腈2688.72kg。

拟建项目中间体1（2-氯丙烯腈）物料平衡图如下：

图3.3-3中间体1（2-氯丙烯腈）物料平衡图（kg/釜）

拟建项目中间体1（2-氯丙烯腈）物料平衡统计如下：

表3.3-2中间体1（2-氯丙烯腈）生产物料平衡统计表（kg/釜）

输入物料	输出物料

物料名称	kg/批	数量t/a	物料名称	kg/批	数量t/a	去向

2,3-二氯丙腈	3971	496.38	中间体1（2-氯丙烯腈）	2688.72	336.09	中间体3生产单元

50%NaOH溶液	2540	317.50	G1-1反应不凝气	13.6	1.7	进入车间集气总管

G1-2蒸馏不凝气	23.4	2.92

G1-3过滤废气	1.0	0.13

W1-1滤液	2914.69	364.34	进入厂区污水处理站处理

W1-2下层液	43.89	5.49	三效蒸发器预处理

S1-1高盐滤饼	825.7	103.21	危废库暂存

小计	6511	813.88	小计	6511	813.88	/

注：该单元共建设两台反应釜，共计年生产125釜。

3.3.1.2中间体2生产单元（酰化反应）

（1）工艺路线

中间体2（噁唑酮）生产单元以乙腈为溶剂，三氟乙酸、三氯氧磷、对氯苯甘氨酸及少量三氯化磷为原料，经酰化反应得到粗中间体2（噁唑酮）。粗中间体2（噁唑酮）经脱溶后回收乙腈溶剂，再加入甲苯、水等进行萃取、洗涤除杂后得到中间体2（噁唑酮）。

（2）反应原理

酰化反应以99.5%三氟乙酸、99%三氯氧磷、99%对苯甘氨酸为原料，乙腈为溶剂进行反应，反应前加入少量99%三氯化磷促进反应。因三氯化磷还原性比三氯氧磷高，反应釜内三氯化磷先与三氟乙酸通过反应，生成三氟乙酰氯，从而促进三氟乙酸与三氯氧磷反应。三氟乙酰氯与对氯苯甘氨酸通过反应生成中间态产物：(2,2,20,三氟-乙酰氨基)-乙酸。该中间态产物极易水解，进而得到目标产物——中间体2（噁唑酮）。

反应使用的原料三氟乙酸杂质成分主要为0.3%水、0.1%HCl、0.1%HF；三氯氧磷杂质成分主要为0.5%三氯化磷、0.3%磷酸、0.2%亚磷酸；三氯化磷杂质成分主要为1%亚磷酸；对氯苯甘氨酸杂质成分为对氯苯甲氨酸钠盐0.2%、氯化钠0.5%、水0.3%。杂质成分中三氯化磷参与主反应。

总反应式（酯化反应）：

反应①：	3CF3COOH	+	PCl3		3CF3COCl	+	H3PO3

三氟乙酸	三氯化磷		三氟乙酰氯	亚磷酸

分子量	342	137.5		397.5	82

投料量	746.83	7.81

反应量	19.43	7.81		22.58	4.66

剩余量	727.40	0

反应②：	3CF3COOH	+	POCl3		3CF3COCl	+	H3PO4

三氟乙酸	三氯氧磷		三氟乙酰氯	磷酸

分子量	342	153.5		397.5	98

投料量	727.40	959.31

反应量	727.40	326.48		845.44	208.44

剩余量	0	632.83

反应③：		+	CF3COCl			+	HCl

对氯苯甘氨酸	三氟乙酰氯	(2,2,20,三氟-乙酰氨基)-乙酸	氯化氢

分子量	185.5	132.5		281.5	36.5

投料量	1217.7	867.15

反应量	1214.01	867.15		1842.28	238.88

剩余量	3.69	0

反应④：				+	H2O

(2,2,20,三氟-乙酰氨基)-乙酸	噁唑酮	水

分子量	281.5		263.5	18

物料量	1842.28

反应量	1842.28		1724.48	117.80

剩余量	0

对氯苯甘氨酸、三氯化磷和三氯氧磷采用过量反应，转化率以三氟乙酸计为99.94%，溴虫腈收率为95.5%。

其他反应：

反应⑤（反应釜内）	3H2O	+	POCl3		3HCl	+	H3PO4

水	三氯氧磷		氯化氢	磷酸

分子量	54	153.5		109.5	98

物料量	123.74	632.83

反应量	123.74	351.74		250.92	224.56

剩余量	0	281.09

反应⑥（副产）	3H2O	+	POCl3		3HCl	+	H3PO4

水	三氯氧磷		氯化氢	磷酸

分子量	54	153.5		109.5	98

物料量	130	0.5

反应量	0.18	0.5		0.36	0.32

剩余量	129.82	0

H3PO4	+  2NH3		(NH4)2HPO4

分子量	98	34		132

物料量	436.23	151.35

反应量	436.23	151.35		587.58

剩余量	0	0

反应⑦（洗涤分层）	3H2O	+	POCl3		3HCl	+	H3PO4

水	三氯氧磷		氯化氢	磷酸

分子量	54	153.5		109.5	98

物料量	600	280.24

反应量	98.59	280.24		199.91	178.92

剩余量	501.41	0

（3）工艺流程及污染源分析

①备料

乙腈溶剂：打开计量罐的上料阀，罐区乙腈储罐往乙腈计量罐（高位罐）中泵入乙腈，上料完成后关闭上料阀备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

三氟乙酸：打开计量罐的上料阀，往计量罐中真空泵入桶装三氟乙酸，上料完成后关闭上料阀备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

三氯氧磷：打开计量罐的上料阀，往计量罐中真空泵入桶装三氯氧磷及三氯化磷，上料完成后关闭上料阀备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

甲苯溶剂：打开计量罐的上料阀，罐区甲苯储罐往甲苯计量罐（高位罐）中泵入甲苯，上料完成后关闭上料阀备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

对氯苯甘氨酸：在反应釜内泵入计量好的乙腈（溶剂）后，工作人员佩戴操作人员佩长管式横流式呼吸器，着防护服通过投料口将对氯苯甘氨酸加入反应釜，关闭投料口阀门。对氯苯甘氨酸固体投料时间约为1小时。

污染物产生及处理措施：备料工序会产生G2-1投料粉尘，主要污染物为颗粒物（对氯苯甘氨酸），易溶于碱性液体中。反应釜投料口设置集气罩、软帘，G2-1投料粉尘经“集气罩+软帘”收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

②酰化反应

乙腈溶剂及对氯苯甘氨酸备料、投加完毕后，打开反应釜搅拌装置，对物料进行搅拌，搅拌过程中加入计量好的三氟乙酸。通过蒸汽对反应釜间接加热，控制釜内为常压条件、温度在58℃-70℃之间，加入计量好的少量三氯化磷和三氯氧磷，反应时长约为4小时，蒸汽经一级水循环（5℃）冷凝回流至反应釜。反应后釜内物料为：噁唑酮、乙腈、对氯苯甘氨酸、对氯苯甘氨酸钠盐、三氯氧磷、氯化钠、HCl、磷酸、亚磷酸。反应结束，反应釜持续保温30小时后，降温至20℃-25℃，约6小时。反应完成后进行下一道常压脱溶工序。酰化反应工序总时长约为40小时。

污染物产生及处理措施：酰化反应过程及釜底液蒸馏冷凝回收乙腈产生的不凝气经真空泵泵入废气管道，因此真空泵会产生G2-2酰化废气，主要污染物为乙腈、HCl、三氯氧磷、三氯化磷、三氟乙酸、HF。G2-2酰化废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

③常压脱溶、萃取分层

酰化反应完成后，反应釜转换为常压脱溶模式，对釜内物料进行蒸馏脱除乙腈溶剂。釜内控制温度在50-70℃，釜内压力为常压。脱溶釜蒸汽经“一级水循环+二级深冷（-15℃）”冷凝后得到冷凝液乙腈，作为溶剂回用于酯化反应。常压脱溶后脱溶釜内物料为：噁唑酮、乙腈、对氯苯甘氨酸、对氯苯甘氨酸钠盐、三氯氧磷、氯化钠、HCl、磷酸、亚磷酸。常压脱溶工序用时约为19小时。

常压脱溶结束后，常温常压下在反应釜内加入甲苯，对中间体2物料（噁唑酮）进行萃取。萃取过程物料会形成萃取上层液（噁唑酮、乙腈、对氯苯甘氨酸、对氯苯甘氨酸钠盐、三氯氧磷、氯化钠、HCl、磷酸、亚磷酸）及萃取下层液（对氯苯甘氨酸、亚磷酸、磷酸、氯化钠、乙腈、噁唑酮、甲苯、三氯氧磷）。

上层液经管道泵入水洗釜，进入下一道水洗分层工序；反应釜里下层液加入水进行混合。常压脱溶工序及萃取分层工序用时约为1小时。

污染物产生及处理措施：常压脱溶工序，冷凝过程产生的不凝气经真空泵泵入废气管道，因此真空泵会产生G2-3脱溶不凝气，主要污染物为乙腈、三氯氧磷、HCl；萃取分层工序会产生G2-4萃取废气，主要污染物为甲苯、乙腈、三氯氧磷；G2-3脱溶不凝气、G2-4萃取废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

④水洗分层

控制水洗釜内为常温常压条件，加入计量好的水，通过釜内搅拌装置将萃取分层上层液与加入的水进行搅拌，搅拌后的物料静置分层，分为水洗上层液（噁唑酮、甲苯、酮类杂质、乙腈、水）及下层液（甲苯、酮类杂质、乙腈、对氯苯甘氨酸、磷酸、HCl、水、对氯苯甘氨酸钠盐、氯化钠）。洗涤工序总时长约为1小时。

污染物产生及处理措施：水洗分层工序，水洗釜会产生G2-5水洗废气，主要污染物为甲苯、乙腈、HCl。W2-1水洗下层液进入废水周转罐暂存，经厂区污水处理站处理；G2-5洗涤废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

⑤板框压滤

将水洗釜与板框过滤机通过管道连接，水洗上层液经板框过滤机过滤掉噁唑酮水解后的酮类杂质后，滤液（甲苯、噁唑酮、乙腈、水）进入盐洗釜，进行下一步盐洗分层工序。板框压滤工序总时长约为2小时。

污染物产生及处理措施：板框过滤工序会产生G2-6过滤废气，主要污染物为甲苯、HCl，板框过滤机设置密闭房，废气经负压收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放；板框压滤产生的S2-1滤饼采用防渗袋、防漏袋装，暂存于危废暂存间，委托处置。

⑥盐洗分层

在盐洗釜内加入计量好的20%氯化钠水溶液，通过釜内搅拌装置与滤液混合搅拌，搅拌后静置分层，分为上层液（噁唑酮、甲苯、乙腈、水）及盐洗下层液（噁唑酮、甲苯、水、NaCl、乙腈）。盐洗下层液进入高盐废水周转罐暂存，盐洗上层液转入脱溶釜进行下一步减压脱溶工序。盐洗分层工序总时长约为2小时。

污染物产生及处理措施：盐洗分层产生的W2-2盐洗下层液进入高盐废水周转罐暂存，经三效蒸发器后进入厂区污水处理站处理。盐洗分层工序，盐洗釜产生的G2-7分层废气，主要污染物为甲苯，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

⑧减压脱溶

脱溶釜通过蒸汽加热，控制温度在60-70℃，釜内压力保持在-0.09MPa真空度，对釜内物料进行蒸馏脱甲苯，得到中间体2（噁唑酮）。脱溶釜蒸汽经“一级水循环+二级深冷（-15℃）”冷凝后得到冷凝液甲苯，作为溶剂回用于萃取分层工序。减压脱溶工序用时约为20小时。

污染物产生及处理措施：减压脱溶工序，冷凝过程会产生G2-8脱溶不凝气，主要污染物为甲苯，G2-8脱溶不凝气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

⑨釜底液混合

萃取分层工序结束后，反应釜里下层液加入计量好的水，在常温常压下通过反应釜内搅拌装置进行混合，混合后的物料为：对氯苯甘氨酸、亚磷酸、磷酸、氯化钠、乙腈、酮类杂质、甲苯、HCl、水，混合时间约为1小时。

混合结束后，将反应釜与与板框过滤机通过管道连接，釜底混合液经板框过滤机过滤掉噁唑酮水解后的酮类杂质，滤液（对氯苯甘氨酸、亚磷酸、磷酸、氯化钠、乙腈、甲苯、HCl、水）为75%磷酸溶液，进入罐区磷酸储罐贮存，作为副产外售。板框过滤工序总时长约为2小时。

⑩副产合成、重结晶

喷淋塔吸收成磷酸二氨水溶液：生产工段出来的氨气通过管道进入四级喷淋塔吸收，一级喷淋塔出磷酸二铵浓浆料含量ph合格，进入环保后处理车间处理，二级喷淋塔喷淋液转入一级喷淋塔，三级喷淋塔液进入二级喷淋塔，以此类推，四级喷淋塔使用环保后处理车间回收馏分套用加入85%磷酸和套用水分。

处理釜系统蒸馏除去水和水中cod：磷酸二铵浓浆料进入环保后处理车间处理釜，用磷酸二次调节，调节PH为中性，升温50-80℃，-0.08MPa真空度下，蒸馏除水（水回套磷酸二铵喷淋吸收塔），到物料有大量白色固体，趁热转到重结晶釜

重结晶得到湿品磷酸二铵：重结晶釜缓慢降温到5℃，搅拌2h，板框过滤甩料，得磷酸二铵湿品，滤液回套磷酸二铵处理釜系统

烘干得磷酸二铵：烘干釜控温80℃，-0.08MPa真空度下，蒸馏继续除水（水回套磷酸二铵喷淋吸收塔），约5-8h，直到取样检测合格，放料包装入库。

（4）产污环节及主要污染物

中间体2（噁唑酮）生产单元产污环节及主要污染物产生情况见下图：

图3.3-1中间体2（噁唑酮）生产工艺及产污节点图

拟建项目中间体2（噁唑酮）生产工艺及产污环节分析见下表：

表3.3-3中间体2（噁唑酮）生产工艺及产污环节分析表

序号	工序	污染源	主要成分	收集方式	治理措施

1	备料	G2-1投料粉尘	对氯苯甘氨酸	集气罩+软帘	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，

再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

2	酰化反应	G2-2酰化废气	乙腈、HCl、HF、三氯氧磷、三氯化磷、三氟乙酸	管道收集

3	常压脱溶	G2-3脱溶不凝气	乙腈、三氯氧磷、HCl

4	萃取分层	G2-4萃取废气	甲苯、乙腈、三氯氧磷

5	水洗分层	G2-5水洗废气	甲苯、乙腈、HCl

6	水洗分层

板框过滤	G2-6过滤废气	甲苯、乙腈	密闭间

负压收集

7	盐洗分层	G2-7盐洗废气	甲苯	管道收集

8	减压脱溶	G2-8脱溶不凝气	甲苯

9	副产合成	G2-9混合废气	甲苯	密闭间

负压收集

10	副产重结晶	G2-10过滤废气	甲苯

11	水洗分层	W2-1水洗下层液	甲苯、酮类杂质、乙腈、对氯苯甘氨酸、磷酸、HCl、对氯苯甘氨酸钠盐、氯化钠	废水周转罐暂存	进入污水处理站处理

12	盐洗分层	W2-2盐洗下层液	噁唑酮、甲苯、水、NaCl、乙腈	高盐废水周转罐暂存	三效蒸发器预处理后进入污水处理站处理

13	板框过滤	W2-3滤液	对氯苯甘氨酸、亚磷酸、磷酸、氯化钠、乙腈、甲苯、HCl、水	滤液罐暂存	作为副产75%磷酸溶液进入磷酸储罐储存

14	板框过滤（水洗）	S2-1滤饼	酮类杂质	防渗漏袋装	危废库暂存

委托处置

（5）物料平衡

拟建项目中间体2（噁唑酮）生产单元，每釜生产噁唑酮约1690kg，该单元共建设5台反应釜，共计年生产600釜，合计年生产1014吨中间体2（噁唑酮）。

每釜生产原料投料为对99%氯苯甘氨酸1230kg、99.5%三氟乙酸751kg、99%三氯氧磷970kg、99%三氯化磷3kg、乙腈4800kg。拟建项目中间体2（噁唑酮）物料平衡图如下：

图3.3-2中间体2（噁唑酮）生产工艺物料平衡图

拟建项目中间体2（噁唑酮）物料平衡统计表如下：

表3.3-4中间体2（噁唑酮）生产工艺物料平衡统计表（kg/釜）

输入物料	输出物料

物料名称	kg/批	数量t/a	物料名称	kg/批	数量t/a	去向

对氯苯甘氨酸	1230	738	中间体2（噁唑酮）	1690	1014	中间体3生产单元

乙腈	20	12	G2-1投料粉尘	0.5	0.3	进入车间集气总管

回用乙腈	4780	2868	G2-2酰化废气	347.91	208.75

三氟乙酸	751	450.6	G2-3脱溶不凝气	157.98	94.79

三氯氧磷	970	582	G2-4萃取废气	0.86	0.52

三氯化磷	3	1.8	G2-5水洗废气	1.31	0.79

甲苯	20	12	G2-6过滤废气	0.51	0.30

回用甲苯	3280	1968	G2-7盐洗废气	0.5	0.3

水（水洗）	600	360	G2-8脱溶不凝气	7.1	4.26

20%NaCl溶液	200	120	G2-9混合废气	0.1	0.06

水（混合）	135	81	G2-10过滤废气	0.11	0.07

氨气（来自同步工程）	151.35	90.81	W2-1水洗下层液	925.01	555.00	进入厂区污水处理站

/	/	/	W2-2盐洗下层液	215.69	129.41	三效蒸发器预处理

/	/	/	W2-3滤液	144.69	86.81	进入厂区污水处理站

副产磷酸氢二铵	587.58	352.55	作为副产

/	/	/	S2-1滤饼	0.5	0.3	危废库暂存

/	/	/	冷凝液（乙腈）	4780	2868	回用于酰化反应

/	/	/	冷凝液（甲苯）	3280	1968	回用于萃取分层

小计	12140.35	7284.21	/	12140.35	7284.21	/

注：该单元共建设5台反应釜，共计年生产600釜，合计年生产1014吨中间体2（噁唑酮）

3.3.1.3中间体3生产单元（环化反应+溴化反应）

（1）工艺路线

中间体3（溴吡咯腈）生产单元以甲醇为溶剂，采用噁唑酮、2-氯丙烯腈及溴素为原料，经环化反应、溴素反应后得到粗中间体3（溴吡咯腈）。

（2）反应原理

环化反应以甲醇为溶剂，噁唑酮、2-氯丙烯腈为原料，反应得到吡咯腈，环化过程副反应物产物为异吡咯腈杂质（同分异构体）；溴化反应以吡咯腈、溴素为原料，反应得到溴吡咯腈，同时反应液内少量的异吡咯腈与溴素会发生溴化反应，生成2-溴吡咯腈杂质。该单元转化率以2-氯丙烯腈计为99.35%，溴虫腈收率为95.5%。

反应式1（环化反应）：

主反应：		+				+	CO2	+	HCl

噁唑酮	2-氯丙烯腈		吡咯腈	二氧化碳	氯化氢

分子量	263.5	87.5		270.5	44	36.5

投料量kg/釜	845	280

反应量kg/釜	837.71	278.18		859.96	139.89	116.04

剩余量kg/釜	7.29	1.82

副反应：		+				+	CO2	+	HCl

噁唑酮	2-氯丙烯腈		异吡咯腈	二氧化碳	氯化氢

分子量	263.5	87.5		270.5	44	36.5

投料量kg/釜	7.29	1.82

反应量kg/釜	5.48	1.82		5.63	0.91	0.76

剩余量kg/釜	1.81	0

其他反应：	HCl	+	NaOH		NaCl	+	H2O

氯化氢		氢氧化钠		氯化钠		水

分子量	36.5		40		58.5		18

投料量kg/釜	116.80		127

反应量kg/釜	115.89		127		185.74		57.15

剩余量kg/釜	0.91		0

反应式2（溴代反应）：

主反应：		+	Br2			+	HBr

吡咯腈		溴		溴吡咯腈	溴化氢

分子量	270.5		160		349.5	81

投料量kg/釜	859.96		512.0

反应量kg/釜	859.96		508.66		1111.11	257.51

剩余量kg/釜	0		3.34

副反应：		+	Br2			+	HBr

异吡咯腈		溴		2-溴吡咯腈	溴化氢

分子量	270.5		160		349.5	81

投料量kg/釜	5.63		3.34

反应量kg/釜	5.63		3.33		7.27	1.69

剩余量kg/釜	0		0.01

其他反应：	HBr	+	NaOH		NaBr	+	H2O

溴化氢		氢氧化钠		溴化钠		水

分子量	81		40		103		18

物料量kg/釜	259.17		128.04

反应量kg/釜	259.17		127.98		329.56		57.59

剩余量kg/釜	0		0.06

（3）工艺流程及污染源分析

①备料

甲醇（溶剂）：打开计量罐的上料阀，罐区甲醇储罐往计量罐中泵入甲醇，上料完成后关闭上料阀备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

33%NaOH溶液：打开计量罐的上料阀，往计量罐中真泵入桶装的30%NaOH溶液，上料完成后关闭上料阀备用；

溴素：打开计量罐的上料阀，工作人员佩戴横流式呼吸器，着防护服，往计量罐中真空泵入桶装溴素，上料完成后关闭上料阀，备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

2-氯丙烯腈：打开计量罐的上料阀，往计量罐中泵入中间体1生产单元生产的2-氯丙烯腈，上料完成后关闭上料阀备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

噁唑酮：打开反应釜投料口阀门，人工投入计量好的中间体2（噁唑酮）饼状物料后关闭投料口阀门，备用。

溶解（NaOH甲醇溶液）：在溶碱釜内泵入计量好的甲醇溶液，工作人员佩戴横流式呼吸器，着防护服通过固体投料口将NaOH固体加入溶解釜后，关闭投料口阀门。通过蒸汽对溶解釜间接加热，控制釜内为常压条件、温度在70℃左右溶解NaOH，溶解工序完成后，备用。溶解工序用时约为5小时。

污染物产生及处理措施：溶解工序溶碱釜会产生G3-1溶解废气，主要污染物为甲醇。G3-1溶解废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

②环化反应

反应釜内加入计量好的噁唑酮、2-氯丙烯腈、甲醇，反应釜通过蒸汽间接加热，控制釜内温度在55℃左右，釜内为常压条件，反应过程中加入NaOH甲醇溶液，控制pH在7-8左右，反应时长为5小时，蒸汽经一级水循环（5℃）冷凝回流至反应釜。反应后釜内物料为：甲醇、噁唑酮、吡咯腈、异吡咯腈、氯化钠、水。反应结束后，控制反应釜温度在50℃-60℃，保温1个小时。环化工序总用时约6个小时。

污染物产生及处理措施：环化反应过程会产生G3-2环化废气，主要污染物为甲醇、HCl、CO2。G3-2环化废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

③溴代反应

控制釜内温度在40-50，釜内为常压条件，加入计量好的溴素及甲醇溶剂，反应时长为4小时，蒸汽经一级水循环（5℃）冷凝回流至反应釜。反应过程中加入33%NaOH，调节反应液pH在7-8左右。反应后釜内物料为：甲醇、噁唑酮、溴吡咯腈、2-溴吡咯腈、氯化钠、溴化钠、NaOH、水。反应结束后进行下一道洗涤结晶工序。溴代工序总用时约为4小时。

污染物产生及处理措施：溴代反应过程会产生G3-3溴代废气，主要污染物为甲醇、HBr、溴。G3-3溴代废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

④洗涤结晶、⑤板框过滤

控制反应釜温度在20℃-30℃，釜内压力为常压。在釜内加入水后，通过釜内搅拌装置进行搅拌，搅拌过程中会析出晶体。将结晶过滤釜与板框压滤机通过管道连接，釜内溶液经板框压滤机过滤后，滤液（水、甲醇、噁唑酮、溴吡咯腈、2-溴吡咯腈、氯化钠、溴化钠、NaOH）进入环保精馏塔，经精馏工序回收甲醇溶剂。滤料（水、甲醇、溴吡咯腈、2-溴吡咯腈、氯化钠、溴化钠）进入粗溴虫腈+重结晶生产单元。洗涤结晶工序用时约为1小时，板框过滤工序用时约为1个小时。

污染物产生及处理措施：洗涤结晶工序会产生G3-4洗涤废气，主要污染物为甲醇。板框过滤工序会产生G3-5过滤废气，主要污染物为甲醇。

板框过滤机设置密闭间，G3-5过滤废气经负压收集、G3-5洗涤废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

⑥精馏

环保精馏塔通过蒸汽加热，控制温度在50℃-80℃，压力条件为常压，对板框过滤后的滤液进行精馏，回收甲醇溶剂。精馏结束后滤液中含水、甲醇、噁唑酮、溴吡咯腈、2-溴吡咯腈、氯化钠、溴化钠、NaOH，其中甲醇为轻组分，经精馏塔精馏冷凝后得到冷凝液（甲醇），回用于生产工序。精馏工序用时约为2个小时。

污染物产生及处理措施：精馏工序精馏釜冷凝会产生G3-6精馏不凝气，主要污染物为甲醇。废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。精馏釜底W3-1釜底液转入高盐废水周转罐暂存，经三效蒸发器处理后进入厂区污水处理站处理。

（4）产污环节及主要污染物

中间体3（溴吡咯腈）生产单元产污环节及主要污染物产生情况见下图：

图3.3-3中间体3（溴吡咯腈）生产工艺流程及产污节点图

中间体3（溴吡咯腈）生产单元产物环节及主要污染物产生情况见下表：

表3.3-1中间体3（溴吡咯腈）生产工艺及产污节点表

序号	工序	污染源	主要成分	收集方式	治理措施

1	备料溶解	G3-1溶解废气	甲醇	管道收集	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，

再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

2	环化反应	G3-2环化废气	氯化氢、甲醇、CO2

3	溴代反应	G3-3溴代废气	甲醇、溴化氢、溴

4	洗涤结晶	G3-4洗涤废气	甲醇

5	板框过滤	G3-5过滤废气	甲醇	密闭间负压收集

6	精馏	G3-6精馏不凝气	甲醇	管道收集

7		W3-1精馏滤液	溴吡咯腈、噁唑酮、2-溴吡咯腈、NaOH、氯化钠、水、甲醇	高盐废水周转罐暂存	经三效蒸发器预处理后，进入厂区污水处理站处理

（5）物料平衡

拟建项目中间体3（溴吡咯腈）生产单元，每釜约生产中间体3（溴吡咯腈）1250.0kg，共建设6个反应釜，共计年产1200釜，合计年生产1500t中间体3（溴吡咯腈）。

每釜生产原料投料为噁唑酮845kg、2-氯丙烯腈280kg、NaOH 127kg、溴素512kg、33%NaOH溶液388kg、甲醇7000kg。

拟建项目中间体3（溴吡咯腈）生产单元物料平衡见下图：

图3.3-4中间体3（溴吡咯腈）生产工艺物料平衡图

拟建项目中间体3（溴吡咯腈）物料平衡统计表如下：

表3.3-2中间体3（溴吡咯腈）生产工艺物料平衡统计表（kg/釜）

输入物料	输出物料

物料名称	kg/批	数量t/a	物料名称	kg/批	数量t/a	去向

甲醇	30	24	中间体3

（溴吡咯腈）	1250	1500	粗溴虫腈+重结晶

生产单元

噁唑酮	845	1014	G3-1溶解废气	1	1.2	进入车间集气总管，经“三级碱喷淋塔”预处理

2-氯丙烯腈	280	336	G3-2环化废气	144.21	173.05

回用甲醇

（环化反应）	2570	3084	G3-3溴代废气	5.04	6.05

NaOH	127	152.4	G3-4洗涤废气	1	1.2

回用甲醇

（溶解）	800	960	G3-5过滤废气	0.5	0.6

溴素	512	614.4	G3-6精馏不凝气	7	8.4

33%NaOH	388	465.6	W3-1精馏滤液	6763.25	8115.9	三效蒸发器预处理

回用甲醇

（溴化反应）	3600	4320	冷凝液（甲醇）	6970	8364	回用于生产线

水	6000	7200	/	/	/	/

小计	15152	18170.4	小计	15152	18170.4	/

注：每釜约生产溴虫腈1250.0kg（共建设6个环化+溴化反应釜），合计年生产1200釜，产能为1500吨溴虫腈。

3.3.1.4粗溴虫腈及重结晶生产单元

（1）工艺路线

粗溴虫腈以甲苯为溶剂，中间体3（溴吡咯腈）及氯甲基乙基醚为原料，经甲氧基化反应、脱色、脱溶后得到粗溴虫腈。粗溴虫腈经重结晶、干燥后得到产品溴虫腈。

（2）反应原理

甲氧基化反应以甲苯为溶剂，溴吡咯腈、氯甲基乙基醚及氢氧化钠为原料进行反应。反应使用的氯甲基乙基醚原料规格为95%，中间体3溴吡咯腈含量为88%。氯甲基乙基醚中杂质成分主要为0.3%水、0.2%乙醇、4.5%二乙氧基甲烷，不参与反应；中间体3中溴吡咯腈完全反应，中间体3中杂质成分会与氯甲基乙基醚反应。因此该工序氯甲基乙基醚为过量反应，转化率以中间体3中溴吡咯腈计，为100%，溴虫腈收率为95.5%。

反应式（甲氧基化反应）：

主反应：		+				+	HCl

溴吡咯腈		氯甲基乙基醚		溴虫腈	氯化氢

分子量	349.5		94.5		407.5		36.5

投料量kg/釜	1100		300.2

反应量kg/釜	1100		297.42		1282.55		114.87

剩余量kg/釜	0		2.78

副反应：		+				+	HCl

2-溴吡咯腈		氯甲基乙基醚		溴异腈吡咯	氯化氢

分子量	349.5		94.5		407.5	36.5

投料量kg/釜	7.20		2.78

反应量kg/釜	7.20		1.95		8.40	0.75

剩余量kg/釜	0		0.83

其他方程式：	HCl	+	NaOH		NaCl	+	H2O

氯化氢		氢氧化钠		氯化钠		水

分子量	36.5		40		58.5		18

投料量kg/釜	114.72		140

反应量kg/釜	114.72		125.72		183.87		56.57

剩余量kg/釜	0		14.28

（3）工艺流程及污染源分析

粗溴虫腈及重结晶生产分为两部分，第一部分为粗溴虫腈生产，包含洗涤分层、甲氧基化反应、脱色、板框过滤、脱溶釜分层、常压脱溶、板框过滤等工序；第二部分为对粗溴虫腈产品进行重结晶提纯，包含重结晶、板框过滤、干燥、包装等工序，得到溴虫腈产品，板框过滤产生的滤液经精馏塔精馏冷凝后回用于重结晶工序。

①备料

甲苯（溶剂）：打开计量罐的上料阀，罐区甲苯储罐往计量罐中泵入甲苯，上料完成后关闭上料阀备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

氯甲基乙基醚：打开计量罐的上料阀，往计量罐中真空泵入桶装氯甲基乙基醚，上料完成后关闭上料阀备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

溴吡咯腈：在反应釜内打入计量好的中体3（溴吡咯腈）原料，原料为3#生产车间生产的中间体3湿料（含88%溴吡咯腈，12%甲醇水溶液）。投料用时约为0.5小时。

污染物产生及处理措施：溴吡咯腈投料会产生G4-1投料废气，主要污染物为甲醇。反应釜投料口设置集气罩、软帘，G4-1投料废气经“集气罩+软帘”收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

②分层

在反应釜（醚化釜）内转入中间体3（溴吡咯腈）湿料，加入计量好的甲苯溶剂，通过釜内搅拌装置进行搅拌，搅拌后静置分层，分为上层液（甲苯、溴吡咯腈、2-溴吡咯腈、氯化钠、溴化钠、水）及下层液（氯化钠、溴化钠、水、甲醇、甲苯）。下层液进入高盐废水暂存罐暂存，上层液进入下一道甲氧基化反应工序。分层工序用时约为2小时。

污染物产生及处理措施：分层工序洗涤釜会产生G4-2分层废气，主要污染物为甲苯、甲醇。废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。分层后W4-1下层液转入高盐废水周转罐暂存，经三效蒸发器处理后进入厂区污水处理站处理。

③甲氧基化反应

控制反应釜（醚化釜）温度在20℃-30℃，釜内压力条件为常压。投入片碱（NaOH）物料，滴加计量好的氯甲基乙基醚，通过反应釜内搅拌装置搅拌反应，反应后釜内物料为：甲苯、溴虫腈、溴异腈吡咯、氯甲基乙基醚、乙醇、二乙氧基甲烷、水、氯化钠、溴化钠、NaOH，反应结束后将物料转入脱色釜，进入下一道脱色工序。甲氧基化反应时长约为3小时。

污染物产生及处理措施：反应工序反应釜会产生G4-3反应废气，主要污染物为甲苯、HCl、氯甲基乙基醚、乙醇、二乙氧基甲烷。废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

④脱色

控制脱色釜温度在20℃-30℃，釜内压力条件为常压。加入计量好的水，人工投入活性炭粉和双氧水，通过脱色釜内搅拌装置搅拌脱色，去除物料杂质及色素。脱色工序时长约为3小时（含投料时间0.5小时）。

污染物产生及处理措施：人工投料产生G4-4投料粉尘，主要污染物为颗粒物，脱色釜投料口设置集气罩、软帘，车间内设置一台袋式除尘器，G4-4投料粉尘经“集气罩+软帘”收集后进入袋式除尘器处理，处理后废气进入车间废气总管；搅拌脱色产生G4-5脱色废气，主要污染物为甲苯、氯甲基乙基醚、乙醇、二乙氧基甲烷，废气经管道收集进入车间废气总管。车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

⑤板框过滤

将脱色釜与板框压滤机通过管道相连，釜内反应溶液经板框压滤机过滤后，滤液（甲苯、溴虫腈、溴异腈吡咯、二乙氧基甲烷、水、氯化钠、溴化钠、NaOH）进入脱溶结晶釜，进行下一道常压脱溶工序回收甲苯溶剂。板框压滤产生的滤料为含有机杂质的活性炭滤饼。板框过滤时长约为1个小时。

污染物产生及处理措施：板框过滤工序会产生G4-6过滤废气，主要污染物为甲苯、氯甲基乙基醚、二乙氧基甲烷。板框过滤机设置密闭房，废气经负压收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放；板框过滤S4-1活性炭滤饼，桶装，在危废暂存间暂存，委托有资质单位处置。

⑥脱溶釜分层、⑦常压脱溶

滤液进入脱溶结晶釜静置分层，分为上层液（甲苯、溴虫腈、溴异腈吡咯、水、氯化钠、溴化钠、NaOH）及下层液（水、甲苯、溴虫腈、氯化钠、溴化钠、NaOH、二乙氧基甲烷）。下层液进入高盐废水周转罐暂存，上层液加入水，进入下一步常压脱溶工序。脱溶分层工序用时约为1小时。

脱溶结晶釜通过蒸汽加热，控制温度在95℃，釜内压力保持在常压，对上层液物料进行脱溶。脱溶釜蒸汽经一级水循环（5℃）冷凝后得到冷凝液甲苯，作为溶剂回用于生产。脱溶结晶釜内釜底液加水，降温至20℃-40℃后进入下一道板框压滤工序。常压脱溶工序用时约为16小时。

污染物产生及处理措施：脱溶结晶釜分层产生G4-7分层废气，主要污染物为甲苯、二乙氧基甲烷；冷凝过程产生的不凝气经真空泵泵入废气管道，因此真空泵会产生4-8脱溶不凝气，主要污染物为甲苯、二乙氧基甲烷；废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。分层过程产生的W4-2下层液进入高盐废水周转罐暂存，经三效蒸发器处理后进入厂区污水处理站处理。

⑧板框过滤

将脱溶结晶釜与板框压滤机通过管道相连，加水釜底液经板框压滤机过滤后，滤液（水、甲苯、溴虫腈、溴异腈吡咯、氯化钠、溴化钠、NaOH）进入废水周转罐暂存。板框压滤产生的滤料粗品溴虫腈（甲苯、溴虫腈、溴异腈吡咯、水、氯化钠、溴化钠），返回脱溶结晶釜，进行下一道重结晶工序。板框过滤工序用时约为1小时。

污染物产生及处理措施：板框过滤工序会产生G4-9过滤废气，主要污染物为甲苯。板框过滤机设置密闭房，废气经负压收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。W4-3滤液进入废水周转罐暂存，进入厂区污水处理站处理。

⑨重结晶

在脱溶结晶釜内人工投入粗溴虫腈，加入计量好的甲醇。脱溶结晶釜通过蒸汽加热，控制温度升温至60℃-70℃，将粗溴虫腈溶解于甲醇中，蒸汽经一级水循环（5℃）冷凝回流至脱溶结晶釜，而后开始冷却降温，使溴虫腈开始结晶，直至重结晶釜温度降至0℃-5℃。结晶结束釜内物料为：甲醇、溴虫腈、溴异腈吡咯、水、氯化钠、溴化钠。重结晶工序用时约5小时，投料用时0.5小时。

污染物产生及处理措施：粗溴虫腈投料会产生G4-10投料废气，主要污染物为甲苯，投料口设置集气罩、软帘，废气经“集气罩+软帘”收集后进入车间废气总管；重结晶过程重结晶釜内会产生G4-11结晶废气，主要污染物为甲苯、甲醇。G4-11结晶废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

⑩板框过滤

将重结晶釜与板框压滤机通过管道相连，釜内物料经板框压滤机过滤后，滤液进入精馏塔，经精馏工序回收甲醇溶剂。板框压滤产生的滤料即为湿料溴虫腈，湿料溴虫腈进入干燥釜，进行下一步干燥工序。板框过滤工序用时约1个小时。

污染物产生及处理措施：板框过滤会产生G4-12过滤废气，主要污染物为甲醇。板框过滤机设置密闭房，废气经负压收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

⑫精馏

重结晶釜经板框过滤后的滤液进入精馏釜精馏，精馏釜通过蒸汽加热，控制釜内温度为50℃-80℃，釜内压力条件为常压。精馏气体经冷凝得到的冷凝液回用于重结晶工序，精馏工序用时约为2小时。

污染物产生及处理措施：精馏工序冷凝过程不凝气通过真空泵泵入废气管道，因此真空泵会产生G4-13精馏不凝气，主要污染物为甲醇。废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放；产生的W4-4精馏滤液转入高盐废水周转罐暂存，经三效蒸发器处理后进入厂区污水处理站处理。

⑪干燥

干燥釜通过蒸汽加热，控制干燥釜温度在70℃-80℃，釜内压力为-0.009MPa减压条件。过滤得到的湿料溴虫腈经干燥釜干燥，得到溴虫腈产品。干燥气体经冷凝器冷凝后得到冷凝液（甲醇），作为溶剂回用于结晶工序。干燥工序用时约为8小时。

污染物产生及处理措施：干燥工序，干燥、冷凝过程不凝气通过真空泵泵入废气管道，因此真空泵会产生G4-14干燥不凝气，主要污染物为甲醇。废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

（4）产物环节及主要污染物

粗溴虫腈+重结晶生产单元产污环节及主要污染物产生情况见下图：

图3.3-5粗溴虫腈产线生产工艺及产污节点图

图3.3-6重结晶产线生产工艺及产污节点图

粗溴虫腈+重结晶生产单元生产工艺产污环节及主要污染物产生情况见下表：

表3.3-3粗溴虫腈+重结晶生产工艺及产污节点表

序号	工序	污染源	主要成分	收集方式	治理措施

粗溴虫腈产线

1	洗涤分层	G4-1投料废气	甲醇	集气罩+软帘收集	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，

再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

2		G4-2分层废气	甲苯、甲醇	管道收集

3	甲氧基化反应	G4-3反应废气	甲苯、HCl、氯甲基乙基醚、乙醇、二乙氧基甲烷

4	脱色	G4-5脱色废气	甲苯、氯甲基乙基醚、乙醇、二乙氧基甲烷

5		G4-4投料粉尘	颗粒物	集气罩+软帘收集后，经布袋除尘器预处理

6	板框过滤	G4-6过滤废气	甲苯	密闭间负压收集

7	脱溶釜分层	G4-7分层废气	甲苯	管道收集

8	常压脱溶冷凝	G4-8脱溶不凝气	甲苯

9	板框过滤	G4-9过滤废气	甲苯	密闭间负压收集

10	洗涤分层	W4-1下层液	氯化钠、溴化钠、水、甲醇、甲苯	含盐废水周转罐暂存	经三效蒸发器预处理后、进入厂区污水处理站处理

11	脱溶釜分层	W4-2下层液	水、甲苯、溴虫腈、氯化钠、溴化钠、NaOH

12	板框过滤	W4-3滤液	水、甲苯、溴虫腈、溴异腈吡咯、氯化钠、溴化钠、NaOH	废水周转罐	进入厂区污水处理站处理

13	板框过滤

（脱色）	S4-1活性炭滤饼	活性炭、杂质、甲苯、氯甲基乙基醚、水、溴虫腈、溴异腈吡咯、氯化钠、溴化钠	防渗透袋装	危废暂存间暂存，委托处置

重结晶

14	重结晶	G4-10投料废气	甲苯	集气罩+软帘收集	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，

再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

15		G4-11结晶废气	甲醇、甲苯	管道收集

16	板框过滤	G4-12过滤废气	甲醇	密闭间负压收集

17	精馏冷凝	G4-13精馏不凝气	甲醇	管道收集

18	干燥冷凝	G4-14冷凝不凝气	甲醇

19	包装	G4-15包装粉尘	颗粒物	集气罩+软帘收集后，经布袋除尘器预处理

20	精馏	W4-4精馏滤液	甲醇、溴虫腈、水、溴异腈吡咯、氯化钠、溴化钠	含盐废水周转罐暂存	经三效蒸发器预处理后、进入厂区污水处理站处理

（5）物料平衡

拟建项目粗溴虫腈+重结晶生产单元生产溴虫腈约为1250.0kg每釜（共建设4个甲氧基化反应釜），合计年生产1200釜，产能为1500吨溴虫腈。

每釜生产原料投料为88%中间体3（溴吡咯腈）1250kg、95%氯甲基乙基醚316kg、NaOH140kg、活性炭5kg、双氧水10kg、水5200kg及甲苯溶剂用量为2850kg（其中2840kg甲苯回用于生产），每釜约产生98%溴虫腈1250kg/釜。

拟建项目粗溴虫腈+重结晶生产单元物料平衡见下图：

图3.3-7粗溴虫腈生产工艺物料平衡图

图3.3-8重结晶生产工艺物料平衡图

表3.3-4粗溴虫腈+重结晶生产物料平衡统计表（kg/釜）

输入物料	输出物料

物料名称	kg/批	数量t/a	物料名称	kg/批	数量t/a	去向

粗溴虫腈

中间体3

（溴吡咯腈）	1250	1500	粗溴虫腈	1380	1656	粗溴虫腈+重结晶

生产单元

甲苯	10	12	G4-1投料废气	0.01	0.01	进入车间集气总管，经“三级碱喷淋塔”预处理

回用甲苯	2840	3408	G4-2分层废气	0.51	0.61

NaOH	140	168	G4-3反应废气	7.03	8.44

氯甲基乙基醚	316	379.2	G4-4投料粉尘	0.05	0.06

活性炭	5	6	G4-5脱色废气	3.91	4.69

双氧水	10	12	G4-6过滤废气	1.52	1.82

水（脱色）	1200	1440	G4-7分层废气	1.5	1.80

水（常压脱溶）	3000	3600	G4-8脱溶不凝气	4.5	5.40

水（降温）	1000	1200	G4-9过滤废气	0.1	0.12

/	/	/	W4-1下层液	70.09	84.11	三效蒸发器预处理

/	/	/	W4-2下层液	1449.99	1739.99	三效蒸发器预处理

/	/	/	W4-3滤液	3998.31	4797.97	进入污水处理站

/	/	/	S4-1活性炭滤饼	13.48	16.18	防渗透袋装暂存危废暂存间

/	/	/	冷凝液（甲苯）	2840	3408	回用于生产线

小计	9771	11725.2	小计	9771	11725.2	/

重结晶

粗溴虫腈	1380	1656	G4-10投料废气	0.05	0.06	进入车间集气总管，经“三级碱喷淋塔”预处理

甲醇	20	24	G4-11重结晶废气	4.15	4.98

回用甲醇	220	264	G4-12过滤废气	0.5	0.6

回用甲醇	5630	6756	G4-13精馏不凝气	4	4.8

G4-14干燥不凝气	0.5	0.6

G4-15包装粉尘	0.13	0.16	集气罩+软帘收集，经布袋除尘器预处理后，进入车间集气总管

W4-4精馏滤液	140.67	168.80	三效蒸发器预处理

冷凝液（甲醇）	5630	6756	回用于生产线

冷凝液（甲醇）	220	264

合格溴虫腈产品	1250	1500	产品外售

小计	7250	8700	小计	7250	8700	/

注：粗溴虫腈+重结晶生产单元生产批次为1200釜/年

3.3.1.5溴虫腈总体生产工艺流程及产排污

拟建项目溴虫腈总体生产工艺及主要污染物产生情况见下图：

图3.3-9溴虫腈总体生产工艺及产污节点图

拟建项目溴虫腈总体生产工艺及主要污染物产生情况见下表：

表3.3-5溴虫腈总体生产工艺及产污节点表

序号	工序	污染源	主要成分	收集方式	治理措施

中间体1生产单元（2-氯丙烯腈）

1	消去反应	G1-1反应不凝气	2-氯丙烯腈	管道收集	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，

再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

2	冷凝	G1-2蒸馏不凝气	2-氯丙烯腈	管道收集

3	板框过滤	G1-2过滤废气	2-氯丙烯腈	密闭间负压收集

4	板框过滤	W1-1高盐滤液	2-氯丙烯腈、对苯二酚、NaOH、NaCl、水	高盐废水周转罐暂存	经三效蒸发器预处理后，进入厂区污水处理站处理

5	分层	W1-2分层液	2-氯丙烯腈、水	废水周转罐暂存	进入污水处理站处理

6	板框过滤	S1-1滤饼	2-氯丙烯腈、2,3-对苯二酚、NaOH、NaCl、水	防渗漏袋装	危废库暂存，委托处置

中间体2生产单元（噁唑酮）

7	备料	G2-1投料粉尘	对氯苯甘氨酸	集气罩+软帘	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，

再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

8	酰化反应	G2-2酰化废气	乙腈、HCl、HF、三氯氧磷、三氯化磷、三氟乙酸	管道收集

9	常压脱溶	G2-3脱溶不凝气	乙腈、三氯氧磷、HCl

10	萃取分层	G2-4萃取废气	甲苯、乙腈、三氯氧磷

11	水洗分层	G2-5水洗废气	甲苯、乙腈、HCl

12	水洗分层

板框过滤	G2-6过滤废气	甲苯、乙腈	密闭间

负压收集

13	盐洗分层	G2-7盐洗废气	甲苯	管道收集

14	减压脱溶	G2-8脱溶不凝气	甲苯

15	副产合成	G2-9混合废气	甲苯	密闭间

负压收集

16	副产重结晶	G2-10过滤废气	甲苯

17	水洗分层	W2-1水洗下层液	甲苯、酮类杂质、乙腈、对氯苯甘氨酸、磷酸、HCl、对氯苯甘氨酸钠盐、氯化钠	废水周转罐暂存	进入污水处理站处理

18	盐洗分层	W2-2盐洗下层液	噁唑酮、甲苯、水、NaCl、乙腈	高盐废水周转罐暂存	三效蒸发器预处理后进入污水处理站处理

19	板框过滤	W2-3滤液	对氯苯甘氨酸、亚磷酸、磷酸、氯化钠、乙腈、甲苯、HCl、水	滤液罐暂存	作为副产75%磷酸溶液进入磷酸储罐储存

20	板框过滤（水洗）	S2-1滤饼	酮类杂质	防渗漏袋装	危废库暂存

委托处置

中间体3生产单元（溴吡咯腈）

21	备料溶解	G3-1溶解废气	甲醇	管道收集	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，

再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

22	环化反应	G3-2环化废气	氯化氢、甲醇、CO2

23	溴代反应	G3-3溴代废气	甲醇、溴化氢、溴

24	洗涤结晶	G3-4洗涤废气	甲醇

25	板框过滤	G3-5过滤废气	甲醇	密闭间负压收集

26	精馏	G3-6精馏不凝气	甲醇	管道收集

27		W3-1精馏滤液	溴吡咯腈、噁唑酮、2-溴吡咯腈、NaOH、氯化钠、水、甲醇	高盐废水周转罐暂存	经三效蒸发器预处理后，进入厂区污水处理站处理

粗溴虫腈+重结晶

28	洗涤分层	G4-1投料废气	甲醇	集气罩+软帘收集	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，

再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

29		G4-2分层废气	甲苯、甲醇	管道收集

30	甲氧基化反应	G4-3反应废气	甲苯、HCl、氯甲基乙基醚、乙醇、二乙氧基甲烷

31	脱色	G4-5脱色废气	甲苯、氯甲基乙基醚、乙醇、二乙氧基甲烷

32		G4-4投料粉尘	颗粒物	集气罩+软帘收集后，经布袋除尘器预处理

33	板框过滤	G4-6过滤废气	甲苯	密闭间负压收集

34	脱溶釜分层	G4-7分层废气	甲苯	管道收集

35	常压脱溶冷凝	G4-8脱溶不凝气	甲苯

36	板框过滤	G4-9过滤废气	甲苯	密闭间负压收集

37	洗涤分层	W4-1下层液	氯化钠、溴化钠、水、甲醇、甲苯	含盐废水周转罐暂存	经三效蒸发器预处理后、进入厂区污水处理站处理

38	脱溶釜分层	W4-2下层液	水、甲苯、溴虫腈、氯化钠、溴化钠、NaOH

39	板框过滤	W4-3滤液	水、甲苯、溴虫腈、溴异腈吡咯、氯化钠、溴化钠、NaOH	废水周转罐	进入厂区污水处理站处理

40	板框过滤

（脱色）	S4-1活性炭滤饼	活性炭、杂质、甲苯、氯甲基乙基醚、水、溴虫腈、溴异腈吡咯、氯化钠、溴化钠	防渗透袋装	危废暂存间暂存，委托处置

3.3.2噻唑膦生产

（1）工艺路线

噻唑膦生产以甲苯为溶剂，采用2-噻唑烷酮、NaOH原料，经成盐反应得到2-噻唑烷酮钠，再加入O-乙基-仲丁基硫代磷酰氯原料，经缩合反应得到粗噻唑膦。粗噻唑膦经洗涤、脱溶后得到产品噻唑膦。

（2）反应原理

成盐反应以98% 2-噻唑烷酮、NaOH为原料，甲苯为溶剂进行反应；缩合反应以99% O-乙基-S-仲丁基硫代磷酰氯和上述反应生成的2-噻唑烷酮钠为原料，甲苯为溶剂进行反应。

2-噻唑烷酮杂质成分主要为0.53% L胱氨酸、0.06%尿素、1.2% 1,3二（2-疏基乙基）脲、0.01%水及0.2%甲苯，该反应条件下上述杂质均不参与反应；O-乙基-仲丁基硫代磷酰氯杂质成分为0.2%乙醇、0.2%仲丁基二硫醚、0.5%磷酸、0.1%HCl，该反应条件下上述杂质均不参与反应。

转化率以2-噻唑烷酮计为98%，噻唑膦产品收率为94%。

成盐反应：		+	NaOH			+	H2O

2-噻唑烷酮		氢氧化钠		2-噻唑烷酮钠		水

分子量	103		40		125		18

投料量kg/批	632.1		250

反应量kg/批	619.46		240.57		751.77		108.26

剩余量kg/批	12.64		9.43

缩合反应：		+				+	NaCl

O-乙基-仲丁基硫代磷酰氯	2-噻唑烷酮钠		噻唑膦		氯化钠

分子量	216.5		125		283		58.5

投料量kg/批	1334.52		751.77

反应量kg/批	1267.63		731.89		1657.00		342.52

剩余量kg/批	66.89		19.88

其他反应：	H3PO4	+	3NaOH		Na3PO4	+	3H2O

磷酸		氢氧化钠		磷酸钠		水

分子量	98		120		164		54

投料量kg/批	6.74		9.43

反应量kg/批	6.74		8.25		11.28		3.71

剩余量kg/批	0		1.18

+	H2O			+	HCl

O-乙基-仲丁基硫代磷酰氯		水		O-乙基-仲丁基硫代磷酸		氯化氢

分子量	216.5		18		198		36.5

投料量kg/批	66.89		111.97

反应量kg/批	66.89		5.56		61.17		11.28

剩余量kg/批	0		106.41

HCl	+	NaOH		NaCl	+	H2O

氯化氢		氢氧化钠		氯化钠		水

分子量	36.5		40		58.5		18

投料量kg/批	12.62		1.18

反应量kg/批	1.08		1.18		1.73		0.53

剩余量kg/批	11.54		0

（3）工艺流程及污染源分析

①备料

甲苯（溶剂）：打开计量罐的上料阀，罐区甲醇储罐往计量罐中泵入甲醇，上料完成后关闭上料阀备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

2-噻唑烷酮：在反应釜人工投料口投入晶态2-噻唑烷酮，原料为厂区2-噻唑烷酮车间生产的产品；

②溶解反应

在反应釜内加入计量好的甲苯、2-噻唑烷酮后，反应釜通过蒸汽加热，控制温度在30℃-40℃，釜内压力条件为常压。2-噻唑烷酮溶解后，加入片碱（NaOH），进行成盐反应，反应过程中通过反应釜内搅拌装置搅拌，反应结束后溶解反应釜内物料为：甲苯、2-噻唑烷酮、2-噻唑烷酮钠、NaOH、水、L-胱氨酸、尿素、二脲。

污染物产生及处理措施：溶解反应工序会产生G5-1溶解反应废气，主要污染物为甲苯，废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“二级水喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

③缩合反应

控制反应釜温度在-15℃-0℃，釜内压力条件为常压。经计量罐加入O-乙基-S-仲丁基硫代磷酰氯原料，与上一步溶解的2-噻唑烷酮钠在甲苯溶剂里进行缩合反应，得到粗噻唑膦。反应釜内物料为：甲苯、噻唑膦、NaCl、O-乙基-S-仲丁基硫代磷酸、L-胱氨酸、尿素、二脲、水、乙醇、仲丁基二硫醚、2-噻唑烷酮、2-噻唑烷酮钠、磷酸钠、氢氧化钠、HCl。缩合反应工序总时长约为8小时。

污染物产生及处理措施：反应釜缩合反应工序会产生G5-2缩合反应废气，主要污染物为甲苯、HCl，废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“二级水喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

④板框过滤

将反应釜与板框压滤机通过管道相连，釜内反应溶液经板框压滤机过滤后，滤液（甲苯、噻唑膦、NaCl、O-乙基-S-仲丁基硫代磷酸、L-胱氨酸、尿素、二脲、水、乙醇、仲丁基二硫醚、2-噻唑烷酮、2-噻唑烷酮钠、磷酸钠、HCl）进入脱溶釜，进入下一道脱溶工序，蒸馏回收甲苯溶剂；滤饼（甲苯、噻唑膦、NaCl、O-乙基-S-仲丁基硫代磷酸、L-胱氨酸、尿素、二脲、水、乙醇、仲丁基二硫醚、2-噻唑烷酮、2-噻唑烷酮钠、HCl、磷酸钠）含盐量高，收集后暂存于危废间。板框压滤工序总时长约为2小时。

污染物产生及处理措施：板框过滤工序会产生G5-3过滤废气，主要污染物为甲苯、乙醇、HCl，板框过滤机设置密闭间，废气经负压收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“二级水喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。S5-1滤高盐滤饼，桶装，暂存于危废暂存间，委托处置。

⑤洗涤分层

控制脱溶釜温度为常温，釜内压力条件为常压。加入计量好的水，通过釜内搅拌装置对滤液和水进行搅拌，经洗涤后静置分层，分为上层液（甲苯、噻唑膦、NaCl、O-乙基-S-仲丁基硫代磷酸、水、乙醇、仲丁基二硫醚、2-噻唑烷酮、HCl）及下层液（甲苯、噻唑膦、NaCl、O-乙基-S-仲丁基硫代磷酸、L-胱氨酸、尿素、二脲、水、乙醇、仲丁基二硫醚、2-噻唑烷酮钠、HCl、磷酸钠、2-噻唑烷酮）。下层液进入高盐废水周转罐暂存，上层液转入脱溶釜进行下一步脱溶除甲苯。洗涤分层工序用时约为2小时。

污染物产生及处理措施：洗涤分层工序产生的W5-1下层液进入高盐废水周转罐暂存，经三效蒸发器后进入厂区污水处理站处理。洗涤分层过程物料会挥发有机废气，G5-4洗涤废气，主要污染物为甲苯、乙醇、HCl，废气经负压收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“二级水喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

⑥减压脱溶

脱溶釜进行蒸汽加热，控制温度在80℃，釜内压力保持在-0.09MPa真空度，对釜内物料进行蒸馏脱甲苯，得到成品噻唑膦。脱溶釜蒸汽经“一级水循环+二级深冷（-15℃）”冷凝后得到冷凝液甲苯，作为溶剂回用于洗涤工序。减压脱溶工序用时约为10小时。

污染物产生及处理措施：减压脱溶工序，蒸馏冷凝过程会产生G5-5脱溶不凝气，主要污染物为甲苯、乙醇、HCl。废气经负压收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“二级水喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

（4）产污环节及主要污染物

噻唑膦生产工艺产污环节及主要污染物产生情况见下图：

图3.3-10噻唑膦生产工艺及产污节点图

噻唑膦生产工艺产污环节及主要污染物产生情况见下表：

表3.3-6噻唑膦生产工艺及产污环节分析表

序号	工序	污染源	主要成分	收集方式	治理措施

1	溶解反应	G5-1溶解废气	甲苯	管道收集	车间总管废气先经一套“二级水喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

2	缩合反应	G5-2缩合废气	甲苯、HCl	管道收集

3	过滤废气	G5-3过滤废气	甲苯、乙醇、HCl	密闭间负压收集

4	洗涤废气	G5-4洗涤废气	甲苯、乙醇、HCl	管道收集

5	脱溶冷凝	G5-5脱溶不凝气	甲苯、乙醇、HCl	管道收集

6	灌装	G5-6灌装废气	甲苯	管道收集

7	洗涤分层	W5-1下层液	甲苯、噻唑膦、NaCl、O-乙基-S-仲丁基硫代磷酸、L-胱氨酸、尿素、二脲、水、乙醇、仲丁基二硫醚、2-噻唑烷酮钠、HCl、磷酸钠、2-噻唑烷酮	高盐废水周转罐暂存	经三效蒸发器预处理后，进入厂区污水处理站处理

8	板框过滤	S5-1高盐滤饼	甲苯、噻唑膦、NaCl、O-乙基-S-仲丁基硫代磷酸、L-胱氨酸、尿素、二脲、水、乙醇、仲丁基二硫醚、2-噻唑烷酮、2-噻唑烷酮钠、HCl、磷酸钠	防渗漏袋装	危废库暂存，委托处置

（5）物料平衡

拟建项目噻唑膦生产，每釜约生产1657kg噻唑膦，规格为93%。共建设2个反应釜，共计年产1207釜，合计年生产2000t噻唑膦。

每釜生产原料投料为98% 2-噻唑烷酮645kg、NaOH 250kg、99% O-乙基-S-仲丁基硫代磷酰氯1348kg，甲苯溶剂投料量为5000kg，拟建项目噻唑膦生产工艺物料平衡见下图：

图3.3-11噻唑膦生产工艺物料平衡图

表3.3-7噻唑膦生产工艺物料平衡统计表（kg/釜）

输入物料	输出物料

物料名称	kg/批	数量t/a	物料名称	kg/批	数量t/a	去向

2-噻唑烷酮	645	778.52	噻唑膦	1657	2000	粗溴虫腈+重结晶

生产单元

NaOH	250	301.75	G5-1溶解废气	5.1	6.16	进入车间集气总管，经“二级水喷淋塔”预处理

O-乙基-S-仲丁基硫代磷酰氯	1348	1627.04	G5-2缩合废气	0.51	0.62

水	800	965.60	G5-3过滤废气	1.06	1.28

甲苯	50	60.35	G5-4洗涤废气	1.11	1.34

回用甲苯	4950	5974.65	G5-5脱溶不凝气	6.90	8.33

G5-6灌装废气	0.50	0.60	集气罩+软帘收集，进入车间集气总管，经“二级水喷淋塔”预处理

W5-1下层液	1038.04	1252.91	进入三效蒸发器预处理

S5-1高盐滤饼	382.78	462.02	防渗透袋装暂存危废暂存间

冷凝液甲苯	4950	5974.65	回用于生产线

小计	8043	9707.91	小计	8043	9707.91	/

注：共建设2个反应釜，共计年产1207釜，合计年生产2000t噻唑膦。

3.4营运期污染源产生及排放情况

3.4.1废气污染源产生及排放情况

3.4.1.1拟建项目工艺废气及罐区储罐呼吸气

由工程分析可知，拟建项目拟生产1500t/a溴虫腈产品，2000t/a噻唑膦产品。拟建项目生产新增生产设备及车间内废气预处理设施，不依托同步工程生产线设备与废气车间预处理设施，车间废气经预处理设施处理后，废气汇入厂区集气总管，依托同步工程一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

废气源强分析如下：

（1）废气污染源产生及收集情况

①工艺废气

拟建项目工艺废气源强由物料衡算确定，具体见各产品工程分析内容。

拟建项目溴虫腈生产主要分为中间体1、中间体2、中间体3、粗溴虫腈+重结晶四个生产单元，污染源类型主要为投料废气、合成反应废气、蒸馏废气、脱溶废气、分层废气、洗涤废气、板框过滤废气等。G1-1、G2-1、G2-2、G2-3、G2-4、G2-5、G2-7、G2-8、G2-9、G3-1、G3-2、G3-3、G3-4、G3-6、G4-2、G4-3、G4-5、G4-7、G4-8等废气污染源主要为生产设备排气口（呼吸口）废气，主要污染物为含酸有机废气，经管道收集进入车间废气总管；G1-2、G2-6、G2-10、G3-5、G4-6、G4-9等废气污染源为板框过滤废气，主要为含酸有机废气，板框压滤机设置密闭房，废气经密闭房负压收集后进入车间废气总管；G4-4、G4-15为投料、包装粉尘，主要污染物为颗粒物，经“集气罩+软帘”收集袋式除尘器预处理后，进入车间废气总管；G4-1为投料废气，主要污染物为水溶性颗粒物，经管道收集进入3#生产车间废气总管。3#生产车间总管废气先经车间内一套“三级碱喷淋塔”预处理，再依托厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

拟建项目噻唑膦生产工艺G5-1、G5-2、G5-4、G5-5等废气污染源主要为生产设备排气口（呼吸口）废气，主要污染物为含酸有机废气，经管道收集进入车间废气总管；G5-3废气污染源为板框过滤废气，主要为含酸有机废气，板框压滤机设置密闭房，废气经密闭房负压收集后进入车间废气总管；G5-6废气污染源为灌装，主要污染物为甲苯，经“集气罩+软帘”收集，进入车间废气总管。2#生产车间总管废气先经车间内一套“二级水喷淋塔”预处理，再依托厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

②车间中间罐及计量罐呼吸气

拟建项目生产车间设中间储罐和计量罐，各中间罐和计量罐大、小呼吸废气经呼吸管进入车间废气总管，经由各车间预处理装置处理后，再依托厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

拟建项目生产车间设中间储罐和计量罐，具体设置情况见下表：

表3.4-1溴虫腈（3#生产车间）涉挥发物质中间罐、计量罐设备一览表

储罐名称	储存物质	规格	数量	单台储存量t/a	年周转量	总周转次数

t/a	m3/a

中间体1（2-氯丙烯腈）生产装置

2-氯丙烯腈釜

接收罐	2-氯丙烯腈釜	2000L固定顶罐

（φ1.3m×2.7m）	2台	1.86	336	306.57	181

中间体2（噁唑酮）生产装置

乙腈高位罐	乙腈	3000L固定顶罐

（φ1.6m×2.85m）	1台	2.01	2880	3645.57	1433

乙腈接收罐	乙腈	5000L固定顶罐

（φ1.75m×3.46m）	5台	3.35	2868	3630.38	857

甲苯高位罐	甲苯	3000L固定顶罐

（φ1.6m×2.85m）	1台	2.22	1980	2275.86	892

甲苯接收罐	甲苯	3000L固定顶罐

（φ1.6m×2.85m）	2台	2.22	1968	2262.07	887

三氟乙酸高位罐	三氟乙酸	1000L固定顶罐

（φ1.2m×2.13m）	5台	1.30	450.6	293.55	347

三氯氧磷高位罐	三氯氧磷	1000L固定顶罐

（φ1.2m×2.13m）	5台	1.43	582	346.43	407

中间体3（溴吡咯腈）生产装置

甲醇高位罐	甲醇	1200L固定顶罐

（φ1.2m×2.3m）	1台	0.81	960	1215.19	1186

甲醇高位罐	甲醇	4000L固定顶罐

（φ1.6m×3.29m）	1台	2.69	6200	7848.10	2305

溴素高位罐	溴素	600L固定顶罐

（φ0.9m×1.0m）	6台	1.58	614.4	198.19	389

2-氯丙烯腈

高位罐	2-氯丙烯腈	300L固定顶罐

（φ0.7m×0.86m）	6台	0.56	336	306.57	600

甲醇接收罐	甲醇	3000L固定顶罐

（φ1.6m×2.85m）	2台	2.02	8364	10587.34	4141

粗溴虫腈+重结晶生产装置

甲苯高位罐	甲苯	4000L固定顶罐

（φ1.6m×3.29m）	1台	2.96	3420	3931.03	1156

甲苯接收罐	甲苯	5000L固定顶罐

（φ1.75m×3.46m）	6台	3.70	3408	3917.24	922

氯甲基乙基醚

高位罐	氯甲基乙基醚	500L固定顶罐

（φ0.8m×1.0m）	3台	0.43	379.2	371.76	882

甲醇高位罐	甲醇	6000L固定顶罐（φ1.75m×3.8m）	1台	4.03	7044	8916.46	1748

甲醇接收罐	甲醇	400L固定顶罐

（φ0.75m×0.9m）	5台	0.27	264	334.18	978

甲醇接收罐	甲醇	6000L固定顶罐

（φ1.75m×3.8m）	2台	4.03	6756	8551.90	1677

注：固定顶罐储存系数为85%

表3.4-2 噻唑膦（2#生产车间）涉挥发物质中间罐、计量罐设备一览表

储罐名称	储存物质	规格	数量	单台储存量t/a	年周转量	总周转次数

t/a	m3/a

甲苯高位罐	甲苯	3000L固定顶罐

（φ1.6m×2.85m）	2台	2.22	6035	6936.78	2719

甲苯接收罐	甲苯	6000L固定顶罐

（φ1.75m×3.8m）	2台	4.44	5974.65	6867.41	1346

注：固定顶罐储存系数的85%

各中间罐、计量罐废气产生源强采用中国石油化工（CCPC）推荐的固定顶罐大小呼吸排放量经验公式进行计算。

大呼吸排放公式：

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC

式中：LW—固定顶罐的工作损失量，kg/m3投入量；

M—储罐内蒸汽的分子量；

P—储罐内液体的饱和蒸气压，Pa；

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。（K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K＞220，KN=0.26）

KC—产品因子，有机液体取1.0

小呼吸排放公式：

LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45×FP×C×KC

式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量，kg/a；

M—储罐内蒸汽的分子量；

KC—产品因子（石油原油取0.65，其他的有机液体取1.0）；

P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）；

D—储罐直径，m；

H—储罐平均留空高度，m，以固定顶罐储存系数的85%计算；

ΔT—日环境温度变化（每日最高温度与最低温度的差值）的年平均值，晋州地区的日温差可按12℃估算；

Fp—涂层因子(无量纲)，根据油漆状况取值在1~1.5之间，1.25；

C—用于小直径罐的调节因子(无量纲)；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1；

KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）。

计算参数见表4.3-5，计算结果见表4.3-6。

表3.4-3各高位槽、接收罐计算参数取值表

单元	项目	M	P	KN	KC	D	H	∆T	FP	C

溴虫腈（3#生产车间）

中间体1	2-氯丙烯腈釜

接收罐	87.5	7760	0.48	1.0	1.30	0.40	12	1.25	0.27

中间体2	乙腈高位罐	41	11920	0.26	1.0	1.60	0.43	12	1.25	0.33

乙腈接收罐	41	11920	0.35	1.0	1.75	0.52	12	1.25	0.35

甲苯高位罐	92	3999.7	0.26	1.0	1.60	0.43	12	1.25	0.33

甲苯接收罐	92	3999.7	0.26	1.0	1.60	0.43	12	1.25	0.33

三氟乙酸计量罐	114	13750	0.58	1.0	1.20	0.32	12	1.25	0.25

三氯氧磷计量罐	153.5	4700	0.58	1.0	1.20	0.32	12	1.25	0.25

中间体3	甲醇计量罐	32	16900	0.26	1.0	1.20	0.34	12	1.25	0.25

甲醇计量罐	32	16900	0.26	1.0	1.60	0.49	12	1.25	0.33

溴素计量罐	160	23333	0.61	1.0	0.9	0.15	12	1.25	0.19

2-氯丙烯腈计量罐	87.5	7760	0.45	1.0	0.70	0.13	12	1.25	0.15

甲醇接收罐	32	16900	0.26	1.0	1.60	0.43	12	1.25	0.33

粗溴虫腈+重结晶	甲苯计量罐	92	3999.7	0.26	1.0	1.60	0.49	12	1.25	0.33

甲苯接收罐	92	3999.7	0.33	1.0	1.75	0.52	12	1.25	0.35

氯甲基乙基醚罐	94.5	11380	0.26	1.0	0.8	0.15	12	1.25	0.17

甲醇计量罐	32	16900	0.26	1.0	1.75	0.57	12	1.25	0.35

甲醇接收罐	32	16900	0.28	1.0	0.75	0.14	12	1.25	0.16

甲醇接收罐	32	16900	0.26	1.0	1.75	0.57	12	1.25	0.35

噻唑膦（2#生产车间）

/	甲苯高位罐	92	3999.7	0.26	1.0	1.60	0.43	12	1.25	0.33

/	甲苯接收罐	92	3999.7	0.26	1.0	1.75	0.57	12	1.25	0.35

表3.4-4中间罐和计量罐大、小呼吸气产生量计算结果

单元	项目	大呼吸	小呼吸kg/a	计算结果kg/a	产生量t/a	收集及处理措施

kg/m3	kg/a

溴虫腈（3#生产车间）

中间体1	2-氯丙烯腈釜

接收罐	0.136	41.694	3.142	44.836	0.045	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

中间体2	乙腈高位罐	0.053	193.215	3.693	196.908	0.197	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

乙腈接收罐	0.072	261.387	5.039	266.426	0.266	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

甲苯高位罐	0.038	86.483	3.589	90.072	0.090	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

甲苯接收罐	0.038	85.959	3.589	89.548	0.090	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

三氟乙酸

高位罐	0.381	111.842	4.546	116.388	0.116	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

三氯氧磷

高位罐	0.175	60.625	2.758	63.383	0.063	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

中间体3	甲醇高位罐	0.059	71.696	1.553	73.249	0.073	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

甲醇高位罐	0.059	463.038	4.062	467.1	0.467	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

溴素高位罐	0.954	189.073	3.107	192.18	0.192	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

2-氯丙烯腈

高位罐	0.128	39.241	0.337	39.578	0.040	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

甲醇接收罐	0.059	624.653	3.801	628.454	0.628	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

粗溴虫腈+重结晶	甲苯高位罐	0.038	149.379	3.836	153.215	0.153	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

甲苯接收罐	0.048	188.028	4.897	192.925	0.193	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

氯甲基乙基醚罐	0.117	43.496	0.745	44.241	0.044	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

甲醇高位罐	0.059	526.071	5.435	531.506	0.532	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

甲醇接收罐	0.063	21.053	0.280	21.333	0.021	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

甲醇接收罐	0.059	504.562	5.435	509.997	0.510	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

噻唑膦（2#生产车间）

/	甲苯高位罐	0.038	263.598	5.520	269.12	0.27	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

/	甲苯接收罐	0.038	260.962	6.836	267.80	0.27	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

合计	3#生产车间：2-氯丙烯腈0.09t/a，三氟乙酸0.12t/a，三氯氧磷0.06t/a，溴素0.2t/a，氯甲基乙基醚0.04t/a，乙腈0.47t/a，甲苯0.52t/a，甲醇2.23t/a

2#生产车间：甲苯0.54t/a

③储罐呼吸气产生情况

厂区同步工程建设一座罐区，建设6台储罐（含原料罐与产品罐）。拟建项目生产使用甲醇、甲苯、乙腈溶剂以及50%液碱原料，其中甲醇、50%液碱依托同步项目储运工程中甲苯及液碱储罐，并在罐区新建2台乙腈储罐（一用一备），2台甲醇储罐（一备一用），1台甲苯备用罐。因碱液溶液饱和蒸气压较小，沸点高，难挥发，因此不考虑其产生呼吸废气。

表3.4-5拟建项目储罐设备一览表

储罐名称	储存物质	规格	数量	单台储存量t/a	年周转量	拟建项目周转次数	备注

t/a	m3/a

中间体1（2-氯丙烯腈）生产装置

甲苯储罐	甲苯	100m3固定顶罐

（φ4.0m×8.0m）	1台	73.69	84.35	96.95	2	依托

甲醇储罐	甲醇	100m3固定顶罐

（φ4.0m×8.0m）	1台	67.15	48	60.76	1	依托

乙腈储罐	乙腈	100m3固定顶罐

（φ4.0m×8.0m）	1台	67.15	12	15.19	1	新建

注：固定顶罐储存系数的85%；拟建项目共3台备用罐，分别为1台乙腈备用罐、1台甲醇备用罐、1台甲苯备用罐。

根据上述固定顶罐大小呼吸排放量经验公式，拟建项目罐区储罐呼吸气计算参数见表4.3-2，计算结果见表4.3-3。

表3.4-6罐区储罐呼吸气计算参数取值表

项目	M	P	KN	KC	D	H	∆T	FP	C

甲苯储罐	92	3999.7	1.0	1.0	4.0	1.2	12	1.25	0.69

甲醇储罐	32	16900	1.0	1.0	4.0	1.2	12	1.25	0.69

乙腈储罐	41	11920	1.0	1.0	4.0	1.2	12	1.25	0.69

表3.4-7罐区储罐大、小呼吸气产生量计算结果

项目	大呼吸	小呼吸kg/a	计算结果kg/a	产生量t/a	收集及处理措施

kg/m3	kg/a

甲苯储罐	0.146	14.155	61.812	70.478	0.076	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

甲醇储罐	0.226	13.732	59.642	73.374	0.07	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

乙腈储罐	0.205	3.114	57.954	61.068	0.06	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

拟建项目罐区呼吸废气经呼吸管引风进入3#生产车间废气总管，经一套“三级碱喷淋塔”预处理后，依托同步工程建设的一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

（2）风量核算

①工艺废气、中间罐及计量罐废气风量核算

拟建项目工艺废气及中间罐、计量罐废气通过管道进入车间废气总管，收集效率为100%；生产过程投料废气设置集气罩、软帘进行收集，收集效率为90%；板框过滤工段设置密闭间，废气负压收集，收集效率为100%；包装工序设置集气罩、三面围挡进行收集，收集效率为90%。溴虫腈生产风量核算见下表：

表3.4-8拟建项目溴虫腈风量核算

单元	设备	废气核算环节对应收集管道数量	计算参数/废气收集支管参数	风量m3/h	合计	总风量

名称	数量

生产设备工艺气量	29744.82

中间体1	反应釜

2-氯丙烯腈	2	2	DN95mm，风速3.0m/s	153.10	25369.77

中间体2	反应釜

噁唑酮	5	5	DN110mm，风速3.0m/s	513.15

上吸式集气罩+软帘

0.68m×0.45m	5713.20

水洗釜	1	1	DN95mm，风速3.0m/s	76.55

盐洗釜	1	1	DN95mm，风速3.0m/s	76.55

脱溶釜	2	2	DN95mm，风速3.0m/s	153.10

中间体3	溶碱釜	6	6	DN80mm，风速3.0m/s	325.72

反应釜

溴吡咯腈	6	6	DN110mm，风速3.0m/s	615.81

粗溴虫腈+重结晶	反应釜

（溴虫腈）	4

4	DN95mm，风速3.0m/s	306.2

上吸式集气罩+软帘

0.68m×0.45m	4570.56

脱色釜	3

3	DN95mm，风速3.0m/s	229.65

上吸式集气罩+软帘

0.68m×0.45m	3427.92

脱溶结晶釜	6	6	DN110mm，风速3.0m/s	615.81

溶剂洗涤釜	1	1	DN110mm，风速3.0m/s	102.64

干燥釜	5

5	DN95mm，风速3.0m/s	382.76

上吸式集气罩+软帘

0.68m×0.45m	5713.20

包装线	2	2	侧吸式集气罩+围挡

0.68m×0.45m	2285.28

环保车间	精馏塔	2	2	DN80mm，风速3.0m/s	108.57

中间罐、计量罐呼吸气量

中间体1	2-氯丙烯腈釜接收罐	2	2	最大进液量0.21m3/h

倍数 2.14	0.90	535.05

中间体2	乙腈高位罐	1	1	最大进液量5m3/h

倍数 2.14	10.7

乙腈接收罐	5	5	最大进液量0.32m3/h

倍数 2.14	267.5

甲苯高位罐	1	1	最大进液量5m3/h

倍数 2.14	10.7

甲苯接收罐	2	2	最大进液量0.20m3/h

倍数2.14	0.86

三氟乙酸高位罐	5	5	最大进液量5m3/h

倍数 1.07	26.75

三氯氧磷高位罐	5	5	最大进液量5m3/h

倍数 1.07	26.75

中间体3	甲醇高位罐	1	1	最大进液量5m3/h

倍数 2.14	10.7

甲醇高位罐	1	1	最大进液量5m3/h

倍数 2.14	10.7

溴素高位罐	6	6	最大进液量5m3/h

倍数 1.07	32.1

2-氯丙烯腈

高位罐	6	6	最大进液量5m3/h

倍数 2.14	64.2

甲醇接收罐	2	2	最大进液量2.5m3/h

倍数 2.14	10.7

粗溴虫腈+重结晶	甲苯高位罐	1	1	最大进液量5m3/h

倍数 2.14	10.7

甲苯接收罐	6	6	最大进液量0.20m3/h

倍数 2.14	2.57

氯甲基乙基醚高位罐	3	3	最大进液量5m3/h

倍数 2.14	32.1

甲醇高位罐	1	1	最大进液量5m3/h

倍数 2.14	10.7

甲醇接收罐	5	5	最大进液量0.1m3/h

倍数 2.14	1.07

甲醇接收罐	1	1	最大进液量2.5m3/h

倍数 2.14	5.35

密闭间换气量

板框压滤机	8	1	密闭间40m3

（换气次数12次）	3840.00	3840

注：①釜设备风量根据企业提供参数计算；

②中间罐、计量罐及储罐呼吸量以大呼吸时呼出量计。参照《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014），液体进入固定顶储罐时所造成的罐内液体气体呼出量，当液体闪点(闭口)高于45℃时，应按最大进液量的1.07倍考虑；当液体闪点(闭口)低于或等于45℃时，应按最大进液量的2.14倍考虑。最大进液量根据企业提供参数计算；

③密闭间换气次数根据《化工采暖通风与空气调节涉及规范》（HG/T20698-2009）及《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015），换气次数不应小于12次/h。

④集气罩根据《工业通风排气罩》（GJBT-1087）集气罩计算公式：

L=3600v0F

公式中：L—排风量，m3/h

v0—罩口平均风速，m/s，罩口一面敞开(即三面围挡)时，v0取0.5-0.75m/s.；罩口两面敞开(即两面围挡)时，v0取0.75~0.9m/s；罩口三面敞开(即一面围挡)时，v0取0.9~1.05m/s；罩口四面敞开(即无围挡)时，v0取1.05~1.25m/s。取0.75m/s。

F—罩口面积，m2，F=AB，（A=a+0.8H，B=b+0.8H）。

H—罩口设备面的高度，m。取0.3。

拟建项目噻唑膦风量核算见下表：

表3.4-9拟建项目噻唑膦风量核算

设备	废气核算环节对应收集管道数量	计算参数/废气收集支管参数	风量m3/h	合计	总风量

名称	数量

生产设备工艺气量	3474.53

反应釜	2	2	DN110mm风速3.0m/s	102.64	2490.56

洗涤脱溶釜	2	2	DN110mm风速3.0m/s	102.64

包装线	2	2	侧吸式集气罩+围挡0.68m×0.45m	2285.28

中间罐、计量罐呼吸气量

甲苯高位罐	2	2	最大进液量5m3/h倍数 2.14	21.4	23.97

甲苯接收罐	2	2	最大进液量0.60m3/h倍数 2.14	2.57

密闭间换气量

板框压滤机	2	2	密闭间40m3（换气次数12次）	960	960

注：①釜设备风量根据企业提供参数计算；

②中间罐、计量罐及储罐呼吸量以大呼吸时呼出量计。参照《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014），液体进入固定顶储罐时所造成的罐内液体气体呼出量，当液体闪点(闭口)高于45℃时，应按最大进液量的1.07倍考虑；当液体闪点(闭口)低于或等于45℃时，应按最大进液量的2.14倍考虑。最大进液量根据企业提供参数计算；

③密闭间换气次数根据《化工采暖通风与空气调节涉及规范》（HG/T20698-2009）及《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015），换气次数不应小于12次/h。

②罐区呼吸气量核算

拟建项目溶剂存储依托同步项目储运工程中甲苯储罐，并在罐区建设1台乙腈储罐，1台碱液储罐，1台副产磷酸储罐，2台甲醇储罐（一备一用）。因碱液、副产磷酸溶液饱和蒸气压较小，沸点高，难挥发，不考虑其产生呼吸废气。因此罐区新增甲醇、乙腈储罐呼吸气量，具体见下表：

表3.4-10拟建项目罐区呼吸气量核算

设备	数量	计算参数	风量m3/h	合计	备注

甲醇储罐	1	最大进液量10m3/h

倍数 2.14	21.4	42.8	新增

乙腈储罐	1	最大进液量10m3/h

倍数 2.14	21.4		新增

注：储罐呼吸量以大呼吸时呼出量计。参照《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014），液体进入固定顶储罐时所造成的罐内液体气体呼出量，当液体闪点(闭口)高于45℃时，应按最大进液量的1.07倍考虑；当液体闪点(闭口)低于或等于45℃时，应按最大进液量的2.14倍考虑。最大进液量参照规范中表5.1.7-1计算/根据企业提供。

拟建项目生产工艺（含中间罐、计量罐）废气经各车间内预处理设置处理后，依托同步工程建设的一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。拟建项目实施后，全厂DA001排气筒风量核算见下表：

表3.4-11拟建项目实施后全厂工艺废气风量核算

序号	项目	同步工程风量（m3/h）	拟建项目风量（m3/h）	拟建项目实施后全厂风量（m3/h）	风机设计风量（m3/h）	备注

1	1#生产车间	2-噻唑烷酮	16300.92	/	58670.57

（新增33262.15）	60000	/

2	2#生产车间	仲丁基二硫醚	1273.9	/			/

3		3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	7581.6	/			/

4		噻唑膦	/	3474.53			新增

5	3#生产车间	环保车间	146	108.57			新增

6		溴吡咯腈	/	29636.25			新增

7	罐区	106	42.8			新增

合计	25408.42	33262.15	/	/	/

注：拟建项目DA001排气筒配套风机为变频风机，设计风量为15000-60000m3/h

（3）废气污染源产生及排放情况

拟建项目生产工艺废气、生产车间内中间罐和计量罐，以及罐区储罐废气污染源产生、收集及治理情况汇总见下表：

表3.4-12工艺废气产生量、废气污染物特点、排放时间、收集方式、治理措施及收集净化效率统计（DA001）

单元/工序	污染源	污染物成分	产生情况	排放时间	生产批次

批/a	废气特点	收集方式	收集效率	净化工艺	排气筒编号

产品	设备			kg/批	kg/h	t/a	h/批	h/a

3#生产车间（溴虫腈）

中间

体1	反应釜	G1-1反应不凝气	2-氯丙烯腈	13.6	5.44	1.700	5	315	125批（2台反应釜同时生产）	不溶于水	管道收集	100%	车间内一套三级碱喷淋预处理；

厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理	DA001

G1-2蒸馏不凝气	2-氯丙烯腈	23.4	3.60	2.925	13	819

板框

压滤机	G1-3过滤废气	2-氯丙烯腈	1.0	0.5	0.125	2	250	125批（1台板框压滤机）		密闭间负压收集	100%

中间

体2	反应釜	G2-1投料粉尘	对氯苯

甘氨酸	0.5	2.5	0.300	1	120	600批

（5台反应釜同时生产）	难溶于水	集气罩+软帘收集	90%

G2-2酰化废气	乙腈	4.8	0.600	2.880	40	4800		易溶于水	管道收集	100%

三氯氧磷	0.99	0.124	0.594				酸性，易溶于水

三氯化磷	0.01	0.001	0.006				酸性，易溶于水

三氟乙酰氯	0.87	0.109	0.522				不溶于水

三氟乙酸	0.42	0.053	0.252				酸性，易溶于水

HF	0.75	0.094	0.450				酸性，易溶于水

HCl	340.07	42.51	204.042				酸性，易溶于水

G2-3脱溶不凝气	乙腈	7.2	1.895	4.320	19	2280		易溶于水

三氯氧磷	0.3	0.079	0.180				酸性，易溶于水

HCl	150.48	39.60	90.288				酸性，易溶于水

G 2-4萃取废气	甲苯	0.8	4.00	0.480	1	600		不溶于水

乙腈	0.01	0.05	0.006				易溶于水

三氯氧磷	0.05	0.25	0.030				酸性，易溶于水

G2-9混合废气	甲苯	0.1	0.50	0.060	1	600		不溶于水

注：中间体1共生产125批，污染物产生情况以125批、2台反应釜同时生产计算，排放时间以126批、2台反应釜同时生产计算。

单元/工序	污染源	污染物成分	产生情况	排放时间	生产批次

批/a	废气特点	收集方式	收集效率	净化工艺	排气筒编号

产品	设备			kg/批	kg/h	t/a	h/批	h/a

中间体

2	水洗釜	G2-5水洗废气	甲苯	0.8	0.480	0.80	1	600	600批（1台水洗釜）	不溶于水	管道收集	100%	车间内一套三级碱喷淋预处理；

厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理	DA001

乙腈	0.01	0.006	0.01				易溶于水

HCl	0.5	0.300	0.50				酸性，易溶于水

板框压滤机	G2-6过滤废气	甲苯	0.5	0.300	0.50	2	600	600批（2台板框压滤机同时过滤）	不溶于水	密闭间负压收集	100%

乙腈	0.01	0.006	0.01				易溶于水

盐洗釜	G2-7盐洗废气	甲苯	0.5	0.300	0.25	2	1200	600批（1台盐洗釜）	不溶于水	管道收集	100%

脱溶釜	G2-8脱溶不凝气	甲苯	7.1	4.260	0.710	20	6000	600批（2台脱溶釜同时脱溶）	不溶于水	管道收集	100%

板框压滤机	G2-10过滤废气	甲苯	0.1	0.060	0.100	2	600	600批（2台板框压滤机同时过滤）	不溶于水	密闭间负压收集	100%

HCl	0.01	0.006	0.010				酸性，易溶于水

中间体3	溶碱釜	G3-1溶解废气	甲醇	1	1.200 	1.200 	5	1000	1200批（6台溶碱釜同时溶解）	易溶于水	管道收集	100%

反应釜	G3-2环化废气	甲醇	2.5	2.500 	3.000 	6	1200	1200批（6台反应釜同时反应）	易溶于水	管道收集	100%

HCl	0.91	0.910 	1.092 				酸性，易溶于水

CO2	140.8	140.800 	168.960 				酸性，微溶于水

G3-3溴化废气	甲醇	5.0	7.500 	6.000 	4	800		易溶于水

HBr	0.03	0.045 	0.036 				酸性，易溶于水

Br2	0.01	0.015 	0.012 				酸性，微溶于水

G3-4洗涤废气	甲醇	1.0	6.000 	1.200 	1	200		易溶于水

板框压滤机	G3-5过滤废气	甲醇	0.5	3.000 	0.600 	1	600	1200批（2台板框压滤机同时过滤）	易溶于水	密闭间负压收集	100%

精馏塔	G3-6精馏

不凝气	甲醇	7.0	21.00	8.400 	2	1200	1200批（2台精馏塔同时精馏）	易溶于水	管道收集	100%

粗溴虫腈

+

重结晶	反应釜	G4-1投料废气	甲醇	0.01	0.080 	0.012 	0.5	1500	1200批（4台反应釜同时生产）	易溶于水	集气罩+软帘收集	90%	车间内一套三级碱喷淋预处理；

厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理	DA001

G4-2分层废气	甲苯	0.5	1.000 	0.600 	2	600		不溶于水	管道收集	100%

甲醇	0.01	0.020 	0.012 				易溶于水

G4-3反应废气	甲苯	2.1	2.800 	2.520 	3	900		不溶于水

HCl	0.9	1.200 	1.080 				酸性，易溶于水

氯甲基乙基醚	0.7	0.933 	0.840 				不溶于水

二乙氧基甲烷	3.0	4.000 	3.600 				微溶于水

乙醇	0.33	0.440 	0.396 				易溶于水

脱色釜	G4-4投料粉尘	颗粒物	0.05	0.300 	0.060 	0.5	200	1200批（3台反应釜同时生产）	不溶于水	集气罩+软帘收集	90%	车间内一套袋式除尘器预处理

G4-5脱色废气	甲苯	0.5	0.500 	0.600 	3	900		不溶于水	管道收集	100%	车间内一套三级碱喷淋预处理；

厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理

氯甲基乙基醚	0.11	0.110 	0.132 				不溶于水

二乙氧基甲烷	3	3.000 	3.600 				微溶于水

乙醇	0.3	0.300 	0.360 				易溶于水

板框压滤机	G4-6过滤废气	甲苯	0.5	1.500 	0.600 	1	400	1200批（3台板框压滤机同时过滤）	不溶于水	密闭间负压收集	100%

氯甲基乙基醚	0.02	0.060 	0.024 				不溶于水

二乙氧基甲烷	1.0	3.000 	1.200 				微溶于水

脱溶结晶釜	G4-7分层废气	甲苯	0.5	3.000 	0.600 	1	200	1200批（6台脱溶结晶釜同时生产）	不溶于水	管道收集	100%

二乙氧基甲烷	1.0	6.000 	1.200 				微溶于水

G4-8脱溶

不凝气	甲苯	2.0	0.750 	2.400 	16	3200		不溶于水

二乙氧基甲烷	2.5	0.938 	3.000 				微溶于水

板框压滤机	G4-9过滤废气	甲苯	0.1	0.300 	0.120 	1	400	1200批（3台板框压滤机同时过滤）	不溶于水	密闭间负压收集	100%

脱溶结晶釜	G4-10投料

废气	甲苯	0.05	0.600 	0.060 	0.5	100	1200批（6台脱溶结晶釜同时生产）	不溶于水	集气罩+软帘收集	90%

G4-11结晶

废气	甲醇	4.0	4.800 	4.800 	5	1000		易溶于水	管道收集	100%

甲苯	0.15	0.180 	0.180 				不溶于水

板框压滤机	G4-12过滤

废气	甲醇	0.50	1.500 	0.600 	1	400	1200批（3台板框压滤机同时过滤）	易溶于水	密闭间负压收集	100%

精馏塔	G4-13精馏

不凝气	甲醇	4.0	4.000 	4.800 	2	1200	1200批（2台精馏塔同时生产）	易溶于水	管道收集	100%

干燥釜	G4-14干燥

不凝气	甲醇	0.50	1.250 	0.600 	2	480	1200批（5台干燥塔同时生产）	易溶于水	管道收集	100%

包装线	G4-15包装粉尘	颗粒物	0.13	0.087 	0.156 	3	1800	1200批（2条包装线同时生产）	易溶于水	集气罩+围挡收集	90%	车间内一套袋式除尘器预处理

3#生产车间中间罐及高位罐呼吸废气	2-氯丙烯腈	/	0.013 	0.09	7200h/a	/	不溶于水	呼吸管	100%	车间内一套三级碱喷淋预处理；

厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理	DA001

三氟乙酸	/	0.017 	0.12	7200h/a	/	酸性，易溶于水	呼吸管	100%

三氯氧磷	/	0.008 	0.06	7200h/a	/	酸性，易溶于水	呼吸管	100%

溴素	/	0.028 	0.2	7200h/a	/	微溶于水	呼吸管	100%

氯甲基乙基醚	/	0.006 	0.04	7200h/a	/	不溶于水	呼吸管	100%

乙腈	/	0.065 	0.47	7200h/a	/	不溶于水	呼吸管	100%

甲苯	/	0.072 	0.52	7200h/a	/	不溶于水	呼吸管	100%

甲醇	/	0.310 	2.23	7200h/a	/	易溶于水	呼吸管	100%

2#生产车间（噻唑膦）

反应釜	G5-1溶解反应

废气	甲苯	5.1	6.156 	1.700 	6	3624	1207批（2台反应釜同时生产）	不溶于水	管道收集	100%	车间内一套三级碱喷淋预处理；

厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理	DA001

G5-2缩合废气	甲苯	1.0	1.207 	0.250 	8	4832		不溶于水

HCl	0.01	0.012 	0.003 				酸性，易溶于水

板框压滤机	G5-3过滤废气	甲苯	1.0	1.207 	1.000 	2	1208	1207批（2台板框压滤机同时过滤）	不溶于水	密闭间负压收集	100%

乙醇	0.05	0.060 	0.050 				易溶于水

HCl	0.01	0.012 	0.010 				酸性，易溶于水

洗涤脱溶釜	G5-4洗涤废气	甲苯	1.0	1.207 	1.000 	2	1208	1207批（2台洗涤脱溶釜同时生产）	不溶于水	管道收集	100%

乙醇	0.10	0.121 	0.100 				易溶于水

HCl	0.01	0.012 	0.010 				酸性，易溶于水

G5-5脱溶不凝器	甲苯	5.94	7.170 	1.188 	10	6040		不溶于水

乙醇	0.85	1.026 	0.170 				易溶于水

HCl	0.11	0.133 	0.022 				酸性，易溶于水

包装线	G 5-6灌装废气	甲苯	0.5	0.604 	0.333 	3	1812	1207批（2条包装线同时生产）	不溶于水	集气罩+围挡收集	90%

2#生产车间中间罐及高位罐呼吸废气	甲苯	/	0.075	0.54	7200h/a	/	不溶于水	呼吸管	100%	车间内一套三级碱喷淋预处理；

厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理	DA001

注：噻唑膦共生产1207批，污染物产生情况以1207批、2套设备同时生产计算；排放时间以1208批、2套设备同时生产计算。

罐区储罐

罐区新增储罐呼吸废气	甲苯	/	0.010	0.07	7200h/a	/	不溶于水	呼吸管	100%	车间内一套三级碱喷淋预处理；

厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理	DA001

甲醇	/	0.010	0.07	7200h/a	/	易溶于水	呼吸管	100%

乙腈	/	0.008	0.06	7200h/a	/	易溶于水	呼吸管	100%

①有组织排放废气

I、工艺有组织废气

经统计，拟建项目工艺废气有组织废气污染物产生情况见下表。

表3.4-13拟建项目废气污染物产生情况统计

污染物	产生速率（kg/h）	产生情况（t/a）	污染物	产生速率（kg/h）	产生情况（t/a）	污染物	产生速率（kg/h）	产生情况（t/a）

3#生产车间（溴虫腈）	2#生产车间（噻唑膦）	罐区

颗粒物	0.387	0.216	甲苯	5.546	18.091	甲苯	0.010	0.07

颗粒物

（对氯苯甘氨酸）	2.500	0.3	HCl	0.045	0.169	甲醇	0.010	0.07

HCl	84.729	296.808	乙醇	0.320	1.207	乙腈	0.008	0.06

三氯氧磷	0.461	0.864

三氯化磷	0.001	0.006

三氟乙酰氯	0.109	0.522

三氟乙酸	0.070	0.372

HF	0.094	0.45

乙醇	0.740	0.756

甲苯	17.502	14.134

甲醇	38.152	33.453

2-氯丙烯腈	9.553	4.84

乙腈	2.630	7.688

氯甲基乙基醚	1.109	1.036

二乙氧基甲烷	16.938	12.6

HBr	0.045	0.036

Br2	0.043	0.212

CO2	140.800	168.96

注：A.拟建项目3#生产车间（溴虫腈）设置一套“三级碱喷淋塔”车间预处理设施，一套“袋式除尘器”预处理设施。不容水颗粒物先经袋式除尘器处理后与其它工艺废气一同进入车间废气总管，车间总管废气经一套“三级碱喷淋塔”车间预处理设施处理后进入厂区废气总管，经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

B.2#生产车间（噻唑膦）设置一套“二级水喷淋塔”车间预处理设施。废气经预处理设施处理后进入车间废气总管，经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

C.罐区储罐呼吸气经呼吸管道收集，进入3#生产车间废气总管。

拟建项目溴虫腈生产位于3#生产车间，工艺废气污染物三氯氧磷、三氯化磷、三氟乙酸、HF、HCl、CO2、三氯乙酰氯等废气采用三级碱喷淋塔进行喷淋中和、吸收预处理处置。其中，三氯氧磷、三氯化磷和三氟乙酰氯与水反应释放HCl气体。

根据统计结果，拟建项目溴虫腈生产三氯氧磷产生量为0.864t/a，产生速率为0.461kg/h；三氯化磷产生量为0.006t/a，产生速率为0.001kg/h；三氟乙酰氯产生量为0.522t/a，产生速率为0.109kg/h。

三氯氧磷、三氯化磷和三氯乙酰氯分别与水的反应方程式如下：

反应式①	3H2O	+	POCl3		3HCl	+	H3PO4

水	三氯氧磷		氯化氢	磷酸

分子量	54	153.5		109.5	98

反应式②	3H2O	+	PCl3		3HCl	+	H3PO3

水	三氯化磷		氯化氢	磷酸

分子量	54	137.5		109.5	82

反应式③	H2O	+	CF3COCl		HCl	+	CF3COOH

水	三氟乙酰氯		氯化氢	三氟乙酸

分子量	18	132.5		36.5	114

根据反应式得，三氯氧磷、三氯化磷与水反应后产生HCl，三氟乙酰氯与水反应后产生HCl和三氟乙酸。

因此三氯氧磷、三氯化磷及三氟乙酰氯进入三级碱喷淋塔预处理时，先与水反应生成HCl和三氟乙酸，计算得HCl产生量为0.765t/a，产生速率为0.36kg/h；三氟乙酸产生量为0.449t/a，产生速率为0.094kg/h。

拟建项目车间生产工艺废气、中间罐及计量罐呼吸气经车间内预处理设施预处理后，汇入厂区废气集气总管，依托同步工程建设的一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。同步工程DA001排气筒对应风机为变频风机，设计风量为15000m3/h-60000m3/h。

表3.4-14拟建项目工艺废气及中间罐、计量罐有组织废气排放情况（DA001排气筒）

污染物	风量（m3/h）	产生速率kg/h	产生情况（t/a）	产生浓度

mg/m3	预治理措施	厂区治理措施	排放

速率

kg/h	排放

浓度

mg/m3	排放量

（t/a）	排放标准	DA001排气筒参数

浓度限值（mg/m3）	速率限值

（kg/h）	高度

m	内径m	温度

℃

颗粒物	60000

（新增33262.15）	0.387	0.216	41.67	对氯苯甘氨酸颗粒物经三级碱喷淋塔预处理，其余颗粒物经袋式除尘器	碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝	0.58	9.67	0.115	20	/	20	1.2	25

HCl		85.089	297.573	1418.15	三级碱喷淋		0.0085	0.14	0.030	30	/

氟化物		0.258	1.271	4.30			0.000026	0.00043	0.00013	5	/

甲醇		38.162	33.5228	636.03         			0.038	0.63	0.034	190	13

甲苯		22.725	31.691	378.75			0.227	3.78	0.32	30	/

苯系物		22.725	31.691	378.75			0.227	3.78	0.32	60	/

非甲烷总烃		64.585	74.925	1076.42			0.269	4.48	0.36	80	/

TVOC		92.185	93.400	1536.42			0.460	7.67	0.48	150	/

HBr		0.045	0.036	0.75			0.0000045	0.000075	0.0000036	/	/

Br2		0.043	0.212	0.72			0.00022	0.0037	0.0011	/	/

CO2		140.800	168.960	2346.67			35.2	586.67	42.24	/	/

注：①TVOC以2-氯丙烯腈、氯甲基乙基醚、二乙氧基甲烷、乙腈、乙醇、甲苯、甲醇等计算；

②非甲烷总烃以乙腈、乙醇、甲苯、甲醇等计算；

③苯系物以甲苯计算；

④氟化物以HF、三氟乙酸等计算；

④3#生产车间（溴虫腈）预处理：三级碱喷淋对与水混溶的HCl、三氟乙酸、HF、HBr等酸性气体去除效率为99%，对与水混溶的甲醇、乙醇、乙腈等去除效率为90%；三级碱喷淋对微溶于水的二乙氧基甲烷、CO2、Br2等去除效率为50%；三级碱喷淋对颗粒物（含对氯苯甘氨酸）去除效率为50%；袋式除尘器对颗粒物去除效率为98%。

⑤2#生产车间（噻唑膦）预处理：二级水喷淋对与水混溶的HCl、乙醇去除效率为99%。

⑤厂区治理措施“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”对HCl、三氟乙酸、HF、HBr、Br2、甲醇、甲苯、乙醇、乙腈、二乙氧基甲烷、2-氯丙烯腈、氯甲基乙基醚等综合治理效率为99%，对CO、颗粒物（对氯苯甘氨酸）等综合治理效率为50%。

表3.4-15拟建项目实施后全厂工艺废气及中间罐、计量罐有组织废气排放情况（DA001排气筒）

污染物	风量（m3/h）	产生速率kg/h	产生情况（t/a）	产生浓度

mg/m3	预治理措施	厂区治理措施	排放

速率

kg/h	排放

浓度

mg/m3	排放量

（t/a）	排放标准	DA001排气筒参数

浓度限值（mg/m3）	速率限值

（kg/h）	高度

m	内径m	温度

℃

颗粒物	60000

（新增33262.15）	13.895	62.485	231.58	对氯苯甘氨酸颗粒物经三级碱喷淋塔预处理，其余颗粒物经袋式除尘器	碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝	0.746	12.43	1.302	20	/	20	1.2	25

氨		0.1	0.72	1.67	三级碱喷淋		0.01	0.17	0.07	30

HCl		85.091	297.584	1418.15			0.00852	0.421	0.03011	30	/

氟化物		0.258	1.271	4.30			0.000026	0.00043	0.00013	5	/

甲醇		38.162	33.5228	636.17			0.038	0.63	0.034	190	13

甲苯		86.585	460.301	379.75			0.867	14.45	4.61	30	/

苯系物		86.585	460.301	379.75			0.867	14.45	4.61	60	/

非甲烷总烃		152.205	674.599	1077.55			1.149	19.15	6.36	80	/

TVOC		173.312	677.521	1537.55			1.27	21.17	6.32	150	/

HBr		0.045	0.036	0.75			0.0000045	0.000075	0.0000036	/	/

Br2		0.043	0.036	0.72			0.00022	0.0037	0.0011	/	/

CO2		140.8	168.96	2346.67			35.2	586.67	42.24	/	/

②无组织排放废气

设备与管线组件泄漏：拟建项目在生产及输送相关原料及产品时，采用密闭的输送管道运送至生产设备、储罐、装载设施或其他工艺，因此无组织废气主要为设备动静密封点泄漏废气。由于拟建项目与同步项目还未建设，暂不能检测装置的LDAR值，因此本次评价参照同类型企业估算设备与管线的无组织排放量，以非甲烷总烃计，各车间内设备与管线泄漏非甲烷总烃排放量约为0.0055t/a。

工艺过程无组织排放：根据拟建项目工程分析，拟建项目生产过程中不同物料从罐区至生产车间均采用“泵+管架”进行，基本实现密闭操作；各工序中液体物料中转采用重力流或通过封闭式管道通过泵转移。

在各投料口设置集气罩、软帘/围挡收集废气，收集效率为90%，未被收集的废气以无组织形式排放。

拟建项目溴虫腈生产位于3#生产车间，中间体2（噁唑酮）产线反应工序投入对氯苯甘氨酸原料会产生G2-1投料粉尘，颗粒物产生量为0.3t/a，则无组织排放量为0.03t/a，排放速率为0.25kg/h；粗溴虫腈+重结晶反应工序投入中间体3（溴吡咯腈）会产生G4-1投料废气，甲醇产生量为0.012t/a，则无组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.007kg/h；粗溴虫腈+重结晶脱色工序投入活性炭粉会产生G4-4投料粉尘，颗粒物产生量为0.06t/a，则无组织排放量为0.006t/a，排放速率为0.03kg/h；溴虫腈产线产品包装工序会产生G4-15包装粉尘，颗粒物产生量为0.156t/a，则无组织排放量为0.016t/a，排放速率为0.0089kg/h。

拟建项目噻唑膦生产位于2#生产车间，噻唑膦产线产品包装工序会产生G5-6灌装废气，甲苯产生量为0.06t/a，该工序投料口设置集气罩、围挡收集粉尘，收集效率为90%，未被收集的废气以无组织形式排放，则2#生产车间甲苯无组织排放量约为0.033t/a。

拟建项目车间及罐区无组织废气产生及排放情况见表4.3-17；表4.3-18拟建项目实施后全厂车间及罐区无组织废气产生及排放情况见表4.3-18。

表3.4-16拟建项目车间及罐区无组织废气产生及排放情况

污染源	污染源位置	污染物	产生量t/a	产生速率kg/h	控制措施	排放量t/a	排放速率kg/h	排放参数

无组织废气	3#生产车间	颗粒物	0.052	0.2889	加强车间通风	0.052	0.2889	60m×23m×13.5m

甲醇	0.001	0.007		0.001	0.007

非甲烷总烃	0.0065	0.0078	加强管理，并定期进行泄漏检测与修复	0.0065	0.0078

2#生产车间	甲苯	0.06	0.033	加强车间通风	0.06	0.033	60m×23m×13.5m

非甲烷总烃	0.0055	0.0008	加强管理，并定期进行泄漏检测与修复	0.0055	0.0008

罐区	甲苯	0.007	0.001	加强管理，并定期进行泄漏检测与修复	甲苯	0.007	49m×16×8m

甲醇	0.007	0.001		甲醇	0.007

非甲烷总烃	0.0015	0.0021		非甲烷总烃	0.0015

注：I、罐区非甲烷总烃以甲苯、甲醇及乙腈计算。

II、3#生产车间非甲烷总烃无组织排放计算含甲醇无组织排放。

表3.4-17拟建项目实施后全厂车间及罐区无组织废气产生及排放情况

污染源	污染源位置	污染物	产生量t/a	产生速率kg/h	控制措施	排放量t/a	排放速率kg/h	排放参数

无组织废气	3#生产车间	颗粒物	0.052	0.2889	加强车间通风	0.052	0.2889	60m×23m×13.5m

甲醇	0.001	0.007		0.001	0.007

非甲烷总烃	0.0055	0.0008	加强管理，并定期进行泄漏检测与修复	0.0055	0.0008

2#生产车间	颗粒物	0.864	0.12	加强车间通风	0.864	0.12	60m×23m×13.5m

甲苯	0.06	0.033		0.06	0.033

非甲烷总烃	0.0055	0.0008	加强管理，并定期进行泄漏检测与修复	0.0055	0.0008

1#生产车间	颗粒物	1.972	0.274	加强车间通风	1.972	0.274	60m×23m×13.5m

NH3	/	/		/	/

非甲烷总烃	0.302	0.042		0.302	0.042

TVOC	0.302	0.042		0.302	0.042

甲苯	/	/		/	/

罐区	甲苯	0.104	0.0144	加强管理，并定期进行泄漏检测与修复	0.104	0.0144	49m×16×8m

甲醇	0.007	0.001		0.007	0.001

非甲烷总烃	0.113	0.0157		0.113	0.0157

注：罐区非甲烷总烃以甲苯、甲醇及乙腈计算。

3.4.1.2污水处理站废气

拟建项目废水依托同步工程污水处理站处理，不扩大污水处理站规模。同步工程建设一座处理能力为500m3/d的污水处理站，占地面积约1000m2，采用整体加盖密封，全封闭定点微负压收集臭气，收集效率为98%，设计风机风量为6000m3/h。

根据拟建项目工程分析，项目工艺废水含有机污染物，厂区污水处理站运营期间会产生恶臭气体，因此厂区污水处理站运营废气污染物主要为非甲烷总烃、H2S、NH3和臭气浓度。

（1）有组织废气

类比法核算源强：拟建项目生产溴虫腈及噻唑膦产品，污水处理站非甲烷总烃排放速率类比同类型企业，《内蒙古莱科作物保护有限公司年产7200吨精细化工产品建设项目第二阶段年产1500吨溴虫腈项目竣工环境保护验收监测报告》中污水处理站废气进废气治理设施速率为为0.022kg/h，《河北三农农用化工有限公司噻唑膦、噻氟酰胺等九种原药建设项目竣工环境保护验收监测报告》中污水处理站废气排气筒进口速率为0.267kg/h。拟建项目生产多个产品，综合考虑同类型企业非甲烷总烃产生情况，拟建项目污水处理站非甲烷总烃产生速率为0.289kg/h。

硫化氢及氨产生速率类比《石家庄市深泰化工有限公司年产1500吨噻唑膦、300吨啶酰菌胺原料药项目环境影响评价报告书》及其他同类型企业，硫化氢产生速率为0.03kg/h，氨产生速率为0.1kg/h；拟建项目污水处理站臭气浓度产生浓度类比拟建项目同步工程污水处理站臭气浓度产生情况，为6500（无量纲）。

因此拟建项目污水处理站非甲烷总烃产生速率为0.289kg/h，硫化氢产生速率为0.03kg/h，氨产生速率为0.1kg/h。拟建项目污水处理站有组织废气排放情况见下表：

表3.4-18拟建项目污水处理站有组织废气产排情况一览表

污染物	风量m3/h	产生情况	治理

措施	排放情况	排放限值	排气筒参数DA002

速率

kg/h	产生量

t/a	浓度

mg/m3		速率

kg/h	浓度

mg/m3	排放量

t/a	浓度mg/m3	速率

kg/h

非甲烷总烃	6000	0.289	2.081	48.17	两级活性炭	0.029	4.83	0.208	80	/	高20m

内径0.38m

温度25℃

氨		0.1	0.72	16.67		0.01	1.67	0.072	30	8.7

硫化氢		0.03	0.216	5		0.003	0.5	0.022	5	0.58

臭气

浓度		/	/	6500

无量纲		/	650

无量纲	/	2000

无量纲	/

注：两级活性炭吸附效率为90%。

表3.4-19拟建项目实施后全厂污水处理站有组织废气产排情况一览表

污染物	风量m3/h	产生情况	治理

措施	排放情况	排放限值	排气筒参数DA002

速率

kg/h	产生量

t/a	浓度

mg/m3		速率

kg/h	浓度

mg/m3	排放量

t/a	浓度mg/m3	速率

kg/h

非甲烷总烃	6000	1.731	12.461	288.5	两级活性炭	0.173	28.83	1.245	80	/	高20m

内径0.38m

温度25℃

氨		0.33	2.38	55.0		0.033	5.5	0.238	30	8.7

硫化氢		0.106	0.756	17.67		0.011	1.83	0.0756	5	0.58

臭气

浓度		/	/	13000

无量纲		/	1300

无量纲	/	2000

无量纲	/

注：两级活性炭吸附效率为90%。

（2）无组织废气

拟建项目污水处理站无组织废气主要为未被收集的废气。计算得，非甲烷总烃无组织排放量为0.254t/a，排放速率为0.035kg/h；氨无组织排放量为0.049t/a，排放速率为0.0068kg/h；硫化氢无组织0.015t/a，排放速率为0.0021kg/h。

拟建项目污水处理站无组织废气产生及排放情况见表4.3-21；拟建项目实施后全厂污水处理站无组织废气产生及排放情况见表4.3-22。

表3.4-20拟建项目污水处理站无组织废气产生及排放情况

污染源	污染源位置	污染物	产生量t/a	产生速率kg/h	控制措施	排放量t/a	排放速率kg/h	排放参数

无组织废气	污水处理站	非甲烷总烃	0.0254	0.035	加强污水处理站密闭间操作管理	0.0254	0.035	49m×48m×5m

氨	0.049	0.0068		0.049	0.0068

硫化氢	0.015	0.0021		0.015	0.0021

臭气

浓度	/	133

无量纲		/	133

无量纲

表3.4-21拟建项目实施后全厂污水处理站无组织废气产生及排放情况

污染源	污染源位置	污染物	产生量t/a	产生速率kg/h	控制措施	排放量t/a	排放速率kg/h	排放参数

无组织废气	污水处理站	非甲烷总烃	0.4608	0.064	加强污水处理站密闭间操作管理	0.0254	0.035	49m×48m×5m

氨	0.013	0.0018		0.049	0.0068

硫化氢	0.027	0.0037		0.015	0.0021

臭气

浓度	/	266

无量纲		/	266

无量纲

3.4.1.3分析控制楼及危废暂存间废气

拟建项目原料进厂及产品出厂需进行检测分析，约产生0.5t/a非甲烷总烃，分析时间约为1200h/a，非甲烷总烃产生速率为0.417kg/h。同步工程建设一座分析控制楼，建设18台分析仪器，采用通风橱收集分析废气，收集效率为90%。则拟建项目分析控制楼有组织废气产生量为0.45t/a，有组织废气产生速率为0.375kg/h；无组织废气排放量为0.05t/a，无组织废气排放速率为0.042kg/h。

拟建项目依托同步项目危废暂存间暂存危险废物，不扩大危废暂存间规模，危废暂存间容积为63m3。拟建项目生产使用的原辅材料涉及危险化学品，项目生产产生的危险废物易挥发有毒有害气体。拟建项目产生的危险废物按照要求，密闭收集后，分区暂存于危废暂存间。危废暂存间非甲烷总烃有组织废气产生速率类比同类型企业《内蒙古莱科作物保护有限公司年产7200吨精细化工产品建设项目第二阶段年产1500吨溴虫腈项目竣工环境保护验收监测报告》中废气治理设施危废暂存间废气进口，为0.022kg/h。

（1）有组织废气

分析控制楼及危废暂存间废气经一套二级活性炭吸附装置处理后通过DA003排气筒达标排放，排气筒配套风机设计风量为7000m3/h。拟建项目析控制楼及危废暂存间废气污染物产排情况如下：

表3.4-22拟建项目分析控制楼及危废暂存间废气污染物产排情况一览表

污染物	风量m3/h	产生情况	治理

措施	排放情况	排放限值	排气筒参数DA002

速率

kg/h	产生量

t/a	浓度

mg/m3		速率

kg/h	浓度

mg/m3	排放量

t/a	浓度mg/m3	速率

kg/h

非甲烷总烃	7000	0.397	0.533	56.71	两级活性炭	0.040	5.71	0.053	80	/	高20m

内径0.41m

温度25℃

注：两级活性炭吸附效率为90%。

拟建项目实施后全厂分析控制楼及危废暂存间废气污染物产排污情况如下：

表3.4-23拟建项目实施后全厂分析控制楼及危废暂存间废气污染物产排情况一览表

污染物	风量m3/h	产生情况	治理

措施	排放情况	排放限值	排气筒参数DA002

速率

kg/h	产生量

t/a	浓度

mg/m3		速率

kg/h	浓度

mg/m3	排放量

t/a	浓度mg/m3	速率

kg/h

非甲烷总烃	7000	1.363	7.489	194.71	两级活性炭	0.137	19.57	0.743	80	/	高20m

内径0.41m

温度25℃

注：两级活性炭吸附效率为90%。

（2）无组织废气

拟建项目分析实验楼无组织废气无组织排放情况如下：

表3.4-24拟建项目分析控制楼无组织废气产生及排放情况

污染源	污染源位置	污染物	产生量t/a	产生速率kg/h	控制措施	排放量t/a	排放速率kg/h	排放参数

分析废气	分析实验楼	非甲烷总烃	0.05	0.042	加强污水处理站密闭间操作管理	0.05	0.042	37m×12m×6m

拟建项目实施后全厂分析实验楼无组织废气无组织排放情况如下：

表3.4-25拟建项目实施后全厂分析控制楼无组织废气产生及排放情况

污染源	污染源位置	污染物	产生量t/a	产生速率kg/h	控制措施	排放量t/a	排放速率kg/h	排放参数

分析废气	分析实验楼	非甲烷总烃	0.136	0.054	加强污水处理站密闭间操作管理	0.136	0.054	37m×12m×6m

3.4.1.4食堂油烟

拟建项目新增劳动定员40人，采用四班三运转，每班8小时，年工作300天。同步工程建设1座“小型”食堂，灶头基准排风量2000m3/h，食堂运行时间为1800h。

拟建项目根据新增劳动定员人数类比同步工程油烟产生量，约为0.016t/a，油烟产生速率为0.0089kg/h。食堂设置油烟净化器，废气经油烟净化器净化后经烟道引至楼顶排放。

表3.4-26拟建项目食堂废气污染物产排情况一览表

污染物	风量m3/h	产生情况	治理

措施	排放情况	排放限值	排放情况

速率

kg/h	产生量

t/a	浓度

mg/m3		速率

kg/h	浓度

mg/m3	排放量

t/a	浓度mg/m3	速率

kg/h

油烟	2000	0.0089	0.016	4.45	油烟净化器	0.0018	20	0.0032	1.2	/	净化后的油烟引至楼顶排放

拟建项目实施后全厂食堂废气产排情况如下：

表3.4-27拟建项目实施后全厂食堂废气污染物产排情况一览表

污染物	风量m3/h	产生情况	治理

措施	排放情况	排放限值	排放情况

速率

kg/h	产生量

t/a	浓度

mg/m3		速率

kg/h	浓度

mg/m3	排放量

t/a	浓度mg/m3	速率

kg/h

油烟	2000	0.0339	0.061	16.95	油烟净化器	0.0068	3.4	0.0122	1.2	/	净化后的油烟引至楼顶排放

3.4.1.5非正常工况

非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放。如有计划的开停车检修和临时性故障停车的污染物排放，工艺设备及环保设施不正常运行污染物排放等。企业应有计划的制定开停车、检修计划，制定非正常工况的操作规程和污染控制措施（开车时，先运行环保设施再运行生产装置；停车时，先停止生产装置再停止环保设施），计划实施前应向当地环保主管部门备案。

（1）工艺装置开、停车、检修时废气污染物排放分析

各工艺装置，进行有计划检修开停车及临时性故障停车时，各工艺及环保设施均处于正常运行状态，且开停车系统置换气均按正常操作进入各工艺及环保设施，进行有效处理，废气污染物均可实现达标排放，不会对环境造成影响。

（2）工艺设备及环保设施不正常运行污染物排放

非正常工况废气污染物主要发生在废气处理装置出现故障时，考虑最不利影响，主要分为以下几个情形：

①“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置发生故障。本项目“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置设有备用活性炭吸附装置，当“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置发生故障时，可迅速启动备用活性炭吸附，活性炭吸附对有机污染物的防治措施处理效率为90%。但由于本装置具有自动控制系统，一旦发生故障，企业可快速反应，一般在30min中内可完成维修或停产，可有效避免污染物的非正常排放。

②污水处理站废气配套的二级活性炭吸附装置发生故障，去除效率以0计。

③危废间和分析控制楼废气配套的二级活性炭吸附装置发生故障，去除效率以0计。

本次评价针对上述非正常工况进行预测，具体见第五章预测小节，当非正常工况发生时，可立即停车检修，并采取相应的措施，通过预测可知，不会对周围环境产生明显不利的环境影响。

表3.4-28拟建项目处理设施非正常工况下废气及其污染物产排情况一览表

污染源	污染物	非正常排放原因	排放速率

（kg/h）	单次持续时间/h	年发生频次/次

0.5h	1次

废气	DA001	颗粒物	“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”废气治理设施发生故障	2.887

HCl		0.085

氟化物		0.0025

甲醇		0.38

甲苯		22.725

苯系物		22.725

非甲烷总烃		64.585

TVOC		92.185

HBr		0.0004

Br2		0.022

CO2		70.4

DA002	非甲烷总烃	两级活性炭废气治理设施发生故障	0.289	0.5h	1次

氨		0.1

硫化氢		0.03

DA003	非甲烷总烃		0.042

表3.4-29实施后全厂处理设施非正常工况下废气及其污染物产排情况一览表

污染源	污染物	非正常排放原因	排放速率

（kg/h）	单次持续时间/h	年发生频次/次

0.5h	1次

废气	DA001	PM10	“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”废气治理设施发生故障	7.824

氨		0.05

HCl		0.086

氟化物		0.0025

甲醇		0.38

甲苯		25.918

苯系物		25.918

非甲烷总烃		69.0789

TVOC		96.3589

HBr		0.0004

Br2		0.022

CO2		70.4

DA002	非甲烷总烃	两级活性炭废气治理设施发生故障	1.01	0.5h	1次

氨		0.215

硫化氢		0.068

DA003	非甲烷总烃		0.525

（3）非正常生产状况下废水污染源及防治措施

本项目生产非正常工况主要是临时停车和计划停车。在生产中由于操作失误或突然停电、停水而造成局部停车时，将有液体物料排出，需作安全处理。一般临时性停车只会有少量污染物的产生，不会造成大量污染物的产生及排放。

计划停车或者污水处理站发生故障时会有大量污染物的产生及排放，但计划停车时可作到合理安排、统筹兼顾，对污染物可做到有序收集、储存，合理处理，不会形成事故排放。计划停车一年一次，停车后需把容器和管道中不能回收的残液排放，一般都用水冲洗，污水量约为正常情况下的三倍。

本项目非正常情况下的废水排入厂区600m3事故水池内贮存，待事故排除后，逐渐添加到污水处理设施处理后排放至晋州市城市污水处理厂处理，不会产生环境风险事故。

（4）非正常工况下固废产生及处置措施

由于生产设备突然故障，需对设备进行检修，对于反应釜未反应完的物料，打入各车间设置的事故池（各车间事故池规格大于最大反应釜（罐）的体积）收集反应釜内未反应完的物料，然后根据情况先对物料进行回收，对无法回收的物料，委托有相应危险废物处置资质的单位处置。设备检修时采用逐步停车的方式，避免废料液产生。

对于生产中发生设备跑料泄漏现象时，泄漏物料可沿车间内防渗地沟，排入相应的事故储液池收集，避免物料漫流造成对地下水等的影响；然后再对事故储液池内物料进行回收处理或委托有相应危险废物处置资质的单位处置。

（5）物料装卸存在的非正常排放

项目液体物料装卸过程中，因操作不当，导致物料发生泄漏。装卸区地面设置防渗地沟，发生泄漏时，根据物料性质尽量回收，回收的物料进入罐区备用罐，不能回收的物料采用水喷淋装置冲刷，经防渗地沟引至事故池，然后根据污水站运行情况分批配入污水站调节池，均质、均量以及均化后进入污水处理站后续污水处理工序。

综上，厂区非正常工况发生时，不会对周围环境造成明显不利影响。

3.4.2废水污染源产生及排放情况

拟建项目运营期废水主要包括工艺废水、车间地面冲洗废水、喷淋塔循环水排水（包括车间预处理喷淋塔及厂区“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配套喷淋塔循环水排水）、食堂废水以及生活污水。拟建项目生产工艺部分废水经厂区环保车间预处理后，进入厂区污水处理站处理；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同进入化粪池处理，处理后与车间地面冲洗废水、喷淋塔循环水排水、水喷射真空泵循环水排水、蒸汽冷凝水一同进入厂区污水处理站处理。

3.4.2.1工艺废水

拟建项目溴虫腈生产按照不同中间体生产分为4个生产单元，生产一批次中间体1物料需要20个小时，废水产生量按照每天2批次（共建设2台反应釜）同时生产计算；生产一批次中间体2需要一天以上，因此废水产生量按照最不利情况下每天5批次（共建设5台反应釜）同时生产计算；生产一批次中间体3物料需要19个小时，废水产生量按照每天6批次（共建设6台反应釜）同时生产计算；生产一批次溴虫腈成品需要一天以上，因此废水产生量按照最不利情况下下每天4批次（4台反应釜）同时生产计算。

拟建项目噻唑膦生产一批次噻唑膦产品需要一天以上，因此废水产生量按照最不利情况下2批次（共建设2台反应釜）同时生产计算。

（1）溴虫腈生产

中间体1生产单元（以同时生产2批次计）板框过滤产生W1-1滤液，产生量约为5.829m3/d；蒸馏冷凝工序分层产生W1-2分层液，产生量为0.088m3/d；

中间体2生产单元（以同时生产5批次计）水洗分层产生W2-1水洗下层液，产生量约为4.625m3/d；盐洗分层工序产生W2-2盐洗下层液，产生量约为1.078m3/d；其中W2-2盐洗下层液需要进入环保车间内多效蒸发器进行预处理；

中间体3生产单元（以同时生产6批次计）精馏工序产生W3-1精馏滤液，产生量为40.580m3/d，需要进入环保车间内多效蒸发器进行预处理；

粗溴虫腈+重结晶单元（以同时生产4批次计）洗涤分层产生W4-1下层液，产生量为0.280m3/d；脱溶釜分层产生W4-2下层液，产生量为5.800m3/d，板框过滤产生W4-3滤液，产生量约为15.993m3/d；精馏工序产生W4-4精馏滤液，产生量约为0.563m3/d；其中W4-1下层液、W4-2下层液及W4-4需要进入环保车间内多效蒸发器进行预处理。

拟建项目溴虫腈生产工艺废水产生量为74.836m3/d，其中48.001m3/d废水进入环保车间多效蒸发器预处理后，与剩余26.835m3/d工艺废水一同进入厂区污水处理站处理。

拟建项目工艺废水总磷、总氮、氨氮产生浓度分别参照《排放源统计调查排污核算方法和系数手册》中“263农药制造行业系数手册”其他杂环类农药中总磷、总氮及氨氮产污系数计算，为总磷2.37×1000克/吨-产品，总氮1.82×1000克/吨-产品，氨氮4.07×100克/吨-产品；COD、全盐量、TOC、甲苯及AOX产生浓度根据物料衡算，BOD5、石油类、色度及SS类比《内蒙古莱科作物保护有限公司年产7200吨惊喜化工产品建设项目第二阶段年产1500吨溴虫腈项目竣工环境保护验收监测报告》中污水处理站工艺废水进水浓度，氟化物类比同类型企业工艺废水产生浓度为10mg/L。

则拟建项目溴虫腈高盐废水污染物产生情况为COD9776.41mg/L、全盐量79123.09mg/L、TOC6517.61mg/L、甲苯13.54mg/L、AOX1020mg/L、氟化物10mg/L、TP 152.44mg/L、氨氮26.18mg/L、总氮177.06mg/L、BOD53923mg/L、石油类10.30mg/L、色度80（无量纲）、SS 480mg/L；其余工艺废水污染物产生情况为COD9422.01mg/L、全盐量1178.18mg/L、TOC6281.34mg/L、甲苯18.55mg/L、AOX 85.5mg/L、氟化物10mg/L、TP 152.44mg/L、氨氮26.18mg/L、总氮177.06mg/L、BOD53923mg/L、石油类10.30mg/L、色度80（无量纲）、SS 480mg/L。

（2）噻唑膦生产

噻唑膦生产（以同时生产2批次计）洗涤分层会产生W5-1下层液，产生量约为2.076m3/d，含盐量较高，需进入多效蒸发器预处理。

拟建项目工艺废水全盐量、甲苯及硫化物产生浓度根据物料衡算，COD、TOC、总磷、总氮、氨氮、TOC、BOD5、石油类、色度、SS、AOX产生浓度类比《石家庄市深泰化工有限公司年产1500吨噻唑膦、300吨啶酰菌胺原料药项目环境影响报告书》中车间噻唑膦生产线生产工艺废水初始浓度，COD15000mg/L、全盐量54477.67mg/L、硫化物481.67mg/L、TOC7000mg/L、甲苯45.4mg/L、总磷400mg/L、总氮5000mg/L、氨氮1500mg/L、BOD5 8000mg/L、及SS 2000mg/L、AOX3000mg/L。

表3.4-30拟建项目各工艺废水污染源产生及治理措施

产品	生产工序	污染源	废水量

m3/d	污染因子	产生浓度

mg/L	治理措施	治理效率%	产生浓度

mg/L	去向

溴

虫

腈	盐洗分层

精馏

洗涤分层

脱溶釜

精馏	W2-2

W3-1

W4-1

W4-2

W4-4	48.001	CODCr	9776.41	(高盐废水)进多效蒸发器预处理	60	3910.56	厂区污水处理站

全盐量5	79123.09		98	1582.46

TOC	6517.61		60	3258.81

甲苯	13.54		60	5.42

TP	152.44		60	60.98

氨氮	26.18		40	15.71

总氮	177.06		30	123.94

BOD5	3923		50	1961.5

石油类	10.30		50	5.15

色度	80		50	40.00

SS	480		80	96.00

氟化物	10		60	4

AOX	1020		80	204

板框过滤

冷凝分层

水洗分层

板框过滤	W1-1

W1-2

W2-1

W4-3	26.835	CODCr	9422.01	/	/	9422.01	厂区污水处理站

全盐量5	1178.18		/	1178.18

TOC	6281.34		/	6281.34

甲苯	18.55		/	18.55

TP	152.44		/	152.44

氨氮	26.18		/	26.18

总氮	177.06		/	177.06

BOD5	3923		/	3923

石油类	10.30		/	10.30

色度	80		/	80

SS	480		/	480

氟化物	10		/	10

AOX	85.5		/	85.5

噻唑膦	洗涤分层	W5-1	2.076	CODCr	15000	(高盐废水)多效蒸发器预处理	60	6000	厂区污水处理站

全盐量5	54477.67		98	1089.55

TOC	7000		50	3500.00

甲苯	45.4		60	18.16

TP	400		60	160

氨氮	1500		40	900.00

总氮	5000		30	3500.00

BOD5	8000		50	4000.00

SS	2000		80	400.00

AOX	3000		80	600

硫化物	481.67		30	337.17

3.4.2.2地面冲洗废水

拟建项目生产车间地面需定期清洗以保证其清洁度，清洁方式采用拖把拖地清洁，清洁频次按一天一次计，根据《建筑给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社，作者：中国建筑设计研究院），场地清洗水用水量为1.0~1.5L/m2次，本次评价用水量以1L/m2次，3#生产车间占地面积1380m2，地面冲洗用水量1.38m3/d（414m3/a），产污系数以0.8计，则地面冲洗废水量1.104m3/d（331.2m3/a）。

拟建项目噻唑膦生产依托2#生产车间生产，地面冲洗用排水已在同步项目中核算，本次评价不在核算2#生产车间地面冲洗废水。

因此拟建项目地面冲洗废水污染物产生浓度类比同步工程，SS200mg/L、BOD5500mg/L、COD3000mg/L、氨氮35mg/L。废水收集后进入厂区污水处理站处理。

3.4.2.3食堂废水、生活污水

（1）食堂废水

拟建项目新增劳动动员，厂区设有食堂，则食堂用水量参照《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB 13/T 5450.1-2021）并结合实际情况餐饮服务用水标准并结合当地实际用水情况，食堂用水量为0.075m3/d；食堂废水排放量以用水量的80%计，则食堂废水量0.06m3/d。

拟建项目食堂废水污染物产生浓度类比同步工程，SS250mg/L、BOD5200mg/L、COD500mg/L、氨氮30mg/L、动植物油60mg/L。

（2）生活污水

拟建项目新增劳动定员，厂区设有食堂，不设职工宿舍，则生活用水量参照《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB 13/T 5450.1-2021）农村居民用水定额，生活用水量为0.51m3/d，废水产生量按0.8系数计算，约为0.41m3/d。

拟建项目生活污水污染物产生浓度类比同步工程，SS200mg/L、BOD5160mg/L、COD400mg/L、氨氮25mg/L、总磷5mg/L。

表3.4-31拟建项目食堂废水污染源产生及治理措施

污染源	废水量

m3/d	污染因子	产生浓度

mg/L	治理措施	排放浓度

mg/L	治理措施	排放浓度

mg/L	去向

措施	效率		措施	效率

食堂

废水	0.24	CODCr	500	隔油池

15%	425	化粪池	15%	361.25	厂区污水处理站

BOD5	200		15%	170		10%	153

SS	250		15%	212.5		30%	148.75

氨氮	30		10%	27		3%	26.19

动植物油	60		50%	30		70%	9

生活污水	1.624	CODCr	400	/	/	/	化粪池	15%	340

BOD5	160		/	/		10%	144

SS	200		/	/		30%	140

氨氮	25		/	/		3%	24.25

总磷	5		/	/		50%	2.5

3.4.2.4循环冷却水排水

根据建设单位提供，拟建项目溴虫腈生产及噻唑膦生产循环冷却水用量约为80m3/d，据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），浓缩倍数为4时，补充水量占循环冷却水量的2.13%，损耗水量占循环冷却水量的1.6%，排污水量占循环冷却水量的0.53%。因此循环冷却水排污水量0.424m3/d。废水进入厂区污水处理厂处理。

拟建项目循环冷却水排水产生浓度类比同步工程，SS200mg/L、COD530mg/L、BOD100mg/L、氨氮5mg/L。

3.4.2.5喷淋塔循环水排水

（1）3#生产车间（新增预处理设施）

拟建项目溴虫腈生产位于3#生产车间，3#生产车间建设一套三级碱喷淋塔作为预处理设施。

根据建设单位提供，拟建项目三级水喷淋配套循环泵为150m3/h（每级为50m3/h），拟建项目水循环量以150m3/h计，则循环量为3600m3/d，108万m3/a。三级碱喷淋塔运行过程存在一定损耗，包括蒸发损耗、风吹损耗和排污损耗，参照《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014），浓缩倍数为4时，补充水量占循环水量的2.13%，则补充量为76.68，损耗水量占循环水量的1.6%，则损耗水量为57.6，排污水量占循环冷却水量的0.53%。则三级碱喷淋塔废水产生量为19.08m3/d。废水进入多效蒸发器预处理后进入厂区污水处理站处理。

全盐量和氟化物产生浓度根据预处理量核算，废水产生浓度类比同步工程，全盐量50000mg/L、色度60（稀释倍数）、SS200mg/L、BOD51500mg/L、COD8000mg/L、TOC2000mg/L、氨氮60mg/L、甲苯8mg/L、AOX1.2mg/L、石油类8mg/L。

表3.4-32拟建项目三级喷淋塔废水污染源产生及治理措施

污染源	废水量

m3/d	污染因子	产生浓度

mg/L	治理措施	治理效率%	产生浓度

mg/L

3#生产车间碱喷淋废水	19.08	CODCr	8000	多效蒸发器预处理	60	3200

全盐量5	50000		98	1000

TOC	2000		60	800

甲苯	8		60	3.2

氨氮	60		40	36

BOD5	1500		50	750

石油类	8		50	4

色度	60		50	30

SS	200		80	40

氟化物	1.5		60	0.6

AOX	1.2		80	0.24

（2）2#生产车间（依托预处理设施）

拟建项目噻唑膦依托同步工程2#生产车间建设生产线，同步工程在2#生产车间建设一套二级水喷淋塔预处理设施，根据建设单位提供，拟建项目三级水喷淋配套循环泵为120m3/h（每级为60m3/h）。同步工程水循环量为80m3/h（每级为40m3/h），拟建项目新增水循环量以30m3/h计（循环量720m3/d），拟建项目实施后2#生产车间水循环量为110m3/h（每级为55m3/h）。二级水喷淋塔运行过程存在一定损耗，包括蒸发损耗、风吹损耗和排污损耗，参照《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014），浓缩倍数为4时，补充水量占循环水量的2.13%，则补充水量为15.34m3/d；损耗水量占循环水量的1.6%，则损耗水量为11.52m3/d；排污水量占循环冷却水量的0.53%，则拟建项目二级水喷淋新增废水产生量为3.82m3/d，废水进入厂区污水处理站处理。

废水产生浓度类比同步工程，SS100mg/L、BOD51200mg/L、COD3000mg/L、TOC1500mg/L、氨氮150mg/L、硫化物1mg/L、甲苯2mg/L、AOX0.5mg/L、石油类5mg/L。

（3）厂区处理设备“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”喷淋塔循环水排水（依托处理设施）

拟建项目厂区“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配置1个碱洗塔、1个水洗塔。每个塔循环泵流量Q=60m3/h。拟建项目实施后全厂“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配置的喷淋塔循环水量为180m3/h（3台循环泵）。同步工程使用循环水量为120m3/h（3台循环泵），拟建项目实施后，新增循环水量60m3/h，约为1440m3/d。喷淋塔运行过程存在一定损耗，包括蒸发损耗、风吹损耗和排污损耗，参照《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014），浓缩倍数为4时，补充水量占循环水量的2.13%，则补充水量为24.282m3/d；损耗水量占循环水量的1.6%，则损耗水量为23.042m3/d；排污水量占循环冷却水量的0.53%，则拟建项目“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配备喷淋塔新增废水排放量7.63m3/d，废水进入厂区污水处理站处理。

废水污染物产生浓度类比同步工程，SS180mg/L、BOD51200mg/L、COD6000mg/L、TOC1800mg/L、氨氮50mg/L、甲苯6mg/L、AOX0.8mg/L、石油类6mg/L

3.4.2.6水喷射真空泵循环水排水

拟建项目溴虫腈生产依托同步工程3#生产车间建设生产线，新增15个水喷射真空泵；拟建项目噻唑膦生产依托同步工程2#生产车间建设生产线，新增2个水喷射真空泵。每台水喷射真空泵水循环量为25m3/h，则拟建项目实施后新增水喷射真空泵循环水循环量为10200m3/d，3060000m3/a。根据建设单位提供资料，水喷射真空泵排水量占循环水量的0.2%，则水喷射真空泵排水量20.4m3/d（6120m3/a）。废水进入厂区污水处理站处理。

水喷射真空泵循环水排水污染物产生浓度类比同步工程，SS200mg/L、BOD5500mg/L、COD3000mg/L、氨氮35mg/L。

3.4.2.7蒸汽冷凝水

拟建项目生产过程中用热均由园区集中供热提供，蒸汽用热方式为间接加热，拟建项目溴虫腈及噻唑膦蒸汽用量约为103m3/d。考虑管道汽水损失，以损失量0.3%计，则蒸汽冷凝水损耗量为3.09m3/d（18m3/d），排水量为99.91m3/d（5982m3/d）。废水进入厂区污水处理站处理。

拟建项目蒸汽冷凝排水污染物产生浓度类比同步工程，SS80mg/L、BOD5300mg/L、COD500mg/L、TOC400mg/L、氨氮25mg/L。

3.4.2.8污水处理站进水及出水水质情况汇总

拟建项目生产废水和生活污水根据产生情况分质分类预处理后进入厂区污水处理站处理。厂区废水经厂区污水处理站处理满足晋州市城市污水处理厂接管限值后排入晋州市污水处理厂处理，尾水达《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1重点控制区排放限值，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A后排入滹沱河。

污水处理站污染物产生及排放情况见下表：

表3.4-33拟建项目废水进厂区污水处理站进水水质产生情况（mg/L）

污染源	排放量mg/L	pH	色度	COD	BOD5	SS	TOC	氨氮	总氮	总磷	全盐量	硫化物	甲苯	氟化物	AOX	石油类	动植物油

工艺废水	溴虫腈高盐废水	48.001	6~9	40	3910.56	1961.5	96.00	2607.04	15.71	123.94	76.22	1582.46	/	5.42	4	396	5.15	/

溴虫腈车间	26.835	5~10	80	9422.01	3923	480.00	6281.34	26.18	177.06	152.44	1178.18	/	18.55	10	1273.57	10.30	/

噻唑膦车间	2.076	6~10	/	6000	4000	400	3500	900	3500	200	1089.55	337.17	18.16	/	900	/	/

地面冲洗废水	1.104	6~9	/	3000	500	200	/	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/

食堂废水	0.06	6~9	/	500	200	250	/		/	/	/	/	/	/	/	/	60

生活污水	0.41	6~9	/	400	160	200	/	25	/	5	/	/	/	/	/	/

循环冷却水

排水	0.424	6~9	/	530	100	200	/	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/

喷淋塔循环水排水	生产车间三	19.08	6~9	60	8000	1500	200	2000	60	/	/	50000	/	/	/	1.2	8	/

生产车间二	3.82	6~9	/	3000	1200	100	1500	150	/	/	/	1	2	/	0.5	5	/

废水配套喷淋	7.63	6~9	/	6000	1200	180	1800	50	/	/	/	/	6	/	0.8	6	/

水喷射真空泵循环水排水	20.4	6~9	/	3000	500	200	/	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/

蒸汽冷凝水

排水	99.91	6~9	/	500	300	80	400	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/

进调节池水质	229.750	6~9	22.68	3385.30	1266.32	158.29	1870.90	37.81	78.20	32.00	4630.42	3.05	3.46	2.00	58.16	3.23	0.02

拟建项目废水污染源进厂区污水处理站源强核算结果见下表：

表3.4-34拟建项目废水污染源源强核算结果汇总一览表

污染源	污染物	核算方法	废水产生量m3/d	污染物产生情况	产生时间h/a

产生浓度mg/L	产生量kg/d	产生量t/a

拟建项目进污水处理站调节池综合废水	pH	物料衡算和类比法	229.750	6-9（无量纲）	/	/	7200

CODCr			3385.30	777.77 	233.33

全盐量5			4630.42	1063.84 	319.15

TOC			1870.90	429.84 	128.95

甲苯			3.46	0.79 	0.24

总磷			32.00	7.35 	2.21

氨氮			37.81	8.69 	2.61

总氮			78.20	17.97 	5.39

BOD5			1266.32	290.94 	87.28

石油类			3.23	0.74 	0.22

动植物油			0.02	0.005 	0.002

色度			22.68	/	/

SS			158.29	36.37 	10.91

氟化物			2.00	0.46 	0.14

AOX			58.16	13.36 	4.01

硫化物			3.05	0.70 	0.21

注：①拟建项目生产工艺高盐废水经多效蒸发器预处理后进入污水处理站处理；

②拟建项目食堂废水经隔油池处理后和生活污水一同经化粪池处理后进入污水处理站处理。

表3.4-35同步项目废水污染源进厂区污水处理站源强汇总一览表

污染源	污染物	核算方法	废水产生量m3/d	污染物产生情况	产生时间h/a

产生浓度mg/L	产生量kg/d	产生量t/a

拟建项目进污水处理站调节池综合废水	pH	物料衡算和类比法	249.372	6-9（无量纲）	/	/	7200

CODCr			2792	696.24 	208.87

全盐量5			314	78.30 	23.49

TOC			577	143.89 	43.17

甲苯			1.1	0.27 	0.08

总磷			0.1	0.02 	0.01

氨氮			54.5	13.59 	4.08

总氮			30	7.48 	2.24

BOD5			665.3	165.91 	49.77

石油类			1.4	0.35 	0.11

动植物油			0.1	0.02 	0.01

色度			3.57	/	/

SS			106.5	26.56 	7.97

AOX			0.14	0.03 	0.01

硫化物			0.8	0.20 	0.06

表3.4-36拟建项目建成后全厂废水进厂区污水处理站进水水质产生情况（mg/L）

污染源	排放量mg/L	pH	色度	COD	BOD5	SS	TOC	氨氮	总氮	总磷	全盐量	硫化物	甲苯	氟化物	AOX	石油类	动植物油

拟建项目废水产生浓度	229.750	6-9	22.68	3385.30	1266.32	158.29	1870.90	37.81	78.20	32.00	4630.42	3.05	3.46	2.00	58.16	3.23	0.02

同步项目废水产生浓度	249.372	6-9	3.57	2792	665.3	106.5	577	54.5	30	0.1	314	0.8	1.1	/	0.14	1.4	0.1

污水处理站	进水

水质	479.122	6-9	12.73	3076.50	953.50	131.33	1197.45	46.50	53.11	15.40	2383.82	1.88	2.23	0.96	27.96	2.28	0.06

去除

效率	/	/	40%	90%	85%	80%	90%	80%	80%	60%	50%	80%	90%	80%	90%	90%	60%

出水

水质	479.122	6-9	7.64	307.65	143.03	26.27	119.75	6.97	7.97	2.31	1191.91	0.38	0.22	0.19	2.80	0.23	0.024

废水排放执行标准浓度限值mg/L	/	6-9	80	500	165	200	200	35	50	8	3000	1	0.5	20	8	20	100

是否达标	/		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

注：色度以“倍”为单位计；pH无量纲。

拟建项目建成后全厂废水经污水处理站处理后主要污染物排放排放情况见下表：

拟建项目实施后全厂废水经污水处理站产生及排放情况见下表：

表3.4-37拟建项目实施后废水污染源源强核算结果汇总一览表

污染源	污染物	核算方法	废水产生量m3/d	拟建项目实施后后全厂污染物产生情况	拟建项目实施后全厂污染物排放情况	同步工程排放量量t/a	拟建项目新增量t/a	排放时间h/a

产生浓度mg/L	产生量kg/d	产生量t/a	排放浓度mg/L	排放量kg/d	排放量量t/a

拟建项目进污水处理站调节池综合废水	pH	物料衡算和类比法	479.122	6-9（无量纲）	/	/	6-9（无量纲）	/	/	/	/	7200

CODCr			3076.50	1474.02	442.21	307.65	147.40	44.22	20.887	23.333

全盐量			2383.82	1142.14	342.64	1191.91	571.07	171.32	11.745	159.575

TOC			1197.45	573.72	172.12	119.75	57.37	17.21	4.317	12.893

甲苯			2.23	1.07	0.32	0.22	0.11	0.03	0.008	0.022

总磷			15.40	7.38	2.21	2.31	1.11	0.33	0.003	0.327

氨氮			46.50	22.28	6.68	6.97	3.34	1.00	0.815	0.185

总氮			53.11	25.45	7.64	7.97	3.82	1.15	0.449	0.701

BOD5			953.50	456.84	137.05	143.03	68.53	20.56	7.466	13.094

石油类			2.28	1.09	0.33	0.23	0.11	0.03	0.010	0.02

动植物油			0.06	0.03	0.01	0.024	0.013	0.0033	0.003	0.0003

色度			12.73	/	/	7.64	/	/	/	/

SS			131.33	62.92	18.88	26.27	12.59	3.78	1.593	2.187

氟化物			0.96	0.46	0.14	0.19	0.09	0.03	/	0.03

AOX			27.96	13.40	4.02	2.80	1.34	0.40	0.005	0.395

硫化物			1.88	0.90	0.27	0.38	0.18	0.05	0.012	0.038

注：①拟建项目生产工艺高盐废水经多效蒸发器预处理后进入污水处理站处理；

②拟建项目食堂废水经隔油池处理后和生活污水一同经化粪池处理后进入污水处理站处理。

3.4.3噪声污染源产生及排放情况

项目噪声源主要为各种机械设备、泵类、风机等运行时产生的噪声。根据类比同类设备运行情况，项目噪声源的噪声值在75~90dB（A）之间。

（1）设备噪声

本项目噪声源主要包括设备、泵类、风机等，源强一般在70～90dB（A），各主要噪声源均位于室内，主要采取基础减振等噪声治理措施，经过厂房隔声、距离衰减等，降噪效果在20dB（A）以上。经采取以上降噪措施后，降噪值25dB（A）以上，通过距离衰减和建筑隔声可使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

（2）偶发噪声

项目完成安装或恢复性检修，投入运行前，为了确保装置的安全经济运行，需进行氮气或蒸汽吹管来清除管道内的焊渣及其他杂物等工业垃圾。当氮气或蒸汽气流从管中喷出时会产生空气动力性噪声，噪声值可达120dB（A）。

（3）控制措施

针对各类主要声源的特点，本项目采取了隔声、减振等治理措施；对设备产生的机械噪声，在采用提高安装精度，减小声源噪声的同时，主要对厂房等建筑物的隔声、距离衰减等途径进行控制。同时，为进一步降低噪声影响采取如下措施：

①在满足工作性能条件下，选用低噪声、振动小的机械动力设备；

②振动较大的设备采用单独基础，在其基础上采取相应的减振措施；

③在总图布置时进行了合理布局，进一步降低了厂界噪声；

④各辅助设备本体与连接管采用软接头连接；管道与墙体接触的地方采用弹性支承，穿墙管道安装弹性垫层；

⑤对各设备运行产生的噪声，采用厂房隔声等措施降噪；

⑥对于吹管产生的噪声，应安装消音器，选择合适的排气口位置，并在吹管临时管道上加装两个控制门，且安排在白天进行，夜间停止。

在采取上述措施后，由设备噪声源引起的各厂界昼、夜间噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，偶发吹管噪声可以较大程度降低对周围环境的影响。项目分期建设，本次评价对噪声源进行了分期预测与评价，具体见5.2.4噪声预测与评价小节。

3.4.4固废污染源产生及处置情况

布袋除尘器收集的除尘灰回用于生产，不作为固体废物管理；原辅材料包装桶收集后于原料库暂存，由生产厂家回收，不作为固体废物管理。项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固废和危险废物。

（1）生活垃圾

生活垃圾主要为职工生活办公产生的垃圾。拟建项目工程新增劳动定员40人，采用产污系数法核算其产生量。生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，年工作300d，则拟建项目工程生活垃圾产生量为6t/a。

（2）一般工业固体废物

拟建项目产生的一般工业固体废物主要为未沾染化学品的废包装和废分子筛。

①废包装：拟建项目生产使用的原辅材料包装袋分为内袋和外袋，外袋属于未沾染化学品的废包装属于一般固废，采用产污系数法核算其产生量。粉状物料包装规格为25kg/袋，包装袋重量以50g计，根据原辅料使用量可知，工程包装袋产生量约58226个，则未沾染化学品的废包装产生量2.911/a。

②废分子筛：拟建项目制氮工程会产生废分子筛，属于一般固废，采用类比法核算其产生量。类比同步工程产生量，为0.4t/a。

（3）危险废物

拟建项目产生的危险废物主要包括滤饼、釜残、污泥、废活性炭、废瓶废液、废油漆桶等。

①滤饼：拟建项目生产过程中会产生S1-1高盐滤饼、S2-1滤饼、S2-2滤饼、S 4-1活性炭滤饼及S5-1高盐滤饼等滤饼，根据物料衡算，拟建项目滤饼产生量582.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），该滤饼的危险废物类别为HW04 农药废物，危废代码为263-010-04，属于农药生产过程中产生的废滤料及吸附剂，危险特性为T。

②污泥：拟建项目生产农药产品，污水处理站压滤工序会产生一定量压滤污泥，产生量以SS去除量计算，污泥（含水率以70%计）产生量约为26.877t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），该污泥的危险废物类别为HW04农药废物，危废代码263-011-04，属于农药生产过程中产生的废水处理污泥，危险特性为T。

③废活性炭：根据《石家庄市涉VOCS企业活性炭吸附脱附技术指南》（石家庄市生态环境局2020年8月7日）相关要求过滤+活性炭吸附工艺中活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比应不小于1:5000（本次评价以1:5000计），活性炭密度为0.42~0.48g/cm3（本次评价以0.45g/cm3计）；参照《工业通风（第四版）》（孙一坚 沈恒根主编）P145“表5活性炭对某些气体的平衡保持量”可知，活性炭对有机废气的吸附能力为15~45%，本次评价取0.45tVOCS/1t（活性炭）。

DA002污水处理站非甲烷总烃吸附量为1.873t/a，约产生废活性炭4.16t/a。根据计算，DA002活性炭装填量为1.8t，饱和吸附状态下活性炭重2.61t，则更换频次约增加2次/a；

DA003分析楼分析控制楼及危废暂存间非甲烷总烃吸附量为0.48t/a，约产生废活性炭1.07t/a。根据计算，DA002活性炭装填量为0.54t，饱和吸附状态下活性炭重0.783t。则更换频次约增加2次/a

则拟建项目新增废活性炭产生量为根据《国家危险废物名录》（2025年版），该活性炭的危险废物类别为HW49，危废代码900-039-49，属于烟气、VOCS治理过程产生的废活性。则拟建项目废活性炭产生量为5.23t/a。

④废试剂瓶、分析废液

项目在分析检测过程中会产生废试剂瓶、分析废液，拟建项目废试剂瓶产生量类比同步工程，产生量为0.3t/a；项目分析废液产生量0.015t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），该废试剂瓶、分析废液的危险废物类别为HW49，危废代码900-047-49，属于生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、废酸、废碱，具有危险特性的残留研判，以及沾染上述物质的一次性实验用品，危险特性为T/C/I/R。

⑤废润滑油

项目机械设备保养、维修、更换过程中会产生废润滑油，根据类比法，项目废润滑油产生量0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），该废润滑油的危险废物类别为HW08，危废代码900-214-08，属于车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，危险特性为T/I。

⑥废油桶

项目机械设备保养、维修、更换过程中使用润滑油会产生废油桶，根据类比法，项目废油桶产生量0.15t/a；根据《国家危险废物名录》（2025年版），该废油桶的危险废物类别为HW49，危废代码900-041-49，属于含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为T/In。

⑦废包装袋

拟建项目生产使用的原辅材料包装袋分为内袋和外袋，内袋属于沾染化学品的废包装，根据《国家危险废物名录》（2025年版），该废油漆桶的危险废物类别为HW49，危废代码900-041-49，属于含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为T/In。采用产污系数法核算其产生量，粉状物料包装规格为25kg/袋，包装袋重量以50g计，根据原辅料使用量可知，工程包装袋产生量约58226个，则未沾染化学品的废包装产生量2.911t/a。

（2）一般固废间建设情况

厂区拟建设一般固废间1座，占地面积63m2，工程建设后一般固废产生量4.7t/a，一般固废间设计贮存能力100t/a，能够满足程建成后全厂一般固废的贮存。

本次评价要求一般固废间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。

（3）危废间建设情况

厂区拟建设危废间1座，占地面积63m2，拟建工程建设后危险废物产生量1648.748t/a，79052个包装桶/a。拟建项目建成后全厂危险废物产生量为3083.075t/a。危废间设计贮存能力200t/a，根据危废间设计的贮存能力，至少每30d对危险废物进行转运处置，可满足拟建项目建成后全厂危险废物的贮存。

此外，本次评价要求危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，并在贮存过程中按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）设立专用标志；其相关要求如下：

①分类收集、储存

为防止危险固体废物在危废储存间存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关内容，应采取以下措施：

a.贮存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理并做好危险废物排放量及处置记录。

b.危废暂存间按照重点防渗要求进行防渗。

c.暂存间内危险废物分区存放，中间设有隔离间隔断，液体类危废采用专用的容器存放并定期检查容器是否泄漏。

②包装与处置措施

参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录B要求选择相应的包装容器，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）相关要求张贴对应标签，包括危废类别、主要成分、危险情况、安全措施、数量等内容。

（4）废盐处置利用

根据工程分析，拟建项目生产环保车间多效蒸发会产生氯化钠盐，根据物料衡算，氯化钠盐产生量1031.07t/a。根据《废盐利用处置污染控制技术规范（农药行业）》（HJ1360-2024），拟建项目采用重结晶工艺对环保车间废水预处理产生的氯化钠盐进行提纯，得到规格为92%副产氯化钠盐。具体工艺如下：

将高盐水储罐的高氯化钠水进入三效蒸馏，三效循环蒸发器内，进行减压脱水操作，保持温度≤70℃，压力≤-0.09MPa，蒸馏得到料液；将料液送入到结晶罐，进一步降温搅拌结晶，保持温度10℃左右结晶2小时，把浆状料液送入板框压滤器内，除去大部分水后（水可回用亦可进入污水站），进入重结晶釜，结晶板框出盐，烘干为合格氯化钠盐分，滤液套用，套用一周后，滤液蒸干得混盐。

表3.4-38拟建项目危险废物汇总一览表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量（t/a）	产生工序及装置	形态	主要

成分	有害成分	产废

周期	危险特性	污染防治措施

1	滤饼	HW04	263-010-04	582.03	生产过程	固态	有机物	2-氯丙烯腈、对苯二酚等有机物料	每天	T	在密闭容器内贮存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

2	污泥	HW04	263-011-04	26.877	污水处理站	固态	有机物	有机物	10d	T

3	废活性炭	HW49	900-039-49	5.23	废气治理	固态	有机物	有机物	30d	T

4	废试剂瓶	HW49	900-047-49	0.3	检测、分析	固态	有机物	有机物	3个月	T/C/I/R

5	分析废液	HW49	900-047-49	0.015	分析	液态	有机物	有机物	3个月	T/C/I/R

6	废润滑油	HW08	900-214-08	0.3	设备维护	液态	矿物油	矿物油	3个月	T/

7	废油桶	HW49	900-041-49	0.015	设备维护	固态	矿物油	矿物油	3个月	T

8	废包装袋（沾染化学品）	HW49	900-041-49	2.911	生产过程	固态	有机物、氢氧化钠	氢氧化钠、对氯苯甘氨酸	每天	T

合计	617.678t/a

拟建项目固体废物产生及处置情况见下表：

表3.4-39拟建项目固体废物产生及处置情况

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量（t/a）	产生工序及装置	形态	主要

成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施

危险废物

1	滤饼	HW04	263-010-04	582.03	生产过程	固态	有机物	2-氯丙烯腈、对苯二酚等有机物料	每天	T	在密闭容器内贮存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

2	污泥	HW04	263-011-04	26.877	污水处理站	固态	有机物	有机物	10d	T

3	废活性炭	HW49	900-039-49	5.23	废气治理	固态	有机物	有机物	30d	T

4	废试剂瓶	HW49	900-047-49	0.3	检测、分析	固态	有机物	有机物	3个月	T/C/I/R

5	分析废液	HW49	900-047-49	0.015	分析	液态	有机物	有机物	3个月	T/C/I/R

6	废润滑油	HW08	900-214-08	0.3	设备维护	液态	矿物油	矿物油	3个月	T/I

7	废油桶	HW49	900-041-49	0.015	设备维护	固态	矿物油	矿物油	3个月	T/In

8	废包装袋（沾染化学品）	HW49	900-041-49	2.911	生产过程	固态	有机物、氢氧化钠	氢氧化钠、对氯苯甘氨酸	每天	T/In

一般工业固体废物

9	废包装（未沾染化学品）	一般工业固体废物

900-999-99	2.911	办公区	固态	/	/	每天	/	外售综合利用

生活垃圾

10	生活垃圾	6	办公、生活	固态	/	/	每天	/	收集后交由环卫部门统一清运

根据同步工程固体废物产生情况，拟建项目实施后，全厂固体及拟建项目新增固体废物产生及处置情况见下表：

表3.4-40拟建项目实施后全厂固体废物产生及处置情况

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物

代码	拟建项目产生量t/a	同步工程产生量t/a	拟建项目实施后全厂产生量t/a	产生工序及装置	形态	主要

成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施

危险废物

1	滤饼	HW04	263-010-04	582.03	18.82	600.85	生产过程	固态	有机物	2-氯丙烯腈、对苯二酚等有机物料	每天	T	在密闭容器内贮存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

2	废油漆桶	HW49	900-041-49	/	0.07	0.07	/	固态	有机物	有机物	/	T

3	污泥	HW04	263-011-04	26.877	15.94	42.817	污水处理站	固态	有机物	有机物	10d	T

4	废活

性炭	HW49	900-039-49	5.23	11.342	16.572	废气治理	固态	有机物	有机物	30d	T

5	废试

剂瓶	HW49	900-047-49	0.3	0.3	0.6	检测、分析	固态	有机物	有机物	3个月	T/C/I/R

6	分析

废液	HW49	900-047-49	0.015	0.015	0.03	分析	液态	有机物	有机物	3个月	T/C/I/R

7	废润

滑油	HW08	900-214-08	0.3	0.3	0.6	设备维护	液态	矿物油	矿物油	3个月	T/

8	废油桶	HW49	900-041-49	0.015	0.015	0.03	设备维护	固态	矿物油	矿物油	3个月	T

9	废包装袋（沾染化学品）	HW49	900-041-49	2.911	10.3	13.211	生产过程	固态	有机物、氢氧化钠	氢氧化钠、对氯苯甘氨酸	每天	T

10	釜残	HW04	263-008-04	/	177.495	177.495	生产过程	固态	有机物	1,3-二（2-巯基乙基）脲等有机物料	每天	T

一般工业固体废物

11	废包装（未沾染化学品）	一般工业固体废物

900-999-99	2.911	10.3	13.211	办公区	固态	/	/	每天	/	外售综合利用

12	废分

子筛		0.4	0.4	0.8	制氮工程	固态	/	/	1年	/

13	废反渗透膜		0	0.25	0.25	软水、纯水制备工程	固态	/	/	3年	/

生活垃圾

12	生活垃圾	6	16.5	22.5	办公、生活	固态	/	/	每天		收集后交由环卫部门统一清运

3.4.5污染源强排放汇总情况

表3.4-41拟建项目污染物产生及排放情况一览表

类别	排放源	主要污染物	排放量	排放浓度mg/m3	排放速率kg/h	新增排放量t/a	管理要求

废水	废水总排口	pH	231.144m3/d/(69343.2m3/a)

6-9	/	/	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求

CODCr		287.82	/	20.604

全盐量		215.63	/	19.339

TOC		114.63	/	12.208

甲苯		0.22	/	0.024

总磷		2.30	/	0.329

氨氮		6.82	/	0.168

总氮		7.94	/	0.696

BOD5		142.68	/	13.102

石油类		0.21	/	0.02

动植物油		0.032	/	0.0015

色度		7.62	/	/

SS		25.04	/	2.017

氟化物		0.19	/	0.027

AOX		2.78	/	0.396

硫化物		0.37	/	0.041

废气	DA001	颗粒物	60000m3/h	9.67	0.58	0.115	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值

HCl		0.14	0.0085	0.030

氟化物		0.00043	0.000026	0.00013

甲醇		0.63	0.038	0.034	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值

甲苯		3.78	0.227	0.32	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时苯系物执行《农药制造工业大气污染物排放标准》

苯系物		3.78	0.227	0.32	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表2标准限值

非甲烷总烃		4.48	0.269	0.36	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值；

TVOC		7.67	0.460	0.48	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值

HBr		0.000075	0.0000045	0.0000036	-

Br2		0.0037	0.00022	0.0011	-

CO2		586.67	35.2	42.24	-

DA002	非甲烷总烃	6000	4.83	0.029	0.208	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

NH3		1.67	0.01	0.072	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值

H2S		0.5	0.003	0.022

臭气浓度		650（无量纲）	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

DA003	非甲烷总烃	20000m3/h	2	0.040	0.053	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

食堂排气筒DA004	油烟	2000m3/h	20	0.0018	0.0032	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023））表1大气污染物最高允许排放浓度中的“小型”标准。

厂界无组织废气	颗粒物	/	0.3219	0.112	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度排放限值

非甲烷总烃	/	0.0387	0.0379	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值，同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值

甲苯	/	0.001	0.007	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2“其他企业”排放限值

甲醇	/	0.008	0.008	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表3排放限值

NH3	/	0.0068	0.049	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值

H2S	/	0.0021	0.015

臭气浓度	133

无量纲

固废	一般

固废	未沾染化学品的废包装	/	/	2.911	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）。

危险

废物	滤饼	/	/	582.03	危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

污泥	/	/	26.877

废活性炭	/	/	5.23

废试剂瓶	/	/	0.3

分析废液	/	/	0.015

废润滑油	/	/	0.3

废油桶	/	/	0.015

废包装袋（沾染化学品）	/	/	2.911

废包装桶	/	/	79052个

职工生活	生活垃圾	/	/	6	《河北省固体废物污染环境防治条例》（2022年12月1日）“第四章生活垃圾”中相关要求

表3.4-42拟建项目实施后全厂污染物产生及排放情况一览表

类别	排放源	主要污染物	排放量	排放浓度mg/m3	排放速率kg/h	新增排放量t/a	管理要求

废水	废水总排口	pH	480.516m3/d/(144154.8m3/a)

6-9	/	/	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求

CODCr		287.82	/	41.491

全盐量		215.63	/	31.084

TOC		114.63	/	16.525

甲苯		0.22	/	0.032

总磷		2.30	/	0.332

氨氮		6.82	/	0.983

总氮		7.94	/	1.145

BOD5		142.68	/	20.568

石油类		0.21	/	0.030

动植物油		0.032	/	0.0045

色度		7.62	/	/

SS		25.04	/	3.610

氟化物		0.19	/	0.027

AOX		2.78	/	0.401

硫化物		0.37	/	0.053

废气	DA001	颗粒物	60000m3/h	12.43	0.746	1.302	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值

NH3		0.17	0.01	0.07

HCl		0.421	0.00852	0.03011

氟化物		0.00043	0.000026	0.00013

甲醇		0.63	0.038	0.034	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值

甲苯		14.45	0.867	4.61	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时苯系物执行《农药制造工业大气污染物排放标准》

苯系物		14.45	0.867	4.61	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表2标准限值

非甲烷总烃		19.15	1.149	6.36	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值；

TVOC		21.17	1.27	6.32	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值

DA002	非甲烷总烃	6000	28.83	0.173	1.245	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

NH3		5.5	0.033	0.238	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值

H2S		1.83	0.011	0.0756

臭气浓度		1300（无量纲）	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

DA003	非甲烷总烃	20000m3/h	6.85	0.137	0.743	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

食堂排气筒DA004	油烟	2000m3/h	20	0.0018	0.0032	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023））表1大气污染物最高允许排放浓度中的“小型”标准。

厂界无组织废气	颗粒物	/	0.7159	2.948	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度排放限值

非甲烷总烃	/	0.0801	0.4514	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值，同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值

甲苯	/	0.0144	0.104	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2“其他企业”排放限值

甲醇	/	0.008	0.008	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表3排放限值

NH3	/	0.0068	0.049	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值

H2S	/	0.0021	0.015

臭气浓度	266无量纲

固废	一般固废	未沾染化学品的废包装	/	/	13.211	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）。

废分子筛	/	/	0.8

废反渗透膜	/	/	0.25

危险废物	滤饼	/	/	600.85	危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

废油漆桶	/	/	0.07

污泥	/	/	42.817

废活性炭	/	/	16.572

废试剂瓶	/	/	0.6

分析废液	/	/	0.03

废润滑油	/	/	0.6

废油桶	/	/	0.03

废包装袋（沾染化学品）	/	/	13.211

釜残	/	/	177.495

职工生活	生活垃圾	/	/	22.5	《河北省固体废物污染环境防治条例》（2022年12月1日）“第四章生活垃圾”中相关要求

3.4.6总量控制指标分析

根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）、《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）等要求，污染物总量控制因子为COD、氨氮、颗粒物以及VOCs。

3.4.6.1废水污染物排放总量指标

（1）按照排放标准核算

①拟建项目废水污染物总量

拟建项目完成后全厂废水经厂区污水处理站处理后排入晋州市城市污水处理厂， 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准以及晋州市城市 污水处理厂进水水质要求，即 COD≤500mg/L ，氨氮≤35mg/L。

全厂废水排放量为 229.75m3/d ，厂区污水处理站运行时间为 300d ，按排放标准 核算的废水污染物总量为：

COD=229.75m3/d×300d/a×500mg/L÷ 106=34.4625t/a≈34.462t/a

氨氮=229.75m3/d×300d/a×35mg/L÷ 106=2.412375t/a≈2.412t/a

②拟建项目完成后全厂废水污染物总量

同步工程废水污染物总量为 COD：37.406t/a ，氨氮：2.618t/a；则拟建项目完成 后全厂废水污染物总量为 COD：71.868t/a ，氨氮：5.03t/a。

（2）按照排污权有关要求核算

①拟建项目废水污染物总量

根据河北省生态环境厅办公室《关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知》（冀环办字函[2023]283号）文件要求，新增污染物排放量核算按照下游污水处理厂出口浓度进行计算。拟建项目完成后全厂废水经厂区污水处理站处理后排入晋州市城市污水处理厂，晋州市城市污水处理厂出水水质执行COD：30mg/L、NH3-N：1.5mg/L。拟建项目废水排放量为 229.75m3/d，按下游污水处理厂排放标准核算的废水污染物总量为：

COD=229.75m3/d×300d/a×30mg/L÷ 106=2.06775t/a≈2.068t/a

氨氮=229.75m3/d×300d/a×1.5mg/L÷ 106=0.1033875t/a≈0.103t/a

②全厂废水污染物总量

同步工程废水污染物总量为 COD 2.244t/a、氨氮 0.112t/a；则拟建项目完成后全厂废水污染物总量为 COD：4.312t/a，氨氮：0.215t/a。

3.4.6.2废气污染物排放总量指标

同步工程总量控制指标分别为颗粒物487t/a、非甲烷总烃 7.728t/a 此全厂废气污染物总量控制指标分别为颗粒物 5.737t/a、非甲烷总烃 8.387t/a。

3.4.6.3拟建项目实施后污染物排放总量指标

拟建项目实施后全厂总量指标分别为颗粒物 5.737t/a、非甲烷总烃 8.387t/，COD： 4.312t/a ，氨氮：0.215t/a。

3.5清洁生产分析

(1)清洁生产的要求

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而既减少污染，又增加效益。根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。

(2)清洁生产分析

结合项目特点，本次评价从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求6方面进行清洁生产分析。

①生产工艺与装备要求

本项目设备选型按照节能的原则，设计上采用节能、高效、先进的设备，对国家明令禁止的耗能设备不予选用。选用目前成熟的生产工艺，生产产品稳定、可靠，产品合格率高。选用先进的控制系统，高的设备自动化控制水平，通过系统内各个控制、运算模块的灵活组态，可对生产过程持续监控，严格控制工艺条件参数，提高生产稳定性及生产效率。

②资源能源利用指标

本项目采用了多项节能降耗措施，主要有以下几个方面：循环水系统由循环水泵、循环水池组成，充分提高水的重复利用率；合理设计供电系统，使变电所接近负荷中心，减少电能损耗；选用节能变压器等节能型电气设备；风机采用变频控制，不但满足工艺生产要求，而且节约能源。

③产品指标

经分析本项目产品可满足相应产品指标，对于满足企业指标的自身产品，企业制定了严格的质量指标，因此本项目产品可保障高质量。

④污染物产生指标

本项目主要大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、TVOC、氨气、HCl、硫化氢、臭气浓度等，采取有效的收集和处理措施后，废气均可达标排放。项目废水分质分流预处理后经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求后排入园区污水管网，最终排入晋州市城市污水处理厂进一步处理。项目生产设备采取基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；项目产生固废全部妥善处理或综合利用，项目产生的污染物均可以实现达标排放、合理处置。

⑤废物回收利用指标

本项目产生的布袋除尘灰、聚氨酯乳液过滤杂质均可回用于生产，具有良好的经济效益和环境效益。

⑥环境管理要求

本项目建设符合各项国家法律法规要求，污染物可做到达标排放；生产过程中实施了严格的环境管理制度，所有岗位全部培训上岗，建有完善的岗位操作制度；设有专门的环境管理机构，设有完善的环保措施。

（3）清洁生产结论

本项目生产工艺先进、采用节能布置设计，符合清洁生产的要求，同时建议：

①加强企业管理的制度化、规范化，使企业按照现代化标准管理。

②健全污染治理措施，主要污染物全部达标排放，最大限度地减轻对环境的污染，为企业持续发展创造条件。

③生产管理与环境管理的各项指标与个人经济利益挂钩，建立互相制约机制，调动职工的主动性和自觉性。

3.6碳排放

根据《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环 资[2022]691号） 、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）文中相关内容，确定“煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等8个行业中22个子行业的新建（含改扩建）”属于“两高”项目，应将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。

本项目属于《国民经济行业分类》（GBT4754－2017）及第1号修改单“C2631化学农药制造”；未列入“两高”项目管理目录中。暂未要求将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。

3.7污染物“三本账”情况

拟建项目污染物三本账见下表：

表3.7-1拟建项目污染物排放“三本账”（单位：t/a）

类别	污染物	产生量	削减量	排放量

废水	废水量	231.144t/d	0	+231.144t/d

CODCr	20.604（纳管量）	-18.503	+2.080（排入外环境）

氨氮	0.168（纳管量）	-0.064	+0.104（排入外环境）

废气	颗粒物	0.115	0	+0.115

HCl	0.030	0	+0.030

氟化物	0.00013	0	+0.00013

甲醇	0.034	0	+0.034

甲苯	0.32	0	+0.32

苯系物	0.32	0	+0.32

非甲烷总烃	0.36	0	+0.36

TVOC	0.48	0	+0.48

HBr	0.0000036	0	+0.0000036

Br2	0.0011	0	+0.0011

CO2	42.24	0	+42.24

固废	危废废物	1648.748	-1648.748	+0

一般工业固体废物	2.951	-2.951	+0

生活垃圾	22.5	-22.5	+0

表3.7-2拟建项目完成后全厂污染物排放“三本账”（单位：t/a）

类别	污染物	同步工程排放量）	拟建项目排放量	“以新带老”削减量	本项目完成后全厂排放量	增减变化量

废水	废水量	249.372t/d	231.144t/d	0	480.516t/d	+231.144t/d

CODCr	20.887（纳管量）	20.604（纳管量）	0	41.491

2.224（排入外环境量）	2.080（排入外环境量）	0	4.304	+2.080

氨氮	0.815	0.168	0	0.983	+0.168

0.112	0.104（排入外环境）	0	0.216	+0.104

颗粒物	1.187	0.115	0	1.302	+0.115

氨	0.07	/	0	0.07

HCl	0.00011	0.030	0	0.03011	0.030

氟化物	/	0.00013	0	0.00013	0.00013

甲醇	/	0.034	0	0.034	0.034

甲苯	4.29	0.32	0	4.61	0.32

苯系物	4.29	0.32	0	4.61	0.32

非甲烷总烃	6	0.36	0	6.36	0.36

TVOC	5.84	0.48	0	6.32	0.48

HBr	/	0.0000036	0	0.0000036	0.0000036

Br2	/	0.0011	0	0.0011	0.0011

CO2	/	42.24	0	42.24	42.24

4环境现状调查与评价

4.1自然环境现状调查与评价

4.1.1地理位置

晋州市地处河北省中南部冀中平原腹地，距石家庄45km，距石家庄国际机场50km，距天津港口300km，距黄骅港240km，距首都北京300km，石黄高速公路、307国道和石德铁路横穿市域。马于镇位于晋州市东南12km处，307国道、衡井线从南北两端穿过，石德铁路从境内横贯东西，樵营公路纵穿南北，北距石黄高速6km，西距石家庄机场50km，东距黄骅港260km。

河北晋州经济开发区位于马于镇和东里庄镇交界处，由东宿园、马于园两部分组成，总范围为16.15km2。本项目位于河北晋州经济开发区马于园经二街与园中路交叉口西行500米路南，场址中心地理坐标为东经115.106227344°、北纬37.954548255°，项目东侧为空地，西侧为小微产业园，南侧为空地、隔空地为河北双牛建材纤维素有限公司，北侧为园中路、隔路为空地。距离项目厂区最近的敏感点为西侧760m处的中作村。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。

4.1.2地形地貌

晋州市位于滹沱河南岸，属太行山东麓的洪积冲击平原，地势开阔平坦，区域内总的地势自西北向东南缓慢倾斜，市域西北海拔高度45m，东南海拔高度35m，相对高差10m，自然坡降0.5%左右。滹沱河历史上多次决堤改道，古河道呈树枝状分布全市，形成大片近东西向延伸的沙洼地、沙丘和缓岗。

本项目厂址所在区域属于平原区，周围地势平坦，地形相对简单。

4.1.3气象气候

晋州市属于暖温带半干旱半湿润大陆性气候，四季分明，春秋两季比较短，冬夏两季比较长。春季受蒙古大陆变性气团影响，降水稀少，蒸发量大，升温快，形成干旱天气；夏季受海洋性气团及太行山地形影响，初夏气候干燥，气温较高，盛夏天气闷热、潮湿多雨，7~8月为汛期，有时出现大暴雨天气；秋季多高压控制，天高气爽，晴朗少云，温、湿度适中，但降温快，气候凉爽短促，降水偏少；冬季受西伯利亚大陆性气团控制，寒冷干燥少雨雪。主要气候气象特征见下表。

表4.1-1  气候气象特征一览表

序号	项目	统计结果	序号	项目	统计结果

1	年平均风速	1.83m/s	6	年平均相对湿度	65%

2	年最大风速	19m/s	7	年平均降雨量	453mm

3	年平均气温	12.8℃	8	最大年降雨量	943mm

4	极端最高气温	42.2℃	9	年日照时数	2726.6h

5	极端最低气温	-24.1℃	10	平均无霜期	191d

4.1.4地表水系

流经晋州市的地表水系主要有滹沱河、石津总干渠。

滹沱河：源于山西省五台山北麓繁峙县境内，属子牙河水系，滹沱河自西从元头乡的教公村入境沿晋州与无极县交界自西南向东北斜流深泽县。滹沱河全长587km，流域面积27300km2。晋州市境内流程13.5km，流域面积70.48km2。河道弯曲多变，上游宽下游窄，呈不规则喇叭形。流量年际年内变化大，现设计泄洪标准3300m3/s。自六十年代黄壁庄、岗南水库建成后，河道来水主要受水库调控，只有在丰水年或特丰水年的雨季，才有洪水径流，平时干涸无水，为间歇性河流。

石津总干渠：由西向东从市域中部穿过，与307国道并行，源于黄壁庄水库，到深州市大田庄汇入退水渠，全长134km，晋州市境内长19.5km，为人工开挖的农业灌溉用渠，渠系控制灌溉面积16667km2，引水能力100m3/s，现已基本停止渠灌，做为南水北调引水渠。

本项目距离石津总干渠5580m，参照《关于印发南水北调中线一期工程总干渠河北段两侧水源保护区划分方案的通知》（冀调水设[2014196号），石津总干渠两侧50m范围划为一级保护区，一级保护区外150m范围划为二级保护区。本项目选址不在石津总干渠两侧保护区范围内。本项目废水经预处理后一同排入厂区污水处理站处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求后经园区污水管网排入晋州市城市污水处理厂进一步处理，不会对附近地表水体造成不利影响。

4.1.5区域地质概况

（1）地层

项目所在区域第四系发育较为齐全，第四系地层由新至老分为全新统（Q4）、上更新统（Q3）、中更新统（Q2）、下更新统（Q1），各地层岩性分述如下：

①全新统（Q4）

本统分上、中、下三段：上段为冲积、风积的灰黄色细砂、粉质粘土；中段为冲洪积的砂及砂砾石；下段为冲洪积的灰黄色粉土、粉质粘土，夹薄层粉砂及细砂。厚度一般为20m左右。

②上更新统（Q3）

本统分为上、中、下三段：上段为坡洪积黄土状粉质粘土及冲积粉土、粉质粘土，并夹有沙层；中段为冲洪积粉土、粉质粘土及中砂、粗砂含砾石；下段为冲洪积及冰水沉积的粉质粘土及粘土，夹砂砾石层。底板埋深150.0m左右，厚度一般为130m左右。

③中更新统（Q2）

本统分为上、下两段：上段为冲洪积的棕红色、红棕色粉质粘土、粘土夹中砂、粗砂及砂砾石构成多阶岩性韵律层；下段为冰水沉积的粘土夹卵砾石。底界埋深300m左右，厚度一般为150m左右，沙层有不同程度的风化现象。

④下更新统（Q1）

本统分为上、下两段：上段为冲洪积的杂色厚层粘土、粉质粘土夹砂砾层构成多阶岩性韵律层；下段为冰碛粘土夹砾卵石层。砂层有不同程度的风化。底界埋深500m左右，厚度一般为200m左右。

（2）地质构造

项目所在区域位于中朝准地台（I2）的东北部位。以太行山山前深断裂为界，以西属山西断隆（II23）的东部边缘，处于五台台拱（III29）中的阜平穹褶束（IV231）和太行拱断束（III211）中的赞皇穹断束（IV232）；以东属华北断拗（II24）的西部边缘，地处临清台陷（III216）中的晋县断凹（IV264），项目区属于晋县断凹。区域地质构造见下图。

图4.1-1  区域地质构造图

4.1.6区域水文地质

（1）含水层分布特征

在地质分层的基础上，依据含水层与隔水层的分布状况、水动力条件、开发利用条件等因素，将项目所在区域第四系含水层岩组划分为四个含水组，其特征如下：

①第I+II层含水层组

第I+Ⅱ含水组底板埋深120~160m，地下水具有潜水--微承压水性质。含水层岩性在东北部及东寺吕、东里庄、河头和杨家营一带以中砂或细砂为主，其它地区以粗砂为主。含水层厚度一般为40~60m，营里南部小于30m。单位涌水量北部地区大于50m3/h·m，东寺吕、东里庄、杨家营、河头及营里的部分地区为10~20m3/h·m，其它地区为20~30m3/h·m。第I含水组含水层大部分地区已经疏干。第Ⅱ含水组是本区域主要开采层。

②第III 含水层组

第Ⅲ含水组底板埋深约300m，含水层厚度60~90m，地下水具有承压水性质，含水层岩性在晋州--东卓宿一线以北地区以中砂为主，其它地区以粗砂为主。单位涌水量大于50m3/h·m。

③第IV含水层组

第IV含水组底板埋深约500m，岩性为粘土含卵石及砂质粘土，岩性不一，透水性和富水性差，开采利用程度低。

区域水文地质图见下图。

图4.1-2  第I+Ⅱ含水组水文地质图

图4.1-3  第Ⅲ含水组水文地质图

（2）区域地下水补、径、排条件

浅层地下水的补给源包括降水入渗、河渠渗漏、渠灌入渗、井灌回归、越流和侧向径流。其中，降水入渗是主要补给源。六十年代中期，地下水流场基本呈天然状态，地下水流向为自西向东，总干渠以南逐渐偏向东南。七十年代以来，地下水开始大量开采，受本区南部的宁柏隆漏斗影响，地下水流向自西北向东南，在河头、杨家营一带受辛集漏斗影响，向辛集漏斗中心汇集。受含水层导水性能制约，西北部径流条件明显好于东南部。西北部含水层导水系数3000~5000m2/d，东南部为1000~3000m2/d，地下水水力坡度西北部为1.3‰，东南部减小到0.3‰左右，多年变化不大。浅层地下水天然状态下以径流排泄为主，开采状态下以开采排泄为主，径流排泄为辅。

深层地下水的补给源为侧向径流。排泄方式有开采排泄、越流排泄和径流排泄。深层地下水补给条件较差，水循环交替缓慢。深层地下水自西北流向东南，多年来变化不大。

（3）地下水动态特征

①年内动态变化特征

区域地下水位年内变化与降水量、地下水开采量密切相关，动态类型为降水入渗-开采型，季节性变化明显。每年3月份春灌开始，地下水开采量增大、降水量较小，地下水位持续下降，6月至8月出现年内最低水位。进入雨季，受降水入渗补给和地下水开采量减小的影响，地下水位开始回升，直至次年春灌前，出现年内最高水位，此间受秋灌、冬灌的影响，水位出现小的波动，地下水年内动态特征见下图。

图4.1-4  马于镇监测井（2013年）水位埋深年内变化曲线

图4.1-5  晋州市区监测井（2011年）水位埋深年内变化曲线图

（2）地下水位多年动态变化特征

根据2007～2013年的地下水位埋深资料，马于镇地下水位埋深由38.09m下降到45.86m，多年水位平均下降7.77m，多年平均下降速率为1.30m/a；晋州市区地下水位埋深由38.48m下降到41.35m，多年水位平均下降2.87m，多年平均下降速率为0.48m/a。地下水位多年动态受降水周期和地下水开采的共同影响，地下水位基本呈阶梯式下降趋势，区域地下水位多年动态特征见下图。

图4.1-6  马于镇监测井地下水位多年动态曲线

图4.1-7  晋州市区监测井地下水位多年动态曲线

4.1.7土壤

晋州市土壤分为2个土类、3个亚类、4个土属、30个土种。主要土类为潮土，主要亚类为潮褐土，主要土属为壤质潮褐土。30个土种中，面积较大的有轻壤质潮褐土，占总面积的76.2%；沙壤质潮褐土，占总面积的8.7%；中壤质潮褐土，占总面积的2.9%；深位中层粘轻壤质潮褐土，占总面积的2.6%。耕作层土壤养分平均含量为：有机质1.26%、全氮0.0677%、速效氮0.0046%、速效磷0.0007%、速效钾0.0108%，肥力中等。有利于粮、棉、油料作物的生长。在线查询国家土壤信息服务平台的中国1公里发生分类土壤图可知，拟建项目所在的河北晋州经济开发区马于园区，土壤以潮褐土为主。区域土壤类型分布图见下图。

图4.1-8  区域土壤类型分布图

4.1.8植被

晋州市地处平原地区，植被多为人工栽培植物。农作物有玉米、小麦、谷子、甘薯、高粱、各种豆类；经济作物有棉花、花生、芝麻、油菜籽等；树木有杨树、柳树、国槐、臭椿、泡桐、刺槐、香椿、梧桐、苹果、梨树、桃树、葡萄等。

本项目所在区域植被以自然植被栽培树种和农作物为主。

4.2环境敏感区调查

本项目位于河北晋州经济开发区马于园经二街与园中路交叉口西行500米路南，场址中心地理坐标为东经115.106227344°、北纬37.954548255°，项目东侧为空地，西侧为小微产业园，南侧为空地、隔空地为河北双牛建材纤维素有限公司，北侧为园中路、隔路为空地。距离项目厂区最近的敏感点为西侧760m处的中作村。项目所在区域没有自然保护区、风景名胜区、重要湿地等特殊、重要生态敏感区等特殊环境敏感点，且没有任何国家或地方政法划定的如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

4.3环境质量现状监测与评价

4.3.1数据来源

根据HJ2.2-2018，本次评价环境质量现状调查中，环境空气质量达标区判定采用石家庄市生态环境局公开发布的数据进行判定；基本污染物环境质量现状数据采用晋州财政局自动监测站2023年连续1年的监测数据。

（1）环境空气

TSP引用数据来源于《河北兰升生物科技有限公司关于年产25005吨高效低毒农药扩建项目》环境质量现状监测（监测报告：中博（环）检字（2023）第H202304004号；监测时间：2023年4月25日~2023年5月01日）；非甲烷总烃、甲苯、HCl、H2S、NH3引用数据来源于《河北兰升生物科技有限公司关于年产25005吨高效低毒农药扩建项目》环境质量现状监测（监测报告：中博（环）检字（2023）第H202303005号；监测时间：2023年3月21日~2023年3月27日；TVOC类引用数据来源于《河北兰升生物科技有限公司年产20000吨37%烯草酮母药生产线扩建项目》环境质量现状监测（监测报告：河北升泰 环2022第002号以及HC220170；监测时间：2022年1月17日~2022年1月24日）；氟化物委托河北正威检测技术服务有限公司于2024年10月25日~2024年10月31日进行监测，检测报告为《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目环境质量现状检测》（NO.ZWJC字2024第EP10359号）。

表4.3-1  环境空气监测数据来源一览表

要素	监测点位	方位距离/m	数据来源	现状监测数据及利用情况	检测时间	监测因子	备注

大气环境	马于村	东北侧1660m	引用	引用《河北兰升生物科技有限公司环境质量现状补充监测》2023年5月，中博河北检测技术有限公司，中博(环)检字(2023)第H202304004号	2023年04月25日-2023年05月01日	TSP	监测点位位于评价范围内，监测时间为近3年，满足导则6.2.2其他污染物环境质量现状数据来源要求。

引用《河北兰升生物科技有限公司环境质量现状补充监测》2023年5月，中博河北检测技术有限公司，中博(环)检字(2023)第 H202303005号	2023年03月21日-2023年03月27日	非甲烷总烃、甲醇、甲苯、HCl、H2S、NH3

引用《河北兰升生物科技有限公司年产20000吨37%烯草酮母药生产线扩建项目》环境质量现状监测（监测报告：河北升泰 环2022第002号以及HC220170；	2022年1月17日~2022年1月24日	TVOC

西赵家庄村	北侧2350m	自测	本项目自测，检测报告为《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目环境质量现状检测》（NO.ZWJC字2024第EP10359号）	2024年10月25日~2024年10月31日	氟化物	监测点位位于项目所在地常年主导风向下风向

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），6.2.2 其他污染物环境质量现状数据要求“6.2.2.2 评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料”。本项目引用监测数据时效性可满足要求，监测点位位于评价范围内，引用监测数据有效。

（2）地下水环境

本项目引用《河北兰升生物科技有限公司环境质量现状补充监测》（中博(环)检字(2023)第 H202303005号）一期地下水监测数据，同时委托河北标科环境检测技术有限公司进行补充监测，检测时间为2024年09月24日，检测报告为《河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目、河北星汉化工科技有限公司年产8万吨阴离子表面活性剂生产线项目环境质量现状监测》（标科（环）字【2024】第09002号）；地下水及包气带委托河北正威检测技术服务有限公司进行补充监测，检测时间为2024年10月29日、2024年10月31日，检测报告为《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目环境质量现状检测》（NO.ZWJC字2024第EP10359号）。

表4.3-2  地下水环境监测数据来源一览表

要素	监测点位	数据来源	检测时间	监测因子

地下水	Q1崔家庄(潜水)、Q2厂址(潜水)、Q3吕家营(潜水)、Q4马坊营(潜水)、Q5马于村(潜水)、Q6李家庄(潜水)、Q7南辛庄(潜水)、W1崔家庄(承压水)、W2厂区(承压水)、W3马坊营(承压水)	引用《河北兰升生物科技有限公司环境质量现状补充监测》2023年5月，中博河北检测技术有限公司，中博(环)检字(2023)第 H202303005号	2023年03月21日	色度、pH值、总硬度、溶解性总固体硫酸盐(SO42-)、氯化物(Cl-)、铁、锰、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量(高锰酸盐指数)、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、钙、镁、钾、碳酸根、重碳酸根、苯、甲苯、石油类

Q1崔家庄(潜水)、Q2中作村(潜水)、Q3马于村(潜水)、Q4南辛庄村(潜水)、Q5吕家营村(潜水)、Q6马坊营(潜水)、Q7程家营村(潜水)、W1崔家庄(承压水)、W2马于村(承压水)、W3马坊营(承压水)	本项目自测，《河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目、河北星汉化工科技有限公司年产8万吨阴离子表面活性剂生产线项目环境质量现状监测》，2024年10月，标科（环）字【2024】第09002号	2024年09月24日	钾、钙、钠、镁、碳酸盐、重碳酸盐、SO42-、氯化物、pH值、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、总大肠菌群、菌落总数、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、碘化物

、硒、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯、石油类

本项目自测，委托河北正威检测技术服务有限公司进行补充监测，检测报告为《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目环境质量现状检测》，2024年11月，NO.ZWJC字2024第EP10359号。	2024年10月29日、2024年10月31日	氟化物、甲苯、石油类、磷酸盐、乙腈、甲醇、Br

表4.3-3  包气带环境监测数据来源一览表

要素	监测点位	数据来源	检测时间	监测因子

包气带	厂区背景	（0~20）cm	本项目自测，委托河北正威检测技术服务有限公司进行补充监测，检测报告为《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目环境质量现状检测》，2024年11月，NO.ZWJC字2024第EP10359号。	2024年10月29日、2024年10月31日	pH值、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、总硬度、溶解性总固体、磷酸盐、氟化物、氨氮、三甲苯、甲醇、Br、乙腈、石油类、水合肼（以肼计）、甲苯

（20~100）cm

（300~400）cm

污水处理站	（0~20）cm

（20~100）cm

（300~400）cm

1#生产车间		（0~20）cm

（20~100）cm

（300~400）cm

2#生产车间	（0~20）cm

（20~100）cm

（300~400）cm

3#生产车间		（0~20）cm

（20~100）cm

（300~400）cm

（3）土壤环境

本项目土壤环境质量现状监测委托河北德盛检测技术有限公司进行监测，监测时间2024年10月19日，检测报告为《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、年产3700吨农药中间体项目环境质量现状监测》（德盛环检字2024-0551号），具体见下表。

表4.3-4  土壤环境监测数据来源一览表

要素	监测点位	数据来源	检测时间	监测因子

土壤	Z1	1#生产车间	本项目自行监测，《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、年产3700吨农药中间体项目环境质量现状监测》（德盛环检字2024-0551号），2024年11月	2024年10月19日	①基本项目：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中45项

②特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

Z2	2#生产车间附近

Z3	罐区			特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

Z4	污水处理站

Z5	危废间

Z6	事故池

S1	综合楼			特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

S2	厂区南部			①基本项目：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中45项

②特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

S3	中作村			①基本项目：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中45项

②特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

S4	厂区东侧农田			特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

S5	厂区南侧农田			①基本项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌

②特征因子：甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

S6	厂区北侧农田（厂区下风向）			特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

（4）声环境

本项目厂界声环境质量现状监测委托河北正威检测技术服务有限公司进行监测，监测时间2024年10月28日-29日，检测报告为《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目环境质量现状检测》（NO.ZWJC字2024第EP10359号），具体见下表。

表4.3-5  声环境监测数据来源一览表

要素	监测点位	数据来源	检测时间	监测因子

声环境	东、南、西、北厂界外1m处	本项目自行监测，《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、年产3700吨农药中间体项目环境质量现状监测》，河北正威检测技术服务有限公司，2024年11月，NO.ZWJC字2024第EP10359号。	2024年10月28日-29日	等效连续A声级

4.3.2环境空气现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）中6.2.1要求，本次评价环境质量现状中，环境空气质量达标区判定采用石家庄市《2023年石家庄市生态环境质量公报》中相关数据，基本污染物环境质量现状数据采用2023年晋州财政局自动监测站常规污染物监测数据。

4.3.2.1环境空气质量达标区判定

（1）评价基准年筛选

《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。本项目大气环境影响预测选用2023年气象资料，选取2023年作为评价基准年。

2024年6月石家庄市生态环境局已发布《2023年石家庄市生态环境状况公报》，本次评价结合2023年区域环境质量现状数据进行达标区判定，2023年区域环境质量现状评价见下表。

表4.3-6  区域环境空气质量现状评价表

污染物	评价指标	现状浓度	标准值	占标率/%	达标情况

SO2	年平均质量浓度	7μg/m3	60μg/m3	11.7	达标

NO2	年平均质量浓度	32μg/m3	40μg/m3	80.0	达标

PM10	年平均质量浓度	78μg/m3	70μg/m3	111.4	不达标

PM2.5	年平均质量浓度	44μg/m3	35μg/m3	125.7	不达标

CO	日平均浓度	1.4mg/m3	4mg/m3	35.0	达标

O3	百分位数8h平均浓度	184μg/m3	160μg/m3	115.0	不达标

综上，区域环境空气质量除SO2、NO2、CO达标外，其余污染物浓度均不满足国家二级标准。因此确定本项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5、PM10、O3。

4.3.2.2基本污染物环境质量现状评价

（1）数据来源：本项目环境空气基本污染物环境质量现状数据来自晋州财政局自动监测站2023年连续1年的监测数据。

（2）数据有效性分析：对照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）及《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本次收集的各基本污染物监测数据符合上述标准要求。

（3）环境空气质量现状评价：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013），本项目基本污染物环境空气质量现状评价结果见下表。

表4.3-7  基本污染物环境质量现状评价结果

污染物	评价指标	单位	浓度	标准指数	最大超

最小值	最大值	Pmin	Pmax	标倍数

PM2.5	24h平均质量浓度	μg/m3	6	255	0.08 	3.40 	2.4

PM10	24h平均质量浓度	Μg/m3	8	1536	0.05 	10.24 	9.24

SO2	24h平均质量浓度	μg/m3	2	27	0.01 	0.18 	/

NO2	24h平均质量浓度	μg/m3	6	90	0.08 	1.13 	0.13

CO	24h平均质量浓度	mg/m3	0.2	2	0.05 	0.50 	/

O3	日最大8h平均质量浓度	μg/m3	12	266	0.08 	1.66 	0.66

由上表可知，由2023年全年基本污染物环境质量现状监测数据及评价结果可知，项目所在区域SO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中二级标准，其余监测因子PM10、PM2.5、NO2、O3均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。

4.3.2.3其他污染物环境质量现状监测

（1）数据来源

TSP引用数据来源于《河北兰升生物科技有限公司关于年产25005吨高效低毒农药扩建项目》环境质量现状监测（监测报告：中博（环）检字（2023）第H202304004号；监测时间：2023年4月25日~2023年5月1日）；非甲烷总烃、甲苯、HCl、H2S、NH3、甲醇引用数据来源于《河北兰升生物科技有限公司关于年产25005吨高效低毒农药扩建项目》环境质量现状监测（监测报告：中博（环）检字（2023）第H202303005号；监测时间：2023年3月21日~2023年3月27日；TVOC类引用数据来源于《河北兰升生物科技有限公司年产20000吨37%烯草酮母药生产线扩建项目》环境质量现状监测（监测报告：河北升泰 环2022第002号以及HC220170；监测时间：2022年1月17日~2022年1月24日）；氟化物委托河北正威检测技术服务有限公司于2024年10月25日~2024年10月31日进行监测，检测报告为《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目环境质量现状检测》（NO.ZWJC字2024第EP10359号）。

（2）其他污染物（除基本污染物）

TSP、非甲烷总烃、甲苯、HCl、H2S、NH3、TVOC、甲醇、氟化物。

（3）监测点位：

项目其他污染物补充监测点位见下表。

表4.3-8  其他污染物补充监测点位信息表

监测点名称	监测因子	监测时段	相对厂址方位	相对厂界

距离 (m)

马于村	TSP	2023年4月25日~2023年5月1日	东北侧	1660m

非甲烷总烃、甲苯、甲醇、HCl、H2S、NH3	2023年3月21日~2023年3月27日

TVOC	2022年1月17日~2022年1月24日

西赵家庄村	氟化物	2024年10月25日~2024年10月31日	北侧	2350m

（4）监测时段与频次

非甲烷总烃、甲苯、氯化氢、氨、硫化氢、甲醇、氟化物监测小时浓度，连续监测7天，每天采样4次，每次采样45分钟，采样时间为2:00、8:00、14:00、20:00；TSP、氯化氢、甲醇、氟化物测日均值，连续监测7天；TVOC监测8小时平均，连续监测7天。

采样时间按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）有关规定进行，TVOC日8小时平均浓度值；非甲烷总烃、非甲烷总烃、甲苯、氯化氢、氨、硫化氢、甲醇、氟化物1h平均浓度每天监测4次，监测时间分别为北京时间02：00、8：00、14：00、20：00时，小时浓度每次采样时间不少于45min；TSP、氯化氢、甲醇、氟化物测24小时平均浓度，每天至少有24小时采样时间。

（5）监测分析方法：

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中表2和《空气和废气监测分析方法（第四版）》进行。

表4.3-9  大气污染物分析方法表

监测项目	检测方法	分析方法来源	方法检出限	质量标准限值

非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》	HJ604-2017	0.07mg/m3	时均2.0mg/m3

氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》	HJ549-2016	日均0.01mg/m3

小时0.02mg/m3	日均0.015mg/m3

时均0.05mg/m3

氨	《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》	HJ534-2009	0.01mg/m3	时均0.2mg/m3

硫化氢	《空气和废气监测分析方法亚甲基蓝分光光度法》	（第四版）（增补版）3.1.11.2	0.001mg/m3	时均0.01mg/m3

甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》	HJ 584-2010	1.5×10-3mg/m3	0.2mg/m3

总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》	HJ 1263-2022	7µg/m3	300µg/m3

甲醇	《空气和废气监测分析方法》	（第四版增补版）6.1.6.1气相色谱法	日均

0.003mg/m3

小时0.1mg/m3	日均3.0mg/m3

时均1.0mg/m3

TVOC	室内空气质量标准（GB/T 18883-2002）

附录C室内空气中总挥发性有机物（TVOC)的检验方法（热解吸/毛细管气相色谱法）	/	8小时平均0.6mg/m3

氟化物	《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》

HJ 955-2018	PHSJ-4A型pH计/140401

ZR-3920G高负压环境空气颗粒物采样器/1901235	0.5μg/m3	日均20μg/m3

《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》

HJ 955-2018	PHSJ-4A型pH计/140401

ZR-3920G高负压环境空气颗粒物采样器/1901236	0.06μg/m3	时均7μg/m3

（6）现状监测结果

其他污染物现状监测结果见下表。

表4.3-10  监测点浓度及评价结果

点位名称	污染物	平均时间	评价标准	现状浓度mg/m3	最大浓度占标率%	超标率%	达标情况

马于村	TSP	24小时平均	300μg/m3	0.085~0.202	67.3	--	达标

非甲烷总烃	小时平均	2.0mg/m3	0.47~0.83	41.5	--	达标

甲苯	小时平均	200μg/m3	ND	--	--	达标

氯化氢	小时平均	50μg/m3	ND	--	--	达标

日均值	15μg/m3	ND	--	--	达标

氨	小时平均	200μg/m3	0.04~0.09	45	--	达标

甲醇	小时平均	3.0mg/m3	ND	--	--	达标

日均值	1.0mg/m3	ND	--	--	达标

硫化氢	小时平均	10μg/m3	0.003~0.008	80	--	达标

TVOC	8小时平均	600μg/m3	0.0049~0.0052	0.87	--	达标

西赵家庄村	氟化物	小时平均	20μg/m3	0.6~1.2μg/m3	6.0	--	达标

日均值	7μg/m3	0.77~1.15μg/m3	16.4	--	达标

由上表可以看出：马于村监测点位各监测因子的污染指数均小于1，均未超标。TSP、氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准限值；TVOC、甲苯、氯化氢、氨、硫化氢、甲醇满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值。

4.3.3地下水环境质量现状监测与评价

4.3.3.1地下水水质监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水本次评价枯水期引用《河北兰升生物科技有限公司环境质量现状补充监测》监测数据；同时，委托河北标科环境检测技术有限公司进行了补充监测（丰水期），监测时间为2024年9月23日~2024年9月24日；地下水及包气带委托河北正威检测技术服务有限公司进行补充监测，检测时间为2024年10月29日、2024年10月31日。本次评价包含潜水含水层水质监测点7个，深层承压含水层水质监测点3个。

表4.3-11  调查范围内监测井情况表

编号	监测点名称	检测项目	相对厂界方位	环境特征	井深/m

引用监测数据监测井情况

Q1	崔家庄	色度、pH值、总硬度、溶解性总固体硫酸盐(SO42-)、氯化物(Cl-)、铁、锰、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量(高锰酸盐指数)、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、钙、镁、钾、碳酸根、重碳酸根、苯、甲苯、石油类	NW	上游	80

Q2	厂区（河北兰升生物科技有限公司）		/	场地	78

Q3	吕家营		SE	下游	80

Q4	马坊营		SE	下游	80

Q5	马于村		NE	两侧	79

Q6	李家庄		SW	两侧	80

Q7	南辛庄		NE	下游	78

S1	崔家庄		NW	上游	300

S2	厂区		/	场地	300

S3	马坊营		SE	下游	310

本项目监测

Q1	崔家庄	钾、钙、钠、镁、碳酸盐、重碳酸盐、SO42-、氯化物、pH值、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、总大肠菌群、菌落总数、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、碘化物、硒、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯、石油类、氟化物、磷酸盐、乙腈、甲醇、Br	NW	上游	80

Q2	中作村		W	两侧	80

Q3	马于村		NE	两侧	79

Q4	南辛庄村		NE	下游	78

Q5	吕家营村		SE	下游	80

Q6	马坊营		SE	下游	80

Q7	程家营村		SE	下游	80

W1	崔家庄		NW	上游	300

W2	马于村		NE	两侧	300

W3	马坊营		SE	下游	310

引用数据监测时间为2023年3月，为近三年内有效数据，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中8.3.3.6地下水环境现状监测时间要求，本次引用数据合理。

（1）监测因子

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、总大肠菌群、菌落总数、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、碘化物、硒、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯、石油类、氟化物、磷酸盐、乙腈、甲醇、Br，共48项。

（2）监测时段

地下水环境现状监测引用《河北兰升生物科技有限公司环境质量现状补充监测》（中博(环)检字(2023)第 H202303005号）中2023年3月21日地下水现状监测数据；委托河北标科环境检测技术有限公司的检测时间为2024年09月24日；委托河北正威检测技术服务有限公司进行了补充监测，检测时间为2024年10月29日、2024年10月31日。

（3）评价方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），水质评价方法采用标准指数法。

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：Pi —第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

（4）检测方法

采用国家相关监测分析方法，各因子监测分析法见下表。

表4.3-12  水质监测项目及分析方法

检测项目	检测方法及方法来源	仪器名称、型号及编号	方法检出限/最低检测质量浓度

钾	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（BKA002）	0.05mg/L

钙	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989		0.02mg/L

钠	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989		0.01mg/L

镁	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989		0.002mg/L

碳酸盐	《水和废水监测分析方法（第四版增补版）》（3.1.12.1）酸碱指示剂滴定法	50ml 具塞滴定管（BKL001-6）	--

重碳酸盐	《水和废水监测分析方法（第四版增补版）》（3.1.12.1）酸碱指示剂滴定法	50ml 具塞滴定管（BKL001-6）	--

SO42-	《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	CIC-D100 离子色谱仪

（BKA003）	0.018mg/L

氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB/T 11896-1989	25ml具塞滴定管（BKL001-3）	2mg/L

pH值	《水质 pH值的测定 电极法》

HJ 1147-2020	DZB-712型便携式多参数分析仪（BKJ027）	--

氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA024）	0.025mg/L

硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ/T 346-2007	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA024）	0.08mg/L

亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA024）	0.001mg/L

挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA024)	0.0003mg/L

氰化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023（7.1）异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA007）	0.002mg/L

砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-8530原子荧光光度计

（BKA018）	0.3μg/L

汞		AFS-8530原子荧光光度计

（BKA018）	0.04μg/L

铬（六价）	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023（13.1）二苯碳酰二肼分光光度法	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA024）	0.004mg/L

总硬度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（10.1）乙二胺四乙酸二钠滴定法	50ml 具塞滴定管（BKL001-6）	1.0mg/L

铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（BKA002）	10µg/L

氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987	pHSJ-5型 pH计

（BKC036）	0.05mg/L

镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（BKA002）	1μg/L

铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（BKA002）	0.03mg/L

锰			0.01mg/L

溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（11.1）称量法	GL2204B电子天平（BKB021）	4mg/L

高锰酸盐指数

（以O2计）	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023（4.1）酸性高锰酸钾滴定法	25ml具塞滴定管（BKL001-3）	0.05mg/L

总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023（5.2）滤膜法	SPX-150BШ 生化培养箱

（BKE005）	<1

CFU/100mL

菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023（4.1）平皿计数法	SPX-150BШ 生化培养箱

（BKE005）	--

色度	《水质 色度的测定》GB/T 11903-1989	--	5度

臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（6.1）嗅气和尝味法	--	--

浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（5.1）散射法-福尔马肼标准	WZS-200 散射式浑浊度仪（BKC006）	0.5NTU

肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（7.1）直接观察法	--	--

铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（BKA002）	1μg/L

锌			0.05mg/L

铝	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023（4.1）铬天青S分光光度法	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA024）	0.008mg/L

阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA007)	0.05mg/L

硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA024）	0.003mg/L

碘化物	《水质 碘化物的测定 离子色谱法》

HJ 778-2015	CIC-D120 离子色谱仪

（BKA014）	0.002mg/L

硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-8530原子荧光光度计

（BKA018）	0.4μg/L

氯仿	《水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 810-2016	7890B（G3440B）/G7081B气相色谱-质谱联用仪（BKA005）	1.1µg/L

四氯化碳			0.8µg/L

苯			0.8µg/L

甲苯			1.0µg/L

石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》HJ 970-2018	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA024）	0.01mg/L

氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023

6.1离子选择电极法	PHSJ-4A型pH计/140401	0.2mg/L

磷酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023

10.1磷钼蓝分光光度法	T6新世纪紫外

可见分光光度计/140538	0.1mg/L

乙腈	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T5750.8-2023 17.1 气相色谱法	气相色谱仪 S-010	0.025mg/L

甲醇	《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》HJ 895-2017	GC-2010Plus 气相色谱仪

（YQ001）	0.2mg/L

Br-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	ICS-600离子色谱仪（YQ004）	0.016mg/L

（6）评价标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类、总磷参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。

（7）水质监测结果及评价

表4.3-13  地下水监测结果及评价一览表（自测）

序号	检测项目	类别	单位	采样点位及检测结果

Q1崔家庄	Q2中作村	Q3马于村	Q4南辛庄村	Q5吕家营村	Q6马坊营	Q7程家营村	W1崔家庄	W2马于村	W3马坊营

H09002DX1-0101	H09002DX1-0201	H09002DX1-0301	H09002DX1-0401	H09002DX1-0501	H09002DX1-0601	H09002DX1-0701	H09002DX1-0801	H09002DX1-0901	H09002DX1-1001

1	钾	监测值	mg/L	2.49	1.46	2.18	1.57	2.32	2.39	2.30	1.66	1.76	2.24

2	钙	监测值	mg/L	49.1	54.6	54.6	31.2	53.6	52.4	44.3	40.5	36.2	32.2

3	钠	监测值	mg/L	54.0	59.5	53.4	63.8	42.7	79.2	44.2	40.1	40.5	38.8

4	镁	监测值	mg/L	29.3	37.9	31.1	21.3	21.0	21.0	21.0	21.3	12.7	14.5

5	碳酸盐	监测值	mg/L	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

6	重碳酸盐	监测值	mg/L	220	241	249	215	164	185	210	196	175	162

7	SO42-	监测值	mg/L	77.5	101	90.3	82.6	121	132	64.1	51.5	70.5	71.7

标准值	mg/L	250

标准指数	/	0.31	0.404	0.3612	0.3304	0.484	0.528	0.2564	0.206	0.282	0.2868

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

8	氯化物	监测值	mg/L	60.2	62.1	41.1	53.1	65.1	66.4	50.0	34.2	28.4	33.3

标准值	mg/L	250

标准指数	/	0.2408	0.2484	0.1644	0.2124	0.2604	0.2656	0.2	0.1368	0.1136	0.1332

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

9	pH值	监测值	无量纲	8.1

（17.4℃）	8.1

（18.7℃）	7.9

（21.4℃）	8.1

（22.2℃）	7.9

（20.3℃）	7.8

（20.8℃）	8.0

（19.7℃）	7.9

（21.5℃）	8.0

（26.2℃）	7.8

（24.6℃）

标准值	/	6.5~8.5

标准指数	/	0.73	0.73	0.6	0.73	0.6	0.53	0.67	0.6	0.67	0.53

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

10	氨氮	监测值	mg/L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L

标准值	mg/L	0.5

标准指数	/	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

11	硝酸盐氮	监测值	mg/L	1.08	1.14	1.20	0.840	0.741	0.820	0.939	0.978	1.20	1.17

标准值	mg/L	20

标准指数	/	0.054	0.057	0.06	0.042	0.03705	0.041	0.04695	0.0489	0.06	0.0585

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

12	亚硝酸盐氮	监测值	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L

标准值	mg/L	1.0

标准指数	/	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

13	挥发酚	监测值	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L

标准值	mg/L	0.002

标准指数	/	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

14	氰化物	监测值	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002

标准值	mg/L	0.05

标准指数	/	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

15	砷	监测值	μg/L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L

标准值	mg/L	0.01

标准指数	/	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

16	汞	监测值	μg/L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L

标准值	mg/L	0.001

标准指数	/	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

17	铬（六价）	监测值	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004

标准值	mg/L	0.05

标准指数	/	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

18	总硬度	监测值	mg/L	245	294	266	166	221	219	198	177	143	141

标准值	mg/L	450

标准指数	/	0.54 	0.65 	0.59 	0.37 	0.49 	0.49 	0.44 	0.39 	0.32 	0.31

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

19	铅	监测值	μg/L	10L	10L	10L	10L	10L	10L	10L	10L	10L	10L

标准值	mg/L	0.01

标准指数	/	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

20	氟化物	监测值	mg/L	0.41	0.38	0.49	0.51	0.58	0.71	0.69	0.56	0.61	0.66

标准值	mg/L	1.0

标准指数	/	0.41	0.38	0.49	0.51	0.58	0.71	0.69	0.56	0.61	0.66

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

21	镉	监测值	μg/L	1L	1L	1L	1L	1L	1L	1L	1L	1L	1L

标准值	mg/L	0.005

标准指数	/	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

22	铁	监测值	mg/L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L

标准值	mg/L	0.3

标准指数	/	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

23	锰	监测值	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L

标准值	mg/L	0.1

标准指数	/	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

24	溶解性总固体	监测值	mg/L	417	422	381	408	379	422	372	329	294	286

标准值		1000

标准指数		0.417	0.422	0.381	0.408	0.379	0.422	0.372	0.329	0.294	0.286

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

25	高锰酸盐指数

（以O2计）	监测值	mg/L	1.10	0.91	0.62	0.80	1.02	1.08	1.18	1.07	1.30	1.13

标准值	/	3.0

标准指数	/	0.37 	0.30 	0.21 	0.27 	0.34 	0.36 	0.39 	0.36 	0.43 	0.38

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	mg/L	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

26	总大肠菌群	监测值	MPN/100mL	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1

标准值	MPN/100mL	3.0

标准指数	/	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

27	菌落总数	监测值	CFU/mL	31	36	48	55	33	44	52	34	29	39

标准值	CFU/mL	100

标准指数	/	0.31	0.36	0.48	0.55	0.33	0.44	0.52	0.34	0.29	0.39

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

28	色度	监测值	度	5L	5L	5L	5L	5L	5L	5L	5L	5L	5L

标准值	度	15

标准指数	/	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

29	臭和味	监测值	--	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

30	浑浊度	监测值	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

标准值	/	3

标准指数	/	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

31	肉眼可见物	监测值	--	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

32	铜	监测值	μg/L	1L	1L	1L	1L	1L	1L	1L	1L	1L	1L

标准值	mg/L	1.0

标准指数	/	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

33	锌	监测值	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

标准值	mg/L	1.0

标准指数	/	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

34	铝	监测值	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008

标准值	mg/L	0.2

标准指数	/	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

35	阴离子表面活性剂	监测值	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

标准值	mg/L	0.3

标准指数	/	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

36	硫化物	监测值	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L

标准值	mg/L	0.02

标准指数	/	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

37	碘化物	监测值	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L

标准值	mg/L	0.02

标准指数	/	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

38	硒	监测值	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L

标准值	mg/L	0.01

标准指数	/	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

39	氯仿	监测值	μg/L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L

标准值	μg/L	60

标准指数	/	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

40	四氯化碳	监测值	μg/L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L

标准值	mg/L	2.0

标准指数	/	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

41	苯	监测值	μg/L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L

标准值	μg/L	10

标准指数	/	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

42	甲苯	监测值	μg/L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L

标准值	μg/L	700

标准指数	/	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

43	石油类	监测值	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L

标准值	mg/L	0.05

标准指数	/	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

44	氟化物	监测值	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3

标准值	mg/L	1.0

标准指数	/	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

45	磷酸盐	监测值	mg/L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L

标准值	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

标准指数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

46	乙腈	监测值	mg/L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L

标准值	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

标准指数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

47	甲醇	监测值	mg/L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L

标准值	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

标准指数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

48	Br-	监测值	mg/L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L

标准值	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

标准指数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

注:1、方法检出限加L为未检出；

2、地下水项目中三甲苯（1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯）、甲醇、Br-为无能力分包，由河北德盛检测技术有限公司提供，该公司资质认定证书编号为230312341371，有效期为2023年07月28日～2029年07月27日，报告编号为德盛环检字2024-S272号；

地下水项目中乙腈、三乙胺为无能力分包，由河北众智环境检测技术有限公司提供，该公司资质认定证书编号为210312340266，有效期为2021年11月09日~2027年11月08日，报告编号为ZJC/HJ202410102。

地下水监测数据浅层水、深层水各监测因子最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率分析见下表。

表4.3-14  浅层水监测结果统计分析一览表

序号	监测项目	单位	标准	最大值（mg/L）	最小值（mg/L）	均值（mg/L）	标准差	检出率（%）	超标率（%）

1	钾	mg/L	/	2.49	1.46	2.10	0.41	100	0

2	钙	mg/L	/	54.6	31.2	48.54	8.49	100	0

3	钠	mg/L	200	79.2	42.7	56.68	12.48	100	0

4	镁	mg/L	/	37.9	21	26.08	6.78	100	0

5	重碳酸盐	mg/L	/	249	164	212	29.78	100	0

6	SO42-	mg/L	250	132	64.1	95.5	24.21	100	0

7	氯化物	mg/L	250	66.4	41.1	56.86	9.19	100	0

8	pH值	无量纲	6.5~8.5	8.1	7.8	7.98	0.12	100	0

9	硝酸盐氮	mg/L	20	1.2	0.741	0.96	0.18	100	0

10	总硬度	mg/L	450	294	166	229.86	42.70	100	0

11	氟化物	mg/L	1	0.71	0.3	0.455 	0.138 	100	0

12	溶解性总固体	mg/L	1000	422	372	400.14	22.01	100	0

13	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.18	0.62	0.96	0.20	100	0

14	菌落总数	CFU/mL	100	55	31	42.71	9.52	100	0

注：仅分析检出因子。

表4.3-15  深层水监测结果统计分析一览表

序号	监测项目	单位	标准	最大值（mg/L）	最小值（mg/L）	均值（mg/L）	标准差	检出率（%）	超标率（%）

1	钾	mg/L	/	2.24	1.66	1.89	0.31	100	0

2	钙	mg/L	/	40.5	32.2	36.3	4.15	100	0

3	钠	mg/L	200	40.5	38.8	39.8	0.89	100	0

4	镁	mg/L	/	21.3	12.7	16.17	4.54	100	0

5	重碳酸盐	mg/L	/	196	162	177.67	17.16	100	0

6	SO42-	mg/L	250	71.7	51.5	64.57	11.33	100	0

7	氯化物	mg/L	250	34.2	28.4	31.97	3.12	100	0

8	pH值	无量纲	6.5~8.5	8	7.8	7.9	0.1	100	0

9	硝酸盐氮	mg/L	20	1.2	0.978	1.116	0.12	100	0

10	总硬度	mg/L	450	177	141	153.67	20.23	100	0

11	氟化物	mg/L	1	0.66	0.3	0.472 	0.159 	100	0

12	溶解性总固体	mg/L	1000	329	286	303	22.87	100	0

13	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3	1.07	1.17	0.12	100	0

14	菌落总数	CFU/mL	100	39	29	34	5	100	0

注：仅分析检出因子。

表4.3-16  水质监测结果及评价一览表（引用）

序号	检测项目	单位	检测点位及检测日期

潜水层（3月21日）	深水层（3月21日）

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	S1	S2	S3

1	色（度）	监测值	5L	5L	5L	5L	5L	5L	5L	5L	5L	5L

标准值	15

标准指数	0.17 	0.17 	0.17 	0.17 	0.17 	0.17 	0.17 	0.17 	0.17 	0.17

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

2	pH值(无量纲)	监测值	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.3	7.4	7.3

标准值	6.5≤pH≤8.5

标准指数	0.40 	0.40 	0.40 	0.33 	0.40 	0.40 	0.33 	0.20 	0.27 	0.20

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

3	总硬度(mg/L)	监测值	248	260	232	225	268	254	271	195	188	202

标准值	≤450

标准指数	0.55 	0.58 	0.52 	0.50 	0.60 	0.56 	0.60 	0.43 	0.42 	0.45

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

4	溶解性总固体(mg/L)	监测值	438	391	379	406	421	442	453	351	322	342

标准值	≤1000

标准指数	0.438	0.391	0.379	0.406	0.421	0.442	0.453	0.351	0.322	0.342

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

5	硫酸盐(mg/L)	监测值	70	52	49	56	53	69	64	42	35	31

标准值	≤250

标准指数	0.28	0.208	0.196	0.224	0.212	0.276	0.256	0.168	0.14	0.124

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

6	氯化物(mg/L)	监测值	32.6	37.5	30.7	35.1	38.1	37.5	38.9	23.5	22.8	20.8

标准值	≤250

标准指数	0.1304	0.15	0.1228	0.1404	0.1524	0.15	0.1556	0.094	0.0912	0.0832

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

7	铁(mg/L)	监测值	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L

标准值	≤0.3

标准指数	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

8	锰(mg/L)	监测值	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L

标准值	≤0.1

标准指数	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

9	挥发性酚类(mg/L)	监测值	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L

标准值	≤0.002

标准指数	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

10	阴离子表面活性剂(mg/L)	监测值	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

标准值	≤0.3

标准指数	0.08 	0.08 	0.08 	0.08 	0.08 	0.08 	0.08 	0.08 	0.08 	0.08

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

11	耗氧量(mg/L)	监测值	1.15	1.33	1.27	1.24	1.2	1.22	1.4	0.91	0.84	0.78

标准值	≤3.0

标准指数	0.38 	0.44 	0.42 	0.41 	0.40 	0.41 	0.47 	0.30 	0.28 	0.26

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

12	氨氮(mg/L)	监测值	0.222	0.23	0.19	0.213	0.179	0.199	0.247	0.025L	0.025L	0.025L

标准值	≤0.5

标准指数	0.444	0.46	0.38	0.426	0.358	0.398	0.494	0.025	0.025	0.025

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

13	硫化物(mg/L)	监测值	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L

标准值	≤0.02

标准指数	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

14	钠(mg/L)	监测值	59.4	39.7	45.4	48.5	52.1	69.1	59.5	52.2	38.4	45.9

标准值	≤200

标准指数	0.30 	0.20 	0.23 	0.24 	0.26 	0.35 	0.30 	0.26 	0.19 	0.23

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

15	总大肠菌群(MPN/100mL)	监测值	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2

标准值	≤3.0

标准指数	＜0.67	＜0.67	＜0.67	＜0.67	＜0.67	＜0.67	＜0.67	＜0.67	＜0.67	＜0.67

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

16	菌落总数(CFU/mL)	监测值	76	68	45	56	61	74	82	51	45	38

标准值	≤100

标准指数	0.76	0.68	0.45	0.56	0.61	0.74	0.82	0.51	0.45	0.38

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

17	亚硝酸盐(mg/L)	监测值	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L

标准值	≤1.0

标准指数	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

18	硝酸盐(mg/L)	监测值	4.2	4.4	4.3	3.9	4.5	4.6	4.1	1.5	2	2.1

标准值	≤20.0

标准指数	0.21	0.22	0.215	0.195	0.225	0.23	0.205	0.075	0.1	0.105

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

19	氰化物(mg/L)	监测值	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L

标准值	≤0.05

标准指数	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

20	氟化物(mg/L)	监测值	0.56	0.51	0.48	0.44	0.62	0.36	0.34	0.31	0.33	0.3

标准值	≤1.0

标准指数	0.56	0.51	0.48	0.44	0.62	0.36	0.34	0.31	0.33	0.3

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

21	汞(mg/L)	监测值	0.00004L	0.00005	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00006	0.00004L	0.00008	0.00004L	0.00008

标准值	≤0.001

标准指数	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.06	0.02	0.08	0.02	0.08

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

22	砷(mg/L)	监测值	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L

标准值	≤0.01

标准指数	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

23	镉(mg/L)	监测值	0.0005L	0.0005L	0.0005L	0.0005L	0.0005L	0.0005L	0.0005L	0.0005L	0.0005L	0.0005L

标准值	≤0.005

标准指数	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

24	六价铬(mg/L)	监测值	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L

标准值	≤0.05

标准指数	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

25	铅(mg/L)	监测值	0.0025L	0.0025L	0.0025L	0.0025L	0.0025L	0.0025L	0.0025L	0.0025L	0.0025L	0.0025L

标准值	≤0.01

标准指数	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

26	苯(μg/L)	监测值	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L

标准值	≤10

标准指数	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

27	甲苯(μg/L))	监测值	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L

标准值	≤700

标准指数	0.0002 	0.0002 	0.0002 	0.0002 	0.0002 	0.0002 	0.0002 	0.0002 	0.0002 	0.0002

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

28	石油类(mg/L)	监测值	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L

标准值	≤0.05

标准指数	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.10

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

地下水监测数据浅层水、深层水各监测因子最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率分析见下表。

表4.3-17  浅层水监测结果统计分析一览表

序号	监测项目	单位	标准	最大值（mg/L）	最小值（mg/L）	均值（mg/L）	标准差	检出率（%）	超标率（%）

1	pH值(无量纲)	无量纲	6.5~8.5	7.6	7.5	7.57	0.05	100	0

2	总硬度(mg/L)	mg/L	450	271	225	251.67	19.04	100	0

3	溶解性总固体(mg/L)	mg/L	1000	453	379	415.33	28.85	100	0

4	硫酸盐(mg/L)	mg/L	250	69	49	57.17	7.73	100	0

5	氯化物(mg/L)	mg/L	250	38.9	30.7	36.30	3.02	100	0

6	耗氧量(mg/L)	mg/L	3	1.4	1.2	1.28	0.08	100	0

7	氨氮(mg/L)	mg/L	0.5	0.247	0.179	0.21	0.03	100	0

8	钠	mg/L	200	69.1	39.7	52.38	10.53	100	0

9	菌落总数(CFU/mL)	CFU/mL	100	82	45	64.33	13.22	100	0

10	硝酸盐(mg/L)	mg/L	20	4.6	3.9	4.30	0.26	100	0

11	氟化物(mg/L)	mg/L	1	0.62	0.34	0.46	0.10	100	0

表4.3-18  深层水监测结果统计分析一览表

序号	监测项目	单位	标准	最大值（mg/L）	最小值（mg/L）	均值（mg/L）	标准差	检出率（%）	超标率（%）

1	pH值(无量纲)	无量纲	6.5~8.5	7.4	7.3	7.33	0.06	100	0

2	总硬度(mg/L)	mg/L	450	202	188	195.00	7.00	100	0

3	溶解性总固体(mg/L)	mg/L	1000	351	322	338.33	14.84	100	0

4	硫酸盐(mg/L)	mg/L	250	42	31	36.00	5.57	100	0

5	氯化物(mg/L)	mg/L	250	23.5	20.8	22.37	1.40	100	0

6	耗氧量(mg/L)	mg/L	3	0.91	0.78	0.84	0.07	100	0

7	氨氮(mg/L)	mg/L	0.5	0	0	/	/	0	0

8	钠	mg/L	200	52.2	38.4	45.50	6.91	100	0

9	菌落总数(CFU/mL)	CFU/mL	100	51	38	44.67	6.51	100	0

10	硝酸盐(mg/L)	mg/L	20	2.1	1.5	1.87	0.32	100	0

11	氟化物(mg/L)	mg/L	1	0.33	0.3	0.31	0.02	100	0

综上，评价区域内地下水监测因子标准指数均小于1，监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。

4.3.3.2地下水化学类型分析

评价区内地下水化学特征分类，采用国内常用的舒卡列夫分类法（舒卡列夫分类表见表4.3-10）：根据地下水6种主要离子（K+合并与Na+中）及TDS划分。含量大于25%毫克当量的的阴离子和阳离子进行组合，共分49型水，每型以一个阿拉伯数字作为代号。按TDS又划分为4组，A组TDS＜1.5g/L，B组TDS＞1.5～10g/L，C组TDS＞10～40g/L，D组TDS＞40g/L。

表4.3-19  舒卡列夫分类表

超过25％毫克

当量的离子	HCO3	HCO3+SO4	HCO3+SO4+Cl	HCO3+Cl	SO4	SO4+Cl	Cl

Ca	1	8	15	22	29	36	43

Ca+Mg	2	9	16	23	30	37	44

Mg	3	10	17	24	31	38	45

Na+Ca	4	11	18	25	32	39	46

Na+Ca+Mg	5	12	19	26	33	40	47

Na+Mg	6	13	20	27	34	41	48

Na	7	14	21	28	35	42	49

各监测点主要离子当量浓度及水化学类型计算结果如下：

表4.3-20  主要离子当量浓度及水化学类型计算结果一览表   单位：mg/L

监测点位	K+/Na+	Ca2+	Mg2+	HCO3-	Cl-	SO42-	水化学类型

潜水

崔家庄	2.412	2.455	2.442	3.607	1.690	1.533	HCO3·Cl—Na·Ca·Mg

中作村	2.624	2.730	3.158	3.951	1.746	2.038	HCO3·SO4—Na·Ca·Mg

马于村	2.378	2.730	2.592	4.082	1.155	1.790	HCO3·SO4—Na·Ca·Mg

南辛庄村	2.814	1.560	1.775	3.525	1.493	1.658	HCO3·SO4—Na·Ca·Mg

吕家营村	1.916	2.680	1.750	2.689	1.831	2.458	HCO3·SO4·Cl—Na·Ca·Mg

马坊营	3.505	2.620	1.750	3.033	1.859	2.688	HCO3·SO4·Cl—Na·Ca

程家营村	1.981	2.215	1.750	3.443	1.408	1.223	HCO3—Na·Ca·Mg

承压水

崔家庄	1.786	2.025	1.775	3.213	0.958	1.013	HCO3—Na·Ca·Mg

马于村	1.806	1.815	1.058	2.869	0.789	1.344	HCO3·SO4—Na·Ca

马坊营	2.553	1.610	1.208	2.656	0.930	1.433	HCO3·SO4—Na·Ca

由计算结果可知，评价区地下水化学类型主要为12-A与11-A型，即TDS＜1.5g/L的HCO3·SO4—Na·Ca·Mg型水与TDS＜1.5g/L的HCO3·SO4—Na·Ca型水。

4.3.3.3包气带环境现状监测

拟建项目为同步工程扩建项目，但企业目前正在进行河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目环评手续办理，中间体项目作为同步工程进行，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）规定，需在厂区可能造成地下水污染的主要装置或设施附近开展包气带污染现状调查。

（1）调查点位及监测因子

为了解厂区包气带污染现状，结合厂区平面布置，按照导则要求分别在厂区可能受到污染的位置开展了包气带污染现状调查，本次布点设置了采样点位共5个，根据各采样点包气带岩性、污染状况，分别在地表以下0~0.2m、0.2~1.0m、3.0~4.0m处各取得一个样品，并进行浸溶试验。包气带现状调查点位表见下表。

表4.3-21  包气带监测点位及监测因子一览表

要素	监测点位	监测因子

包气带	厂区背景	（0~20）cm	pH值、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、总硬度、溶解性总固体、磷酸盐、氟化物、氨氮、三甲苯、甲醇、Br、乙腈、石油类、水合肼（以肼计）、甲苯

（20~100）cm

（300~400）cm

污水处理站	（0~20）cm

（20~100）cm

（300~400）cm

1#生产车间	（0~20）cm

（20~100）cm

（300~400）cm

2#生产车间	（0~20）cm

（20~100）cm

（300~400）cm

3#生产车间	（0~20）cm

（20~100）cm

（300~400）cm

（2）监测分析方法

监测分析方法及检出限见下表。

表4.3-22  监测分析方法及检出限

序号	检测项目	分析方法及国标代号	仪器名称及型号/

编号	检出限/最低检测质量浓度

1	pH	《水质 pH的测定 电极法》

HJ1147-2020	PHSJ-4A型pH计/1902243	——

2	耗氧量	《水质 高锰酸盐指数的测定》

GB/T 11892-1989	滴定管	0.5mg/L

3	硝酸

盐氮	《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》

GB/T 5750.5-2023 8.2紫外分光光度法     	T6新世纪紫外可见分光光度计/140538	0.2mg/L

4	亚硝酸

盐氮	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》

GB/T 5750.5-2023

12.1  重氮偶合分光光度法	T6新世纪紫外

可见分光光度计/140538	0.001mg/L

5	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》

GB/T 5750.5-2023 5.1 硝酸银容量法	滴定管	1.0mg/L

6	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》

GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	滴定管	1.0mg/L

7	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》

GB/T 5750.4-2023  11.1 称量法	FA2004分析天平/1709164

202-1A电热恒温干燥箱1803193	4mg/L

8	磷酸盐	《 生活饮用水标准检验方法

第5部分：无机非金属指标》

GB /T 5750.5 -2023

10.1 磷钼蓝分光光度法	T6新世纪型紫外可见分光光度计/140538	0.1mg/L

9	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》

GB/T 5750.5-2023

6.1离子选择电极法	PHSJ-4A型pH计/140401	0.2mg/L

10	氨氮	《生活饮用水标准检验方法

第5部分：无机非金属指标》

GB/T 5750.5-2023

11.1纳氏试剂分光光度法	T6新世纪紫外

可见分光光度计/140538	0.02mg/L

11	三甲苯	1,3,5-三甲基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012	GCMS-QP2020气相色谱质谱联用仪（YQ100）	0.3μg/L

1,2,4-三甲基苯			0.3μg/L

12	甲醇	《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》

HJ 895-2017	GC-2010Plus 气相色谱仪

（YQ001）	0.2mg/L

13	Br-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32、-SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	ICS-600离子色谱仪（YQ004）	0.016mg/L

14	乙腈	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T5750.8-2023 17.1 气相色谱法	气相色谱仪 S-010	0.025mg/L

15	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》 HJ970-2018	T6新世纪型紫外

可见分光光度计/140538	0.01mg/L

16	水合肼	《生活饮用水标准检验方法

第8部分：有机物指标》

GB/T 5750.8-2023

42.1对二甲氨基苯甲醛分光光度法	722E可见分光光度计/161104	0.005mg/L

（以肼计）

17	甲苯	《水质 苯系物的测定

顶空/气相色谱法》

HJ 1067-2019	A91型气相色谱仪/1711185	2μg/L

（3）监测结果

表4.3-23  包气带现状监测结果

采样日期	检测项目	单位	检测结果

厂区背景	污水处理站	1#生产车间	2#生产车间	3#生产车间

（0~20）cm	（20~100）cm	（300~400）cm	（0~20）cm	（20~100）cm	（300~400）cm	（0~20）cm	（20~100）cm	（300~400）cm	（0~20）cm	（20~100）cm	（300~400）cm	（0~20）cm	（20~100）cm	（300~400）cm

2024.10.29	pH值	无量纲	8.1（17.1℃）	8.0（17.3℃）	8.1（17.2℃）	8.2（17.3℃）	8.1（17.2℃）	8.0（17.4℃）	8.1（17.1℃）	7.9（17.5℃）	8.2（17.1℃）	8.0（17.3℃）	8.2（17.2℃）	8.1（17.4℃）	7.9（17.4℃）	8.0（17.2℃）	8.2（17.3℃）

耗氧量	mg/L	1.5	1.9	1.4	1.6	2.1	1.7	2.2	2.1	2.3	1.6	2.2	2.0	1.4	2.0	1.7

硝酸盐	mg/L	4.2	3.9	5.2	5.8	4.7	5.3	5.1	5.5	4.7	4.3	5.1	4.9	5.4	3.8	4.6

亚硝酸盐	mg/L	0.009	0.013	0.007	0.011	0.018	0.012	0.014	0.013	0.008	0.006	0.014	0.019	0.012	0.016	0.010

氯化物	mg/L	24.0	28.0	25.8	27.0	20.8	29.0	26.2	31.7	18.5	28.2	25.5	19.8	23.5	31.5	23.2

总硬度	mg/L	88.2	80.3	93.4	102	93.0	75.3	90.4	96.5	101	79.3	85.7	76.9	93.8	82.9	103

溶解性总固体	mg/L	212	197	236	204	218	241	188	233	219	182	226	210	185	192	224

磷酸盐	mg/L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L

氟化物	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

氨氮	mg/L	0.06	0.10	0.07	0.04	0.03	0.06	0.05	0.09	0.08	0.05	0.07	0.04	0.04	0.06	0.07

乙腈	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

三乙胺	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

石油类	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L

水合肼	mg/L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L

甲苯	μg/L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L

2024.10.31	三甲苯	1,3,5-三甲基苯	μg/L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L

1,2,4-三甲基苯	μg/L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L

甲醇	mg/L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L

Br-	mg/L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L

（4）结果分析

根据本次调查结果，污染调查点污水处理站、1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间各因子检出结果与厂区背景参照点监测结果数据大体一致，并未有数值明显偏高的因子，目前场地内包气带现状并未受到污染，本次调查结果也可作为包气带现状参照值，为以后场地包气带污染源调查结果提供参考。

4.3.4声环境质量现状监测与评价

项目声环境委托河北正威检测技术服务有限公司于2024年10月28日和29日进行了现状监测。

（1）监测点位

项目共设4个噪声监测点，分别布设在项目厂区东、南、西、北厂界外1m处，具体监测点位见附图4。

（2）监测因子

等效A声级。

（3）监测时间与频率

2024年10月28日和29日昼夜各监测一次。

（4）监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096－2008）中要求的方法进行测量。噪声监测期间无大风、雨、雪天气，符合《环境监测技术规范》第三册（噪声部分）的要求。

表4.3-24  声环境质量现状监测方法及设备

检测项目	检测方法及方法来源	仪器名称、型号及编号	检出限

环境噪声	《声环境质量标准》

GB 3096-2008	AWA5688型声级计/1805201

AWA6221A型声校准器/140411	--

（5）监测结果与评价

噪声现状监测与评价结果见下表。

表4.3-25  噪声现状监测结果 单位：dB（A）

监测点	现状值	标准值	评价结果

2024年10月28日	2024年10月29日	昼间	夜间	昼间	夜间

昼间	夜间	昼间	夜间

1#东厂界	55.4	45.3	55.7	45.0	65	55	达标	达标

2#西厂界	55.0	45.0	55.2	44.8	65	55	达标	达标

3#南厂界	55.2	44.9	55.5	44.4	70	55	达标	达标

4#北厂界	55.8	45.5	56.0	45.3	65	55	达标	达标

现状监测表明，厂界各监测点声级值昼间在55～56dB（A）之间，夜间声级值在44～45.5dB（A）之间，声环境质量分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，声环境良好。

4.3.5土壤环境现状监测与评价

土壤环境委托河北德盛检测技术有限公司于2024年10月19日进行了现状监测。

4.3.5.1土壤现状调查

依据本项目岩土工程勘察报告和现场观测，土壤理化特性及土壤剖面调查见下表。

表4.3-26  土壤理化特性调查表

代表性

监测点号	S1综合楼	时间	2024.10.19

经度	115°6′15.05″	纬度	37°57′16.77″

层次	0-50cm	50-150cm	150-300cm	/

现场记录	颜色	黄褐	黄褐	褐	/

结构	团粒结构	团粒结构	团粒结构	/

质地	素填土	砂土	砂土	/

砂砾含量	少	少	少	/

其他异物	少量根系	无	无	/

实验室测定	pH值	7.58	7.37	7.31	/

阳离子交换量

Cmol(+)/kg	6.7	7.5	7.1	/

氧化还原电位mV	246.4	238.5	233.1	/

饱和导水率(mm/min)	0.95	0.87	1.19	/

土壤容重(g/cm3)	1.31	1.25	1.34	/

孔隙度%	55.7	57.4	54.2	/

表4.3-27  土壤剖面调查表

点位	景观照片	土壤剖面照片	层次

S1综合楼			0-0.5m

素填土

0.5-1.5

砂土

1.5-3.0m

砂土

4.3.5.2土壤环境质量现状监测

（1）监测点位

共设12个监测点位，其中厂区内设置6个柱状点位、2个表层点位，厂区外设置4个表层点位，具体监测点位分布见下表。

表4.3-28  土壤监测点位分布表

序号	点位	点位功能	点位坐标	采样层位

1	Z1 1#生产车间	厂区内	（东经115°6'23.18″，北纬37°57'16.43″）	柱状采样点

2	Z2 2#生产车间附近	厂区内	（东经115°6'24.80″，北纬37°57'15.02″）	柱状采样点

3	Z3罐区	厂区内	（东经115°6'27.43″，北纬37°57'17.23″）	柱状采样点

4	Z4污水处理站	厂区内	（东经115°6'28.60″，北纬37°57'16.07″）	柱状采样点

5	Z5危废间	厂区内	（东经115°6'18.12″，北纬37°57'17.23″）	柱状采样点

6	Z6事故池	厂区内	（东经115°6'23.74″，北纬37°57'18.05″）	柱状采样点

7	S1综合楼	厂区内	（东经115°6'15.05″，北纬37°57'16.77″）	表层采样点

8	S2厂区南部	厂区内	（东经115°6'16.27″，北纬37°57'14.11″）	表层采样点

9	S3中作村	厂区外	（东经115°5'39.89″，北纬37°57'14.76″）	表层采样点

10	S4厂区东侧农田	厂区外	（东经115°6'38.36″，北纬37°57'15.79″）	表层采样点

11	S5厂区南侧农田	厂区外	（东经115°6'25.69″，北纬37°56'55.71″）	表层采样点

12	S6厂区北侧农田	厂区外	（东经115°6'6.07″，北纬37°57'29.80″）	表层采样点

注：表层样在0~0.2m取样，柱状样通常在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样，若水位在小于3m，则取样至水位深度。

（2）监测因子

表4.3-29  土壤检测点位、因子情况一览表

编号	位置	采样要求	监测因子

厂区内柱状	Z1	1#生产车间	柱状样，0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样	①基本项目：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中45项

②特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

Z2	2#生产车间附近	柱状样，0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样	特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

Z3	罐区	柱状样，0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样	特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

Z4	污水处理站	柱状样，0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m、4.5m分别取样

Z5	危废间	柱状样，0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样

Z6	事故池	柱状样，0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m、4.5m分别取样

厂区内表层	S1	综合楼	表层样0~0.2m	特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

S2	厂区南部	表层样0~0.2m	①基本项目：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中45项

②特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

厂区外表层	S3	中作村	表层样0~0.2m	①基本项目：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中45项

②特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

S4	厂区东侧农田	表层样0~0.2m	特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

S5	厂区南侧农田	表层样0~0.2m	①基本项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌

②特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

S6	厂区北侧农田（厂区下风向）	表层样0~0.2m	特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

（3）监测频次

6个表层点位，6个柱状点位，各监测一次。

（4）采样和分析方法

按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166－2004）进行监测采样和分析。

（5）土壤监测分析方法

各监测项目的分析方法见下表。

表4.3-30  土壤监测项目及监测方法

序号	检测项目	分析方法及国标代号	仪器名称、编号	检出限

1	pH	《土壤 pH的测定 电位法》

HJ 962-2018	DZS-706多参数分析仪（YQ013）	---

2	汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法  第1部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008	AFS-8520

原子荧光光度计（YQ006）	0.002mg/kg

3	砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法  第2部分：土壤中总砷的测定》 GB/T 22105.2-2008	AFS-8520

原子荧光光度计（YQ006）	0.01mg/kg

4	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》

GB/T 17141-1997	AA-6880F/AAC   原子吸收分光光度计（YQ005）	0.1mg/kg

5	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》

GB/T 17141-1997	AA-6880F/AAC   原子吸收分光光度计（YQ005）	0.01mg/kg

6	铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》

HJ 491-2019	AA-6880F/AAC   原子吸收分光光度计（YQ005）	1mg/kg

7	镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》

HJ 491-2019	AA-6880F/AAC   原子吸收分光光度计（YQ005）	3mg/kg

8	锌	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》

HJ 491-2019	AA-6880F/AAC 原子吸收分光光度计（YQ005）	1mg/kg

9	铬	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》

HJ 491-2019	AA-6880F/AAC 原子吸收分光光度计（YQ005）	4mg/kg

10	氨氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》

HJ 634-2012 	UV-1601紫外可见分光光度计（YQ008）	0.10mg/kg

11	石油烃

（C10～C40）	《土壤和沉积物 石油烃（C10～C40）的测定 气相色谱法》

HJ 1021-2019	GC-2010Pro气相色谱仪（YQ142）	6mg/kg

13	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》

HJ 1082-2019	AA-6880F/AAC

原子吸收分光光度计（YQ005）	0.5mg/kg

14	苯胺	《气相色谱法/质谱分析法（气质联用仪）测试半挥发性有机化合物》

EPA 8270E-2018	GCMS-QP2020NX

气相色谱质谱联用仪（YQ122）	0.05mg/kg

15	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 605-2011	GCMS-QP2020气相色谱质谱联用仪

（YQ100）	1.3μg/kg

16	氯仿			1.1μg/kg

17	氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 605-2011	GCMS-QP2020气相色谱质谱联用仪

（YQ100）	1.0μg/kg

18	1,1-二氯乙烷			1.2μg/kg

19	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 605-2011	GCMS-QP2020气相色谱质谱联用仪

（YQ100）	1.3μg/kg

20	1,1-二氯乙烯			1.0μg/kg

21	顺式-1,2-二氯乙烯			1.3μg/kg

22	反式-1,2-二氯乙烯			1.4μg/kg

23	二氯甲烷			1.5μg/kg

24	1,2-二氯丙烷			1.1μg/kg

25	1,1,1,2-四氯乙烷			1.2μg/kg

26	1,1,2,2-四氯乙烷			1.2μg/kg

27	四氯乙烯			1.4μg/kg

28	1,1,1-三氯乙烷			1.3μg/kg

29	1,1,2-三氯乙烷			1.2μg/kg

30	三氯乙烯			1.2μg/kg

31	1,2,3-三氯丙烷			1.2μg/kg

32	氯乙烯			1.0μg/kg

33	苯			1.9μg/kg

34	氯苯			1.2μg/kg

35	1,2-二氯苯			1.5μg/kg

36	1,4-二氯苯			1.5μg/kg

37	乙苯			1.2μg/kg

38	苯乙烯			1.1μg/kg

39	甲苯			1.3μg/kg

40	间,对-二甲苯			1.2μg/kg

41	邻-二甲苯			1.2μg/kg

42	硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》

HJ 834-2017	GCMS-QP2020NX气相色谱质谱联用仪

（YQ122）	0.09mg/kg

43	2-氯苯酚			0.06mg/kg

44	苯并[a]蒽			0.1mg/kg

45	苯并[a]芘			0.1mg/kg

46	苯并[b]荧蒽			0.2mg/kg

47	苯并[k]荧蒽			0.1mg/kg

48	䓛			0.1mg/kg

49	二苯并[a,h]蒽			0.1mg/kg

50	茚并[1,2,3-c,d]芘			0.1mg/kg

51	萘			0.09mg/kg

52	乙腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》

HJ 679-2013	GC-2010Plus AF气相色谱仪

（YQ001）	0.3mg/kg

53	水溶性氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》

HJ 873-2017	PXSJ-226实验室离子计（YQ014）	0.7mg/kg

注：1、挥发性有机物包括四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯，共计27项。

2、半挥发性有机物包括硝基苯、2-氯苯酚（2-氯酚）、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘，共计10项。

4.3.5.3土壤环境质量现状评价

表4.3-31  土壤监测结果一览表

检测项目	单位	检测点位及采样日期

2024.10.19

Z11#生产车间

0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3m

监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数

pH	无量纲	7.99	0.495 	7.88	0.440 	7.86	0.430

砷	mg/kg	7.75	0.129 	7.63	0.127 	7.21	0.120

汞	mg/kg	0.045	0.001 	0.036	0.001 	0.033	0.001

铜	mg/kg	23	0.001 	21	0.001 	25	0.001

镍	mg/kg	20	0.022 	17	0.019 	21	0.023

铅	mg/kg	16.5	0.021 	14	0.018 	16.8	0.021

镉	mg/kg	0.1	0.002 	0.1	0.002 	0.12	0.002

氨氮	mg/kg	1.05	0.001 	0.9	0.001 	0.83	0.001

石油烃（C10～C40）	mg/kg	9	0.002 	ND	/	8	0.002

水溶性氟化物	mg/kg	5.8	0.00058	5.7	0.00057	5.2	0.00052

乙腈	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

六价铬	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

四氯化碳	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

氯仿	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

氯甲烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,2-二氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,1-二氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

顺-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

反-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

二氯甲烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,2-二氯丙烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

四氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

三氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

氯苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,2-二氯苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,4-二氯苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

乙苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

苯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

间,对-二甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

邻-二甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

硝基苯	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

苯胺	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

2-氯酚	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

苯并[a]蒽	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

苯并[a]芘	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

苯并[k]荧蒽	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

䓛	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

二苯并[a,h]蒽	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

茚并[1,2,3-c,d]芘	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

萘	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

注：ND代表未检出

表4.3-32  土壤监测结果一览表

检测项目	单位	检测点位及采样日期

2024.10.19

Z22#生产车间附近	Z3罐区

0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3m	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3m

监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数

pH	无量纲	7.62	0.31	7.64	0.32	7.75	0.375	7.88	0.44	8.07	0.535	8.13	0.0.565

甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/

氨氮	mg/kg	0.87	0.0007	0.96	0.0008	1	0.0008	1.06	0.0009	1.23	0.0010	1.31	0.0011

石油烃（C10～C40）	mg/kg	ND	/	8	0.002	13	0.003	22	0.005	13	0.003	6	0.001

水溶性氟化物	mg/kg	6.3	0.00063	6.5	0.00065	5.0	0.0005	4.2	0.00042	5.5	0.00055	6.6	0.00066

乙腈	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/

注：ND代表未检出

表4.3-33  土壤监测结果一览表

检测项目	单位	检测点位及采样日期

2024.10.19

Z4污水处理站

0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3m	4.5m

监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数

pH	无量纲	7.39	0.195	7.28	0.14	7.14	0.07	6.93	0.07

甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/

氨氮	mg/kg	1.23	0.001 	1.43	0.001 	1.6	0.001 	1.39	0.001

石油烃（C10～C40）	mg/kg	8	0.002 	8	0.002 	11	0.002 	22	0.005

水溶性氟化物	mg/kg	7.4	0.00074	5.7	0.00057	5.2	0.00052	3.5	0.00035

乙腈	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/

注：ND代表未检出

表4.3-34 土壤监测结果一览表

检测项目	单位	检测点位及采样日期

2024.10.19

Z5危废间

0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3m

监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数

pH	无量纲	6.96	0.04	6.93	0.07	7.09	0.045

甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

氨氮	mg/kg	1.23	0.001	1.14	0.001	1.02	0.001

石油烃（C10～C40）	mg/kg	16	0.004	24	0.005	19	0.004

水溶性氟化物	mg/kg	5.5	0.00055	3.7	0.00037	5.6	0.00056

乙腈	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

注：ND代表未检出

表4.3-35  土壤监测结果一览表

检测项目	单位	检测点位及采样日期

2024.10.19

Z6事故池

0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3m	4.5m

监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数

pH	无量纲	6.94	0.06	7.04	0.02	7.3	0.15	7.53	0.265

甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/

氨氮	mg/kg	0.93	0.001	1.17	0.001	0.93	0.001	1.55	0.001

石油烃（C10～C40）	mg/kg	10	0.002	14	0.003	10	0.002	15	0.003

水溶性氟化物	mg/kg	4.7	0.00047	3.7	0.00037	4.9	0.00049	6.9	0.00069

乙腈	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/

注：ND代表未检出

表4.3-36  土壤监测结果一览表

检测项目	单位	检测点位及采样日期

2024.10.19

S1综合楼	S4厂区东侧农田	S6厂区北侧农田（厂区下风向）

0~0.2m	0~0.2m	0~0.2m

监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数

pH	无量纲	7.58	0.29	7.50	1.0	7.46	0.08

甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

氨氮	mg/kg	1.31	0.001	1.88	——	1.46	——

石油烃（C10～C40）	mg/kg	19	0.004	30	——	21	——

水溶性氟化物	mg/kg	6.1	0.00061	4.4	——	21	——

乙腈	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

注：ND代表未检出

表4.3-37  土壤监测结果一览表

检测项目	单位	检测点位及采样日期

2024.10.19

S2厂区南部	S3中作村

0~0.2m	0~0.2m

监测结果	标准指数	监测结果	标准指数

pH	无量纲	7.77	0.385	7.69	——

砷	mg/kg	8.48	0.141 	7.39	0.370

汞	mg/kg	0.052	0.001 	0.047	0.006

铜	mg/kg	30	0.002 	24	0.012

镍	mg/kg	24	0.027 	17	0.113

铅	mg/kg	24.2	0.030 	17.2	0.043

镉	mg/kg	0.23	0.004 	0.14	0.007

氨氮	mg/kg	1.23	0.001 	2.35	0.002

石油烃（C10～C40）	mg/kg	26	0.006 	40	0.048

水溶性氟化物	mg/kg	4.3	0.0043	7.6	0.0076

乙腈	mg/kg	ND	/	ND	/

六价铬	mg/kg	ND	/	ND	/

四氯化碳	μg/kg	ND	/	ND	/

氯仿	μg/kg	ND	/	ND	/

氯甲烷	μg/kg	ND	/	ND	/

1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/

1,2-二氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/

1,1-二氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/

顺-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/

反-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/

二氯甲烷	μg/kg	ND	/	ND	/

1,2-二氯丙烷	μg/kg	ND	/	ND	/

1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/

1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/

四氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/

1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/

1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/

三氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/

1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	ND	/	ND	/

氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/

苯	μg/kg	ND	/	ND	/

氯苯	μg/kg	ND	/	ND	/

1,2-二氯苯	μg/kg	ND	/	ND	/

1,4-二氯苯	μg/kg	ND	/	ND	/

乙苯	μg/kg	ND	/	ND	/

苯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/

甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/

间,对-二甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/

邻-二甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/

硝基苯	mg/kg	ND	/	ND	/

苯胺	mg/kg	ND	/	ND	/

2-氯酚	mg/kg	ND	/	ND	/

苯并[a]蒽	mg/kg	ND	/	ND	/

苯并[a]芘	mg/kg	ND	/	ND	/

苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND	/	ND	/

苯并[k]荧蒽	mg/kg	ND	/	ND	/

䓛	mg/kg	ND	/	ND	/

二苯并[a,h]蒽	mg/kg	ND	/	ND	/

茚并[1,2,3-c,d]芘	mg/kg	ND	/	ND	/

萘	mg/kg	ND	/	ND	/

注：ND代表未检出

表4.3-38  土壤监测结果一览表

检测项目	单位	检测点位及采样日期

2024.10.19

S5厂区南侧农田

0~0.2m

监测结果	标准指数

pH	无量纲	7.74	——

砷	mg/kg	7.21	——

汞	mg/kg	0.041	0.288

铜	mg/kg	24	0.012

镍	mg/kg	23	0.240

铬	mg/kg	43	0.121

锌	mg/kg	87	0.172

铅	mg/kg	19.5	0.290

镉	mg/kg	0.19	0.115

甲苯	μg/kg	ND	0.317

氨氮	mg/kg	2.35	/

石油烃（C10～C40）	mg/kg	26	——

水溶性氟化物	mg/kg	6.1	——

乙腈	mg/kg	ND	/

注：ND代表未检出

根据上表中监测和评价结果，并对照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），厂区外农田各监测点重金属满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1限值要求；其余各监测点无机物、重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地的筛选值要求、河北省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）中第二类筛选值。

表4.3-39土壤监测结果统计分析

序号	监测项目	样本数量	最大值	最小值	均值	标准差	检出率	超标率	最大超标倍数

1	pH	26	8.13	6.93	7.503	0.375	100	0	0

2	砷	6	8.48	7.21	7.612	0.479	100	0	0

3	汞	6	0.052	0.033	0.042	0.007	100	0	0

4	铜	6	30	21	24.500	3.017	100	0	0

5	镍	6	24	17	20.333	2.944	100	0	0

6	铅	6	24.2	14	18.033	3.493	100	0	0

7	镉	6	0.23	0.1	0.147	0.053	100	0	0

8	氨氮	26	2.35	0.83	1.285	0.402	100	0	0

9	石油烃（C10～C40）	26	40	6	16.583	8.516	100	0	0

10	水溶性氟化物	26	7.6	3.3	5.362 	1.172 	100	0	0

12	六价铬	6	43	/	43	/	16.7	0	0

13	锌	1	87	87	87	0	100	0	0

注：仅针对检出项目

4.3.6生态环境现状评价

通过收集现有资料和进行现场调查可知：项目位于河北晋州经济开发区马于工业园，项目周围均为当地企业，自然生态系统很少，生态系统抗逆性和稳定性差，植物种类较少，且无珍稀保护物种。评价范围内无野生动植物保护物种或成片原生植被，不涉及省级及以上自然保护区或风景名胜区，不涉及荒漠化地区、大中型湖泊、水库及省级及以上自然保护区或风景名胜区。

通过对评价区域土地利用现状进行调查，项目占地为规划中的建设用地，土地利用情况没有发生变化。

4.4区域污染源调查

本节主要根据环境影响评价、“三同时”验收及企业排污申报数据等统计评价区域已建成、试生产及在建主要企业污染源情况，并计算各企业外排污染物的等标污染负荷并予以排序。

经现场踏勘与调查，区域污染源主要为石家庄豪盛化工有限公司、石家庄双燕化工有限公司、兰升生物科技集团股份有限公司、石家庄滹沱河化肥厂、河北宇隆建材有限公司、河北冠润药业股份有限公司、河北博伦特药业有限公司以及河北艾森德化工有限公司。目前，石家庄滹沱河化肥厂以及河北宇隆建材有限公司为停产状态，区域主要污染源为石家庄豪盛化工有限公司、石家庄双燕化工有限公司、兰升生物科技集团股份有限公司、河北冠润药业股份有限公司、河北博伦特药业有限公司以及河北艾森德化工有限公司。

4.4.1调查内容

评价对项目周围区域现有主要排污工业企业及在建主要排污工业企业的基本状况及其产生的主要污染物排放情况进行了调查，其中：废气污染源调查因子为SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃；废水污染源调查因子为COD、NH3-N。

4.4.2调查结果

（1）现有污染源

本项目位于晋州经济开发区内，本次环评对区域内企业进行了环保手续及排污情况调查，调查方法采用年度环境统计报表与实地调查相结合的方法，调查区域内企业的环保手续办理情况，并统计各企业废水、废气及主要污染物的排放量。

各企业环保手续及污染源排放情况如下。

表4.4-1主要企业环保手续履行及主要污染物排放情况

序号	企业名称	环保手续

履行情况	主要污染物排放情况（t/a）

COD	氨氮	SO2	NOx	颗粒物	非甲烷总烃

1	河北方园隆盛制药有限公司	已验收，正常运行	1.371	0.088	--	--	--	1.116

2	河北光迪化工有限公司	已验收，正常运行	--	--	0.910	2.732	0.212	1.787

3	晋州市润邦生物科技有限公司	已验收，正常运行	1.158	0.074	--	--	--	0.778

4	晋州华融清润环保能源公司	环评已批复，正在建设	40.080	2.565	51.842	212.326	23.50	--

5	晋州新奥能源发展有限公司	已验收，正常运行	8.201	0.492	2.502	7.505	0.826	--

6	石家庄柯林滤纸有限公司	已验收，正常运行	3.111	0.518	11.067	11.067	0.293	--

7	河北卓润医疗用品有限公司	已验收，正常运行	17.866	1.787	--	--	0.21	102.785

8	晋州市旺尔兴建材厂	已验收，正常运行	2.71	0.15	0.059	5.041	3.319	--

9	河北诚志永昌化工有限公司	已验收，正常运行	4.44	0.284	0.736	2.208	--	0.413

10	石家庄海鑫精细化工有限公司	已验收，正常运行	3.88	--	9.2	--	1.1	--

11	河北兰升生物科技有限公司现有工程	已验收，正常运行	7.257	0.304	0.821	2.226	0.36	0.0634

12	河北兰升生物科技有限公司在建工程	已验收，正常运行	11.602	0.742	5.3878	2.784	4.614	2.174

13	河北艾森德化工有限公司	在建，已批复	7.2	0.33	14.4	40.7	6.2	--

14	石家庄双燕化工有限公司	已验收，正常运行	3.17	0.02	0.005	3.747	5.27	0

15	石家庄市豪盛化工有限公司	已验收，正常运行	10.710	0.685	1.374	9.305	0.322	4.29

16	河北力欧建筑板材有限公司	已验收，正常运行	0.156	0.027	0.108	5.388	0.249	--

17	河北优尼特化工有限公司	已验收，正常运行	2.775	0.178	1.13	3.391	0.532	1.44

18	石家庄森宇生物科技有限公司	已验收，正常运行	2.448	0.157	--	--	0.301	0.259

19	晋州成光电源有限公司	已验收，正常运行	3.195	0.639	--	--	0.401	--

20	河北博伦特药业有限公司	已验收，正常运行	4.6	0.1	0.45	1.349	10.53	0.419

21	河北冠润药业有限公司	已验收，正常运行	7.14	0.51	2.59	7.77	6.32	23.99

22	河北康欢生物科技有限公司	在建，已批复	7.734	0.445	0	0	0.200	0.359

23	河北拓孚润滑油添加剂有限公司	已验收，正常运行	3.544	0.227	0.234	1.172	0.161	6.269

24	石家庄鑫丰科技有限公司	在建，已批复	0	0	0	10.267	0.450	5.396

4.4.3污染源评价

（1）评价方法

评价方法采用等标污染负荷法，计算公式如下：

式中：Pi---废气（水）中某污染物的等标污染负荷；

Coi---某种污染物的评价标准，废气为mg/m3，废水为mg/L；

qi---废气中某种污染物的排放量，t/a；

式中：Pn---某污染源（工厂）的等标污染负荷。

式中：P---某区域的等标污染负荷之和。

式中：Kn---某污染源在区域中的污染负荷比。

4.4.4评价标准

本项目环境影响评价区域内污染源调查评价标准采用《全国工业污染源调查技术要求及建档技术规定》中的标准，具体的标准值见下表。

表4.4-2污染源调查评价标准

项目	单位	评价标准

废水污染物	化学需氧量	mg/L	10

氨氮	mg/L	1

废气污染物	二氧化硫	mg/m3	0.15

二氧化氮	mg/m3	0.08

4.4.5评价结果

（1）废气污染源评价结果

废气污染源评价结果见下表。

表4.4-3废气污染源调查评价结果

序号	企业名称	等标污染负荷(Pi)

(×10-9)	等标污染负荷(Pn)	等标污染负荷比(Kn%)	位次

SO2	NOx

1	河北光迪化工有限公司	6.067	34.150	40.217	0.762	15

2	晋州华融清润环保能源有限公司	345.613	2654.075	2999.688	56.84	1

3	晋州新奥能源发展有限公司	16.680	93.813	110.493	2.094	8

4	石家庄柯林滤纸有限公司	73.780	138.338	212.118	4.019	5

5	晋州市旺尔兴建材厂	0.393	63.013	63.406	1.201	11

6	河北诚志永昌化工有限公司	4.907	27.600	32.507	0.616	16

7	石家庄海鑫精细化工有限公司	61.333	0.000	61.333	1.162	12

8	河北兰升生物科技有限公司现有工程	41.389	62.63	104.019	1.971	9

9	晋州市卓润清洁能源有限公司一期工程	91.09	244	355.09	6.349	3

10	河北艾森德化工有限公司	96.000	508.750	604.750	11.459	2

11	石家庄双燕化工有限公司	0.033	46.838	46.871	0.888	14

12	石家庄市豪盛化工有限责任公司	9.160	116.313	125.473	2.377	6

13	河北力欧建筑板材有限公司	0.720	67.350	68.070	1.290	10

14	河北优尼特化工有限公司	7.533	42.388	49.921	0.945	13

15	河北博伦特药业有限公司	3.000	16.863	19.863	0.376	18

16	河北冠润药业有限公司	17.267	97.125	114.392	2.17	7

17	晋州市卓润清洁能源有限公司二期工程	25.44	238.52	263.96	5.0	4

18	河北双牛建材纤维素有限公司	3.81	21.46	25.27	0.48	17

合计	804.215	4473.226	5297.441		-

由上表可以看出，评价区域内大气第一污染源是晋州华融清润环保能源有限公司，其等标污染负荷比占到56.84%，其次为河北艾森德化工有限公司，其等标污染负荷比为11.459%。

（2）水污染源评价结果

废水污染源评价结果见下表。

表4.4-4废水污染源调查评价结果

序号	企业名称	等标污染负荷(Pi)(×10-9)	等标污染负荷(Pn)	等标污染负荷比(Kn%)	位次

COD	NH3-N

1	河北方园隆盛制药有限公司	0.137	0.088	0.225	0.633	20

2	晋州市润邦生物科技有限公司	0.116	0.074	0.190	0.534	21

3	晋州华融清润环保能源有限公司	4.008	2.565	6.573	18.454	2

4	晋州新奥能源发展有限公司	0.820	0.492	1.312	3.684	7

5	石家庄柯林滤纸有限公司	0.311	0.518	0.829	2.328	12

6	河北卓润医疗用品有限公司	1.787	1.787	3.574	10.035	4

7	晋州市旺尔兴建材厂	0.271	0.15	0.421	1.183	16

8	河北诚志永昌化工有限公司	0.444	0.284	0.728	2.045	13

9	石家庄海鑫精细化工有限公司	0.388	0	0.388	1.089	18

10	河北兰升生物科技有限公司	1.89	1.042	2.932	8.233	5

11	晋州市卓润清洁能源有限公司一期工程	0.02	0.013	0.033	0.094	23

12	河北艾森德化工有限公司	0.720	0.33	1.050	2.948	9

13	石家庄双燕化工有限公司	0.317	0.02	0.337	0.947	19

14	石家庄市豪盛化工有限责任公司	1.071	0.685	1.756	4.930	6

15	河北力欧建筑板材有限公司	0.016	0.027	0.043	0.122	22

16	河北优尼特化工有限公司	0.278	0.178	0.456	1.281	15

17	石家庄森宇生物科技有限公司	0.245	0.157	0.402	1.129	17

18	晋州成光电源有限公司	0.320	0.639	0.959	2.693	10

19	河北博伦特药业有限公司	0.460	0.1	0.560	1.573	14

20	河北冠润药业有限公司	0.714	0.51	1.224	2.437	11

21	河北卓润医疗用品有限公司扩建工程	3.34	3.43	6.77	19.008	1

22	河北双牛建材纤维素有限公司	2.244	1.436	3.68	10.332	3

23	河北康欢生物科技有限公司	0.718	0.459	1.177	3.305	8

合计	20.635	14.984	35.619	100	-

由上表可以看出，在主要废水排放企业中，第一污染源是河北卓润医疗用品有限公司扩建工程，其等标污染负荷比为19.007%，其次为晋州华融清润环保能源有限公司，其等标污染负荷比为18.454%。

4.5交通运输移动源环境影响分析

根据大气导则要求，一级评价的工业类项目，应给出运输方式、新增交通流量、排放污染物及排放量。本项目原辅料、产品、副产品等主要采用汽车运输，主要为货车、罐车。

运输车辆行驶过程中污染物排放量核算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附5移动源-附表1机动车排放系数手册中石家庄市排放系数。

表5.5-1  石家庄市重型载货汽车（汽油）排放系数

污染物	NOx	PM	VOCs

排放系数

（克/（辆*年））	68563	0	10153

表5.5-2  石家庄市重型载货汽车（汽油）排放量

污染物	NOx	PM	VOCs

排放量（t/a）	1.234	0	0.183

本项目新增移动源污染物排放总量见下表。

表5.5-3  新增移动源污染物排放总量一览表

污染物	NO2	PM	VOCs

排放量（t/a）	1.234	0	0.183

经计算，本项目建成后运输车辆新增NOX排放量为1.234t/a，PM排放量为0t/a，VOCs排放量为0.183t/a。

本项目位于河北晋州经济开发区马于工业园区，周边交通较好，主要运输路线为周边高速公路以及园区主干道，不会对周边城市道路车流量造成较大影响。

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

本项目施工期主要为设备的安装。为避免施工机械对周围声环境的影响，本评价要求项目施工期间应采取以下措施：

（1）加强噪声机械的降噪措施：施工机械设备与基础或连接部位之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术等。

（2）控制作业时间：禁止在12:00-14:00、22:00-次日6:00期间作业。

（3）人为噪声控制：提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。

（4）加强环境保护管理部门的管理、监督作用：施工单位必须在开工15天前向生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所、占地面积、施工总期限，在各施工期可能产生的噪声污染范围和污染程度，以及采取防治环境污染的措施，经过当地环保主管部门审查备案后方可开工。

（5）建立“公众参与”的监督制度。

（6）合理布设施工场地及设备，确保施工场界噪声达标。

经采取以上噪声防治措施和距离衰减后，施工噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，对周围声环境影响不大。

5.2运营期环境影响预测与评价

5.2.1大气环境影响预测与评价

5.2.1.1常规地面污染气象条件分析

（1）气象资料来源及可用性分析

项目位于河北晋州经济开发区马于园区内，拟建工程50km范围内且距离最近的气象站为晋州市财政局地面观测站（气象站位于38.017N，115.067E，编号为53689），该气象站所在区域地形与项目所在区域地形相似，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求。因此，本次评价气候统计资料分析选用晋州市财政局地面观测站的气象资料。地面气象数据采用气象观测站站点信息见下表。

表5.2-1 气象观测站站点信息一览表

气象站名称	气象站编号	气象站等级	气象站坐标	相对距离/km	海拔高度/m	数据年份	气象要素

经度	纬度

晋州市财政局地面观测站	53689	国家	115.067ºE	38.017ºN	7.7	41.358	2023	风向、风速、干球温度、总云量、低云量

（2）多年气象统计资料

①多年气候特征统计表

晋州市财政局地面观测站近20年的气象要素统计见下表：

表5.2-2 晋州气象近20年（2001-2020年）气象要素统计

统计项目	*统计值	极值出现时间	**极值

多年平均气温（℃）	14.2	－	－

累年极端最高气温（℃）	39.0	2002-7-15	42.6

累年极端最低气温（℃）	-11.2	2001-1-15	-16.0

多年平均气压（hPa）	1011.6	－	－

日照时长（h）	2172.6	－	－

多年平均相对湿度(%)	59.1	－	－

多年平均降雨量(mm)	445.9	2013-8-11	88.8

灾害天气统计	多年平均雷暴日数(d)	24.8	－	－

多年平均冰雹日数(d)	0.3	－	－

多年平均大风日数(d)	2.9	－	－

多年实测极大风速（m/s）、相应风向	－	2018-5-12	22.6、WNW

多年平均风速（m/s）	1.6	－	－

多年主导风向、风向频率(%)	S、9	－	－

多年静风频率(风速<=0.2m/s)(%)	13.6	－	－

*统计值代表均值

**极值代表极端值

**极值代表极端值	举例：累年极端最高气温	*代表极端最高气温的累年平均值	**代表极端最高气温的累年最高值

②温度

表5.2-3 近20年（2001-2020年）各月平均气温变统计表单位：℃

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均

温度（℃）	-3.3	0.1	6.8	14.3	19.8	25.5	26.8	25.0	20.2	13.9	5.2	-1.3	12.8

由上表可知，区域近20年平均温度为12.8℃，4～10月月平均温度均高于近20年平均值，其它月份均低于近20年平均值，7月份平均气温最高，为26.8℃，1月份平均气温最低，为-3.3℃。

图5.2-1晋州市近20年（2001-2020年）各月平均气温变化曲线图

③风速

表5.2-4晋州市近20年（2001-2020年）各月、季平均风速统计表单位：m/s

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均

风速（m/s）	1.7	2	2.5	2.8	2.5	2.5	2.1	1.7	1.7	1.9	1.8	1.7	2.07

由上表可知，区域近20年平均风速为2.07m/s，4月份平均风速最大为2.8m/s，8月份平均风速最低，均为1.7m/s。

图5.2-2晋州市近20年（2001-2020年）各月平均气温变化曲线图

④风向、风频

表5.2-5 近20年（2001-2020年）不同风向对应频率及风速统计表

风向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S

频率	6.57	4.27	5.26	3.06	3.81	4.76	9.92	11.16	13.78

风向	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C

频率	10.86	2.65	1.26	2.41	3.60	6.49	6.03	4.11

由上述图表分析可知，该地区近20年资料统计结果表明，晋州市历年最多风向是S风，频率为13.78%，其次是SSE风，频率为11.16%，WSW风最少，频率为1.26%。SSE-S-SSW三个连续风向角频率之和为35.8%，故晋州市多年主导风向是SSE-S-SSW。大气污染物主要向北方向输送。

图5.2-3 近20年风频玫瑰图

（3）常规地面气象观测资料

本次评价采用2023年晋州市财政局地面观测站全年逐日、逐时地面观测数据，经统计分析可知，项目所在区域2023年地面气象特征如下：

①温度

晋州市2023年各月平均气温情况如下：

表5.2-6 2023年各月平均气温变统计表单位：℃

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均

温度	-0.11 	4.23 	12.83 	15.60 	21.72 	28.99 	30.00 	27.58 	23.93 	17.42 	6.29 	-1.84 	15.61

图5.2-4晋州市2023年各月平均温度变化曲线图

由上表分析可知，区域2023年平均温度为15.61℃，7月份平均气温最高为30.0℃，12月份平均温度最低为-1.84℃。

②风速

晋州市2023年各月平均风速情况如下：

表5.2-7 2023年各月平均风速统计表单位：m/s

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均

平均风速	1.00 	1.11 	1.51 	1.62 	1.56 	1.53 	1.49 	1.28 	1.06 	0.91 	1.06 	1.00 	1.26

图5.2-5晋州市2023年平均风速月变化图

由上表分析可知，区域2023年各月平均风速为1.26m/s，4月份平均风速最高，为1.62m/s，1月份平均风速最低，为1.0m/s。

晋州市2023年季小时平均风速风速日变化情况如下：

表5.2-8季小时平均风速日变化统计表单位：m/s

风速	1时	2时	3时	4时	5时	6时	7时	8时	9时	10时	11时	12时

春季	1.29 	1.21 	1.33 	1.20 	1.13 	1.15 	1.19 	1.26 	1.51 	1.66 	1.79 	1.91

夏季	1.27 	1.25 	1.24 	1.23 	1.09 	1.22 	1.19 	1.35 	1.45 	1.45 	1.60 	1.68

秋季	0.89 	0.86 	0.84 	0.79 	0.75 	0.76 	0.79 	1.01 	1.15 	1.22 	1.32 	1.39

冬季	0.88 	0.84 	0.80 	0.84 	0.89 	0.92 	0.82 	0.90 	1.00 	1.22 	1.29 	1.46

风速	13时	14时	15时	16时	17时	18时	19时	20时	21时	22时	23时	24时

春季	2.03 	2.04 	2.00 	2.06 	1.93 	1.80 	1.51 	1.53 	1.54 	1.54 	1.46 	1.45

夏季	1.62 	1.75 	1.69 	1.65 	1.69 	1.66 	1.49 	1.47 	1.37 	1.30 	1.34 	1.32

秋季	1.47 	1.42 	1.43 	1.27 	0.98 	0.84 	0.83 	0.84 	0.85 	0.83 	0.84 	0.84

冬季	1.50 	1.41 	1.39 	1.21 	1.08 	0.96 	0.93 	0.97 	0.89 	0.89 	0.86 	0.84

图5.2-6晋州市2023季小时平均风速日变化图

由上表分析可知，从各季节小时平均风速统计资料中可以看出，风速在春季最高，秋季风速最低，一天内白天风速大，夜间风速小，午后16h达到最大。

③风向、风频

2023年季、月风向频率表见下表，区域内2023年全年及各季节风向玫瑰图见下图。

表5.2-9  2023年各月及各季风向统计表

月份	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	静风

1月	1.34	1.21	2.02	5.38	6.72	2.42	2.42	5.78	6.18	1.88	3.36	3.90	9.54	13.58	4.03	0.81	29.44

2月	0.74	2.38	2.38	7.44	8.93	3.72	4.02	14.43	16.07	5.21	3.72	2.68	5.95	4.17	2.53	1.04	14.58

3月	0.40	0.40	2.42	5.38	10.08	3.63	4.30	11.42	21.24	7.26	5.65	4.70	7.80	3.09	2.42	0.94	8.87

4月	3.06	1.11	3.19	4.31	8.47	3.06	3.06	9.17	13.47	4.86	5.83	5.14	11.39	10.28	5.83	2.64	5.14

5月	2.82	0.67	2.42	4.44	5.38	3.09	3.49	8.60	21.51	5.78	5.24	3.36	8.20	8.33	5.51	2.02	9.14

6月	0.69	0.14	1.81	3.61	10.00	2.64	3.47	9.31	22.08	6.81	6.94	7.92	10.42	6.81	3.06	0.83	3.47

7月	1.75	0.54	2.96	5.24	13.58	5.38	5.65	11.42	13.31	3.23	2.55	3.49	8.87	6.59	7.80	2.55	5.11

8月	0.81	0.94	1.08	3.09	7.39	7.39	6.72	17.88	15.59	3.90	2.42	3.23	5.51	9.68	6.85	1.34	6.18

9月	1.11	0.69	2.22	6.11	11.11	3.33	4.17	11.81	14.44	5.00	3.61	4.72	5.69	5.42	4.03	1.25	15.28

10月	1.08	0.54	1.75	2.96	7.26	3.90	2.69	11.02	10.62	4.70	3.63	5.38	6.99	7.66	4.03	1.34	24.46

11月	0.97	0.42	1.67	3.19	11.67	5.00	5.14	6.81	7.50	1.81	2.64	2.50	7.08	10.00	8.06	2.36	23.19

12月	1.61	2.15	3.36	7.80	6.32	3.63	3.49	5.65	8.33	3.63	2.42	4.30	8.87	10.62	5.24	0.67	21.91

全年	1.37	0.92	2.27	4.90	8.89	3.94	4.05	10.25	14.18	4.50	4.00	4.28	8.04	8.05	4.97	1.48	13.92

春季	2.08	0.72	2.67	4.71	7.97	3.26	3.62	9.74	18.80	5.98	5.57	4.39	9.10	7.20	4.57	1.86	7.74

夏季	1.09	0.54	1.95	3.99	10.33	5.16	5.30	12.91	16.94	4.62	3.94	4.85	8.24	7.70	5.93	1.59	4.94

秋季	1.05	0.55	1.88	4.08	9.98	4.08	3.98	9.89	10.85	3.85	3.30	4.21	6.59	7.69	5.36	1.65	21.02

冬季	1.25	1.90	2.59	6.85	7.27	3.24	3.29	8.43	10.00	3.52	3.15	3.66	8.19	9.63	3.98	0.83	22.22

表5.2-102023年各月及各季风速统计表

月份	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	静风

1月	0.82	1.11	1.18	1.43	0.97	0.77	0.78	1.20	1.33	1.45	1.43	1.31	1.09	1.95	1.25	0.95	1.00

2月	0.78	0.96	1.42	1.45	1.00	1.10	1.16	1.27	1.49	1.29	1.47	1.41	0.98	1.13	0.98	0.93	1.11

3月	1.17	1.10	1.51	1.74	1.33	1.24	1.30	1.75	1.91	1.88	1.86	1.32	1.20	1.65	1.86	1.80	1.51

4月	1.74	2.06	1.58	1.81	1.06	1.28	1.88	2.07	2.01	1.73	1.67	1.31	1.25	2.21	1.70	1.51	1.62

5月	0.96	1.34	1.54	1.55	1.20	1.08	1.28	1.95	2.27	1.94	2.07	1.18	1.12	1.53	1.65	1.12	1.56

6月	1.30	1.90	1.53	1.27	1.26	1.12	1.22	1.59	1.83	1.66	1.83	1.76	1.38	1.56	1.54	0.73	1.53

7月	1.06	0.98	1.14	1.40	1.30	1.17	1.44	1.75	1.90	1.38	1.73	1.47	1.27	1.99	2.01	1.31	1.49

8月	1.30	1.00	1.15	1.04	1.08	0.97	1.09	1.45	1.54	1.33	1.48	1.20	1.17	1.62	1.56	1.25	1.28

9月	1.00	1.18	1.13	1.28	0.97	0.75	0.96	1.27	1.48	1.37	1.15	1.06	0.89	1.57	1.22	0.86	1.06

10月	1.09	0.90	1.18	1.43	0.90	0.69	0.97	1.12	1.36	1.05	1.22	1.11	0.97	1.22	1.37	0.99	0.91

11月	0.70	1.40	1.29	1.47	0.93	0.82	1.14	1.20	1.19	1.12	1.22	0.89	1.04	1.97	2.01	1.35	1.06

12月	0.91	1.01	1.10	1.30	0.86	0.77	0.73	1.16	1.32	1.24	1.08	1.06	1.27	1.68	1.33	0.84	1.00

全年	1.12	1.17	1.32	1.43	1.09	0.98	1.17	1.49	1.73	1.52	1.59	1.29	1.16	1.73	1.61	1.21	1.26

春季	1.35	1.66	1.55	1.70	1.21	1.20	1.45	1.91	2.07	1.86	1.86	1.28	1.20	1.86	1.71	1.41	1.56

夏季	1.17	1.07	1.26	1.27	1.23	1.07	1.24	1.57	1.76	1.50	1.74	1.57	1.29	1.71	1.75	1.19	1.43

秋季	0.94	1.14	1.19	1.37	0.94	0.76	1.04	1.20	1.38	1.20	1.19	1.05	0.97	1.62	1.65	1.13	1.01

冬季	0.85	1.01	1.21	1.39	0.95	0.89	0.91	1.23	1.41	1.30	1.35	1.23	1.13	1.74	1.24	0.91	1.03

图5.2-72023年基准年全年及各季节风向玫瑰图

由上表可以看出，评价区域内2023年风频最大的方向为S风向（风频14.18%），第二大风频的方向为SSE风向（风频10.25%），第三大风频的方向为E风向（风频8.89%），最小风频的方向为NNE风向（风频0.92%）。

春季风频最大的方向是S风向（风频18.8%），第二大风频的方向为SSE风向（风频9.74%），第三大风频的方向为W风向（风频8.1%），最小风频的方向为NNE风向（风频0.72%）。

夏季风频最大的方向是S风向（风频16.94%），第二大风频的方向为SSE风向（风频12.91%），第三大风频的方向为E风向（风频10.33%），最小风频的方向为NNE风向（风频0.72%）。

秋季风频最大的方向是S风向（风频10.85%），第二大风频的方向为E风向（风频9.98%），第三大风频的方向为SSE风向（风频9.89%），最小风频的方向为NNE风向（风频0.55%）。

冬季风频最大的方向是S风向（风频10.00%），第二大风频的方向为WNW风向（风频9.63%），第三大风频的方向为SSE风向（风频8.43%），最小风频的方向为NNW风向（风频0.83%）。

（4）常规高空气象探测资料

表5.2-11模拟高空气象数据信息

模拟点坐标/m	相对距离/km	数据年份	模拟气象要素	模拟方式

经度	纬度

115.067ºE	38.017ºN	7.7	2023	气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向、风速	WRF

5.2.1.2预测模型

（1）预测模型选取

根据评价等级判定结果，本次大气环境评价等级为一级。因此按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求应采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。根据导则表3推荐模型适用范围，满足本项目进一步预测的模型有AERMOD、ADMS、CALPUFF，同时根据晋州市财政局地面观测站评价基准年气象统计结果，该区域2023年出现风速≤0.5m/s的持续时间为19h（小于72h），另结合现场踏勘情况，项目3km范围内无大型水体，不会发生熏烟现象，因此本次评价不需要采用CALPUFF模型进行进一步预测。

根据以上模型选比结果，本次大气环境影响评价中大气污染因子预测均采取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的AERMOD模型进行预测计算。

（2）地形数据

本次评价地形数据采用SRTM（Shuttle Radar Topography Mission）90m分辨率地形数据。数据来源为：http://srtm.csi.cgiar.org。地形数据范围为srtm59-05、srtm60-05。预测范围三维地形示意图见下图。

图5.2-8预测区域三维地形示意图

（3）AERMOD 参数设置如下：

地表分区及参数：

表5.2-12地表分区及参数

序号	扇区	时段	正午反照率	BOWEN	粗糙度

1	0-150	冬季(12,1,2月)	0.35	1.5	1

2	0-150	春季(3,4,5月)	0.14	1	1

3	0-150	夏季(6,7,8月)	0.16	2	1

4	0-150	秋季(9,10,11月)	0.18	2	1

5	150-360	冬季(12,1,2月)	0.6	1.5	0.01

6	150-360	春季(3,4,5月)	0.14	0.3	0.03

7	150-360	夏季(6,7,8月)	0.2	0.5	0.2

8	150-360	秋季(9,10,11月)	0.18	0.7	0.05

5.2.1.3大气环境影响评价

（1）预测模式

本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的推荐模式清单中的AERMOD进行预测计算，根据环境质量现状监测与评价章节确定，拟建项目所在区域属于不达标区域，需要进行新增污染源正常排放条件下短期浓度和长期浓度预测、非正常排放条件下1h平均质量浓度预测和叠加区域削减、其他在建、拟建的污染源正常排放条件下短期浓度和长期浓度的预测。

表5.2-13 预测内容和评价要求

评价对象	污染源	污染源排放形式	预测因子	预测内容	评价内容

不达标区评价项目	新增污染源	正常排放	NH3、H2S、HCl、非甲烷总烃、甲苯、TVOC、氟化物、甲醇	1h平均质量浓度	最大浓度占标率

PM10、PM2.5、TSP、HCl、氟化物、甲醇	24h平均质量浓度

PM10、PM2.5、TSP	年平均质量浓度

现状浓度超标污染物	新增污染源-区域削减污染源	正常排放	NO2、PM10、PM2.5	长期浓度	评价年平均质量浓度变化率

现状浓度达标污染物	新增污染源-“以新带老”污染源（如有）-区域削减污染源（如有）+其他在建、拟建的污染源（如有）	正常排放	NH3、H2S、HCl、非甲烷总烃、甲苯、TVOC、氟化物、甲醇	1h平均质量浓度	叠加环境质量现状浓度后达标情况

TSP、HCl、氟化物、甲醇	24h平均质量浓度

TSP	年平均质量浓度

PM10、PM2.5	年平均质量浓度	年均质量浓度变化率

新增污染源	非正常排放	NH3、H2S、HCl、非甲烷总烃、甲苯、TVOC、氟化物、甲醇	1h平均质量浓度	最大浓度占标率

大气环境防护距离	新增污染源-“以新带老”污染源（如有）+项目全厂现有污染源	正常排放	NH3、H2S、HCl、非甲烷总烃、氟化物、甲醇、甲苯、TVOC、PM10、PM2.5	短期浓度	大气环境防护距离

2、预测源强

（1）正常排放源强

本项目废气治理设施依托同步工程，本次评价考虑最不利影响，以本项目建成后全厂污染源进行预测影响分析。根据工程分析确定各污染源情况，详见下表。

表5.2-14有组织废气排放源强

污染源	排气筒底部中心坐标/m	排气筒底部海拔高度/m	烟囱/排气筒	烟气	污染物	排放速率

X	Y		高度[m]	内径[m]	温度[℃]	气量[m³/h]		(kg/h)

废气	DA001	279	26	43	20	0.7	50	60000	TVOC	1.27

非甲烷总烃	1.149

氟化物	0.000026

甲醇	0.038

甲苯	0.867

氯化氢	0.00852

氨	0.01

PM10	0.746

PM2.5	0.373

DA002	256	54	43	20	0.5	20	6000	非甲烷总烃	0.173

硫化氢	0.011

氨	0.033

DA003	72	97	43	20	0.5	20	20000	非甲烷总烃	0.137

本项目建成后无组织废气排放源强参数见下表。

表5.2-15无组织废气排放源强

序号	名称	面源中心坐标/°	X边长[m]	Y边长[m]	与正北向夹角/º	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	污染物排放速率/(kg/h)

X	Y

1	2#生产车间	116	52	60	23	0	15.00	7200	颗粒物	0.153

非甲烷总烃	0.0008

2	3#生产车间	126	87	60	23	0	15.00	7200	颗粒物	0.2889

非甲烷总烃	0.0008

甲醇	0.007

3	分析控制楼	35	67	35	50	0	15.00	7200	非甲烷总烃	0.054

4	污水处理站	247	69	49	48	0	5.00	7200	非甲烷总烃	0.035

氨	0.0068

硫化氢	0.0021

5	罐区	240	106	49	16	0	10.00	7200	甲苯	0.007

非甲烷总烃	0.0015

甲醇	0.007

（2）非正常排放源强

项目废气非正常排放源强主要为废气治理设施出现事故，导致废气不经处理直接外排。

表5.2-16项目非正常工况下污染物排放情况

污染源	排气筒底部中心坐标/m	排气筒底部海拔高度/m	烟囱/排气筒	烟气	污染物	排放速率

X	Y		高度[m]	内径[m]	温度[℃]	气量[m³/h]		(kg/h)

废气	DA001	279	26	43	20	0.7	50	26000	TVOC	17.3312

非甲烷总烃	15.2205

甲苯	8.685

氯化氢	8.5091

氨	0.1

PM10	13.895

PM2.5	6.9475

氟化物	0.258

甲醇	3.8162

DA002	256	54	43	20	0.5	20	6000	非甲烷总烃	1.731

硫化氢	0.106

氨	0.33

DA003	72	97	43	20	0.5	20	20000	非甲烷总烃	1.363

（3）在建源调查内容

区域在建污染源主要为河北艾森德化工有限公司年产200吨苯醚酮、500吨4-氨基-3,5-二氯-6-氟-2-氧基乙酸甲酯吡啶生产线扩建项目点源、面源，具体参数见下表。

表5.2-17区域在建污染源参数一览表（有组织）

项目	编号	名称	排气筒底部中心坐标/m	排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流速m/s	烟气温度℃	排放

工况	污染物排放速率/kg/h

X	Y

河北艾森德化工有限公司年产200吨苯醚酮、500吨4-氨基-3,5-二氯-6-氟-2-氧基乙酸甲酯吡啶生产线扩建项目	1	车间

含尘废气	10	63	48	15	0.4	11.1	25	正常

工况	颗粒物	/	/

0.007	/	/

2	车间有机废气、罐区有机废气及危废间有机废气	27	26	48	15	0.5	12.7	25	正常

工况	颗粒物	非甲烷总烃	TVOC

0.003	0.141	0.141

3	污水站废气（裂解炉烟气）	63	134	48	30	0.4	10.5	50	正常

工况	氨	硫化氢	/

0.0002	0.00001	/

表5.2-18区域在建污染源参数一览表（无组织）

项目	编号	名称	面源起点坐标/m	面源海拔高度/m	面源长度（m）	面源宽度（m）	与正北方向夹角/°	面源有效排放高度/m	排放

工况	污染物排放速率/(kg/h)

X	Y

河北艾森德化工有限公司年产200吨苯醚酮、500吨4-氨基-3,5-二氯-6-氟-2-氧基乙酸甲酯吡啶生产线扩建项目	1	车间无组织废气	21	43	48	14	61	85	8	正常

工况	颗粒物	非甲烷总烃	TVOC

0.01	0.05	0.05

2	罐区无组织废气	36	26	48	11	20	85	6	正常

工况	非甲烷总烃	TVOC	/

0.01	0.01	/

3	危废暂存间	23	52	48	4	5	85	4	正常

工况	非甲烷总烃	TVOC	/

0.002	0.002	/

4	污水处理站	98	123	48	14	4	85	4	正常

工况	氨	硫化氢	/

0.0002	0.00001	/

（5）削减源

区域削减源主要为河北双牛建材纤维素有限公司项目废气污染物削减，具体削减废气污染源排放参数表见下表。

表5.2-19评价区域削减源强污染物排放情况

编号	来源	名称	排气筒底部中心坐标(m)	排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流量/（m/s）	烟气温度/℃	污染物名称	排放速率

kg/h

X	Y

1	河北双牛建材纤维素有限公司	精制棉粉碎废气1	-715	-754	48	15	0.3	13.31	25	颗粒物	0.03

2		精制棉粉碎废气2	-678	-749	48	15	0.3	13.31	25	颗粒物	0.03

3		精制棉粉碎废气3	-691	-804	48	15	0.3	13.31	25	颗粒物	0.03

4		产品粉碎筛分废气	-688	-799	48	15	0.3	13.97	20	颗粒物	0.028

5		产品粉碎筛分混料废气	-654	-802	48	15	0.4	9.59	20	颗粒物	0.035

6		混料废气1	-717	-802	48	15	0.3	13.27	20	颗粒物	0.03

7		混料废气2	-615	-789	48	15	0.3	13.99	20	颗粒物	0.028

8		锅炉烟气	-601	-747	48	15	0.6	10.33	120	颗粒物	0.137

9		热风炉干燥废气1	-620	-794	48	15	0.5	11.05	80	颗粒物	0.187

10		热风炉干燥废气2	-651	-802	48	15	0.4	8.77	80	颗粒物	0.096

SO2	0.028

NOx	0.138

11		热风炉干燥废气3	-672	-804	48	15	0.4	8.54	80	颗粒物	0.028

5.2.1.4项目贡献值预测结果及分析

本项目TVOC、非甲烷总烃、甲苯、氨、氯化氢、硫化氢、TSP、PM10、PM2.5、氟化物、甲醇对环境空气保护目标及网格点浓度最大值贡献浓度预测结果见下表。

表5.2-20本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

甲苯	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	3.38E-03	23082020	0.2	1.69	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	2.76E-03	23073003	0.2	1.38	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	2.37E-03	23061202	0.2	1.18	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	2.42E-03	23072802	0.2	1.21	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	2.53E-03	23072802	0.2	1.26	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	2.01E-03	23050404	0.2	1.01	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	2.63E-03	23080604	0.2	1.31	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	2.57E-03	23083120	0.2	1.28	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	1.41E-03	23010411	0.2	0.71	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	2.39E-03	23101808	0.2	1.20	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	1.59E-03	23112209	0.2	0.80	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	3.26E-03	23120210	0.2	1.63	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	2.96E-03	23120210	0.2	1.48	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	2.91E-03	23081507	0.2	1.45	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	2.59E-03	23081507	0.2	1.29	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	2.80E-03	23081407	0.2	1.40	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	2.52E-03	23081407	0.2	1.26	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	2.57E-03	23030518	0.2	1.29	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	3.14E-03	23070923	0.2	1.57	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	2.50E-03	23070923	0.2	1.25	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	2.98E-03	23071920	0.2	1.49	达标

22	网格	254,-12	41.6	1小时	1.49E-02	23081309	0.2	7.44	达标

图5.2-9甲苯小时平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点甲苯小时最大贡献值为0.00338mg/m3，占标率为1.69%。甲苯区域最大地面浓度点小时平均贡献值为0.0149mg/m3，占标率为7.44%，满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及修改单相关要求。

表5.2-21本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

TSP	1	中作村	-719，42	41.87	日平均	4.95E-03	231110	0.3	1.65	达标

年平均	6.62E-04	平均值	0.2	0.33	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	日平均	4.19E-03	230904	0.3	1.40	达标

年平均	5.81E-04	平均值	0.2	0.29	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	日平均	2.62E-03	230904	0.3	0.87	达标

年平均	4.15E-04	平均值	0.2	0.21	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	日平均	1.38E-03	230208	0.3	0.46	达标

年平均	6.24E-05	平均值	0.2	0.03	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	日平均	1.22E-03	230208	0.3	0.41	达标

年平均	5.38E-05	平均值	0.2	0.03	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	日平均	6.73E-04	230213	0.3	0.22	达标

年平均	4.59E-05	平均值	0.2	0.02	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	日平均	2.90E-03	231226	0.3	0.97	达标

年平均	1.76E-04	平均值	0.2	0.09	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	日平均	2.22E-03	231226	0.3	0.74	达标

年平均	1.43E-04	平均值	0.2	0.07	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	日平均	5.31E-04	230712	0.3	0.18	达标

年平均	1.73E-05	平均值	0.2	0.01	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	日平均	7.55E-04	231105	0.3	0.25	达标

年平均	4.07E-05	平均值	0.2	0.02	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	日平均	4.58E-04	231022	0.3	0.15	达标

年平均	3.22E-05	平均值	0.2	0.02	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	日平均	7.14E-04	230604	0.3	0.24	达标

年平均	3.50E-05	平均值	0.2	0.02	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	日平均	4.37E-04	230501	0.3	0.15	达标

年平均	3.30E-05	平均值	0.2	0.02	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	日平均	7.21E-04	230726	0.3	0.24	达标

年平均	3.91E-05	平均值	0.2	0.02	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	日平均	6.58E-04	230525	0.3	0.22	达标

年平均	3.60E-05	平均值	0.2	0.02	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	日平均	6.51E-04	230616	0.3	0.22	达标

年平均	4.73E-05	平均值	0.2	0.02	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	日平均	4.96E-04	230831	0.3	0.17	达标

年平均	4.42E-05	平均值	0.2	0.02	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	日平均	1.35E-03	230814	0.3	0.45	达标

年平均	9.56E-05	平均值	0.2	0.05	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	日平均	1.66E-03	231229	0.3	0.55	达标

年平均	1.08E-04	平均值	0.2	0.05	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	日平均	1.64E-03	231229	0.3	0.55	达标

年平均	1.02E-04	平均值	0.2	0.05	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	日平均	1.10E-03	230815	0.3	0.37	达标

年平均	1.08E-04	平均值	0.2	0.05	达标

22	网格	254,90	43.40	日平均	1.54E-02	230422	0.3	5.15	达标

254,90	43.40	年平均	2.81E-03	平均值	0.2	1.40	达标

图5.2-10TSP日平均质量浓度贡献值分布图

图5.2-11TSP年平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点TSP日平均贡献值最大为0.00495mg/m3，占标率为1.65%；年平均浓度贡献值最大值为0.000662mg/m3，占标率为0.33%。

TSP区域最大地面浓度点日平均贡献值为0.0154mg/m3，占标率为5.15%；区域最大地面浓度点日平均贡献值为0.00281mg/m3，占标率为1.40%，均满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及修改单相关要求。

表5.2-22本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

PM10	1	中作村	-719，42	41.87	日平均	5.26E-04	230730	0.15	0.35	达标

年平均	2.34E-05	平均值	0.07	0.03	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	日平均	4.06E-04	230730	0.15	0.27	达标

年平均	1.52E-05	平均值	0.07	0.02	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	日平均	2.52E-04	230730	0.15	0.17	达标

年平均	1.18E-05	平均值	0.07	0.02	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	日平均	1.87E-04	230728	0.15	0.12	达标

年平均	9.39E-06	平均值	0.07	0.01	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	日平均	1.94E-04	230728	0.15	0.13	达标

年平均	8.60E-06	平均值	0.07	0.01	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	日平均	1.19E-04	230504	0.15	0.08	达标

年平均	7.63E-06	平均值	0.07	0.01	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	日平均	2.38E-04	230201	0.15	0.16	达标

年平均	1.61E-05	平均值	0.07	0.02	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	日平均	2.13E-04	230806	0.15	0.14	达标

年平均	1.34E-05	平均值	0.07	0.02	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	日平均	5.98E-05	231105	0.15	0.04	达标

年平均	4.80E-06	平均值	0.07	0.01	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	日平均	1.27E-04	230704	0.15	0.08	达标

年平均	1.04E-05	平均值	0.07	0.01	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	日平均	7.11E-05	230110	0.15	0.05	达标

年平均	1.06E-05	平均值	0.07	0.02	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	日平均	1.63E-04	230603	0.15	0.11	达标

年平均	1.81E-05	平均值	0.07	0.03	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	日平均	1.29E-04	230603	0.15	0.09	达标

年平均	1.50E-05	平均值	0.07	0.02	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	日平均	1.37E-04	231207	0.15	0.09	达标

年平均	1.17E-05	平均值	0.07	0.02	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	日平均	1.33E-04	230409	0.15	0.09	达标

年平均	1.15E-05	平均值	0.07	0.02	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	日平均	1.17E-04	230814	0.15	0.08	达标

年平均	1.26E-05	平均值	0.07	0.02	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	日平均	1.04E-04	230814	0.15	0.07	达标

年平均	1.16E-05	平均值	0.07	0.02	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	日平均	2.27E-04	230706	0.15	0.15	达标

年平均	1.69E-05	平均值	0.07	0.02	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	日平均	2.62E-04	230709	0.15	0.17	达标

年平均	1.35E-05	平均值	0.07	0.02	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	日平均	2.43E-04	230709	0.15	0.16	达标

年平均	1.19E-05	平均值	0.07	0.02	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	日平均	1.63E-04	230617	0.15	0.11	达标

年平均	1.50E-05	平均值	0.07	0.02	达标

22	网格	384，-90	41.5	日平均	1.87E-03	230705	0.15	1.24	达标

254，192	42.5	年平均	4.18E-04	平均值	0.07	0.60	达标

图5.2-12PM10日平均质量浓度贡献值分布图

图5.2-13PM10年平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点PM10日平均贡献值最大为0.000526mg/m3，占标率为0.35%；年平均浓度贡献值最大值为0.0000234mg/m3，占标率为0.03%。

PM10区域最大地面浓度点日平均贡献值为0.00187mg/m3，占标率为1.24%；区域最大地面浓度点日平均贡献值为0.000418mg/m3，占标率为0.60%，均满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及修改单相关要求。

表5.2-23本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

PM2.5	1	中作村	-719，42	41.87	日平均	2.63E-04	230730	0.075	0.35	达标

年平均	1.17E-05	平均值	0.035	0.03	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	日平均	2.03E-04	230730	0.075	0.27	达标

年平均	7.60E-06	平均值	0.035	0.02	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	日平均	1.26E-04	230730	0.075	0.17	达标

年平均	5.89E-06	平均值	0.035	0.02	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	日平均	9.34E-05	230728	0.075	0.12	达标

年平均	4.70E-06	平均值	0.035	0.01	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	日平均	9.72E-05	230728	0.075	0.13	达标

年平均	4.30E-06	平均值	0.035	0.01	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	日平均	5.94E-05	230504	0.075	0.08	达标

年平均	3.81E-06	平均值	0.035	0.01	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	日平均	1.19E-04	230201	0.075	0.16	达标

年平均	8.05E-06	平均值	0.035	0.02	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	日平均	1.07E-04	230806	0.075	0.14	达标

年平均	6.69E-06	平均值	0.035	0.02	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	日平均	2.99E-05	231105	0.075	0.04	达标

年平均	2.40E-06	平均值	0.035	0.01	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	日平均	6.36E-05	230704	0.075	0.08	达标

年平均	5.21E-06	平均值	0.035	0.01	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	日平均	3.55E-05	230110	0.075	0.05	达标

年平均	5.30E-06	平均值	0.035	0.02	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	日平均	8.15E-05	230603	0.075	0.11	达标

年平均	9.03E-06	平均值	0.035	0.03	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	日平均	6.44E-05	230603	0.075	0.09	达标

年平均	7.52E-06	平均值	0.035	0.02	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	日平均	6.85E-05	231207	0.075	0.09	达标

年平均	5.87E-06	平均值	0.035	0.02	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	日平均	6.67E-05	230409	0.075	0.09	达标

年平均	5.76E-06	平均值	0.035	0.02	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	日平均	5.85E-05	230814	0.075	0.08	达标

年平均	6.31E-06	平均值	0.035	0.02	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	日平均	5.22E-05	230814	0.075	0.07	达标

年平均	5.79E-06	平均值	0.035	0.02	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	日平均	1.14E-04	230706	0.075	0.15	达标

年平均	8.46E-06	平均值	0.035	0.02	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	日平均	1.31E-04	230709	0.075	0.17	达标

年平均	6.73E-06	平均值	0.035	0.02	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	日平均	1.21E-04	230709	0.075	0.16	达标

年平均	5.96E-06	平均值	0.035	0.02	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	日平均	8.14E-05	230617	0.075	0.11	达标

年平均	7.48E-06	平均值	0.035	0.02	达标

22	网格	217，-43	42.4	日平均	9.33E-04	230705	0.075	1.24	达标

217，-3766	40.9	年平均	2.09E-04	平均值	0.035	0.60	达标

图5.2-14PM2.5日平均质量浓度贡献值分布图

图5.2-15PM2.5年平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点PM2.5日平均贡献值最大为0.000263mg/m3，占标率为0.35%；年平均浓度贡献值最大值为0.0000117mg/m3，占标率为0.03%。

PM2.5区域最大地面浓度点日平均贡献值为0.000933mg/m3，占标率为1.24%；区域最大地面浓度点日平均贡献值为0.000209mg/m3，占标率为0.60%，均满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及修改单相关要求。

表5.2-24本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

非甲烷总烃	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	8.54E-03	23092318	2.0	0.43	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	6.47E-03	23071121	2.0	0.32	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	5.96E-03	23062503	2.0	0.30	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	5.02E-03	23072802	2.0	0.25	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	4.89E-03	23072802	2.0	0.24	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	4.66E-03	23090101	2.0	0.23	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	5.78E-03	23061001	2.0	0.29	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	5.30E-03	23070723	2.0	0.27	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	2.83E-03	23071222	2.0	0.14	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	6.12E-03	23101808	2.0	0.31	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	3.45E-03	23022517	2.0	0.17	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	7.17E-03	23120210	2.0	0.36	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	6.57E-03	23120210	2.0	0.33	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	6.26E-03	23081507	2.0	0.31	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	4.95E-03	23081507	2.0	0.25	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	6.01E-03	23081407	2.0	0.30	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	5.24E-03	23081407	2.0	0.26	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	5.47E-03	23081407	2.0	0.27	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	6.25E-03	23070923	2.0	0.31	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	5.18E-03	23052621	2.0	0.26	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	5.92E-03	23061702	2.0	0.30	达标

22	网格	124，-12	42.5	1小时	3.14E-02	23012610	2.0	1.57	达标

图5.2-16非甲烷总烃小时平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点非甲烷总烃小时最大贡献值为0.00854mg/m3，占标率为0.43%，非甲烷总烃区域最大地面浓度点小时平均贡献值为0.0314mg/m3，占标率为1.57%，满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准。

表5.2-25本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

氨	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	5.03E-04	23092318	0.2	0.25	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	3.32E-04	23061706	0.2	0.17	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	3.05E-04	23120817	0.2	0.15	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	2.12E-04	23050522	0.2	0.11	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	2.04E-04	23021205	0.2	0.10	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	2.22E-04	23090101	0.2	0.11	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	2.70E-04	23102008	0.2	0.13	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	2.42E-04	23102008	0.2	0.12	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	1.70E-04	23121310	0.2	0.08	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	3.04E-04	23012610	0.2	0.15	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	2.65E-04	23022517	0.2	0.13	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	4.04E-04	23031708	0.2	0.20	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	3.80E-04	23031708	0.2	0.19	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	2.55E-04	23081507	0.2	0.13	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	2.09E-04	23081507	0.2	0.10	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	2.74E-04	23081407	0.2	0.14	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	2.37E-04	23081407	0.2	0.12	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	2.20E-04	23081407	0.2	0.11	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	2.28E-04	23122908	0.2	0.11	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	2.05E-04	23062722	0.2	0.10	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	2.30E-04	23061702	0.2	0.12	达标

22	网格	254,90	43.4	1小时	4.34E-03	23121311	0.2	2.17	达标

图5.2-17氨小时平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点氨小时最大贡献值为0.000503mg/m3，占标率为0.25%。氨区域最大地面浓度点小时平均贡献值为0.00434mg/m3，占标率为2.17%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

表5.2-26本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

TVOC	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	4.90E-03	23082020	1.2	0.41	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	4.00E-03	23073003	1.2	0.33	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	3.44E-03	23061202	1.2	0.29	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	3.52E-03	23072802	1.2	0.29	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	3.68E-03	23072802	1.2	0.31	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	2.94E-03	23050404	1.2	0.24	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	3.81E-03	23080604	1.2	0.32	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	3.75E-03	23083120	1.2	0.31	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	2.04E-03	23010411	1.2	0.17	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	3.43E-03	23101808	1.2	0.29	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	2.30E-03	23112209	1.2	0.19	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	4.66E-03	23120210	1.2	0.39	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	4.24E-03	23120210	1.2	0.35	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	4.21E-03	23081507	1.2	0.35	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	3.77E-03	23081507	1.2	0.31	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	4.06E-03	23081407	1.2	0.34	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	3.67E-03	23081407	1.2	0.31	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	3.72E-03	23030518	1.2	0.31	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	4.58E-03	23070923	1.2	0.38	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	3.66E-03	23070923	1.2	0.31	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	4.33E-03	23071920	1.2	0.36	达标

22	网格	254，-12	41.6	1小时	2.17E-02	23081309	1.2	1.81	达标

图5.2-18TVOC小时平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点TVOC小时最大贡献值为0.00409mg/m3，占标率为0.41%。TVOC区域最大地面浓度点小时平均贡献值为0.0217mg/m3，占标率为1.81%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

表5.2-27本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

H2S	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	1.59E-04	23092318	0.01	1.59	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	1.03E-04	23061706	0.01	1.03	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	9.43E-05	23120817	0.01	0.94	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	6.50E-05	23121408	0.01	0.65	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	6.61E-05	23021205	0.01	0.66	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	6.62E-05	23090101	0.01	0.66	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	8.34E-05	23102008	0.01	0.83	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	7.48E-05	23102008	0.01	0.75	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	5.22E-05	23071304	0.01	0.52	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	9.46E-05	23012610	0.01	0.95	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	8.58E-05	23022517	0.01	0.86	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	1.22E-04	23031708	0.01	1.22	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	1.14E-04	23031708	0.01	1.14	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	7.26E-05	23081507	0.01	0.73	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	5.89E-05	23081507	0.01	0.59	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	8.00E-05	23012016	0.01	0.80	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	6.84E-05	23081407	0.01	0.68	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	6.37E-05	23081407	0.01	0.64	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	7.03E-05	23122908	0.01	0.70	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	6.17E-05	23062722	0.01	0.62	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	6.95E-05	23102917	0.01	0.70	达标

22	网格	254,90	43.4	1小时	1.34E-03	23121311	0.01	13.45	达标

图5.2-19硫化氢小时平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点硫化氢小时最大贡献值为0.000159mg/m3，占标率为1.59%。硫化氢区域最大地面浓度点小时平均贡献值为0.00134mg/m3，占标率为13.45%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

表5.2-28本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

氯化氢	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	4.02E-05	23082020	0.05	0.08	达标

日平均	7.14E-06	230730	0.015	0.05	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	3.37E-05	23073003	0.05	0.07	达标

日平均	5.77E-06	230730	0.015	0.04	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	2.76E-05	23061202	0.05	0.06	达标

日平均	3.42E-06	230730	0.015	0.02	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	2.88E-05	23072802	0.05	0.06	达标

日平均	2.62E-06	230728	0.015	0.02	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	2.93E-05	23072802	0.05	0.06	达标

日平均	2.65E-06	230728	0.015	0.02	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	2.40E-05	23040404	0.05	0.05	达标

日平均	1.52E-06	230504	0.015	0.01	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	3.21E-05	23061001	0.05	0.06	达标

日平均	3.32E-06	230201	0.015	0.02	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	2.85E-05	23083120	0.05	0.06	达标

日平均	2.97E-06	230806	0.015	0.02	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	2.17E-05	23101708	0.05	0.04	达标

日平均	1.12E-06	231130	0.015	0.01	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	3.47E-05	23101808	0.05	0.07	达标

日平均	1.85E-06	230823	0.015	0.01	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	2.07E-05	23112209	0.05	0.04	达标

日平均	1.00E-06	230110	0.015	0.01	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	4.63E-05	23120210	0.05	0.09	达标

日平均	2.25E-06	230603	0.015	0.01	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	4.23E-05	23120210	0.05	0.08	达标

日平均	2.04E-06	231202	0.015	0.01	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	3.83E-05	23081507	0.05	0.08	达标

日平均	2.10E-06	231207	0.015	0.01	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	3.15E-05	23081507	0.05	0.06	达标

日平均	1.96E-06	230409	0.015	0.01	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	3.82E-05	23081407	0.05	0.08	达标

日平均	1.83E-06	231205	0.015	0.01	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	3.38E-05	23120510	0.05	0.07	达标

日平均	1.75E-06	231205	0.015	0.01	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	3.19E-05	23030518	0.05	0.06	达标

日平均	3.11E-06	230706	0.015	0.02	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	3.67E-05	23070923	0.05	0.07	达标

日平均	3.46E-06	230709	0.015	0.02	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	2.84E-05	23052621	0.05	0.06	达标

日平均	3.09E-06	230709	0.015	0.02	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	3.51E-05	23071920	0.05	0.07	达标

日平均	2.47E-06	230617	0.015	0.02	达标

22	网格	217，-43	42.4	1小时	2.49E-04	23121310	0.05	0.50	达标

217，-3766	40.9	日平均	3.61E-05	230516	0.015	0.24	达标

图5.2-20氯化氢小时平均质量浓度贡献值分布图

图5.2-21氯化氢日平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点氯化氢小时最大贡献值为0.0000402mg/m3，占标率为0.08%；日最大贡献值为0.00000714mg/m3，占标率为0.05%。氯化氢区域最大地面浓度点小时平均贡献值为0.000249mg/m3，占标率为0.50%，日最大贡献值为0.0000361mg/m3，占标率为0.24%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

表5.2-29本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

氟化氢	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	1.00E-07	23082020	0.05	1.65	达标

日平均	2.00E-08	230730	0.015	0.86	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	8.00E-08	23073003	0.05	1.51	达标

日平均	1.00E-08	230730	0.015	0.59	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	7.00E-08	23061202	0.05	1.54	达标

日平均	1.00E-08	230730	0.015	0.40	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	7.00E-08	23072802	0.05	1.33	达标

日平均	1.00E-08	230728	0.015	0.31	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	8.00E-08	23072802	0.05	1.23	达标

日平均	1.00E-08	230728	0.015	0.28	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	6.00E-08	23050404	0.05	1.13	达标

日平均	0.00E+00		0.015	0.16	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	8.00E-08	23080604	0.05	1.68	达标

日平均	1.00E-08	230201	0.015	0.47	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	8.00E-08	23083120	0.05	1.46	达标

日平均	1.00E-08	230806	0.015	0.47	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	4.00E-08	23010411	0.05	1.09	达标

日平均	0.00E+00		0.015	0.22	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	7.00E-08	23101808	0.05	1.02	达标

日平均	0.00E+00		0.015	0.27	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	5.00E-08	23112209	0.05	1.10	达标

日平均	0.00E+00		0.015	0.15	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	1.00E-07	23120210	0.05	1.31	达标

日平均	1.00E-08	230603	0.015	0.28	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	9.00E-08	23120210	0.05	1.10	达标

日平均	0.00E+00		0.015	0.19	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	9.00E-08	23081507	0.05	1.04	达标

日平均	0.00E+00		0.015	0.21	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	8.00E-08	23081507	0.05	1.18	达标

日平均	0.00E+00		0.015	0.22	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	8.00E-08	23081407	0.05	1.16	达标

日平均	0.00E+00		0.015	0.22	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	8.00E-08	23081407	0.05	1.12	达标

日平均	0.00E+00		0.015	0.19	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	8.00E-08	23030518	0.05	1.11	达标

日平均	1.00E-08	230706	0.015	0.54	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	9.00E-08	23070923	0.05	1.06	达标

日平均	1.00E-08	230709	0.015	0.27	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	8.00E-08	23070923	0.05	1.04	达标

日平均	1.00E-08	230709	0.015	0.27	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	9.00E-08	23071920	0.05	1.13	达标

日平均	1.00E-08	230617	0.015	0.33	达标

22	网格	254，-12	41.6	1小时	4.50E-07	23081309	0.05	7.13	达标

384，-12	42.0	日平均	7.00E-08	230714	0.015	3.10	达标

图5.2-22氟化物小时平均质量浓度贡献值分布图

图5.2-23氟化物日平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点氟化氢小时最大贡献值为0.0000001mg/m3，占标率约为0.00%；日最大贡献值为0.00000002mg/m3，占标率约为0.00%。氟化氢区域最大地面浓度点小时平均贡献值为0.00000045mg/m3，占标率约为0.00%，日最大贡献值为0.00000007mg/m3，占标率约为0.00%，均满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及修改单相关要求。

表5.2-30本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

甲醇	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	8.01E-04	23121909	0.05	0.03	达标

日平均	1.62E-04	231110	0.015	0.02	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	7.01E-04	23061706	0.05	0.02	达标

日平均	1.42E-04	230904	0.015	0.01	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	6.42E-04	23120817	0.05	0.02	达标

日平均	9.40E-05	230904	0.015	0.01	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	4.14E-04	23020801	0.05	0.01	达标

日平均	4.48E-05	230208	0.015	0.00	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	4.18E-04	23120823	0.05	0.01	达标

日平均	4.00E-05	230208	0.015	0.00	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	4.48E-04	23060203	0.05	0.01	达标

日平均	2.10E-05	230213	0.015	0.00	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	5.99E-04	23102008	0.05	0.02	达标

日平均	9.72E-05	231226	0.015	0.01	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	5.19E-04	23120109	0.05	0.02	达标

日平均	7.12E-05	231226	0.015	0.01	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	3.60E-04	23071304	0.05	0.01	达标

日平均	1.74E-05	230713	0.015	0.00	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	2.77E-04	23061906	0.05	0.01	达标

日平均	3.21E-05	231105	0.015	0.00	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	3.25E-04	23102208	0.05	0.01	达标

日平均	1.61E-05	231022	0.015	0.00	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	3.45E-04	23072604	0.05	0.01	达标

日平均	2.19E-05	230604	0.015	0.00	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	3.01E-04	23072604	0.05	0.01	达标

日平均	1.74E-05	230501	0.015	0.00	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	3.27E-04	23072602	0.05	0.01	达标

日平均	2.72E-05	230726	0.015	0.00	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	3.06E-04	23060923	0.05	0.01	达标

日平均	2.49E-05	230525	0.015	0.00	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	3.51E-04	23081820	0.05	0.01	达标

日平均	2.63E-05	230616	0.015	0.00	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	3.36E-04	23070301	0.05	0.01	达标

日平均	1.88E-05	230616	0.015	0.00	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	3.34E-04	23081023	0.05	0.01	达标

日平均	5.01E-05	230814	0.015	0.01	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	4.82E-04	23122908	0.05	0.02	达标

日平均	5.77E-05	231229	0.015	0.01	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	4.18E-04	23122908	0.05	0.01	达标

日平均	5.38E-05	231229	0.015	0.01	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	4.39E-04	23112401	0.05	0.01	达标

日平均	3.42E-05	231124	0.015	0.00	达标

22	网格	254，-12	41.6	1小时	3.85E-03	23121310	0.05	0.13	达标

124，90	41.9	日平均	3.41E-04	230730	0.015	0.03	达标

图5.2-24甲醇小时平均质量浓度贡献值分布图

图5.2-25甲醇日平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点甲醇小时最大贡献值为0.000801mg/m3，占标率约为0.03%；日最大贡献值为0.000162mg/m3，占标率约为0.02%。甲醇区域最大地面浓度点小时平均贡献值为0.00385mg/m3，占标率约为0.13%，日最大贡献值为0.000341mg/m3，占标率约为0.03%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

5.2.1.5叠加后预测结果与分析

本项目所在区域内TVOC、非甲烷总烃、甲苯、氨、TSP、氯化氢、硫化氢、氟化物、甲醇均为达标因子，进行叠加后环境质量浓度预测与评价。PM10、PM2.5为不达标因子，进行年均质量浓度变化率计算。

表5.2-31甲苯叠加现状浓度后预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	背景浓度	预测值	评价标准	占标率%	是否超标

甲苯	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	3.38E-03	23082020	7.50E-04	4.13E-03	2.00E-01	2.06	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	2.76E-03	23073003	7.50E-04	3.51E-03	2.00E-01	1.75	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	2.37E-03	23061202	7.50E-04	3.12E-03	2.00E-01	1.56	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	2.42E-03	23072802	7.50E-04	3.17E-03	2.00E-01	1.58	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	2.53E-03	23072802	7.50E-04	3.28E-03	2.00E-01	1.64	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	2.01E-03	23050404	7.50E-04	2.76E-03	2.00E-01	1.38	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	2.63E-03	23080604	7.50E-04	3.38E-03	2.00E-01	1.69	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	2.57E-03	23083120	7.50E-04	3.32E-03	2.00E-01	1.66	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	1.41E-03	23010411	7.50E-04	2.16E-03	2.00E-01	1.08	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	2.39E-03	23101808	7.50E-04	3.14E-03	2.00E-01	1.57	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	1.59E-03	23112209	7.50E-04	2.34E-03	2.00E-01	1.17	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	3.26E-03	23120210	7.50E-04	4.01E-03	2.00E-01	2.00	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	2.96E-03	23120210	7.50E-04	3.71E-03	2.00E-01	1.86	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	2.91E-03	23081507	7.50E-04	3.66E-03	2.00E-01	1.83	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	2.59E-03	23081507	7.50E-04	3.34E-03	2.00E-01	1.67	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	2.80E-03	23081407	7.50E-04	3.55E-03	2.00E-01	1.78	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	2.52E-03	23081407	7.50E-04	3.27E-03	2.00E-01	1.63	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	2.57E-03	23030518	7.50E-04	3.32E-03	2.00E-01	1.66	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	3.14E-03	23070923	7.50E-04	3.89E-03	2.00E-01	1.95	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	2.50E-03	23070923	7.50E-04	3.25E-03	2.00E-01	1.63	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	2.98E-03	23071920	7.50E-04	3.73E-03	2.00E-01	1.86	达标

22	网格	254，-12	41.60	1小时	1.49E-02	23081309	7.50E-04	1.56E-02	2.00E-01	7.81	达标

图5.2-26甲苯叠加现状浓度后小时平均浓度质量分布图

根据预测结果，各关心点甲苯叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.00413mg/m3，占标率为2.06%；甲苯区域最大地面浓度点叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.0156mg/m3，占标率为7.81%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

表5.2-32TSP保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	背景浓度	预测值	评价标准	占标率%	是否超标

TSP	1	中作村	-719，42	41.87	日平均	2.67E-03	230924	2.02E-01	2.05E-01	3.00E-01	68.22	达标

年平均	6.62E-04	平均值	1.53E-01	1.54E-01	2.00E-01	77.05	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	日平均	2.41E-03	231118	2.02E-01	2.04E-01	3.00E-01	68.14	达标

年平均	5.81E-04	平均值	1.53E-01	1.54E-01	2.00E-01	77.00	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	日平均	1.78E-03	230109	2.02E-01	2.04E-01	3.00E-01	67.93	达标

年平均	4.16E-04	平均值	1.53E-01	1.54E-01	2.00E-01	76.92	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	日平均	3.29E-04	231214	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.44	达标

年平均	6.26E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.75	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	日平均	2.66E-04	230530	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.42	达标

年平均	5.40E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.74	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	日平均	2.84E-04	230217	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.43	达标

年平均	4.60E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.74	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	日平均	8.84E-04	230628	2.02E-01	2.03E-01	3.00E-01	67.63	达标

年平均	1.77E-04	平均值	1.53E-01	1.54E-01	2.00E-01	76.80	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	日平均	6.78E-04	230911	2.02E-01	2.03E-01	3.00E-01	67.56	达标

年平均	1.43E-04	平均值	1.53E-01	1.54E-01	2.00E-01	76.79	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	日平均	8.77E-05	231230	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.36	达标

年平均	1.75E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.72	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	日平均	2.12E-04	231215	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.40	达标

年平均	4.08E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.73	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	日平均	1.78E-04	230603	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.39	达标

年平均	3.26E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.73	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	日平均	2.06E-04	230603	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.40	达标

年平均	3.63E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.73	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	日平均	2.00E-04	231202	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.40	达标

年平均	3.38E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.73	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	日平均	2.28E-04	230429	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.41	达标

年平均	3.96E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.73	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	日平均	2.51E-04	231006	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.42	达标

年平均	3.63E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.73	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	日平均	3.15E-04	230814	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.44	达标

年平均	4.80E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.74	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	日平均	2.83E-04	230429	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.43	达标

年平均	4.49E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.74	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	日平均	4.78E-04	230419	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.49	达标

年平均	9.61E-05	平均值	1.53E-01	1.54E-01	2.00E-01	76.76	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	日平均	4.81E-04	230904	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.49	达标

年平均	1.09E-04	平均值	1.53E-01	1.54E-01	2.00E-01	76.77	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	日平均	4.72E-04	231104	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.49	达标

年平均	1.03E-04	平均值	1.53E-01	1.54E-01	2.00E-01	76.77	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	日平均	4.95E-04	230210	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.50	达标

年平均	1.09E-04	平均值	1.53E-01	1.54E-01	2.00E-01	76.77	达标

22	网格	217，-43	42.4	日平均	7.54E-03	230424	2.02E-01	2.10E-01	3.00E-01	69.85	达标

217，-3766	40.9	年平均	2.81E-03	平均值	1.53E-01	1.56E-01	2.00E-01	78.12	达标

图5.2-27TSP保证率日平均浓度质量分布图

图5.2-28TSP保证率日平均浓度质量分布图

根据预测结果，各关心点TSP日平均第95百分位数保证率质量浓度最大值为0.205mg/m3，占标率为68.22%；年平均质量浓度最大值为0.154mg/m3，占标率为77.05%；TSP区域最大地面浓度点日平均第95百分位数保证率质量浓度最大值为0.210mg/m3，占标率为69.85%；区域最大地面浓度点年平均质量浓度最大值为0.156mg/m3，占标率为78.12%；满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及修改单相关要求。

表5.2-33非甲烷总烃叠加后预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	背景浓度	预测值	评价标准	占标率%	是否超标

非甲烷总烃	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	8.54E-03	23092318	8.30E-02	9.15E-02	2.00E+00	4.58	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	6.47E-03	23071121	8.30E-02	8.95E-02	2.00E+00	4.47	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	5.96E-03	23062503	8.30E-02	8.90E-02	2.00E+00	4.45	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	5.02E-03	23072802	8.30E-02	8.80E-02	2.00E+00	4.40	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	4.89E-03	23072802	8.30E-02	8.79E-02	2.00E+00	4.39	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	4.66E-03	23090101	8.30E-02	8.77E-02	2.00E+00	4.38	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	5.78E-03	23061001	8.30E-02	8.88E-02	2.00E+00	4.44	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	5.30E-03	23070723	8.30E-02	8.83E-02	2.00E+00	4.42	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	2.83E-03	23071222	8.30E-02	8.58E-02	2.00E+00	4.29	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	6.12E-03	23101808	8.30E-02	8.91E-02	2.00E+00	4.46	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	3.45E-03	23022517	8.30E-02	8.65E-02	2.00E+00	4.32	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	7.17E-03	23120210	8.30E-02	9.02E-02	2.00E+00	4.51	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	6.57E-03	23120210	8.30E-02	8.96E-02	2.00E+00	4.48	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	6.26E-03	23081507	8.30E-02	8.93E-02	2.00E+00	4.46	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	4.95E-03	23081507	8.30E-02	8.79E-02	2.00E+00	4.40	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	6.01E-03	23081407	8.30E-02	8.90E-02	2.00E+00	4.45	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	5.24E-03	23081407	8.30E-02	8.82E-02	2.00E+00	4.41	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	5.47E-03	23081407	8.30E-02	8.85E-02	2.00E+00	4.42	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	6.25E-03	23070923	8.30E-02	8.92E-02	2.00E+00	4.46	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	5.18E-03	23052621	8.30E-02	8.82E-02	2.00E+00	4.41	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	5.92E-03	23061702	8.30E-02	8.89E-02	2.00E+00	4.45	达标

22	网格	217，-43	42.4	1小时	3.14E-02	23012610	8.30E-02	1.14E-01	2.00E+00	5.72	达标

图5.2-29非甲烷总烃叠加后小时平均浓度质量分布图

根据预测结果，各关心点非甲烷总烃叠加后小时质量浓度最大0.0915mg/m3，占标率为4.58%；非甲烷总烃区域最大地面浓度点叠加后小时质量浓度最大值为0.114mg/m3，占标率为5.72%，满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准。

表5.2-34氨叠加现状浓度后预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	背景浓度	预测值	评价标准	占标率%	是否超标

氨	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	5.03E-04	23092318	9.00E-02	9.05E-02	2.00E-01	45.25	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	3.32E-04	23061706	9.00E-02	9.03E-02	2.00E-01	45.17	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	3.05E-04	23120817	9.00E-02	9.03E-02	2.00E-01	45.15	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	2.12E-04	23050522	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.11	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	2.04E-04	23021205	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.10	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	2.22E-04	23090101	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.11	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	2.70E-04	23102008	9.00E-02	9.03E-02	2.00E-01	45.13	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	2.42E-04	23102008	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.12	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	1.70E-04	23121310	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.08	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	3.04E-04	23012610	9.00E-02	9.03E-02	2.00E-01	45.15	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	2.65E-04	23022517	9.00E-02	9.03E-02	2.00E-01	45.13	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	4.04E-04	23031708	9.00E-02	9.04E-02	2.00E-01	45.20	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	3.80E-04	23031708	9.00E-02	9.04E-02	2.00E-01	45.19	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	2.55E-04	23081507	9.00E-02	9.03E-02	2.00E-01	45.13	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	2.09E-04	23081507	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.10	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	2.74E-04	23081407	9.00E-02	9.03E-02	2.00E-01	45.14	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	2.37E-04	23081407	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.12	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	2.20E-04	23081407	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.11	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	2.28E-04	23122908	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.11	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	2.05E-04	23062722	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.10	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	2.30E-04	23061702	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.12	达标

22	网格	217，-43	42.4	1小时	4.34E-03	23121311	9.00E-02	9.43E-02	2.00E-01	47.17	达标

图5.2-30氨叠加现状浓度后小时平均浓度质量分布图

根据预测结果，各关心点氨叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.0905mg/m3，占标率为45.25%；氨区域最大地面浓度点叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.0943mg/m3，占标率为47.17%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

表5.2-35TVOC叠加现状浓度后预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	背景浓度	预测值	评价标准	占标率%	是否超标

TVOC	1	中作村	-719，42	41.87	8小时	4.90E-03	23082020	5.20E-03	1.01E-02	1.20E+00	0.84	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	8小时	4.00E-03	23073003	5.20E-03	9.20E-03	1.20E+00	0.77	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	8小时	3.44E-03	23061202	5.20E-03	8.64E-03	1.20E+00	0.72	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	8小时	3.52E-03	23072802	5.20E-03	8.72E-03	1.20E+00	0.73	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	8小时	3.68E-03	23072802	5.20E-03	8.88E-03	1.20E+00	0.74	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	8小时	2.94E-03	23050404	5.20E-03	8.14E-03	1.20E+00	0.68	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	8小时	3.81E-03	23080604	5.20E-03	9.01E-03	1.20E+00	0.75	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	8小时	3.75E-03	23083120	5.20E-03	8.95E-03	1.20E+00	0.75	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	8小时	2.04E-03	23010411	5.20E-03	7.24E-03	1.20E+00	0.60	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	8小时	3.43E-03	23101808	5.20E-03	8.63E-03	1.20E+00	0.72	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	8小时	2.30E-03	23112209	5.20E-03	7.50E-03	1.20E+00	0.62	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	8小时	4.66E-03	23120210	5.20E-03	9.86E-03	1.20E+00	0.82	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	8小时	4.24E-03	23120210	5.20E-03	9.44E-03	1.20E+00	0.79	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	8小时	4.21E-03	23081507	5.20E-03	9.41E-03	1.20E+00	0.78	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	8小时	3.77E-03	23081507	5.20E-03	8.97E-03	1.20E+00	0.75	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	8小时	4.06E-03	23081407	5.20E-03	9.26E-03	1.20E+00	0.77	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	8小时	3.67E-03	23081407	5.20E-03	8.87E-03	1.20E+00	0.74	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	8小时	3.72E-03	23030518	5.20E-03	8.92E-03	1.20E+00	0.74	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	8小时	4.58E-03	23070923	5.20E-03	9.78E-03	1.20E+00	0.82	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	8小时	3.66E-03	23070923	5.20E-03	8.86E-03	1.20E+00	0.74	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	8小时	4.33E-03	23071920	5.20E-03	9.53E-03	1.20E+00	0.79	达标

22	网格	217，-43	42.4	8小时	2.17E-02	23081309	5.20E-03	2.69E-02	1.20E+00	2.24	达标

图5.2-31TVOC叠加现状浓度后8小时平均浓度质量分布图

根据预测结果，各关心点TVOC叠加现状浓度后8小时质量浓度最大值为0.0101mg/m3，占标率为0.84%；TVOC区域最大地面浓度点叠加现状浓度后8小时质量浓度最大值为0.0269mg/m3，占标率为2.24%，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

表5.2-36硫化氢叠加现状浓度后预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	背景浓度	预测值	评价标准	占标率%	是否超标

H2S	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	1.59E-04	23092318	8.00E-03	8.16E-03	1.00E-02	81.59	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	1.03E-04	23061706	8.00E-03	8.10E-03	1.00E-02	81.03	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	9.43E-05	23120817	8.00E-03	8.09E-03	1.00E-02	80.94	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	6.50E-05	23121408	8.00E-03	8.07E-03	1.00E-02	80.65	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	6.61E-05	23021205	8.00E-03	8.07E-03	1.00E-02	80.66	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	6.62E-05	23090101	8.00E-03	8.07E-03	1.00E-02	80.66	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	8.34E-05	23102008	8.00E-03	8.08E-03	1.00E-02	80.83	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	7.48E-05	23102008	8.00E-03	8.07E-03	1.00E-02	80.75	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	5.22E-05	23071304	8.00E-03	8.05E-03	1.00E-02	80.52	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	9.46E-05	23012610	8.00E-03	8.09E-03	1.00E-02	80.95	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	8.58E-05	23022517	8.00E-03	8.09E-03	1.00E-02	80.86	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	1.22E-04	23031708	8.00E-03	8.12E-03	1.00E-02	81.22	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	1.14E-04	23031708	8.00E-03	8.11E-03	1.00E-02	81.14	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	7.26E-05	23081507	8.00E-03	8.07E-03	1.00E-02	80.73	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	5.89E-05	23081507	8.00E-03	8.06E-03	1.00E-02	80.59	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	8.00E-05	23012016	8.00E-03	8.08E-03	1.00E-02	80.80	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	6.84E-05	23081407	8.00E-03	8.07E-03	1.00E-02	80.68	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	6.37E-05	23081407	8.00E-03	8.06E-03	1.00E-02	80.64	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	7.03E-05	23122908	8.00E-03	8.07E-03	1.00E-02	80.70	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	6.17E-05	23062722	8.00E-03	8.06E-03	1.00E-02	80.62	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	6.95E-05	23102917	8.00E-03	8.07E-03	1.00E-02	80.70	达标

22	网格	217，-43	42.4	1小时	1.34E-03	23121311	8.00E-03	9.34E-03	1.00E-02	93.45	达标

图5.2-32硫化氢叠加现状浓度后小时平均浓度质量分布图

根据预测结果，各关心点硫化氢叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.00816mg/m3，占标率为81.59%；硫化氢区域最大地面浓度点叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.00934mg/m3，占标率为93.45%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

表5.2-37氯化氢叠加现状浓度后预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	背景浓度	预测值	评价标准	占标率%	是否超标

氯化氢	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	4.02E-05	23082020	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.08	达标

日平均	7.14E-06	230730	5.00E-03	5.01E-03	1.50E-02	33.38	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	3.37E-05	23073003	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.07	达标

日平均	5.77E-06	230730	5.00E-03	5.01E-03	1.50E-02	33.37	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	2.76E-05	23061202	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.06	达标

日平均	3.42E-06	230730	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.36	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	2.88E-05	23072802	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.06	达标

日平均	2.62E-06	230728	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	2.93E-05	23072802	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.06	达标

日平均	2.65E-06	230728	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	2.40E-05	23040404	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.05	达标

日平均	1.52E-06	230504	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.34	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	3.21E-05	23061001	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.06	达标

日平均	3.32E-06	230201	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.36	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	2.85E-05	23083120	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.06	达标

日平均	2.97E-06	230806	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	2.17E-05	23101708	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.04	达标

日平均	1.12E-06	231130	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.34	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	3.47E-05	23101808	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.07	达标

日平均	1.85E-06	230823	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	2.07E-05	23112209	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.04	达标

日平均	1.00E-06	230110	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.34	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	4.63E-05	23120210	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.09	达标

日平均	2.25E-06	230603	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	4.23E-05	23120210	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.08	达标

日平均	2.04E-06	231202	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	3.83E-05	23081507	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.08	达标

日平均	2.10E-06	231207	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	3.15E-05	23081507	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.06	达标

日平均	1.96E-06	230409	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	3.82E-05	23081407	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.08	达标

日平均	1.83E-06	231205	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	3.38E-05	23120510	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.07	达标

日平均	1.75E-06	231205	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	3.19E-05	23030518	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.06	达标

日平均	3.11E-06	230706	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	3.67E-05	23070923	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.07	达标

日平均	3.46E-06	230709	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.36	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	2.84E-05	23052621	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.06	达标

日平均	3.09E-06	230709	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	3.51E-05	23071920	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.07	达标

日平均	2.47E-06	230617	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

22	网格	217，-43	42.4	1小时	2.49E-04	23121310	1.00E-02	1.02E-02	5.00E-02	20.50	达标

217，-3766	40.9	日平均	3.61E-05	230516	5.00E-03	5.04E-03	1.50E-02	33.57	达标

图5.2-33氯化氢叠加现状浓度后小时平均浓度质量分布图

图5.2-34氯化氢叠加现状浓度后日平均浓度质量分布图

根据预测结果，各关心点氯化氢叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.010mg/m3，占标率为20.08%；日平均质量浓度最大值为0.00501mg/m3，占标率为33.38%。氯化氢区域最大地面浓度点叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.0102mg/m3，占标率为20.50%，日质量浓度最大值为0.00504mg/m3，占标率为33.57%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

表5.2-38氟化物叠加现状浓度后预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	背景浓度	预测值	评价标准	占标率%	是否超标

氟化物	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	1.00E-07	23082020	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	2.00E-08	230730	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	8.00E-08	23073003	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230730	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	7.00E-08	23061202	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230730	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	7.00E-08	23072802	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	8.00E-08	23072802	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	6.00E-08	23050404	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	0.00E+00	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	8.00E-08	23080604	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230201	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	8.00E-08	23083120	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230806	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	4.00E-08	23010411	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	0.00E+00	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	7.00E-08	23101808	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	0.00E+00	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	5.00E-08	23112209	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	0.00E+00	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	1.00E-07	23120210	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230603	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	9.00E-08	23120210	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	0.00E+00	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	9.00E-08	23081507	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	0.00E+00	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	8.00E-08	23081507	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	0.00E+00	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	8.00E-08	23081407	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	0.00E+00	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	8.00E-08	23081407	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	0.00E+00	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	8.00E-08	23030518	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230706	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	9.00E-08	23070923	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230709	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	8.00E-08	23070923	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230709	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	9.00E-08	23071920	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230617	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

22	网格	217，-43	42.4	1小时	4.50E-07	23081309	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

217，-3766	40.9	日平均	7.00E-08	230714	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

图5.2-35氟化物叠加现状浓度后小时平均浓度质量分布图

图5.2-36氟化物叠加现状浓度后日平均浓度质量分布图

根据预测结果，各关心点氟化物叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.0012mg/m3，占标率为6.00%；日平均质量浓度最大值为0.0015mg/m3，占标率为16.43%。氟化物区域最大地面浓度点叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.0012mg/m3，占标率为6.00%；日平均质量浓度最大值为0.0015mg/m3，占标率为16.43%，满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及修改单相关要求。

表5.2-39甲醇叠加现状浓度后预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	背景浓度	预测值	评价标准	占标率%	是否超标

甲醇	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	8.01E-04	23121909	5.00E-02	5.08E-02	3.00E+00	1.69	达标

日平均	1.62E-04	231110	1.50E-03	1.66E-03	1.00E+00	0.17	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	7.01E-04	23061706	5.00E-02	5.07E-02	3.00E+00	1.69	达标

日平均	1.42E-04	230904	1.50E-03	1.64E-03	1.00E+00	0.16	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	6.42E-04	23120817	5.00E-02	5.06E-02	3.00E+00	1.69	达标

日平均	9.40E-05	230904	1.50E-03	1.59E-03	1.00E+00	0.16	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	4.14E-04	23020801	5.00E-02	5.04E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	4.48E-05	230208	1.50E-03	1.54E-03	1.00E+00	0.15	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	4.18E-04	23120823	5.00E-02	5.04E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	4.00E-05	230208	1.50E-03	1.54E-03	1.00E+00	0.15	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	4.48E-04	23060203	5.00E-02	5.04E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	2.10E-05	230213	1.50E-03	1.52E-03	1.00E+00	0.15	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	5.99E-04	23102008	5.00E-02	5.06E-02	3.00E+00	1.69	达标

日平均	9.72E-05	231226	1.50E-03	1.60E-03	1.00E+00	0.16	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	5.19E-04	23120109	5.00E-02	5.05E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	7.12E-05	231226	1.50E-03	1.57E-03	1.00E+00	0.16	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	3.60E-04	23071304	5.00E-02	5.04E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	1.74E-05	230713	1.50E-03	1.52E-03	1.00E+00	0.15	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	2.77E-04	23061906	5.00E-02	5.03E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	3.21E-05	231105	1.50E-03	1.53E-03	1.00E+00	0.15	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	3.25E-04	23102208	5.00E-02	5.03E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	1.61E-05	231022	1.50E-03	1.52E-03	1.00E+00	0.15	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	3.45E-04	23072604	5.00E-02	5.03E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	2.19E-05	230604	1.50E-03	1.52E-03	1.00E+00	0.15	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	3.01E-04	23072604	5.00E-02	5.03E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	1.74E-05	230501	1.50E-03	1.52E-03	1.00E+00	0.15	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	3.27E-04	23072602	5.00E-02	5.03E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	2.72E-05	230726	1.50E-03	1.53E-03	1.00E+00	0.15	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	3.06E-04	23060923	5.00E-02	5.03E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	2.49E-05	230525	1.50E-03	1.52E-03	1.00E+00	0.15	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	3.51E-04	23081820	5.00E-02	5.04E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	2.63E-05	230616	1.50E-03	1.53E-03	1.00E+00	0.15	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	3.36E-04	23070301	5.00E-02	5.03E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	1.88E-05	230616	1.50E-03	1.52E-03	1.00E+00	0.15	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	3.34E-04	23081023	5.00E-02	5.03E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	5.01E-05	230814	1.50E-03	1.55E-03	1.00E+00	0.16	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	4.82E-04	23122908	5.00E-02	5.05E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	5.77E-05	231229	1.50E-03	1.56E-03	1.00E+00	0.16	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	4.18E-04	23122908	5.00E-02	5.04E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	5.38E-05	231229	1.50E-03	1.55E-03	1.00E+00	0.16	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	4.39E-04	23112401	5.00E-02	5.04E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	3.42E-05	231124	1.50E-03	1.53E-03	1.00E+00	0.15	达标

22	网格	217，-43	42.4	1小时	3.85E-03	23121310	5.00E-02	5.39E-02	3.00E+00	1.80	达标

217，-3766	40.9	日平均	3.41E-04	230730	1.50E-03	1.84E-03	1.00E+00	0.18	达标

图5.2-37甲醇叠加现状浓度后小时平均浓度质量分布图

图5.2-38甲醇叠加现状浓度后日平均浓度质量分布图

根据预测结果，各关心点甲醇叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.0508mg/m3，占标率为1.69%；日平均质量浓度最大值为0.00166mg/m3，占标率为0.17%。甲醇区域最大地面浓度点叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.0539mg/m3，占标率为1.80%；日平均质量浓度最大值为0.00184mg/m3，占标率为0.18%，满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及修改单相关要求。

4、不达标因子年平均质量浓度变化率

本项目地处不达标区，不达标因子为PM2.5，PM10，且尚未编制达标规划。故本项目拟按照以下公式，计算实施区域颗粒物削减方案后，预测范围的年平均质量浓度变化率k。当k≤-20%时，可判定项目建设后区域环境质量得到整体改善。

式中：k — 预测范围年平均质量浓度变化率，%；

— 本项目对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，ug/m³；

—区域削减源对所有网格点年平均质量浓度贡献值的算术平均值，ug/m³。

项目实施后预测范围内PM10、PM2.5的年平均质量浓度变化率统计情况见下表。

表5.2-40年平均质量浓度变化率统计情况一览表

污染物			k（%）

PM10	1.8721E-02 ug/m³	1.6286E-01ug/m³	-88.51

PM2.5	9.3606E-03 ug/m³	8.1432E-02 ug/m³	-88.51

由计算结果可见，项目实施后预测范围PM10、PM2.5的年均质量变化率k分别为-88.51%、-88.51%，均小于-20%，可据此判定本项目实施后，区域PM10、PM2.5环境质量影响较小。

5.2.1.6非正常工况

非正常工况下，污染因子环境空气敏感点及区域最大地面浓度点1小时平均最大贡献浓度值见下表。

表5.2-41  非正常工况下贡献质量浓度预测结果一览表

污染物	序号	点名称	浓度增量（mg/m3）	出现时间	评价标准（mg/m3）	占标率%	是否超标

非甲烷总烃	1	中作村	7.82E-02	23082020	2.0	3.91	达标

2	李家庄村	6.16E-02	23071121	2.0	3.08	达标

3	北小吾村	5.93E-02	23061202	2.0	2.97	达标

4	晋州市职业技术中学	5.48E-02	23072802	2.0	2.74	达标

5	东里庄镇政府	5.50E-02	23072802	2.0	2.75	达标

6	东里庄村	4.48E-02	23090101	2.0	2.24	达标

7	南小吾村	6.07E-02	23061001	2.0	3.03	达标

8	南小吾学校	5.58E-02	23083120	2.0	2.79	达标

9	吕家营村	3.06E-02	23010411	2.0	1.53	达标

10	马坊营村	6.14E-02	23101808	2.0	3.07	达标

11	南辛庄村	3.58E-02	23112209	2.0	1.79	达标

12	马于村	7.50E-02	23120210	2.0	3.75	达标

13	马于中学	6.84E-02	23120210	2.0	3.42	达标

14	马于镇政府	6.72E-02	23081507	2.0	3.36	达标

15	马于新居	5.64E-02	23081507	2.0	2.82	达标

16	东赵家庄村	6.49E-02	23081407	2.0	3.25	达标

17	东赵学校	5.81E-02	23081407	2.0	2.90	达标

18	西赵家庄村	5.65E-02	23030518	2.0	2.82	达标

19	王家庄村	6.96E-02	23070923	2.0	3.48	达标

20	王家庄学校	5.67E-02	23070923	2.0	2.83	达标

21	崔家庄村	6.48E-02	23071920	2.0	3.24	达标

22	网格	2.92E-01	23081309	2.0	14.61	达标

氯化氢	1	中作村	3.28E-03	23082020	5.00E-02	6.57	达标

2	李家庄村	2.68E-03	23073003	5.00E-02	5.36	达标

3	北小吾村	2.30E-03	23061202	5.00E-02	4.61	达标

4	晋州市职业技术中学	2.36E-03	23072802	5.00E-02	4.71	达标

5	东里庄镇政府	2.47E-03	23072802	5.00E-02	4.93	达标

6	东里庄村	1.97E-03	23050404	5.00E-02	3.93	达标

7	南小吾村	2.55E-03	23080604	5.00E-02	5.1	达标

8	南小吾学校	2.51E-03	23083120	5.00E-02	5.02	达标

9	吕家营村	1.36E-03	23010411	5.00E-02	2.73	达标

10	马坊营村	2.30E-03	23101808	5.00E-02	4.59	达标

11	南辛庄村	1.54E-03	23112209	5.00E-02	3.08	达标

12	马于村	3.13E-03	23120210	5.00E-02	6.25	达标

13	马于中学	2.84E-03	23120210	5.00E-02	5.69	达标

14	马于镇政府	2.82E-03	23081507	5.00E-02	5.64	达标

15	马于新居	2.53E-03	23081507	5.00E-02	5.05	达标

16	东赵家庄村	2.72E-03	23081407	5.00E-02	5.45	达标

17	东赵学校	2.46E-03	23081407	5.00E-02	4.92	达标

18	西赵家庄村	2.49E-03	23030518	5.00E-02	4.98	达标

19	王家庄村	3.07E-03	23070923	5.00E-02	6.14	达标

20	王家庄学校	2.45E-03	23070923	5.00E-02	4.91	达标

21	崔家庄村	2.90E-03	23071920	5.00E-02	5.8	达标

22	网格	1.46E-02	23081309	5.00E-02	29.1	达标

硫化氢	1	中作村	1.19E-03	23092318	1.00E-02	11.93	达标

2	李家庄村	5.37E-04	23092318	1.00E-02	5.36	达标

3	北小吾村	4.07E-04	23073105	1.00E-02	4.07	达标

4	晋州市职业技术中学	4.65E-04	23050522	1.00E-02	4.65	达标

5	东里庄镇政府	4.68E-04	23021205	1.00E-02	4.68	达标

6	东里庄村	4.61E-04	23090101	1.00E-02	4.61	达标

7	南小吾村	4.65E-04	23030118	1.00E-02	4.65	达标

8	南小吾学校	4.60E-04	23121106	1.00E-02	4.60	达标

9	吕家营村	2.11E-04	23010411	1.00E-02	2.11	达标

10	马坊营村	7.71E-04	23012610	1.00E-02	7.71	达标

11	南辛庄村	5.47E-04	23022517	1.00E-02	5.47	达标

12	马于村	9.59E-04	23031708	1.00E-02	9.59	达标

13	马于中学	8.92E-04	23031708	1.00E-02	8.92	达标

14	马于镇政府	5.53E-04	23120710	1.00E-02	5.53	达标

15	马于新居	4.58E-04	23081507	1.00E-02	4.58	达标

16	东赵家庄村	5.91E-04	23012016	1.00E-02	5.91	达标

17	东赵学校	5.24E-04	23081407	1.00E-02	5.24	达标

18	西赵家庄村	4.98E-04	23081407	1.00E-02	4.98	达标

19	王家庄村	4.78E-04	23092718	1.00E-02	4.78	达标

20	王家庄学校	4.47E-04	23040204	1.00E-02	4.47	达标

21	崔家庄村	5.16E-04	23102917	1.00E-02	5.16	达标

22	网格	7.00E-03	23012610	1.00E-02	70.01	达标

氨	1	中作村	3.90E-03	23092318	2.00E-01	1.95	达标

2	李家庄村	1.75E-03	23092318	2.00E-01	0.88	达标

3	北小吾村	1.47E-03	23061202	2.00E-01	0.74	达标

4	晋州市职业技术中学	1.64E-03	23050522	2.00E-01	0.82	达标

5	东里庄镇政府	1.47E-03	23021205	2.00E-01	0.73	达标

6	东里庄村	1.62E-03	23090101	2.00E-01	0.81	达标

7	南小吾村	1.54E-03	23030118	2.00E-01	0.77	达标

8	南小吾学校	1.52E-03	23090922	2.00E-01	0.76	达标

9	吕家营村	8.16E-04	23010411	2.00E-01	0.41	达标

10	马坊营村	2.57E-03	23012610	2.00E-01	1.29	达标

11	南辛庄村	1.72E-03	23022517	2.00E-01	0.86	达标

12	马于村	3.32E-03	23031708	2.00E-01	1.66	达标

13	马于中学	3.10E-03	23031708	2.00E-01	1.55	达标

14	马于镇政府	2.05E-03	23081507	2.00E-01	1.02	达标

15	马于新居	1.72E-03	23081507	2.00E-01	0.86	达标

16	东赵家庄村	2.14E-03	23081407	2.00E-01	1.07	达标

17	东赵学校	1.92E-03	23081407	2.00E-01	0.96	达标

18	西赵家庄村	1.81E-03	23081407	2.00E-01	0.90	达标

19	王家庄村	1.66E-03	23070923	2.00E-01	0.83	达标

20	王家庄学校	1.57E-03	23052621	2.00E-01	0.78	达标

21	崔家庄村	1.78E-03	23102917	2.00E-01	0.89	达标

22	网格	2.18E-02	23012610	2.00E-01	10.90	达标

甲苯	1	中作村	3.35E-02	23082020	2.00E-01	16.74	达标

2	李家庄村	2.73E-02	23073003	2.00E-01	13.65	达标

3	北小吾村	2.35E-02	23061202	2.00E-01	11.75	达标

4	晋州市职业技术中学	2.40E-02	23072802	2.00E-01	11.98	达标

5	东里庄镇政府	2.51E-02	23072802	2.00E-01	12.54	达标

6	东里庄村	2.00E-02	23050404	2.00E-01	10.02	达标

7	南小吾村	2.60E-02	23080604	2.00E-01	13.00	达标

8	南小吾学校	2.56E-02	23083120	2.00E-01	12.78	达标

9	吕家营村	1.39E-02	23010411	2.00E-01	6.96	达标

10	马坊营村	2.34E-02	23101808	2.00E-01	11.70	达标

11	南辛庄村	1.57E-02	23112209	2.00E-01	7.85	达标

12	马于村	3.19E-02	23120210	2.00E-01	15.94	达标

13	马于中学	2.90E-02	23120210	2.00E-01	14.50	达标

14	马于镇政府	2.86E-02	23081507	2.00E-01	14.31	达标

15	马于新居	2.56E-02	23081507	2.00E-01	12.79	达标

16	东赵家庄村	2.75E-02	23081407	2.00E-01	13.76	达标

17	东赵学校	2.48E-02	23081407	2.00E-01	12.42	达标

18	西赵家庄村	2.54E-02	23030518	2.00E-01	12.70	达标

19	王家庄村	3.12E-02	23070923	2.00E-01	15.60	达标

20	王家庄学校	2.49E-02	23070923	2.00E-01	12.46	达标

21	崔家庄村	2.95E-02	23071920	2.00E-01	14.77	达标

22	网格	1.49E-01	23081309	2.00E-01	74.26	达标

氟化物	1	中作村	9.95E-04	23082020	2.00E-02	4.98	达标

2	李家庄村	8.12E-04	23073003	2.00E-02	4.06	达标

3	北小吾村	6.99E-04	23061202	2.00E-02	3.49	达标

4	晋州市职业技术中学	7.14E-04	23072802	2.00E-02	3.57	达标

5	东里庄镇政府	7.48E-04	23072802	2.00E-02	3.74	达标

6	东里庄村	5.96E-04	23050404	2.00E-02	2.98	达标

7	南小吾村	7.74E-04	23080604	2.00E-02	3.87	达标

8	南小吾学校	7.62E-04	23083120	2.00E-02	3.81	达标

9	吕家营村	4.14E-04	23010411	2.00E-02	2.07	达标

10	马坊营村	6.96E-04	23101808	2.00E-02	3.48	达标

11	南辛庄村	4.67E-04	23112209	2.00E-02	2.33	达标

12	马于村	9.48E-04	23120210	2.00E-02	4.74	达标

13	马于中学	8.62E-04	23120210	2.00E-02	4.31	达标

14	马于镇政府	8.55E-04	23081507	2.00E-02	4.28	达标

15	马于新居	7.66E-04	23081507	2.00E-02	3.83	达标

16	东赵家庄村	8.26E-04	23081407	2.00E-02	4.13	达标

17	东赵学校	7.46E-04	23081407	2.00E-02	3.73	达标

18	西赵家庄村	7.55E-04	23030518	2.00E-02	3.77	达标

19	王家庄村	9.30E-04	23070923	2.00E-02	4.65	达标

20	王家庄学校	7.44E-04	23070923	2.00E-02	3.72	达标

21	崔家庄村	8.80E-04	23071920	2.00E-02	4.40	达标

22	网格	4.41E-03	23081309	2.00E-02	22.06	达标

甲醇	1	中作村	1.47E-02	23082020	3.00E+00	0.49	达标

2	李家庄村	1.20E-02	23073003	3.00E+00	0.40	达标

3	北小吾村	1.03E-02	23061202	3.00E+00	0.34	达标

4	晋州市职业技术中学	1.06E-02	23072802	3.00E+00	0.35	达标

5	东里庄镇政府	1.11E-02	23072802	3.00E+00	0.37	达标

6	东里庄村	8.82E-03	23050404	3.00E+00	0.29	达标

7	南小吾村	1.14E-02	23080604	3.00E+00	0.38	达标

8	南小吾学校	1.13E-02	23083120	3.00E+00	0.38	达标

9	吕家营村	6.12E-03	23010411	3.00E+00	0.20	达标

10	马坊营村	1.03E-02	23101808	3.00E+00	0.34	达标

11	南辛庄村	6.90E-03	23112209	3.00E+00	0.23	达标

12	马于村	1.40E-02	23120210	3.00E+00	0.47	达标

13	马于中学	1.28E-02	23120210	3.00E+00	0.43	达标

14	马于镇政府	1.27E-02	23081507	3.00E+00	0.42	达标

15	马于新居	1.13E-02	23081507	3.00E+00	0.38	达标

16	东赵家庄村	1.22E-02	23081407	3.00E+00	0.41	达标

17	东赵学校	1.10E-02	23081407	3.00E+00	0.37	达标

18	西赵家庄村	1.12E-02	23030518	3.00E+00	0.37	达标

19	王家庄村	1.38E-02	23070923	3.00E+00	0.46	达标

20	王家庄学校	1.10E-02	23070923	3.00E+00	0.37	达标

21	崔家庄村	1.30E-02	23071920	3.00E+00	0.43	达标

22	网格	6.53E-02	23081309	3.00E+00	2.18	达标

从预测结果可知，非甲烷总烃区域最大地面浓度点贡献值为0.292mg/m3，占标率为14.61%，满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准。氯化氢区域最大地面浓度点贡献值为0.0146mg/m3，占标率为29.1%；硫化氢区域最大地面浓度点贡献值为0.007mg/m3，占标率为70.01%；氨区域最大地面浓度点贡献值为0.0218mg/m3，占标率为10.90%；甲苯区域最大地面浓度点贡献值为0.149mg/m3，占标率为74.26%；甲醇区域最大地面浓度点贡献值为0.0653mg/m3，占标率为2.18%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。氟化物区域最大地面浓度点贡献值为0.00441mg/m3，占标率为22.06%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。

综上，非正常排放条件下，环境空气保护目标和网格点主要污染物的1小时最大浓度贡献值均达标，非正常工况下，不会对敏感点造成明显影响。

5.2.1.7厂界贡献浓度达标分析

本项目无组织污染物进行了厂界污染物浓度预测，预测结果见下表。

表5.2-42无组织厂界预测浓度

污染物	位置	最大贡献浓度mg/m³	达标情况

非甲烷总烃	厂界	2.77E-02	达标

甲苯		1.82E-03	达标

氨		3.16E-03	达标

硫化氢		9.75E-04	达标

TSP		1.55E-02	达标

甲醇		3.86E-03	达标

根据上表所示预测结果，各污染物厂界浓度满足相应标准要求。

（1）本项目为有效的控制生产中臭气污染物（臭气浓度）的排放对环境造成不良影响，工程从新增设备设计及安装、项目生产中做好工艺指标控制、做好日常设备维护管理等方面采取有效措施。本项目产臭环节无组织废气控制措施：

①废气收集优先采用管道密闭收集。根据恶臭气体控制要求，按照不同构筑物种类和池型设置密闭系统抽风口和补风口。

②生产过程中 VOCs 和恶臭污染源，采取密闭操作、整体收集等方式将无组织废气收集至有组织废气治理系统。

③废水处理系统中恶臭污染源（调节池、沉淀池等）采取覆盖方式进行密闭收集，废气统一收集至有组织废气治理系统。

通过合理设计选用节能环保型设备，并加强各产臭节点的有组织废气收集及处理，项目产生臭气浓度废气经有组织收集处理后排放，无组织排放量较小，同时采取车间密闭、设备密闭等措施进一步减少无组织排放，最大可能减少臭气污染物的排放。厂界臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值要求。

5.2.1.8大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），当项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

本项目大气环境为一级评价，采用进一步预测模式，且根据本章节预测结果可知，正常工况下各污染物在厂界外短期贡献浓度均满足相关环境空气质量标准，不存在超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。

5.2.2地表水环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型，排放方式为间接排放，地表水评价等级为三级B。根据地表水导则，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，主要评价水污染控制和水环境影响减缓措施有效性以及依托污水处理设施的环境可行性。

5.2.2.1水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析

本项目废水按照分质分流的原则分为高COD废水、高COD高盐废水和低浓废水，高COD废水进入高COD废水罐送至环保车间进行精馏+多效蒸发器+调节池处理，高COD高盐废水罐送至环保车间进行精馏+多效蒸发器+调节池处理，低浓废水进低浓废水调节池处理，进调节池后的废水进入厂区污水处理站统一处理，经厂区污水处理站处理后废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求；最终排入晋州市城市污水处理厂集中处理。

综上所述，本项目水污染物控制和水环境影响减缓措施是有效的。

5.2.3地下水环境影响预测与评价

5.2.3.1区域水文地质条件

（1）含水层划分

在地质分层的基础上，依据含水层与隔水层的分布状况、水动力条件、开发利用条件等因素，将项目所在区域第四系含水层岩组划分为四个含水组，其特征如下：

①第Ⅰ+Ⅱ含水组

第Ⅰ+Ⅱ含水组底板埋深150m，含水层厚度为5~30m，为潜水含水层。含水层岩性以中粗砂为主，单位涌水量为20~50m3/h•m。由于地下水位的下降，第Ⅰ含水组含水层大部分地区已经疏干。第Ⅱ含水组是本区域主要开采层。

②第Ⅲ含水组

第Ⅲ含水组底板埋深300m，含水层厚度100m左右，为承压水含水层，第Ⅲ含水组与第Ⅱ含水组之间隔水层分布连续且稳定，隔水层岩性为粘性土，单层粘土厚度多在10-20m之间，两者之间无水力联系。含水层岩性为中细砂为主，局部夹砂卵石，单位涌水量为50m3/h·m。

③第Ⅳ含水组

第Ⅳ含水组底板埋深500m，含水层厚度为30~120m，为承压水含水层，与第Ⅲ含水组之间有厚度较大且分布较稳定的粘土层，含水层主要岩性为中粗砂砾含砾卵石，砂层严重风化，单位涌水量10~20m3/h•m。

图5.2-39    晋州市地下水第Ⅰ+Ⅱ含水组水文地质图

图5.2-40    晋州市地下水第III水组水文地质图

（2）地下水补径排条件

项目所在区域地下水主要补给来源有：大气降水入渗补给、侧向径流补给、井灌回归补给。

大气降水入渗补给是本区域地下水最主要的补给来源，主要受降水量、降水特征、包气带岩性及厚度的影响。

项目所在区域包气带岩性：滹沱河南侧风成沙丘、沙垅及沙地等处，包气带岩性多为中砂；高漫滩及一级阶地台面处，包气带岩性多为粉土、粉质粘土及细砂。这些粗颗粒的包气带岩性，再加上区域地形较为平坦、植被发育，为大气降水入渗补给创造了优越条件，故大气降水入渗补给是本区域地下水最重要的补给来源。

项目所在区域地下水流向总体上为西北—东南向，水力坡度0.7‰，自西北至东南逐渐减小，平均渗透系数27m/d左右，地下水径流通畅；含水层平均厚度约25m，有效孔隙度20-25%。地下水侧向径流补给方向与径流方向一致，该区域一般地表水补给地下水。不过近年来，由于气候干旱少雨影响，河流除汛期外，常年处于断流状态。

项目所在区域为工业区，随着工业项目的入驻农业用地逐年减少，所以井灌回归补给量逐年减少。

项目所在区域地下水的排泄方式主要是人工开采，包括工业、生活用水集中开采和农业灌溉用水开采；下游地下水侧向流出量居第二位排泄量。

（3）地下水动态特征

①地下水动态类型

地下水位升降变化与降水量、地下水开采量等密切相关，动态类型主要为降水入渗—农业开采型和径流补给—集中开采型。

②地下水位动态特征

地下水位年内动态：地下水位年内变化与降水量、地下水开采量密切相关，动态类型为降水入渗—开采型，季节性变化明显。每年3月份春灌开始，地下水开采量增大、降水量较小，地下水位持续下降，6月至8月出现年内最低水位。进入雨季，受降水入渗补给和地下水开采量减小的影响，地下水位开始回升，直至次年春灌前，出现年内最高水位，此间受秋灌、冬灌的影响，水位出现小的波动，地下水年内动态特征见下图。

图5.2-41    马于镇监测井（2013年）水位埋深年内变化曲线图

图5.2-42   晋州市区监测井（2011年）水位埋深年内变化曲线图

③地下水位多年动态变化特征

根据2007年~2013年的地下水位埋深资料，马于镇地下水位埋深由38.09m下降到45.86m，多年平均水位下降7.77m，多年平均水位下降速率为1.30m/a；晋州市区地下水位埋深由38.48m下降到41.35m，多年平均水位下降2.87m，多年平均水位下降速率为0.48m/a。地下水位多年动态受降水周期和地下水开采的共同影响，地下水位基本呈阶梯式下降趋势，见下图。

图5.2-43    马于镇监测井地下水位多年动态曲线

图5.2-44   晋州市区监测井地下水位多年动态曲线

④地下水质多年动态变化特征

根据以往资料及本次调查取样工作，各含水组由于沉积环境和水交替循环条件不同，水化学特征亦有所不同。

I、浅层孔隙含水岩组：地下水化学类型主要为HCO3-Na Ca Mg型水，分布广泛，矿化度0.3～0.5g/L。

II、深层孔隙水含水岩组：中更新统含水层组水化学类型为HCO3-Ca、HCO3-Ca•Mg型水，矿化度0.3~0.5g/L。下更新统含水层组水化学类型一般为HCO3-Na型水，局部为SO4 HCO3-Na•Mg型水，矿化度0.3g/L。

地下水各项离子含量的变化主要受生活和工业“三废”污染、气象、水文及水位下降影响。近年来地下水主要常规离子含量除个别离子外，总体呈下降趋势。另外，环境意识的提高和加大环保措施力度，也是一个不可忽视的原因。为了准确的反映地下水中主要离子变化状况，选取晋州小樵浅层监测井2008、2010、2012年3年水质数据的进行对比，见下表。

表5.2-43   晋州小樵浅层监测井地下水监测离子对比表（mg/L）

监测项目

年份	硬度	矿化度	氯化物	硫酸	硝酸	亚硝酸	六价铬	挥发酚	氰化物

2008年	480.4	846.0	80.8	125.2	29.98	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002

2010年	142.1	335.9	8.5	15.2	5.09	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002

2012年	134.1	373.4	9.9	17.5	7.23	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002

区域深层地下水水质检出含量总的比浅层地下水要低，常规离子和有毒物质个别处有检出，但均较低，且不超标。

（4）评价目的层确定

根据评价区域环境水文地质特征、地下水流场特征及本次评价目的，确定本次评价目的含水层。

厂区地下赋存第四系松散岩类孔隙地下水，由于第I含水组厚度较小，因多年的开采，地下水水位降至隔水顶板以下或接近隔水顶部底部，加之第Ⅰ、Ⅱ含水层组的混合开采，Ⅰ、Ⅱ含水层已成为统一的含水体统称为浅层地下水，因此将第四系浅层地下水作为统一含水组进行调查。由于第II含水层与第III含水层之间有稳定连续的隔水层，因此，本次评价主要目的层确定为评价区域内的浅层水含水层。

5.2.3.2调查评价区水文地质条件

（1）厂区地层状况

本项目厂区北侧紧邻河北星汉化工科技有限公司，跟层结构与该公司几乎一致，因此，引用《河北星汉化工科技有限公司年产8万吨阴离子表面活性剂生产线项目岩土工程勘察报告》。勘探最大揭露深度为20.0m，按地层沉积年代、成因类型、地层岩性及其物理力学性质指标的特征，共划分为7个主要工程地质层。现自上而下分别叙述如下:

①层 耕土：褐黄色或杂色，以粉土为主，较松散，含较多植物根系。

层厚 0.40～0.60 m。

①1 层 素填土：褐黄色，以回填粉土为主，较松散，局部含少量碎石，含植物根系。

仅部分钻孔见到该层，层厚 1.10～1.80 m。

②层 粉土：褐黄色，稍密－中密，稍湿～湿。土质较均匀，含氧化物，无光泽反应，稍有摇振反应，干强度及韧性低。

层厚 1.80～3.40m，底板标高 45.90～46.70m。

③层 粉土：褐黄色，中密，稍湿～湿，土质均匀，含少量云母和铁锰氧化物，局部含小姜石。无光泽反应，摇振反应中等，干强度及韧性低。

层厚 3.20～4.50 m，底板标高 41.50～43.10m。

④层 粉质粘土：黄褐色，可塑，土质不均匀，含少量云母和铁锰氧化物，局部夹薄层粉土。稍有光泽反应，无摇振反应，干强度及韧性中等。

层厚 0.50～2.10 m，底板标高 40.10～42.20m。

⑤层 粉土：褐黄色，中密，稍湿～湿，土质均匀，含少量云母和铁锰氧化物，局部含小姜石。无光泽反应，摇振反应中等，干强度及韧性低。

层厚 0.60～4.80 m，底板标高 37.10～41.20m。

⑤1 层细砂：灰黄～灰白色，稍密，稍湿，砂质较纯,分选性一般,局部夹薄层粉土或粉砂。主要成分为石英和长石,其次为云母。该层做标贯试验 6 次, 实测锤击数为 14～22 击。平均击数为 19.1 击（未修正）。

仅部分钻孔见到该层，层厚 0.90～3.70 m，底板标高 36.00～40.40m。

⑥层 粉土：褐黄色，中密，稍湿-湿，土质较均匀,含较多氧化物和少量小姜石,无光泽,干强度及韧性低，局部夹薄层粉质粘土。

层厚 1.00～5.50 m，底板标高 31.70～35.00m。

⑦层 细砂：灰黄～灰白色，稍密，稍湿，砂质较纯,分选性一般,局部夹薄层粉土。主要成分为石英和长石,其次为云母。该层做标贯试验 12次, 实测锤击数为 19～28。平均击数为 23.4 击（未修正）。

层厚20m 勘察深度内该层未揭穿，最大揭露厚度 3.80 m。

图5.2-45    厂区地质剖面图a

图5.2-46   厂区地质剖面图b

（2）厂区水文地质特征

厂区地下水类型为第四系松散岩类孔隙水，是本次评价的主要评价层位，其地下水赋存特征如下：

由水文地质图可知，厂区地下赋存第四系松散岩类孔隙水，含水层主要由冲洪积物组成，单位涌水量可大于20m3/h•m。

根据周边钻孔及剖面图可知，厂区第Ⅰ+Ⅱ含水组底板埋深150m，含水层厚度为5~30m，为潜水含水层。含水层岩性以中粗砂为主，单井单位涌水量为20~50m3/h•m。第Ⅲ含水组底板埋深300m，含水层厚度100m左右，为微承压水，第Ⅲ含水组与第Ⅱ含水组之间没有稳定隔水层，具有统一的地下水位，地下水具潜水性质；第Ⅲ含水组地下水在局部地带具有微承压性质，含水层岩性为中粗砂为主局部夹砾卵石，单位涌水量为50m3/h•m左右。第Ⅳ含水组含水组底板埋深为500m，含水层厚度为30~120m，为承压水，与第Ⅲ含水组含水层之间有厚度较大且分布较稳定的粘土层，含水层主要岩性为中粗砂砾含砾卵石，砂层严重风化，单井涌水量10~20m3/h•m。

水文地质图和水文地质剖面图如下图所示。

图5.2-47   调查评价区水文地质图

图5.2-48   评价区域水文地质图

图5.2-49   评价区域水文地质图

（3）厂区地下水补径排条件

场地内浅层地下水补给主要以大气降水入渗补给（包括降水入渗、灌溉回归、河水入渗、渠系及渠灌入渗等）为其主，其次为侧向径流补给，地下水径流方向总体由西北向东南流动。在项目场地附近水力坡度在0.8‰左右，水力坡度较为平缓，地下水流动较慢。浅层地下水的排泄主要以人工开采（农灌用水）、向下游侧向流出为主。

5.2.3.3水文地质试验

（1）抽水试验

为获取评价区域含水层的渗透系数等水文地质参数，在项目区附近利用当地现有农灌井进行了2组单孔稳定流抽水试验。单孔稳定流抽水试验，利用稳定流试算法进行水文地质参数计算，计算公式为：

式中：Q—抽水流量（m3/d）；

R—抽水影响半径（m）；

k—含水层渗透系数（m/d）；

H0—地下水初始水位（m）；

rw—抽水井半径（m）；

Sw—抽水孔水位降深（m）。

抽水试验期间电压水量平稳，观测频率先密后疏，取得了可靠的观测资料，利用潜水稳定流求参公式，分别求得影响半径R和含水层渗透系数K。抽水试验成果见下表。

表5.2-44抽水试验成果一览表

编号	井位置	井深

（m）	初始水位（m）	含水层厚度（m）	最大抽水量（m3/d）	最大降深（m）	单位涌水量

（m3/h•m）	渗透系数（m/d）	影响半径（m）

K1	厂址北	110	50.38	30	2057	2.74	31.28	14.73	141

K2	厂址南	110	51.22	30	2174	3.15	28.76	15.24	184

（2）渗水试验

根据水位埋深调查结果，厂区包气带厚度约50m，包气带岩性以粉质粘土、粉砂土、粘土、中细砂为主，分布连续稳定。根据勘查及水文统测结果，为对包气带防护性能进行评价，对场地内包气带进行了渗水试验。

①试验目的

污染物从地表进入浅层地下水，必然要经过包气带，包气带的防污性能好坏直接影响着地下水污染程度和状况。通过现场渗水试验获得的表土垂向渗透系数是评价选址包气带防污性能所需要的重要参数。

②试验方法

试验选用双环渗水试验法，原因在于排除了侧向渗透的影响，提高了实验结果的精度。双环渗水试验法具体试验步骤为：先除去表土，然后在地表嵌入铁环，且铁环须压入土层5cm以上；如果沿铁环底部向外漏水，但是土质过于坚硬，而不易继续压入铁环时，需在铁环底部外沿做止水处理。为减小侧向渗透对试验结果的影响，以同心轴的方式埋置一大环于小环外，而且要确保大环高度与小环高度相同。注水水源以秒表计时，人工量筒定量加注的方式。定水头注水时，控制环底水面高度，一般控制在10cm以内，实际试验中环底水面高度为8～10cm，水面高度包括环底铺砾厚度在内，并且保证大环小环水面高度相同，如下图。

图5.2-50    渗水试验示意图

试验开始时，向环内注水并始终保持其水深为10cm不变，每隔30min 观测记录一次注水量读数，初始阶段由于渗水量变化较大，适当加密观测次数。当注入水量稳定2h后，试验即告结束，并按稳定时的水量计算表土的垂向渗透系数。根据上述工作方法，分别在厂区南侧、中部、北侧选取3个地点进行渗水试验，其入渗试验参数见下表。

表5.2-45    包气带渗水试验数据统计表

编号	台班

T（h）	渗水层

岩性	渗水量

Q（m3/h）	渗水

面积

F（m2）	内环水头高度

Z（m）	毛细

压力

HK（m）	渗入

深度

L（m）	渗透

系数

K（cm/s）

渗1	6.0	粉质粘土	0.0016 	0.049	0.1	0.6	0.22 	3.83×10-4

渗2	6.0	粉质粘土	0.0019 	0.049	0.1	0.6	0.26 	5.61×10-4

平均			0.0016 	0.049	0.1	0.6	0.24 	4.72×10-4

说明	渗透系数计算公式：；

渗水环（内环）直径R=0.25m；

渗水环（内环）面积F=0.049m2。

按照本次工作调查结果，确定场地包气带主要岩性以粉质粘土、粉土、粘土、细砂为主，其渗透试验结果，该场地包气带垂向渗透系数平均为4.72×10-4cm/s。

5.2.3.4地下水流场特征

本次调查工作，对浅层水开展了3期（2024年3月、2024年6月、2024年10月）水位统测工作，监测地下水水井14眼，绘制了该期地下水流场图。具体工作情况及分析评价如下：

1、地下水水位监测数据统计

根据统测结果，对数据进行统计，编制评价区域浅层地下水统测结果表，绘制地下水水位等值线图，见图6.2-62至图6.2-64。

表5.2-46 评价区域浅层地下水水位统测结果一览表

调查编号	位置	地面标高（m）	2024年3月	2024年6月	2024年10月	井深（m）

X	Y		水位埋深（m）	水位标高（m）	水位埋深（m）	水位标高（m）	水位埋深（m）	水位标高（m）

Q1	115°05'41.9727"	37°58'05.9787"	41.25	46.51	-5.26	48.06	-6.81	44.4	-3.15	110

Q2	115°05'49.2346"	37°57'40.5162"	42.61	48.58	-5.97	49.89	-7.28	46.52	-3.91	98

Q3	115°06'21.6030"	37°57'20.4784"	40.22	47.1	-6.88	48.32	-8.1	44.95	-4.73	106

Q4	115°05'55.4174"	37°57'03.9639"	43.84	50.68	-6.84	51.93	-8.09	48.38	-4.54	96

Q5	115°05'06.3160"	37°56'58.6168"	42.19	48.37	-6.18	49.7	-7.51	46.18	-3.99	103

Q6	115°06'04.9983"	37°56'37.4003"	43.87	51.39	-7.52	52.63	-8.76	49.04	-5.17	112

Q7	115°06'48.1123"	37°56'59.5944"	44.05	51.68	-7.63	52.94	-8.89	49.53	-5.48	106

Q8	115°06'34.9802"	37°56'03.7738"	42.71	51.15	-8.44	52.33	-9.62	48.89	-6.18	96

Q9	115°07'12.8548"	37°56'23.5428"	40.34	48.86	-8.52	50.17	-9.83	46.68	-6.34	95

Q10	115°07'54.4599"	37°56'49.3003"	40.68	49.42	-8.74	50.64	-9.96	47.1	-6.42	89

Q11	115°07'42.5448"	37°57'14.1432"	42.48	50.67	-8.19	51.89	-9.41	48.34	-5.86	106

Q12	115°06'57.6918"	37°57'46.8747"	43.67	50.6	-6.93	51.75	-8.08	48.48	-4.81	112

Q13	115°07'42.7081"	37°56'01.2708"	42.22	51.56	-9.34	52.86	-10.64	49.28	-7.06	118

Q14	115°08'08.3881"	37°56'24.2153"	41.85	51.22	-9.37	52.48	-10.63	48.87	-7.02	105

图5.2-51  评价区地下水水位标高等值线（2024.3）

图5.2-52   评价区地下水水位标高等值线（2024.6）

图5.2-53   评价区地下水水位标高等值线（2024.10）

5.2.3.5地下水环境影响预测与评价

（1）污染因子的迁移、转化规律

污染物通过土层垂直下渗，首先经过表层土进入包气带，在包气带内污染物可以得到一定程度的净化，不能被净化或固定的污染物随水入渗进入含水层。无机物在自然界是不能降解的，在下渗的过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中。吸附作用对于污水中的不同离子的迁移影响程度也不同，各种离子有着各自的迁移特性和规律。有机物在下渗过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于地层中，在细菌或微生物的作用下发生分解而去除。

（2）包气带防护性能分析

包气带是大气水和地表水同地下水发生联系并进行水分交换的通道，地下水的防护条件取决于包气带的厚度、岩性和渗透性能及其对污染物的阻滞、吸附、分解等自然净化能力。包气带的不同地层岩性对污染物的防护作用不同，岩性的吸附净化能力由强到弱依次为粘土、亚粘土、粉土、细砂和中粗砂。对于亚粘土质层薄、防渗性能差的地层，一旦在地表形成稳定的污染源，则极易导致污染物持续渗漏，污染浅层乃至深层地下水。

本区潜水位埋深约50m，包气带防污性能为中。潜水与大气降水通过包气带有着较密切的联系，不能较好的阻止废水污染物的下渗。深层承压含水层由于上覆较厚粘土层，防渗性能好，为承压水上层隔水带，一般情况下废水污染物不易下渗到深层承压含水层。

（3）污染物污染地下水的途径分析

可能对地下水产生影响的主要途径为：

①通过企业管网渗入地下；

②通过废水池渗入地下；

③突发事故，使污水外泄渗入地下。

5.2.3.6地下水水动力场数值模拟

由于厂区附近并没有明显的水文地质边界，故确定本次模拟计算范围与评价范围相同

（1）地下水系统概念模型

建立地下水系统的概念模型，是根据建模的要求和具体的水文地质条件，对系统的主要因素和状态进行刻画，简化或忽略与系统目的无关的某些系统的要素和状态，以便于数学描述。

①含水层结构概化

根据调查区内的水文地质条件，厂区所在区域地下水第I含水组已基本疏干，现主要开采第II含水组，故垂向上将第II含水组概化为潜水含水层，为本次模拟计算的主要含水层。

由于研究区内不同地段含水层的渗透性能也不同，含水层为非均质含水层。其非均质性用含水层参数分区概化处理，给出各区的参数均值作为数值计算的初值，经过模型调试和识别，最终将试验参数系统转化为模型参数系统。

含水层为孔隙含水介质，其透水性随方向变化不明显，概化为各向同性含水层。

②边界条件的概化

水平方向：模拟区没有天然水头边界和隔水边界，依据地下水等水位线图将模拟区边界进行概化，东方向概化为隔水边界，北、西方向概化为流入边界，南方向概化为流出边界，边界流量值根据断面法分段进行计算。

垂直方向：顶部为各节点计算所得潜水水位，以潜水含水层与下部深层承压含水层间的稳定隔水层作为模拟计算的潜水含水层底板。

③源汇项处理

I、大气降水入渗补给量

潜水含水层在接受大气降水入渗补给。降水入渗补给条件的不均匀性用入渗分区概化处理。依据有关降水入渗资料，并参考包气带岩性、潜水位埋深、地形、植被等因素，绘出全区降水入渗系数分区图，分别给出各区降水入渗系数平均值，加在模型对应的剖分网格单元上。根据各区面积、降水量、降水入渗系数来计算降水入渗补给量。本次将评价区统一划分为一个分区，降雨入渗系数给定0.20。

II、灌溉回归入渗

渠系灌溉入渗补给包括输水干渠渗漏补给和田间灌水入渗补给。计算时将这种补给综合在一起，用灌溉入渗系数分区概化处理。各区的灌溉入渗系数均值，根据灌区的土壤、包气带岩性及潜水位埋深分析给出初值，最终由模型识别确认。

III、地下水开采量

工作区内地下水开采有农业灌溉面状开采浅层地下水以及农村生活用水分散开采深层地下水。农业灌溉面状开采以及农村分散开采，按开采强度进行分区概化，依据开采井的密度和单井抽水量进行分区，分别给出各区开采强度，加在模型对应的剖分网格单元上。

IV、蒸发

主要采用以下公式计算：

式中，E－地下水蒸发量（mm）

E0－E601蒸发量（mm）

D－地下水位埋深

Dmax－蒸发极限埋深，根据当地资料为4m。

（2）地下水数值模型的建立

①数学模型

综上所述，经过对水文地质条件概化处理，计算区水文地质概念模型为，由非均质各向同性的潜水孔隙含水层的具有二类边界的二维地下水渗流模型。可用如下微分方程的定解问题来描述：

式中：H1－分别为含水层水位；

K1－分别为含水层渗透系数；

μ－潜水含水层的给水度；

z1－为潜水含水层底板标高；

ε－降雨和渠系灌溉入渗强度；

E（x，y）－在浅层降水入渗区，其值为1，非降雨入渗区，其值为0；

W1－含水层其它源汇项；

Q1j－为生产井抽水量；

Ho1－水层初始水位；

Γ2－二类边界；

Ω－渗流计算区域；

q1－含水层边界单宽流量。

②模拟期及初始条件设置

调查区内共进行3次水位统测，分别为2024年3月、2024年6月和2024年10月。因此，模拟期选择为2024年3月到2024年10月，以2024年3月水位为模型初始水位，2024年3月到2024年10月为模型的识别期。每个时段内包括若干时间步长，时间步长为模型自动控制，严格控制每次迭代的误差。

初始水位采用2024年3月的动态观测孔观测水位，按照内插法和外推法得到含水层和的初始流场。

各个流量边界的参数主要考虑模拟初和模拟末期的流场，有详细资料的边界，计算边界流入、流出量。

源汇项包括灌溉入渗补给、大气降水入渗补给、侧向径流补给，以及蒸发排泄、人工开采等。各项均换算成相应分区上的强度，然后分配到相应单元格。

③模拟区剖分

本次对工作区地下水流模型的数值模拟采用MODFLOW软件系统。

为了建立地下水系统数值模型，对渗流区域进行剖分。在研究区的平面上采用矩形网格剖分，鉴于本次地下水数值模拟的目的是在地下水识别模型的基础上预测规划区采取地下水对周围地下水流场产生的影响，以及规划区在正常和事故条件下，地下水污染的时空分布特征及对周边水源井的影响。结合当地水文地质情况，将模型计算区共剖分为173行184列。为便于垂向上各层水量的转换计算，各层采用统一的剖分格式，剖分矩形网格单元15982个，计算节点位于单元格中心。剖分结果如下图所示。

图5.2-54  模拟区网格剖分图

模拟中的地面标高采用数字高程模型来表示，对模拟范围内1：50000数字化电子地形图进行处理，经过高程点提取、异常点剔出后获得计算区原始高程数据。在此基础上，进一步采用克里格（Kriging）空间插值方法生成数字高程。

（4）模型的识别

模型的识别是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要对参数进行反复地修改和调整某些源汇项才能达到较为理想的拟合结果。此模型的识别与检验过程采用的方法也称试估－校正法，它属于反求参数的间接方法之一。

运行计算程序，可得到这种水文地质概念模型在给定水文地质参数和各均衡项条件下的地下水位时空分布，通过拟合同时期的流场，识别水文地质参数、边界值和其它均衡项，使建立的模型更加符合模拟区的水文地质条件，以便更精确地定量研究模拟区的补给与排泄，预报给定水资源开发利用方案下的地下水位。

模型的识别和验证主要遵循以下原则：①模拟的地下水流场要与实际地下水流场基本一致，即要求地下水模拟等值线与实测地下水位等值线形状相似；②识别的水文地质参数要符合实际水文地质条件。

根据以上两个原则，对模拟区地下水系统进行了识别。采用非稳定流过程来进行参数识别。初始流场、实测流场和模拟流场的拟合结果显示（图6.2-66、67、68），识别后的地下水流场与实测流场基本吻合，说明所建立的数学模型达到了模型精度要求，可以利用该模型对研究区进行地下水水位变化以及污染情景预报。

图5.2-55  2024年3月浅层地下水初始流场图

图5.2-56  2024年6月浅层地下水初次拟合流场图

图5.2-57  2024年10月浅层地下水二次拟合流场图

（5）水文地质参数

根据搜集分析所得调查评价区水文地质资料及现场水文地质实验，经过以上对模型的调试和识别，求得计算区内含水层的参数。渗透系数K为15m/d、给水度u为0.18。

5.2.3.7地下水污染模拟预测

本次污染质模拟计算的模型识别和计算，受到水质资料的限制，模拟过程未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。这样选择的理由是：①污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难；②从保守性角度考虑，假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。在国际上有很多用保守型污染质作为模拟因子的环境质量评价的成功实例；③保守型考虑符合工程设计的思想。

（1）溶质运移数学模型

地下水中溶质运移的数学模型可表示为：

其中：ne－含水层有效孔隙度；C － 模拟污染质的浓度；

W － 源汇单位面积上的通量；Vi － 渗流速度；

C’－ 源汇的污染质浓度；D－弥散系数；αL－纵向弥散度；

αH－纵向弥散度；αV－垂向弥散度；|V|－速度模；

VL－纵向速度；VH－横向速度；VV－垂向速度；D*－分子扩散系数。

联合求解水流方程和溶质运移方程就可得到污染质的空间分布。

在识别后的水流模型基础上，污染运移模型的参数设定主要是以以往野外试验为参考，由于存在“尺度效应”，因而借鉴前人室内物理模拟试验结果，根据国内外有关弥散系数选择的文献报告，模拟区潜水含水层纵向弥散度均为10m。

本次模拟，根据各类情景设计，确定主要污染源分布位置，选定优先控制污染物，按正常状况和非正常状况两种情况下，分别对地下水污染物在不同时段的扩散范围、超标范围和污染物扩散出厂区进行模拟预测，污染情景的源强数据通过项目分析类比调查确定。

（2）厂区项目污染预测

①污染预测情景设定

通过对厂区平面布置、污水收集排放管网等综合分析，考虑到在厂区中最有可能发生，且影响比较大的情景进行预测。地下水污染源主要泄漏点为厂区废水处理站调节池、高盐废水罐。本次地下水评价对地下水环境的影响从项目正常和非正常状况两种情形进行模拟预测。结合项目生产工艺特点，预测因子选取浓度大且有代表性的耗氧量、甲苯、氟化物、磷酸盐、氯化物。

I、正常状况

本项目已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）设计地下水污染防渗措施，故正常状况下，污染源得到有效防护，污染物不会外排，微量的滴漏可能出现，回收系统可及时进行回收。因此，从源头上得到控制。

由于在可能产生滴漏的管网区等地面进行防渗处理，且厂区内包气带具有一定的防护性能，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层和包气带渗入含水层。

在正常状况下，地面经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，污染物渗入污染地下水不会发生。因此正常状况下，厂区产生的污水不会对区内地下水水质产生影响，依据导则9.4.2规定，可不再进行正常状况情景下的预测，可不予考虑。

II、非正常状况

a高盐废水罐

高盐废水罐防渗层破损，泄露的污染物瞬时下渗，污染物浓度为2800mg/L。根据工程分析，事故状况下，罐区防渗层出现破损，污水将透过包气带渗入地下水，对地下水造成污染。设定有1%的高盐废水经过包气带进入地下水，罐体储量为40m3，泄漏的高盐废水量为：40×1%=4m3。

b污水调节池

根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141）规定，五车间污水池为钢筋混凝土结构，污水调节池尺寸为15m×5m×5m，水池渗水量不得超过2L/(m2·d)，进入地下水的污水量为0.55m3/d。非正常工况为正常工况污水量的10倍，则非正常工况下污水量为5.5m3/d。

②预测因子

该项目高盐废水罐主要污染物为氯化物，生产废水调节池中主要含有COD、磷酸盐、甲苯、氟化物、BOD5等污染物，本项目污水不涉及重金属及持久性有机污染物，因此在其他类别的因子中选取标准指数最大的因子作为预测，选取氯化物、COD、磷酸盐、甲苯、氟化物作为污染预测因子。

由于选取的废水因子为COD，但预测对地下水影响的评价因子为耗氧量，为使污染因子COD与评价因子耗氧量在数值关系上对应统一，故在模型计算过程中，本次评价参照国内学者胡大琼(云南省水文水资源局普洱分局)《高锰酸盐指数（耗氧量）与化学需氧量相关关系探讨》一文得出的耗氧量与化学需氧量线性回归方程Y=4.76X+2.61(X为耗氧量，Y为COD)进行换算，算出耗氧量的浓度。废水中COD浓度为3800mg/L，根据此公式计算得到的耗氧量浓度为797.77mg/L。

高盐废水罐选取氯化物进行预测，浓度为2800mg/L。生产废水调节池选取毒性较大及可能对地下水污染较大的因子，并选取最不利状态下及进水水质最高浓度进行预测，即耗氧量797.77mg/L、甲苯4mg/L、氟化物8mg/L、磷酸盐4000mg/L。

本次模拟预测根据污染风险分析的情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围和影响范围进行模拟预测，超标范围参照《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类水的要求，污染物的检出下限值参照常规仪器检测下限（见下表）。

表5.2-47评价因子及评价标准一览表

评价因子	氯化物	耗氧量	甲苯	氟化物	磷酸盐（以P计）

质量标准（mg/L）	250	3	0.7	1	0.2

检出限（mg/L）	1	0.05	0.002	0.2	0.1

以下所有模拟预测结果中，内部包络线以内表示地下水污染物浓度超过水质标准限值（超标范围）；外部包络线以内表示污染物浓度可检出（影响范围），根据设定的污染源位置和源强大小，分别对不同时段进行模拟预测。

5.2.3.8项目运行期地下水污染预测

（1）高盐废水罐氯化物泄漏地下水污染预测。此情景条件下的地下水污染模拟结果见下表。

①氯化物

表5.2-48  氯化物非正常状况高盐废水池泄漏情景下浅层含水层影响范围表

时间（天）	超标范围（m2）	影响范围（m2）	最大运移距离（m）	是否超出厂界	是否到达下游敏感点

100	0	2879	67	否	否

1000	0	10431	142	是	否

3650	0	24372	465	是	否

5000	0	9362	512	是	否

100天	1000天

3650天	5000天

图5.2-58  高盐废水池非正常状况，氯化物在潜水含水层影响范围

从预测结果可以看出：高盐废水罐泄漏情况下，氯化物的污染晕随水流方向不断向下游运移，且中心浓度逐渐降低，自事故发生后100天时，污染晕中心浓度小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准250mg/L。至5000天时污染晕的范围已经很小，随着时间的推移，污染晕中心浓度将会逐渐减小，面积逐渐减小，直至消失。

为了更好的显示出污染浓度变化情况，分别在高盐废水罐下游东南侧厂界、厂界下游500m处分别设置观测井GC1、GC2，污染浓度变化情况如下图：

图5.2-59 高盐废水罐泄漏 氯化物浓度变化曲线图

根据上图可以看出，在调节池下游东南边界处氯化物出现最高浓度的时间为第870天，最高浓度为27.68mg/L，小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准250mg/L。长江诶下游500m处氯化物浓度一直处于未检出的状态。因此，可以看出即使高盐废水罐发生泄漏，氯化物对地下水环境造成的影响很小。

（2）污水调节池非正常状况耗氧量、甲苯、氟化物、磷酸盐泄漏地下水污染预测。此情景条件下的地下水污染模拟结果见下表。

①耗氧量

表5.2-49 耗氧量非正常状况污水调节池泄漏情景下浅层含水层影响范围表

时间（天）	超标范围（m2）	影响范围（m2）	最大运移距离（m）	是否超出厂界	是否到达下游敏感点

100	320	1876	52	否	否

1000	0	16758	234	是	否

3650	0	73246	516	是	否

7300	0	31634	843	是	否

100天	1000天

3650天	7300天

图5.2-60  污水调节池非正常状况，耗氧量在潜水含水层影响范围

从预测结果可以看出：污水调节池池泄漏情况下，耗氧量的污染晕随水流方向不断向下游运移，且中心浓度逐渐降低，自事故发生后100天时，污染晕中心浓度大于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准3mg/L。至1000天时污染晕中心浓度小于《地下水质量标准》Ⅲ类标准3mg/L，大于检出限0.05mg/L。至7300天时污染晕的范围已经很小，随着时间的推移，污染晕中心浓度将会逐渐减小，面积逐渐减小，直至消失。

为了更好的显示出污染浓度变化情况，分别在调节池下游东南侧厂界、厂区下游500m处分别设置观测井GC1、GC2，污染浓度变化情况如下图：

图5.2-61  污水调节池泄漏 耗氧量浓度变化曲线图

根据上图可以看出，在调节池下游东南边界处耗氧量出现最高浓度的时间为第1213天，最高浓度为1.45mg/L，小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准3mg/L。厂区下游500m处耗氧量浓度一直处于未检出的状态。因此，可以看出即使污水调节池发生泄漏，耗氧量对地下水环境造成的影响很小。

②甲苯

表5.2-50  非正常状况污水调节池泄漏情景下浅层含水层影响范围表

时间（天）	超标范围（m2）	影响范围（m2）	最大运移距离（m）	是否超出厂界	是否到达下游敏感点

100	0	1283	46	否	否

1000	0	15627	179	是	否

2000	0	16526	298	是	否

100天	1000天

2000天

图5.2-62  污水调节池非正常状况，甲苯在潜水含水层影响范围

从预测结果可以看出：污水调节池池泄漏情况下，甲苯的污染晕随水流方向不断向下游运移，且中心浓度逐渐降低，自事故发生后100天时，污染晕中心浓度大于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准0.7mg/L。至2000天时污染晕的范围已经很小，随着时间的推移，污染晕中心浓度将会逐渐减小，面积逐渐减小，直至消失。

为了更好的显示出污染浓度变化情况，分别在调节池下游东南侧厂界、厂区下游500m处分别设置观测井GC1、GC2，污染浓度变化情况如下图：

图5.2-63 污水调节池泄漏 甲苯浓度变化曲线图

根据上图可以看出，在调节池下游东南边界处甲苯出现最高浓度的时间为第1225天，最高浓度为0.0096mg/L，小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准0.7mg/L。厂区下游500m处甲苯浓度一直处于未检出的状态。因此，可以看出即使污水调节池发生泄漏，甲苯对地下水环境造成的影响很小。

③氟化物

表5.2-51 非正常状况污水调节池泄漏情景下浅层含水层影响范围表

时间（天）	超标范围（m2）	影响范围（m2）	最大运移距离（m）	是否超出厂界	是否到达下游敏感点

100	0	112	15	否	否

100天

图5.2-64  污水调节池非正常状况，氟化物在潜水含水层影响范围

从预测结果可以看出：污水调节池池泄漏情况下，氟化物的污染晕随水流方向不断向下游运移，且中心浓度逐渐降低，自事故发生后100天时，污染晕中心浓度大于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准1mg/L，此时污染晕的范围已经很小，随着时间的推移，污染晕中心浓度将会逐渐减小，面积逐渐减小，直至消失。

为了更好的显示出污染浓度变化情况，分别在调节池下游东南侧厂界、厂区下游500m处分别设置观测井GC1、GC2，污染浓度变化情况如下图：

图5.2-65  污水调节池泄漏 氟化物浓度变化曲线图

根据上图可以看出，在调节池下游东南边界处氟化物出现最高浓度的时间为第1237天，最高浓度为0.019mg/L，小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准1mg/L。厂区下游500m处氟化物浓度一直处于未检出的状态。因此，可以看出即使污水调节池发生泄漏，氟化物对地下水环境造成的影响很小。

④磷酸盐

表5.2-52 非正常状况污水调节池泄漏情景下浅层含水层影响范围表

时间（天）	超标范围（m2）	影响范围（m2）	最大运移距离（m）	是否超出厂界	是否到达下游敏感点

100	0	146	18	否	否

500	0	435	31	否	否

800	0	178	42	否	否

100天	500天

800天

图5.2-66  污水调节池非正常状况，磷酸盐在潜水含水层影响范围

从预测结果可以看出：污水调节池池泄漏情况下，磷酸盐的污染晕随水流方向不断向下游运移，且中心浓度逐渐降低，自事故发生后100天时，污染晕中心浓度大于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准0.2mg/L。至800天时污染晕的范围已经很小，随着时间的推移，污染晕中心浓度将会逐渐减小，面积逐渐减小，直至消失。

为了更好的显示出污染浓度变化情况，分别在调节池下游东南侧厂界、厂区下游500m处分别设置观测井GC1、GC2，污染浓度变化情况如下图：

图5.2-67  污水调节池泄漏 磷酸盐浓度变化曲线图

根据上图可以看出，在调节池下游东南边界处磷酸盐出现最高浓度的时间为第1213天，最高浓度为0.048mg/L，小《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准0.2mg/L。厂区下游500m处磷酸盐浓度一直处于未检出的状态。因此，可以看出即使污水调节池发生泄漏，磷酸盐对地下水环境造成的影响很小。

5.2.3.9地下水环境保护措施及对策

针对厂区可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

（2）末端控制措施：主要包括厂区内污染地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理场处理；末端控制采取分区防渗，重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区的防渗措施有区别的防渗原则。

（3）污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

（4）应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

5.2.3.10地下水水质监控系统

本项目根据区域含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点，建立地下水污染监控体系。

同时监测井的布置应遵循以下原则：

（1）重点污染防治区加密监测原则；

（2）以浅层地下水监测为主的原则；

（3）上、下游同步对比监测原则；

（4）水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的的不同适当增加和减少监测项目。设立地下水动态监测小组，专人负责监测。

监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

为及时准确地掌握场址及周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在区域地下水环境质量进行长期监测。

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求合理布设地下水监测井，本项目共设置地下水监测井3眼。

监测因子主要为K+、Na+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-、Ca2+、Mg2+、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、耗氧量（CODMn法）、溶解性总固体、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、铝、硫酸盐、氯化物、碘化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二甲苯、菌落总数、总大肠菌群、石油类、三甲苯、水合肼、乙腈、甲苯、甲醇、Br-、总磷、氟化物、三乙胺。

监测频率：为了及时掌握区内地下水污染情况，JC1每年监测一次，JC2、JC3每年监测二次(丰水期、枯水期各一次)。

地下水监测点位置图见下图。地下水监测井监测计划见下表。

图5.2-68 地下水水质监测点位图

表5.2-53   地下水水质监测计划一览表

井号	区位	流场

方位	功能	井深（m）	监测频率	监测层位

JC1	厂区上游边界	上游	上游对照井	70	每年监测一次	潜水

JC2	原料罐区下游	下游	污染监控井	70	每年监测二次(丰水期、枯水期 各一次)

JC3	污水处理站及分支分流罐区下游	下游	污染监控井	70

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向处里安全环保部门汇报。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

5.2.3.11地下水污染应急措施

（1）地下水环境保护的应急预案

为了做好地下水环境保护与污染防治应急措施，最大限度避免和减轻地下水污染造成的损失，制定地下水风险事故应急响应预案，成立应急指挥部，事故发生后及时采取措施。

根据地下水水质事故状态影响预测、地下水流向和项目场地的分布特征应在该区内各单位及该区地下水流向的下游设置地下水监测设施和抽排水设施。检测井应安置报警系统，当检测出地下水质出现异常时，报警系统及时报警，同时相关人员应及时采取应急措施。

一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。

（2）污染突发事件应急措施

①厂区污染突发事件应急排水措施

地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生影响而采取的被动防范措施，是建设项目环境工程的重要组成部分。当地下水污染事件发生后，启动地下水排水应急系统，将会有效抑制污染物向下游扩散速度，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。

②应急排水处理措施

突发事件的应急排水水量较大，排水可由厂区污水收集系统排入事故池，启动污水处理系统处理，处理后用于生产，如果排水时间较长，排水量超过污水处理能力或超过生产用水量，剩余水量可排入应急外排口，即雨水外排口，排入城市污水管网。

③应急排水的终止

污染地下水排水过程中，应同时进行水质应急监测，要求每小时采样监测一次，监测项目为主要污染物。根据监测结果判断水质已符合《地下水质量标准》的要求，即可终止排水。

（3）建议治理措施

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源。

③探明地下水污染深度、范围和污染程度。

④依据探明的地下水污染情况和污染场地的岩性特征，合理布置轻型井点的深度及间距，并进行轻型井点试抽工作。

⑤依据轻型井点抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井点出水情况进行调整。

⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

⑦当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。

5.2.3.12地下水应急处置和应急预案

（1）应急预案

在全厂安全管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施，并应与其它应急预案相协调。

地下水应急预案应包括以下内容：

①应急预案的日常协调和指挥机构；

②相关部门在应急预案中的职责和分工；

③地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染可能性评估；

④特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；

⑤特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。

地下水应急预案详见下表。

表5.2-54  地下水污染应急预案内容

序号	项目	内容及要求

1	总则	/

2	污染源概况	详述污染源类型、数量及其分布，包括生产装置、辅助设施、公用工程

3	应急计划区	列出危险目标：生产装置区、辅助设施、公用工程区、环境保护目标，在厂区总图中标明位置

4	应急组织	应急指挥部—负责现场全面指挥

专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理；

专业监测队伍负责对厂监测站的支援；

地方医院负责收治受伤、中毒人员；

5	应急状态分类及应急响应程序	规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序。按照突发环境事件严重性和紧急程度，该预案将突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。

6	应急设施、设备与材料	防有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料。

7	应急通讯、通讯和交通	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

8	应急环境监测

及事故后评估	由厂区环境监测站进行现场地下水环境进行监测。

对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

9	应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材	事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。

邻近区域：控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。

10	应急浓度、排放量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康	事故现场：事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。

环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染物应急控制浓度、排放量规定，撤离组织计划及救护。

11	应急状态终止

与恢复措施	规定应急状态终止程序。

事故现场善后处理，恢复措施。

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

建立重大环境事故责任追究、奖惩制度。

12	人员培训与演练	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

13	公众教育和信息	对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

14	记录和报告	设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。

15	附件	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。

（2）应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

①当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地环保局、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

③当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散。

地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生影响而采取的被动防范措施，是建设项目环境工程的重要组成部分。当地下水污染事件发生后，启动地下水排水应急系统，将会有效抑制污染物向下游扩散速度，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。

④对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

⑤如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

5.2.4声环境影响预测与评价

5.2.4.1预测模式

（1）室外声源在预测点产生的声级计算模型

①室外声源在预测点产生的A声级计算基本公式

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、 障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。根据声源参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，可按下式计算。

Lp(r)=Lp(r0)+DC－(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc)

式中：Lp(r)--预测点处声压级，dB；

Lp(r0)--参考位置r0处的声压级，dB；

DC--指向性校正，dB；

Adiv--几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Agr--地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Aatm--大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar--声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc--其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算。

LA(r)=LA(r0)－Adiv

式中：LA(r)--距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)--参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv--几何发散引起的衰减，dB。

②几何发散引起的衰减

I、点声源的几何发散衰减

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

LP(r)=LP(r0)－20lg(r/r0)

式中： Lp(r)--预测点处声压级，dB；

Lp(r0)--参考位置r0处的声压级，dB；

r--预测点距声源的距离；

r0--参考位置距声源的距离。

II、面声源的几何发散衰减

当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：

r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；

当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10lg(r/r0)]；

当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性[Adiv ≈20lg(r/r0)]。 其中面声源的b＞a。

（2）室内声源在预测点产生的声级计算模型

①室内声源等效室外声源

声源位于室内，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2=Lp1－(TL+6)

式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL--隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

LW--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q--指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R--房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：Lp1i(T)--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij--室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N--室内声源总数。

计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：Lp2i(T)--靠近围护结构处室外 N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB；

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

②等效室外声源在预测点产生的声级计算

等效室外声源的位置为围护结构的位置，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源或点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。

（3）工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T--用于计算等效声级的时间，s；

N--室外声源个数；

Ti--在T时间内i声源工作时间，s；

M--等效室外声源个数；

tj--在T时间内j声源工作时间，s。

5.2.4.2噪声源参数的确定

本项目噪声源调查清单详见下表。

表5.2-55本项目噪声源强调查清单

序号	建筑物名称	声源名称	型号	声源源强	声源控制措施	空间相对位置	距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声

声功率级/dB(A)		X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离

1	生产车间三	板框压滤机	6m³	80		235	149	1	8	53.5	昼间、液碱	25	28.5

2		板框压滤机	6m³	80		248	141	1	8	53.5			28.5

3		板框压滤机	GZLL-110DY1	80		239	141	1	9	52.72			27.72

4		真空泵	GZLL-110DY1	80		234	141	1	9	52.72			27.72

5		真空泵	GZLL-110DY1	80		231	151	1	9	52.95			27.95

6		真空泵	/	60		248	153 	1	5	36.45			11.45

7		真空泵	/	60		245	153	1	65	36.49			11.49

8		真空泵	/	80		244	154	1	7	53.92			28.92

9		真空泵	Φ1250	80		247	155 	1	7	53.92			28.92

10		真空泵	SPBZ-W-360	80		253	155	1	7	53.98			28.98

11		真空泵	/	80		254	159 	1	4	56.43			31.43

12		真空泵	/	80		256	1590	1	4	56.47			31.47

13		真空泵	/	80		261	160	1	4	56.45			31.45

14		真空泵	/	80		265	161 	1	4	56.46			31.46

5.2.4.3预测结果

本项目针对全厂噪声源对厂界的贡献声级及预测结果列于下表。

表5.2-56厂界噪声预测结果  单位：dB(A)

预测点	贡献值	达标情况

昼间	夜间

东厂界	52.95	52.95	达标

南厂界	53.64	53.64	达标

西厂界	51.89	51.89	达标

北厂界	53.45	53.45	达标

从上表可以看出，经预测厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。

5.2.5固体废物环境影响分析

本次按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》对危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程分析建设项目产生的危废可能造成的环境影响，具体如下。

5.2.5.1固体废物的种类及处置

本项目不新增劳动定员，职工生活垃圾不新增，产生固体废物包括一般固体废物和危险废物。

（1）一般固体废物：原辅材料使用过程中产生的废外包装材料。废外包装材料暂存于一般固废间内，定期外售综合利用。本改扩建项目原辅材料及生产工艺基本未发生变化，废水水质未发生变化，根据企业污泥鉴别报告，污水处理站污泥为一般固体废物，一般固废间暂存，定期外售综合利用。厂区建有一般固废间，位于罐区北侧，建筑面积60m2，用于一般固体废物的贮存，贮存能力为50t/a，现有工程一般固体废物产生量为31t/a；在建工程普瑞巴林项目一般固废产生量为0.11t/a，在建工程拉米夫定口服固体制剂车间新增年产1亿片富马酸丙酚替诺福韦片技改项目一般固废产生量为0.5t/a；因此本项目建设完成后全厂一般固废产生量为124.97t/a；贮存量达到40t时开始进行转运，存储空间可满足本项目固体废物存储需求。

一般工业固废采用库房贮存，特定包装工具（罐、桶、包装袋等）包装后贮存一般工业固体废物的，贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场、填埋场设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等，现有一般固废间满足相应环境管理要求。

（2）危险废物：生产用废活性炭、废滤芯、废树脂、蒸馏釜残废活性炭、废盐、实验废液、废试剂瓶、废溶剂、废药品、废吸附膜、在线监测废液、废机油、废油桶、废滤布、拆包、废内包装材料。危险废物暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。

5.2.5.2危险废物贮存场所

（1）危险废物贮存厂址分析

本项目依托厂区现有危废间用于危险废物的暂存，危废间位于罐区西侧，占地面积220m2，高度6m。危废间所处区域位于地质结构相对较稳定，符合生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不属于溶洞区或易遣受洪水、滑坡、泥石流等易遮受严重自然灾害影响的地区，不属于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。设施底部高于地下水最高水位，且距离周边村庄等敏感点相对较远。危废间已采取相应防渗措施，危废间内设导流槽，并按要求进行防腐防渗，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中选址要求。

（2）危险废物贮存场所

企业现有危废间采取了“防风、防雨、防晒、防漏、防腐”措施，地面为耐腐蚀硬化地面，且表面无裂隙，人工防渗层厚度大于2mm，渗透系数小于1×10-10cm/s，并设置堵截泄漏的裙脚和泄漏物料收集装置。企业现有危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等相关要求；可防止危险废物在厂区内临时贮存过程中对环境产生污染影响。危废间内暂存的危险废物均单独收集于专用密闭容器内。若发生泄漏后，可及时收集，不会对外环境及环境保护目标产生明显影响。

综上所述，项目危废暂存设施严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等要求进行设计建设及管理在采取严格防治措施的前提下，项目危险废物贮存不会对周边环境产生不利影响。

（3）危废贮存能力分析

本项目依托现有危废暂存间，占地面积为220m2，危废储存能力200t。其已经按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 相关要求建设，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）设立了专用标志。本项目改扩建完成后危废产生量2855.73t/a，在建工程普瑞巴林项目危险废物产生量为4093.23t/a，在建工程拉米夫定口服固体制剂车间新增年产1亿片富马酸丙酚替诺福韦片技改项目危险废物产生量为2.09t/a，项目建成后全厂危险废物产生量为6951.05t/a，企业危险废物贮存量达到150t时开始进行转运，存储空间可满足本项目危废存储需求。

表5.2-57建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

贮存场所	危废名称	废物类别	废物代码	位置	占面积	贮存能力	贮存方式	贮存周期

危废暂存间	生产用废活性炭	HW02	271-003-02	罐区西侧	220m2	200t	桶装	7天

废滤芯	HW02	271-003-02				桶装	7天

废树脂	HW13	900-015-13				桶装	7天

蒸馏釜残	HW02	271-001-02				桶装	7天

废活性炭	HW49	900-039-49				桶装	7天

废盐	HW02	271-001-02				桶装	7天

实验废液	HW49	900-047-49				桶装	7天

废试剂瓶	HW49	900-047-49				桶装	7天

废溶剂	HW02	271-001-02				桶装	7天

废药品	HW02	271-005-02				桶装	7天

废吸附膜	HW49	900-041-49				桶装	7天

在线监测废液	HW49	900-047-49				桶装	7天

废机油	HW08	900-214-8				桶装	7天

废油桶	HW49	900-041-49				/	7天

拆包废内包装材料	HW02	271-003-02				/	7天

废布袋	HW49	900-041-49 				/	7天

除尘灰	HW02	271-005-02				桶装	7天

废滤布	HW02	900-041-49 				/	每批次

5.2.5.3危险废物运输过程的环境影响分析

（1）厂内运输

本项目产生的危险废物经密闭容器收集后通过厂区道路运至危废暂存间。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，运输道路较短，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，同时厂区道路均要求进行硬化，可有效阻止泄漏后危险废物的下渗，因此危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，不会对周边环境产生明显影响。此外，企业应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定和《危险废物转移联单管理办法》有关要求，营运过程中严格执行危险废物处置转移联单制度。

（2）厂外运输

项目所产生的危险废物厂外道路运输委托持有危险废物经营许可证的单位，按照其许可证的经营范围组织实施，并在当地环保部门批准后进行危险废物的厂外转移。危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005年]第9号）、JT617以及JT618执行；运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志；危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。

综上，本项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对环境产生明显影响。

5.2.5.4结论

本次技改扩建后，危险废物种类不新增，危险废物产生量增加，本项目依托现有危废间进行危险废物的贮存，并定期交由有资质单位处置，现状企业已签订危废协议，因此，危险废物处置合理可行。

本项目按照“资源化、无害化、最小化”的固废处置原则，一般工业固体废物和危险固废在循环经济理念的指导下，将生产过程中产生的固体废物均进行综合利用和妥善处置，各暂存场所及固废周转过程均按照相关要求采取了严格的控制措施，不会对环境产生明显影响。

5.2.6土壤环境影响预测与评价

5.2.6.1土壤环境影响识别

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“石油、化工”中“农药制造”，项目类别为Ⅰ类。

（2）影响类型及途径

根据项目工程特点及周围环境特征，本项目土壤环境影响类型为污染影响型，对土壤环境的影响途径主要为大气沉降和垂直入渗。本次土壤环境影响预测与评价即从大气沉降和垂直入渗这两方面进行。本项目土壤环境影响类型及途径见下表。

表5.2-58建设项目土壤影响类型与影响途径表

不同时段	污染影响型	生态影响型

大气沉降	地面漫流	垂直入渗	其他	盐化	碱化	酸化	其他

建设期

运营期	√		√

服务期满后

注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。

5.2.6.2现状调查

（1）调查范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合项目特性，土壤现状调查范围为项目占地范围及占地范围外1km范围。

（2）敏感目标

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤保护目标主要为评价范围内耕地和村庄。

表5.2-59主要保护目标和保护级别

项目	方位	与厂址最近距离	保护级别

评价范围内耕地	--	--	《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）

评价范围内村庄	--	--	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）第一类用地筛选值

备注：晋州市主导风向为南偏东南，考虑到大气沉降，评价范围内下风向村庄距离本项目最近为西北侧900m处的李家庄村。

（3）土壤利用类型调查

按照国土资源部颁布的《土地利用现状分类标准》(GB/T21010-2017）的规定及现场调查结果，厂区周边为工业用地、耕地和村庄，本项目评价范围内土壤利用现状情况如下。

图5.2-69本项目评价范围内土壤利用现状图

（4）土壤类型及理化特性

根据国家土壤信息服务平台发布的中国1公里发生分类土壤图（数据来源：二普调查，2016年），本项目评价范围内土壤类型为潮褐土，详见下图。

图5.2-70项目所在区域土壤类型图

（5）理化性质调查

根据调查范围土壤类型分布情况，选取具有代表性的1处土壤样品进行理化特性调查，调查结果见下表，土壤剖面调查见下表。

①项目所在区域土壤理化性质情况见下表。

表5.2-60项目所在区域土壤理化性质情况表

代表性

监测点号	S1综合楼	时间	2024.10.19

经度	115°6′15.05″	纬度	37°57′16.77″

层次	0-50cm	50-150cm	150-300cm	/

现场记录	颜色	黄褐	黄褐	褐	/

结构	团粒结构	团粒结构	团粒结构	/

质地	素填土	砂土	砂土	/

砂砾含量	少	少	少	/

其他异物	少量根系	无	无	/

实验室测定	pH值	7.58	7.37	7.31	/

阳离子交换量

Cmol(+)/kg	6.7	7.5	7.1	/

氧化还原电位mV	246.4	238.5	233.1	/

饱和导水率(mm/min)	0.95	0.87	1.19	/

土壤容重(g/cm3)	1.31	1.25	1.34	/

孔隙度%	55.7	57.4	54.2	/

②项目评价区域土壤地质剖面图如下。

图5.2-71项目评价区域土壤地质剖面图

5.2.6.3大气沉降预测分析

（1）预测评价范围

本次预测评价范围与现状调查评价范围一致，为项目占地及占地范围外1000m范围。

（2）预测评价时段

根据环境影响识别及项目特征，本次评价预测评价时段取1年、5年、10年、15年、20年。

（3）情景设置

本次预测评价情景取项目大气污染物正常排放形成的沉降对评价区域的影响。

（4）预测与评价因子

根据环境影响识别及项目污染物排放特征，本次评价选取甲苯作为预测因子。本次预测评价情景取项目大气污染物正常排放形成的沉降对评价区域的影响。

（5）预测评价标准

本次评价标准选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1标准。

（6）预测与评价方法

①预测方法

本次预测评价采用《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录E中的方法一，该方法适用于某种物质可概化为以面源形式进入土壤环境的影响预测，包括大气沉降、地面漫流等。本项目污染物通过大气沉降进入土壤，可以使用本方法。具体如下：

a.单位质量土壤中某种物质的增量使用下式计算

△S=n(Is-Ls-Rs)/( ρb×A×D)

式中：

△S—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g（本次评价考虑大气沉降影响，不考虑输出量）；

Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出量，g（本次评价考虑大气沉降影响，不考虑输出量）；

ρb—表层土壤容重，kg/m3，取1.9kg/m3；

A—预测评价范围，m2；取40973m2；

D—表层土壤深度，取0.2m；

n—持续年份，a。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)推荐的AERMOD模式计算，工程建成后区域内甲苯的年干沉积率最大值分别为0.015×10-10

g/m2·a、1.0×10-5g/m2·a。到最不利情况Ls和Rs取值为0，持续年份n取20年。

b.单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增加量叠加现状值进行计算，

S=Sb+△S

式中：Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg

②预测结果

本次评价考虑最不利情况，选取最大网格点甲苯干沉积率作为表层土壤物质的输入量，区域单位质量土壤中甲苯背景浓度值选取现状监测点所有表层点位的最大值，评价区域土壤中甲苯浓度预测值分别见下表。

表5.2-61评价区域土壤中甲苯浓度预测值一览表

分类	年干沉积率g/m2·a	△S

ng/kg	Sb

mg/kg	预测值（贡献值+背景值）mg/kg	标准值	预测值占标率%

甲苯	1.0×10-5	12.8	0.65×10-3	0.6628×10-3	1200mg/kg	0.055

备注：甲苯未检出，取检出限的一般作为Sb值。

由上表分析可知，项目投入运行20年之后，评价区域土壤表层甲苯预测浓度占标率为0.055%。

（3）预测评价结论

根据预测结果分析可知，项目投入运行后，评价区域内土壤表层、甲苯预测浓度满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 表1中建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准，占标率均较小，对土壤环境影响较小。且评价区域内敏感点中作村的表层甲苯预测浓度满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 表1中建设用地土壤污染风险筛选值第一类用地标准，占标率均较小，对敏感点土壤环境影响较小。

5.2.6.4垂直入渗情景预测

（1）土壤污染预测情景设定

预测情景主要分为正常状况和非正常状况两种情景。

①正常状况

正常状况下，项目厂区已严格按照相关防渗技术规范进行设计及防渗，因此，本次土壤污染预测情景主要针对非正常状况进行设定。

②非正常状况

根据本项目的实际情况分析，如果罐区、仓库、危废库防渗地面等可视场所发生破损，容易及时发现，可以及时采取修复措施，即使有物料或污水等泄漏，建设单位及时采取措施，不会任由物料或污水漫流渗漏，任其渗入土壤。

只在事故水池、污水处理站调节池等这些非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量物料或污水通过渗漏点逐渐渗入进入土壤。

综合考虑厂区各装置设施的布置情况以及场地所在区域土壤特征，本次评价非正常状况泄漏点设定为污水处理站调节池、罐区。

表5.2-62土壤预测源强表

情景设定	泄漏点	特征污染物	浓度（mg/cm3）	泄露特征

非正常状况	罐区	甲苯	866	不连续

非正常状况	污水处理站调节池	pH	8.0	不连续

氨氮	0.4624

氟化物	0.0096

（2）污染预测模型概化及建立

①酸碱物质垂直入渗

I、单位质量土壤中某种物质的增量使用下式计算

△S=n(Is-Ls-Rs)/( ρb×A×D)

式中：

△S—表层土壤中游离酸或游离碱浓度增量，mmol/kg；

Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中游离酸或游离碱输入量，mmol；

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中淋溶排出的游离酸、游离碱的量，mmol（本次评价考虑大气沉降影响，不考虑输出量）；

Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中经径流排出的游离酸、游离碱的量，mmol（本次评价考虑大气沉降影响，不考虑输出量）；

ρb—表层土壤容重，kg/m3，取0.00134kg/m3；

A—预测评价范围，m2；取40116m2；

D—表层土壤深度，取0.2m；

n—持续年份，a。

II、pH 预测值计算

酸性物质或碱性物质排放后表层土壤 pH 预测值，可根据表层土壤游离酸或游离碱浓度的增量进行计算，如下式：

式中：pHb:土壤pH现状值；

BCpH:缓冲容量，mmol/（kg·pH）;

pH:土壤pH预测值。

本项目pH现状值为7.95，经计算，本项目土壤pH预测值为7.95，则本项目不对对项目所在地土壤pH造成影响。

②垂直入渗

I、预测目标层及其划分

根据评价区钻孔柱状图及情景设定，计算污染物通过下渗到达潜水面的浓度及数量，为下一步预测污染物对含水层的影响提供依据。根据厂区地层特征，将预测目标层在垂向上概化为一层：粉土。

II、将非饱和带水流概化为垂向一维流，罐区、污水处理站其下防渗层在非正常工况下泄漏，可视为平面点源。

III、非正常工况下数学模型

第一类Dirichlet边界条件。选取非连续点源情景。

IV、参数确定

溶质的空间权重计算方案选择Galerkin有限元方法，时间权重计算方案选择Crank-Nicholson古典显示法。不考虑微生物对有机物的降解作用。本次评价各污染物物质源强参加见上表。

V、污染物非饱和带模拟预测

罐区防渗层失效条件下，污染物在非饱和带的运移选取因子为甲苯。污水处理站池体防渗层破坏的情况下，污染物在非饱和带的运移选取因子为氨氮、2-丁酮。预测该因子在模型运行20年的迁移过程。

模型构建时依据其区域钻孔资料综合分析对土壤岩性概化粉土20m。在模型中分别在不同深度设置5个观测点：N1、N2、N3、N4、N5，分别为地表下1m、3m、6m和下部的10m、20m。来研究不同深度污染物浓度随时间变化情况。

模型输出时，分别计算模型运行100d、2000d、5000d、7300d时不同深度污染物的浓度。

VI、预测结果

a.罐区甲苯

图5.2-72不同深度甲苯浓度随时间变化曲线图	图5.2-73不同水平甲苯在土壤中迁移情况图

由浓度-时间变化曲线图可知，模型运行1d时，观测点N1开始检测到甲苯浓度，浓度随时间的增加而增大，80d时溶剂浓度达到最大，约4.44mg/cm3，由于本次模拟污染物为不连续短时投放，在到达最高值之后，甲苯浓度开始逐渐减小，至模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N2在75d检测到浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N3在400d检测到甲苯浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N4在1440d检测到甲苯浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N5在3690d检测到甲苯浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0。由浓度-深度变化曲线图可知，可以看出垂向最大距离出现在17.75m左右，可见污染物未进入下部含水层。

b.污水处理站调节池氨氮

图5.2-74不同深度氨氮浓度随时间变化曲线图	图5.2-75不同水平氨氮在土壤中迁移情况图

由浓度-时间变化曲线图可知，模型运行1d时，观测点N1开始检测到氨氮浓度，浓度随时间的增加而增大，80d时溶剂浓度达到最大，约0.0024mg/cm3，由于本次模拟污染物为不连续短时投放，在到达最高值之后，氨氮浓度开始逐渐减小，至模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N2在74d检测到氨氮浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N3在390d检测到氨氮浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N4在1400d检测到氨氮浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N5在3500d检测到氨氮浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0。由浓度-深度变化曲线图可知，可以看出垂向最大距离出现在17.77m左右，可见污染物未进入下部含水层。

c.污水处理站调节池氟化物

图5.2-76不同深度氟化物浓度随时间变化曲线图	图5.2-77不同水平氟化物在土壤中迁移情况图

由浓度-时间变化曲线图可知，模型运行1d时，观测点N1开始检测到氟化物浓度，浓度随时间的增加而增大，80d时溶剂浓度达到最大，约0.000049mg/cm3，由于本次模拟污染物为不连续短时投放，在到达最高值之后，氟化物浓度开始逐渐减小，至模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N2在74d检测到氟化物浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N3在390d检测到氟化物浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N4在1400d检测到氟化物浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N5在3500d检测到氟化物浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0。由浓度-深度变化曲线图可知，可以看出垂向最大距离出现在17.77m左右，可见污染物未进入下部含水层。

根据上述预测结果，污染物泄漏会对土壤环境造成一定程度的污染，但不会通过土壤进入下部含水层。因此，需要建设单位加强生产装置维护和管理，发生非正常事故后必须采取必要和有效的控制治理措施或补救措施，其将对土壤环境的影响降至最低。

5.2.6.5土壤防治措施和对策

（1）加强生产管理

企业应制定严格的内部管理制度，强化员工管理，加强员工的清洁生产意识，减少垃圾运输过程中的扬散及散落，强化设备的维护和维修管理，杜绝生产设备、管道阀门的跑冒滴漏，使生产设备和设施达到行业无泄漏企业的标准要求；运营期间加强设备巡检，定期检测，对易泄漏环节采取针对性改进措施，对泄漏点要及时修复，通过源头控制减少物料泄漏排放对土壤环境的影响。

项目污水处理站及罐区全部按照重点防渗进行硬化；危险废物储存、处置过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等法规标准进行，避免对土壤造成污染。

（2）加强土壤环境的监测和管理

建设项目应设置专职监测人员和监测机构，保证监测任务和管理的执行。

①完善监测制度：定期进行污染源和土壤环境质量的常规监测。

②加强事故或灾害风险的及时监测：制定事故灾害风险发生的应急措施。

5.2.6.6土壤预测结论

根据本项目土壤监测结果，土壤环境评价范围内厂内各监测点土壤污染因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1和表2第二类用地筛选值要求，厂外各监测点土壤污染因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地标准限值要求。本项目建成后甲苯、氨氮、氟化物垂直入渗对土壤环境影响可接受。本次评价建议项目运行过程中采取严格的源头控制、过程防控措施及跟踪监测计划，降低对区域土壤的影响。

因此，从土壤环境影响角度分析，本项目建设是可行的。

表5.2-63土壤环境影响评价自查表

工作内容	完成情况	备注

影响识别	影响类型	污染影响型；生态影响型□；两种兼有□

土地利用类型	建设用地；农用地；未利用地□	土地利用类型图

占地规模	（40116）m2

敏感目标信息	敏感目标（/）、方位（/）、距离（/）

影响途径	大气沉降；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他

全部污染物	非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢、氯化氢、甲苯、氨氮、氟化物、甲醇等

特征因子	甲苯、氨氮、氟化物、pH

所属土壤环境影响评价项目类别	Ⅰ类；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□

敏感程度	敏感；较敏感□；不敏感□

评价工作等级	一级；二级□；三级□

现状调查内容	资料收集	a）；b）；c）；d）

理化特性		同附录C

现状监测点位		占地范围内	占地范围外	深度	点位布置图

表层样点数	2	4	0~0.2m

柱状样点数	5	0	0~0.5m

0.5~1.5m

1.5~3.0m

现状监测因子	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中所有基本项目（45项）、pH以、甲醇、氟化物；《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中基本项目（镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌）以及pH值、苯系物、甲醇、氟化物

现状评价	评价因子	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中所有基本项目（45项）、pH；《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中基本项目（镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌）以及pH值、苯系物、甲醇、氟化物

评价标准	GB15618；GB36600；表D.1□；表 D.2□：其他□

现状评价结论	土壤环境评价范围内厂内各监测点土壤污染因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1和表2第二类用地筛选值要求，厂外各监测点土壤污染因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地标准限值要求

影响预测	预测因子	甲苯、氨氮、氟化物、pH

预测方法	附录E；附录F□；其他（）

预测分析内容	影响范围（小）

影响程度（低）

预测结论	达标结论：a）；b）□；c）□

不达标结论：a）□；b）□

防治措施	防控措施	土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程防控；

其他（）

跟踪监测	监测点数	监测指标	监测频次

厂区内1个柱状监测点，厂区外1km范围内设2个表层样点	建设用地45项以及土壤pH值、甲醇、氟化物、石油烃类、氨氮等	表层：1次/年

深层：1次/3年

信息公开指标

评价结论	经预测，土壤环境影响可接受。

5.2.7生态环境影响分析

本项目位于河北晋州经济开发区内，占地性质为工业用地，《河北晋州经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》已取得了河北省生态环境厅出具的审查意见，审查文号为：冀环环评函[2023]399号。本项目占地不涉及生态环境保护目标，因此，本项目建设不会对生态环境产生明显影响。

5.2.8防沙治沙分析

根据河北省生态环境办公室《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号），晋州市属于沙区范围主要涉及的地域。本项目位于河北晋州经济开发区马于园区，占地为工业用地，经对照晋州市沙化土地范围，本项目不在沙化土地范围内，因此，对防沙治沙生态保护工作基本无影响。

5.2.9环境风险评价

根据国家环境保护部《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）的要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目进行环境风险评价。

本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的环境风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。

5.2.9.1风险调查与识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，风险识别包括：物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别等。

（1）物质危险性识别

根据风险导则附录B中表B.1对本项目生产过程中使用的原辅料、中间品、成品、“三废”等物质进行危险性识别。

其中，原料：乙腈、三氯化磷、甲醇、甲苯、溴，副产原料：磷酸以及危险废物属于表B.1及表B.2中所列危险物质；原料：2.3-二氯丙烯腈、氢氧化钠、对氯苯甘氨酸、三氟乙酸、三氯氧磷、氯甲基乙基醚、2-噻唑烷酮、氯化钠、氯化钙、硫酸钠、O-乙基-S-仲丁基磷酰氯，产品：溴虫腈、噻唑膦等虽未包含在附录B中，但具有一定危险性，上述物质危险特性识别见下表。

表5.2-64本项目涉及的重要化学品危险特性及健康危害一览表

物料名称	理化性质	燃烧性质	有害燃烧产物	毒性毒理

2,3-二氯丙烯腈C3H3Cl2N	性状：无色至淡黄色液体；

密度：1.35g/cm3；

沸点（常压）：192℃；

闪点：83.9±16.0℃	燃烧性：易燃易爆，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	/	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

氢氧化钠

NaOH	性状：白色不透明固体；

相对密度：2.12g/cm3；

饱和蒸气压（kPa）：0.13（739℃）；

熔点：−65℃	燃烧性：不易燃

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	/	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

乙腈（溶剂）

C2H3N	性状：无色液体，有刺激性气味

密度：0.79g/cm3；

沸点（常压）：81.1℃；

闪点：2℃

熔点：-45℃

饱和蒸气压（kPa）：13.33（27℃）	燃烧性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；

爆炸上限%（V/V）：16.0

爆炸下限%（V/V）：3.0	/	急性毒性

LD50：2730mg/kg（大鼠经口）；

LC50：12663g/m3，8h（大鼠吸入）

对氯苯甘氨酸

C8H8ClNO2	性状：白色至淡黄色晶体粉末；

密度：1.4±0.1g/cm3；

沸点（常压）：328.8±32.0℃；

闪点：152.7±25.1℃；

熔点：：220-230℃	燃烧性：不易燃

有害燃烧产物：

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	/	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

三氟乙酸

CF3COOH	性状：无色透明液体；受热分解或与酸类接触放出有毒气体

密度：1.535g/cm3；

沸点（常压）：72℃；

闪点：152.7±25.1℃

熔点：-15℃

饱和蒸气压（kPa）：13.75（25℃）	燃烧性：不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

有害燃烧产物：

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	/	急性毒性

LD50：200mg/kg（大鼠经口）

LC50：100mg/m3（大鼠吸入）

甲醇	性状：无色透明液体，有刺激性气味；溶于水，可混溶多数有机溶剂

密度：0.79g/cm3；

沸点（常压）：64.7℃；

熔点：-97.8℃

闪点：11.0℃

饱和蒸气压（kPa）16.9（25℃）	燃烧性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸

引燃温度：464℃

爆炸上限：36.5%

爆炸下限：6%	一氧化碳、二氧化碳	急性毒性

LD50：505628mg/kg（大鼠经口）

LC50：5082776mg/m3，4h（大鼠吸入）

三氯化磷

PCl3	性状：无色澄清液体，在潮湿空气中发烟；

密度：1.57g/cm3；

沸点（常压）：74.2℃；

闪点：无意义

熔点：-111.8℃

饱和蒸气压（kPa）：13.33（21℃）	燃烧性：不易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	氯化氢、氧化磷、磷烷	急性毒性

LD50：550mg/kg（大鼠经口）

LC50：582.4mg/m3，4h（大鼠吸入）

三氯氧磷

POCl3	性状：无色透明发烟液体，有辛辣气味

密度：1.68g/cm3；

沸点（常压）：105.1℃；

熔点：1.2℃

饱和蒸气压（kPa）：5.33（27.3℃）	燃烧性：不易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	氯化氢、氧化磷、磷烷	急性毒性

LD50：280mg/kg（大鼠经口）

LC50：200.3mg/m3，4h（大鼠吸入）

磷酸

H3PO4	性状：纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。

熔点：42.4℃（纯品）；

沸点（常压）：260℃；

饱和蒸气压（kPa）：0.67（25℃，纯品）	燃烧性：不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	/	急性毒性

LD50：1350mg/kg（大鼠经口）

LC50：无资料

2-噻唑烷酮	性状：固体；

密度：1.3g/cm3；

沸点（常压）247.6℃；

闪点：103.5℃

熔点：53℃	燃烧性：不易燃

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	/	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

溴虫腈	性状：灰白色至淡棕色粉末，带有卤化物气味；

密度：1.53g/cm3；

沸点（常压）：443.5℃；

闪点：222℃

熔点：100.5℃	燃烧性：不易燃

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	/	急性毒性

LD50：626mg/kg（大鼠经口）

LC50：无资料

噻唑膦	性状：浅黄色液体，溶于水

密度：1.3g/cm3；

沸点（常压）：371℃；

熔点：25℃

闪点：198℃	燃烧性：不易燃

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	/	急性毒性

LD50：57mg/kg（大鼠经口）

LC50：558mg/kg（大鼠吸入）

（2）生产系统危险性识别

①生产系统危险性识别范围

生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

②生产装置及生产过程主要危险部位分析

根据工艺流程和生产特点，项目生产装置及生产过程主要危险部位为危险物质计量罐、周转罐、成品罐等。

③储运设施危险部分分析

根据工艺流程和生产特点，项目储运设施危险部位为罐区、原料库二等。

④伴生、次生事故分析

工程严格按照《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《建筑设计防火规范（2018版修订）》（GB50016）进行总图布置和消防设计，易燃易爆及有毒有害物质贮罐与装置区均满足安全距离要求，贮罐周围设置有防火堤，一旦某一危险源发生爆炸、火灾和泄漏，均能在本区域得到控制，避免发生事故连锁反应。

项目设置事故废水防控系统，生产车间设置事故罐；罐区按相应规范设置围堰，厂区设一座1500m³池事故水池，兼做消防废水池和初期雨水收集，并按规范做防腐防渗处理。当生产装置区及罐区发生泄漏、火灾、爆炸事故时，用水进行消防时，会产生大量的消防废水，全部进入厂区消防废水池（兼初期雨水收集池）储存，分批排入厂区污水站处理，不会引发伴生、次生事故。

图5.2-78重点危险单元分布示意图

（3）危险物质向环境转移的途径识别

有毒有害物质扩散途径主要有如下几个方面分析：

大气扩散：有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

地表水环境扩散：①本项目有毒有害物质泄漏后可倒入备用罐，冲洗废水通过管道排入厂区污水处理站处理，不直接进入地表水体。②本项目厂区设置初期雨水池，厂区初期雨水收集后排入初期雨水收集池，然后批次配入厂区污水处理站处理，不直接排入地表水体。

地下水环境扩散：本项目液态危险物质泄漏或事故废水，通过厂区地面下渗至地下含水层并向下游运移，对下游地下水环境敏感目标造成风险事故。

该项目涉及的风险物质分布情况及发生环境风险事故时可能的环境影响途见下图。

图5.2-79环境风险事故时环境转移途径示意图

本次项目主要潜在风险源为生产车间、罐区、原料库二、危废间等。本项目罐区新增2个甲醇储罐、1个乙腈储罐、1个75%磷酸储罐，甲苯依托罐区同步工程储罐。原料库二贮存三氯化磷、溴素，危废间贮存危险废物。

表5.2-65环境风险及环境影响途径识别表

序号	风险单元	风险源	作业特点	主要危险物质	环境风险类型	环境影响途径	可能受影响的环境敏感目标

1	罐区	乙腈储罐	常温常压	乙腈	储罐或运输管道泄漏，导致有毒有害物质挥发或下渗至环境空气、地下水中造成污染	大气、地下水	居住区、科研、行政办公等区域

甲醇储罐	常温常压	甲醇

75%磷酸储罐	常温常压	75%磷酸

2	原料库二	三氯化磷	常温常压	三氯化磷	桶装或运输管道泄漏，导致有毒有害物质挥发或下渗至环境空气、地下水中造成污染	大气、地下水	居住区、科研、行政办公等区域

溴素	常温常压	溴素

3	危废间	危险废物	常温常压	废活性炭	危险物质泄漏、发生火灾等导致有毒有害物质挥发或下渗至环境空气、地下水中造成污染	大气、地下水	居住区、科研、行政办公等区域

5.2.9.2源项分析

（1）风险事故情形分析

通过风险识别及分析，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。根据化工项目储罐、库房以及物料输送管道的特点，造成物料泄漏主要分为两种情况：一种是储罐、桶装本身由于年久失修或机械碰撞使罐体、桶体等破裂产生物料泄漏；二是由于管道、阀门、法兰等年久失修或机械损坏产生泄漏。

根据《环境风险评价实用技术和方法》介绍的设备典型泄漏主要有容器损坏和接头泄漏两种。本项目桶装物料装存量较少，而储罐储存量较大，且环境危害性大，因此本项目考虑最不利情形为罐区储罐物料发生泄漏、火灾或爆炸以及伴生/次生事故。本项目罐区新增乙腈、甲醇、75%磷酸储罐，甲苯储罐依托同步工程，本次不新增。罐区个物质最大存储量、Q值等信息如下：

表5.2-66罐区环境风险物质情况一览表

序号	物质	最大存储量/t	临界量/t	Q值	急性毒性	爆炸危险特性	毒性终点浓度-1（mg/m3）	毒性终点浓度-2（mg/m3）

1	甲苯	147.22	10	14.722	LD50：5000mg/kg（大鼠经口）；3600mg/kg（小鼠经口）；6410mg/kg（兔经口）；12800mg/kg	本品易燃，具有刺激性	14000	2100

2	乙腈	67.15	10	6.715	LD50：2730mg/kg（大鼠经口）；

LC50:12663mg/m³（大鼠吸入）	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。	250	84

3	磷酸	113.5	10	11.35	LD50:1530 mg/kg(大鼠经口)

LC50:无资料	本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。	150	30

4	甲醇	134.3	10	13.43	急性毒性LD50：505628mg/kg（大鼠经口）；LC50：5082776mg/m3，4h（大鼠吸入）	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸	9400	2700

根据风险导则可知设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并于经济技术发展水平相适应，一般而言，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。

本项目不新增甲苯储罐，依托同步工程，已对其进行了风险影响分析，本次不再对其进行影响预测；结合罐区新增储罐中贮存物质的理化性质、最大存储量、Q值及毒性终点浓度，本次评价选择对乙腈、甲醇进行风险预测。

（2）事故发生概率确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E.1，本项目储罐管道直径为80mm，属于75＜内径≤150mm的管道，泄露孔径为10%孔径（最大8mm），泄漏事故频率为2×10-6次/（m•a）＞10-6/a。

5.2.9.3事故源强设定

（1）物质泄漏量计算

①泄漏时间的确定

应结合建设项目探测和隔离系统的设计原则确定。一般情况下，设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为10min；未设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为30min。

本项目环境风险单元设置有紧急隔离系统，确定的事故应急反应时间为10min。

②泄漏模型

本项目泄漏采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中推荐的液体泄漏速率计算公式：

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

P——容器内介质压力，取101325Pa，为常压；

P0——环境压力，取101325Pa；

ρ——泄漏液体密度kg/m³；甲醇取790kg/m³、乙腈取790kg/m³；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，取6m；

Cd——液体泄漏系数，由于甲醇的雷诺数小于100，且假设泄漏孔径为圆孔，因此Cd取0.5；乙腈的雷诺数大于100，且假设泄漏孔径为圆孔，因此Cd取0.65。

A——裂口面积，5.024×10-5㎡。

经计算，甲醇泄漏速度为0.215kg/s，10min的泄漏量为0.129t；乙腈泄漏速度为0.280kg/s，10min的泄漏量为0.168t。

（2）物质蒸发量计算

泄漏液体蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发，其蒸发总量为这三种蒸发之和。本项目甲醇、乙腈储罐为常压储存，其中甲醇的沸点为64.7℃、乙腈的沸点为81.1℃，高于环境温度。因储罐均常压储存，故不考虑闪蒸蒸发。根据储存条件，泄漏时也不会发生热量蒸发。

质量蒸发量采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）推荐的质量蒸发公式进行计算：

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

α,n——大气稳定度系数，本项目在最不利气象条件下预测本项目泄露时物料的蒸发速率，则n=0.3,α=5.285×10-3；

p——液体表面蒸气压，甲醇取16900Pa、乙腈取12310Pa；

M——物质的摩尔质量，甲醇取0.032kg/mol、乙腈取0.041kg/mol；

R——气体常数；8.314（J/mol·K）；

T0——环境温度，取值298K；

u——风速，1.5m/s；

r——液池半径，10m。

根据以上公式计算出本工程在最不利气象条件下泄漏时风险物质的蒸发速率。经计算，甲醇蒸发速率为0.1152kg/s、乙腈蒸发速率为0.1076kg/s。

（3）源强参数确定

本项目环境风险源强情况，见下表。

表5.2-67项目环境风险源强情况一览表

序号	风险事故情形描述	危险单元	危险物质	影响途径	释放或泄漏速率/（kg/s）	释放或泄漏时间/min	最大释放或泄漏量/kg	泄漏液体蒸发量/kg	其他事故源参数

1	甲醇储罐	罐区	甲醇	大气	0.215	10min	129	0.1152	泄漏点高度0.1m，温度298K

2	乙腈储罐		乙腈	大气	0.280	10min	168	0.1076

5.2.9.4事故后果预测与评价

（1）有毒有害气体在大气中的扩散预测

①有毒有害气体在大气中的扩散预测

I、气体轻重判定

判定烟团/烟羽是否为重质气体，通常采用理查德森数（Ri）作为标准进行判断。理查德森数（Ri）计算及气体判断标准见下表。

表5.2-68气体轻重判断标准表

序号	排放方式	Ri	气体轻重	备注

1	连续排放	Ri≥1/6	重质气体	当 Ri 处于临界值附近时，说明烟团/烟羽既不是典型的重质气体扩散，也不是典型的轻质气体扩散。可以进行敏感性分析，分别采用重质气体模型和轻质气体模型进行模拟，选取影响范围最大的结果。

2		Ri＜1/6	轻质气体

3	瞬时排放	Ri＞0.04	重质气体

4		Ri≤0.04	轻质气体

A、排放方式判定

判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间 Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

T=2X/Ur

式中：X——事故发生地与计算点的距离，m；

Ur——10m 高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。

当Td＞T 时，可被认为是连续排放的；当 Td≤T 时，可被认为是瞬时排放。

经计算T=2X/Ur=2×660/1.5=880s，大于10min（600s），因此本项目判定事故排放的烟团/烟羽为是瞬时排放。

B、气体理查德森数（Ri）计算

Ri 的概念公式为：

根据不同的排放性质，理查德森数（Ri）的计算公式不同。一般地，依据排放类型，理查德森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式：

式中：ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m³；

ρa——环境空气密度，取1.29kg/m³；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Qt——瞬时排放的物质质量，kg；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，10m；

Ur——10m高处风速，1.5m/s。

C、理查德森数（Ri）计算及气体判定

项目甲醇、乙腈环境风险因子排放理查德森数（Ri）计算结果及气体轻重判定结果见下表。

表5.2-69气体轻重及气体轻重判定结果表

环境风险源	风险因子	排放方式	ρre l密度kg/m³	气象风速m/s	Ri值	气体

轻重	预测

模式

甲醇储罐	甲醇	 瞬时排放	790	1.5	14.30	重质气体	SLAB模型

乙腈储罐	乙腈		790	1.5	13.98	重质气体	SLAB模型

根据上表可知，甲醇、乙腈为重质气体，选择SLAB预测模式。

②大气毒性终点浓度值选取

项目重点关注危险物质大气毒性终点浓度值选取，采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H中数值，分为1、2级。大气毒性终点浓度值选值，见下表。

表5.2-70项目大气重点关注危险物质大气毒性终点浓度值选值表

序号	物质名称	CAS 号	毒性终点浓度-1	毒性终点浓度-2

1	甲醇	67-56-1	9400mg/m³	2700mg/m³

2	乙腈	75-05-8	250mg/m³	84mg/m³

注：附录H中未列出的其他危险物质大气毒性终点浓度可在“国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室”（www.lem.org.cn）网站查询（共3146种）

③预测范围与计算点

I、预测范围

预测范围即预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围，通常由预测模型计算获取，预测范围一般不超过10km，本项目预测范围为厂界外5km。

II、计算点

计算点分特殊计算点和一般计算点。特殊计算点指大气环境敏感目标等关心点，一般计算点指下风向不同距离点。项目网格点布设，距离风险源500m范围内设置为10～50m间距，大于500m范围设置为100m间距。

④测模型参数

I、气象条件

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）大气二级评价需选取最不利气象条件进行后果预测。

其中，最不利气象条件取F类稳定度、1.5m/s风速、温度25℃、相对湿度50%。

II、地表粗糙度

地表粗糙度一般由事故发生地周围1km范围内占地面积最大的土地利用类型来确定。地表粗糙度取值可依据模型推荐值，或参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录G推荐值确定，见下表。

表5.2-71不同土地利用类型对应地表粗糙度取值表

序号	地表类型	春季	夏季	秋季	冬季

1	水面	0.0001m	0.0001m	0.0001m	0.0001m

2	落叶林	1.0000m	1.3000m	0.8000m	0.5000m

3	针叶林	1.3000m	1.3000m	1.3000m	1.3000m

4	湿地或沼泽地	0.2000m	0.2000m	0.2000m	0.2000m

5	农作地	0.0300m	0.2000m	0.0500m	0.0100m

6	草地	0.0500m	0.1000m	0.0100m	0.0010m

7	城市	1.0000m	1.0000m	1.0000m	1.0000m

8	沙漠化荒地	0.3000m	0.3000m	0.3000m	0.3000m

本项目位于河北晋州经济开发区马于内，区域为平坦地形并且多为企业，选取城市地表类型。

III、地形数据

项目位于河北晋州经济开发区马于园区内，区域为平坦地形，不考虑地形对扩散的影响。项目大气风险预测模型主要参数，见下表。

表5.2-72大气风险预测模型主要参数取值表

参数类型	选项	参数

基本情况	事故源经度/（°）	115.171905389

事故源纬度/（°）	38.179839223

事故源类型	连续排放

气象参数	气象条件类型	最不利气象

风速/（m/s）	1.5

环境温度/℃	25

相对湿度/%	50

稳定度	F

其他参数	地表粗糙度/m	1

是否考虑地形	否

地形数据精度	--

⑤大气环境风险预测内容

I、大气环境风险预测内容。

不同风险类别大气环境风险评价预测内容，见下表。

表5.2-73大气环境风险评价预测内容表

评价

要求	预测

气象条件	预测内容	备注

二级

评价	选取最不利气象条件进行后果预测	给出下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度，以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围	大气环境风险项目

给出各关心点的有毒有害物质浓度随时间变化情况，以及关心点的预测浓度超过评价标准时对应的时刻和持续时间

⑥大气环境风险预测结果

最不利气象条件下，不同距离处有毒有害物质最大浓度及最大影响范围见下表。

表5.2-74下风向不同距离处有毒有毒物质最大浓度

下风向距离/m	甲醇	乙腈

浓度出现时间/（min）	高峰浓度/mg/m³	浓度出现时间/（min）	高峰浓度/mg/m³

10 	5.2781E+00      	6.3515E+03	5.2781E+00      	5.9096E+03

50 	6.3904E+00      	2.8974E+03	6.3904E+00      	2.3711E+03

100 	7.7807E+00      	1.6265E+03	7.7807E+00      	1.2092E+03

150 	9.1713E+00      	1.0579E+03	9.1713E+00      	7.5965E+02

200 	1.0454E+01      	7.0470E+02	1.0488E+01      	4.9937E+02

300 	1.2427E+01      	3.4340E+02	1.2590E+01      	2.4276E+02

400 	1.4199E+01      	2.1161E+02	1.4423E+01      	1.5462E+02

500 	1.5833E+01      	1.4353E+02	1.6095E+01      	1.0820E+02

600 	1.7368E+01      	1.0360E+02	1.7658E+01      	8.0044E+01

700 	1.8826E+01      	7.7884E+01	1.9138E+01      	6.1790E+01

800 	2.0221E+01      	6.0915E+01	2.0552E+01      	4.9195E+01

900 	2.1566E+01      	4.8560E+01	2.1914E+01      	3.9867E+01

1000 	2.2867E+01      	3.9832E+01	2.3232E+01      	3.3034E+01

1100 	2.4134E+01      	3.2924E+01	2.4511E+01      	2.7781E+01

1200 	2.5368E+01      	2.7857E+01	2.5759E+01      	2.3566E+01

1300 	2.6574E+01      	2.3759E+01 	2.6976E+01      	2.0360E+01

1400 	2.7754E+01      	2.0415E+01	2.8169E+01      	1.7685E+01

1500 	2.8911E+01      	1.7821E+01	2.9339E+01      	1.5437E+01

2000 	3.4423E+01      	9.9863E+00	3.4907E+01      	8.7878E+00

3000 	4.4517E+01      	4.2690E+00	4.5088E+01      	3.8858E+00

4000 	5.3828E+01      	2.3498E+00	5.4471E+01      	2.1434E+00

5000 	6.2628E+01      	1.4671E+00	6.3333E+01      	1.3512E+00

由上表预测结果可知，最不利气象条件下，甲醇泄漏造成污染事故发生后，出现毒性终点浓度-2区域，未出现毒性终点浓度-1的区域。最不利气象条件下，乙腈泄漏造成污染事故发生后，出现毒性终点浓度-2和毒性终点浓度-1区域。各风险物质泄漏影响最大范围见下表和下图。

表5.2-75   各物质泄漏毒性终点浓度最大影响范围

气象条件	泄漏因子	毒性终点浓度	浓度(mg/m³)	下风向最大影响范围（m）

最不利气象条件	甲醇	毒性终点浓度-1	9400	/

毒性终点浓度-2	2700	50

乙腈	毒性终点浓度-1	250	290

毒性终点浓度-2	84	580

图5.2-80甲醇泄漏毒性终点浓度最大影响范围示意图（最不利气象）

图5.2-81乙腈泄漏毒性终点浓度最大影响范围示意图（最不利气象）

表5.2-76最不利气象条件各关心点甲醇浓度随时间变化情况统计一览表

名称	5min	10min	15min	20min	25min	30min

中作村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

李家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北小吾村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

晋州市职业技术中学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东里庄镇政府	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东里庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南小吾村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南小吾学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

吕家营村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马坊营村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南辛庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马于村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马于中学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马于镇政府	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马于新居	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东赵家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东赵学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西赵家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

王家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

王家庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

崔家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.23E-04

打绳庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南赵庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西贾庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

大石家庄	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

大石家庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东奥社区	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马家庄小学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南寺闾村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南寺闾学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

彭光村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

新风村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

新风学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西寺村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北寺村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北寺学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

董家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

新星幼儿园	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

未来星才幼儿园二幼	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东寺中学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东寺吕村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南冻光村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

康达新苑	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西队锦绣小区	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西队村卫生室	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北冻光村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西队学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西队村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南捏盘村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东队村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北辛庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北辛庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

孟家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

梨园南苑	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

吕家庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

第一幼儿园	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

吕家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

后彭头村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

前彭头村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南辛庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

束李庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西范庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西良马村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

赵家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

古城寨村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

古城寨小学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

程家营村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

杨家营村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

由上表可知，最不利气象条件下，甲醇泄漏后各关心点均未出现浓度大于毒性终点浓度-1 及毒性终点浓度-2 的时刻，不会造成周边居民中毒、死亡等严重后果。

表5.2-77最不利气象条件各关心点乙腈浓度随时间变化情况统计一览表

名称	5min	10min	15min	20min	25min	30min

中作村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

李家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北小吾村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

晋州市职业技术中学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东里庄镇政府	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东里庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南小吾村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南小吾学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

吕家营村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马坊营村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南辛庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马于村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马于中学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马于镇政府	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马于新居	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东赵家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东赵学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西赵家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

王家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

王家庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

崔家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.35E-04

打绳庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南赵庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西贾庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

大石家庄	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

大石家庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东奥社区	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马家庄小学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南寺闾村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南寺闾学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

彭光村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

新风村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

新风学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西寺村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北寺村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北寺学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

董家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

新星幼儿园	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

未来星才幼儿园二幼	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东寺中学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东寺吕村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南冻光村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

康达新苑	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西队锦绣小区	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西队村卫生室	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北冻光村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西队学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西队村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南捏盘村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东队村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北辛庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北辛庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

孟家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

梨园南苑	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

吕家庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

第一幼儿园	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

吕家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

后彭头村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

前彭头村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南辛庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

束李庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西范庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西良马村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

赵家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

古城寨村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

古城寨小学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

程家营村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

杨家营村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

由上表可知，最不利气象条件下，乙腈泄漏后各关心点均未出现浓度大于毒性终点浓度-1 及毒性终点浓度-2 的时刻，不会造成周边居民中毒、死亡等严重后果。

（2）地表水环境风险分析

由于本项目废水间接排放，雨水排入园区雨水管网，与厂外地表水体无排放途径，故不开展地表水环境风险预测仅做地表水环境风险分析。

正常状况下，项目运营期生产废水经厂区污水处理站处理达标后排入园区污水管网，进晋州市城市污水处理厂进一步处理，不直接排入地表水体，属于间接排放，不会对所在区域地表水产生污染影响。

厂区初期雨水由初期雨水池（兼消防废水池）进行收集，其余雨水通过园区雨水管网排入地表水体。事故状态下，泄漏的液态危险物料可能会直接或由雨水系统排出厂区对地表水环境产生影响。项目实施中，采取了“单元-厂区-园区”的三级防控风险防控体系，其中各风险单元围堰作为一级防控，厂区设置事故水池、初期雨水池作为二级防控，园区污水处理厂调节池作为三级防控，可有效的收集事故情况下的事故水、消防废水以及初期雨水，防止排入外环境。

本评价建议企业对污水管道、污水处理站各建构筑物、事故水池进行定期检查，出现破损及时修补，落实相应风险事故污水防治措施及严格防控体系的情况下，在发生风险事故时事故水不会流入外环境，不会对区域地表水环境产生污染影响。

在落实相应风险事故废水措施的情况下，发生风险事故时，不会造成携带污染物的事故废水进入外环境，不会对地表水环境产生不利影响。

（3）地下水环境风险分析

①有毒有害物质进入地下水环境的方式

有毒有害物质进入水环境方式，包括事故直接导致和事故处理处置过程间接导致的情况，一般为瞬时排放源和有限时段内排放的源。

②	预测模型

参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）导则对地下水环境风险建立数值法模型，进行影响分析。地下水数值模型建立过程见地下水预测章节。

③源强确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），首先建立地下水系统的概念模型，在建立地下水系统概念模型的基础上，再建立地下水流动和水质数学模型。

I、事故工况下甲苯储罐发生渗漏

情景设定：事故工况下甲苯储罐发生渗漏，污水部分下渗至地下水。

源强计算：甲苯罐区防渗层破损，泄露的污染物瞬时下渗，污染物浓度为0.872×106mg/L。根据工程分析，事故状况下，罐区防渗层出现破损，污水将透过包气带渗入地下水，对地下水造成污染。设定有1%的甲苯经过包气带进入地下水，罐体储量为85m3，泄漏的甲苯量为：85×1%=8.5m3。

II、事故工况下磷酸储罐发生渗漏

情景设定：事故工况下盐酸储罐发生渗漏，污水部分下渗至地下水。

源强计算：盐酸罐区防渗层破损，泄露的污染物瞬时下渗，污染物浓度为1.547×106mg/L。根据工程分析，事故状况下，罐区防渗层出现破损，污水将透过包气带渗入地下水，对地下水造成污染。设定有1%的磷酸经过包气带进入地下水，罐体储量为85m3，泄漏的磷酸量为：85×1%=8.5m3。

表5.2-78预测因子标准浓度与检出限浓度一览表（mg/L）

评价因子	标准浓度	检出限浓度

甲苯	0.7	0.002

磷酸盐	0.2	0.1

④	预测结果

I、事故工况下甲苯储罐发生渗漏

此情景条件下的地下水污染模拟结果见下表。

表5.2-79 事故状况储罐泄漏情景下浅层含水层影响范围表

时间	超标范围㎡	影响范围㎡	最大运移距离m	是否到达下游敏感点

100d	0	894	37	否

1000d	0	11232	132	否

2000d	0	32424	298	否

4000d	0	24378	446	否

100d	1000d

2000d	4000d

图5.2-82  甲苯储罐事故状况泄露，甲苯在潜水含水层影响范围

从预测结果可以看出：甲苯储罐泄漏情况下，污染晕随水流方向不断向下游运移，且中心浓度逐渐降低，自事故发生后100天时，污染晕中心浓度小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准0.7mg/L，大于检出限0.002mg/L，随着时间的推移，污染晕中心浓度将会逐渐减小，直至消失，污染晕超标范围未超出厂界，污染晕影响范围未到达下游敏感点。

要加强对储罐区的防渗工作，防止在风险状态下储罐泄漏对地下水环境的影响。

图5.2-83 甲苯储罐泄漏甲苯浓度变化曲线图（下游厂界处）

根据上图可以看出，在厂区下游厂界处甲苯出现最高浓度的时间为第808天，最高浓度为0.43mg/L，低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准0.7mg/L，敏感点处一直出于未检出状态，因此，可以看出甲苯储罐发生泄漏，对厂界外及下游敏感点地下水环境影响较小。

II、事故工况下磷酸盐储罐发生渗漏

此情景条件下的地下水污染模拟结果见下表。

表5.2-80 事故状况磷酸盐储罐泄漏情景下浅层含水层影响范围表

时间	超标范围㎡	影响范围㎡	最大运移距离m	是否到达下游敏感点

100d	1034	1325	43	否

1000d	0	587	56	否

100d	1000d

图5.2-84  磷酸盐储罐事故状况泄露，磷酸盐在潜水含水层影响范围

从预测结果可以看出：磷酸盐储罐泄漏情况下，污染晕随水流方向不断向下游运移，且中心浓度逐渐降低，自事故发生后100天时，污染晕中心浓度小于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准0.2mg/L，大于检出限0.1mg/L，随着时间的推移，污染晕中心浓度将会逐渐减小，直至消失，污染晕超标范围未超出厂界，污染晕影响范围未到达下游敏感点。

要加强对储罐区的防渗工作，防止在风险状态下储罐泄漏对地下水环境的影响。

图5.2-85 磷酸盐储罐泄漏磷酸盐浓度变化曲线图（下游厂界处）

根据上图可以看出，在厂区下游厂界处磷酸盐出现最高浓度的时间为第808天，最高浓度为0.076mg/L，低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准0.2mg/L，敏感点处一直出于未检出状态，因此，可以看出磷酸盐储罐发生泄漏，对厂界外及下游敏感点地下水环境影响较小。

厂区包气带防护能力较强，且分布连续、稳定，因此地下水防护条件较好，可一定程度地阻隔废水中污染物下渗对地下水的污染，能有效阻滞污染物的垂直入渗，从而对地下水影响相对较小。

本项目为拟建项目，项目对储罐区、生产车间、危废间、污水处理站等重点防渗区采取了有效的防渗措施，并加强维护和环境管理，可有效控制事故状态下事故废水或废液中污染物下渗现象，避免污染地下水。

综上所述，在区域良好的地质结构和项目采取了有效的防腐防渗措施的条件下项目环境风险事故状态下对区域地下水环境影响很小。

5.2.9.5环境风险管理

（1）环境风险防范措施

①选址、总图布置及建筑安全防范措施

设计和施工中严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018修订）规定等级设计，高温明火的设备尽可能远离散发可燃气体的场所。

根据车间（工序）生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。

合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置消防通道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。

②大气环境风险防范措施

I、易燃易爆在线监测和报警系统

本项目在罐区和生产车间设置可燃气体及有毒气体泄漏报警设施，物料管道均设有压力及流量监控设施，能及时发现设备泄漏。

II、泄漏事故处置措施

A、进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护

救援人员配备个人防护器具，如防静电防护服、隔绝式空气面具、护目镜等。应急处理时，严禁单独行动，要有监护人，必须时作水枪、水炮掩护；事故现场严禁火种，切断电源，禁止车辆进入，不得使用手机等通讯设备（防爆通讯设备除外），并加强通风；事故现场立即设隔离区，禁止无关人员进入；根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离，并迅速撤离至上风向安全处。

B、根据泄漏部位，确定堵漏措施

生产过程发生泄漏，采取关闭阀门、停止作业等方式，在切断物料来源后堵漏；储罐泄漏，若物料泄漏量小，冲洗后的废水流入事故池；若物料泄漏量大，泄漏的物料经转换阀流入事故池中回用，残留的物料用水冲洗后流入事故池，最终送公司污水处理站处理。

C、泄漏物质处置

当生产车间、罐区发生泄漏后，应立即隔离泄漏污染区，撤离污染区人员至安全处，切断库区火源。不要直接接触泄漏物，在确保安全的情况下堵漏。现场可用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后使用防爆泵转移至槽车或专用收集器中收集并运至废物处置场所处置。围堰内泄漏的有害物料要收集、转移、回收或无害化处理。事故现场可用大量清水冲洗，但废水应经处理后排放。

D、中毒人员处置

对中毒人员应及时转移到空气新鲜的安全地带，脱去受污染外衣，清洗受污皮肤和口腔，按污染物质和伤员症状采取相应急救措施，或立即送医院。

E、泄漏容器处理

泄漏容器要妥善处理，修复、检验后再用。

III、工艺自控系统

设计中对生产过程中介质温度、压力、流量、液位等主要参数，按工艺要求分别采用工段集中和就地检测相结合的方式进行控制。各车间均采用常规的智能型数字式仪表，分别在各自的操作或控制室设置仪表盘进行监视和控制。

为确保生产装置及操作人员的安全，凡在操作过程中可能因越限而对设备或人员安全产生危害或影响正常生产的过程参数均设声光报警系统。对可能有毒、易燃易爆气体积聚的场所分别设置气体检测器，并将检测信号引至控制室内的报警器进行显示、报警。

充分考虑被测介质的腐蚀性以及温度、压力等工况，采用耐腐蚀材料或采取衬、涂防腐材料的措施。

IV、安全管理设置

a、危险品贮运采用储罐运输，经常检查，防止泄漏。

b、建立污染事故应急处理组织，负责污染事故的指挥和处理。

c、经常对阀门、管道进行维护，发现问题立即停产检修，禁止跑、冒、滴、漏。

d、发生泄漏后，厂方要积极主动采取果断措施，如停止供料、关闭相应的阀门，严格控制电、火源，及时报警，特别要配合消防部门，提供相关物料的理化性质等，做好协助工作。

e、制定岗位责任制，杜绝污染事故的发生。设置事故池，并对其处理，防止污染物排放。

f、在生产车间、罐区设置明显的安全警示标志。

E、其他安全防范措施

生产设计中尽量采用自动化控制，减少操作人员接触有毒化学品的机会，设计紧急切断及紧急停车系统。备有火灾爆炸危险或压力设备、容器、管道、贮罐等按规定设计安全阀或防爆膜作为过压保护设施；在防爆区采用防爆设备；配备水消防和便携式灭火器，用于扑救局部小型火灾。按照消防规范设置救援通道，并确保通道畅通。

③事故废水、消防废水环境风险防范措施

车间各自设置事故池，全厂使用同一座事故池兼初期雨水池及消防废水池（1500m³），由于用途不同，根据中石化《水体污染防控紧急措施设计导则》，全厂事故池总容积=V总= （V1+ V2- V3）max + V4+ V5

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m³；

V2=∑Q消 t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，L/s；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m³；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m³；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³；

V5=10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2。

I、泄漏最大物料量V1

全厂收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量最大量为本项目储罐区物料，储罐容积为100m³，即V1=100m³。

泄漏最大物料沿厂区收集系统进入事故池。

II、消防水量V2

依据《石油化工企业设计防火规范》要求，结合本工程生产性质和工艺要求，设计采用独立的稳高压给水系统。全厂内一次最大消防用水量为消防废水量108m³。

消防废水沿厂区设置的消防水收集系统进入消防废水兼初期雨水池。

III、转输到其他储存或处理设施的物料量V3

发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量V3=0。

IV、生产废水量V4

发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，全厂最大值V4=0m³。发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水沿厂区收集系统进入事故池。

V、降雨量V5

根据当地气象资料统计，当地年平均降雨量445.9mm，必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积（全厂面积40116m2，按全厂面积计），则发生事故时可能进入该收集系统的降雨量V5=10×445.9/99×4=180.16m³，沿厂区收集系统进入事故池。

事故池容积V总=（V1+ V2- V3）max + V4+ V5=100m³+108m³+180.16m³=388.16m³。

厂区现有1座1500m³消防废水池兼初期雨水池和事故池，能够满足全厂消防废水和初期雨水收集要求。

图5.2-86厂区事故废水收集处理系统图

项目建设及运行期间在采取严格的防渗和各项地下水保护措施的前提下，

对地下水环境的影响较小。在此基础上提出以下建议，进一步防止污染源泄漏污染地下水：制定、落实厂区的防渗漏措施，及时发现，及时处理。

应对厂区周围浅层地下水进行定期监测，发现污染情况应及时查明污染原因并采取补救和应急措施，对有可能受到污染的水井及时关闭并通告当地居民。

做好地下水水动态和水质监测的长期工作，及时掌握地下水动态与水质变化趋势，进行水情预报，确保地下水环境不受污染。

地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合的原则。

地下水污染情况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位查明地下水污染情况。

④危险化学品贮运安全防范措施

贮存设备、贮存方式和储存场所要符合国家有关标准对安全、消防的规定要求。每年对物料贮存设施进行一次安全评价，对存在的安全问题提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应的安全措施。储运设施和场所设置明显的警告标志，配置相应的消防设施并由专人管理。

⑤消防及火灾报警系统

任何人发现火灾后均应立即向公司领导和调度中心报警。报告时讲明火灾地点、着火物、火势大小及周围的情况。公司领导应立即组织现场值班人员、岗位人员用灭火器、消火栓组织灭火；尽量将周围易燃品转移或隔离；并根据火势大小、严重程度，决定是否拨打“119”电话报警。同时组织公司义务消防小组迅速集结增援灭火，决定是否启动应急预案。

应急预案启动后，指挥抢险小组配戴空气呼吸器紧急抢救受困（伤）人员和疏散现场无关人员，划出警戒线；医疗急救小组对抢救出来的受伤人员进行现场救治；联络小组负责公司应急救援指挥小组的通讯联络和信息传递工作；后勤保障小组要保证应急救援物资及时运到现场，协助应急救援指挥小组做好其他后勤保障工作；同时派人到公司门口接消防队，指引消防队迅速到达火灾现场；消防队到达火灾现场后，由消防队负责指挥灭火。公司应急救援小组协助做好其他工作。

⑥管理上采取的防范措施

认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)等法律、法规，依法对生产使用的危险化学品进行登记、归档管理，在生产使用车间和容器设置明显的危险品标志，建立健全安全生产责任制，把安全生产责任落实到岗位和人头。定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。

加强对从业人员安全宣传、教育和培训，严格实行从业人员资格和持证上岗制度，促使其提高安全防范意识，掌握预防和处置危险品初期泄漏事故的技能，杜绝违规操作。

根据本企业的生产规模和工艺特点，建立相应的兼职处置队伍，购置处置危化品泄漏事故的相关设备、器材（如安全防护服、空气呼吸器或可靠的防毒面具、检测仪器、堵漏器材、工具等），经常组织应急处置人员熟悉本岗位、本工段、本车间、本单位危化品的种类、理化性质和生产工艺流程，便其掌握预防危化品泄漏事故发生的知识和处置初期泄漏事故的技能。

（2）三级防控体系

本评价参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2009）中相关要求，通过罐区围堰、生产车间事故池、厂区消防废水池（兼做初期雨水池和事故池）、园区污水管网及污水处理厂、园区雨水管网等，建立事故状态下三级预防与控制体系，确保初期雨水和事故状态下的污水全部处于受控状态，防止对地表水水体的污染。

本项目位于河北晋州经济开发区马于区，《河北晋州经济开发区总体规划环境影响报告书》中针对园区的主导产业，建立了事故污水向环境转移防范的体系，并要求开发区管理委员会做到“单元-厂区-开发区”三级把关，确保三级防控体系的完善。

①单元层面

生产车间设置事故罐，罐区按相应规范设置围堰，同时罐区围堰与阀井相连，阀井内设置管道与事故水池相连；生产装置区地面设置环形水沟收集系统，并与阀井相连，阀井内设置排水管道与事故池相连。泄漏事故发生后，对于管道等处发生的泄漏可直接关闭接收罐阀门实现止流，泄漏的少量物料和冲洗废水通过明沟汇入阀井；对于接收罐破损出现物料大规模泄漏时，则优先切换两通阀门将将破损罐内的物料转入事故池储存，外流物料和冲洗废水则通过明沟汇入阀井，切换两通阀门将废水导入事故水池储存，后续物料回用于生产或委托有资质单位处置，废水分批次排入厂区污水站处理。

综合以上分析项目生产车间事故罐、罐区围堰、阀井、总阀门及两通阀门，对事故废水有一定的收集和阻流的能力，可有效阻止事故废水向外环境排放，可作为一级防控手段降低环境风险。

②厂区层面

厂区设有污水处理站，同时现有1座1500m³初期雨水池兼做消防废水池和事故池，上述措施保证了事故废水、雨水能够分流处理且有足够的缓冲处理空间，对废水起到了收集、均质和缓冲等作用，可作为厂区二级防控手段降低环境风险。

③开发区层面

工程在厂区雨水排放口和污水排放口处设置总阀门，并设有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口。当厂区发生事故，第一时间关闭阀门，截断废水外排途径。

园区污水处理厂事故池作为事故状态下储存与调控手段的预防控制措施。

当企业防控失效时，事故状态下的消防废水及雨水可全部导入污水处理厂事故池暂时贮存，待事故解除后，分批经污水处理厂处理后回用，将污染控制在园区内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水、雨水进入外环境造成环境污染事故。目前，园区污水处理厂排水口设置排水水闸，可有效将全部事故废水控制在开发区内，不进入外环境。

（3）突发环境事件应急预案

本项目验收时须更新突发环境事故应急预案，并完成备案。

①预案编制程序

突发环境事故应急预案编制程序，见下图。

图5.2-87突发环境事故应急预案编制工作程序图

②应急救援预案纲要

考虑事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入园区/区域环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。企业应与工业园区、地方政府有关部门协调一致、统筹考虑，建立协调统一的环境风险应急体系，企业的事故应与工业园区、地方政府的事故应急网络联网。当发生事故，根据应急预案分级响应条件、区域联动原则，启动相应的预案分级响应措施，实现厂内与园区/区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

③应急预案的主要内容

环境风险应急预案的编制，重点应考虑以下几个方面：按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

同时提供必要的附件：包括内部应急人员的职责、姓名、电话清单，外部联系电话、人员、电话(政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等)，单位所处地理位置、区域位置及周边关系图，本单位及周边区域人员撤离路线，应急设施(备)布置图等。

具体突发环境事故应急预案编写内容及要求，见下表。

表5.2-81突发环境事故应急预案编写要求

序号	项目	内容及要求

1	应急计划区	生产区、储罐区

2	应急组织机构、人员	工厂：成立指挥部，负责现场全面指挥，建立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理；

3	应急状态分类及应急响应程序	规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。

4	应急设施、设备与器材	生产装置：a防火灾、爆炸事故应急措施、设备与材料，主要为消防器材b防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备

储罐区：a防火灾、爆炸事故应急措施、设备与材料，主要为消防器材b防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备

5	应急通讯、通知和交通	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

6	应急环境监测及事故后评估	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

7	应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材	事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。

邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。

8	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康	事故现场：事故处理人员对毒物的应急计量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。给出人员应急疏散线路图。

工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。给出人员应急疏散线路图。

9	应急状态终止与恢复措施	规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施。

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

10	人员培训及演练	应急计划制定后，平时安排人员培训及演练。

11	公众教育信息纪录和报告	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

设置应急事故专门纪录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。

④突环境风险防范措施验收内容

本项目突发环境事故应急处理处置及预防措施验收内容见下表。

表5.2-82本项目突发环境事故应急处理处置及预防措施验收内容

验收项目	具体内容及要求

火灾爆炸灭火措施	厂区主生产车间和储罐区设置环形通道，厂内设置地下消防水池，消防水储量不小于500m³。主要生产装置附近设置消火栓、灭火剂等。

事故泄漏处置措施	小量泄漏：用砂土、其它惰性材料（根据泄漏物料的不同选择材料）吸收。大量泄漏：物料排入事故池内，回收或外运无害化焚烧。

危废泄漏处置措施	本项目危废为固体或半固体，泄漏后基本不会流动，及时用铁铲收集至塑料桶中，然后用水冲洗，产生的事故水排入厂区污水站处理。

事故急救措施	厂区内设置气体防护站；主要生产车间和储罐区设置防毒面具、胶靴、胶手套和防护眼镜等；

事故处理过程中伴生/次生污染消除措施	设置消防废水兼初期雨水收集池，事故状态下废水经厂内污水处理站处理达标后外排，消除废水直接外排次生污染；储罐区设置防火堤和环形水沟，防止原料泄漏流入未防渗地面污染地下水次生污染发生；事故收集的物料回收或送危险废物处置场所处置。

事故应急监测措施	制定应急环境监测计划，包括监测因子、监测点位、监测频次等。

编写《突发环境事件应急预案》	主要内容：应急计划区；应急组织机构和人员；预案分级相应条件；应急救援保障；报警、通讯联络方式；应急环境监测、抢险、救援及控制措施；应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材；人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划；事故应急救援关闭程与恢复措施；应急培训计划；公众教育和信息。

应急预案演习	定期进行应急预案训练培训及演习，并有培训演习记录

正规设计、安全评价	工程设计委托正规设计单位设计，确保设计安全性。并请有资质的单位进行安全评价

成立应急组织机构	成立以总经理、生产总监及后勤、环保、安全、生产、综合部负责人组成应急处置领导小组。配备应急救援技术人员，下发相应的文件

制定事故应急有关规章制度	制定污染事故应急处置及预防预案、应急操作规程、配套规章制度

应急联络及通报	重要部位安装报警电话与控制中心连通，应急救援领导小组及救援人员配备通信工具，联系畅通，及时到位

罐区风险措施	设置安全警示标志；围堰高度为1.2m，采取防渗措施；储罐设置高液位报警装置

生产车间风险措施	设置安全警示标志；设置环形事故管，生产车间、仓库均设置轴流风机强制排风；其中生产车间为防爆级别风机，同时洁净区设置D级洁净空调系统。

事故池	生产车间设置事故罐

事故消防水收集系统	厂区内设有1座1500m³的消防废水兼初期雨水收集池，池体采取底部用三合土铺底，再在上层铺15-20cm的水泥浇底，四周壁用水泥浇筑，然后涂环氧树脂防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s

自动控制设施	工艺设计中设置有安全连锁和事故停车措施，各生产车间全部采用微机自动化操作，设置控制室，采用DCS对生产系统进行监视和管理。

不正常供电防止措施	生产、环保、消防等设施配备双路供电，保证不正常供电状态下生产的顺利进行和事故应急

表5.2-83环境风险评价自查表

工作内容	完成情况

风

险

调

查	危险物质	名称	乙腈、三氯化磷、甲醇、甲苯、溴、磷酸、危险废物

环境敏感性	大气	500m范围内人口数630 人	5km范围内人口数 161170人  E1

每公里管段周边200m范围内人口数（最大）	人

地表水	地表水功能敏感性	F1 	F2 □	F3

环境敏感目标分级	S1 □	S2 □	S3

地下水	地下水功能敏感性	G1 	G2 	G3 □

包气带防污性能	D1	D2□	D3 □

物质及工艺系统危险性	Q值	Q＜1 □	1≤Q＜10	10≤Q＜100 	Q＞100 □

M值	M1	M2☑	M3□	M4

P值	P1 	P2 ☑	P3 □	P4

环境敏感

程度	大气	E1 	E2 □	E3 □

地表水	E1 □	E2 □	E3

地下水	E1 	E2	E3 □

环境风险

潜势	大气Ⅳ 	地下水Ⅳ 	地表水Ⅲ 	Ⅱ □

评价等级	大气、地下水

一级 	地表水二级 	三级 □	简单分析

风

险

识

别	物质危险性	有毒有害 	易燃易爆

环境风险

类型	泄漏 	次生污染物排放

影响途径	大气 	地表水 □	地下水

事故情形分析 	源强设定方法	计算法 	经验估算法 □	其他估算法 □

风险

预测

与

评价	大气	预测模型	SLAB 	AFTOX 	其他 □

预测结果	见风险预测章节

地表水	最近环境敏感目标  /   ，到达时间  /  h

地下水	下游厂区边界到达时间  /  d

最近环境敏感目标   /    ，到达时间  /    d

工作内容	完成情况

重点风险防范

措施	风险物质泄漏：应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并根据风险物质的泄漏量对泄漏区进行隔离，严格限制人员出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，切断火源，并对风险物质泄漏点进行堵漏，控制泄漏量。

评价结论与建议	在落实有效的环境风险措施后，从风险预测结果来看，项目环境风险可降至可防控水平；项目要切实从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，企业应制定并及时修订突发环境事件应急预案，做好与园区环境风险防控体系的衔接与分级影响措施。应根据国家环保管理要求，在项目运营一段时期后定期开展项目的环境影响后评价。

注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。

6环境保护措施及其可行性论证

6.1废气治理措施及其可行性论证

6.1.1有组织废气治理措施可行性论证

（1）碱液吸收塔处理废气可行性

进入碱液吸收塔的废气主要污染物为含有氯化氢等的酸性废气，均通过管道引至碱液吸收塔处理，碱液吸收塔采用8%NaOH吸收处理氯化氢等废气。

①吸收塔原理：气体吸收是物质自气相到液相的转移，这是一种传质过程。混合气体中某一组分能否进入溶液里，既取决与该组分的分压，也取决于溶液里该组分的平衡蒸气压。如果混合气体中该气体的分压大于溶液的平衡蒸汽压，这个组分便可自气相转移至液相，即被吸收。由于转移的结果，溶液里这个组分的浓度便增高，它的平衡蒸气压也随着增高，到最后，可以增高到等于他在气相中的分压，传质过程于是停止，这时称为气液两相达到平衡。反之，如果溶液中的某一组分的平衡蒸气压大于混合气体中该组分的分压，这个组分便要从溶液中释放出来，即从液相转移到气相，这种情况称为解吸（或脱吸）。所以根据两相的平衡关系可以判断传质过程的方向与极限，而且，两相的浓度距离平衡愈远，则传质的推动力愈大，传质速率也愈大。

②碱液吸收塔结构：I.填料。填料主要作为布风装置，布置于吸收塔喷淋区下部，烟气通过托盘后，被均匀分布到整个吸收塔截面。这种布风装置对于提高吸收效率是必要的，除了使主喷淋区烟气分布均匀外，吸收塔托盘还使得烟气与吸收液或洗涤液在托盘上的液膜区域得到充分接触。II.喷淋装置。吸收塔内部喷淋系统是由分配母管和喷嘴组成的网状系统。每台吸收塔再循环泵均对应一个喷淋层，喷淋层上安装空心锥喷嘴，其作用是将喷淋液雾化。喷淋液由吸收塔再循环泵输送到喷嘴，喷入废气中。喷淋系统能使浆液在吸收塔内均匀分布，流经每个喷淋层的流量相等。III.除雾装置。用于分离烟气携带的液滴。吸收塔除雾器布置于吸收塔顶部一个喷淋组件的上部。烟气穿过循环浆液喷淋层后，再连续流经除雾器时，液滴由于惯性作用，留在挡板上，从而除去所含浆液雾滴。IV.喷淋液循环泵。吸收塔再循环泵安装在吸收塔旁，用于吸收塔内喷淋液的再循环。工作原理是叶轮高速旋转时产生的离心力使流体获得能量，即流体通过叶轮后，压能和动能都能得到提高，从而能够被输送到高处或远处。同时在泵的入口形成负压，使流体能够被不断吸入。

③本项目碱液吸收塔正是利用气体在液体中溶解度的差异而达到分离气体混合物的目的。当气体混合物与液体接触，混合物中被溶解的部分进入液相形成溶液，不被溶解的部分则留在气相，气体混合物得到分离。吸收过程在吸收塔中进行，逆流操作吸收塔示意图见图6.1-1所示。

图6.1-1碱液吸收塔工作原理

根据氯化氢的特性，建设单位拟在吸收塔内使用的吸收剂为NaOH溶液。气体进入吸收塔后，发生酸碱中和反应，生成相应的钠盐，净化后的废气进入后续工段继续处理。类比《上海北蔡综合利用有限公司三氯化铁生产迁建工程项目》，本项目氯化氢废气等酸性废气经碱液吸收塔处理的吸收效率可高达90%。

综上，碱液吸收塔处理本项目氯化氢等酸性废气可行。

（4）措施可行性结论

根据《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）以及《农药制造工业污染防治可行技术指南》（HJ1293-2023），本项目采用的“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置为推荐的可行性技术。

6.1.2生产工艺废气及罐区废气依托处理可行性分析

①三级碱喷淋塔

拟建项目溴虫腈生产位于3#生产车间，3#生产车间设置三级碱喷淋预处理设施。拟建项目溴虫腈生产工艺废气及罐区废气进入3#生产车间废气总管，总管废气进入一套三级碱喷淋处理预处理装置处理后，进入厂区一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

根据第四章节风量核算分析，拟建项目溴虫腈生产风量为29744.82m3/h，及罐区风量为42.8m3/h，合计进入三级碱喷淋处理设施风量为29787.62m3/h。

根据建设单位提供，碱喷淋塔的液气比为5L/m3，拟建项目溴虫腈生产及罐区风量为29787.62m3/h，则废气处理需要的循环水量为148.94m3/L，拟建项目三级水喷淋配套循环泵为150m3/h（每级为50m3/h），可满足废气预处理需求。

②二级水喷淋塔（依托）

拟建项目噻唑膦依托同步工程2#生产车间建设生产线，同步工程2#生产车间建设一套二级水喷淋预处理设施，配套循环泵为120m3/h（每级为60m3/h）。拟建项目噻唑膦生产不新增预处理设施，废气预处理依托同步工程2#生产车间一套二级水喷淋预处理设施处理后，进入厂区一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

根据建设单位提供，水喷淋塔的液气比位3L/m3。拟建项目噻唑膦生产风量为8855.5m3/h，则废气处理需要的循环水量为26.57m3/h。

同步工程二级水喷淋循环泵水循环使用量为80m3/h，拟建项目新增30m3/h水循环量，拟建项目实施后2#生产车间二级水喷淋循环泵水循环量为110m3/h，满足拟建项目实施后2#生产车间废气处理循环塔水循环量要求，因此拟建项目废气预处理可依托同步工程预处理设施处理。

（2）厂区处理设备“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”依托可行性

①碱洗塔及水洗塔依托可行性

拟建项目厂区“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配套的前置碱洗塔（一级）、水洗塔（一级）及后置碱洗塔（一级）各配套1台循环泵，单台循环量为60m3/h，总循环量4320m3/d（3台循环泵）。

根据建设单位提供，厂区“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配置的喷淋塔的液气比位1L/m3，同步工程废气产生量为25408.42m3/h，废气处理需要的循环水量为25.41m3/h；拟建项目废气产生量为33262.15m3/h，废气处理需要的循环水量为33.26m3/h。拟建项目实施后全厂废气需要的循环水量为58.67m3/h，循环泵采用设计流量60m3/h，满足拟建项目实施后全厂“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”废气处理循环塔水循环量要求，因此拟建项目废气可依托同步工程“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置碱洗塔、水洗塔。

则拟建项目实施后全厂“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配置的喷淋塔循环水量为180m3/h（3台循环泵）。同步工程使用循环水量为120m3/h（3台循环泵），拟建项目实施后，新增循环水量60m3/h，约为1440m3/d。

②废气风量依托可行性

同步工程DA001排气筒配套风机为变频风机，设计风量为15000-60000m3/h。同步工程建成后废气进“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理风量为25408.42m3/h，考虑管道风量损耗，同步工程风机运行风量为26000m3/h。拟建项目新增33262.15m3/h生产及罐区废气，拟建项目实施后，全厂生产废气及罐区废气风量为58670.57m3/h，风机设计风量为60000m3/h，满足项目需求。因此拟建项目废气依托“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理，DA001排气筒排放可行。

6.1.3无组织废气控制措施分析

根据《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）及《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019），拟建项目挥发性有机物无组织控制要求如下：

（1）VOCs物料储存无组织排放控制要求

①挥发性有机液体储罐控制要求

罐区储罐：同步工程在厂区内建设一座罐区，拟建项目建成后，罐区原料罐储存甲苯、三甲苯、液碱、乙腈、甲醇、盐酸等原料，产品罐储存仲丁基二硫醚，储罐为固定顶罐，单个储存规格均为100m3。液碱饱和蒸气压较小，不考虑气挥发性，因此拟建项目建成后全厂罐区涉挥发性有机物液体主要为甲苯、三甲苯、乙腈、甲醇、盐酸、仲丁基二硫醚，储存真实蒸气压均小于76.6kPa；

车间中间罐：厂区生产车间内涉及中间储罐，单个储存规格均≤20m3，涉及挥发性有机液体主要为甲苯、甲苯、三甲苯、乙腈、甲醇、盐酸、仲丁基二硫醚，储存真实蒸气压均小于76.6kPa；

处置设施：罐区储罐呼吸气经管道收集后引入3#生产车间废气总管，总管废气经车间内一套三级碱喷淋装置预处理后；1#车间设一套“二级水喷淋”预处理设施；2#生产车间设一套“三级碱喷淋+二级水喷淋”预处理设施；3#生产车间设一套“三级碱喷淋”预处理设施。车间内中间罐呼吸气经各车间内预处理设施处理后，进入厂区一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理，通过DA001排气筒达标排放。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）物料储存系统原料储存罐、产品储存罐，物料储存系统污染治理措施，罐区呼吸气采取的污染治理设施符合性分析如下：

表6.1-2拟建项目废气产污环节名称、污染物种类、排放形式及污染治理设施表

生产设施	废气产污环节名称	污染物种类	污染治理工艺名称	拟建项目	是否可行

罐区

储罐	呼吸口废气	非甲烷总烃、HCl	冷凝、吸收、吸附、生物处理、直接燃烧、热力燃烧、催化燃烧、等离子法、光催化氧化、其他	拟建项目使用碱吸收、水吸收、活性炭吸附、冷凝组合工艺治理废气	可行

车间内中间罐	呼吸口废气	非甲烷总烃、HCl			可行

②挥发性有机液体储罐运行维护要求

厂区罐区储罐及车间内中间罐采用固定顶罐，评价要求企业运营期应保持罐体完好，不应有孔洞和裂隙。储罐附件开口(孔)，除采样、计量、例行检查、维护和其它正常活动外，应密闭，并定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求。

（2）VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求

拟建项目液体投料采用泵+管道输送，涉VOCS物料按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求，储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

（3）工艺过程VOCs无组织排放控制要求

拟建项工艺过程VOCs无组织排放控制要求与《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）及《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）的可行性分析如下：

表6.1-3拟建项目工艺过程VOCs无组织排放控制要求可行性分析

工艺过程VOCs无组织排放控制要求	拟建项目要求

工艺过程VOCs无组织排放控制要求	VOCs物料的投加和卸放、配料、混合、搅拌、化学合成、发酵培养、离心、过滤、洗涤、蒸馏/精馏、萃取/提取、结晶、沉淀、浓缩、干燥、灌装/分装等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至废气收集处理系统；

无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至废气收集处理系统。	厂区涉VOCs液体物料在投加、卸放过程均采用“管道+泵”输送，混合、化学合成、蒸馏/精馏等过程中均采用密闭设备；生产过程涉及板框压滤工序，压滤过程滤液中VOCs物料会挥发有机废气，企业设施密闭房，板框压滤机置于密闭房内，板框压滤工序产生的有机废气经负压收集处理

真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。使用液环(水环)真空泵、水(水蒸汽)喷射真空泵等设备的，工作介质的循环槽(罐)应密闭，真空排气、循环槽(罐)排气应排至VOCs废气收集处理系统。	拟建项目及同步工程项目使用的真空泵涉及干式真空泵和水喷射真空泵。水喷射真空泵设置密闭循环水罐，各车间工艺废气经真空泵泵入车间内集气总管，总管废气经预处理设施处理后进入厂区一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理，通过DA001排气筒达标排放。

污水厌氧处理设施及固体废物(如废渣、废液、污泥、废活性碳等)处理或存放设施应采取隔离、密封等措施控制恶臭污染，并应设置恶臭气体收集处理系统，恶臭气体排放应符合相关排放标准的规定	拟建项目及同步工程项目产生的污泥、废活性炭等危险废物密封收集，分区贮存于危废间。危废间设置通风换气系统，并配套一套“二级活性炭吸附”，危废间恶臭气体及VOCs废气经负压收集后经DA003排气筒达标排放

盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭	评价要求企业生产运营过程中盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭

（4）设备与管线组件VOCs泄漏控制要求

输送过程使用大量相关设备和组件，在长期使用过程中，废气易从设备组件的轴封与配件的配件缝隙处泄漏出来。设备与管线组件的逸散排放连续而缓慢，泄漏频率高低与流体特性、组件材质、操作条件、维护状况等因素有关，针对上述设备与管线组件，企业加强了管理，增加日常检测维修及设备改良次数，将老化垫片或松动的螺栓加以换除或压紧，并定期进行适当的检测维修，有效降低VOCs排放总量。

（5）敞开液面VOCs无组织排放控制要求

化学原药制造、农药中间体制造排放废水，采用密闭管道输送。废水集输系统的接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。化学原药制造、农药中间体制造的废水储存、处理设施，在曝气池及其之前加盖密闭。

6.2废水治理措施及其可行性论证

拟建项目废水主要包括生产工艺废水、地面冲洗废水、水环真空泵排水、喷淋塔定期排水、蒸汽冷凝水、软水制备废水以及生活污水。

拟建项目依托同步工程一座处理规模为500m3/d污水处理站处理废水，污水处理工艺如下：

图6.2-1污水处理站工艺流程示意图

厂区污水处理站设计规模500m3/d，本项目生产废水和生活污水根据产生情况进行分质分流预处理后排入厂区污水处理站调节池，全厂废水在调节池中进行均质、均化、均量处理后进入厂区污水处理站生化工段处理，厂区污水总排口废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值、

晋州市城市污水处理厂进水水质要求及与晋州市城市污水处理厂签订的污水接纳协议标准后

通过园区污水管网排入晋州市城市污水处理厂进一步集中处理。其中，高浓废水经“催化氧化+混凝气浮”工艺预处理，高盐废水经“多效蒸发工艺”预处理，食堂废水经“隔油池”预处理后与生活污水进入“化粪池”处理，上述预处理后的废水与低浓废水共同进入厂区调节池，经厂区污水处理站“混凝沉淀+厌氧+两级好氧生化+混凝沉淀+催化氧化”工艺进行处理。

6.3固体废物处置措施及其可行性论证

拟建项目产生的生活垃圾，由公司环卫人员运至垃圾转运站处理。

拟建项目产生的一般固废为未沾染化学品的废包装，收集后暂存于一般固废间，定期外售综合利用；布袋除尘器回收的物料回用于生产。拟建项目依托一般固废间1座，占地面积200m2，贮存能力25t，每3个月周转一次，因此能够满足一般固废贮存。一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《一般固体废物分类及代码》（GB/T39198-2020）。

拟建项目产生的危险废物暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。拟建项目依托危废间1座，占地面积63m2，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》“分析项目可研、设计等技术文件中危险废物贮存场所（设施）所采取的污染防治措施、运行与管理、安全防护与监测、关闭等要求是否符合有关要求，并提出环保优化建议。

危险废物贮存应关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），明确防渗措施和渗漏收集措施，以及危险废物堆放方式、警示标识等方面内容。

对同一贮存场所（设施）贮存多种危险废物的，应根据项目所产生危险废物的类别和性质，分析论证贮存方案与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）中的贮存容器要求、相容性要求等的符合性，必要时，提出可行的贮存方案。

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，厂区内设置满足防风、防雨、防晒、防腐、防渗、防漏等要求的危险废物暂存间，采用专门密闭容器储存，并设立危险物警示标志，由专人进行管理，按照危险废物转运联单等相关制度要求进行转运和处理，做好记录、存档备案，确保危险废物安全运输和处置；危险废物暂存间地面按照重点防渗区防渗标准（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）进行防渗处理；暂存间配备通讯装置、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施。

综上所述，拟建项目按以上要求严格执行后其危废处理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，项目危废处理措施可行。

6.4噪声防治措施及其可行性论证

拟建项目主要噪声源为各种机械设备以及各种泵类和风机等运行过程中产生的噪声，噪声值在60-90dB（A）之间。拟建项目通过选用低噪声设备，设置基础减振、厂房隔声、风机消声等减噪措施基础上，昼间、夜间预测厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目噪声污染防治措施可行。

6.5地下水和土壤污染防控措施及其可行性论证

为避免项目实施后对地下水和土壤环境产生影响，要求按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则制定地下水污染防治措施：

（1）源头控制措施。

对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，管道、阀门都应采用耐腐蚀材料，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。对可能有污染物跑、冒、滴、漏等产生的地区进行必要的检漏工作，及时发现污染物流出，及时采取补救措施，控制非正常状况条件下污染产生对地下水和土壤环境的影响。

（2）分区防治措施。

同步工程按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分区域进行防渗处理。

重点防渗区：污水处理站、罐区围堰、车间地面、事故池确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB/T 50934执行；危废间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求执行，防渗系数≤1×10-10cm/s。

一般防渗区：周转库、消防水池、循环水池、原料库确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB/T 50934执行。

简单防渗区：其他非污染区进行一般地面硬化或根据企业情况，制定相应防渗措施。

综上，在采取上述防渗防腐措施的基础上，可确保重点污染防治区的渗透系数≤1×10-10cm/s，一般污染防治区的渗透系数≤1×10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定，可有效阻止污染物下渗。

（3）地下水和土壤污染监控。

建立厂区周边地下水和土壤环境监控体系，布设监测水井和土壤监测点位，定期对监测井和土壤进行取样化验，查看地下水和土壤是否受到污染。

拟建项目为同步工程扩建项目，同步工程拟在厂区地下水上游设置1眼监测井、沿地下水流向下游厂界共布设3 眼监测井，用于检测厂区及下游地下水状况。

地下水水质监测井布设符合地下水导则跟踪监测要求；为了及时掌握区内地下水污染情况，上游井每半年监测一次，厂区及下游井每季度监测一次；拟建项目结合同步工程，项目实施后，全厂监测项目为：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂（LAS）、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、三甲苯、水合肼、石油类及总磷等。

为了及时掌握区内土壤污染情况，共在项目周围布设3个土壤监测点位，分别为项目厂区内生产车间附近、项目厂区外主导风向最大落地浓度点、项目厂区外北侧1000m内的马于村；监测项目为：建设用地45项以及土壤pH值、甲苯、三甲苯、2-丁酮、氨氮、石油烃、氟化物等；监测频次为：表层点1次/年，深层点1次/3年。

（4）风险事故应急响应。

当发现地下水和土壤受到污染，立即停止生产，并告知周边潜水用户，停止使用被污染的浅层水，组织人员查明渗漏源头，采取补救措施。

采取上述措施后，本项目污染地下水和土壤的可能性很小，不会对厂区地下水和土壤产生不利影响，项目的实施可以满足地下水和土壤环境保护要求。

因此，上述地下水和土壤污染防治措施可行。

6.6生态保护措施及其可行性论证

本项目位于生态敏感性的一般区域，不属于生态敏感区，区域已无自然生态系统，现状为农田、工业项目混杂的人工生态系统。本工程占地性质属工业用地，项目建设不会改变土地使用性质，正常运行状态下，各项污染物能够达标排放，项目建设不会改变原有生态功能，不会对周边生态环境产生明显不利影响。

7环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测工程建设项目的环境损益，应体现经济效益、社会效益和环境效益对立统一的辩证关系，环境经济损益分析的工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例，环保设施的运转费用，削减污染物量的情况，综合利用的效益等，说明建设项目环保投资比例的合理性，环保措施的可行性，经济效益以及建设项目生产活动对社会环境的影响等。

7.1社会效益

本项目建成投产后，年生产2000吨噻唑膦、1500吨溴虫腈原料药，年产值54000万元，可较好地满足国内外市场的需求，不仅具有现实的市场，而且具有潜在的发展市场。工程投入运行后，为当地提供了一定的就业机会，提高当地居民收入，同时，通过纳税，增加地方财政收入，带动周边经济发展，具有较为明显的社会效益。

综上所述，本项目的实施具有较好的社会效益。

7.2经济效益

本项目总投资3260万元，建成后年产值54000万元，净利润50740万元，项目有较好的财务盈利能力和较强的抗风险能力，从经济效益角度分析，该项目具备建设的可行性。

7.3环保设施投资估算

本项目采取的环保设施运营期废水治理、废气治理、噪声治理、固废堆放等。项目环保投资260万元，占总投资的7.97%。

本项目车间、罐区等主体工程及建构筑物均由同步工程“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”进行建设，本项目施工期仅进行生产设备安装，无土建施工。

表7.3-1项目环保治理措施及其投资估算一览表

项目	投资内容	数量

（套）	金额

（万元）

营运期	废气	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”（新建）预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”（依托）装置处理后通过DA001排气筒达标排放。	1	150

污水处理站废气经“碱吸收装置+二级活性炭吸附装置”处理，处理后经1根20m高排气筒DA002排放	依托	/

危废间废气、分析废气收集后经二级活性炭吸附装置处理，处理后经1根20m高排气筒DA003排放	依托	/

食堂油烟经油烟净化器处理后经楼顶1根20m高排气筒DA004排放	依托	/

无组织废气：车间密闭，加强有组织收集，强化生产操作管理；对污水处理站各池体产臭单元采取密闭措施，臭气集中收集处理后排放，同时建设绿化隔离带、对污泥及时外运等措施，减少恶臭气体的排放。	1	5

废水	生产工艺部分废水经厂区环保车间预处理后，进入厂区污水处理站处理；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同进入化粪池处理，处理后与车间地面冲洗废水、喷淋塔循环水排水、水喷射真空泵循环水排水、蒸汽冷凝水一同进入厂区污水处理站处理。	1	80

噪声	采取选用低噪声设备、基础减振、风机消声、厂房隔声、厂区合理布局等措施。	--	5

固废	废包装、废分子筛暂存于一般固废暂存间定期外售，综合利用；滤饼、污泥、废活性炭、废试剂瓶、分析废液、废润滑油、废油桶、沾染化学品的废包装袋、废包装桶收集后暂存于危废间定期交由有资质单位处置；生活垃圾通过厂区垃圾桶收集，定期由环卫部门清运处置。	--	8

其他	厂区分区防渗，绿化	--	10

合计	--	260

7.4环境效益分析

环境效益主要是对环保措施实施后污染物削减情况进行分析。本项目完成后废气采用“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置、二级活性炭吸附装置、碱喷淋装置等措施处理后均可达标排放；本项目生产和生活废水经厂区污水处理站处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求；本项目通过选购低噪设备，且主要设备噪声经基础减振、厂房隔声以及消声等措施后，声级降低20dB(A)以上，可实现厂界噪声达标；本项目对产生的固废进行统一收集，并进行了合理处置，均可满足固废处置的相关要求；厂区的绿化也可起到一定程度的降低污染，美化环境的作用，因此，项目的“三废”污染物得到了妥善处理，具有较好的环境效益。

7.5小结

项目的实施对当地的经济发展有一定的促进作用，对缓解当前社会普遍存在的就业紧张的状况有一定的益处。通过本项目生产过程中采取的废气、废水及噪声治理等措施后，大幅度降低项目污染物排放量，减轻各种污染物排放对环境的不利影响。可见，项目各项环保工程的投资和运行，对于三废污染防治和综合利用方面是有益的，可取得一定的环境效益。从环境经济损益分析角度分析，该项目是可行的。

8环境管理与监测计划

为贯彻执行国家环境保护有关规定，处理好发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的经济效益，社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理和控制措施的效果和厂址周围地区环境质量的变化情况，制定环境管理与监测实施计划。

8.1环境管理

企业环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的，可以促进企业的生产管理、物资管理和技术管理，使资源、能源得到充分利用，降低企业能耗、物耗，减少污染物排放总量，起到保护环境，改善企业与周围群众的关系，同时也使企业达到提高经济效益的目的。

8.1.1环境管理机构

为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，本工程将设置专门环境保护管理部门。该部门是集企业环境管理和污染防治为一体的综合性职能机构。

环境管理部门应设专门的环境管理和环境监测人员负责专管全公司环境管理工作，对大气污染源、水污染源以及厂内环境具有相当的监测分析能力，具备监测应基本配置的监测仪器，较好的环境管理基础和经验。

8.1.2环境管理的职责

（1）贯彻执行国家和地方的环保法规和有关标准；

（2）制定和修改本单位环境保护规章制度并监督执行；

（3）积极推行清洁生产，保障环保设施正常运行，确保污染物达标排放；

（4）制定项目环境监测年度计划，完成各项环境监测任务；

（5）编制企业环保规划并组织实施；

（6）组织开展本单位环境保护专业技术培训，提高人员素质；

（7）认真落实企业污染物排放总量控制指标，解决落实过程出现的问题。

8.1.3环境管理内容

本项目运行时，会对周围环境产生一定的影响，项目所采取的环保措施应尽可能减少对周围环境的不利影响。运行期环境管理要求如下：

（1）建立健全各项环保管理制度：厂级环境管理制度；环保设施操作工岗位责任制；防治污染设备管理与维修制度；防治污染设备操作规程；环境保护工作责任考核奖罚制度；厂区、办公室环境卫生保洁制度。

（2）厂区内干净整洁，各种生产原材料堆放整齐。

8.1.4施工期的环境管理

本项目车间、罐区等主体工程及建构筑物均由同步工程“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”进行建设，本项目施工期仅进行生产设备安装，无土建施工。

施工期污染源主要有施工生活污水，施工机械噪声和建筑垃圾等，施工周期较短，本评价对项目施工期环境管理提出如下要求：

（1）根据国家及地方政策有关施工管理条例和施工操作规范，结合本工程的特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求；

（2）监督、检查施工单位对条例的执行情况；

（3）受理附近居民对施工过程中的环境保护意见，并及时与施工单位协商解决；

（4）参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。

施工期环境保护管理内容见下表。

表8.1-1  建设项目环境保护管理工作计划

环保项目	施工期环境保护管理内容	控制标准

废水	生活污水厂区泼洒抑尘	不外排

噪声	围墙隔声；禁止夜间作业	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值要求

固废	建筑垃圾、生活垃圾清运	不外排

8.1.5项目运营期的环境保护管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

（4）该项目运行期的环境管理由安全环保部承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

（6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。

8.2污染物排放管理要求

8.2.1施工期环境管理

施工期所产生的主要环境问题是：施工过程产生的建筑垃圾和弃土等固体废物堆存、转运及处置的影响；施工时产生的二次扬尘对环境的影响；施工期机械设备及运输车辆产生的噪声影响等，本报告书已提出防治施工期环境污染的对策。建设单位应设立环境管理监督员，采用巡视办法，监督检查施工中的环保措施落实情况，力争在工程竣工后不留后遗症。项目施工期环境保护管理及监理的主要内容见下表。

表8.2-1  施工期环境保护管理及监理主要内容

控制项目	防治或控制措施	环境管理	环境监理

施工噪声	采取低噪声施工设备	--	环境管理部门进行定期检查

建筑垃圾	建筑垃圾及多余弃土及时清运，不能长期堆存，做到随有随清，车辆用毡布遮盖，防治撒落	渣土清运运至指定地点填埋

8.2.2运营期的环境保护管理

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目主要行业类别为“二十一、化学原料和化学制品制造业”中的“农药制造 263”“化学农药制造 2631（包含农药中间体，不含单纯混合或者分装的）”，属于实施重点管理的行业。建设单位应按照《排污许可证管理暂行规定》、《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）等排污许可证相关管理要求，在规定时限内申请排污许可证。

日常环境管理中，建设单位需严格按照排污许可证中执行报告要求定期上报，上报内容需符合要求；建设单位需严格按照自行监测方案开展自行监测；建设单位需严格排污许可证中环境管理台账记录要求记录的相关内容，记录频次、形式等需满足排污许可证要求；建设单位需按照排污许可证要求定期开展信息公示。将排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等作为开展可能产生的建设项目环境影响后评价的重要依据。

8.2.3污染物排放清单

（1）工程组成

项目建设车间、罐区、冷冻机房等主体及储运工程，配套建设消防泵房、消防水池、循环水泵房、循环水池、事故池、环保设施（污水处理站）、危废间、周转原料棚、原料库及其他公辅设施。

（2）污染物排放信息

本项目污染物排放信息见下表。

表8.2-2拟建项目污染物排放情况一览表

类别	排放源	主要污染物	排放量	排放浓度mg/m3	排放速率kg/h	新增排放量t/a	管理要求

废水	废水总排口	pH	69343.2m3/a（排放浓度为拟建项目实施后全厂浓度）	6-9（无量纲）	/	/	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求

CODCr		287.82	/	20.604

全盐量		215.63	/	19.339

TOC		114.63	/	12.208

甲苯		0.22	/	0.024

总磷		2.30	/	0.329

氨氮		6.82	/	0.168

总氮		7.94	/	0.696

BOD5		142.68	/	13.102

石油类		0.21	/	0.02

动植物油		0.032	/	0.0015

色度		7.62	/	/

SS		25.04	/	2.017

氟化物		0.19	/	0.027

AOX		2.78	/	0.396

硫化物		0.37		0.041

废气	DA001	颗粒物	60000

m3/h	0.746	12.43	1.302	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值

氨		0.01	0.17	0.07

HCl		0.00852	0.421	0.03011

氟化物		0.000026	0.00043	0.00013

甲醇		0.038	0.63	0.034	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值

甲苯		0.867	14.45	4.61	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时苯系物执行《农药制造工业大气污染物排放标准》

苯系物		0.867	14.45	4.61	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表2标准限值

非甲烷总烃		1.149	19.15	6.36	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值；

TVOC		1.27	21.17	6.32	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值

HBr		0.0000045	0.000075	0.0000036	-

Br2		0.00022	0.0037	0.0011	-

CO2		35.2	586.67	42.24	-

DA002	非甲烷总烃	6000m3/h	28.83	0.173	1.245	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

氨		5.5	0.033	0.238	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值

硫化氢		1.83	0.011	0.0756

臭气浓度		1300（无量纲）	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

DA003	非甲烷总烃	20000m3/h	6.85	0.137	0.743	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

臭气浓度		100（无量纲）	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准要求

食堂排气筒DA004	油烟	2000m3/h	1.25	0.0025	0.0045	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023））表1大气污染物最高允许排放浓度中的“中型”标准。

厂界无组织废气	颗粒物	/	0.3219	0.112	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度排放限值

非甲烷总烃	/	0.0801	0.0885	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值，同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值

甲苯	/	0.007	0.001	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2“其他企业”排放限值

甲醇	/	0.014	0.002

氨	/	0.0068	0.049	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值

硫化氢		0.0021	0.015

臭气浓度		133（无量纲）

固废	一般固废	未沾染化学品的废包装	/	/	2.911	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）。

危险废物	滤饼	/	/	582.03	危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

污泥	/	/	26.877

废活性炭	/	/	5.23

废试剂瓶	/	/	0.3

分析废液	/	/	0.015

废润滑油	/	/	0.3

废油桶	/	/	0.15

废包装桶	/	/	79052个

沾染化学品的废包装袋	/	/	2.911

职工生活	生活垃圾	/	/	6	《河北省固体废物污染环境防治条例》（2022年12月1日）“第四章生活垃圾”中相关要求

8.3环境监测计划

环境监测计划是指项目在建设期、运营期对工程主要污染对象进行的环境样品、化验、数据处理以及编制报告，为环境管理部门强化环境管理，编制环保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。

根据项目特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：

①建设方应定期对产生的废气、废水及厂界噪声进行监测。

②定期向环保局上报监测结果。

③监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。

本项目自行监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ987-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）而定。

监测类别、监测位置、监测因子及监测频率详见下表。

表8.3-1  拟建项目污染源监测工作计划一览表

环境要素	监测点	监测因子	监测频次

废气	有组织废气	主要排放口

排气筒（DA001）出口	颗粒物、非甲烷总烃	自动监测

TVOC	1次/月

甲苯、氯化氢、氟化物、氨、甲醇、苯系物	1次/半年

一般排放口

污水处理站废气排气筒DA002	非甲烷总烃	1次/季度

氨、硫化氢、臭气浓度	1次/年

危废间废气、分析废气DA003	非甲烷总烃	1次/季度

臭气浓度	1次/年

食堂排气筒DA004	油烟	1次/半年

无组织废气	厂界	颗粒物、甲苯、非甲烷总烃、氯化氢、氨、硫化氢、臭气浓度、甲醇	1次/半年

厂区废水	厂区排污口	pH、COD、氨氮、流量	自动监测

SS、石油类、色度、总氮、总磷	1次/月

BOD5、甲苯	1次/季度

总有机碳、硫化物、动植物油、可吸附有机卤化物（AOX）、氟化物	1次/半年

雨水排放口	pH、COD、SS（注：除上述指标外，建设单位可根据实际情况从排放的污染物指标中选择特征污染物指标开展监测）	雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可每季度开展一次监测

噪声	厂界外1m(与其他企业相邻厂界不作为监测点位)	等效连续A声级	1次/季

注：根据《农药制造工业大气污染物自动监测监控系统安装技术规范》（冀环执法函[2023]965号，2023年6月），涉气重点排污单位环保设施设计风量大于10000Nm3/h的涉VOCs工艺废气主要排放口应安装固定污染源非甲烷总烃连续自动监测系统。本项目共涉及主要排放口1个，排放口废气量大于10000Nm3/h，需安装固定污染源非甲烷总烃连续自动监测系统。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）以及《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）以及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）制定本项目环境质量跟踪监测计划。监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率详见下表。

表8.3-2  项目环境监测工作计划一览表

项目	监测点位	监测因子	监测频次

大气环境	厂区下风向马于村	非甲烷总烃、氯化氢、氨、硫化氢、甲苯、总悬浮颗粒物、甲醇、TVOC、氟化物	1次/年

地下水环境	J1：厂区东北界（背景值监测点）	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂（LAS）、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷以及石油类、磷酸盐、乙腈、甲醇、Br	1次/半年

J2：厂区1#（污染源监测点）		次/季度

J3：厂区2#（污染源监测点）

J4：厂区边界下游（污染扩散监测点）

土壤环境	T1:项目厂区内生产车间附近	建设用地45项以及土壤pH、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物	表层：1次/年

深层：1次/3年

T2:罐区附近

T3:厂区外东南侧农田

8.4排污口规范化

根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）的要求，各废气、废水、噪声等排放口需要进行规范化。

①设置并维护永久性采样孔及采样平台。采样平台设计应符合国家相关技术规范要求。如采样平台面积应不小于1.5m2，并设有1.2m高的安全护栏和不低于10cm的脚部挡板，且采样平台的承重应不小于200kg/m2。

②污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。

③污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置排放口标志牌。

④项目生产过程中需排放的污染物为废气、废水、噪声、固废，各排放口设置标志牌如下：

表8.4-1  排放口标志牌示例

排放口名称	编号示例	图形标志

废气排放口	DA001

废水排放口	DW001

雨水排放口	YS001

噪声源	ZS001

一般固废堆放场所	GF001

危险废物场所	危险废物标签

危险废物贮存分区标志

危险废物贮存设施标志

8.5环境保护“三同时”验收

项目“三同时”验收一览表见下表。

表8.5-1  项目“三同时”验收一览表

项目	污染源	环保措施	数量	验收指标	验收标准

废气	DA001	颗粒物	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”（新建）预处理/袋式除尘器预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”（依托）装置处理后通过DA001排气筒达标排放。	1套	30mg/m3	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值

二氧化硫			200mg/m3	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表2排放限值

氮氧化物			200mg/m3

非甲烷总烃			80mg/m3

最低去除率≥90%	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

TVOC			150mg/m3	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值

甲苯			80mg/m3	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

NH3			30mg/m3	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值

HCl			5mg/m3

甲醇			190mg/m3

13kg/h	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值

氟化物			5mg/m3	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值

苯系物			60mg/m3

HBr			/	/

Br2			/	/

CO2			/	/

DA002	非甲烷总烃	污水处理站废气经“碱吸收装置+二级活性炭吸附装置”处理后经1根20m高排气筒DA002排放	1套	80mg/m3

最低去除率≥90%	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

氨			30mg/m3	--	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1

硫化氢			5mg/m3	--

臭气浓度			2000无量纲	-	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值

DA003	非甲烷总烃	危废间废气、分析废气收集后经二级活性炭吸附装置处理，处理后经1根20m高排气筒DA003排放	1套	80mg/m3

最低去除率≥90%	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

臭气浓度			2000无量纲	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2

食堂排气筒DA004	油烟	食堂油烟经油烟净化器处理后经楼顶1根20m高排气筒DA004排放	1套	10.0mg/m3	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1

无组织排放标准	颗粒物	无组织废气：车间密闭，加强有组织收集，强化生产操作管理；对污水处理站各池体产臭单元采取密闭措施，臭气集中收集处理后排放，同时建设绿化隔离带、对污泥及时外运等措施，减少恶臭气体的排放。	1套	1.0mg/m3	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度排放限值

非甲烷总烃			1h平均浓度值	6mg/m3	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值

任意一次浓度值	20mg/m3

2.0mg/m3	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2“其他企业”排放限值

甲苯			2.0mg/m3

0.6mg/m3

甲醇			1.0mg/m3

氯化氢			0.2mg/m3	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表3排放限值

臭气浓度			20（无量纲）	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值

氨			1.5mg/m3

硫化氢			0.06mg/m3

废水	废水主要包括工艺废水、车间地面冲洗废水、喷淋塔循环水排水（包括车间预处理喷淋塔及厂区“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配套喷淋塔循环水排水）、食堂废水、设备清洗废水、水喷射真空泵循环水排水、蒸汽冷凝水以及生活污水。	生产工艺部分废水经厂区环保车间预处理后，进入厂区污水处理站处理；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同进入化粪池处理，处理后与车间地面冲洗废水、喷淋塔循环水排水、水喷射真空泵循环水排水、蒸汽冷凝水一同进入厂区污水处理站处理。	1套	pH6.0~9.0、COD≤500mg/L、氨氮≤35mg/L、SS≤200mg/L、石油类≤20mg/L、色度20倍、总氮≤50mg/L、总磷≤8mg/L、BOD5≤165mg/L、甲苯≤0.5mg/L、总有机碳≤200mg/L、硫化物≤1.0mg/L、动植物油≤100mg/L、可吸附有机卤化物（AOX）≤8.0mg/L、全盐量≤3000mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求

噪声	噪声	选用低噪声设备、基础减振、风机消声、厂房隔声、厂区合理布局	--	昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A）	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准

固废	一般固废	废包装	暂存于一般固废暂存间定期外售，综合利用	1	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）。

废分子筛

危险废物	滤饼	收集后暂存于危废间定期交由有资质单位处置	1	危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

污泥

废活性炭

废试剂瓶

分析废液

废润滑油

废油桶

沾染化学品的废包装袋

废包装桶	生产厂家回收利用

职工生活	生活垃圾	厂区垃圾桶收集，定期由环卫部门清运处置	/	《河北省固体废物污染环境防治条例》（2022年12月1日）“第四章生活垃圾”中相关要求

防渗	本项目按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分区域进行防渗处理。

重点防渗区：污水处理站、罐区围堰、车间地面、事故池确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB/T 50934执行；危废间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单要求执行，防渗系数≤1×10-10cm/s。

一般防渗区：周转库、消防水池、循环水池、原料库确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB/T 50934执行。

简单防渗区：其他非污染区进行一般地面硬化或根据企业情况，制定相应防渗措施。

环境风险	本项目在厂区内设63m2危废间1座，位于周转库北侧。

①本工程危险废物必须贮存在专用容器内、分类存放，设立危险废物标志等，并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

②危险废物容器在危废间内临时贮存，按重点防渗区进行防渗，参照GB18597-2023执行，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s，同时贮存装置应满足“防雨、防风、防晒”等要求，避免污染物泄漏污染环境。

③由专人进行管理，设有警示标志，做好危险废物排放量及处置记录。

9环境影响评价结论

9.1建设项目概况

（1）基本情况

河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目位于河北晋州经济开发区马于园经二街与园中路交叉口西行500米路南，为同步工程扩建项目总投资3260万元，环保投资约为260万元，占总投资比例的7.98%，建设周期为2个月。

（2）建设内容

项目建成后，年生产1500吨溴虫腈，2000吨噻唑膦农药原料药。

（3）选址用地及规划符合性

拟建项目所在园区为河北省工业和信息化厅认定的河北省第一批化工园区，拟建工程属于化学农药制造行业，项目位于河北晋州经济开发区马于园区化工和医药健康产业园，占地属于规划的三类工业用地，符合园区产业定位、用地规划。拟建项目位于园区规划的化工和医药健康产业园内，符合园区的发展和产业定位且本项目建设内容不在园区环境准入负面清单内。

（4）产业政策符合性

本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单（2022版）》以及《农药产业政策》（工联产业政策[2010]第1号）等文件要求，不属于淘汰类和禁止、限制类项目。拟建项目已在河北晋州经济开发区审批局进行备案（晋开审投资20240930047），项目代码：2409-130183-89-01-312434。

（5）项目衔接

给水：项目供水由园区供水管网集中供给，目前园区供水管网已铺设至厂区，项目位于园区供水范围内，供水水质水量可满足项目要求。

排水：项目生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理后，经园区污水管网排入晋州市城市污水处理厂。

供电：项目用电由园区集中供电系统提供，可满足用电需求。

供热：项目用热由园区集中供热系统提供，可满足项目用热需求。

供气：项目生产工艺不需要燃料。

9.2环境质量现状

9.2.1大气环境质量现状

（1）评价区域环境空气质量达标判定

根据《2023年石家庄市生态环境状况公报》，区域环境空气质量除SO2、NO2、CO达标外，其余污染物浓度均不满足国家二级标准。因此确定本项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5、PM10、O3。

（2）其他污染物环境质量现状

马于村监测点位各监测因子的污染指数均小于1，均未超标。TSP、氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准限值；TVOC、甲醇、甲苯、HCl、NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值。

9.2.2地下水环境质量现状

根据地下水质量监测结果及评价结果可知，评价区域内地下水监测因子标准指数均小于1，监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求，石油类、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。

9.2.3声环境质量现状

由声环境质量现状监测结果可知，厂界昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

9.2.3.1土壤环境质量现状

厂区外农田各监测点重金属满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）表1限值要求；其余各监测点无机物、重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）表1中第二类用地的筛选值要求、河北省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）中第二类筛选值。

9.3污染物排放情况、环境保护措施及主要环境影响

9.3.1废气排放情况、环境保护措施及主要环境影响

（1）有组织废气

拟建项目工艺废气、罐区储罐废气、环保车间废气分别经预处理后引入“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”进行处理，并由1根20m高排气筒（DA001）排放。其中，颗粒物、TVOC、HCl、NH3、苯系物、氟化物排放满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值；甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时苯系物执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1“苯系物”标准限值；甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值。

污水处理站废气经碱吸收后引入二级活性炭装置处理，由1根20m高排气筒（DA002）排放。氨、硫化氢排放浓度满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值；非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值；臭气浓度排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

危废间废气和分析废气收集后共同引入二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA003）排放。非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值；臭气浓度排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

食堂废气（主要污染物为油烟）经油烟净化器处理后通过楼顶排放（DA004），外排废气中油烟满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1大气污染物最高允许排放浓度中的“小型”标准。

（2）无组织废气

拟建项目甲苯、甲醇、非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2“其他企业”排放限值，同时非甲烷总烃厂内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；氯化氢无组织排放执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表3企业边界大气污染物标准限值；颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度排放限值；氨、硫化氢以及臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值。

（3）主要环境影响

本项目有组织和无组织废气排放均采取了有效的污染防治措施，各废气污染物排放量较小，对地面贡献值较低。根据大气环境预测结果，本项目各废气污染物短期贡献浓度占标准值比例均较低，污染物达标排放。因此，本项目建设不会对周围环境空气质量产生明显影响。

9.3.2废水排放情况、环境保护措施及主要环境影响

（1）地表水

本项目废水按照分质分流的原则对废水进行预处理，项目产生的生产废水、生活废水经厂区废水经污水处理站处理后，由园区污水管网排入晋州市城市污水处理厂处理。废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求。本项目厂区废水首先经污水处理站处理，然后排入晋州市城市污水处理厂进一步处理，不直接排入地表水体，不会对地表水环境产生明显不利影响。

（2）地下水

为防止本项目废水或跑冒滴漏产生的废液等通过厂区下渗污染地下水拟建项目在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、地下水污染监控措施和地下水污染应急处置的前提下，可避免项目实施后对区域地下水水质产生污染影响。根据地下水环境预测结果，在最不利情形下，污染物泄漏超标范围没有超出厂界。因此，本项目建设不会对当地地下水水质及周边敏感点产生明显影响。

9.3.3噪声排放情况、环境保护措施及主要环境影响

本项目噪声源主要为各种机械设备、泵类以及风机等运行时产生的噪声，噪声值在60~90dB（A）之间，经选用低噪声设备，并采取设置基础减振、厂房隔声以及风机消声或加装隔声罩等治理措施后，降噪效果可达到20dB（A）以上。

根据预测结果，项目完成后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。本项目建设不会对周围声环境产生明显不利影响。

9.3.4固体废物排放情况、环境保护措施及主要环境影响

本项目产生的生活垃圾，由公司环卫人员运至垃圾转运站处理。

本项目产生的一般固废收集后暂存于一般固废间，定期外售综合利用；布袋除尘器回收的物料回用于生产。厂区拟建设一般固废间1座，占地面积63m2，设计贮存能力100t/a，能够满足拟建项目建成后全厂一般固废贮存能力。。

本次评价要求一般固废间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。

本项目产生的危险废物为滤渣、污泥、废活性炭、废试剂瓶、分析废液、废润滑油、废油桶，收集于密闭容器内，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。

厂区拟建设危废间1座，占地面积63m2，危废间设计贮存能力200t/a，根据危废间设计的贮存能力，至少每30d对危险废物进行转运处置，拟建项目实施后全厂危险废物的贮存。

此外，本次评价要求危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，并在贮存过程中按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）设立专用标志。

生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年本）以及《河北省固体废物污染环境防治条例》（2022年12月1日）“第四章生活垃圾”中相关要求。本项目固体废物不会对周围环境产生明显不利影响。

9.3.5土壤环境影响

为防止拟建项目储罐、库房、生产车间、污水处理站、危废间等料液、废水或跑冒滴漏产生的废液等通过厂区垂直入渗污染土壤，本项目在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、土壤污染监控措施和土壤污染应急处置的前提下，可避免项目实施后对区域土壤产生污染影响。本项目建设不会对项目周边土壤环境产生明显不利影响。

9.3.6生态环境影响

本项目占地所在区域位于生态敏感性的一般区域，不属于生态敏感区，区域已无自然生态系统，现状为工业项目混杂的人工生态系统。本工程占地性质属工业用地，项目建设不会改变土地使用性质，正常运行状态下，各项污染物能够达标排放，项目建设不会改变原有生态功能，不会对周边生态环境产生不利影响。

9.3.7环境风险影响

本项目突发环境事件风险影响主要为储罐区储罐、库房物料以及危险废物泄漏、挥发、火灾导致大气、地下水、地表水及土壤环境等污染。本项目不涉及重大危险源，且从平面布置、工艺设备、消防等方面考虑了多种安全措施，保证运营过程中的安全。此外，建设单位将加强环境管理和安全生产管理，落实本评价提出的风险防范措施和应急措施，制定相关的事故应急救援预案，可将风险隐患降至最低，项目环境风险水平可接受。

9.4环境经济损益分析

本项目具有良好的社会效益和经济效益；同时本项目对大气污染物、水污染物、噪声源、固体废物采取了防治措施及对策，并对生产存在的环境问题、环保设施的薄弱环节、绿化等规定了相应的环保措施，确保工程投产后各项污染物稳定达标，具有良好的环境效益。因此，从环境和经济角度分析，该项目是合理可行的。

9.5公众意见采纳情况

评价期间，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）等相关要求听取了环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织的意见，无反馈意见。

9.6环境管理与监测计划

河北泽润化工有限公司拟设立安环部，并将按照全厂的环境管理计划，配备专门人员具体管理全厂的环境保护和日常监理工作。为了有效监测厂内污染物的排放情况及项目运行可能对环境造成的影响，本项目制定了相应的污染源监测计划和环境质量监测计划。

拟建项目实施后全厂总量指标分别为颗粒物 5.737t/a、非甲烷总烃 8.387t/，COD：4.312t/a ，氨氮：0.215t/a。

9.7工程可行性结论

河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目位于河北晋州经济开发区马于园区，马于园区为河北省工业和信息化厅认定的河北省第一批化工园区；不在城市建成区及规划区内，符合全国及河北省主体功能区划、京津冀战略规划、生态环境保护规划、园区规划等相关规划要求。

其建设内容符合当前国家相关产业政策及行业相关文件要求，清洁生产总体达到国内先进水平；项目建设符合生态红线管理要求，满足园区规划环评“三线一单”要求及晋州市分区管控要求；项目采取了完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保各类污染物稳定达标排放，同时在落实区域现役源削减源的基础上，可改善区域大气环境质量；废水达标后排入晋州市城市污水处理厂；在采取源头控制、严格分区防渗措施、地下水污染监控和风险事故应急响应的防控措施基础上，对地下水环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；固体废物全部综合利用或妥善处置；环境风险处于可防控水平。根据泽润公司反馈的公众参与调查结果，公示期间未收到公众关于本项目的反馈意见。

综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和严格落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

9.8建议

（1）严格执行“三同时”制度，打足用好环保资金，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

（2）加强企业环境管理的制度化、规范化，使企业按照现代化标准管理，提高企业的清洁生产水平。

（3）加强日常监管及环保设备的维修养护，严格落实环评要求的各项污染防治措施，加强企业内部管理，建立和健全各项环保规章制度，确保各种污染防治设施长期稳定运行、污染物达标排放。

（4）注意学习同行业的先进经验，及时更新和提高工程技术装备和管理水平，进一步降低污染物的排放量。

河北泽润化工有限公司

年产3500吨原料药项目

环境影响报告书

（报审版）

建设单位：河北泽润化工有限公司

编制单位：河北中恒光远生态环境科技有限公司

编制时间：二〇二四年十二月

目录

1 概述	1

1.1 建设项目概况	1

1.2 建设项目特点	2

1.3 环境影响评价工作过程	3

1.4 分析判定相关情况	4

1.4.1 产业政策符合性分析	4

1.4.2 选址符合性分析	4

1.4.3 政策符合性分析	4

1.4.4 “三线一单”符合性分析	5

1.5 关注的主要环境问题及环境影响	5

1.6 环境影响评价的主要结论	6

2 总则	7

2.1 编制依据	7

2.1.1 国家法律法规	7

2.1.2 地方法律法规	10

2.1.3 技术依据	12

2.1.4 相关资料	13

2.2 评价目的、重点与内容	14

2.2.1 评价目的	14

2.2.2 评价重点	14

2.2.3 评价内容	14

2.3 相关规划及环境功能区划	15

2.3.1 主体功能区划	15

2.3.2 晋州市国土空间总体规划	15

2.3.3 园区规划及规划环评	16

2.3.4 环境功能区划	24

2.3.5 “三线一单”符合性	25

2.3.6 与相关污染防治政策的符合性	38

2.4 评价因子与评价标准	45

2.4.1 环境影响识别	45

2.4.2 环境影响评价因子筛选	46

2.4.3 环境影响评价标准	48

2.5 评价工作等级和评价范围	58

2.5.1 大气环境	58

2.5.2 地表水环境	65

2.5.3 地下水环境	66

2.5.4 声环境	68

2.5.5 土壤环境	68

2.5.6 生态影响	69

2.5.7 环境风险	70

2.6 主要环境保护目标	78

3 工程分析	82

3.1 同步工程概况	82

3.1.1 基本情况	82

3.1.2 污染物产生及治理措施	111

3.1.3 防护距离设置	116

3.1.4 总量分析	116

3.2 拟建项目概况	117

3.2.1 拟建项目基本概况	117

3.2.2 拟建项目建设内容	118

3.2.3 同步工程依托可行性	127

3.2.4 产品方案及质量指标	131

3.2.5 原辅材料消耗	132

3.2.6 储运工程	134

3.2.7 理化性质及毒性毒理	135

3.2.8 主要生产设备	140

3.2.9 生产设备与产能匹配性分析	143

3.2.10 拟建项目主要构筑物及平面布置	144

3.2.11 公辅工程	146

3.2.12 劳动定员及工作制度	154

3.3 生产工艺流程及产污分析	155

3.3.1 溴虫腈生产	155

3.3.2 噻唑膦生产	193

3.4 营运期污染源产生及排放情况	201

3.4.1 废气污染源产生及排放情况	201

3.4.2 废水污染源产生及排放情况	232

3.4.3 噪声污染源产生及排放情况	243

3.4.4 固废污染源产生及处置情况	244

3.4.5 污染源强排放汇总情况	252

3.4.6 总量控制指标分析	258

3.5 清洁生产分析	260

3.6 碳排放	261

3.7 污染物“三本账”情况	262

4 环境现状调查与评价	264

4.1 自然环境现状调查与评价	264

4.1.1 地理位置	264

4.1.2 地形地貌	264

4.1.3 气象气候	264

4.1.4 地表水系	265

4.1.5 区域地质概况	265

4.1.6 区域水文地质	267

4.1.7 土壤	272

4.1.8 植被	273

4.2 环境敏感区调查	273

4.3 环境质量现状监测与评价	273

4.3.1 数据来源	273

4.3.2 环境空气现状监测与评价	277

4.3.3 地下水环境质量现状监测与评价	282

4.3.4 声环境质量现状监测与评价	319

4.3.5 土壤环境现状监测与评价	320

4.3.6 生态环境现状评价	332

4.4 区域污染源调查	332

4.4.1 调查内容	332

4.4.2 调查结果	332

4.4.3 污染源评价	334

4.4.4 评价标准	334

4.4.5 评价结果	335

4.5 交通运输移动源环境影响分析	336

5 环境影响预测与评价	错误！未定义书签。

5.1 施工期环境影响分析	错误！未定义书签。

5.2 运营期环境影响预测与评价	错误！未定义书签。

5.2.1 大气环境影响预测与评价	错误！未定义书签。

5.2.2 地表水环境影响评价	错误！未定义书签。

5.2.3 地下水环境影响预测与评价	错误！未定义书签。

5.2.4 声环境影响预测与评价	错误！未定义书签。

5.2.5 固体废物环境影响分析	错误！未定义书签。

5.2.6 土壤环境影响预测与评价	错误！未定义书签。

5.2.7 生态环境影响分析	错误！未定义书签。

5.2.8 防沙治沙分析	错误！未定义书签。

5.2.9 环境风险评价	错误！未定义书签。

6 环境保护措施及其可行性论证	338

6.1 废气治理措施及其可行性论证	338

6.1.1 有组织废气治理措施可行性论证	338

6.1.2 生产工艺废气及罐区废气依托处理可行性分析	339

6.1.3 无组织废气控制措施分析	342

6.2 废水治理措施及其可行性论证	344

6.3 固体废物处置措施及其可行性论证	345

6.4 噪声防治措施及其可行性论证	346

6.5 地下水和土壤污染防控措施及其可行性论证	346

6.6 生态保护措施及其可行性论证	347

7 环境影响经济损益分析	347

7.1 社会效益	348

7.2 经济效益	348

7.3 环保设施投资估算	349

7.4 环境效益分析	350

7.5 小结	350

8 环境管理与监测计划	351

8.1 环境管理	351

8.1.1 环境管理机构	351

8.1.2 环境管理的职责	351

8.1.3 环境管理内容	351

8.1.4 施工期的环境管理	352

8.1.5 项目运营期的环境保护管理	352

8.2 污染物排放管理要求	353

8.2.1 施工期环境管理	353

8.2.2 运营期的环境保护管理	353

8.2.3 污染物排放清单	353

8.3 环境监测计划	357

8.4 排污口规范化	358

8.5 环境保护“三同时”验收	361

9 环境影响评价结论	365

9.1 建设项目概况	365

9.2 环境质量现状	366

9.2.1 大气环境质量现状	366

9.2.2 地下水环境质量现状	366

9.2.3 声环境质量现状	366

9.3 污染物排放情况、环境保护措施及主要环境影响	366

9.3.1 废气排放情况、环境保护措施及主要环境影响	366

9.3.2 废水排放情况、环境保护措施及主要环境影响	368

9.3.3 噪声排放情况、环境保护措施及主要环境影响	368

9.3.4 固体废物排放情况、环境保护措施及主要环境影响	368

9.3.5 土壤环境影响	369

9.3.6 生态环境影响	369

9.3.7 环境风险影响	369

9.4 环境经济损益分析	370

9.5 公众意见采纳情况	370

9.6 环境管理与监测计划	370

9.7 工程可行性结论	370

9.8 建议	371

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边关系图

附图3-1：厂区平面布置图

附图3-2：厂区分区防渗图

附图4：大气环境评价范围及现状监测点位示意图

附图5：地下水环境评价范围及现状监测点位示意图

附图6：环境风险评价范围示意图

附图7-1：土壤环境评价范围及厂区外现状监测点位示意图

附图7-2：厂区内土壤环境现状监测点位示意图

附图8：本项目与河北晋州经济开发区产业布局位置关系示意图

附图9：本项目与河北晋州经济开发区用地布局位置关系示意图

附图10：本项目与晋州市土地利用总体规划位置关系示意图

附图11：本项目与石家庄市生态保护红线位置关系示意图

附图12：本项目与石家庄市环境管控单元位置关系示意图

附件

附件1:企业投资项目备案信息;

附件2:土地证;

附件3:入园证明;

附件4:河北省农药工业协会说明;

附件5:污水接纳协议;中

附件6:开发区规划环评审查意见;

附件7:环境质量现状监测报告;

附件8:委托书;

附件9:承诺书

1概述

1.1建设项目概况

河北泽润化工有限公司成立于2022年，注册资金3000万元，注册地位于河北省石家庄市晋州市经济开发区马于园经二街与园中路交叉口西行500米路南，公司专业研究、开发、生产除草剂、杀虫剂等农药、医药中间体等产品。

我国是农药的主要生产国和供应国，发展前景十分广阔；在国家大力引导行业持续健康发展的政策指导下，农药行业向集约化、规模化发展。

溴虫腈作为一种新型吡咯类杀虫、杀螨剂，其独特的化学结构与作用机制，不仅赋予了其高效广谱的杀虫效果，更在保障环境安全与生态平衡方面展现出显著优势。

溴虫腈具有高效广谱的防治能力。不同于传统农药的局限性，溴虫腈对多种害虫及螨类均表现出优异的防治效果，无论是钻蛀性害虫还是刺吸式害虫，甚至是咀嚼式害虫，溴虫腈均能有效应对，显著提升了农作物的保护效率。这一特性使得溴虫腈在多种作物上得到了广泛应用；

除此之外，溴虫腈具有低毒环保的特性。在农药使用过程中，农药残留及其对环境的污染一直是关注的焦点。而溴虫腈以其较低的毒性，显著降低了对环境和生态的潜在威胁。这不仅有助于保护土壤和水源的纯净，还减少了因农药使用而对人体健康的潜在危害，推动了绿色农业的发展。

溴虫腈作为线粒体三磷酸腺苷合成酶抑制剂，在农业、林业及园艺等领域应用广泛，其速效性与广谱性能减少环境污染、保障食品安全。近年来，溴虫腈的进出口规模持续扩大，河北泽润化工有限公司把握市场机遇，投资3260万元建设河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目，建成后年生产2000吨噻唑膦、1500吨溴虫腈原料药，年产值54000万元。

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》中“二十三、化学原料和化学制品制造业26，44、农药制造263”中“全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）”，拟建项目需要编制环境影响报告书。

1.2建设项目特点

拟建项目产品为噻唑膦和溴虫腈，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），属于，属于“鼓励类，十一、石化化工，6、高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产”。

2021年6月，经河北省工业和信息化厅公示，河北晋州经济开发区马于园区被认定为化工集中区。拟建项目位于河北晋州经济开发区马于园区化工和医药健康产业园，占用三类工业用地；拟建项目产品属于化学农业制造，为化工项目，符合马于园区用地布局和园区产业定位。

目前，河北泽润化工有限公司拟对“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”与“河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目”两个项目同步开展环境影响评价工作，并以取得两个项目的备案。根据建设时序，“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”建设时间为2025年6月至2027年6月，“河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目”建设时间为2027年6月至2027年8月。

建设项目特点如下：

（1）项目已在河北晋州经济开发区审批局备案，备案编号：晋开审投资20240930047，厂区占地面积为40116平方米（实际面积以用地规划许可内容为准）。

（2）项目属于《国民经济行业分类》（GBT4754－2017）及第1号修改单“C2631化学农药制造”；

（3）项目建设性质为新建；

（4）项目选址位于河北晋州经济开发区马于工业园，位于化工和医药健康产业园，占地为规划中的三类工业用地，附近500m范围内无居民等环境敏感目标；

（5）项目生产能力为：年生产2000吨噻唑膦、1500吨原料药。

1.3环境影响评价工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境影响评价工作分为三个阶段，调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。环境影响评价工作程序见图1.3-1。

拟建项目环境影响评价详情如下：

◆2024年10月8日，河北中恒光远生态环境科技有限公司（评价单位）受河北泽润化工有限公司（委托单位）委托，承担《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目环境影响报告书》的编制工作；

◆2024年10月11日，河北泽润化工有限公司在全国建设项目环境信息公示平台网站（https://www.eiacloud.com/gs/detail/3?id=41011e2CB5）上进行了该项目的第一次环评公示；

◆2024年10月18日，评价单位根据建设单位提供的工艺技术资料及现场实地踏勘，进行初步工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级。

◆2024年10月19日、2024年10月25日-10月31日，评价单位分别委托河北德盛检测技术有限公司、河北正威检测技术服务有限公司对区域环境质量现状进行了采样监测。

◆2024年11月18日，河北泽润化工有限公司在全国建设项目环境信息公示平台网站（https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=41118Y4Lfb）上进行了《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目环境影响报告书》环境影响评价公众参与第二次网络公示（征求意见稿），公示时间不少于10个工作日；并于2024年11月19日、2024年11月20日在纸质媒体“河北青年报”进行了两次报纸公示，公示期间，公示期间企业于项目评价范围内环境敏感点同步张贴公告进行公示。公示期间未收到公众反馈意见。

◆2024年12月，评价单位按照国家相关环保法律、法规及有关技术规范，编制完成了《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目环境影响报告书》，并进入河北中恒光远生态环境科技有限公司内审程序，经审核、审定后，于12月定稿。

◆泽润化工于2024年12月19日在全国建设项目环境信息公示平台（https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=41219IHL8K）进行了报批前公示，对报告全本和公众参与说明进行了公示。

1.4分析判定相关情况

1.4.1产业政策符合性分析

拟建项目为“C2631化学农药制造”，为农药原料药生产项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本)》，属于“第一类鼓励类-十一、化工石化，3.农药：高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型”；对照《“十四五”全国农药产业发展规划》，拟建项目符合规划要求；对照《市场准入负面清单（2022年版）》，不在其禁止类，符合准入要求；对照《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目产品不属于“高污染、高环境风险”产品名录；对照《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资[2022] 691文），拟建项目不属于22个“两高”行业项目。

另根据附件1企业投资项目备案信息，拟建项目已在河北晋州经济开发区审批局进行备案（晋开审投资20240930047），项目代码：2409-130183-89-01-312434。

综上，拟建项目建设符合国家和地方当前产业政策相关要求。

1.4.2选址符合性分析

根据《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035）》，马于园区化工和医药健康产业园产业定位为化工、医药健康产业，拟建项目为“C2631化学农药制造”，属于产业定位中化工产业，符合园区产业定位；

拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，为生产农药原药项目，用地位于河北晋州经济开发区马于园区化工和医药健康产业园。根据《河北省工业和信息化厅关于我省化工园区名单（第一批）的通知》及《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035）》，河北晋州经济开发区马于园区属于化工园区，且拟建项目所在地规划用地布局为三类工业用地，因此项目选址符合产业及用地布局规划；

拟建项目位于化工和医药健康产业园内，周边为化工、医药健康企业，不存在食品生产类企业，且不涉及自然保护区、风景名胜区、重要自然和文化遗产保护地及饮用水水源保护区等环境敏感目标

综上，拟建项目建设选址合理。

1.4.3政策符合性分析

根据《农药产业政策》（工联产业政策[2010]第1号）文件，“确保所有农药生产企业的生产场地符合全国主体功能区规划、土地利用总体规划、区域规划和城市发展规划，并远离生态环境脆弱地区环境敏感区；对不符合农药产业布局要求的现有农药企业原则上不再批准新增品种和扩大生产能力；重点发展针对常发性、难治害虫、地下害虫、线虫、外来入侵害虫的杀虫剂和杀线虫剂。”，根据上述选址分析，拟建项目为河北晋州经济开发区马于园区化工和医药健康产业园中主导规划产业，远离生态环境脆弱地区环境敏感区。

另对照《河北省生态环境保护“十四五”规划》《京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知（环大气[2019]53号）》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知（冀政发〔2024〕4号）》《空气质量持续改善行动计划（国发〔2023〕24号）》《石家庄市2023年大气污染综合治理工作要点》等要求，拟建本项目符合国家、地方及其他相关法规政策。

1.4.4“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评〔2016〕150 号）》《关于做好“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果实施应用工作的通知》《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》相关要求，建设项目所在区域不涉及生态红线，项目建设不会突破区域环境质量底线、资源利用上线，不属于环境准入负面清单中所列的行业，在满足相关管控要求后，能与“三线一单”相符。

1.5关注的主要环境问题及环境影响

（1）拟建项目营运期间工艺废气、储罐区、环保设施等废气排放将对区域环境空气造成一定程度的影响，关注废气排放的收集和处理装置处理的可行性，以降低拟建项目对大气环境影响是拟建项目应关注的环境问题之一；

（2）拟建项目废水包括工艺废水、车间地面清洗废水、碱喷淋装置废水、初期雨水、生活污水等。生产过程中产生高盐工艺废水，先进行预处理，预处理后的工艺废水以及生活污水等，经厂区内污水处理站处理后接管至经济开发区污水处理厂处理。如何采取有效的废水处理技术，避免对厂区污水处理站造成冲击，是拟建项目应重点关注的主要环境问题；

（3）生产过程中的主要原辅材料涉及有毒物质，原料泄漏后具有一定的环境风险，需强化项目环境风险事故应急措施。

（4）结合项目排放的各类污染物，预测项目可能对区域环境质量造成的不利影响，结合区域的功能区划和环境质量现状，从环保角度论证项目建设的可行性。

1.6环境影响评价的主要结论

河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目位于河北晋州经济开发区马于园区，马于园区为河北省工业和信息化厅认定的河北省第一批化工园区；不在城市建成区及规划区内，符合全国及河北省主体功能区划、京津冀战略规划、生态环境保护规划、园区规划等相关规划要求。

其建设内容符合当前国家相关产业政策及行业相关文件要求，清洁生产总体达到国内先进水平；项目建设符合生态红线管理要求，满足园区规划环评“三线一单”要求及晋州市分区管控要求；项目采取了完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保各类污染物稳定达标排放，同时在落实区域现役源削减源的基础上，可改善区域大气环境质量；废水达标后排入晋州市城市污水处理厂；在采取源头控制、严格分区防渗措施、地下水污染监控和风险事故应急响应的防控措施基础上，对地下水环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；固体废物全部综合利用或妥善处置；环境风险处于可防控水平。根据公司反馈的公众参与调查结果，公示期间未收到公众关于拟建项目的反对意见。综上，在落实总量控制指标和削减方案的前提下，从环保角度分析工程建设可行。根据泽润公司反馈的公众参与调查结果，公示期间未收到公众关于本项目的反馈意见。综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和严格落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

本次评价工作得到了各级审批部门及环保部门、泽润公司的大力支持和帮助，在此一并致谢！

2总则

2.1编制依据

2.1.1国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日修订并施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日修订并施行；

（4）《中华人民共和国水法》2016年7月2日修订并施行；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日起施行；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》2021年12月24日通过，于2022年6月5日起施行；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》2019年1月1日起施行；

（9）《中华人民共和国土地管理法》2020年1月1日起施行；

（10）《中华人民共和国节约能源法》2018年10月26日修订并施行；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》2018年10月26日修订并施行；

（12）《中华人民共和国城乡规划法》2019年4月23日修订并施行；

（13）《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年7月1日起施行；

（14）《中华人民共和国环境保护税法》2018年1月1日起施行。

（15）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号令）；

（16）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；2024年02月01日实施；

（17）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号，2021年1月1日起施行）；

（18）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号，2021年3月1日）；

（19）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2024]5号）；

（20）《危险化学品安全管理条例》（2013年修正），（国务院令第645号，2013年12月07日）

（21）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号，2017年11月14日）；

（22）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部 部令第11号，2019年12月20日）；

（23）《市场准入负面清单（2022年版）》，2022年3月12日；

（24）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号），自2019年1月1日起施行；

（25）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号，2016年10月26日）；

（26）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，环发[2014]197号；

（27）《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，国发[2013]41号；

（28）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）。

（29）《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）；

（30）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2015年04月16日；

（31）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号，2016年5月28日；

（32）《国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）；《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年7月24日）；

（33）《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号，2021年11月19日）；

（34）《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120号，2021年12月31日）；

（35）《国务院关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知》（国发〔2021〕36号），2021年12月30日；

（36）关于印发《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》的通知，生态环境部，环环评[2022]26号；

（37）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环环评〔2018〕11号；

（38）《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函[2021]346号，2021年7月21日发布并实施）；

（39）《关于印发<环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案>的通知》（环办环评函[2021]277号，2021年6月7日印发）；

（40）《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评[2020]36号）；

（41）《国家危险废物名录（2025年版）》（2025年1月1日起施行）；

（42）《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》，（环环评[2023]52号，2023年09月19日实施）；

（43）《工业和信息化部印发促进化工园区规范发展指导意见》（工信部原

（44）[2015]433号，2015年11月25日发布并实施）；

（45）《地下水管理条例》（国令第748号，2021年11月9日发布，2021年12月1日实施）；

（46）《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2021年11月30日发布，2022年1月1日实施）；

（47）生态环境部《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》，环固体〔2019〕92号；

（48）《国务院办公厅关于印发<强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案>的通知》（国办函〔2021〕47号，2021年5月11日实施）；

（49）《关于印发<环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案>的通知》（环办环评函[2021]277号）；

（50）《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发[2021]4号，2021年2月2日印发）；

（51）《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函[2020]340号，2020年6月29日印发）；

（52）《关于印发<重污染天气重点行业绩效分级及减排措施>补充说明的通知》（环办便函[2021]341号，2021年7月31日印发）。

（53）生态环境部《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》，环大气〔2019〕53号；

（54）生态环境部《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》，环大气〔2020〕33号；

（55）水利部、财政部、国家发展改革委、农业农村部联合印发《华北地区地下水超采综合治理行动方案》，水规计〔2019〕33号，2019年1月25日；

（56）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》，环土壤〔2019〕25号；

（57）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环发〔2015〕4号，2015年1月9日。

2.1.2地方法律法规

（1）中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅《关于加强生态环境分区管控的实施意见》；

（2）《河北省排污许可管理办法》（河北省人民政府令[2024]第6号）；

（3）《河北省水污染防治条例》，河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三次会议表决通过，2018年9月1日实施；

（4）《河北省大气污染防治条例》（2021年修正），2021年9月29日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议；

（5）《河北省土壤污染防治条例》，河北省第十三届人民代表大会常务委员会第二十七次会议，2021年11月23日发布；

（6）《河北省固体废物污染环境防治条例》，河北省十三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议，2022年12月1日；

（7）《河北省地下水管理条例》，河北省第十三届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2018年11月1日；

（8）《河北省节约用水条例》，河北省第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过，2021年5月28日；

（9）《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，冀政字〔2020〕71号；

（10）《河北省“三线一单”-生态环境准入清单》，2022.12河北省生态环境厅动态更新成果发布；

（11）《河北省人民政府关于发布河北省生态保护红线的通知》，冀政字〔2018〕23号；

（12）《关于划定并严守生态保护红线的实施意见》，冀办字〔2017〕36号；

（13）《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，冀发〔2018〕38号；

（14）河北省生态环境厅关于贯彻落实《环境影响评价公众参与办法》规范环评文件审批的通知，冀环办发[2018]23号；

（15）《河北省环境保护公众参与条例》，河北省第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议修改，2020年7月30日；

（16）河北省生态环境厅《关于进一步优化环境影响评价工作的若干措施》（冀环环评[2023]218号）；

（17）《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知》（冀环办字函[2023]283号）；

（18）《关于公布地下水超采区、禁止开采区和限制开采区范围的通知》，冀政字〔2022〕59号；

（19）《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》，冀发改环资[2022]691号；

（20）《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》（2021年11月12日）；

（21）中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅《关于加强生态环境分区管控的实施意见》（2024年10月29日）；

（22）《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，河北省委、省政府，2022年1月；

（23）《关于印发<河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引>的通知》，冀环大气〔2019〕501号；

（24）《河北省涉VOCS工业企业常用治理技术指南》；

（25）《关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知》，冀环办字函〔2017〕544号；

（26）《河北省扬尘污染防治办法》，河北省人民政府 令〔2020〕第1号，2020年1月21日省政府第77次常务会议通过，2020年4月1日起施行；

（27）《关于印发<河北省深入实施大气污染综合治理十条措施>的通知》，2021年2月26日；

（28）《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》冀政发〔2024〕4号；

（29）《关于调整公布<河北省水功能区划>的通知》，冀水资〔2017〕127号，2017年11月30日；

（30）《河北省生态环境保护“十四五”规划》（2022年1月12日）；

（31）《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》（2022年1月31日）；

（32）《河北省重污染天气八个行业应急减排技术指南》（2020年7月）；

（33）《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》；

（34）河北省生态环境办公室《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）；

（35）《河北省防沙治沙规划（2021—2030年）》；

（36）《石家庄大气污染防治条例》（2016年修订）；

（37）《石家庄市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，（石政函〔2021〕40号）；

（38）《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》（石政函[2022]72号）；

（39）《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）（关于做好2023年生态环境分区管控动态更新成果实施应用工作的通知，2024年04月28日）；

（40）石家庄市大气污染防治工作领导小组关于印发《石家庄市2024年大气污染防治攻坚方案》的通知，（石气领组〔2024〕1号）；

（41）《石家庄市挥发性有机物污染整治专项实施方案》；

（42）《石家庄市突发环境事件应急预案》；

（43）《原石家庄市环境保护局关于加快排放挥发性有机物企业安装在线监控设施的通知》（石环办[2018]31号）；

（44）《石家庄市涉VOCs企业活性炭吸附脱附技术指南》；

（45）《晋州经济开发区马于园化工集中区项目准入和“禁限控”目录（试行）》（晋开字[2024]3号）。

（46）《“十四五”全国农药产业发展规划》

2.1.3技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则 农药建设项目》（HJ582-2010）；

（10）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）；

（12）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（13）《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ987-2018）；

（14）《污染源源强核算技术指南 农药制造工业》（HJ993-2018）；

（15）《农药制造工业污染防治可行技术指南》（HJ1293-2023）；

（16）《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南》（HJ1209-2021）；

（17）《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）；

（18）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

（19）《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）；

（20）《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

（21）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5058.7-2019）；

（22）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（23）《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

（24）《建设项目危险废物环境影响评价指南》；

（25）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（26）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（27）《化工建设项目环境保护设计标准》（GB50483-2019）；

（28）《废盐利用处置污染控制技术规范（农药行业）》（HJ1360-2024）

（29）固体废物再生利用污染防治技术导则（HJ1091-2020）

（30）《河北省用水定额》（2021版）。

2.1.4相关资料

（1）《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）》；

（2）《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》；

（3）河北省生态环境厅《关于转送河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（冀环环评函[2023]399号）；

（4）河北晋州经济开发区行政审批局（晋开审投资20240930047）《企业投资项目备案信息》；

（5）建设单位提供的其它技术资料；

（6）建设项目环评委托书、承诺书。

2.2评价目的、重点与内容

2.2.1评价目的

（1）通过资料分析、现场监测和类比分析，全面评价评价区域环境背景状况，明确主要环境保护目标，为预测评价拟建项目的环境影响程度与范围，以及竣工环保验收提供依据资料。

（2）通过现场调查和类比分析，判定工程建设过程以及运营后的环境影响因素和环境影响因子，确定主要污染源源强。

（3）通过采用模型模拟、类比调查等技术手段，分析工程实施对评价区的大气环境、水环境、声环境、土壤环境的影响程度和范围，并依据国家及省内环保法律、法规、标准和当地环境功能目标的要求，提出减轻或消除不利环境影响的环保工程措施及有关的污染防治对策与建议。

（4）从环境保护角度论证项目的可行性，对项目合理布局提出评价意见，为工程环保措施的设计与实施，以及投产运行后的环境管理，为生态环境部门决策提供科学依据。

2.2.2评价重点

结合项目的污染特征及周围的环境特征，本评价将以工程分析、环境空气影响评价、环境风险评价及污染防治措施等作为评价工作的重点。具体内容如下：

（1）拟建项目工艺分析及污染控制水平；

（2）重点分析污染物达标排放的可行性、污染治理措施可行性和合理性；

（3）项目环境风险影响分析。

2.2.3评价内容

根据工程污染物排放特征及周围环境特点，确定本次评价内容为：

（1）对评价范围内水、气、声、土壤等环境现状进行监测和资料收集，对厂区周边环境质量现状进行分析和评价；

（2）分析项目建成后的主要污染因子、主要污染物产生及排放源强；

（3）从规模、工艺和水质等方面分析评价项目废水经厂内污水处理站预处理后排入晋州市经济开发区污水处理厂的可行性；

（4）分析项目可能存在的环境风险，对潜在的事故风险进行预测，提出可靠的环境风险防范措施；

（5）清洁生产分析，总量控制分析；

（6）环境经济损益分析和环境管理与监测计划。

2.3相关规划及环境功能区划

2.3.1主体功能区划

根据《河北省主体功能区划》，河北省主体功能区分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区和重点生态功能区）和禁止开发区域，其中限制开发区域又分为农产品主产区、坝上高原山地区、冀北燕山山区、冀西太行山山区。农产品主产区涉及9个设区市的58个县（市）。农产品主产区是以提供农产品为主体功能的地区，也提供生态产品、服务产品及部分工业品；农产品主产区中的县城与重点镇，重点发展农副产品加工业、食品工业、生物产业、纺织服装业、农业装备制造业、传统特色加工制造业及现代农业，培育壮大服务业、现代物流业等产业。

河北晋州经济开发区马于园区属于《河北省主体功能区划》中确定的冀中南国家重点开发区域，规划重点发展生物医药制造业，大力建设生物医药高新技术成果商品化和产业化基地，并积极引导培育生物工程、食品加工等高新技术产业。

拟建项目为“C2631化学农药制造”，为农药原料药生产项目，经对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，拟建项目属于“第一类鼓励类-十一、化工石化，3.农药：高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产”。符合《河北省主体功能区划》要求。

2.3.2晋州市国土空间总体规划

根据《晋州市国土空间总体规划（2021-2035年）公众征求意见稿》，晋州市的产业空间提质战略为，以晋州市经济开发区“一区三园”为重点，引导企业入园形成集聚效应，持续提升产业用地效率。坚持集约节约用地原则，严格制定产业用地准入门槛，供地优先保障“2+3现代产业体系用地需求，引导工业用地集中高效布局。盘活闲置资源，整治低效产业用地，逐步清退落后产能，引导乡镇低小散企业转型升级。

在城市产业布局中，工业用地主要集中布局于产业园区内，其中，经开区马于组团重点发展生物医药化工，包括制剂、专利新药等高精尖领域。

拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，选址位于河北省石家庄市晋州市经济开发区马于园经二街与园中路交叉口西行500米路南，项目占地性质为三类工业用地，满足企业入园要求，满足国土空间总体规划要求。

2.3.3园区规划及规划环评

2.3.3.1与园区规划及规划环评符合性分析

（1）《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）》概况

规划范围：河北晋州市经济开发区位于河北省晋州市，根据《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）》，河北晋州经济开发区由东宿片区、马于片区两部分组成，总规划范围为16.15km2，东宿片区规划范围为9.99km2，马于片区规划范围为6.16km2。

东宿园区：分为两部分，其中一部分位于石黄高速公路北侧，东至东宿村村东，南至石黄高速公路北侧，西至004县道，北至晋州市城市污水处理厂北侧；另一部分位于石黄高速公路南侧，其东至规划东外环路以西约200米处，南至刘靳庄和周家庄村北侧，西至东环路，北至黄石高速公路南侧。东宿片区面积为9.99km2；

马于园区：北起纬一路（园区规划用地最北端），南至纬六路（园区规划用地最南端）、东至东北环路（园区规划用地东北界限端）及经四街，西至经一街（园区规划用地西界），规划用地约6.16km2。

规划期限：2020~2035年，其中近期2020~2025年，远期2026~2035年。

规划总体定位：河北晋州经济开发区是石黄发展带上的重要节点，是晋州市中北部振兴的先导区，按照全面、协调、可持续发展的原则，科学合理规划，恢复治理期与快速发展期加强环境综合治理，积极承接京津冀产业转移，重点发展医药、纺织服装、现代食品、装备制造、节能环保产业、新材料及商贸物流为主导产业的省级经济开发区，打造省级的新兴示范区。

规划环评情况：河北晋州经济开发区管委会于2023年3月组织编制完成了《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》，该规划环评于2023年3月13日通过了河北省生态环境厅审查，审查文号为：冀环环评函[2023]399号，审查意见见附件。

（2）与《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）》符合性分析

①产业规划符合性

马于园区规划用地约为6.16km2，主要划分为4个产业组片区，分别为：装备制造园、医疗耗材园（北），装备制造产业园、医疗耗材产业园（南），化工和医药健康产业园，循环经济产业园。晋州市经济开发区马于园区规划的主导产业具体见下表：

表2.3-1马于园区规划发展一览表

功能分区	产业定位	发展方向	拟建项目

北侧装备制造、医疗耗材产业园	装备制造	数字化和智慧化高端装备制造、医疗耗材生产及研发、金属制品加工产业	拟建项目为“C2631化学农药制造”，为农业原料药制造项目，位于化工和医药健康产业园，属于产业定位中化工产业，为马于园区主导产业

南侧装备制造、医疗耗材产业园	装备制造	数字化和智慧化高端装备制造、医疗耗材生产及研发、金属制品加工产业

化工和医药健康产业园	化工、医药健康产业	以现状化工产业为基础，发展医药上游原材料化工产业、医药制剂、表面活性剂、织物整理剂、防水剂、脱模剂、灭火剂、聚酯树脂等，同时承接区域化工企业转移入驻

循环经济产业园	循环经济产业	以开发区主导产业链上下游为基础发展塑料再生、环保新材料、有机肥、再生棉、饲料等副产物的综合利用和废弃物的循环利用等产业

北侧装备制造、医疗耗材产业园	装备制造	数字化和智慧化高端装备制造、医疗耗材生产及研发、金属制品加工产业

拟建项目为“C2631化学农药制造”，主要生产农药原料药，属于马于园区产业定位中的化工产业，为马于园区主导产业，符合其产业规划。另根据《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》中开发区马于园区生态环境准入清单，拟建项目符合河北晋州经济开发区产业及园区生态环境准入清单。符合性分析见下表：

表2.3-2与开发区马于园区生态环境准入清单符合性分析一览表

管控类型	管控单元	准入内容	拟建项目情况	符合性

空间布局约束	防护绿地	禁止在规划防护绿地占地范围内开展与防护绿地无关的建设活动，严禁占用开发区防护绿地	拟建项目选址位于河北晋州经济开发区马于园区经二街与园中路交叉口西行500米路南，占地为三类工业用地，不占用防护绿地、生活区、地表水厂保护范围、交通廊道、开发区限制建设区。	符合

居住文教用地	营造良好生活环境，生活区内禁止新建工业类项目		符合

供水设施	禁止在地表水厂保护范围内建设与取水设施无关的建筑		符合

交通廊道	禁止进行与道路管理和维护不相关的开发建设活动		符合

城镇空间	城镇开发边界以外的区域作为开发区限制建设区，待国土空间规划将限制建设区调整到城镇开发边界以后，再按照国土空间规划进行开发		符合

产业类型	化工产业	禁止发展以煤为原料的化工项目；

禁止新建和扩建产能严重过剩的大宗化学原料药；

禁止单纯扩大产能的新建和扩建农药制造（高效、低毒、安全、新品种除外）	拟建项目为“C2631化学农药制造”，主要生产农药原料药，属于高效、低毒、安全、新品种农药，生产不涉及煤，不属于大宗化学原料药。	符合

装备制造	达不到《机械行业清洁生产评价指标体系（试行）》中二级水平要求的项目禁止入区	不涉及	符合

医药健康产业	清洁生产水平达不到国内同行业先进水平的项目禁止入区	不涉及	符合

循环经济产业	主要发展废弃资源综合利用业，《国民经济行业分类》421、422 所属行业；

禁止不符合国家产业政策的落后生产技术、工艺、装备和产品进入；

清洁生产水平达不到国内同行业先进水平的项目禁止入区	不涉及	符合

污染物排放管控	大气环境高排放重点管控区	1、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》环办环评[2020]36号的要求；

2、开展重点行业大气污染物特别排放限值改造，化学原料制造、制药行业现有企业严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；

3、完成晋州市下达的重金属铅减排指标，现有铅蓄电池及其含铅零部件生产企业应达到《电池行业清洁生产评价指标体系（试行）》要求；

4、除集中供热外禁止设置燃煤设施， 锅炉应达到《锅炉大气污染物排放标准》 （DB13/5161-2020）表 1 燃气锅炉标准；

5、重点提高涉 VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度，涉VOCs排放工业企业污染物排放应达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求，挥发性有机物产生企业绩效考核须达到B级以上；

6、开发区生产废水、生活污水排入污水处理厂后处理达标，部分回用，其余排入滹沱 河， 污水处理厂出水水质稳定达到 《子牙河流域水污染物排放标准》

（DB13/2796-2018）排放限值；

7、入区项目应落实新增现状超标污染物排放量替代削减要求；

8、入区项目需满足建设项目污染物排放总量控制要求；	拟建项目完成后将严格执行区域削减要求；执行农药行业排放标准；严格控制VOCs排放；且绩效评级拟达到B级以上。	符合

环境风险防控	1、严格防范废酸、废碱、废油、精馏釜残、废母液等液态危废泄漏，严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范要求；

2、开发区及重点企业按相关要求组织编制《突发环境事件应急预案》、《危险废物应急处置预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力；

3、为避免罐区物料泄漏对周围环境造成影响，开发区应实施“三级防范”措施；	企业将按规定开展应急预案工作。	符合

资源开发利用	1、执行行业清洁生产标准达到二级以上（已颁布相应清洁生产标准要求的）；

2、项目实施后资源和能源消耗量应满足开发区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线；

3、禁止新增、扩建取用地下水的工业项目。	拟建项目执行清洁生产标准达到二级以上标准；项目实施后资源和能源消耗量满足开发区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线	符合

产业政策准入	《产业结构调整指导目录（2019年本）》中禁止、限制类产业禁止入区	拟建项目为高效、安全、环境友好的农药原料药，属于鼓励类，不属于禁限制类	符合

《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012 年本）》、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中禁止的项目；《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中禁止、限制类产业禁止入区；《市场准入负面清单（2022版）》禁止项禁止入区；不符合行业准入条件的建设项目禁止入区；不能实现总量控制要求的项目禁止入区；规划实施过程中，国家、省、市颁发的新的禁、限批文件中的建设项目禁止入区；涉及“两高”项目禁止入区	不属于上述禁止、限制入区内项目

②用地规划符合性

拟建项目建设位于晋州市经济开发区马于园区，在《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035）》规划范围内，项目所在地规划用地为三类工业工地。另对照规划中马于园区产业发展规划，项目用地位于化工和医药健康产业园，因此拟建项目用地符合晋州市经济开发区马于园区规划用地布局，所在地符合产业布局规划。

图2.3-1马于园区规划用地布局及产业布局规划图

③配套基础设施情况

供水工程：晋州市南水北调地表水厂（绿源地表水厂）2016年底建成投运，同步建设开发区集中供水厂，并铺设从南水北调地表水厂至开发区的供水管道，以满足开发区集中供水厂水源需求。晋州市南水北调地表水厂供水能力为8万m3/d，现状晋州市主城区供水量2万m3/d。目前园区总供水能力剩余量为6万m3/d，供水管网已覆盖园区。拟建项目位于马于园区园，在园区供水范围内，园区供水水质水量满足项目需求。

供电工程：规划近期开发区用电总负荷为78MW，规划远期开发区用电总负荷为138MW。工业用地用电指标220kw/ha。

拟建项目用电由开发区供电网提供，引自马于变电所10kV，拟建项目新增用电量为1000万kWh，可满足全厂用电需求。

排水工程：晋州市经济开发区施行雨污分流制，厂区雨水排入园区雨水管网；东宿园北区建有两座污水处理厂，晋州市城市污水处理厂和晋州市第二城市污水处理厂，总规模为日处理污水12万吨。企业污水经企业预处理后并入市政管网，由晋州市污水处理厂集中处理。马于园企业排污由企业预处理后经马于园污水提升泵站汇入晋州市污水处理厂。

目前园区雨水管道已按规划环评要求布设，拟建项目厂区初期雨水经收集后，批次配入厂区污水处理站，后期雨水顺地形、地势排入园区雨水系统；拟建项目近期污水经厂区污水处理站处理，达《污水综合排放标准》及下游污水处理厂（晋州市城市污水处理厂）接管指标后，经污水管网排入晋州市城市污水处理厂，待马于园区自建污水厂投入运行后，排入马于园区污水厂。

本项目废水经厂区污水处理站处理达标，同时满足晋州市城市污水处理厂进水指标后，由园区污水管网排入晋州市城市污水处理厂进一步处理。晋州市城市污水处理厂的进水、出水水质指标具体见表2.5-1。

表2.5-1  进水、出水水质指标  单位：mg/L（pH除外）

项目	pH	色度	COD	BOD5	SS	NH3-N	TN	TP

进水	6~9	80	500	250	340	35	67	3

出水	6~9	30	30	6	10	1.5	15	0.4

根据《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）要求，晋州市城市污水处理厂一期工程及二期工程均已完成了提标改造，目前外排水质满足《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1重点控制区排放限值，同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准要求。

供热工程：园区现有集中供热设施：冀融（晋州）清洁能源有限公司3×40t/h新型高效煤粉锅炉、晋州市吉象新能源有限公司2台25t和2台20t生物质锅炉、晋州新奥能源发展有限公司3台10t/h天然气蒸汽锅炉、卓润清洁能源有限公司1台40t/h煤粉导热油锅炉和4台7MW燃气导热油炉、中节能河北生物质能发电有限公司2×12MW生物质锅炉。总计供热能力195.9MW，满足规划近期和远期用热需求。

拟建项目采用园区集中供热，所需蒸汽汽质主要为0.8MPa的饱和蒸气，由经开区内新奥能源和卓润清洁能源提供热源。厂区位于园区集中供热站供热供汽半径之内，目前园区供热管网已铺设至厂区，可满足供热要求。

供气工程：目前园区供汽管网已按规划建成，天然气来自马于片区的燃气门站，由石家庄昆仑新奥燃气有限公司提供。

园区天然气供气管道已铺设至厂区，拟建项目生产不使用天然气。

④与《河北晋州经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》结论符合性分析

拟建项目与规划环评结论符合性分析如下：

表2.3-3与规划环评结论符合性分析一览表

序号	规划环评结论	拟建项目情况	符合性

1	规划实施后对于符合入区条件的建设项目，其环境影响评价工作在规划符合性分析、选址的可行性论证、配套的基础设施可行性、区域环境概况、环境现状监测及公众参与程序等方面可以适当简化。其环境影响评价工作重点关注的内容有：项目用地及布局合理性分析、大气防护距离符合性分析、污染物排放量及总量控制、环保措施可行性论证以及清洁生产等。	①本次评价建设单位严格按照《环境保护公众参与办法》（部令第35号）进行了公众参与相关工作。②本次评价重点关注了用地、产业布局合理性、大气防护距离、污染物排放量及总量控制、环保措施可行性论证以及清洁生产等方面。	符合

2	本评价结合区域“三线一单”成果提出了生态环境管控要求，并从环境保护预防措施和环境影响减缓措施等方面提出了开发区生态环境保护方案。开发区规划后续实施过程中应从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等方面，针对环境管控单元优化产业布局、调整产业结构、控制产业规模，从而实现开发区的健康和可持续发展。	拟建项目提出了相应的环境影响减缓措施，并逐一分析了拟建项目与开发区用地布局、产业布局、准入清单的相关符合性，在符合开发区层面的环保要求。	符合

⑤与《河北晋州经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》审查意见符合性

开发区管理委员会于2023年10月组织编制完成了《河北晋州经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》，该报告书取得了河北省生态环境厅出具的审查意见，审查文号为：冀环环评函[2023]399号。拟建项目与规划环评审查意见符合性分析如下表所示。

表2.3-4与园区规划环评审查意见符合性分析

序号	规划环评审查意见	项目建设情况	符合性

1	落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。	/	/

2	推动绿色低碳发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化开发区能源结构、交通运输方式等《规划》内容	拟建项目使用清洁能源。	符合

3	严格环境准入条件，推动产业结构调整和转型升级。落实《报告书》提出的开发区生态环境准入要求和与规划不符的现有企业环境管理要求，强化现有及拟入区企业污染物排放控制要求。开发区严禁“两高”项目入驻，现有企业不断提高清洁生产水平，促进开发区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。	拟建项目不属于“两高”项目，符合规划准入条件。	符合

4	严格空间管控要求，进一步优化空间布局。统筹优化开发区产业布局和发展规模，加强对开发区周边生态保护红线及各类环境敏感区的保护，不得侵占周边生态保护红线，禁止占用规划范围内永久基本农田，严格遵守南水北调石津干渠地表水饮用水源地相关管理要求。	拟建项目占地为园区的三类工业用地，不涉及生态保护红线，不涉及地表水饮用水原地保护区。	符合

5	严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、河北省及石家庄市污染防治规划和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，制定并落实开发区污染减排方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，确保区域环境质量持续改善，促进产业发展与生态环境保护相协调。环境质量未达到国家或者地方环境质量标准之前，建设项目主要污染物实行区域倍量削减。	拟建项目主要污染物实行区域倍量削减。	符合

6	统筹基础设施建设，严格落实建设内容及时限。开发区东宿片区已建设完成集中供热、污水处理及中水回用设施，供水依托城区绿源地表水厂；开发区马于片区已建设完成集中供热和供水设施，规划建设的污水处理厂应于2024年底建设完成。	拟建项目不涉及锅炉。用热来自园区集中供热	/

7	优化运输方式，落实应急运输响应方案。开发区物料运输鼓励提高清洁能源汽车运输比例，优化区域运输方式，减轻运输产生的不利环境影响。结合秋冬季行业错峰生产和重污染天气应急响应需求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。	按相关要求进行运输方式的实施，满足相应要求。	符合

8	健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系；强化区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施。提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。	拟建项目完成后严格按照环保要求及时编制突发环境事件应急预案。	符合

9	拟入区建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评联动，严格项目生态环境准入条件，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等工作，强化环境保护相关措施的落实。《报告书》规划协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。	拟建项目按照相关环境要素导则、规划环评结论及审查意见进行评价。	符合

根据上述分析，拟建项目建设符合园区规划环评审查意见要求。

2.3.3.2与《晋州经济开发区马于园化工集中区项目准入和“禁限控”目录（试行）》符合性分析

为推动河北晋州经济开发区马于园化工集中区产业高质量发展，提升产业绿色发展水平和可持续发展能力，进一步理清发展思路，明确发展方向，以“布局合理化、资源节约化、安全规范化、生产清洁化”为导向，全面优化化工集中区功能布局和产业定位，全面提升行业整体安全环保水平，2024年4月22日晋州经济开发区管委会发布了关于印发《晋州经济开发区马于园化工集中区项目准入和“禁限控”目录(试行)》的通知，制定项目准入和“禁限控”目录。

经对照“禁限控”目录，本项目不涉及禁止、限制和控制类危险化学品的产生及使用；不属于禁止类、限制类产业。综上，拟建项目建设满足园区准入条件，不属于“禁限控”项目。

2.3.4环境功能区划

（1）地表水环境功能区划

根据《河北省水功能区划》，滹沱河晋州段为农业用水区，水质参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类标准。

（2）大气环境功能区划

根据《石家庄市环境空气质量功能区划分方案》，拟建项目区域环境空气为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

（3）地下水功能区划

区域地下水为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

根据《石家庄市市区声环境功能区划分方案》，项目区域声环境为三类功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。

（5）生态环境功能区划

根据《河北省生态环境区划》，拟建项目所在区域在河北省生态功能区划中属于的生态区为Ⅲ：河北平原生态区，属于亚区为Ⅲ2-5河北平原中部农业面源污染控制生态功能区，重点防控问题为控制农业面源污染严重问题，发展生态农业，减少农业面源污染；治理工业污染源，提高城镇生活污水处理率，改善城镇生态环境等。

拟建项目废气经环保治理设施处理后均可达标排放；废水经厂区污水处理站处理后排入晋州市城镇污水处理厂进一步处理，产生的固体废物全部合理处置，危险废物暂存于危废间内，定期交由有资质单位处置，符合河北省生态功能区的要求。

图2.3-2拟建项目与河北省生态功能区划相关位置关系

2.3.5“三线一单”符合性

根据原环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评〔2016〕150号）》《河北省人民政府关于印发<河北省生态保护红线>的通知（冀政字〔2018〕23号）》《石家庄市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（石政函〔2021〕40号）》《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》，项目“三线一单”符合性分析如下：

（1）生态保护红线

根据《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14号）中禁止开发区域相关定义，禁止开发的区域包括：重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区和自然保护区等法定禁止开发区域，以及其他对于维持生态系统结构和功能具有重要意义的区域及规划区域已经划定的生态保护红线内区域。本次评价就拟建项目选址范围与区域禁止开发范围的相对定位进行分析。

拟建项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区马于园经二街与园中路交叉口西行500米路南，根据《石家庄市生态保护红线图》，项目所处区域无自然保护区、风景名胜区、文化自然遗产等，不属于生态保护红线管控的区域，符合生态保护红线要求，拟建项目选址于区域生态保护红线相符性见下图。

（2）环境质量底线

①大气环境质量底线为：项目所在区域满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求。根据石家庄市生态环境局公布的《2023年石家庄市生态环境状况公报》统计结果，项目所在区域为不达标区。

根据其他污染物现状监测结果，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中其他项目浓度限值；TVOC、甲苯、硫化氢、氨、氯化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中附表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准。

根据本报告各章节分析表明：项目排放的废气经过处理设施处理达到相关标准后排放，对周围空气质量影响较小。

针对石家庄市环境空气质量不达标，石家庄市召开《石家庄市大气污染防治工作推进会暨大气污染防治指挥部会议》，会议指出：要强化VOCs综合治理，严格推进节能减排升级改造、清洁生产审核，对不具备改造升级的落后产能，逐步予以淘汰或清退。重点车辆要管紧管住，加快推进清洁能源车辆更换替代，严格落实过境重型车辆远端绕行措施，严厉打击黄牌货车超载超限，对不符合要求上路行驶的，依法依规严肃查处，坚决有效清除各类污染隐患。目前石家庄正在稳步开展重污染天气应急响应，持续改善区域环境空气质量。

②地表水环境质量底线为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。项目所在区域周边地表水为石津总干渠。根据石家庄市生态环境局发布的《2023年石家庄市环境状况公报》，石津总干渠水质类别为I类，水质状况优。

拟建项目不直接向地表水体排放废水，废水接管园区污水处理厂处理，尾水排入滹沱河，拟建项目建成后对区域地表水体影响较小。

③地下水环境质量底线为：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。根据现状监测结果，拟建项目区域各监测点所有监测因子均符合III类标准，拟建项目不涉及区域地下水超标因子，且拟建项目采取分区防渗措施，实施后不会降低地下水功能级别。

④声环境质量底线为：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据现状监测结果表明，监测期间厂界各监测点昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，声环境质量现状较好。拟建项目各设备噪声经隔声降噪和距离削减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。

⑤土壤环境：现状监测结果表明，项目厂区内占地范围内土壤监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中的第二类用地筛选值；占地范围外监测结果满足《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。因此，对人体健康的风险可以忽略。

拟建项目通过采取相应的废气、废水、噪声、固废治理措施，污染物排放量较小。大气预测结果表明，污染物最大落地点浓度均小于其相应浓度标准限值；无组织排放能够做到厂界达标；噪声预测结果表明，在采取相应的隔声降噪措施处理后，生产过程中厂内各种设备运转产生的噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求；拟建项目废水经厂区污水处理站预处理后达晋州市城市污水处理厂接管标准后进入晋州市城市污水处理厂处理。项目实施后通过采取相应的污染防治措施，各类废气、废水、噪声可以做到稳定达标排放，不会降低评价区域大气、地表水、地下水、土壤及声环境质量原有功能级别。

（3）资源利用上线

拟建项目主要生产工艺为合成反应、蒸馏脱溶，主要用水为生活用水及生产工艺用水，项目运营过程中能源消耗主要为设备用电、设备用蒸汽以及员工生活用水，不使用其他燃料，不属于高耗水、高耗能行业。

拟建项目用水来源于园区，供电来自园区供电管网。根据《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035）》中开发区供水、供电规划，项目资源的消耗量相对区域资源利用总量较小，不会对供电、供水及供热单位产生负担；项目用地位于河北晋州经济开发区马于园区规划的建设用地上，规划类型为三类工业用地，不新增建设用地。

因此，项目所需资源满足资源利用要求，拟建项目建设不会突破当地资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

拟建项目位于河北晋州经济开发区马于园区，为园区内规划主导产业；另根据《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》，属于晋州市重点管控单元。

拟建项目与石家庄生态环境准入总体要求及晋州市重点管控单元生态环境准入清单具体管控要求的符合性分析如下：

表2.3-5与石家庄市生态环境准入清单相符性分析一览表

环境要素	管控

类型	管控策略及要求	拟建项目情况	是否符合

全市生态环境准入综合管控要求	全市域	1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格钢铁、焦化、水泥、建材等产能管控。

2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。	拟建项目建设符合国家和地方产业政策要求，不属于上述特殊行业；项目废水经厂区处理站处理后排入污水处理厂，不直接排入地表水体。项目不涉及重金属。	符合

西部山区、滹沱河流域、南水北调和石津干渠	1、针对子牙河和大清河流域，加强城镇生活源和面源治理，完善管网建设，提高污水治理水平，推动中心城区和县建成区海绵城市建设；加强工业污水治理，完善园区污水集中处理设施建设；践行绿色生态农业，强化畜禽粪污处理和综合利用，推动农村分散污水处理设施建设。

2、针对洨河，提出生态补水要求，恢复河流生态。

3、针对岗南、黄壁庄等水库、南水北调等饮水通道，实行分区分类管控，依照《中华人民共和国水污染防治法》加强管理。

重点风险工业园区、无极县、涉重金属重点行业企业、土壤污染重点监管企业、尾矿库、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂和危险废物处理处置场等	1、严格农用地、建设用地监管，加强潜在风险土地常规监管。

2、开展电镀、皮毛鞣制、化工、炼焦等工业园区重金属环境综合整治。推动重金属源头减量、末端管控。

3、土壤污染重点监管企业、工业园区、尾矿库、垃圾处理场、垃圾焚烧厂和危险废物处理处置场周边土壤环境，定期开展

监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。	拟建项目占地为三类工业用地，不涉及重金属污染。本项目在采取相应的污染防治措施后，对环境影响较轻。	符合

水环境总体管控要求	水环境工业污染重点管控区	空间布局约束	1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。

2、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。

3、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。

4、企业、学校、科研院所、医疗机构、检验检疫机构等单位的实验室、检验室、化验室等产生的酸液、碱液及其他有毒有害废液，应当按照国家和省有关规定进行处理后达标排放或者单独收集、安全处置。	拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，不属于高污染、高耗水企业。厂区废水分类收集经厂区污水处理站后排入晋州市城市污水处理厂，项目按照要求对主要污染物排放进行倍量替代；厂区设置一般固废暂存库及危废暂存库，固废经分类收集后暂存厂区，委托处置；拟建项目完成后按照要求及时编制突发环境事件应急预案。	符合

污染物排放管控	1、化学品生产、存储、运输、销售企业以及工业园区(工业集聚区)、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，防止地下水污染。

2、加油站、储油库等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止污染地下水。

3、工业固体废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他符合水污染防治要求的措施，防止污染水环境。

4、可能发生水污染事故的企业事业单位，应当按照有关规定制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，定期进行预防演练。

大气环境总体准入要求	空间布局约束	1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。

2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。

3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。

4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。

5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。

6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。

7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油（醇基燃料）锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。

8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。	拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，不新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能，不属于高耗能高排放企业；拟建项目采用装备先进、自动化程度高的生产设备，废气收集后采取了有效的治理措施，满足排放要求；不涉及锅炉，不涉及燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施。	符合

污染物排放管控	1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）相关要求。

2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。

3、钢铁行业按照《钢铁工业大气污染物超低排放标准》执行。

4、平板玻璃行业按照《平板玻璃工业大气污染物超低排放标准》执行。

5、水泥行业按照《水泥工业大气污染物超低排放标准》执行。

6、铸造行业污染排放控制按照《铸造工业大气污染物排放标准》执行。

7、焦化行业按照《炼焦化学工业大气污染物超低排放标准》执行，推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。

8、涉挥发性有机物企业排放标准优先执行行业标准，无行业标准的执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。

9、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。

10、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。2022年底前具备条件的企业基本完成清洁运输改造。

11、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。

12、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。

13、合理控制工业领域化石能源消费，改扩建用煤项目实行煤炭消费减（等）量替代。

14、对使用除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱销、湿法脱销等低效治理技术的企业，通过更换适宜高效的治理工艺、提升现有治理设施工程质量、开展清洁能源替代、依法关停等方式，实施分类整治，切实提升治理水平。

15、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。

16、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全省禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦	拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，废气污染物排放浓度执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020），行业无标准的因子执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；拟建项目物料采取密闭输送；拟建项目施工期设置围挡及喷淋措施，有效控制抑制扬尘。	符合

环境风险防控	强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、

橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。	拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，原料涉及有毒有害化学物质，项目建成后按有关要求定期实施清洁生产审核。	符合

土壤环境总体管控要求	重金属污染防控重点区	持续推进重金属减排，动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，按照国家部署明确重点区域执行颗粒物和重点重金属特别排放限值。	拟建项目不涉及重金属排放。	符合

产业布局总体管控要求	产业总体布局要求	1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。

2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代，煤炭替代实行行业和地区差别政策。

3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录》《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。

4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。

5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。

6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。

7、灵寿县、赞皇县严格执行《灵寿县等 22 县（区）国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（冀发改规

划〔2018〕920 号）。

8、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）执行。

9、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。

10、在地下水超采区控制高耗水产业发展。

11、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。

12、参照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。

13、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。

14、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。

15、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价（跟踪评价）工作，实现规划环评“一本制。	拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，项目用地位于化工和医药健康产业园符合园区规划及规划环评产业布局规划；拟建项目不使用煤；拟建项目不属于《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目，符合《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录》准入要求；拟建项目位于园区内，不在地下水超采区，不在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边建设；拟建项目建成后按要求定期实施清洁生产审核。	符合

项目入园准入要求	1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》(冀政办字〔2021〕122 号)相关要求执行。

2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。

3、对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过5年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。

4、各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求。	拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，位于晋州市经济开发区马于园区。	符合

石化

化工	1、项目选址符合生态环境分区管控要求。新建、扩建建设项目应布设在依法合规设立的产业园区，并符合园区规划及规划环境影响评价要求。项目选址不得位于法律法规明令禁止的环境敏感区，原则上应避开居民集中区、医院、学校等环境敏感区及生态保护红线。

2、强化有毒有害大气污染物风险管控，积极推进大气汞排放控制。全面开展消耗臭氧层物质(ODs)监管和治理，严控氢氟碳化物项目，对在产项目纳入清单，强化监管。实施含氢氯氟烃(HCFCS)淘汰和替代，推动三氟甲烷(HFC-23)的销毁和转化。	拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，。根据《河北省工业和信息化厅关于我省化工园区名单（第一批）的通知》及河北晋州经济开发区马于园区属于合规化工园区。	符合

表2.3-6与晋州市重点管控单元生态环境准入清单相符性分析一览表

维度	管控措施	拟建项目情况	是否相符

空间布局约束	1、严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。

2、严格落实最新规划环评及其审查意见制定的环境准入要求。	拟建项目为“C2631化学农药制造”，为农药原料药项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，满足《市场准入负面清单（2022年版）》准入要求；满足《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》及其审查意中“开发区马于园区生态环境准入清单”，生态环境准入要求。	符合

污染物排放管控	1、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36 号)的要求。

2、开展重点行业大气污染物特别排放限值改造，化学原料制造、制药行业现有企业严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。

3、工业炉窑污染物排放应达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)中的相关标准要求，并满足《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》(环大气〔2019〕56 号)要求。

4、新(改、扩)建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)排放限值。	拟建项目按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知(环办环评〔2020〕36号)》要求落实区域削减；项目建设不涉及工业炉窑，生产废水经厂区污水处理站处理后接管至园区污水处理厂处理，不向环境水体直接排放。	符合

环境风险防控	1、开发区及重点企业应严格防范废酸、废碱、废油、含铅废水、精馏釜残、废母液等液态危废泄漏，严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范要求。

2、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。

3、为避免罐区物料泄漏对周围环境造成影响，入区企业内部应实施“三级防范”措施。	拟建项目建设一座危废暂存间，生产过程产生的釜残等液态危废经桶装加盖后暂存于厂区，定期委托有资质单位处置。危废间地面设置重点防渗，导流沟等环境风险措施；建设完成后需按相关要求及时编制突发环境事件应急预案，并实施“三级防范”措施。

资源利用效率	1、新建项目清洁生产应达到国内同行业先进水平。

2、浅层地下水禁采区严格地下水最新管控要求。	拟建项目为扩建项目，本评价要求项目清洁水平达国内同行业先进水平；项目不在地下禁采区。

2.3.6与相关污染防治政策的符合性

拟建项目与与环保政策《“十四五”全国农药产业发展规划》《废盐利用处置污染控制技术规范（农药行业）》（HJ1360-2024）、《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》、《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）、《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》、《河北省人民政府关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》冀政字〔2022〕2号、《河北省“十四五”节能减排综合实施方案》、《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》、《河北省人民政府办公厅关于进一步加强全省土壤污染防治工作的实施意见》冀政办字〔2020〕11号、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《河北省深入实施大气污染综合治理十条措施》、《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》（环办环评[2018]24号）、河北省大气污染防治工作领导小组办公室《重污染天气消除攻坚行动方案》、石家庄市委市政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》、《石家庄市2024年大气污染防治攻坚方案》石气领组〔2024〕1号等环境保护文件符合性分析如下：

表2.3-7拟建项目与相关污染防治政策的符合性

环保政策	政策要求	拟建项目实际	符合性

《“十四五”全国农药产业发展规划》	（一）优化生产布局。根据国家级、省级化工园区（工业园区）总体布局，引导农药企业入驻符合产业定位、依法依规开展规划环评的合规园区，发挥园区区位优势和产业链优势，促进产业做优做强，加大退出高风险、高污染产能的力度，控制过剩产能。东部沿海地区，稳定化工园区农药发展，适度扩大优势园区规模，重点发展化学农药创制生产，淘汰落后产能。中西部地区，强化对入园农药项目的综合评估，严把生产许可关。优先发展生物农药产业和化学农药制剂加工，适度发展化学农药原药企业。在长江经济带、黄河流域、重点江河湖泊等环境敏感区，从严控制农药生产项目建设。	项目建设位于河北晋州经济开发区马于园区“化工和医药健康产业园”。马于园区为河北省工业和信息化厅公示，被认定为化工集中区的工业园区，且河北晋州经济开发区已依法依规开展规划环评，并取得审查意见（审查文号为：冀环环评函[2023]399号）；

拟建项目生产农药原药，对照《产业结构调整指导目录》和《环境保护综合名录》，拟建项目为鼓励类项目，生产产品不属于高污染、搞环境风险产品，为高效、低毒、环境友好类农药。	符合

（三）调整产品结构。面向重大病虫防控和农药减量化要求，对标《产业结构调整指导目录》和《环境保护综合名录》最新要求，支持发展高效低风险新型化学农药，大力发展生物农药，逐步淘汰退出抗性强、药效差、风险高的老旧农药品种和剂型，严格管控具有环境持久性、生物累积性等特性的高毒高风险农药及助剂。充分利用新工艺、新技术，大力发展水基化、纳米化、超低容量、缓释等制剂，适应大中型施药器械和多元化用药需求。严格控制粉剂和有毒有害助剂的加工使用，逐步实现农药剂型的高效化、绿色化、无害化。

《废盐利用处置污染控制技术规范（农药行业）》（HJ1360-2024）	收集、贮存和运输污染控制要求：废盐收集应采用复合包装，内容器或复合层宜采用聚丙烯、聚四氟乙烯等耐盐腐蚀材料。废盐收集后应立即对内外包装分别进行封口，且在非取用状态时保持封口；	本项目废水处理预处理产生的氯化钠盐作为拟建项目副产，采用耐腐蚀材料密封收集后暂存于成品库，非使用状态时保持封口；	符合

处理污染控制要求：应根据废盐的产生工艺、污染物的种类和含量以及后续利用处置需求,选用单项或多项技术对废盐进行处理；采用高级氧化、絮凝沉淀、重结品等处理技术,相关污染防治还应满足 HJ1091的要求；废盐处理各工段产生的废水宜遵循分类收集、分质处理、分级回用的原则，最大限度提高废水的循环利用率。不能循环利用的废水应根据水质特点进行分类收集，采用 HJ1293 中废水污染防治可行技术进行处理。经处理后向污水集中处理设施排放的废水应满足相应标准的间接排放要求,直接向环境水体排放的废水应满足国家或地方行业污染物排放标准或 GB 8978的要求。如利用放流管和水下扩散器向海域或河口水域排放的废水,还应满足 GB 18486 的要求	本项目废水中含氯化钠盐，废水中氯化钠盐采用多效蒸发工艺、重结晶工艺处理，废水分质分流处理，进入厂区污水处理站处理，处理后接管晋州市城市污水处理厂间接排放。	符合

《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》	坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。	拟建项目不属于高耗能、高排放项目。	符合

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》	优化空间布局。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。	拟建项目用水由园区供水管网集中供应，不属于高耗水、高污染行业；拟建项目严格落实主要污染物排放减量置换要求。	符合

《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）	严控地下水超采。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。	拟建项目用水由园区供水管网集中供应，不单独开采地下水。	符合

《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》	排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。	拟建项目严格落实分区防渗要求，土壤污染防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；严格落实土壤及地下水自行监测要求。	符合

《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）	各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。	拟建项目满足“三线一单”管控要求，选址位于晋州经济开发区，满足国家及地方产业政策要求，满足规划环评及相应行业准入要求。	符合

《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》	防范工矿企业新增土壤污染。严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，并提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。	拟建项目占地为三类工业用地，现状为空地，不存在原有污染问题，严格落实分区防渗要求，并在本次评价提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。	符合

《河北省人民政府关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》冀政字〔2022〕2号	3.推进重点行业绿色转型。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。依法推进强制性清洁生产审核，行业、园区和产业集群探索开展整体审核。	拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，本次评价要求企业建成后进行清洁生产审核，达到国内先进水平。	符合

《河北省“十四五”节能减排综合实施方案》	（九）挥发性有机物综合整治工程。强化挥发性有机物全流程、全环节综合治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等行业领域为重点，加大低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代力度，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，高效推进挥发性有机物综合治理。开展无组织排放排查整治，储罐按照挥发性有机物无组织排放控制标准及相关行业排放标准要求，进行罐型和浮盘边缘密封方式选型，鼓励使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展储罐部件密封性检测。对废水系统高浓度废气实施单独收集处理。推进末端治理，按照“应收尽收、分质收集”原则，将无组织排放转变为有组织排放进行集中处理，推进适宜高效治理设施建设和运维。加强油船和原油、成品油码头油气回收治理。加强对开停工和检维修期等非正常工况产生挥发性有机物的排放控制，加强涉挥发性有机物废气旁路的监管排查。	拟建项目废气尽可能采用管道收集，无法管道收集的节点安装集气罩，废气收集后送环保治理设施处理。拟建项目储罐采用固定顶罐，使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展储罐部件密封性检测。厂区生产及生活废水经污水处理站处理达标后排入晋州城市污水处理厂进一步处理。污水处理站废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后排放；废气采取“应收尽收、分质收集”原则收集处理，处理后各污染物均可达标排放。	符合

《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》	加强企业用地及周边污染状况调查。优先对重点行业企业用地土壤污染状况调查查明的潜在高风险地块、超标地块开展进一步调查和风险评估。按照国家部署安排，开展典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查。	拟建项目占地为三类工业用地，现状为空地，无现有污染问题。	符合

《河北省人民政府办公厅关于进一步加强全省土壤污染防治工作的实施意见》冀政办字〔2020〕11号	聚焦重点领域，有效提升土壤污染防治水平

（二）加强重点企业土壤环境监管。土壤污染重点监管单位要严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，制定实施自行监测方案，纳入排污许可管理。定期对土壤污染重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施、固体废物处理设施周边土壤进行监测。土壤污染重点监管单位及危险化学品生产企业拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治方案，防止污染土壤和地下水。	要求企业建立土壤污染隐患排查制度，定期开展土壤及地下水自行监测，并纳入排污许可管理。	符合

《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）	实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术	拟建项目废气采用“碱喷淋塔”、“二级活性炭吸附装置”、“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”等工艺进行处理。	符合

《河北省深入实施大气污染综合治理十条措施》	石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。	拟建项目选址位于晋州经济开发区，满足项目入园进区要求，符合园区产业定位，满足园区生态准入清单要求。	符合

《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》（环办环评[2018]24号）	实施挥发性有机物污染综合治理工程。到2014年底，加油站、储油库、油罐车完成油气回收治理。到2015年底，石化企业全面推行“泄漏检测与修复”技术，完成有机废气综合治理。到2017年底，对有机化工、医药、表面涂装、塑料制品、包装印刷等重点行业的559家企业开展挥发性有机物综合治理	拟建项目要求企业建成后定期开展有机废气“泄漏检测与修复”工作。	符合

河北省大气污染防治工作领导小组办公室《重污染天气消除攻坚行动方案》	结构优化调整攻坚行动。严格环境准入，调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构，严格控制高耗能高污染项目，严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、铸造（重点地区）等产能。优化产业布局，以生态环境承载能力为基础，鼓励引导制造业及上下游产业向环境容量大、资源保障条件好的区域转移。大力开展工业企业全流程清洁化、循环化、低碳化改造，开展传统产业集群升级改造，依法依规全面淘汰砖瓦轮窑等落后产能。坚持控增量、减存量、提效率，到2025年全省煤炭消费量下降10%。实施能源消耗总量和强度双控行动，2025年全省年耗能1万吨标准煤及以上重点用能单位基本建立能源管理体系。持续巩固清洁取暖改造成果，到2025年，基本完成农业种植、养殖、农副产品加工等领域散煤替代工作。	拟建项目不属于高耗能高污染项目，选址位于晋州经济开发区，满足产业政策要求。	符合

工业排放深度治理行动。有序推进重点行业企业环保绩效创A，确保265家重点企业高质量高标准完成创A任务。加强污染治理工程项目建设，依法对重点行业企业实施强制性清洁生产审核，推进实施铸造、碳素、岩矿棉、炭黑、无机化工、煤化工、化肥、铁合金、有色等行业工业炉窑综合治理，强化燃气锅炉降氮深度治理，确保稳定达标排放。加快治理技术升级，实施低效治理设施全面提升改造。加强在线监控能力建设，重点行业绩效分级A、B级企业及其他有条件的企业安装分布式控制系统等，实时记录生产、治理设施运行、污染物排放等参数，并妥善保存相关历史数据。	拟建项目绩效分级可满足B级企业要求；项目建成后要求企业开展清洁生产审核工作。	符合

石家庄市委市政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》	（七）打好“退后十”成果巩固攻坚战。聚焦产业、能源和交通运输结构调整，开展重点行业资源利用效率、能源消耗、污染物排放对标行动，提高城市精细化管理水平。到2025年，空气质量综合指数排名稳定退出全国后十位。	拟建项目清洁生产可达到国家先进水平，资源利用率高，能耗低，各污染物均可达标排放。	符合

（八）打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加强大气污染综合治理。完善市县两级重污染天气应急预案体系，实施重点行业企业绩效分级管理，依法严厉打击不落实应急减排措施行为。	拟建项目绩效分级可满足B级企业要求。	符合

（九）打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，安全高效推进重点行业领域挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代。巩固重点行业和燃煤锅炉超低排放改造成效，加强工业炉窑综合治理。开展涉气产业集群排查及分类治理。到2025年，氮氧化物和挥发性有机物重点工程减排量分别达到19500吨和7700吨。	拟建项目有机废气采取严格的收集及治理措施，去除效率可达80%以上，有效推进挥发性有机物治理。	符合

（十）加快新能源车推广应用。深入实施清洁柴油车（机）行动，淘汰国三及以下排放标准汽车。加快新能源车推广应用。加快发展绿色运输，加快“公转铁”工程建设。推进煤炭、钢铁、焦化、水泥等大宗货物年运输量150万吨以上的大型工矿企业、大型物流园专用线、管道或封闭管廊等建设。	拟建项目运输均采用国四及以上阶段车辆。	符合

（十一）加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、矿山、堆场、裸露地面等扬尘管控，推广低尘机械化湿式清扫作业。深化餐饮油烟污染和恶臭异味治理。强化秸秆综合利用和禁烧管控。到2025年，大型规模化养殖场氨排放总量持续下降。加快解决群众关心的突出噪声问题。	拟建项目施工期严格落实相关要求，设置硬质围挡，施工场地四周采取洒水、喷雾等降尘措施，严格控制施工扬尘产生。	符合

《石家庄市2024年大气污染防治攻坚方案》石气领组〔2024〕1号	(一)推动产业、能源、交通运输结构优化调整

1.坚定不移优化产业结构。严格环境准入，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，优化调整不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。长安区、桥西区、裕华区、新华区、高新区不再新建供暖及茶浴燃气锅炉。市区三环内除集中喷涂中心外，禁止新建汽修喷漆项目。	拟建项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目建设符合生态环境功能定位。	符合

(二)开展工业企业深层次治理

6.强力推进挥发性有机物减排。开展挥发性有机物源头替代、泄漏检测与修复整治、低效设施淘汰、活性炭管理等4个专项行动，突出抓好无组织收集、内浮顶罐改造、高效治理设施评估、在线监测设备安装等4项重点工作，建立源头减排、过程管控、末端治理全流程控制体系。	本次评价要求企业建成后定期开展挥发性有机物泄漏检测与修复工作，严格把控环保治理设施运行状态及治理效率，及时更换活性炭。	符合

《农药产业政策》（工联产业政策[2010]第1号）	“确保所有农药生产企业的生产场地符合全国主体功能区规划、土地利用总体规划、区域规划和城市发展规划，并远离生态环境脆弱地区环境敏感区；对不符合农药产业布局要求的现有农药企业原则上不再批准新增品种和扩大生产能力；重点发展针对常发性、难治害虫、地下害虫、线虫、外来入侵害虫的杀虫剂和杀线虫剂。”	拟建项目为河北晋州经济开发区马于园区化工和医药健康产业园中主导规划产业，远离生态环境脆弱地区环境敏感区。

2.4评价因子与评价标准

2.4.1环境影响识别

根据拟建项目的工程特点，通过初步分析识别环境因素，并依据污染排放量的情况等，筛选本评价的各项评价因子见下表：

表2.4-1项目环境影响识别

阶段

环境要素	自然环境	生态环境

环境空气	地表水	声环境	地下水	土壤环境	生物群落	自然景观

施工期	施工作业	-1SD	-	-1SD	-	-	-1LD	-1SD

物料运输	-1SD	-	-1SD	-	-	-	-

营运期	废气排放	-2LD	-	-	-	-2LD	-	-

废水排放	-	-1LD	-	-2LD	-2LD	-	-

固体废物	-	-	-	-1LD	-1LD	-	-

设备噪声	-	-	-1LD			-	-

环境风险	-2SD	-	-	-1SD	-1SD	-	-

注：（1）表中“+”表示为有利影响，“-”表示为不利影响；（2）表中“L”表示为长期影响，“S”表示为短期影响；（3）表中“”表示为可逆为影响，“”表示为不可逆影响；（4）表中“D”表示为直接影响，“I”表示为间接影响；（5）表中“”表示为累计影响，“”表示为非累积影响；（6）表中“1”表示为轻微影响，“2”表示为中等影响，“3”表示为显著影响。

由上表分析可知，拟建项目建设对环境的影响是多方面的。

施工期对各自然要素都会产生一定程度的短期不利影响，但施工期影响是局部的，影响程度轻微；施工活动扰动及工程占用，会对生态环境造成长期不可逆的直接影响，但项目占地不涉及重要物种、生态敏感区及其他需要保护的物种、种群及生态群落，且项目位于园区内，不新增建设用地，不会对整体自然景观造成影响，因此施工期对生态环境的影响程度轻微。

营运期对环境空气、声环境、地表水、土壤及地下水等方面都会产生不同程度的长期不利影响。

2.4.2环境影响评价因子筛选

通过拟建项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域的环境质量状况，拟建项目筛选出的各环境要素的评价因子汇总如下：

表2.4-2项目环境影响评价因子汇总

环境要素	评价类别	评价因子

环境空气	现状评价	基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO

其他污染物：TSP、TVOC、非甲烷总烃、NH3、甲苯、甲醇、氯化氢、硫化氢、氟化物

污染源	颗粒物、TVOC、非甲烷总烃、NH3、甲苯、甲醇、氯化氢、硫化氢、溴化氢、氟化物、臭气浓度

影响评价	TSP、PM10、PM2.5、TVOC、非甲烷总烃、NH3、甲苯、甲醇、氯化氢、硫化氢、氟化物

地表水

环境	污染源	pH、色度、SS、BOD5、COD、TOC、氨氮、总氮、总磷、全盐量、硫化物、甲苯、AOX、石油类、动植物油、氟化物

影响分析

地下水

环境	现状评价	离子检测：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-

常规因子：pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、碘化物、硒、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯

特征因子：石油类、甲苯、甲醇、总磷、氟化物

污染源	pH、色度、SS、BOD5、COD、TOC、氨氮、总氮、总磷、全盐量、硫化物、甲苯、AOX、石油类、动植物油、氟化物

影响评价	耗氧量、甲苯、磷酸盐、氟化物、氯化物、氨氮、溶解性总固体、硫化物

土壤环境	现状评价	建设用地	基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1，1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）、半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）、氨氮、pH

特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、氟化物、甲醇

农用地	基本因子：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌

特征因子：甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、甲醇、氟化物

影响评价	①大气沉降：甲苯

②垂直入渗：pH、氟化物、氨氮

环境噪声	现状评价	声压级、等效连续A声级

污染源评价	声压级、等效连续A声级

影响评价	声压级、等效连续A声级

固体废物	污染源分析	未沾染化学品的废包装、沾染化学品的废包装、废分子筛、滤渣、污泥、废活性炭、废试剂瓶、分析废液、废润滑油、废油桶、生活垃圾等

影响分析

环境风险	环境风险识别	三氯氧磷、2.3-二氯丙腈、对氯苯甘氨酸、乙腈、三氟乙酸、三氯化磷、甲苯、甲醇、溴素、盐酸、氢氧化钠、氯甲基乙基醚、O-乙基-S-仲丁基磷酰氯、2-噻唑烷酮、氢氧化钠

影响分析	大气：甲苯；地下水：磷酸盐、氨氮、氯化物、甲苯

生态环境	现状评价	生态群落：物种组成、群落结构

自然景观：景观多样性、完整性

影响评价

2.4.3环境影响评价标准

2.4.3.1环境质量标准

（1）环境空气

区域环境空气中基本因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求，其他污染物TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中其他项目浓度限值，TVOC、甲苯、硫化氢、氨、氯化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中附表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准。具体标准值见下表：

表2.4-3环境空气评价标准

类别	污染物名称	取值时间	浓度限值(μg/m3)	标准来源

环境

空气	二氧化硫SO2	年平均	60	《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准及其修改单

日平均	150

1小时平均	500

二氧化氮NO2	年平均	40

日平均	80

1小时平均	200

颗粒物PM10	年平均	70

日平均	150

颗粒物PM2.5	年平均	35

日平均	75

一氧化碳CO	日平均	4000

1小时平均	10000

臭氧O3	日最大8小时平均	160

1小时平均	200

TSP	年平均	200

24小时平均	300

氟化物	1小时平均	20

24小时平均	7

TVOC	8小时平均	600	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准

甲苯	1小时平均	200

硫化氢H2S	1小时平均	10

氨 NH3	1小时平均	200

氯化氢HCl	1小时平均	50

24小时平均	15

甲醇	1小时平均	3000

日均值	1000

非甲烷总烃	1小时平均	2000	《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准

（2）地下水环境质量标准

地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ш类标准；总磷参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1基本项目标准限值III类标准；石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1基本项目标准限值III类标准及《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）附录A表A.1生活饮用水水质参考指标及限值。

表2.4-4地下水环境质量标准值

类别	污染物	浓度限值	来源

地下水	pH	6.5~8.5无量纲	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

色（铂钴色度单位）	≤15

嗅和味	无

浑浊度	≤3NTU

肉眼可见物	无

氨氮（以N计）	≤0.50mg/L

硝酸盐（以N计）	≤20.0mg/L

亚硝酸盐（以N计）	≤1.00mg/L

挥发性酚类（以苯酚计）	≤0.002mg/L

氰化物	≤0.05mg/L

砷	≤0.01mg/L

汞	≤0.001mg/L

铬（六价）	≤0.05mg/L

总硬度（以CaCO3计）	≤450mg/L

铅	≤0.01mg/L

氟化物	≤1.0mg/L

镉	≤0.005mg/L

铁	≤0.3mg/L

锰	≤0.10mg/L

溶解性总固体	≤1000mg/L

耗氧量	≤3.0mg/L

硫酸盐	≤250mg/L

氯化物	≤250mg/L

总大肠菌群	≤3.0MPN/100mL

菌落总数	≤100CPU/mL

石油类	0.05mg/L	石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1基本项目标准限值III类标准及《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）附录A表A.1生活饮用水水质参考指标及限值

甲苯	0.7mg/L	参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值

总磷	0.2mg/L	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

（4）声环境质量标准

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。

表2.4-5环境噪声标准值

执行标准类别	标准值[dB(A)]

昼间	夜间

GB3096-2008中3类标准	65	55

（5）土壤环境质量标准

评价范围内农田土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1筛选值；工业用地土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，居住用地执行第一类用地筛选值；氨氮、氟化物执行河北省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022），具体标准值见下表。

表2.4-6农用地土壤环境质量标准（单位：mg/kg）

序号	污染物	筛选值（mg/kg）	标准来源

pH≤5.5	5.5＜pH≤6.5	6.5＜pH≤7.5	pH＞7.5

1	镉（其他）	0.3	0.3	0.3	0.6	《土壤环境质量　农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

2	汞（其他）	1.3	1.8	2.4	3.4

3	砷（其他）	40	40	30	25

4	铅（其他）	70	90	120	170

5	铬（其他）	150	150	200	250

6	铜（其他）	50	50	100	100

7	镍（其他）	60	70	100	190

8	锌（其他）	200	200	250	300

注：重金属和类金属砷均按元素总量计。

表2.4-7建设用地土壤环境质量标准一览表

序号	污染物项目	CAS编号	筛选值（mg/kg）

第一类用地	第二类用地

重金属和无机物

1	砷	7440-38-2	20	60

2	镉	7440-43-9	20	65

3	铬（六价）	18540-29-9	3.0	5.7

4	铜	7440-50-8	2000	18000

5	铅	7439-92-1	400	800

6	汞	7439-97-6	8	38

7	镍	7440-02-0	150	900

挥发性有机物

8	四氯化碳	56-23-5	0.9	2.8

9	氯仿	67-66-3	0.3	0.9

10	氯甲烷	74-87-3	12	37

11	1，1-二氯乙烷	75-34-3	3	9

12	1，2-二氯乙烷	107-06-2	0.52	5

13	1，1-二氯乙烯	75-35-4	12	66

14	顺-1，2-二氯乙烯	156-59-2	66	596

15	反-1，2-二氯乙烯	156-60-5	10	54

16	二氯甲烷	75-09-2	94	616

17	1，2-二氯丙烷	78-87-5	1	5

18	1，1，1，2-四氯乙烷	630-20-6	2.6	10

19	1，1，2，2-四氯乙烷	79-34-5	1.6	6.8

20	四氯乙烯	127-18-4	11	53

21	1，1，1-三氯乙烷	71-55-6	701	840

22	1，1，2-三氯乙烷	79-00-5	0.6	2.8

23	三氯乙烯	79-01-6	0.7	2.8

24	1，2，3-三氯丙烷	96-18-4	0.05	0.5

25	氯乙烯	75-01-4	0.12	0.43

26	苯	71-43-2	1	4

27	氯苯	108-90-7	68	270

28	1，2-二氯苯	95-50-1	560	560

29	1，4-二氯苯	106-46-7	45.6	20

30	乙苯	100-41-4	7.2	28

31	苯乙烯	100-42-5	1290	1290

32	甲苯	108-88-3	1200	1200

33	间二甲苯+对二甲苯	108-38-3，106-42-3	163	570

34	邻二甲苯	95-47-6	222	640

半挥发性有机物

35	硝基苯	98-95-3	34	76

36	苯胺	62-53-3	92	260

37	2-氯酚	95-57-8	250	2256

38	苯并[a]蒽	56-55-3	5.5	15

39	苯并[a]芘	50-32-8	0.55	1.5

40	苯并[b]荧蒽	205-99-2	5.5	15

41	苯并[k]荧蒽	207-08-9	55	151

42	䓛	218-01-9	490	1293

43	二苯并[a，h]蒽	53-70-3	0.55	1.5

44	茚并[l，2，3-cd]芘	193-39-5	5.5	15

45	萘	91-20-3	25	70

其他

46	石油烃（C10-C40）	--	4500	4500

48	水溶性氟化物	16984-48-8	1950	10000

49	氨氮	7664-41-7	960	1200

2.4.3.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

①施工期

施工期的施工、施工车辆运输产生的扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/ 2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。

表2.4-8扬尘排放浓度限值一览表

控制项目	监测点浓度限值a（μg/m³）	达标判定依据（次/天）

扬尘	80	≤2

a指监测点粉尘小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）粉尘小时平均浓度的差值。当县（市、区）粉尘小时平均浓度的浓度值大于150μg/m³时，以150μg/m³计

②营运期

I、有组织废气

拟建项目工艺废气、罐区储罐废气分别经预处理后引入“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”进行处理，并由1根20m高DA001排气筒排放，颗粒物、TVOC、HCl、NH3、苯系物执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值；甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时苯系物执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1“苯系物”标准限值；甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值；溴化氢无国家、地方及行业标准，溴化氢经溴虫腈车间内“三级碱吸收”处理后经车间集气总管排入厂区废气总管，经“碱洗+水洗+两级活性炭+冷凝”处理，由1根20m高DA001排气筒排放。

污水处理站废气经碱吸收后与原料库废气经收集后共同引入二级活性炭处理，由1根20m高DA002排气筒排放。氨、硫化氢排放执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值，排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

危废间废气和分析废气收集后共同引入二级活性炭处理，由1根20m高排气筒排放（DA003）。非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

食堂废气（主要污染物为油烟）经油烟净化器处理后通过楼顶排放，外排废气中油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023））表1大气污染物最高允许排放浓度中的“中型”标准。

II、无组织废气

拟建项目甲苯、甲醇、非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2“其他企业”排放限值，同时非甲烷总烃厂内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；氯化氢无组织排放执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表3企业边界大气污染物标准限值；颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度排放限值；氨、硫化氢以及臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值。

表2.4-9大气污染物有组织排放标准

排放工序	污染物	排放

高度	最高允许排放浓度mg/m3	最高允许排放速率kg/h	采用标准

工艺废气、储罐废气DA001	颗粒物	20	20	-	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值

TVOC		150	-

氯化氢		30	-

苯系物		60	-

氨		30	-

氟化物		5	-

非甲烷总烃		80	-	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

甲苯		30	-

甲醇		190	13	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值

污水处理站废气DA002	氨	20	30	8.7	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值

硫化氢		5	0.58

臭气浓度		2000无量纲	-

非甲烷总烃		80	-	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

危废间废气、分析废气DA003	非甲烷总烃	20	80

最低去除率≥90%	-	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

臭气浓度		2000无量纲	-	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2

食堂油烟废气DA004	油烟	引至楼顶	1.2	-	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1

注：a、苯系物包括苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯

b、本项目为农药原料药项目，DA001排气筒颗粒物执行20mg/m3排放标准限值

表2.4-10  大气污染物无组织排放标准

污染物	无组织排放监控浓度限值	采用标准

监控点	浓度（mg/m3）

甲苯	企业边界	0.6	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2“其他企业”排放限值

甲醇	企业边界	1.0

非甲烷总烃	企业边界	2.0

厂房门窗或通风口	1h平均浓度值	6	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值

任意一次浓度值	20

氯化氢	企业边界	0.2	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表3排放限值

颗粒物		1.0	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度排放限值

氨		1.5	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值

硫化氢		0.06

臭气浓度		20

（2）水污染物排放控制标准

拟建项目废水经预处理后纳管排入市政污水管网，接管至晋州市城市污水处理厂处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求；晋州市城市污水处理厂出水水质执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1重点控制区排放限值，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A。废水排放标准见下表：

表2.4-11项目水污染物接管与排放情况（mg/L）

序号	污染物项目	污水处理厂接管限值	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准	《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值	本项目纳管执行标准

1	pH值	≤6~9	≤6~9	≤6~9	≤6~9

2	CODCr	≤500	≤500	≤500	≤500

3	BOD5	≤165	≤300	≤350	≤165

4	SS	≤200	≤400	≤400	≤200

5	NH3-N	≤35	-	≤45	≤35

6	石油类	-	≤20	-	≤20

7	动植物油	-	≤100	-	≤100

8	总磷	≤8.0	-	≤8	≤8.0

9	总氮	≤50	-	≤70	≤50

10	硫化物	-	≤1.0	≤1.0	≤1.0

11	甲苯	-	≤0.5	≤0.5	≤0.5

12	色度	80倍	-	≤64	80倍

13	TOC	-	-	≤200	≤200

14	全盐量	-	-	≤3000	≤3000

15	AOX	-	≤8.0	≤8.0	≤8.0

16	氟化物	-	≤20	≤20	≤20

17	Br-	-	-	-	-

注：本项目接管至晋州市城市污水处理厂，属于向城镇污水处理厂排放的情况，因此全盐量执行3000mg/L排放浓度

（3）噪声排放标准

①施工期

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体标准值见下表。

表2.4-12  建筑施工场界环境噪声排放标准一览表

类型	标准值	采用标准

昼间	夜间

噪声	70dB（A）	55dB（A）	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)

②运营期

项目各厂界噪声排放执行中《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。详见下表。

表2.4-13  项目厂界环境噪声排放标准

类型	执行区域	标准值	采用标准

昼间	夜间

声环境	各厂界	65dB（A）	55dB（A）	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

（4）固体废弃物

一般工业固体废物贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定执行，不得露天堆放，应做好放风、防雨、防晒设施，防外水入侵要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）；危险废物识别标志执行《危险废物识别标志设置技术规范》。

生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年本）以及《河北省固体废物污染环境防治条例》（2022年12月1日）“第四章生活垃圾”中相关要求。

2.5评价工作等级和评价范围

2.5.1大气环境

2.5.1.1大气环境影响评价等级

（1）评价等级判别方法

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，分别计算污染物的最大地面质量浓度占标率（Pi），及第i个污染物的地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi= Ci/ C0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。一般选用GB3095中1h平均浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。

评价等级的分级判据按下表进行，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。

表2.5-1  大气评价工作等级分级判据

评价工作等级	一级	二级	三级

评价工作分级判据	Pmax≥10%	1%≤Pmax＜10%	Pmax＜1%

评价因子和评价标准见下表。

表2.5-2大气污染物评价标准

评价因子	平均时段	标准值/（μg/m3）	标准来源

PM10	日平均浓度的3倍	450	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单

PM2.5	日平均浓度的3倍	225

TSP	日平均浓度的3倍	900

NO2	1小时平均浓度	0.2

SO2	1小时平均浓度	500

氟化物	1小时平均	20

甲苯	1小时平均浓度	200	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准

甲醇	1小时平均	3000

硫化氢H2S	1小时平均浓度	10

氯化氢HCl	1小时平均浓度	50

氨 NH3	1小时平均浓度	200

TVOC	8小时平均浓度的2倍	1200

非甲烷总烃	1小时1小时平均浓度	2000	《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准

（2）估算模型

根据项目污染源初步调查结果，本评价选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用导则推荐的估算模型AERSCREEN，计算污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及其地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，同时依据计算结果选择最大地面空气质量浓度占标率Pmax。

①估算模型参数选择

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录B.6.1城市/农村选项：当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。当选择城市时，城市人口数按项目所属城市实际人口或者规划的人口数输入。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录B.6.2岸边熏烟选项：对估算模型AERSCREEN，当污染源附近3km范围内有大型水体时，需选择岸边熏烟选项。

拟建项目周边3km范围图见下图，图2.5-1项目周边3km范围图。拟建项目位于河北晋州经济开发区马于园区，项目周边3km半径范围内城市建成区和规划区占比＜50%，因此本次估算模式选择农村。项目污染源附近3km范围内无大型水体。

图2.5-1项目周边3km范围图

根据中国干湿状况图，拟建项目所处区域为半湿润度，因此湿度条件为中等湿度。拟建项目与所在位置干湿条件具体见下图：

图2.5-2中国干湿状况图

拟建项目具体估算模型参数见下表：

表2.5-3估算模型参数一览表

参数	取值

城市农村/选项	城市/农村	农村

人口数(农村人口数)	/

最高环境温度/℃	42.2

最低环境温度/℃	-16.0

土地利用类型	农作地

区域湿度条件	中等湿度

是否考虑地形	考虑地形	☑是   □否

地形数据分辨率(m)	90×90

是否考虑海岸线熏烟	考虑海岸线熏烟	□是   ☑否

海岸线距离/km	/

海岸线方向/o	/

②主要污染源及排放参数

经初步工程分析，拟建项目涉及的主要污染源为“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置（工艺废气、储罐废气）DA001排气筒、及污水处理站DA002排气筒、危废间及分析废气DA003排气筒及无组织排放面源。

废气污染源参数见表2.5.4有组织污染源排放参数表、表2.5-5无组织污染源排放参数表。

表2.5-4有组织污染源排放参数表（点源）

污染源	烟囱/排气筒	烟气	污染物	排放速率

高度[m]	内径[m]	温度[℃]	气量[m³/h]		(kg/h)

废气	DA001	20	1.2	25	60000	颗粒物	0.58

HCl	0.0085

氟化物	0.000026

甲醇	0.038

甲苯	0.227

非甲烷总烃	0.269

TVOC	0.460

DA002	20	0.38	25	6000	非甲烷总烃	0.029

氨	0.01

硫化氢	0.003

DA003	20	0.41	25	7000	非甲烷总烃	0.040

表2.5-5 无组织污染源排放参数表（面源）

序号	名称	面源中心坐标/°	X边长[m]	Y边长[m]	与正北向夹角/º	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	污染物

X	Y						非甲烷总烃	甲醇	甲苯	硫化氢	TSP

1	2#生产车间	144	37	60	23	0	13.5	7200	0.0008	/	/	/	0.033

2	3#生产车间	263	32	60	23	0	13.5	7200	0.0008	0.0008	/	/	/

3	罐区	231	51	49	16	0	8	7200	0.0021	0.001	0.001	/	/

4	污水处理站	149	74	49	48	0	5	7200	0.035	/	/	0.0021	/

7	分析实验楼	75	69	37	12	0	6	7200	0.042	/	/	/	/

（3）估算结果

估算结果见下表：

表2.5-6估算模型Pmax和D10%计算结果表

污染源	污染因子	Cimaxµg/m3	C0µg/m3	Pimax%	Pmax%	D10%/m

DA001	TVOC	27.228	1200	2.27	9.29	-

非甲烷总烃	24.633	2000	1.23		-

甲苯	18.588	200	9.29		-

氯化氢	0.183	50	0.37		-

氨	0.214	200	0.11		-

PM10	15.994	450	3.55		-

PM2.5	7.997	225	3.55		-

甲醇	0.815	3000	0.03		-

氟化物	0.001	20	0		-

DA002	非甲烷总烃	16.355	2000	0.82	10.40	-

硫化氢	1.04	10	10.40		125

氨	3.12	200	1.56		-

DA003	非甲烷总烃	300.58	2000	15.03	15.03	10

3#生产车间	非甲烷总烃	0.438	2000	0.02	0.02	-

甲醇	0.438	3000	0.015		-

2#生产车间	TSP	83.795	900	9.31	9.31	-

非甲烷总烃	0.438	2000	0.02		-

分析控制楼	非甲烷总烃	33.936	2000	1.70	1.70	-

罐区	甲醇	3.642	3000	0.12	1.82	-

非甲烷总烃	7.075	2000	0.35		-

甲苯	3.642	200	1.82		-

氯化氢	0.728	50	1.46		-

污水处理站	非甲烷总烃	19.665	2000	0.98	11.8	-

硫化氢	1.18	10	11.8		100

氨	3.821	200	1.91		-

由上表可知，拟建项目污染物最大落地浓度占标率为Pmax=15.03%，Pmax＞10%，对照表评价工作等级划分依据，结合上述估算模式的计算结果，确定拟建项目大气环境影响评价等级为一级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3.3.2“对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级”，拟建项目大气环境影响评价等级提高一级后仍为一级评价。

2.5.1.2大气环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中5.4评价范围确定：一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域;当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km；二级评价项目大气环境影响范围边长取5km；三级评价项目不需设置大气环境影响范围。

拟建项目大气环境影响评价等级为一级，项目排放污染物的最远影响距离D10%为125m，故确定本次大气影响评价范围是以厂址为中心区域，周边5km的矩形区域，大气评价范围图见附图。

2.5.2地表水环境

2.5.2.1地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ 2.3-2018)规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见下表：

表2.5-7水污染型建设项目评价工作等级

评价工作等级	判定依据

排放方式	废水排放量Q（m3/d）；水污染物当量数W（无量纲）

一级	直接排放	Q≥2000或W≥600000

二级	直接排放	其他

三级A	直接排放	Q＜200且W＜6000

三级B	间接排放	--

根据初步工程分析，拟建项目运营期废水经厂区污水处理设施处理后，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及晋州市城市污水处理厂进水水质要求后通过园区污水管网排入晋州市城市污水处理厂，属间接排放。对照上表的，拟建项目地表水评价等级判定为三级B。根据导则要求，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，只需对水环境影响减缓措施和所依托的废水处理措施可行性进行分析。

因此对营运期水环境影响不做预测评价。

2.5.3地下水环境

2.5.3.1地下水环境影响评价等级

（1）评价等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分主要根据建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别以及地下水环境敏感程度两项指标确定。

拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，对照地下水导则附录A，拟建项目行业类别为“L石油、化工”中的85农药制造”，地下水环境影响评价项目类别为I类。

（2）地下水敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度根据下表，可分为敏感、较敏感、不敏感三级，敏感程度分级原则见下表：

表2.5-8地下水环境敏感程度分级表

敏感程度	地下水环境敏感特征

敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

较敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

不敏感	上述地区之外的其它地区。

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

拟建项目位于晋州经济开发区马于园区，项目评价范围内有集中式居民饮用水水源，因此项目地下水环境敏感程度分级为“敏感”。

（3）地下水环境影响评价等级

《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中对地下水环境影响评价工作等级的划分情况如下：

表2.5-9评价工作等级分级表

项目类别

环境敏感程度	Ⅰ类项目	Ⅱ类项目	Ⅲ类项目

敏感	一	一	二

较敏感	一	二	三

不敏感	二	三	三

因此，对照上表，本次地下水环境影响评价等级为一级。

2.5.3.2地下水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于调查评价范围确定内容，当建设项目所在水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定。

拟建项目为I类项目一级评价，根据导则要求，对其下游迁移距离进行计算，公式计算法公式：

L=α×K×I×T/ne。

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，拟建项目水文地质条件简单，项目附近无明显分水岭。根据项目所在区域水文地质资料：潜水含水层岩性以中粗砂为主，根据水文地质试验，本次计算渗透系数取值为15m/d；

I—水力坡度，无量纲，根据区域水文地质资料，水力坡度取值1.2‰；

T—质点迁移天数，取值5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲，取值0.18。

按照HJ610-2016下游迁移距离L进行计算，结果为1000m，该距离偏小，不能兼顾地下水环境敏感点，因此在考虑该值的基础上，兼顾项目周边的村镇供水井、饮用水源保护区等地下水敏感点，采用自定义法确定地下水调查评价区范围。经过现场实际踏勘，结合区域水文地质条件、地下水流场和项目区所在位置，确定地下水调查评价范围为：上游扩展1.5km，下游扩展4.5km，两侧各扩展2.5km，调查评价区共约30km2，详见下图。

图2.5-3地下水环境影响评价范围示意图

2.5.4声环境

拟建项目所处的声环境功能区为3类，且周围200m范围内无声环境敏感点。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中声环境影响评价等级判定依据，确定拟建项目声环境影响评价工作等级为三级。

声环境影响评价范围为厂界外1m。

2.5.5土壤环境

2.5.5.1土壤环境影响评价等级

（1）等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）建设项目土壤环境影响评价工作等级划分主要根据建设项目土壤环境影响评价项目类别、建设项目占地规模、建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度三项指标确定。

①建设项目土壤环境影响评价项目类别

拟建项目为“C2631化学农药制造”项目，主要生产农药原料药，项目为污染影响型项目。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，拟建项目属于“制造业—石油、化工—农药制造”项目，为I类项目。

②建设项目占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。拟建项目占地约为40973m2，属于“小型”。

③建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度根据下表可分为敏感、较敏感、不敏感，敏感程度分级原则见下表：

表2.5-10污染影响型敏感程度分级表

敏感程度	判别依据

敏感	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

较敏感	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感	其他情况

拟建项目厂区外1km范围内土地现状存在耕地，因此项目所在地周边的土壤环境敏感程度属于“敏感”。

④土壤评价工作等级划分

土壤环境影响评价工作等级的确定见下表：

表2.5-11污染影响型评价工作等级划分表

敏感程度

评价工作等级

占地规模	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ

大	中	小	大	中	小	大	中	小

敏感	一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级

较敏感	一级	一级	二级	二级	三级	三级	三级	三级	--

不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	--	--

注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作

由上表判定拟建项目土壤环境影响评价工作等级为一级。

2.5.5.2土壤环境影响评价范围

拟建项目土壤环境评价工作等级为“一级”，因此土壤调查评价范围为占地范围内全部区域，并向占地范围外延1000m范围作为土壤评价范围。

2.5.6生态影响

拟建项目位于河北省石家庄市晋州市经济开发区马于园区，根据拟建项目与《河北晋州经济开发区总体规划（2020-2035年）》、环境影响报告书及其审查意见符合性分析可知，拟建项目建设符合规划环评要求，同时拟建项目位于工业园区范围内，拟建项目用地为园区内规划工业建设用地，不新增园区外建设用地，因此不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等生态敏感区，对照《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2022），故可不确定生态评价等级，进行生态影响简单分析。

2.5.7环境风险

2.5.7.1环境风险评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表2.5-12环境风险评价工作等级划分依据表

环境风险潜势	Ⅳ、Ⅳ+	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ

评价工作等级	一	二	三	简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录 A。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按下表确定环境风险潜势。

表2.5-13建设项目环境潜势划分表

环境敏感程度E	危险物质及工艺系统危害性P

极高危害P1	高度危害P2	中度危害P3	轻度危害P4

环境高度敏感区E1	IV+	IV	III	III

环境中度敏感区E2	IV	III	III	II

环境轻度敏感区E3	III	III	II	I

注：Ⅳ+为极高环境风险

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，危险物质及工艺系统危害性(P)应根据危险物质数量与临界量的比值(Q)和行业及生产工艺(M)共同确定。

①危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。按照根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，当存在多种危险物质时，Q 按下式进行计算：

Q=q1/Q1+ q2/Q2 +…+qn/Qn

式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。

当 Q≥1 时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，拟建项目使用原辅材料乙腈、三氯化磷、甲醇、甲苯、溴以及生产过程产生的副产75%磷酸属于表B.1中所列危险物质；厂区最大贮存临界量为乙腈10t、三氯化磷7.5t、甲醇10t、甲苯10t、溴2.5t及磷酸10t。

另对照《危险化学品名录（2015）》及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B.2其他危险物质临界量推荐值，氢氧化钠属于名录中健康危险急性毒性物质（类别1），取厂区最大贮存临界量为5t；三氟乙酸属于名录中健康危险急性毒性物质（类别1）和危害水生环境（类别3），取厂区最大贮存临界量为5t；三氯氧磷属于名录中健康危险急性毒性物质（类别1），取厂区最大贮存临界量为5t；氯甲基乙基醚属于名录中健康危险急性毒性物质（类别2、类别3），取厂区最大贮存临界量为50t；

2.3-二氯丙烯腈、对氯苯甘氨酸、O-乙基-S-仲丁基磷酰氯等有机化学物质进入水中会对水生环境造成影响，考虑最不利影响，对照危害水环境物质厂区临界量，为100t；拟建项目产生的危险废物取厂区最大贮存临界量为50t。

拟建项目生产的溴虫腈、噻唑膦农药原料药产品为高效、安全、环境友好的农药品种，以及同步工程生产的2-噻唑烷酮农药中间体为高效、安全、环境友好的专用中间体，不属于危险物质。

拟建工程危险物质数量与临界量比值见下表：

表2.5-14拟建工程危险物质数量与临界量比值一览表

序号	物质名称	生产装置在线量（t）	最大贮存量（t）	临界量

（t）	q/Q

1	乙腈	15.45	67.15	10	8.260

2	三氯化磷	0.015	20	7.5	2.669

3	甲醇	19.9	134.3	10	15.420

4	甲苯	40.84	147.22	10	18.806

5	溴	12.552	20	2.5	13.021

6	2.3-二氯丙烯腈	7.942	20	100	0.279

7	氢氧化钠	5.13	84.8125	5	17.989

8	对氯苯甘氨酸	6.15	20	100	0.262

9	三氟乙酸	10.255	20	5	6.051

10	三氯氧磷	12.0	20	10	3.200

11	氯甲基乙基醚	2.554	20	50	0.451

12	O-乙基-S-仲丁基磷酰氯	2.696	20	100	0.227

13	危险废物	/	200	50	4.000

合计	90.635

注：a.各原辅材料临界量以最不利情况下多条生产线同时生产的生产装置在线量及中间罐（如有）、计量罐（如有）储存量；

b.氢氧化钠及磷酸最大贮存量折纯；

c.危险废物最大贮存量以危废暂存间最大贮存量计。

根据计算，拟建项目Q值为90.63，Q值判定结果为10≤Q＜100。

②行业及生产工艺

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。拟建项目行业及生产工艺M值计算结果见下表。

表2.5-15行业及生产工艺M判定结果一览表

行业	评估依据	分值	拟建项目得分

煤炭、电力、石化、化工、医药、轻工、纺织、化纤	涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺	10/套	0

无机酸制酸工艺、焦化工艺	5/套	0

其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区	5/套	5

管道、港口/码头等	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等	10	/

石油天然气	石油、天然气、页岩气开采(含净化)，气库(不含加气站的气库)，油库(不含加气站的油库)、油气管线(不含城市天然气管线)	10	/

其他	涉及危险物质使用、贮存的项目	5	/

a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力(P)≥10.0 MPa；

b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。

拟建项目属于化工行业，生产工艺不涉及上述危险工艺及其他高温高压，且涉及危险物质的工艺过程。厂区建设一座罐区，储存甲苯、液碱及等危险物质，因此拟建项目M=5，行业及生产工艺M判定为M4。

③危险物质及工艺系统危险性等级判断

拟建项目危险物质及工艺系统危险性等级判断见下表：

表2.5-16危险物质及工艺系统危险性等级判断

危险物质数量与临界量比值（Q）	行业及生产工艺（M）

M1	M2	M3	M4

Q≥100	P1	P1	P2	P3

10≤Q＜100	P1	P2	P3	P4

1≤Q＜10	P2	P3	P4	P4

根据上述计算，Q值为90.63，Q值判定结果为10≤Q＜100；M值为5，行业及生产工艺为M4，对照上表可得，拟建项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P3

（2）环境敏感程度（E）分级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境敏感程度（E）分级包括大气环境、地表水环境、地下水环境，分别进行分级判定。

①大气环境

拟建项目大气环境敏感性分级判定见下表。

表2.5-17大气环境敏感程度分级表

分级	大气环境敏感性判据	拟建项目判定

E1	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m 范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人	项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数约112440人。

判定拟建项目大气环境敏感分级为E1级。

E2	周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500 m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

E3	周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人

拟建项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数约112440人，对照上表可得，拟建项目大气环境敏感分级为E1级。

②地表水环境

地表水环境功能敏感性分区情况见下表。

表2.5-18地表水功能敏感性分区表

分级	地表水环境敏感特征判据	拟建项目判定

敏感F1	排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨国界的	项目周边无地表水体，项目设有废水三级防控系统，事故情况下废水收集入事故废水池，经厂区污水站处理后达标排入晋州市城市污水处理厂集中处理，不直接外排入上述地表水体。判定拟建项目地表水环境敏感性为F3级。

较敏感F2	排放点进入地表水水域环境功能为III类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

低敏感F3	上述地区之外的其他地区

根据上表可知，项目地表水环境敏感特征为低敏感F3级。

表2.5-19环境敏感目标分级表

分级	环境敏感目标	拟建项目判定

S1	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域	项目事故废水经厂区污水站处理后达标排入晋州市城市污水处理厂集中处理，不直接外排入地表水体。项目不涉及类型1和类型2包括的敏感保护目标。

判定拟建项目环境敏感目标敏感性为 S3级。

S2	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

S3	排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标

根据上表可知，项目环境敏感目标分级为S3级。

表2.5-20地表水环境敏感程度分级表

环境敏感目标	地表水功能敏感性

F1	F2	F3

S1	E1	E1	E2

S2	E1	E2	E3

S3	E1	E2	E3

根据上表可知，拟建项目地表水环境敏感程度分级为E3级。

③地下水环境

项目地下水功能敏感性分区见下表：

表2.5-21地下水功能敏感性分区表

分级	地下水环境敏感特征	拟建项目判定

敏感G1	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区.	项目位于河北晋州经济开发区，项目评价范围内有饮用水水源，供水人口超1000人，属于集中式饮用水水源。判定本项目地下水环境敏感特征为敏感G1。

较敏感G2	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a

不敏感G3	上述地区之外的其他地区

a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区

表2.5-22包气带防污性能分级表

分级	包气带岩土的渗透性能

D3	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

D2	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定；Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

D1	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数

根据调查，区域渗透系数K≥1×10-4cm/s，根据上表判断包气带防护性能属于D1。

表2.5-23地下水环境敏感程度分级表

包气带防污性能	地下水功能敏感性

G1	G2	G3

D1	E1	E1	E2

D2	E1	E2	E3

D3	E2	E3	E3

根据上述判断，拟建项目地下水功能敏感性为敏感G1，包气带防护性能为D1，对照地下水敏感程度分级表，拟建项目地下水环境敏感程度为E1。

（3）评价等级汇总

根据上文分析得，拟建项目危险物质及工艺系统危险性（P）分级为P4，大气环境敏感程度为E1级、地表水环境敏感程度为E3、地下水敏感程度为E1。对照建设项目环境潜势划分表及环境风险评价工作等级划分依据表，拟建项目大气环境风险潜势为III，对应评价等级为二级；地表水环境风险潜势为I，对应评价等级为简单分析；地下水环境风险潜势为III，对应评价等级为二级。

2.5.7.2环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价范围确定依据，拟建项目大气环境风险评价范围为自项目边界外延5km的区域；地表水环境风险评价等级为简单分析，拟建项目废水接管晋州市污水处理厂处理，不向外环境直接排放废水，因此参照地表水导则要求仅进行简单分析；地下水环境风险评价等级为二级，评价范围采用公式计算法，计算得范围同地下水评价范围。

表2.5-24环境风险评价范围表

环境要素	风险导则中评价范围确定依据	拟建项目风险评价

等级	范围

大气环境	大气环境风险评价范围：一级、二级评价距建设项目边界一般不低于5 km；三级评价距建设项目边界一般不低于 3 km。油气、化学品输送管线项目一级、二级评价距管道中心线两侧一般均不低于200 m；三级评价距管道中心线两侧一般均不低于100 m。当大气毒性终点浓度预测到达距离超出评价范围时，应根据预测到达距离进一步调整评价范围	二级	自项目边界外延5km的区域

地表水环境	地表水环境风险评价范围参照 HJ 2.3 确定	简单分析	同地表水评价范围

地下水环境	地下水环境风险评价范围参照 HJ 610 确定	二级	同地下水评价范围

2.6主要环境保护目标

项目位于河北晋州经济开发区马于园区内，经调查评价范围内无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律法规规定的环境敏感区。根据工程性质和周围环境特征，确定评价范围内的主要居民点、学校、行政机关等作为拟建项目大气环境保护目标，保护级别为区域大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单；评价范围内的村庄集中供水水井为地下水保护目标；区域地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准；石津干渠为地表水保护目标，级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；声环境保护目标为厂界声环境，级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准；环境风险保护目标为以危险源为中心，半径5km的圆形区域的居民点、学校、医院、行政机关等；土壤环境保护目标为评价范围内耕地和居住区。具体环境保护目标和保护级别见下表。

表2.6-1环境空气保护目标和保护级别一览表

环境要素	序号	保护目标	坐标	距厂界距离（m）	相对项目方位	保护

对象	保护级别

X	Y

环境空气	1	中作村	115°5′44.025″	37°57′16.350″	760	W	居民	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单；《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准

2	李家庄村	115°5′34.214″	37°57′25.774″	1020	NW	居民

3	北小吾村	115°5′19.170″	37°57′30.448″	1418	NW	居民

4	晋州市职业技术中学	115°4′45.587″	37°56′18.5986″	2781	SW	师生

5	东里庄镇政府	115°4′40.353″	37°56′7.049″	3103	SW	职员

6	东里庄村	115°5′11.687″	37°56′17.593″	2330	SW	居民

7	南小吾村	115°5′9.427″	37°56′52.036″	1748	SW	居民

8	南小吾学校	115°4′44.190″	37°56′49.712″	2345	SW	师生

9	吕家营村	115°6′50.338″	37°56′0.211″	2340	SE	居民

10	马坊营村	115°8′03.150″	37°55′56.861″	3316	SE	居民

11	南辛庄村	115°8′06.394″	37°57′43.007″	2533	NE	居民

12	马于村	115°7′6.386″	37°58′4.136″	1693	NE	居民

13	马于中学	115°7′21.855″	37°58′11.146″	2091	NE	师生

14	马于镇政府	115°7′9.515″	37°58′30.825″	2453	NE	职员

15	马于新居	115°7′25.505″	37°58′31.269″	2646	NE	居民

16	东赵家庄村	115°6′39.427″	37°58′31.163″	2263	NE	居民

17	东赵学校	115°6′56.614″	37°58′31.085″	2351	NE	师生

18	西赵家庄村	115°6′26.218″	37°58′35.334″	2377	NE	居民

19	王家庄村	115°5′7.908″	37°58′29.038″	2745	NW	居民

20	王家庄学校	115°4′47.669″	37°58′39.969″	3315	NW	师生

21	崔家庄村	115°5′30.271″	37°58′27.841″	2423	NW	居民

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），拟建项目环境风险敏感目标见表：

表2.6-2环境风险敏感目标一览表

类别

环

境

空

气	序号	敏感目标名称	相对方位	距离/m	属性	人口数

1	中作村	W	760	居民	1100

2	李家庄村	NW	1020	居民	1000

3	北小吾村	NW	1418	居民	1400

4	马于村	NE	1693	居民	4500

5	南小吾村	SW	1748	居民	4700

6	彭光村	W	2220	居民	2000

7	马于中学	NE	2091	师生	600

8	东赵家庄村	NE	2263	居民	3400

9	崔家庄村	NW	2423	居民	1800

10	南小吾学校	SW	2345	师生	310

11	西赵家庄村	NE	2377	居民	800

12	东赵学校	NE	2351	师生	900

13	东里庄村	SW	2330	居民	4500

14	马于镇政府	NE	2453	职员	50

15	王家庄村	NW	2745	居民	2500

16	吕家营村	SE	2340	居民	2600

17	马于新居	NE	2646	居民	1000

18	晋州市职业技术中学	SW	2781	师生	600

19	东里庄镇政府	SW	3103	职员	50

20	王家庄学校	NW	3315	师生	900

21	东奥社区	SW	3118	居民	2400

22	南辛庄村	NE	2533	居民	3800

23	马坊营村	SE	3316	居民	2200

24	南赵庄村	SW	4653	居民	300

25	西里庄村	SW	3901	居民	1200

26	大石家庄	SW	3503	居民	2000

27	大石家庄学校	SW	4167	师生	900

28	打绳庄村	SW	3412	居民	1200

29	马家庄村	SW	4288	居民	2200

30	马家庄小学	SW	4763	师生	210

31	南寺闾村	W	3125	居民	3500

32	南寺闾学校	W	3517	师生	900

33	新风村	NW	4703	居民	2200

34	新风学校	NW	4652	师生	900

35	西寺村	NW	4911	居民	300

36	北寺村	NW	4989	居民	500

37	北寺学校	NW	5133	师生	900

38	董家庄村	NW	4531	居民	1800

39	新星幼儿园	NW	4566	师生	300

40	未来星才幼儿园二幼	NW	4913	师生	300

41	东寺中学	NW	4750	师生	600

42	东寺吕村	NW	3912	居民	2600

43	南冻光村	NE	3240	居民	1500

44	康达新苑	NE	3245	居民	2100

45	西队锦绣小区	NE	4401	居民	3300

46	西队村卫生室	NE	4485	医患	20

47	北冻光村	NE	4145	居民	2000

48	西队学校	NE	3785	师生	900

49	西队村	NE	3630	居民	1500

50	南捏盘村	NE	3895	居民	600

51	东捏盘村	NE	3925	居民	500

52	北辛庄村	NE	3870	居民	3600

53	北辛庄学校	NE	4080	师生	900

54	孟家庄村	NE	3950	居民	300

55	梨园南苑	NE	4075	居民	4000

56	吕家庄学校	NE	4665	师生	900

57	吕家庄村	NE	4440	居民	5200

58	后彭头村	NE	5160	居民	5100

59	南辛庄学校	NE	3520	师生	900

60	束李庄村	E	4620	居民	1600

61	西范庄村	SE	4892	居民	1400

62	西良马村	SE	4880	居民	1500

63	赵家庄村	SE	4530	居民	900

64	古城寨村	SE	3930	居民	3000

65	杨家营小学	SE	4166	师生	600

66	程家营村	SE	3260	居民	1200

67	前彭头村	NE	4990	居民	1500

68	杨家营村	SE	3960	居民	1200

拟建项目地下水环境保护目标统计见下表：

表2.6-3地下水环境保护目标统计表

编号	保护目标	供水人数	坐标	井深

（m）	方位	距离

（m）	取水层位	执行标准

东经	北纬

J1	吕家营村饮用水井1#	2975	115°7′8″	37°55′51″	320	东南	2745	第III、Ⅳ含水组深层水	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

J2	吕家营村饮用水井2#		与J1紧邻	300	东南

J3	程家营村饮用水井1#	1148	115°7′29″	37°55′39″	180	东南	3243

区域潜水含水层

表2.6-4其他环境要素主要保护目标

项目	环境保护对象	距离	方位	环境保护目标	保护级别

声环境	厂界外1m	—	—	—	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类

土壤环境	厂区及厂界外1000m范围内耕地	农用地	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值

厂界外1000m范围内居民区	中作村	760	W	居住区	建设用地	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）第一类用地筛选值标准

3工程分析

河北泽润化工有限公司同步开展“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”与“河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目”的环境影响评价工作。

企业全厂规划建设周期为26个月，“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”建设时间为2025年6月至2027年6月，“河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目”建设时间为2024年6月至8月。

其中“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”项目分两期建设，建设单位拟规划一期工程建设全厂建构筑物，该项目二期工程及“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”不再新建构筑物，仅建设生产设备及新增环保预处理措施。

3.1同步工程概况

河北泽润化工有限公司同步开展“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”与“河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目”的环境影响评价工作。因此本次评价对同步工程进行简单分析。

3.1.1基本情况

（1）项目名称：河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目

（2）建设单位：河北泽润化工有限公司

（3）行业类别：C2631化学农药制造

（4）项目投资：项目总投资31600万元

（5）建设地点：项目位于河北晋州经济开发区马于园经二街与园中路交叉口西行500米路南，场址中心地理坐标为东经115.106227344°、北纬37.954548255°，项目东侧为空地，西侧为小微产业园，南侧为空地、隔空地为河北双牛建材纤维素有限公司，北侧为园中路、隔路为空地

（6）建设规模：项目建成后，年生产1200吨2-噻唑烷酮、1000吨仲丁基二硫醚、1500吨3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯；

（7）项目占地：项目占地面积为61.46亩，总建筑面积20000m2，土地用途为工业用地。

（8）平面布置

项目厂区整体大致呈矩形，厂区内办公区和生产区分开布置，厂区布设两个出入口，西北侧出入口东南依次布设食堂、综合楼、分析控制楼和辅助工房；辅助工房东侧为动力工房、循环水池、冰机循环水池和盐水池，动力工房北侧为周转库；危废间布设在周转库北侧；中间布设1#生产车间、2#生产车间和3#生产车间，3#生产车间北侧布设2#原料库、成品库和1#原料库；罐区位于厂区东北角，污水处理站、锅炉房和“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置布设在厂区东南角；事故水池、消防水池（兼初期雨水池）布设在1#生产车间北侧，机柜间、消防泵房和变配电室布设在事故水池南侧；东北出入口主要用于原料运输。

（9）劳动定员及工作制度：本项目一期劳动定员80人，二期劳动定员30人，采用四班三运转，每班8小时，年工作300天。

（10）项目实施进度：预计总建设期24个月，从2025年6月至2027年9月。

3.1.1.1工程内容

同步工程主要工程内容见下表：

表3.1-1同步工程项目组成表

分类	工程组成	同步工程建成后全厂	备注

主体工程	1#生产车间	1座，一层，占地面积1380m2，建筑面积1500m2

建设2-噻唑烷酮生产线2条	2条2-噻唑烷酮生产线规模相同

2#生产车间	1座，一层，占地面积1380m2，建筑面积1500m2

建设仲丁基二硫醚生产线1条；

3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产线3条	3条3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产线规模相同

3#生产车间	1座，一层，占地面积1380m2，建筑面积1500m2，作为预留生产车间	预留生产车间

储运工程	1#原料库	1座，一层，占地面积354m2，建筑面积354m2，用于原料的贮存	/

2#原料库	1座，一层，占地面积1380m2，建筑面积1380m2，用于原料的贮存	/

成品库	1座，一层，占地面积168m2，建筑面积168m2，用于成品的贮存	/

罐区	①原料罐5个：回收甲苯储罐1个、甲苯储罐1个、三甲苯储罐1个、液碱储罐1个、盐酸储罐1个；②成品罐3个：仲丁基二硫醚储罐1个	/

辅助工程	门卫	2座，一层，占地面积24m2，建筑面积24m2，用于厂区出入口管理	/

食堂	1座，二层，占地面积192m2，建筑面积384m2，用于职工就餐	/

综合楼	1座，三层，占地面积601.7m2，建筑面积1220.2m2，用于职工办公	/

分析控制楼	1座，二层，占地面积444m2，建筑面积888m2，用于原料分析、车间整体控制等	/

辅助工房	1座，一层，占地面积581m2，建筑面积581m2，作为辅助用房	/

周转库	1座，一层，占地面积987m2，建筑面积987m2，用于成品临时周转	/

动力工房	1座，一层，占地面积220m2，建筑面积220m2，作为全厂动力车间	/

机柜间	1座，一层，占地面积90m2，建筑面积90m2，作为机柜配备间	/

消防泵房、变配电室	1座，一层，占地面积355m2，建筑面积355m2，作为消防泵房和变配电室	/

公用工程	供水	供水管网，由园区集中供水管网统一供给	/

排水	厂区污水处理站设计规模500m3/d，废水分质分流预处理后经厂区污水处理站处理后排入晋州市城市污水处理厂进一步处理	/

供电	由园区集中供电系统提供	/

供热	特殊工艺配备1台5t/h的电锅炉；其他工艺用蒸汽由园区集中供热供给	/

供气	本项目不使用天然气	/

锅炉房（含软水制备系统）	拟建1台5t/h电锅炉，软水制备能力为10m3/h	/

纯水制备系统	建设1套Q=20m3/h的纯水制备装置，纯水制备工艺采用反渗透技术。	/

制氮系统	建设4台制氮机，制氮能力200m3/h，用于工艺氮气保护、车间置换用气。	/

空压间	项目设空压间，位于动力工房内，设空压机2台，压缩空气供气能力40Nm3/min。	/

制冷系统	项目设6台压缩机、压缩机型号为1~200kwh；分别提供5℃、-15℃和-25℃冷水。	/

环保工程	废气	工艺废气、罐区储罐废气分别经预处理后引入“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”进行处理，并由1根20m高排气筒排放（DA001）。污水处理站废气经碱吸收后与原料库废气经收集后共同引入二级活性炭处理，由1根20m高排气筒排放（DA002）。危废间废气和分析废气收集后共同引入二级活性炭处理，由1根20m高排气筒排放（DA003）。食堂废气（主要污染物为油烟、非甲烷总烃）经油烟净化器处理后通过楼顶排放（排气筒高度15m，DA004）

/

废水	拟建项目废水按照分质分流的原则分为高COD废水、高COD高盐废水和低浓废水，高COD废水进入高COD废水罐送至环保车间进行精馏+多效蒸发器+调节池处理，高COD高盐废水罐送至环保车间进行精馏+多效蒸发器+调节池处理，低浓废水进低浓废水调节池处理，进调节池后的废水进入厂区污水处理站统一处理，经厂区污水处理站处理后废水排放满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求；最终排入晋州市城市污水处理厂集中处理	/

噪声	选用低噪设备、基础减振、厂房隔声。	/

固废	拟建项目产生的生活垃圾，由公司环卫人员运至垃圾转运站处理。

拟建项目产生的一般固废为未沾染化学品的废包装，收集后暂存于一般固废间，定期外售综合利用；布袋除尘器回收的物料回用于生产。产生的危险废物为废液、废活性炭、滤渣、污泥、废瓶、废机油、废油桶等，作为危废暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。	/

防渗	重点防渗区：污水处理站、罐区围堰、车间地面、事故池确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB/T50934执行；危废间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求执行，防渗系数≤1×10-10cm/s。

一般防渗区：周转库、消防水池、循环水池、原料库确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB/T50934执行。

简单防渗区：其他非污染区进行一般地面硬化或根据企业情况，制定相应防渗措施。	/

风险	事故水池消防水池	/

3.1.1.2产品方案

表3.1-2同步工程产品方案

期次	序号	产品名称	质量

指标	形态及储存方式	产能t/a	产品用途	备注

一期	产品	2-噻唑烷酮	≥93%	固体，袋装，25kg/袋，成品库	600	作为产品外售	后续原料药项目未投产时

自用	后续原料药项目噻唑膦生产时

仲丁基二硫醚	≥95%	液体，桶装，200kg/桶，成品库	1000	作为产品外售	/

3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	≥95%	液体，桶装，200kg/桶，成品库	1000	作为产品外售	/

副产品	氯化铵	≥99%	固体，袋装，25kg/袋	339.05	作为产品外售	/

磷酸氢二铵	≥98%	固体，袋装，25kg/袋	395	作为产品外售	/

氯化钠	≥92%	固体，袋装，25kg/袋	1167	作为产品外售	/

二期	产品	2-噻唑烷酮	≥93%	固体，袋装，25kg/袋，成品库	600	作为产品外售	后续原料药项目未投产时

部分自用，部分作为产品外售	后续原料药项目噻唑膦生产时

3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	≥95%	液体，桶装，200kg/桶，成品库	500	作为产品外售	/

副产品	磷酸氢二铵	≥98%	固体，袋装，25kg/袋	395	作为产品外售	/

氯化铵	≥99%	固体，袋装，25kg/袋	339.05	作为产品外售

建成后全厂	产品	2-噻唑烷酮	≥93%	固体，袋装，25kg/袋，成品库	1200	/	/

仲丁基二硫醚	≥95%	液体，桶装，200kg/桶，成品库	1000	/	/

3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	≥95%	液体，桶装，200kg/桶，成品库	1500	/	/

副产品	磷酸氢二铵	≥98%	固体，袋装，25kg/袋	395	作为产品外售	/

氯化铵	≥99%	固体，袋装，25kg/袋	678.1	作为产品外售	/

氯化钠	≥92%	固体，袋装，25kg/袋	1422	作为产品外售	/

3.1.1.3原辅材料及能源消耗

表3.1-3原辅材料种类及用量一览表

序号	项目	名称	规格	年用量（t）	年耗量	最大存储量t/a	形态	储存方式	储存地点	来源	运输方式	投料方式

1	全厂	1200吨2-噻唑烷酮	半胱胺盐酸盐	≥98%	1459.2	1459.2	20	固体	袋装	2#原料库	外购	货车	人孔投料

尿素	≥98%	1,265.86	1,265.86	20	固体	袋装	2#原料库	外购	货车	人孔投料

三甲苯	≥99.9%	2400	16.2	85	液体	储罐	罐区	外购	罐车	罐区泵打

甲苯	≥99%	9048	48	85	液体	储罐	罐区	外购	罐车	罐区泵打

活性炭	-	8	8	10	固体	袋装	2#原料库	外购	货车	人孔投料

2		1000吨仲丁基二硫醚	2-氯丁烷	≥99%	1107.56	1096.93	20	液体	桶装	1#原料库	外购	货车	真空进计量罐

硫磺	≥99%	201.97	201.97	20	固体	袋装	2#原料库	外购	货车	人孔投料

硫化钠	60%	770.45	770.45	20	固体	袋装	2#原料库	外购	货车	人孔投料

氯化钠	-	7.04	7.04	10	固体	袋装	-	外购	货车	人工投料

3		1500吨3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	草酸	≥99%	841.8	557.70	20	固体	袋装	2#原料库	外购	货车	人孔投料

乙醇	≥99.9%	888	594.58	20	液体	桶装	1#原料库	外购	货车	真空进釜

甲苯	≥99.9%	2764.5	1,386.71	90	液体	储罐	罐区	外购	罐车	罐区泵打

2-丁酮	≥99%	722.71	495.41	20	液体	桶装	1#原料库	外购	货车	真空进釜

乙醇钠	≥98%	621.1	408	20	固体	袋装	1#原料库	外购	货车	人孔投料

80%水合肼	80%	578.5	382.50	20	液体	桶装	2#原料库	外购	货车	真空进罐/釜

30%盐酸	30%	1,122.02	741.32	20	液体	桶装	罐区	外购	罐车	罐区泵打

4	其他公辅单元辅料	其他公辅单元辅料	氨水	9%	1,853	/	90	液体	储罐	罐区	副产品	罐车	泵打

消泡剂	/	1	/	1	液体	袋装	原料库二	外购	货车	/

阻垢剂	/	1	/	1	液体	袋装	原料库二	外购	货车	/

清洗剂	/	1	/	1	液体	袋装	原料库二	外购	货车	/

氯化钠	92%	1,167	/	20	固体	袋装	原料库二	副产品	货车	/

氯化铵	98.5%	621.5	/	20	固体	袋装	原料库二	副产品	货车	/

活性炭滤渣		11.2	/	20	固体	袋装	危废库	固废	货车	/

釜残		110.7	/	20	液体或固体	袋装/桶装	危废库	固废	货车	/

液碱	≥28%	720	/	20	液体	桶装	罐车	外购	罐车	罐区泵打

氢氧化钠	≥98%	720	/	20	固体	袋装	原料库二	外购	货车	人孔投料

pAC	≥95%	1000	/	20	固体	袋装	原料库二	外购	货车	环保溶解

PAM	≥95%	1000	/	20	固体	袋装	原料库二	外购	货车	环保溶解

3.1.1.4公用工程

（1）供电

项目用电由园区供电管网提供，引自马于变电所10kV电源，设低压配电室，一期工程年用电量1652，二期工程年用电量1300万kWh；二期建成后全厂年用电量2952万kWh。

（2）供热

①供热方案

产品2-噻唑烷酮蒸馏工序所需蒸汽温度为180℃，为特殊工艺，园区集中供热蒸汽品质在170℃，无法满足蒸馏工序用热要求，因此由厂区拟建的1台5t/h的电锅炉提供；剩余其他用热工序均由园区集中供热提供。

②园区集中供热

园区蒸汽品质为170℃过热蒸汽，蒸汽压力0.8MPa，本项目除2-噻唑烷酮蒸馏工序特殊工艺外，其他用热均由园区集中供热提供，企业已与晋州新奥能源发展有限公司签订了供热协议。项目年蒸汽用量为10154.7t，位于园区供热半径内，供热管网已铺设至厂区，可满足项目用热需求。

（3）供气

①压缩空气

项目设空压间，位于动力工房内，布设空压机2台，压缩空气供气能力40Nm3/min，供气压力0.25MPa，为工艺、仪表专业提供净化压缩空气，可满足项目用气的需求。

②氮气

项目设置100Nm3/h制氮机组1套，以压缩空气为原料。制氮机是根据变压吸附原理，采用高品质的碳分子筛作为吸附剂，在一定的力学效应，氧在碳分子筛微孔中扩散速率远大于氮，在吸附未达到平衡时，氮在气相中被富集起来，形成成品氮气。然后减压至常压，可提供纯度99%的氮气。

③天然气

拟建项目不使用天然气

（4）制冷系统

项目设6台压缩机、压缩机型号为200kwh；分别提供5℃、-15℃和-25℃冷水。

制冷机组制冷剂为R134a，通过压缩机把制冷剂压缩液化，循环到蒸发器吸热气化，冷媒为乙二醇溶液，与乙二醇溶液进行热交换，乙二醇溶液温度降至-10℃/-15℃，进入工艺中的冷凝器，使物料冷凝。

（5）纯水制备

项目设置纯水制备系统1套，采用高压渗透膜工艺制备纯水，纯水制备能力为20m3/h。

（6）软水制备

锅炉房配备软水制备系统，软水制备能力为10m3/h，采用反渗透软化法，将新鲜水通过反渗透膜，利用半透膜孔径的特性，将水中的硬度离子、溶解等物质滤除，得到软化水，作为蒸汽锅炉用水。

3.1.1.5给排水

表1.1-1同步工程给排水平衡节点汇总表

类别	序号	生产线名称	对应车间	产能	用水环节	水质类别	用水来源	排水环节	备注

全厂	1	2-噻唑烷酮生产线	1#生产车间	600	生产工艺用水	/	/	/	生产工艺不用水，无废水排放

/	/	/

三级水吸收塔	新鲜水	园区管网	/	仅核算用水量

水喷射真空泵用水	新鲜水	园区管网	水喷射真空泵排水	/

地面冲洗用水	新鲜水	园区管网	地面冲洗废水	/

二级水喷淋塔用水	新鲜水	园区管网	二级水喷淋塔定期排水	/

蒸汽系统用水	/	/	蒸汽冷凝水排水	蒸汽由园区集中供热提供，仅核算排水量

软水制备系统	新鲜水	园区管网	软水制备系统排水	/

5t/h电锅炉用水	软水	软水制备系统	电锅炉排水	仅核算排水量

循环冷却水用水	新鲜水	园区管网	循环冷却水排水

溶剂回收	新鲜水	园区管网	溶剂回收	/

2	仲丁基二硫醚生产线	2#生产车间	1000	生产工艺用水	纯水/新鲜水	纯水制备系统/园区管网	一次分层废水	/

二次分层废水

盐洗废水

水喷射真空泵用水	新鲜水	园区管网	水喷射真空泵排水	/

地面冲洗用水	新鲜水	园区管网	地面冲洗废水	/

二级水喷淋塔用水	新鲜水	园区管网	二级水喷淋塔定期排水	/

蒸汽系统用水	/	/	蒸汽冷凝水排水	蒸汽由园区集中供热提供，仅核算排水量

纯水制备系统	新鲜水	园区管网	纯水制备系统排水	/

循环冷却水用水	新鲜水	园区管网	循环冷却水排水	/

3	3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产线	2#生产车间	1000	生产工艺用水	新鲜水	园区管网	酯化废水	/

一次脱溶废水	/

分层废水	/

二次脱溶废水	/

水喷射真空泵用水	新鲜水	园区管网	水喷射真空泵排水	/

地面冲洗用水	新鲜水	园区管网	地面冲洗废水	/

二级水喷淋塔用水	新鲜水	园区管网	二级水喷淋塔定期排水	/

三级碱吸收塔用水	新鲜水	园区管网	三级碱吸收塔定期排水	/

循环冷却水用水	新鲜水	园区管网	循环冷却水排水	/

蒸汽系统用水	/	/	蒸汽冷凝水排水	蒸汽由园区集中供热提供，仅核算排水量

溶剂回收	新鲜水	园区管网	溶剂回收	/

4	公用单元	职工生活用水	新鲜水	园区管网	生活污水	/

食堂用水	新鲜水	园区管网	食堂废水	/

“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”用水	新鲜水	园区管网	碱洗塔、水洗塔定期排水

表1.1-2  全厂给排水平衡一览表（单位：m3/d）

用水单元	总用水量	新鲜水用量	原料带入/反应生成	蒸汽用量	软水量	纯水量	循环水量	进入产品、工艺	损耗量	废水排放量

2-噻唑烷酮	生产工艺用水	/	/	/	/	/	/	/		/	/

三级水吸收塔用水	7.8	7.8						7.8

水喷射真空泵用水	10821.6	21.6					10800			21.6

地面冲洗用水	2.76	2.76							0.552	2.208

二级水喷淋塔用水	1961	41					1920		30.6	10.4

蒸汽系统用水				20					0.6	19.4

软水制备系统用水	56	56			50.4			50.4		5.6

电锅炉用水									1.512	48.888

循环冷却用水	81.7	1.7					80		1.2	0.5

溶剂回收	1.6	1.6								1.6

合计	12932.46	132.46	0	20	50.4	0	12800	58.2	34.464	110.196

仲丁基二硫醚	生产工艺用水	5.32	0.09	3.33	/	/	5.23	/		/	8.65

水喷射真空泵用水	1803.6	3.6	/	/	/	/	1800		/	3.6

地面冲洗用水	0.23	0.23							0.046	0.184

二级水喷淋塔用水	980.5	20.5	/	/	/	/	960		15.3	5.2

蒸汽系统用排水	/	/	/	0.034					0.004	0.03

纯水制备系统用水	7.47	7.47						5.23	/	2.24

循环冷却用水	27.27	0.57					26.7		0.43	0.14

合计	2824.39	32.46	3.33	0.034	0	5.23	2786.7	5.23	15.78	20.044

3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	生产工艺用水	12	12	10.47	0	0	0	0		0	22.47

水喷射真空泵用水	16232.4	32.4	0	0	0	0	16200		0	32.4

地面冲洗用水	1.38	1.38	0	0	0	0	0		0.276	1.104

二级水喷淋塔用水	500.46	20.46	0	0	0	0	960		15.36	5.1

三级碱吸收塔	1960.75	41	0	0	0	0	1920		30.6	10.4

循环冷却用水	817.04	17.04	0	0	0	0	800		4.24	12.8

蒸汽系统用水	0	0	0	13.815	0	0	0		0.405	13.41

溶剂回收	1.2	1.2	0	0	0	0	0		0	1.2

合计	19525.23	125.48	10.47	13.815	0	0	19880		50.881	98.884

公用单元	生活用水	5.57	5.57	0	0	0	0	0		1.11	4.46

食堂用水	0.56	0.56	0	0	0	0	0		0.112	0.448

“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”用水	2941.34	61.34	0	0	0	0	2880		46	15.34

合计	2947.47	67.47	0	0	0	0	2880		47.222	20.248

全厂合计	38229.55	357.87	13.8	33.849	50.4	5.23	38346.7	63.43	148.347	249.372

由上表可知，全厂建设完成后总用水量38229.55m3/d，新鲜水用量357.87m3/d，原料带入水13.8m3/d，蒸汽用量33.849m3/d，软水量50.4m3/d，纯水量5.23m3/d，循环水量38346.7m3/d，进入产品水量63.43m3/d，损耗量148.347m3/d，废水排放量249.372m3/d。

表3.1-4全厂给排水平衡一览表（单位：m3/d）

用水单元	总用水量	新鲜水用量	原料带入/反应生成	蒸汽用量	软水量	纯水量	循环水量	损耗量	废水排放量

2-噻唑烷酮	生产工艺用水	/	/	/	/	/	/	/	/	/

三级水吸收塔用水	7797.44	7797.44

水喷射真空泵用水	10821.6	21.6					10800		21.6

地面冲洗用水	2.76	2.76						0.552	2.208

二级水喷淋塔用水	1961	41					1920	30.6	10.4

蒸汽系统用水				20				0.6	19.4

软水制备系统用水	56	56			51				5.6

电锅炉用水								1.512	48.888

循环冷却用水	81.7	1.7					80	1.2	0.5

溶剂回收	1.6	1.6							1.6

合计	20722.1	7922.1	0	20	51	0	12800	34.464	110.196

仲丁基二硫醚	生产工艺用水	5.32	0.09	3.33	/	/	5.23	/	/	8.65

水喷射真空泵用水	1803.6	3.6	/	/	/	/	1800	/	3.6

地面冲洗用水	0.23	0.23						0.046	0.184

二级水喷淋塔用水	980.5	20.5	/	/	/	/	960	15.3	5.2

蒸汽系统用排水	/	/	/	0.034				0.004	0.03

纯水制备系统用水	7.47	7.47						/	2.24

循环冷却用水	27.27	0.57					26.7	0.43	0.14

合计	2824.39	32.46	3.33	0.034	0	5.23	2786.7	15.78	20.044

3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	生产工艺用水	12	12	10.47	0	0	0	0	0	22.47

水喷射真空泵用水	16232.4	32.4	0	0	0	0	16200	0	32.4

地面冲洗用水	1.38	1.38	0	0	0	0	0	0.276	1.104

二级水喷淋塔用水	500.46	20.46	0	0	0	0	960	15.36	5.1

三级碱吸收塔	1960.75	41	0	0	0	0	1920	30.6	10.4

循环冷却用水	817.04	17.04	0	0	0	0	800	4.24	12.8

蒸汽系统用水	0	0	0	13.815	0	0	0	0.405	13.41

溶剂回收	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	1.2

合计	19525.23	125.48	10.47	13.815	0	0	19880	50.881	98.884

公用单元	生活用水	5.57	5.57	0	0	0	0	0	1.11	4.46

食堂用水	0.56	0.56	0	0	0	0	0	0.112	0.448

“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”用水	2941.34	61.34	0	0	0	0	2880	46	15.34

合计	2947.47	67.47	0	0	0	0	2880	47.222	20.248

全厂合计	46019.19	8147.51	13.8	33.849	51	5.23	38346.7	148.347	249.372

由上表可知，全厂建设完成后总用水量38229.55m3/d，新鲜水用量357.87m3/d，原料带入水13.8m3/d，蒸汽用量33.849m3/d，软水量50.4m3/d，纯水量5.23m3/d，循环水量38346.7m3/d，进入产品水量63.43m3/d，损耗量148.347m3/d，废水排放量249.372m3/d。

图3.2-1    全厂水平衡示意图（单位：m3/d）

3.1.1.6工艺流程及产排污节点

拟建项目产品为3种，包括2-噻唑烷酮、仲丁基二硫醚以及3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯。分两期建设：一期年产600吨2-噻唑烷酮项目、年产1000吨仲丁基二硫醚项目、年产1000吨3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯项目；二期年产600吨2-噻唑烷酮项目、年产500吨3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯项目。

（1）2-噻唑烷酮生产工艺流程

图3.1-12-噻唑烷酮生产工艺流程及产排污节点

表3.1-12-噻唑烷酮生产产排污节点汇总表

类别	节点	排污节点	污染因子（主要成分）	排放规律	收集方式、处理情况及去向

废气	G1-1	三甲苯储罐	非甲烷总烃/TVOC（三甲苯）	间断	集气管道	/	/	“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”	排气筒（DA001）

G1-1'	甲苯储罐	非甲烷总烃/TVOC（甲苯）	间断	集气管道	/	/

G1-2	三甲苯计量废气	非甲烷总烃/TVOC（三甲苯）	间断	集气管道	/	二级水喷淋

G1-3	半胱胺盐酸盐、尿素投料废气	颗粒物	间断	集气罩+软帘

G1-4	溶解废气	非甲烷总烃/TVOC（三甲苯）	间断	集气管道

G1-5	合成废气	NH3	间断	经吸收塔吸附，吸收塔尾气

G1-6	过滤除盐废气	非甲烷总烃/TVOC

（三甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	密闭间+集气管道

G1-7	活性炭脱色投料废气	颗粒物	间断	集气罩+软帘	布袋除尘器

G1-8	脱色废气	非甲烷总烃/TVOC

（三甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	集气管道	/

G1-9	一次过滤废气	非甲烷总烃/TVOC

（三甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	密闭间+集气管道	/

G1-10	脱溶真空不凝气	非甲烷总烃/TVOC

（三甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	冷凝器+接收罐+真空泵	/

G1-11	蒸馏真空不凝气	非甲烷总烃/TVOC

（三甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	冷凝器+接收罐+真空泵	/

G1-12	放料结晶废气	非甲烷总烃/TVOC（2-噻唑烷酮）	间断	集气罩+软帘	/

G1-13	甲苯计量废气	甲苯	间断	集气管道	/

G1-14	纯化废气	非甲烷总烃/TVOC

（甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	集气管道	/

G1-15	二次过滤废气	非甲烷总烃/TVOC

（甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	密闭间+集气管道	/

G1-16	浓缩结晶真空不凝气	非甲烷总烃/TVOC

（甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	冷凝器+接收罐+真空泵	/

G1-17	三次过滤废气	非甲烷总烃/TVOC

（甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	密闭间+集气管道	/

G1-18	产品干燥真空废气	非甲烷总烃/TVOC

（甲苯、2-噻唑烷酮）	间断	冷凝器+接收罐+真空泵	/

G1-19	包装废气	颗粒物	间断	集气罩+软帘	布袋除尘器

G1-20	滤饼投料废气	非甲烷总烃/TVOC（三甲苯）	间断	集气罩+软帘	/

G1-21	活性炭投料废气	颗粒物	间断	集气罩+软帘	布袋除尘器

G1-22	副产氯化铵脱色真空废气	非甲烷总烃/TVOC（三甲苯）、NH3	间断	冷凝器+接收罐+真空泵	/

G1-23	副产氯化铵干燥废气	非甲烷总烃/TVOC（三甲苯）	间断	集气管道	/

G1-24	副产氯化铵包装废气	颗粒物	间断	集气罩+软帘	布袋除尘器

废水	/	水喷射真空泵排水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	地面冲洗废水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	二级水喷淋塔定期排水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TOC、硫化物、甲苯、AOX、石油类	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	蒸汽冷凝水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TOC	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	软水制备系统	pH、SS、COD	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	5t/h电锅炉排水	pH、SS、COD	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	循环冷却水排水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

噪声	N	设备噪声	A声级	间断	选用低噪设备、基础减振、厂房隔声和风机消声、厂区合理布局

固废	S1-1	投料工序	废包装袋	间断	暂存于一般固废间，定期外售综合利用

S1-2	一次过滤工序	滤饼	间断	袋装后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

S1-3	蒸馏工序	釜残	间断	桶装后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

S1-4	二次过滤工序	滤饼	间断	袋装后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

S1-5	副产氯化铵过滤工序	滤饼	间断	袋装后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

/	布袋除尘器	除尘灰	间断	收集后回用于生产

（2）仲丁基二硫醚生产工艺流程

图3.1-2仲丁基二硫醚生产工艺流程及产排污节点

表3.1-2仲丁基二硫醚生产产排污节点汇总表

类别	节点	排污节点	污染因子（主要成分）	排放

规律	收集方式、处理情况及去向

废气	G2-1	投料废气	颗粒物	间断	集气罩+软帘	布袋除尘器	二级水喷淋	“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”	排气筒（DA001）

G2-2	计量废气	非甲烷总烃/TVOC（2-氯丁烷）	间断	集气管道	/

G2-3	合成反应	非甲烷总烃/TVOC（2-氯丁烷、仲丁基二硫醚、仲丁基三硫醚）	间断	集气管道

G2-4	过滤废气	非甲烷总烃/TVOC（2-氯丁烷、仲丁基二硫醚、仲丁基三硫醚）	间断	密闭间+集气管道

G2-5	一次分层废气	非甲烷总烃/TVOC（2-氯丁烷、仲丁基二硫醚、仲丁基三硫醚）	间断	集气管道

G2-6	蒸馏真空不凝气	非甲烷总烃/TVOC（2-氯丁烷、仲丁基二硫醚）	间断	冷凝管+接收罐+真空泵

G2-7	成品储罐呼吸气	非甲烷总烃/TVOC（仲丁基二硫醚）	间断	/

废水	W2-1	一次分层废水	pH、色度、SS、BOD5、COD、TOC、氨氮、全盐量、硫化物、AOX、石油类	间断	进入高盐废水罐+环保车间氧化中和+多效蒸发器+调节池	厂区污水处理站

W2-2	二次分层废水	pH、色度、SS、BOD5、COD、TOC、氨氮、全盐量、硫化物、AOX、石油类	间断	进入高盐废水罐+环保车间氧化中和+多效蒸发器+调节池	厂区污水处理站

W2-3	盐洗废水	pH、色度、SS、BOD5、COD、TOC、氨氮、全盐量、硫化物、AOX、石油类	间断	进入高盐废水罐+环保车间氧化中和+多效蒸发器+调节池	厂区污水处理站

/	水喷射真空泵排水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	地面冲洗废水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	二级水喷淋塔定期排水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TOC、硫化物、甲苯、AOX、石油类	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	蒸汽冷凝水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TOC	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	软水制备废水	pH、SS、COD	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	循环冷却系统排水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮	间断

噪声	N	设备噪声	A声级	间断	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声和风机消声、厂区合理布局

固废	S2-1	投料工序	废包装袋	间断	暂存于一般固废间，定期外售综合利用

S2-2	过滤工序	滤饼	间断	袋装后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

S2-3	蒸馏工序	釜残	间断	桶装后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

/	布袋除尘器	除尘灰	间断	收集后回用于生产

/	多效蒸发器	废盐	间断	在密闭容器内贮存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

（3）3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产工艺流程

图3.1-33-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产工艺流程及产排污节点

表3.1-33-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产产排污节点汇总表

类别	节点	排污节点	污染因子（主要成分）	排放

规律	收集方式、处理情况及去向

废气	G3-1'	甲苯储罐呼吸气	甲苯	间断	集气管道	/	/	二级水喷淋	“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”	排气筒（DA001）

G3-2'	盐酸储罐呼吸气	盐酸	间断	集气管道	/	三级碱吸收

G3-1	甲苯计量废气	甲苯	间断	集气管道	/

G3-2	乙醇计量废气	乙醇	间断	集气管道	/

G3-3	草酸投料废气	颗粒物	间断	集气罩+软帘	布袋除尘器

G3-4	酯化不凝气	非甲烷总烃/TVOC（甲苯、乙醇、草酸二乙酯）、HCl	间断	冷凝器+管道	/

G3-5	一次脱溶不凝气	非甲烷总烃/TVOC（甲苯、乙醇、草酸二乙酯）、HCl	间断	冷凝器+接收罐+真空泵	/

G3-6	蒸馏不凝气	非甲烷总烃/TVOC（草酸二乙酯）	间断	冷凝器+接收罐+真空泵	/

G3-7	2-丁酮计量废气	甲烷总烃/TVOC（2-丁酮）	间断	集气管道	/

G3-8	乙醇钠投料废气	颗粒物	间断	集气罩+软帘	布袋除尘器

G3-9	缩合废气	甲烷总烃/TVOC（2-丁酮、甲苯、乙醇）	间断	集气管道	/

G3-10	盐酸计量废气	HCl	间断	集气管道	/

G3-11	中和废气	HCl、甲烷总烃/TVOC（2-丁酮、甲苯、乙醇）	间断	集气管道	/

G3-12	过滤废气	甲烷总烃/TVOC（甲苯、2-丁酮、乙醇）	间断	密闭间+集气管道	/

G3-13	水合肼计量废气	水合肼	间断	集气管道	/	/

G3-14	环化废气	甲烷总烃/TVOC（2-丁酮、甲苯、乙醇）、水合肼	间断	集气管道

G3-15	二次脱溶不凝气	甲烷总烃/TVOC（甲苯、3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯）	间断	冷凝器+接收罐+真空泵

G3-16	二次蒸馏不凝气	甲烷总烃/TVOC（甲苯、3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯）	间断	冷凝器+接收罐+真空泵

G3-17	成品混合废气	甲烷总烃/TVOC（3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯）	间断	集气管道

废水	W3-1	酯化废水	pH、色度、SS、BOD5、COD、TOC、氨氮、总氮、全盐量、甲苯、石油类	间断	进入高COD废水罐送至环保车间进行精馏+多效蒸发器+调节池	厂区污水处理站

W3-2	分层废水	pH、色度、SS、BOD5、COD、TOC、氨氮、总氮、全盐量、甲苯、石油类	间断	进入高COD高盐废水罐送至环保车间进行精馏+多效蒸发器+调节池	厂区污水处理站

W3-3	二次脱溶废水	pH、色度、SS、BOD5、COD、TOC、氨氮、总氮、全盐量、甲苯、石油类	间断	进入高COD废水罐送至环保车间进行精馏+多效蒸发器+调节池	厂区污水处理站

/	水喷射真空泵排水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	地面冲洗废水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	二级水喷淋塔定期排水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TOC、硫化物、甲苯、AOX、石油类	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	三级碱吸收塔排水	pH、SS、COD、BOD5、TOC、氨氮	间断	进入高COD高盐废水罐送至环保车间进行精馏+多效蒸发器+调节池	厂区污水处理站

/	循环冷却水排水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

/	蒸汽冷凝水	pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TOC	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

噪声	N	设备噪声	A声级	间断	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声和风机消声、厂区合理布局

固废	S3-1	投料工序	废包装袋	间断	暂存于一般固废间，定期外售综合利用

S3-2	蒸馏工序	釜残	间断	桶装后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

S3-3	二次蒸馏工序	釜残	间断	桶装后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

/	布袋除尘器	除尘灰	间断	收集后回用于生产

/	多效蒸发器	废盐	间断	在密闭容器内收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

（4）溶剂回收工艺流程

2-噻唑烷酮生产溶剂为甲苯、三甲苯；3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产溶剂为甲苯；两种产品生产时每条生产线均配套溶剂回收设备，当生产批次数达到10批时，溶剂中杂质含量将增加，因此利用甲苯处理釜、三甲苯处理釜进行处理，再回用于生产。

溶剂回收工艺流程为：釜底通蒸汽加热，蒸汽由园区集中供热供给，釜顶馏出物经冷凝、冷却后分去水层得到粗甲苯/三甲苯，然后进行甲苯/三甲苯蒸馏，得到气相甲苯/三甲苯，甲苯/三甲苯馏出物经冷凝、冷却后得到99.5%以上的甲苯/三甲苯回用于生产。甲苯/三甲苯冷凝过程中产生不凝气，分层过程产生分层废水。

图3.1-4溶剂回收蒸馏工艺原理示意图

①2-噻唑烷酮生产时溶剂回收

表3.1-42-噻唑烷酮生产时溶剂回收产排污节点汇总表

类别	节点	排污节点	主要成分	排放规律	收集方式、处理情况及去向

废气	G4-1	三甲苯脱水废气	三甲苯	间断	集气管道	二级水喷淋	“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”	排气筒（DA001）

G4-2	三甲苯蒸馏真空不凝气	三甲苯	间断	冷凝器+接收罐+真空泵

G4-3	甲苯脱水废气	甲苯	间断	集气管道

G4-4	三甲苯蒸馏不凝气	甲苯	间断	集气管道

废水	W4-2	三甲苯溶剂回收废水	pH、COD、BOD5、TOC、氨氮	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

W4-2	甲苯溶剂回收废水	pH、COD、BOD5、TOC、氨氮、甲苯	间断	进入低浓废水调节池	厂区污水处理站

②3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产时溶剂回收

表1.1-3  3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产时溶剂回收产排污节点汇总表

类别	节点	排污节点	主要成分	排放

规律	收集方式、处理情况及去向

废气	G5-1	甲苯脱水废气	三甲苯	间断	集气管道	三级碱吸收	二级水喷淋	“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”	排气筒（DA001）

G5-2	甲苯蒸馏不凝气	三甲苯	间断	冷凝器+接收罐+真空泵

废水	W5-1	甲苯溶剂回收废水	pH、COD、BOD5、TOC、氨氮	间断	进入高COD废水罐送至环保车间进行精馏+多效蒸发器+调节池	厂区污水处理站

3.1.2污染物产生及治理措施

3.1.2.1废气污染源及治理措施

2-噻唑烷酮、仲丁基二硫醚和3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产工艺废气收集后经预处理与环保车间精馏废气、罐区呼吸气、溶剂回收废气共同引入“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理，由1根20m高排气筒DA001排放。

污水处理站废气收集后经“碱吸收+二级活性炭”处理后，由1根20m高排气筒DA002排放。

危废间废气、分析废气收集后经二级活性炭处理后，由1根20m高排气筒DA003排放。

食堂废气经油烟净化器处理后通过楼顶（15m）DA004排放。

图3.1-1废气收集及处理路线示意图（DA001）

图3.1-2  废气收集及处理路线示意图（DA002）

图3.1-3  废气收集及处理路线示意图（DA003）

图3.1-4  废气收集及处理路线示意图（DA004）

（2）风量核算

表1.1-4  全厂废气风量核算

序号	项目	一期工程/（m3/h）	二期工程/（m3/h）	备注	全厂建成后

1	2-噻唑烷酮	8150.46	8150.46	二期新建1条生产线	合计25450.82，考虑到损失系数，本次评价取26000	DA001

2	仲丁基二硫醚	1273.9	0	二期不涉及

3	3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	5054.4	2527.2	二期新建1条生产线

4	环保车间精馏	146	/	依托一期

5	储罐	106	/	依托一期

6	溶剂回收	42.4	/	依托一期

7	污水处理站	6000	/	依托一期	6000	DA002

8	危废间	630	/	依托一期	合计19292.4，考虑到损失系数，本次评价取20000	DA003

9	分析控制楼	18662.4	/	依托一期

11	食堂	2000	/	依托一期	2000	DA004

综上可知，二期工程建成后全厂DA001排气筒对应风量为26000m3/h；DA002排气筒对应风量6000m3/h；DA003排气筒对应风量20000m3/h；DA004排气筒对应风量2000m3/h。

表3.1-5全厂废气污染源及治理措施一览表

装置	污染源	主要污染物	治理

措施

“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置	DA001	颗粒物	工艺废气、罐区储罐废气分别经预处理后共同引入“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”+20m高排气筒（DA001）排放

NH3

非甲烷总烃

TVOC

甲苯

HCl

污水处理站	DA002	非甲烷总烃	碱吸收+二级活性炭+20m高排气筒（DA002）

NH3

H2S

臭气浓度

危废间和分析实验楼	DA003	非甲烷总烃	二级活性炭+20m高排气筒（DA003）

臭气浓度

食堂	DA004	油烟	油烟净化器处理后引至楼顶排放

3.1.2.2废水污染源及治理措施

同步工程外排废水主要包括3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯工艺废水和三级碱吸收塔排水为高盐、高COD废水，首先经环保车间预处理后再进入厂区污水处理站进一步处理，综合处理后厂区污水处理站出水水质分别为：pH6~9、色度2.14（稀释倍数）、SS21.3mg/L、BOD599.8mg/L、COD279.2mg/L、TOC57.7mg/L、氨氮10.9mg/L、总氮6.0mg/L、总磷0.04mg/L、全盐量157mg/L、硫化物0.16mg/L、甲苯0.11mg/L、AOX0.07mg/L、石油类0.14mg/L、动植物油0.04mg/L。废水中各污染物能够满足《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求。

3.1.2.3噪声污染源及治理措施

项目噪声源主要为各种机械设备、泵类、风机等运行时产生的噪声。根据类比同类设备运行情况，项目噪声源的噪声值在75~90dB（A）之间。

针对各类主要声源的特点，本项目采取了隔声、减振等治理措施；对设备产生的机械噪声，在采用提高安装精度，减小声源噪声的同时，主要对厂房等建筑物的隔声、距离衰减等途径进行控制。同时，为进一步降低噪声影响采取如下措施：

①在满足工作性能条件下，选用低噪声、振动小的机械动力设备；

②振动较大的设备采用单独基础，在其基础上采取相应的减振措施；

③在总图布置时进行了合理布局，进一步降低了厂界噪声；

④各辅助设备本体与连接管采用软接头连接；管道与墙体接触的地方采用弹性支承，穿墙管道安装弹性垫层；

⑤对各设备运行产生的噪声，采用厂房隔声等措施降噪；

⑥对于吹管产生的噪声，应安装消音器，选择合适的排气口位置，并在吹管临时管道上加装两个控制门，且安排在白天进行，夜间停止。

在采取上述措施后，由设备噪声源引起的各厂界昼、夜间噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，偶发吹管噪声可以较大程度降低对周围环境的影响。

3.1.2.4固废污染源及治理措施

（1）固体废物产生情况

布袋除尘器收集的除尘灰回用于生产，不作为固体废物管理。项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固废和危险废物。根据企业统计，厂区现有各类固废产生及处置情况见下表：

表3.1-6同步工程固废产生、处置情况一览表（单位：t/a）

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量（t/a）	危险特性	污染防治措施

1	滤渣	HW04	263-010-04	18.82	T	在密闭容器内贮存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

2	釜残	HW04	263-008-04	177.495	T

4	废滤布	HW49	900-041-49	0.03	T/In

5	污泥	HW04	263-011-04	15.94	T

6	废活性炭	HW49	900-039-49	11.342	T

7	废试剂瓶	HW49	900-047-49	0.3	T/C/I/R

8	分析废液	HW49	900-047-49	0.015	T/C/I/R

9	废润滑油	HW08	900-214-08	0.3	T/I

10	废油桶	HW49	900-041-49	0.015	T/In

11	废油漆桶	HW49	900-041-49	0.07	T/In

一般固体废物

序号	一般固体废物名称	工序	固废代码	产生量	污染防治措施

1	生活垃圾	职工生活	--	16.5	--	环卫收集

2	未沾染化学品的废包装	生产过程	900-999-99	10.3	--	暂存于一般固废暂存间，外售，综合利用

3	废分子筛	制氮工程	900-999-99	0.4	--

4	废反渗透膜	软水、纯水制备工程	900-999-99	0.25	--

3.1.3防护距离设置

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），当项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

同步工程项目大气环境为一级评价，采用进一步预测模式，且根据同步工程环评预测结果可知，正常工况下各污染物在厂界外短期贡献浓度均满足相关环境空气质量标准，不存在超标点，故同步工程项目不需设置大气环境防护距离。

3.1.4总量分析

“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”与拟建项目同步开展环境影响评价，根据其工程分析及总量核算，同步工程总量控制指标分别为颗粒物1.487t/a、非甲烷总烃7.728t/a、COD2.244t/a、氨氮0.112t/a。

3.2拟建项目概况

3.2.1拟建项目基本概况

项目名称：河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目

建设单位：河北泽润化工有限公司

项目性质：新建

项目建设地点：河北省石家庄市晋州市经济开发区马于园经二街与园中路交叉口西行500米路南，场址中心地理坐标为东经115.106227344°、北纬37.954548255°，项目东侧为空地，西侧为小微产业园，南侧为空地、隔空地为河北双牛建材纤维素有限公司，北侧为园中路、隔路为空地。距离项目厂区最近的敏感点为西侧761m处的中作村。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。

项目投资：拟建项目总投资3260万元，其中项目资金为800万元，项目资本金占项目总投资的比例为24.54%；环保投资约为260万元，占总投资比例的7.98%

建设周期：拟建项目不新增构筑物，仅涉及设备安装。项目建设依托同步工程闲置厂房及储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等工程内容。建设周期为2个月，于2027年6月建设，2027年8月建成。

项目建设内容及规模：

（1）溴虫腈

依托同步工程一栋闲置3#生产车间建设溴虫腈生产装置。拟建项目溴虫腈生产共分为4个单元，分别为“中间体1生产单元”、“中间体2生产单元”、“中间体3生产单元”以及“粗溴虫腈+重结晶生产单元”。具体建设情况如下：

①中间体1生产单元：中间体1为2-氯丙烯腈。购置2台反应釜，配套1台板框压滤机及高位罐、接收罐等生产设备，建设2条中间体1生产线，年生产336.09吨2-氯丙烯腈，生产批次为125釜（批）/年，用于中间体3生产；

②中间体2生产单元：中间体2为噁唑酮。购置5台反应釜，配套1台板框压滤机、1台盐洗釜、2台脱溶釜及高位罐、接收罐等生产设备，建设5条中间体2生产线，年生产1014吨噁唑酮，生产批次为600釜（批）/年，用于中间体3生产；

③中间体3生产单元：中间体3为溴吡咯腈。购置6台反应釜，配套6台溶碱釜、2台板框压滤机及高位罐、接收罐等生产设备，建设6条中间体3生产线，年生产1500吨溴吡咯腈，生产批次为1200釜（批）/年；

④粗溴虫腈+重结晶单元：购置4台反应釜，配套3台脱色釜、3台板框压滤机、6台脱溶结晶釜、5台干燥釜等设备，建设4条溴虫腈产品生产线，年产1500吨溴虫腈产品，生产批次为1200釜（批）/年。

（2）噻唑膦

依托同步工程一栋3#生产车间闲置场地建设噻唑膦生产装置。购置2台反应釜，配套2台板框压滤机、2台洗涤脱溶釜及高位罐、接收罐等设备，建设2条噻唑膦生产线，年产2000年噻唑膦产品，生产批次为1207釜（批）/年。

3.2.2拟建项目建设内容

根据设计方案，同步工程建设一栋1#生产车间、1栋2#生产车间、1栋3#生产车间、2座原料库、1座成品库、1座罐区、1座分析控制楼，建设1座一般固废间、1座危废间、1座处理能力为500m3/的d污水处理站、1套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”厂区废气处理装置，1座综合楼，并配套建设辅助工房、动力工房、消防泵房、变配电室等公辅设施。

拟建项目溴虫腈及噻唑膦生产依托厂区内同步工程3#生产车间、2#生产车间进行生产，储运工程及公辅工程等依托同步工程，工程具体组成内容见下表：

表3.2-1拟建工程项目组成一览表

工程

类别	工程名称	同步工程内容及规模	拟建工程内容及规模	项目实施后全厂工程内容及规模	与同步工程的依托关系

主体工程	1#生产车间	1座，一层，占地面积1380m2，建筑面积1500m2	2-噻唑烷酮生产线	同步工程购置2台反应釜（缩合釜）、2台滴加釜、2台脱溶釜、2台结晶釜等生产设备，建设2条2-噻唑烷酮生产线，年产2-噻唑烷酮1200吨。	不涉及	全厂：实施后，全厂共建有2台反应釜（缩合釜）、2台滴加釜、2台脱溶釜、2台结晶釜等生产设备，建设2条2-噻唑烷酮生产线，年产2-噻唑烷酮1200吨。	不涉及

2#生产车间	1座，一层，占地面积1380m2，建筑面积1500m2	仲丁基二硫醚生产线	同步工程购置3台反应釜，建设1条仲丁基二硫醚生产线，年产1000吨仲丁基二硫醚中间体	不涉及	全厂：实施后，全厂共建有2台反应釜（缩合釜）、2台滴加釜、2台脱溶釜、2台结晶釜等生产设备，建设2条2-噻唑烷酮生产线，年产2-噻唑烷酮1200吨。	不涉及

3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产线	同步工程购置12反应釜、4滴加釜、8脱溶釜等生产设备，建设3条3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产线，年产1500吨3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯中间体	不涉及	全厂：实施后，全厂共建有12反应釜、4滴加釜、8脱溶釜等生产设备，建设3条3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产线，年产1500吨3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯中间体	不涉及

噻唑膦生产线	/	拟建项目购置2台反应釜，配套2台板框压滤机、2台洗涤脱溶釜及高位罐、接收罐等设备，新建2条噻唑膦生产线，年产2000年噻唑膦产品	全厂：实施后，全厂共建有2台反应釜，配套2台板框压滤机、2台洗涤脱溶釜及高位罐、接收罐等设备，建设2条噻唑膦生产线，年产2000年噻唑膦产品	依托生产车间生产，占地面积约为240m2

3#生产车间	1座，一层，占地面积1380m2，建筑面积1500m2，作为预留生产车间	溴虫腈生产线	/	①中间体1生产单元：中间体1为2-氯丙烯腈。购置2台反应釜，配套1台板框压滤机及高位罐、接收罐等生产设备，新建2条中间体1生产线，年生产336.09吨2-氯丙烯腈（用于中间体3生产）	全厂：实施后，全厂共建有2台反应釜，配套1台板框压滤机及高位罐、接收罐等生产设备，建设2条中间体1生产线，年生产336.09吨2-氯丙烯腈（用于中间体3生产）	依托同步工程闲置厂房（3#生产车间），占地面积约为1380m2

②中间体2生产单元：中间体2为噁唑酮。购置5台反应釜，配套1台板框压滤机、1台盐洗釜、2台脱溶釜及高位罐、接收罐等生产设备，新建5条中间体2生产线，年生产1014吨噁唑酮（用于中间体3生产）	全厂：实施后，全厂共建有5台反应釜，配套1台板框压滤机、1台盐洗釜、2台脱溶釜及高位罐、接收罐等生产设备，新建5条中间体2生产线，年生产1014吨噁唑酮（用于中间体3生产）

③中间体3生产单元：中间体3为溴吡咯腈，购置6台反应釜，配套6台溶碱釜、2台板框压滤机及高位罐、接收罐等生产设备，建设6条中间体3生产线，年生产1500吨溴吡咯腈（用于溴虫腈产品生产）	全厂：实施后，全厂共建有6台反应釜，配套6台溶碱釜、2台板框压滤机及高位罐、接收罐等生产设备，建设6条中间体3生产线，年生产1500吨溴吡咯腈（用于溴虫腈产品生产）

④粗溴虫腈+重结晶单元：购置4台反应釜，配套3台脱色釜、3台板框压滤机、6台脱溶结晶福、5台干燥釜等设备，建设4条溴虫腈产品生产线，年产1500吨溴虫腈产品	全厂：实施后，全厂共建有4台反应釜，配套3台脱色釜、3台板框压滤机、6台脱溶结晶福、5台干燥釜等设备，建设4条溴虫腈产品生产线，年产1500吨溴虫腈产品

环保车间	在3#生产车间内建设一座环保车间，主要作为废水预处理车间	拟建项目产生的高盐工艺废水依托环保车间预处理	在3#生产车间内建设一座环保车间，主要作为废水预处理车间	依托同步工程废水预处理设施

储运工程	1#原料库	1座，一层，占地面积354m2，建筑面积354m2，用于原料的贮存	不涉及	1座，一层，占地面积354m2，建筑面积354m2，用于原料的贮存	不涉及

2#原料库	1座，一层，占地面积1380m2，建筑面积1380m2，用于原料的贮存	依托同步工程原料库2储存2.3-二氯丙腈、对氯苯甘氨酸、三氟乙酸、三氯化磷、三氯氧磷、溴素、氯甲基乙基醚等原辅材料；拟建项目新增2.3-二氯丙腈储存量20t、对氯苯甘氨酸20t、三氟乙酸储存量20t、三氯化磷储存量20t、三氯氧磷储存量20t、溴素储存量20t、氯甲基乙基醚储存量20t	实施后，建设1座原料库2占地面积1380m2，建筑面积1380m2，用于原料的贮存，贮存面积约为130m2	依托同步工程2#原料库

成品库	1座，一层，占地面积168m2，建筑面积168m2，用于成品的贮存，使用储存面积约为100m2	依托同步工程成品库储存溴虫腈、噻唑膦产品，新增储存面积30m2	实施后，建设1座1层成品库，占地面积168m2，建筑面积168m2，用于成品的贮存。储存面积约为130m2。	依托同步工程成品库

罐区	①原料罐5个：回收甲苯储罐1台、甲苯储罐1台、三甲苯储罐1台、50%液碱储罐1台、盐酸储罐1台；

②成品罐1个：仲丁基二硫醚储罐1台	拟建项目依托同步工程原甲苯储罐、50%液碱储罐原料储罐；新建2台甲醇原料储罐（1用1备），2台乙腈原料储罐（1用1备），2台甲苯备用罐（其中1台为回收甲苯备用罐）	实施后，全场建设1座罐区，建设回收甲苯储罐2个（1用1备）、甲苯储罐2个（1用1备）、三甲苯储罐1个、50%液碱储罐1个、盐酸储罐1个，2台甲醇原料储罐（1用1备），2台乙腈原料储罐（1用1备），1台仲丁基二硫醚成品储罐，共计全厂罐区储罐建设12台储罐。	依托同步工程罐区新增4台储罐

周转库	1座，一层，占地面积987m2，建筑面积987m2，用于成品临时周转	依托同步工程周转库，用于成品临时周转	1座，一层，占地面积987m2，建筑面积987m2，用于成品临时周转	依托同步工程周转库

公用工程	供电	园区集中供电系统提供，用电量2952万kWh	依托同步工程，新增用电量1411万kWh	用电由园区集中供电系统提供，拟建项目实施后全厂用电量为4363万kWh	依托同步工程用电管网

供水	自来水：用水来自园区集中供水管网，为356.686m3/d	用水来自园区集中供水管网统一供给，拟建项目新增用水量181.781m3/d	用水来自园区集中供水管网，拟建项目实施后，全厂用水量为538.467m3/d	依托同步工程建设管网

纯水制备：建设1套Q=20m3/h的纯水制备装置，纯水制备工艺采用反渗透技术。	不涉及	建设1套Q=20m3/h的纯水制备装置，纯水制备工艺采用反渗透技术	不涉及

软水制备：锅炉房配套建设软水制备系统，软水制备能力为10m3/d	不涉及	锅炉房配套建设软水制备系统，软水制备能力为10m3/d	不涉及

排水	废水经园区污水管网接管至晋州市城市污水处理厂，废水排放量为249.372m3/d	依托同步工程，新增废水排放量231.144m3/d	废水经园区污水管网接管至晋州市城市污水处理厂，拟建项目实施后全厂排水量为480.516m3/d	依托同步工程污水管网

供气	制氮系统：项目建设200Nm3/h制氮机组1套，以压缩空气为原料，用于工艺氮气保护、车间置换用气	依托同步工程	项目建设200Nm3/h制氮机组1套，以压缩空气为原料，用于工艺氮气保护、车间置换用气	依托同步工程制氮系统

空压间：项目设空压间，位于动力工房内，设空压机2台，压缩空气供气能力40Nm3/min。	依托同步工程	项目设空压间，位于动力工房内，设空压机2台，压缩空气供气能力40Nm3/min。	依托同步工程空压间

供热	蒸汽：由园区集中供热供给，蒸汽用量为10154.7m3/a	依托同步工程，新增蒸汽用量30900m3/a	由园区集中供热供给，拟建项目实施后，全厂蒸汽用量为41054.7m3/a	依托同步工程蒸汽管网

锅炉房：特殊工艺拟建设1台5t/h的电锅炉	不涉及	特殊工艺拟建设1台5t/h的电锅炉	不涉及

辅助工程	门卫	2座，一层，占地面积24m2，建筑面积24m2，用于厂区出入口管理	依托同步工程	2座，一层，占地面积24m2，建筑面积24m2，用于厂区出入口管理	依托同步工程门卫

制冷系统	项目设6台压缩机、压缩机型号为200kwh；分别提供5℃、-15℃和-25℃冷水。	依托同步工程	设6台压缩机、压缩机型号为200kwh；分别提供5℃、-15℃和-25℃冷水	依托同步工程制冷系统

食堂	1座，二层，占地面积192m2，建筑面积384m2，用于职工就餐	新增劳动定员就餐依托同步工程食堂，新增就餐人数	1座，二层，占地面积192m2，建筑面积384m2，用于职工就餐	依托同步工程食堂

综合楼	1座，三层，占地面积601.7m2，建筑面积1220.2m2，用于职工办公	新增劳动定员职工办公依托同步工程综合楼	1座，三层，占地面积601.7m2，建筑面积1220.2m2，用于职工办公	依托同步工程综合楼

分析控制楼	1座，二层，占地面积444m2，建筑面积888m2，用于原料分析、车间整体控制等	拟建项目原料分析、车间整体控制依托同步工程分析控制楼	1座，二层，占地面积444m2，建筑面积888m2，用于原料分析、车间整体控制等	依托同步工程分析控制楼

动力工房	1座，一层，占地面积220m2，建筑面积220m2，作为全厂动力车间	依托同步工程	1座，一层，占地面积220m2，建筑面积220m2，作为全厂动力车间	依托同步工程动力工房

机柜间	1座，一层，占地面积90m2，建筑面积90m2，作为机柜配备间	依托同步工程	1座，一层，占地面积90m2，建筑面积90m2，作为机柜配备间	依托同步工程机柜间

消防泵房、变配电室	1座，一层，占地面积355m2，建筑面积355m2，作为消防泵房和变配电室	依托同步工程	1座，一层，占地面积355m2，建筑面积355m2，作为消防泵房和变配电室	依托同步工程消防泵房、变配电室

环保工程	废气	①工艺废气、罐区储罐废气分别经预处理后共同引入“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”进行处理，并由1根20m高排气筒（DA001）排放。②污水处理站废气经碱吸收后引入二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA002）排放。③危废间废气和分析废气收集后共同引入二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA003）排放。④食堂废气经油烟净化器处理后引至楼顶排放。	溴虫腈生产废气：拟建项目新增工艺废气及废气风量，并新增一套袋式除尘器及一套三级碱喷淋塔预处理设施，颗粒物工艺废气经袋式除尘器处理后，其他含氯有机废气经三级碱喷淋塔预处理设施处理后，依托厂区一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”进行处理，并由1根20m高排气筒（DA001）排放。

噻唑膦生产废气：拟建项目新增工艺废气及废气风量，废气依托2#生产车间一套二级水喷淋设施预处理后，依托厂区一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”进行处理，并由1根20m高排气筒（DA001）排放。

污水处理站废气：新增废气依托同步工程一套二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA002）

危废间废气和分析废气：新增废气依托同步工程一套二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA003）排放	①工艺废气、罐区储罐废气分别经预处理后共同引入“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”进行处理，并由1根20m高排气筒（DA001）排放。②污水处理站废气经碱吸收后引入二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA002）排放。③危废间废气和分析废气收集后共同引入二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA003）排放。④食堂废气经油烟净化器处理后引至楼顶排放。	依托同步工程各排气筒排放废气，其中噻唑膦工艺废气预处理设施依托二级水喷淋塔预处理

废水	厂区内建设一座500m3/d污水处理站。拟建项目废水按照分质分流的原则进行处理，高盐高COD废水在环保车间经预处理后与低浓废水共同进入调节池，食堂废水由隔油池预处理与生活污水共同经化粪池处理后与生产废水最终经厂区污水处理站处理，处理后排入晋州市城市污水处理厂集中处理	拟建项目新增废水，高盐工艺废水依托环保车间多效蒸发器预处理，食堂废水由隔油池预处理与生活污水共同经化粪池处理，综合废水依托厂区内污水处理站处理后排入晋州市城市污水处理厂集中处理	厂区内建设一座500m3/d污水处理站。拟建项目废水按照分质分流的原则进行处理，高盐高COD废水在环保车间经预处理后与低浓废水共同进入调节池，食堂废水由隔油池预处理与生活污水共同经化粪池处理后与生产废水最终经厂区污水处理站处理，处理后排入晋州市城市污水处理厂集中处理	依托同步工程废水预处理设施及厂区污水处理站

噪声	选用低噪设备、基础减振、厂房隔声	拟建项目选用低噪设备、基础减振、厂房隔声	选用低噪设备、基础减振、厂房隔声	/

土壤及地下水	重点防渗区：生产车间、罐区、污水处理站、事故水池、消防水池（兼初期雨水池）确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB/T50934执行；危废间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求执行，防渗系数≤1×10-10cm/s。

一般防渗区：周转库、消防水池、循环水池、原料库、成品库、食堂、综合楼、分析控制楼、辅助工房、周转库、动力工房、机柜间、消防泵房、变配电室、锅炉房、循环水池、盐水池、冰机循环水池、“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置区、一般固废间确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB/T50934执行。

简单防渗区：门卫、其他区域、厂内道路及空地进行一般地面硬化或根据企业情况，制定相应防渗措施。	拟建项目依托同步工程生产车间、储运工程、环保工程及公辅工程，不新增建构筑物，且同步工程已对厂区采取分区防渗措施，因此拟建项目不再对分区防渗做要求	重点防渗区：生产车间、罐区、污水处理站、事故水池、消防水池（兼初期雨水池）确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB/T50934执行；危废间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求执行，防渗系数≤1×10-10cm/s。

一般防渗区：周转库、消防水池、循环水池、原料库、成品库、食堂、综合楼、分析控制楼、辅助工房、周转库、动力工房、机柜间、消防泵房、变配电室、锅炉房、循环水池、盐水池、冰机循环水池、“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置区、一般固废间确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB/T50934执行。

简单防渗区：门卫、其他区域、厂内道路及空地进行一般地面硬化或根据企业情况，制定相应防渗措施。	依托同步工程防渗措施

固废	生活垃圾由环卫人员收集后运至垃圾转运站处理。

厂区设一般固废间1座，占地面积63m2，用于一般固体废物的贮存。一般固废主要包括未沾染化学品的废包装、废分子筛和废反渗透膜，在一般固废间贮存，收集后外售综合利用。

厂区设危废间1座，占地面积63m2，用于危险废物的贮存。危险废物主要包括滤饼、釜残、废滤布、污泥、废活性炭、废瓶废液、废油漆桶等，在密闭容器内贮存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。	依托同步工程生活垃圾收集措施、一般固废间、危废间；拟建项目产生的生活垃圾，由环卫人员收集后运至垃圾转运站处理；一般固废主要包括未沾染化学品的废包装、废分子筛，在一般固废间贮存，收集后外售综合利用；危险废物主要包括滤饼、污泥、废活性炭、废瓶废液、废包装桶等，在密闭容器内贮存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。

生活垃圾由环卫人员收集后运至垃圾转运站处理。

厂区设一般固废间1座，占地面积63m2，用于一般固体废物的贮存。一般固废主要包括未沾染化学品的废包装、废分子筛和废反渗透膜，在一般固废间贮存，收集后外售综合利用。

厂区设危废间1座，占地面积63m2，用于危险废物的贮存。危险废物主要包括滤饼、釜残、废滤布、污泥、废活性炭、废瓶废液、废油漆桶等，在密闭容器内贮存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。

风险防范措施	事故应急池	厂区拟建设1座600m3应急事故池、600m3消防水池（兼初期雨水池）；同时本次评价要求罐区设置围堰。	依托厂区应急事故池、消防水池	厂区拟建设1座600m3应急事故池、600m3消防水池（兼初期雨水池）；同时本次评价要求罐区设置围堰。	依托同步工程

3.2.3同步工程依托可行性

拟建项目依托同步工程可行性分析如下：

表3.2-2拟建项目依托同步工程可行性分析

工程类别	单项工程	依托内容	可行性分析	结论

主体工程	2#生产车间	依托生产车间内闲置用地，购置2台反应釜，配套2台板框压滤机、2台洗涤脱溶釜及高位罐、接收罐等设备，新建2条噻唑膦生产线，年产2000年噻唑膦产品	2#生产车间占地面积约为1380m3，拟建项目新增用地面积300m2，根据拟建项目生产车间划分，厂房内闲置用地面积满足项目建设用地需求，具体见图4.1-2  2#生产车间生产区域划分图	可行

3#生产车间	依托同步工程一栋闲置3#生产车间。建设溴虫腈生产装置	2#生产车间占地面积约为1380m3，同步工程不涉及生产建设。因此拟建依托闲置生产厂房生产可行	可行

拟建项目产生的高盐工艺废水依托环保车间预处理设施	同步工程在3#生产车间建设一座环保车间，高盐废水采用多效蒸发器进行预处理，设计处理规模为500m3/d，拟建项目高盐废水产生量为50.077m3/d。同步工程多效蒸发器废水预处理余量充足，可满足拟建项目废水依托处理	可行

储运工程	原料库2	依托同步工程原料库2储存2.3-二氯丙腈、对氯苯甘氨酸、三氟乙酸、三氯化磷、三氯氧磷、溴素、氯甲基乙基醚等原辅材料；拟建项目新增2.3-二氯丙腈储存量20t、对氯苯甘氨酸20t、三氟乙酸储存量20t、三氯化磷储存量20t、三氯氧磷储存量20t、溴素储存量20t、氯甲基乙基醚储存量20t	同步工程建设一座原料库2，占地面积1380m2，可储存2000t以上原辅材料。同步工程原辅材料在原料库2最大储存量为140t，拟建项目原料库2新增最大储存量140t，拟建项目实施后全厂原料库2最大储存量为280t，原料库设计原辅材料储存规模满足项目存储需求	可行

罐区	依托罐区新建2台甲醇原料储罐（1用1备），1台乙腈原料储罐，1台75%磷酸副产储罐	同步工程建设一座罐区，占地面积为779m2，（建筑面积为779m2）共建设8个储罐（含原料罐及成品罐），合计使用面积约为519m2。拟建项目依托罐区新建4个储罐（含原料罐及副产罐），使用面积约为259m2，拟建项目实施后，全场共建设12个储罐，使用面积约为778m2，因此拟建项目依托同步工程罐区新建储罐可行	可行

环保工程	废气处理	生产废气、罐区废气：噻唑膦生产废气依托2#生产车间一套二级水喷淋塔预处理。噻唑膦及溴虫腈生产废气经车间预处理设施处理后依托厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”废气治理设施处理后由DA001排气筒达标排放。	（1）依托二级水喷淋塔预处理（车间预处理）：同步工程2#生产车间建设一套二级水喷淋预处理设施，配套循环泵为120m3/h（每级为60m3/h）。拟建项目噻唑膦生产不新增预处理设施，废气预处理依托同步工程2#生产车间一套二级水喷淋预处理设施处理后，进入厂区一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。根据建设单位提供，水喷淋塔的液气比位3L/m3。拟建项目噻唑膦生产风量为8855.5m3/h，则废气处理需要的循环水量为26.57m3/h。同步工程二级水喷淋循环泵水循环使用量为80m3/h，拟建项目新增30m3/h水循环量，拟建项目实施后2#生产车间二级水喷淋循环泵水循环量为110m3/h，满足拟建项目实施后2#生产车间废气处理循环塔水循环量要求；

（2）依托“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理（厂区生产、罐区废气处理）：

①碱洗塔及水洗塔依托：拟建项目厂区“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配套的前置碱洗塔（一级）、水洗塔（一级）及后置碱洗塔（一级）各配套1台循环泵，单台循环量为60m3/h，总循环量4320m3/d（3台循环泵）。

根据建设单位提供，厂区“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配置的喷淋塔的液气比位1L/m3，同步工程废气产生量为25408.42m3/h，废气处理需要的循环水量为25.41m3/h；拟建项目废气产生量为33262.15m3/h，废气处理需要的循环水量为33.26m3/h。拟建项目实施后全厂废气需要的循环水量为58.67m3/h，循环泵采用设计流量60m3/h，满足拟建项目实施后全厂“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”废气处理循环塔水循环量要求。

②排气筒废气风量依托：拟建项目DA001排气筒配套风机设计风量为60000m3/h，同步工程建成后废气进“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理风量为25408.42m3/h，考虑管道风量损耗，同步工程风机运行风量为26000m3/h。拟建项目新增33262.15m3/h生产及罐区废气，拟建项目实施后，全厂生产废气及罐区废气风量为58670.57m3/h，风机设计风量为60000m3/h，满足项目需求,，风量核算见第4.3章，表4.3-11

③废气治理达标：根据工程分析，拟建项目实施后全厂废气经“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理后能达标排放，排放浓度及达标情况见第4.3章，表4.3-16。	可行

污水处理站废气：新增废气依托同步工程一套二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA002）	拟建项目新增废水处理量，污水处理站建设规模及换气次数不增加，因此污水处理站风量不增加。拟建项目废气依托一套二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA002）达标排放。根据核算，拟建项目实施后全厂排放浓度满足排放要求，达标情况见第4.3章，表4.3-20

危废间废气和分析废气：新增废气依托同步工程一套二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA003）排放	拟建项目新增分析废气量和危废间废气量，分析实验楼不新增分析设备及废气收集措施，危废间不扩大建设规模及新增换气次数，因此拟建项目不新增废气风量。拟建项目危废间废气和分析废气经收集后依托同步工程一套二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA003）达标排放。根据核算，拟建项目实施后全厂排放浓度满足排放要求，达标情况见第4.3章，表4.3-23

废水处理	拟建项目依托现有厂区污水处理站处理工艺废水、地面冲洗废水、食堂废水、生活污水、循环冷却水排水、喷淋塔循环水排水、水喷射真空泵循环水排水、蒸汽冷凝水。	同步工程建设一座500m3/d污水处理站，同步工程废水与废水拟建工程废水相似，同步工程废水处理量为249.372m3/d，拟建项目新增231.144m3/d废水产生量，拟建项目实施后，全厂废水处理量为480.516m3/d。同步工程建设污水处理站满足拟建项目需求。	可行

固废处置	一般固体废物暂存依托同步工程1座占地面积为63m2一般固废间；危险废物暂存依托同步工程1座占地面积位63m2危废间	拟建项目不新增固体废弃物种类，项目实施后新增固废处置周转次数，因此拟建项目依托同步工程固废处置可行	可行

风险防范

措施	依托同步工程	拟建项目依托同步工程生产车间建设，新增部分设备不新增构筑物，不新增露天构筑物，不会新增初期雨水量，不会新增事故废水量。依托现有初期雨水池和事故池可行。

3.2.4产品方案及质量指标

拟建项目生产产品溴虫腈、噻唑膦，溴虫腈生产过程中产生的磷酸，与同步工程生产过程产生的“氨气”反应生成副产磷酸氢二铵，作为拟建项目副产外售。

（1）产品方案

拟建项目实施后溴虫腈、噻唑膦产品方案见下表：

表3.2-3拟建项目实施后产品方案

序号	产品名称	规格	产能t/a	拟建项目实施后全厂产能t/a	备注

1	溴虫腈	98%	1500	1500	/

2	噻唑膦	93%	2000	2000	/

3	磷酸氢二铵	98%	352.55	790	溴虫腈生产副产

4	氯化钠	≥92%	1031.07	2453.07	多效蒸发除盐副产

拟建项目实施后全厂产品方案

表3.2-4拟建项目实施后全厂产品产品方案

序号	产品名称	规格	同步工程产能t/a	拟建项目产能t/a	拟建项目实施后全厂产能t/a	生产场所

1	溴虫腈	≥98%	/	1500	1500	3#生产车间

2	磷酸氢二铵	≥98%	/	352.55	352.55	3#生产车间

3			790	-352.55	437.45	1#生产车间

4	噻唑膦	≥93%	/	2000	2000	2#生产车间

5	3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	≥95%	1500	/	1500

6	仲丁基二硫醚	≥95%	1000	/	1000

7	2-噻唑烷酮	≥93%	1200	/	1200	1#生产车间

8	氯化铵	≥99%	678.1	/	678.1

（2）产品质量标准

拟建项目产品质量标准见下表：

表3.2-5主要产品指标及质量标准

产品名称	产品外观	产品指标%	质量标准

溴虫腈	白色结晶粉末	溴虫腈质量分数	≥98%	≥97%	NY/T 4099-2022

水分	≤0.5%

噻唑膦	无色至浅黄色液体	噻唑膦质量分数	≥93%	HG/T5421-2018

水分	≤0.5%

酸度（以1/2H2SO4计）	≤0.5%

丙酮不溶物a	≤0.5%

磷酸氢二胺	白色结晶粉末	磷酸氢二胺质量分数	≥98%	企业标准

杂质	≤0.5%

氯化钠	白色结晶粉末	氯化钠质量分数	≥92%

3.2.5原辅材料消耗

拟建项目原辅材料使用情况见下表：

表3.2-6拟建项目原辅材料消耗

序号	名称	成分/%	使用量t/a	年耗量t/a	最大存储量t/a	周转频次	规格	储存地点	工序

1	溴虫腈	2.3-二氯丙腈	≥99%	496.38	496.38	20	12d	500L/桶	原料库二	中间体1

（2-氯丙烯腈）

2		液碱	50%	317.5	317.5	20	18d	100m3	罐区

3		对氯苯甘氨酸	≥99%	837.56	837.56	20	7d	25kg//袋	原料库二	中间体2

（噁唑酮）

4		乙腈	≥99%	67.73	67.73	90	300d	储罐	罐区

5		三氟乙酸	≥99%	514.73	514.73	20	11d	500L/桶	原料库二

6		三氯化磷	≥99%	620.83	620.83	20	9d	500L/桶	原料库二

7		三氯氧磷	≥99%	693.07	693.07	20	8d	500L/桶	原料库二

8		甲苯	≥99.9%	1980	67.73	147.9	300d	储罐	罐区

9		片碱	≥20%	24	24	20	50d	500L/桶	原料库二

10		氨气	/	90.81	90.81	/	/	/	2-噻唑烷酮工段

11		溴素	≥99%	1306	1306	20	4d	500L/桶	原料库二	中间体3

（溴吡咯腈）

12		液碱	30%	465.6	465.6	20	13d	500L/桶	原料库二

13		氯甲基乙基醚	≥99%	360	360	20	16d	500L/桶	原料库二	粗溴虫腈+

重结晶

14		甲醇	≥99%	67.73	67.73	90	300d	储罐	罐区

15	噻唑膦	2-噻唑烷酮	≥99%	773.97	773.97	20	7d	/	/	噻唑膦

16		甲苯	≥99.9%	37	37	147.9	1d	储罐	罐区

17		氢氧化钠	≥99%	300.57	300.57	20	20d	25kg//袋	原料库二

18		O-乙基-S-仲丁基磷酰氯	≥99%	1627.58	1627.58	20	3d	500L/桶	原料库二

拟建项目实施后，全厂原辅材料消耗一览表如下：

表3.2-7拟建项目建成后全厂原辅材料消耗

序号	名称	成分/%	用量t/a	最大存储量t/a	周转频次	规格	储存地点	工序

1	溴虫腈	2.3-二氯丙腈	≥99%	496.38	20	12d	500L/桶	原料库二	中间体1

（2-氯丙烯腈）

2		液碱	50%	317.5	20	18d	100m3	罐区

3		对氯苯甘氨酸	≥99%	837.56	20	7d	25kg//袋	原料库二	中间体2

（噁唑酮）

4		乙腈	≥99%	67.73	90	300d	储罐	罐区

5		三氟乙酸	≥99%	514.73	20	11d	500L/桶	原料库二

6		三氯化磷	≥99%	620.83	20	9d	500L/桶	原料库二

7		三氯氧磷	≥99%	693.07	20	8d	500L/桶	原料库二

8		甲苯	≥99.9%	67.73	147.9	300d	储罐	罐区

9		氯化钠	20%	120	20	50d	500L/桶	原料库二

10		溴素	≥99%	1306	20	4d	500L/桶	原料库二	中间体3

（溴吡咯腈）

11		液碱	30%	465.6	20	13d	500L/桶	原料库二

12		氯甲基乙基醚	≥99%	360	20	16d	500L/桶	原料库二	粗溴虫腈+

重结晶

13		甲醇	≥99%	67.73	90	300d	储罐	罐区

14	噻唑膦	2-噻唑烷酮	≥99%	773.97	20	7d	/	/	噻唑膦

15		甲苯	≥99.9%	37	147.9	1d	储罐	罐区

16		氢氧化钠	≥99%	300.57	20	20d	25kg//袋	原料库二

17		O-乙基-S-仲丁基磷酰氯	≥99%	1627.58	20	3d	500L/桶	原料库二

18	2-噻唑烷酮	半胱胺盐酸盐	≥98%	1459.2	20	4d	袋装	原料库二	2-噻唑烷酮生产

19		尿素	≥98%	1265.86	20	4d	袋装	原料库二

20		三甲苯	≥99.9%	2400	85	10d	储罐	罐区

21		甲苯	≥99.9%	9048	147.9	61d	储罐	罐区

22		活性炭	--	8	10	300dd	袋装	原料库二

23	仲丁基二硫醚	2-氯丁烷	≥99%	1107.56	20	5d	桶装	原料库一	仲丁基二硫醚

24		硫磺	≥99%	201.97	20	30d	袋装	原料库二

25		硫化钠	60%	770.45	20	7d	袋装	原料库二

26		氯化钠	--	7.04	10	300d	袋装	原料库二

27	3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	草酸	≥99%	836.55	20	7d	袋装	原料库二	3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯生产

28		乙醇	≥99.9%	900	20	6d	桶装	原料库二

29		甲苯	≥99.9.9%	4140	147.9	27d	储罐	罐区

30		2-丁酮	≥99%	743.11	20	8d	桶装	原料库二

31		乙醇钠	≥98%	612	20	9d	袋装	原料库二

32		80%水合肼	80%	573.75	20	10d	桶装	原料库二

33		30%盐酸	30%	1111.98	20	5d	100m3	罐区

3.2.6储运工程

同步工程建设2台甲苯储罐（其中1台为回收甲苯储罐），1台仲丁基二硫醚成品储罐，1台盐酸储罐，1台三甲苯储罐，1台液碱储罐，共计6台原料及成品储罐。

拟建项目依托同步工程罐区建设2台甲醇储罐（1用1备），2台乙腈储罐（1用1备），2台甲苯备用罐（其中1台为回收甲苯备用罐），共计6台原料储罐（其中3个为备用储罐）。

拟建项目甲苯及碱液使用及原料存储依托同步项目储运工程中甲苯储罐、碱液储罐。

表3.2-8拟建项目罐区设计方案

序号	罐/槽体名称	储存物料	罐/槽体尺寸(mm)	单罐/槽容积（m3）	数量	储罐材质	储罐类型	储存温度	储存压力	最大存储量（t）	拟建工程	围堰

使用/生产量t/a	周转频次

1	甲苯

储罐	甲苯	Φ4000*8000	100	2（1用1备）	钢衬	立式固定罐	常温	常压	73.69	84.35	2	罐区占地面积为779m2

各储罐中间设置0.5m高隔提

2	回收甲苯储罐	甲苯	Φ4000*8000	100	2（1用1备）	钢衬	立式固定罐	常温	常压	73.69	/	/

3	甲醇

储罐	甲醇	Φ4000*8000	100	2（1用1备）	钢衬	立式固定罐	常温	常压	67.15	48	1

4	液碱

储罐	50%NaOH	Φ4000*8000	100	1	钢衬	立式固定罐	常温	常压	129.625	465.6	4

5	乙腈

储罐	乙腈	Φ4000*8000	100	2（1用1备）	钢衬	立式固定罐	常温	常压	67.15	12	1

注：①罐区内充装系数均为85%；②最大存储量按各物料密度及充装系数折算。

拟建项目储罐原料及副产采用罐车密闭运输，其他原辅材料计产品采用封闭货车进行运输。运输量以40t/车计，拟建项目原辅材料消耗共计12522.21t，因此拟建项目全年物料运输车次约为626次（含空车运输次数）。

3.2.7理化性质及毒性毒理

拟建项目原辅材料、产品理化性质及毒性毒理见下表：

表3.2-9理化性质及毒性毒理

物料名称	分子量	结构式	理化性质	燃烧性质	毒性毒理

2,3-二氯丙腈

C3H3Cl2N	124		性状：无色至淡黄色液体；

密度：1.35g/cm3；

沸点（常压）：192℃；

闪点：83.9±16.0℃	燃烧性：易燃易爆，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

对苯二酚	110		性状：灰白色粉末或白色针状晶体，溶于水，易溶于乙醇、乙醚；

密度：1.33g/cm3；

沸点（常压）：286℃；

闪点：165℃

熔点：170.5℃

饱和蒸气压（kPa）：0.00234（25℃）	燃烧性：遇明火、高热可燃

爆炸上限%（V/V）：15.3

爆炸下限%（V/V）：1.6	急性毒性

LD50：320mg/kg（大鼠经口）

LC50：无资料

2-氯丙烯腈

C3H2ClN	87.5		性状：透明黄色液体液体；

密度：1.096g/cm3；

沸点（常压）：88-89℃；

闪点（ºC）：6℃；

熔点：−65℃；

饱和蒸气压（kPa）：7.76（25℃）	燃烧性：易燃液体

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	急性毒性

LD50：130mg/kg（小鼠经口）；230mg/kg（大鼠经口）

LC50：0.11g/m3，2h（小鼠吸入）

氢氧化钠

NaOH	40		性状：白色不透明固体；

相对密度：2.12g/cm3；

饱和蒸气压（kPa）：0.13（739℃）；

熔点：−65℃	燃烧性：不易燃

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

乙腈（溶剂）

C2H3N	41		性状：无色液体，有刺激性气味；

密度：0.79g/cm3；

沸点（常压）：81.1℃；

闪点：2℃

熔点：-45℃

饱和蒸气压（kPa）：12.31（25℃）	燃烧性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；

爆炸上限%（V/V）：16.0

爆炸下限%（V/V）：3.0	急性毒性

LD50：2730mg/kg（大鼠经口）；

LC50：12663g/m3，8h（大鼠吸入）

对氯苯甘氨酸

C8H8ClNO2	185.5		性状：白色至淡黄色晶体粉末；

密度：1.4±0.1g/cm3；

沸点（常压）：328.8±32.0℃；

闪点：152.7±25.1℃；

熔点：：220-230℃	燃烧性：不易燃

有害燃烧产物：

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

三氟乙酸

CF3COOH	114		性状：无色透明液体；受热分解或与酸类接触放出有毒气体

密度：1.535g/cm3；

沸点（常压）：72℃；

闪点：152.7±25.1℃

熔点：-15℃

饱和蒸气压（kPa）：13.75（25℃）	燃烧性：不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

有害燃烧产物：

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	急性毒性

LD50：200mg/kg（大鼠经口）

LC50：100mg/m3（大鼠吸入）

三氯化磷

PCl3	137.5		性状：无色澄清液体，在潮湿空气中发烟；

密度：1.57g/cm3；

沸点（常压）：74.2℃；

闪点：无意义

熔点：-111.8℃

饱和蒸气压（kPa）：27.53（25℃）	燃烧性：不易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	急性毒性

LD50：550mg/kg（大鼠经口）

LC50：582.4mg/m3，4h（大鼠吸入）

三氯氧磷

POCl3	153.5		性状：无色透明发烟液体，有辛辣气味

密度：1.68g/cm3；

沸点（常压）：105.1℃；

闪点：105℃

熔点：1.2℃

饱和蒸气压（kPa）：4.7（25℃）	燃烧性：不易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	急性毒性

LD50：280mg/kg（大鼠经口）

LC50：200.3mg/m3，4h（大鼠吸入）

噁唑酮（曲洛比利）

CF3C9H5ClNO2	263.5		性状：灰白色至淡棕色粉末，带有卤化物气味；

密度：1.53g/cm3；

沸点（常压）：443.5℃；

闪点：222℃

熔点：100.5℃	燃烧性：无资料

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

磷酸

H3PO4	98	/	性状：无色透明或略带浅色稠状液体，纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味

密度：1.58g/cm3；

沸点（常压）：158℃；	燃烧性：不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	急性毒性

LD50：：1530mg/kg（大鼠经口）

LC50：1.689mg/m3，1h（家兔吸入）

磷酸氢二胺

(NH4)2HPO4	132	/	性状：白色结晶或粉末。无气味。具咸凉味；

密度：1.203g/cm3；

沸点（常压）：158℃；

闪点：无资料

熔点：169.8℃

CAS登录号：7783-28-0	燃烧性：不易燃，受热会产生氮氧化物、磷氧化物和氨烟雾

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	急性毒性

LD50：17000mg/kg（大鼠经口）

LC50：无资料

甲苯

C7H8	92		性状：无色透明液体，有类似苯的芳香气味

密度：0.86694g/cm3；

沸点（常压）：110.6℃；

闪点：4℃

熔点：-94.9℃

饱和蒸气压（kPa）：3.9997（25℃）	燃烧性：易燃

引燃温度：535℃

爆炸上限：7.0%

爆炸下限：1.2%	急性毒性

LD50：5000mg/kg（大鼠经口）

LC50：2000mg/m3，4h（大鼠吸入）

氯甲基乙基醚

ClCH2OC2H5	94.5		性状：无色液体；溶于水；

密度：1.02g/cm3；

沸点（常压）：83℃；

熔点：-98℃

闪点：19.4℃

饱和蒸气压（kPa）：11.38（25℃）	燃烧性：易燃，具刺激性

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

甲醇

C4HO	32		性状：无色透明液体，有刺激性气味；溶于水，可混溶多数有机溶剂

密度：0.79g/cm3；

沸点（常压）：64.7℃；

熔点：-97.8℃

闪点：11.0℃

饱和蒸气压（kPa）16.9（25℃）	燃烧性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸

引燃温度：464℃

爆炸上限：36.5%

爆炸下限：6%	急性毒性

LD50：505628mg/kg（大鼠经口）

LC50：5082776mg/m3，4h（大鼠吸入）

溴素

Br2	160		性状：暗红褐色发烟液体，有刺鼻气味；微溶于水，易溶于乙醇、乙醚、盐酸等

密度：3.10g/cm3；

沸点（常压）：59.5℃；

熔点：-7.2℃

闪点：113.0℃

饱和蒸气压（kPa）：23.33（25℃）	燃烧性：助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	急性毒性

LD50：无资料

LC50：4905mg/m3，9min（小鼠吸入）

溴吡咯腈

C12H5BrClF3N2	349.5		性状：米色至略棕色粉末；

密度：1.78g/cm3；

沸点（常压）：450℃；

闪点：226℃	燃烧性：无资料

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

溴虫腈

C15H11BrClF3N2O	407.5		性状：灰白色至淡棕色粉末，带有卤化物气味；

密度：1.53g/cm3；

沸点（常压）：443.5℃；

闪点：222℃

熔点：100.5℃	燃烧性：无资料

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

2-噻唑烷酮	103		性状：固体；

密度：1.3g/cm3；

沸点（常压）247.6℃；

闪点：103.5℃

熔点：53℃	燃烧性：不易燃

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

噻唑膦

C9H18NO3PS2	283		性状：浅黄色液体，溶于水

密度：1.3g/cm3；

沸点（常压）：371℃；

熔点：25℃

闪点：198℃	燃烧性：不易燃

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	急性毒性

LD50：57mg/kg（大鼠经口）

LC50：558mg/kg（大鼠吸入）

3.2.8主要生产设备

拟建项目溴虫腈、噻唑膦生产设备情况如下：

表3.2-10生产设备一览表

序号	名称	规格型号	设备

数量	材质	操作条件	使用工序	所在单元

温度	压力

溴虫腈（3#生产车间）

1.	2,3-二氯丙腈

高位罐	2000L，1.3	2台	不锈钢	常温	常压	备料	中间体1

2-氯丙烯腈

2.	液碱高位罐	1000L	2台	不锈钢	常温	常压

3.	反应釜

（2-氯丙烯腈）	5000L	2台	搪瓷	40-105℃	常压	消去反应

蒸馏反应

4.	板框压滤机	20m2×2m	1台	不锈钢	常温	常压	板框过滤

5.	2-氯丙烯腈釜

接收罐	2000L	2台	不锈钢	常温	常压	接收罐

6.	乙腈高位罐	3000L	1台	搪瓷	常温	常压	备料	中间体2

噁唑酮

7.	甲苯高位罐	3000L	1台	搪瓷	常温	常压

8.	三氟乙酸高位罐	1000L	5台	搪瓷	常温	常压

9.	三氯氧磷高位罐	1000L	5台	搪瓷	常温	常压

10.	水计量罐	600L	1台	Pp	常温	常压

11.	反应釜（噁唑酮）	10000L	5台	搪瓷	58-70℃	常压	酰化反应

常压脱溶

萃取分层

12.	水洗釜	6300L	1台	搪瓷	常温	常压	水洗分层

13.	板框压滤机	密闭间20m2×2m	2台	不锈钢	常温	常压	板框过滤

14.	盐洗釜	6300L	1台	搪瓷	常温	常压	盐洗分层

15.	脱溶釜	6300L	2台	搪瓷	60-70℃	常压	减压脱溶

16.	乙腈接收罐	5000L	5台	搪瓷	常温	常压	中间罐

17.	甲苯接收罐	3000L	2台	搪瓷	常温	常压

18.	甲醇高位罐	1200L	1台	不锈钢	常温	常压	备料	中间体3

溴吡咯腈

19.	溴素高位罐	600L	6台	搪瓷	常温	常压

20.	液碱高位罐	500L	6台	搪瓷	常温	常压

21.	2-氯丙烯腈

计量罐	300L	6台	不锈钢	常温	常压

22.	甲醇计量罐	4000L	1台	不锈钢	常温	常压

23.	水计量罐	3000L	1台	不锈钢	常温	常压

24.	水计量罐	2500L	1台	不锈钢	常温	常压

25.	溶碱釜	1500L	6台	搪瓷	70℃	常压	溶解

26.	反应釜

（溴吡咯腈）	12500L	6台	搪瓷	50-60℃	常压	环化、溴化反应

27.	板框压滤机	20m2×2m	2台	不锈钢	常温	常压	板框过滤

28.	甲醇接收罐	3000L	2台	搪瓷	常温	常压	中间罐

29.	甲苯计量罐	4000L	1台	不锈钢	常温	常压	备料	粗溴虫腈+重结晶

30.	水计量罐	15000L	1台	不锈钢	常温	常压

31.	甲乙醚罐	500L	3台	Pp	常温	常压

32.	甲醇计量罐	6000L	1台	不锈钢	常温	常压

33.	水计量罐	1000L	1台	Pp	常温	常压

34.	反应釜（溴虫腈）	6300L	4台	搪瓷	常温	常压	洗涤分层

甲氧基化反应

35.	脱色釜	5000L	3台	不锈钢	常温	常压	脱色

36.	板框压滤机	20m2×2m	3台	不锈钢	常温	常压	板框过滤

37.	脱溶结晶釜	8000L	6台	搪瓷	95℃	常压	脱溶釜分层，常压脱溶，重结晶

38.	水计量罐	2500L	1台	不锈钢	常温	常压	常压脱溶

洗涤

39.	溶剂洗涤釜	10000L	1台	搪瓷	常温	常压

40.	干燥釜	3000L	5台	不锈钢	70-80℃	-0.009

MPa	干燥

41.	甲苯接收罐	5000L	6台	搪瓷	常温	常压	中间罐

42.	甲醇接收罐	400L	5台	搪瓷	常温	常压

43.	环保精馏塔	2000L	2台	搪瓷	50--80℃	常压	精馏	环保车间

44.	盐水罐	300L	1台	Pp	常温	常压	周转罐

45.	水罐	1500L	1台	Pp	常温	常压

46.	水相罐	2000L	1台	不锈钢	常温	常压

47.	水相罐	1500L	2台	不锈钢	常温	常压

48.	冲洗液罐	500L	4台	不锈钢 	常温	常压

49.	滤液暂存罐	6000L	2台	不锈钢	常温	常压

50.	滤液罐	5000L	1台	搪瓷	常温	常压

51.	水相罐	1000L	2台	Pp	常温	常压

52.	分罐	4000L	4台	搪瓷	常温	常压

53.	水喷射真空泵	/	15个	/	/	/	真空泵

噻唑膦（2#生产车间）

1.	磷酰氯高位罐	3000L	2台	搪瓷	常温	常压	备料	噻唑膦车间

2.	水高位罐	1000L	4台	PP	常温	常压

3.	甲苯高位罐	3000L	2台	搪瓷	常温	常压

4.	反应釜	10000L	2台	搪瓷	/	/	溶解、缩合反应

5.	板框压滤机	20m2×2m	2台	不锈钢	常温	常压	板框过滤

6.	洗涤脱溶釜	10000L	2台	搪瓷	/	/	洗涤分层

减压脱溶

7.	甲苯接收罐	6000L	2台	搪瓷	常温	常压	中间罐

8.	水喷射真空泵	/	15个	/	/	/	真空泵

3.2.9生产设备与产能匹配性分析

（1）溴虫腈

拟建项目溴虫腈原料药生产分为5个生产反应单元，分别为：中间体1生产单元、中间体2生产单元、中间体3生产单元、粗溴虫腈及重结晶生产单元。拟建项目产能主要由各个单元的反应釜及反应工序决定：

中间体1生产单元2-氯丙烯腈产能由反应釜涉及工序决定，生产周期为8.5h/釜（反应5h，蒸馏13h，板框过滤2h）；

中间体2生产单元噁唑酮产能由反应釜涉及工序决定，生产周期为52h/釜（反应40h，脱溶20h，板框过滤2h）；

中间体3生产单元溴吡咯腈产能由反应釜涉及工序决定，生产周期为12h/釜（环化反应6h，溴化反应4h，转料2h）；

粗溴虫腈及重结晶生产单元产能由反应釜涉及工序决定（生产周期为3h/釜），但考虑到脱溶结晶釜为该单元生产线中运行周期最长设备，因此该单元生产设备产能匹配性以脱溶结晶釜分析计算，生产周期为18h/a釜（脱溶16h，板框过滤2h）。

（2）噻唑膦

拟建项目噻唑膦产能主要由洗涤脱溶釜涉及工序决定，生产周期为20h/釜。

（3）设备与产能匹配性分析

拟建项目设备与产能匹配性分析见下表：

表3.2-11生产设备与产能匹配性分析

序号	生产单元	生产周期	生产批次	年生产

周期	设计产能	备注

1	溴虫腈	中间体1生产单元

2-氯丙烯腈	20h/釜	2台反应釜同时生产，每釜生产2738kg，年产123釜，年生产337t	1240h	/	拟建项目为4班3运转制度，生产时间为7200a/h，因此拟建项目生产设备与产能相匹配

2		中间体2生产单元

噁唑酮	52h/釜	5台反应釜同时生产，每釜生产1670kg，年产600釜，年生产1002t	6240h	/

3		中间体3生产单元溴吡咯腈	12h/釜	6台反应釜同时生产，每釜生产1250kg，年产1200釜，年生产1500t	2400h	/

4		粗溴虫腈及重结晶生产单元

溴虫腈	18h/a釜	6台脱溶结晶釜同时生产，每釜生产1250kg，年产1200釜，年产1500t	3600h	1500t/a

5	噻唑膦	10h/釜	2台洗涤脱溶釜同时生产，每釜生产1659kg，年产1206釜，年产2000t	6030h	2000t/a

3.2.10拟建项目主要构筑物及平面布置

（1）主要构筑物

拟建项目主要构筑物情况见下表：

表3.1-2 项目主要建筑物一览表

序号	建筑物名称	结构	层数	高度（m）	占地面积（m2）	建筑面积（m2）	火灾危险性类别	耐火

等级	依托情况

1	1#生产车间	钢筋混凝土框架	1	13.5	1380	3171.93	甲	二级	依托

2	2#生产车间	钢筋混凝土框架	1	13.5	1380	3171.93	甲	二级	依托

3	3#生产车间（含环保车间）	钢筋混凝土框架	1	13.5	1380	3171.93	甲	二级	依托

4	1#原料库	钢筋混凝土框架	1	8	354	354	甲	二级	依托

5	2#原料库	钢筋混凝土框架	1	8	1380	1380	乙	/	依托

6	成品库	钢筋混凝土框架	1	8	168	168	丙	/	依托

7	罐区	/	/	8	779	779	甲	/	依托

8	门卫	砖混	1	3	24	24	/	/	依托

9	食堂	砖混	2	8	192	384	/	/	依托

10	综合楼	钢筋混凝土框架	3	9	601.7	1220.2	/	/	依托

11	分析控制楼	钢筋混凝土框架	2	6	444	888	/	/	依托

12	辅助工房	轻钢结构	1	8	581	581	/	/	依托

13	周转库	轻钢结构	1	8	987	987	丙	/	依托

14	动力工房	砖混结构	2	8	220	220	丁	/	依托

15	机柜间	砖混结构	1	4	90	90	/	/	依托

16	消防泵房、变配电室	砖混结构	1	4	355	355	戊	二级	依托

17	锅炉房	轻钢结构	1	4	180	180	/	/	依托

18	循环水池	砖混结构	/	4	390	390	/	/	依托

19	盐水池	砖混结构	/	4	300	300			依托

20	冰机循环水池	砖混结构	1	4	300	300	戊	二级	依托

21	污水处理站	砖混结构	--	5	1200	1200	/	/	依托

22	“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置区	轻钢结构	3	14.5	144	144	/	/	依托

23	危废间	轻钢结构	/	8	63	63	/	/	依托

24	一般固废间	轻钢结构	1	8	63	189.01	/	/	依托

25	事故水池	砖混结构	/	/	144	144	/	/	依托

26	消防水池（兼初期雨水池）	砖混结构	/	/	144	144	/	/	依托

合计	/	20000	/	/	/

（2）厂区平面布置

厂区整体大致呈矩形，厂区内办公区和生产区分开布置，厂区布设两个出入口，西北侧出入口东南依次布设食堂、综合楼、分析控制楼和辅助工房；辅助工房东侧为动力工房、循环水池、冰机循环水池和盐水池，动力工房北侧为周转库；危废间布设在周转库北侧；中间布设1#生产车间、2#生产车间和3#生产车间，3#生产车间北侧布设2#原料库、成品库和1#原料库；罐区位于厂区东北角，污水处理站、锅炉房和“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置布设在厂区东南角；事故水池、消防水池（兼初期雨水池）布设在1#生产车间北侧，机柜间、消防泵房和变配电室布设在事故水池南侧；东北出入口主要用于原料运输。一般固废间位于辅助工房东侧。

综上可知，厂区办公区和生产区分开布置，人流和主要物流分开规划，因此整个厂区平面布置合理。

3.2.11公辅工程

3.2.11.1给排水

（1）工艺给排水

拟建项目溴虫腈生产按照不同中间体生产分为4个生产单元，生产一批次中间体1物料需要20个小时，废水产生量按照每天2批次（共建设2台反应釜）同时生产计算；生产一批次中间体2需要一天以上，因此废水产生量按照最不利情况下每天5批次（共建设5台反应釜）同时生产计算；生产一批次中间体3物料需要19个小时，废水产生量按照每天6批次（共建设6台反应釜）同时生产计算；生产一批次溴虫腈成品需要一天以上，因此废水产生量按照最不利情况下下每天4批次（4台反应釜）同时生产计算。

拟建项目噻唑膦生产一批次噻唑膦产品需要一天以上，因此废水产生量按照最不利情况下2批次（共建设2台反应釜）同时生产计算。

①溴虫腈生产

新鲜水用量：根据拟建项目工程分析物料衡算，溴虫腈生产中间体2生产新鲜水用量为3.675m3/d，中间体3生产新鲜水用量为7.200m3/d，粗溴虫腈和重结晶新鲜水用量为20.800m3m3/d，

废水产生量：中间体1生产单元（以同时生产2批次计）板框过滤产生W1-1滤液，产生量约为5.829m3/d；蒸馏冷凝工序分层产生W1-2分层液，产生量为0.088m3/d；中间体2生产单元（以同时生产5批次计）水洗分层产生W2-1水洗下层液，产生量约为4.625m3/d；盐洗分层工序产生W2-2盐洗下层液，产生量约为1.078m3/d；中间体3生产单元（以同时生产6批次计）精馏工序产生W3-1精馏滤液，产生量为40.580m3/d，需要进入环保车间内多效蒸发器进行预处理；粗溴虫腈+重结晶单元（以同时生产4批次计）洗涤分层产生W4-1下层液，产生量为0.280m3/d；脱溶釜分层产生W4-2下层液，产生量为5.800m3/d，板框过滤产生W4-3滤液，产生量约为15.993m3/d；精馏工序产生W4-4精馏滤液，产生量约为0.563m3/d；因此拟建项目溴虫腈生产工艺废水产生量为74.836m3/d，高盐废水

②噻唑膦生产

噻唑膦新鲜水用量为1.6m3/d。噻唑膦生产（以同时生产2批次计）洗涤分层会产生W5-1下层液，产生量约为2.076m3/d。

（2）地面冲洗废水

拟建项目生产车间地面需定期清洗以保证其清洁度，清洁方式采用拖把拖地清洁，清洁频次按一天一次计，根据《建筑给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社，作者：中国建筑设计研究院），场地清洗水用水量为1.0~1.5L/m2次，本次评价用水量以1L/m2次，3#生产车间占地面积1380m2，地面冲洗用水量1.38m3/d（414m3/a），产污系数以0.8计，则地面冲洗废水量1.104m3/d（331.2m3/a）。

拟建项目噻唑膦生产依托2#生产车间生产，地面冲洗用排水已在同步项目中核算，本次评价不在核算2#生产车间地面冲洗废水。

（3）食堂废水、生活污水

①食堂废水

拟建项目新增劳动动员，厂区设有食堂，则食堂用水量参照《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB 13/T 5450.1-2021）并结合实际情况餐饮服务用水标准并结合当地实际用水情况，食堂用水量为0.075m3/d；食堂废水排放量以用水量的80%计，则食堂废水量0.06m3/d。

②生活污水

拟建项目新增劳动定员，厂区设有食堂，不设职工宿舍，则生活用水量参照《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB 13/T 5450.1-2021）农村居民用水定额，生活用水量为0.51m3/d，废水产生量按0.8系数计算，约为0.41m3/d。

（4）循环冷却水

根据建设单位提供，拟建项目溴虫腈生产及噻唑膦生产循环冷却水用量约为80m3/d，据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），浓缩倍数为4时，补充水量占循环冷却水量的2.13%，约为为1.704m3/d；损耗水量占循环冷却水量的1.6%，约为1.28m3/d；排污水量占循环冷却水量的0.53%，因此循环冷却水排污水量0.424m3/d。废水进入厂区污水处理厂处理。

①3#生产车间（新增预处理设施）

拟建项目溴虫腈生产位于3#生产车间，3#生产车间建设一套三级碱喷淋塔作为预处理设施。

根据建设单位提供，拟建项目三级水喷淋配套循环泵为150m3/h（每级为50m3/h），拟建项目水循环量以150m3/h计，则循环量为3600m3/d，108万m3/a。三级碱喷淋塔运行过程存在一定损耗，包括蒸发损耗、风吹损耗和排污损耗，参照《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014），浓缩倍数为4时，补充水量占循环水量的2.13%，则补充量为76.68，损耗水量占循环水量的1.6%，则损耗水量为57.6，排污水量占循环冷却水量的0.53%。则三级碱喷淋塔废水产生量为19.08m3/d。

②2#生产车间（依托预处理设施）

拟建项目噻唑膦依托同步工程2#生产车间建设生产线，同步工程在2#生产车间建设一套二级水喷淋塔预处理设施，根据建设单位提供，拟建项目三级水喷淋配套循环泵设计循环量为120m3/h（每级为60m3/h）。同步工程水循环量为80m3/h（每级为40m3/h），拟建项目新增水循环量以30m3/h计（循环量720m3/d），则拟建项目实施后2#生产车间水循环量为110m3/h（每级为55m3/h）。二级水喷淋塔运行过程存在一定损耗，包括蒸发损耗、风吹损耗和排污损耗，参照《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014），浓缩倍数为4时，补充水量占循环水量的2.13%，则补充水量为15.336m3/d；损耗水量占循环水量的1.6%，则损耗水量为11.52m3/d；排污水量占循环冷却水量的0.53%，则拟建项目二级水喷淋新增废水产生量为3.816m3/d，废水进入厂区污水处理站处理。

③厂区处理设备“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”喷淋塔循环水排水（依托处理设施）

拟建项目厂区“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”系统配置1个碱洗塔、1个水洗塔。每个塔循环泵流量Q=60m3/h。拟建项目实施后全厂“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配置的喷淋塔循环水量为180m3/h（3台循环泵）。同步工程使用循环水量为120m3/h（3台循环泵），拟建项目实施后，新增循环水量60m3/h，约为1440m3/d。喷淋塔运行过程存在一定损耗，包括蒸发损耗、风吹损耗和排污损耗，参照《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014），浓缩倍数为4时，补充水量占循环水量的2.13%，则补充水量为24.282m3/d；损耗水量占循环水量的1.6%，则损耗水量为23.04m3/d；排污水量占循环冷却水量的0.53%，则拟建项目“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配备喷淋塔新增废水排放量7.632m3/d，废水进入厂区污水处理站处理。

（6）水喷射真空泵循环水排水

拟建项目溴虫腈生产依托同步工程3#生产车间建设生产线，新增15个水喷射真空泵；拟建项目噻唑膦生产依托同步工程2#生产车间建设生产线，新增2个水喷射真空泵。每台水喷射真空泵水循环量为25m3/h，则拟建项目实施后新增水喷射真空泵循环水循环量为10200m3/d，3060000m3/a。根据建设单位提供资料，水喷射真空泵排水量占循环水量的0.2%，则水喷射真空泵排水量20.4m3/d。废水进入厂区污水处理站处理。

（7）蒸汽冷凝水

拟建项目生产过程中用热均由园区集中供热提供，蒸汽用热方式为间接加热，拟建项目溴虫腈及噻唑膦蒸汽用量约为103m3/d。考虑管道汽水损失，以损失量0.3%计，则蒸汽冷凝水损耗量为3.09m3/d（18m3/d），排水量为99.91m3/d（5982m3/d）。废水进入厂区污水处理站处理。

拟建项目水平衡一览表如下：

表3.2-12拟建项目水平衡一览表（单位：m3/d）

用水单元	新鲜水用量	原料带入/反应生成	蒸汽用量	循环水量	损耗量	废水排放量

生产工艺用水	溴虫腈低盐水	31.675	43.161	0	0	0	26.835

溴虫腈高盐水						48.001

噻唑膦	1.600	0.476	0	0	0	2.076

水喷射真空泵用水	20.40	0	0	10200	0	20.4

地面冲洗用水	1.38	0	0	0	0.276	1.104

二级水喷淋塔用水	15.34	0	0	720	11.52	3.82

三级碱喷淋塔用水	76.68	0	0	3600	57.6	19.08

蒸汽系统用排水	0	0	103	0	3.09	99.91

循环冷却用水	0.53	0	0	80	0.106	0.424

生活用水	0.51	0	0	0	0.10	0.41

食堂用水	0.08	0	0	0	0.02	0.06

“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”用水	30.672	0	0	2640	23.04	7.63

合计	178.867	43.637	103	17240	95.752	229.75

注：①总用水量=新鲜水+循环水量；

②排水量=新鲜水+蒸汽用量+原料带入/反应生成水-损耗水。

③水循环利用率=循环水量/（新鲜水量+循环水量）=98.96%。

拟建项目水平衡图如下：

图3.2-1拟建项目给排水水平衡图

拟建项目实施后全厂水平衡一览表如下：

表3.2-13拟建项目实施后全厂给排水平衡一览表（单位：m3/d）

用水单元	总用水量	新鲜水用量	原料带入/反应生成	蒸汽用量	软水量	纯水量	循环水量	进入产品/工艺	损耗量	废水排放量

生产工艺用水	溴虫腈	31.675	31.675	43.161	0	0	0	0	0	0	74.836

噻唑膦	1.600	1.600	0.476	0	0	0	0	0	0	2.076

2-噻唑烷酮	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

仲丁基二硫醚	0.090	0.090	3.330	0	0	5.230	0	0	0	8.650

3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	12.000	12.000	10.470	0	0	0	0	0	0	22.470

水喷射真空泵用水	39078.000	78.000	0	0	0	0	39000.000	0	0	78.000

地面冲洗用水	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0	1.150	4.600

二级水喷淋塔用水	7537.300	97.300	0	0	0	0	7440.000	0	72.780	24.520

三级碱喷淋塔用水	5637.680	117.680	0	0	0	0	5520.000	0	88.200	29.480

蒸汽系统用排水	0.000	0	0	136.849	0	0	0	0	4.099	132.750

循环冷却用水	1006.540	19.840	0	0	0	0	986.700	0	5.976	13.864

生活用水	6.080	6.080	0	0	0	0	0	0	1.210	4.870

食堂用水	0.640	0.640	0	0	0	0	0	0	0.132	0.508

厂区废气处理装置

用水	5612.012	92.012	0	0	0	0	5520.000	0	69.042	22.970

锅炉	50.4	0	0	0	50.4	0	0	0	1.512	48.888

三级水吸收塔用水	7.79	7.79	0	0	0	0	0	7.79	0	0

软水制备系统用水	56	56	0	0	0	0	0	50.4(进入锅炉)	0	5.6

纯水制备系统用水	7.47	7.47	0	0	0	0	0	5.23（进入生产工艺）	0	2.24

溶剂回收	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0	2.8

合计	59053.827	536.727	57.437	136.849	50.4	5.23	58466.7	63.42	244.101	479.122

注：①总用水量=新鲜水+循环水量；

②排水量=新鲜水+蒸汽用量+原料带入/反应生成水+软水量+纯水量-损耗水；

③水循环利用率=循环水量/（新鲜水量+循环水量）=98.3%

拟建项目实施后全厂水平衡图如下：

图3.2-2拟建项目实施后全厂水平衡图

3.2.11.2供电

拟建项目用电由园区供电管网提供，引自马于变电所10kV电源，设低压配电室，用电量为1411万kWh。拟建项目建成后全厂用电量为4363万kWh。

3.2.11.3制冷系统

项目设6台压缩机、压缩机型号为200kwh；分别提供5℃、-15℃和-25℃冷水。

制冷机组制冷剂为R134a，通过压缩机把制冷剂压缩液化，循环到蒸发器吸热气化，冷媒为乙二醇溶液，与乙二醇溶液进行热交换，乙二醇溶液温度降至-10℃~-15℃，进入工艺中的冷凝器，使物料冷凝。

3.2.11.4纯水制备

同步工程建设纯水制备系统1套，采用高压渗透膜工艺制备纯水，纯水制备能力为20m3/h。拟建项目生产不涉及纯水使用。

3.2.11.5软水制备

同步工程锅炉房配备软水制备系统，软水制备能力为10m3/h，采用反渗透软化法，将新鲜水通过反渗透膜，利用半透膜孔径的特性，将水中的硬度离子、溶解等物质滤除，得到软化水，作为蒸汽锅炉用水。拟建项目生产不涉及锅炉及软水使用。

3.2.11.6空压及氮气

（1）压缩空气

项目设空压间，位于动力工房内，布设空压机2台，压缩空气供气能力40Nm3/min，供气压力0.25MPa，为工艺、仪表专业提供净化压缩空气，可满足项目用气的需求。

（2）氮气

项目设置200Nm3/h制氮机组1套，以压缩空气为原料。制氮机是根据变压吸附原理，采用高品质的碳分子筛作为吸附剂，在一定的力学效应，氧在碳分子筛微孔中扩散速率远大于氮，在吸附未达到平衡时，氮在气相中被富集起来，形成成品氮气。然后减压至常压，可提供纯度99%的氮气。

3.2.12劳动定员及工作制度

拟建项目新增劳动定员40个人，工作制度为8小时一班，为四班三运转制度，年工作日300天。厂区内建设食堂。

3.3生产工艺流程及产污分析

3.3.1溴虫腈生产

溴虫腈以2.3-二氯丙腈、50%NaOH、对氯苯甘氨酸、三氟乙酸、三氯氧磷、三氯化磷、溴素、片碱、氯甲基乙基醚等生产原料，依次通过消去反应及酰化反应生成中间体1（2-氯丙烯腈）与中间体2（噁唑酮），将中间体1与中间体2通过环化反应、溴化反应，得到中间体3（溴吡咯腈），最后将中间体3与氯甲基乙基醚、NaOH反应生成粗溴虫腈，经重结晶后得到产品原料药溴虫腈。

因此，拟建项目溴虫腈生产共分为4个单元，分别为中间体1生产单元、中间体2生产单元、中间体3生产单元以及粗溴虫腈+重结晶生产单元。

图3.3-1溴虫腈产品总生产工艺流程图

3.3.1.1中间体1生产单元（消去反应）

（1）工艺路线

中间体1（2-氯丙烯腈）生产线采用“2,3-二氯丙腈+50%NaOH”为原料，通过消去反应得到粗中间体1（2-氯丙烯腈），粗中间体1（2-氯丙烯腈）经过蒸馏、冷凝后分层后得到中间体1（2-氯丙烯腈）。

（2）反应原理

消去反应以99%2,3-二氯丙腈及50%NaOH溶液为原料。2,3-二氯丙腈在NaOH溶液中加热，2,3-二氯丙腈失去Cl-，生成2-氯丙烯腈、NaCl与水。

反应使用的2,3-二氯丙腈原料杂质成分主要为0.5%水和0.5%对苯二酚，对苯二酚为稳定剂组分，不参与反应。50%NaOH采取过量反应，转化率以2,3-二氯丙腈计，为100%。溴虫腈收率为95.5%。

主反应：		+	NaOH			+	NaCl	+	H2O

2,3-二氯丙腈	氢氧化钠		2-氯丙烯腈		氯化钠	水

分子量	124		40		87.5		58.5		18

投料量kg/釜	3931.29		1270.00

反应量kg/釜	3931.29		1268.16		2774.10		1854.68		570.67

剩余量kg/釜	0		1.84

（3）工艺流程及污染源分析

①备料

2,3-二氯丙腈：打开计量罐的上料阀，往计量罐中真空泵入2,3-二氯丙腈，上料完成后关闭上料阀备用；

50%NaOH溶液：打开计量罐的上料阀，罐区50%液碱储罐往计量罐中泵入50%NaOH溶液，上料完成后关闭上料阀备用。

污染物产生及处理措施：2,3-二氯丙腈为液体物料，常压下沸点192℃，难挥发。因此中间体1（2-氯丙烯腈）生产线备料过程不会产生废气。

②消去反应、蒸馏

消去反应：加入计量好的2,3-二氯丙腈，反应釜通过蒸汽间接加热，釜内压力条件为常压。逐滴加入50%NaOH溶液，控制温度在40℃左右，pH为7-8。氢氧化钠滴加完毕，控制反应釜温度在50℃-80℃，反应4个小时，蒸汽经一级水循环（5℃）冷凝回流至反应釜。反应后釜内物料为：2-氯丙烯腈、对苯二酚、NaOH、NaCl、水。投料及反应时长约为5小时。

蒸馏：合成反应结束后控制反应釜温度在90℃-105℃，釜内压力为常压，对釜内中间体1（2-氯丙烯腈）混合液进行蒸馏，蒸汽经一级水循环（5℃）冷凝后得到冷凝液：2-氯丙烯腈、水，冷凝液进入分层工序。蒸馏结束后釜底液物料为：2-氯丙烯腈、对苯二酚、NaOH、NaCl、水，釜底液进入板框压滤工序。蒸馏时长约为13小时。

污染物产生及处理措施：消去反应过程会产生G1-1反应不凝气，蒸馏冷凝过程产生的不凝气经真空泵泵入废气管道，因此真空泵会产生G1-2蒸馏不凝气，主要污染物为2-氯丙烯腈。G1-1反应不凝气、G1-2蒸馏不凝气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

③冷凝分层

经蒸馏冷凝得到的液体静置分层，分为上层液（2-氯丙烯腈）及下层液（2-氯丙烯腈、水）。上层液为中间体1（2-氯丙烯腈），作为中间体3（溴吡咯腈）生产原料。下层液进入废水周转罐暂存。

污染物产生及处理措施：分层工序产生的W1-2分层液进入污水处理站处理。

④板框压滤

反应釜与板框过滤机通过管道连接，经蒸馏工序产生的釜底液经板框过滤机过滤后，滤液（-氯丙烯腈、对苯二酚、NaOH、NaCl、水）进入高盐废水周转罐暂存。板框压滤工序总时长约为2小时。

污染物产生及处理措施：板框过滤工序会产生G1-3过滤废气，主要污染物为2-氯丙烯腈，板框过滤机设置密闭间负压收集废气，废气经负压收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放；板框压滤后产生W1-1高盐滤液，滤液进入高盐废水周转罐暂存，经一套三效蒸发器预处理后，进入厂区污水处理站处理；压滤产生的S1-1高盐滤饼，防渗漏袋装，暂存于危废暂存间，委托处置。

（4）产污环节及主要污染物

中间体1生产单元生产工艺流程及产污节点见下图：

图3.3-2中间体1（2-氯丙烯腈）生产工艺流程及产污节点图

表3.3-1中间体1（2-氯丙烯腈）生产工艺流程污染环节分析表

序号	工序	污染源	主要成分	收集方式	治理措施

1	消去反应	G1-1反应不凝气	2-氯丙烯腈	管道收集	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，

再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

2	冷凝	G1-2蒸馏不凝气	2-氯丙烯腈	管道收集

3	板框过滤	G1-2过滤废气	2-氯丙烯腈	密闭间负压收集

4	板框过滤	W1-1高盐滤液	2-氯丙烯腈、对苯二酚、NaOH、NaCl、水	高盐废水周转罐暂存	经三效蒸发器预处理后，进入厂区污水处理站处理

5	分层	W1-2分层液	2-氯丙烯腈、水	废水周转罐暂存	进入污水处理站处理

6	板框过滤	S1-1滤饼	2-氯丙烯腈、2,3-对苯二酚、NaOH、NaCl、水	防渗漏袋装	危废库暂存，委托处置

（5）物料平衡

拟建项目中间体1（2-氯丙烯腈）生产单元，每釜生产2-氯丙烯腈约2688.72kg，该单元共建设两台反应釜，共计年生产125釜，合计年生产336.09吨中间体2-氯丙烯腈。每釜生产原料投料为99%2,3-二氯丙腈3971kg、50%NaOH 2540kg，每釜约产生2-氯丙烯腈2688.72kg。

拟建项目中间体1（2-氯丙烯腈）物料平衡图如下：

图3.3-3中间体1（2-氯丙烯腈）物料平衡图（kg/釜）

拟建项目中间体1（2-氯丙烯腈）物料平衡统计如下：

表3.3-2中间体1（2-氯丙烯腈）生产物料平衡统计表（kg/釜）

输入物料	输出物料

物料名称	kg/批	数量t/a	物料名称	kg/批	数量t/a	去向

2,3-二氯丙腈	3971	496.38	中间体1（2-氯丙烯腈）	2688.72	336.09	中间体3生产单元

50%NaOH溶液	2540	317.50	G1-1反应不凝气	13.6	1.7	进入车间集气总管

G1-2蒸馏不凝气	23.4	2.92

G1-3过滤废气	1.0	0.13

W1-1滤液	2914.69	364.34	进入厂区污水处理站处理

W1-2下层液	43.89	5.49	三效蒸发器预处理

S1-1高盐滤饼	825.7	103.21	危废库暂存

小计	6511	813.88	小计	6511	813.88	/

注：该单元共建设两台反应釜，共计年生产125釜。

3.3.1.2中间体2生产单元（酰化反应）

（1）工艺路线

中间体2（噁唑酮）生产单元以乙腈为溶剂，三氟乙酸、三氯氧磷、对氯苯甘氨酸及少量三氯化磷为原料，经酰化反应得到粗中间体2（噁唑酮）。粗中间体2（噁唑酮）经脱溶后回收乙腈溶剂，再加入甲苯、水等进行萃取、洗涤除杂后得到中间体2（噁唑酮）。

（2）反应原理

酰化反应以99.5%三氟乙酸、99%三氯氧磷、99%对苯甘氨酸为原料，乙腈为溶剂进行反应，反应前加入少量99%三氯化磷促进反应。因三氯化磷还原性比三氯氧磷高，反应釜内三氯化磷先与三氟乙酸通过反应，生成三氟乙酰氯，从而促进三氟乙酸与三氯氧磷反应。三氟乙酰氯与对氯苯甘氨酸通过反应生成中间态产物：(2,2,20,三氟-乙酰氨基)-乙酸。该中间态产物极易水解，进而得到目标产物——中间体2（噁唑酮）。

反应使用的原料三氟乙酸杂质成分主要为0.3%水、0.1%HCl、0.1%HF；三氯氧磷杂质成分主要为0.5%三氯化磷、0.3%磷酸、0.2%亚磷酸；三氯化磷杂质成分主要为1%亚磷酸；对氯苯甘氨酸杂质成分为对氯苯甲氨酸钠盐0.2%、氯化钠0.5%、水0.3%。杂质成分中三氯化磷参与主反应。

总反应式（酯化反应）：

反应①：	3CF3COOH	+	PCl3		3CF3COCl	+	H3PO3

三氟乙酸	三氯化磷		三氟乙酰氯	亚磷酸

分子量	342	137.5		397.5	82

投料量	746.83	7.81

反应量	19.43	7.81		22.58	4.66

剩余量	727.40	0

反应②：	3CF3COOH	+	POCl3		3CF3COCl	+	H3PO4

三氟乙酸	三氯氧磷		三氟乙酰氯	磷酸

分子量	342	153.5		397.5	98

投料量	727.40	959.31

反应量	727.40	326.48		845.44	208.44

剩余量	0	632.83

反应③：		+	CF3COCl			+	HCl

对氯苯甘氨酸	三氟乙酰氯	(2,2,20,三氟-乙酰氨基)-乙酸	氯化氢

分子量	185.5	132.5		281.5	36.5

投料量	1217.7	867.15

反应量	1214.01	867.15		1842.28	238.88

剩余量	3.69	0

反应④：				+	H2O

(2,2,20,三氟-乙酰氨基)-乙酸	噁唑酮	水

分子量	281.5		263.5	18

物料量	1842.28

反应量	1842.28		1724.48	117.80

剩余量	0

对氯苯甘氨酸、三氯化磷和三氯氧磷采用过量反应，转化率以三氟乙酸计为99.94%，溴虫腈收率为95.5%。

其他反应：

反应⑤（反应釜内）	3H2O	+	POCl3		3HCl	+	H3PO4

水	三氯氧磷		氯化氢	磷酸

分子量	54	153.5		109.5	98

物料量	123.74	632.83

反应量	123.74	351.74		250.92	224.56

剩余量	0	281.09

反应⑥（副产）	3H2O	+	POCl3		3HCl	+	H3PO4

水	三氯氧磷		氯化氢	磷酸

分子量	54	153.5		109.5	98

物料量	130	0.5

反应量	0.18	0.5		0.36	0.32

剩余量	129.82	0

H3PO4	+  2NH3		(NH4)2HPO4

分子量	98	34		132

物料量	436.23	151.35

反应量	436.23	151.35		587.58

剩余量	0	0

反应⑦（洗涤分层）	3H2O	+	POCl3		3HCl	+	H3PO4

水	三氯氧磷		氯化氢	磷酸

分子量	54	153.5		109.5	98

物料量	600	280.24

反应量	98.59	280.24		199.91	178.92

剩余量	501.41	0

（3）工艺流程及污染源分析

①备料

乙腈溶剂：打开计量罐的上料阀，罐区乙腈储罐往乙腈计量罐（高位罐）中泵入乙腈，上料完成后关闭上料阀备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

三氟乙酸：打开计量罐的上料阀，往计量罐中真空泵入桶装三氟乙酸，上料完成后关闭上料阀备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

三氯氧磷：打开计量罐的上料阀，往计量罐中真空泵入桶装三氯氧磷及三氯化磷，上料完成后关闭上料阀备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

甲苯溶剂：打开计量罐的上料阀，罐区甲苯储罐往甲苯计量罐（高位罐）中泵入甲苯，上料完成后关闭上料阀备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

对氯苯甘氨酸：在反应釜内泵入计量好的乙腈（溶剂）后，工作人员佩戴操作人员佩长管式横流式呼吸器，着防护服通过投料口将对氯苯甘氨酸加入反应釜，关闭投料口阀门。对氯苯甘氨酸固体投料时间约为1小时。

污染物产生及处理措施：备料工序会产生G2-1投料粉尘，主要污染物为颗粒物（对氯苯甘氨酸），易溶于碱性液体中。反应釜投料口设置集气罩、软帘，G2-1投料粉尘经“集气罩+软帘”收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

②酰化反应

乙腈溶剂及对氯苯甘氨酸备料、投加完毕后，打开反应釜搅拌装置，对物料进行搅拌，搅拌过程中加入计量好的三氟乙酸。通过蒸汽对反应釜间接加热，控制釜内为常压条件、温度在58℃-70℃之间，加入计量好的少量三氯化磷和三氯氧磷，反应时长约为4小时，蒸汽经一级水循环（5℃）冷凝回流至反应釜。反应后釜内物料为：噁唑酮、乙腈、对氯苯甘氨酸、对氯苯甘氨酸钠盐、三氯氧磷、氯化钠、HCl、磷酸、亚磷酸。反应结束，反应釜持续保温30小时后，降温至20℃-25℃，约6小时。反应完成后进行下一道常压脱溶工序。酰化反应工序总时长约为40小时。

污染物产生及处理措施：酰化反应过程及釜底液蒸馏冷凝回收乙腈产生的不凝气经真空泵泵入废气管道，因此真空泵会产生G2-2酰化废气，主要污染物为乙腈、HCl、三氯氧磷、三氯化磷、三氟乙酸、HF。G2-2酰化废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

③常压脱溶、萃取分层

酰化反应完成后，反应釜转换为常压脱溶模式，对釜内物料进行蒸馏脱除乙腈溶剂。釜内控制温度在50-70℃，釜内压力为常压。脱溶釜蒸汽经“一级水循环+二级深冷（-15℃）”冷凝后得到冷凝液乙腈，作为溶剂回用于酯化反应。常压脱溶后脱溶釜内物料为：噁唑酮、乙腈、对氯苯甘氨酸、对氯苯甘氨酸钠盐、三氯氧磷、氯化钠、HCl、磷酸、亚磷酸。常压脱溶工序用时约为19小时。

常压脱溶结束后，常温常压下在反应釜内加入甲苯，对中间体2物料（噁唑酮）进行萃取。萃取过程物料会形成萃取上层液（噁唑酮、乙腈、对氯苯甘氨酸、对氯苯甘氨酸钠盐、三氯氧磷、氯化钠、HCl、磷酸、亚磷酸）及萃取下层液（对氯苯甘氨酸、亚磷酸、磷酸、氯化钠、乙腈、噁唑酮、甲苯、三氯氧磷）。

上层液经管道泵入水洗釜，进入下一道水洗分层工序；反应釜里下层液加入水进行混合。常压脱溶工序及萃取分层工序用时约为1小时。

污染物产生及处理措施：常压脱溶工序，冷凝过程产生的不凝气经真空泵泵入废气管道，因此真空泵会产生G2-3脱溶不凝气，主要污染物为乙腈、三氯氧磷、HCl；萃取分层工序会产生G2-4萃取废气，主要污染物为甲苯、乙腈、三氯氧磷；G2-3脱溶不凝气、G2-4萃取废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

④水洗分层

控制水洗釜内为常温常压条件，加入计量好的水，通过釜内搅拌装置将萃取分层上层液与加入的水进行搅拌，搅拌后的物料静置分层，分为水洗上层液（噁唑酮、甲苯、酮类杂质、乙腈、水）及下层液（甲苯、酮类杂质、乙腈、对氯苯甘氨酸、磷酸、HCl、水、对氯苯甘氨酸钠盐、氯化钠）。洗涤工序总时长约为1小时。

污染物产生及处理措施：水洗分层工序，水洗釜会产生G2-5水洗废气，主要污染物为甲苯、乙腈、HCl。W2-1水洗下层液进入废水周转罐暂存，经厂区污水处理站处理；G2-5洗涤废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

⑤板框压滤

将水洗釜与板框过滤机通过管道连接，水洗上层液经板框过滤机过滤掉噁唑酮水解后的酮类杂质后，滤液（甲苯、噁唑酮、乙腈、水）进入盐洗釜，进行下一步盐洗分层工序。板框压滤工序总时长约为2小时。

污染物产生及处理措施：板框过滤工序会产生G2-6过滤废气，主要污染物为甲苯、HCl，板框过滤机设置密闭房，废气经负压收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放；板框压滤产生的S2-1滤饼采用防渗袋、防漏袋装，暂存于危废暂存间，委托处置。

⑥盐洗分层

在盐洗釜内加入计量好的20%氯化钠水溶液，通过釜内搅拌装置与滤液混合搅拌，搅拌后静置分层，分为上层液（噁唑酮、甲苯、乙腈、水）及盐洗下层液（噁唑酮、甲苯、水、NaCl、乙腈）。盐洗下层液进入高盐废水周转罐暂存，盐洗上层液转入脱溶釜进行下一步减压脱溶工序。盐洗分层工序总时长约为2小时。

污染物产生及处理措施：盐洗分层产生的W2-2盐洗下层液进入高盐废水周转罐暂存，经三效蒸发器后进入厂区污水处理站处理。盐洗分层工序，盐洗釜产生的G2-7分层废气，主要污染物为甲苯，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

⑧减压脱溶

脱溶釜通过蒸汽加热，控制温度在60-70℃，釜内压力保持在-0.09MPa真空度，对釜内物料进行蒸馏脱甲苯，得到中间体2（噁唑酮）。脱溶釜蒸汽经“一级水循环+二级深冷（-15℃）”冷凝后得到冷凝液甲苯，作为溶剂回用于萃取分层工序。减压脱溶工序用时约为20小时。

污染物产生及处理措施：减压脱溶工序，冷凝过程会产生G2-8脱溶不凝气，主要污染物为甲苯，G2-8脱溶不凝气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

⑨釜底液混合

萃取分层工序结束后，反应釜里下层液加入计量好的水，在常温常压下通过反应釜内搅拌装置进行混合，混合后的物料为：对氯苯甘氨酸、亚磷酸、磷酸、氯化钠、乙腈、酮类杂质、甲苯、HCl、水，混合时间约为1小时。

混合结束后，将反应釜与与板框过滤机通过管道连接，釜底混合液经板框过滤机过滤掉噁唑酮水解后的酮类杂质，滤液（对氯苯甘氨酸、亚磷酸、磷酸、氯化钠、乙腈、甲苯、HCl、水）为75%磷酸溶液，进入罐区磷酸储罐贮存，作为副产外售。板框过滤工序总时长约为2小时。

⑩副产合成、重结晶

喷淋塔吸收成磷酸二氨水溶液：生产工段出来的氨气通过管道进入四级喷淋塔吸收，一级喷淋塔出磷酸二铵浓浆料含量ph合格，进入环保后处理车间处理，二级喷淋塔喷淋液转入一级喷淋塔，三级喷淋塔液进入二级喷淋塔，以此类推，四级喷淋塔使用环保后处理车间回收馏分套用加入85%磷酸和套用水分。

处理釜系统蒸馏除去水和水中cod：磷酸二铵浓浆料进入环保后处理车间处理釜，用磷酸二次调节，调节PH为中性，升温50-80℃，-0.08MPa真空度下，蒸馏除水（水回套磷酸二铵喷淋吸收塔），到物料有大量白色固体，趁热转到重结晶釜

重结晶得到湿品磷酸二铵：重结晶釜缓慢降温到5℃，搅拌2h，板框过滤甩料，得磷酸二铵湿品，滤液回套磷酸二铵处理釜系统

烘干得磷酸二铵：烘干釜控温80℃，-0.08MPa真空度下，蒸馏继续除水（水回套磷酸二铵喷淋吸收塔），约5-8h，直到取样检测合格，放料包装入库。

（4）产污环节及主要污染物

中间体2（噁唑酮）生产单元产污环节及主要污染物产生情况见下图：

图3.3-1中间体2（噁唑酮）生产工艺及产污节点图

拟建项目中间体2（噁唑酮）生产工艺及产污环节分析见下表：

表3.3-3中间体2（噁唑酮）生产工艺及产污环节分析表

序号	工序	污染源	主要成分	收集方式	治理措施

1	备料	G2-1投料粉尘	对氯苯甘氨酸	集气罩+软帘	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，

再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

2	酰化反应	G2-2酰化废气	乙腈、HCl、HF、三氯氧磷、三氯化磷、三氟乙酸	管道收集

3	常压脱溶	G2-3脱溶不凝气	乙腈、三氯氧磷、HCl

4	萃取分层	G2-4萃取废气	甲苯、乙腈、三氯氧磷

5	水洗分层	G2-5水洗废气	甲苯、乙腈、HCl

6	水洗分层

板框过滤	G2-6过滤废气	甲苯、乙腈	密闭间

负压收集

7	盐洗分层	G2-7盐洗废气	甲苯	管道收集

8	减压脱溶	G2-8脱溶不凝气	甲苯

9	副产合成	G2-9混合废气	甲苯	密闭间

负压收集

10	副产重结晶	G2-10过滤废气	甲苯

11	水洗分层	W2-1水洗下层液	甲苯、酮类杂质、乙腈、对氯苯甘氨酸、磷酸、HCl、对氯苯甘氨酸钠盐、氯化钠	废水周转罐暂存	进入污水处理站处理

12	盐洗分层	W2-2盐洗下层液	噁唑酮、甲苯、水、NaCl、乙腈	高盐废水周转罐暂存	三效蒸发器预处理后进入污水处理站处理

13	板框过滤	W2-3滤液	对氯苯甘氨酸、亚磷酸、磷酸、氯化钠、乙腈、甲苯、HCl、水	滤液罐暂存	作为副产75%磷酸溶液进入磷酸储罐储存

14	板框过滤（水洗）	S2-1滤饼	酮类杂质	防渗漏袋装	危废库暂存

委托处置

（5）物料平衡

拟建项目中间体2（噁唑酮）生产单元，每釜生产噁唑酮约1690kg，该单元共建设5台反应釜，共计年生产600釜，合计年生产1014吨中间体2（噁唑酮）。

每釜生产原料投料为对99%氯苯甘氨酸1230kg、99.5%三氟乙酸751kg、99%三氯氧磷970kg、99%三氯化磷3kg、乙腈4800kg。拟建项目中间体2（噁唑酮）物料平衡图如下：

图3.3-2中间体2（噁唑酮）生产工艺物料平衡图

拟建项目中间体2（噁唑酮）物料平衡统计表如下：

表3.3-4中间体2（噁唑酮）生产工艺物料平衡统计表（kg/釜）

输入物料	输出物料

物料名称	kg/批	数量t/a	物料名称	kg/批	数量t/a	去向

对氯苯甘氨酸	1230	738	中间体2（噁唑酮）	1690	1014	中间体3生产单元

乙腈	20	12	G2-1投料粉尘	0.5	0.3	进入车间集气总管

回用乙腈	4780	2868	G2-2酰化废气	347.91	208.75

三氟乙酸	751	450.6	G2-3脱溶不凝气	157.98	94.79

三氯氧磷	970	582	G2-4萃取废气	0.86	0.52

三氯化磷	3	1.8	G2-5水洗废气	1.31	0.79

甲苯	20	12	G2-6过滤废气	0.51	0.30

回用甲苯	3280	1968	G2-7盐洗废气	0.5	0.3

水（水洗）	600	360	G2-8脱溶不凝气	7.1	4.26

20%NaCl溶液	200	120	G2-9混合废气	0.1	0.06

水（混合）	135	81	G2-10过滤废气	0.11	0.07

氨气（来自同步工程）	151.35	90.81	W2-1水洗下层液	925.01	555.00	进入厂区污水处理站

/	/	/	W2-2盐洗下层液	215.69	129.41	三效蒸发器预处理

/	/	/	W2-3滤液	144.69	86.81	进入厂区污水处理站

副产磷酸氢二铵	587.58	352.55	作为副产

/	/	/	S2-1滤饼	0.5	0.3	危废库暂存

/	/	/	冷凝液（乙腈）	4780	2868	回用于酰化反应

/	/	/	冷凝液（甲苯）	3280	1968	回用于萃取分层

小计	12140.35	7284.21	/	12140.35	7284.21	/

注：该单元共建设5台反应釜，共计年生产600釜，合计年生产1014吨中间体2（噁唑酮）

3.3.1.3中间体3生产单元（环化反应+溴化反应）

（1）工艺路线

中间体3（溴吡咯腈）生产单元以甲醇为溶剂，采用噁唑酮、2-氯丙烯腈及溴素为原料，经环化反应、溴素反应后得到粗中间体3（溴吡咯腈）。

（2）反应原理

环化反应以甲醇为溶剂，噁唑酮、2-氯丙烯腈为原料，反应得到吡咯腈，环化过程副反应物产物为异吡咯腈杂质（同分异构体）；溴化反应以吡咯腈、溴素为原料，反应得到溴吡咯腈，同时反应液内少量的异吡咯腈与溴素会发生溴化反应，生成2-溴吡咯腈杂质。该单元转化率以2-氯丙烯腈计为99.35%，溴虫腈收率为95.5%。

反应式1（环化反应）：

主反应：		+				+	CO2	+	HCl

噁唑酮	2-氯丙烯腈		吡咯腈	二氧化碳	氯化氢

分子量	263.5	87.5		270.5	44	36.5

投料量kg/釜	845	280

反应量kg/釜	837.71	278.18		859.96	139.89	116.04

剩余量kg/釜	7.29	1.82

副反应：		+				+	CO2	+	HCl

噁唑酮	2-氯丙烯腈		异吡咯腈	二氧化碳	氯化氢

分子量	263.5	87.5		270.5	44	36.5

投料量kg/釜	7.29	1.82

反应量kg/釜	5.48	1.82		5.63	0.91	0.76

剩余量kg/釜	1.81	0

其他反应：	HCl	+	NaOH		NaCl	+	H2O

氯化氢		氢氧化钠		氯化钠		水

分子量	36.5		40		58.5		18

投料量kg/釜	116.80		127

反应量kg/釜	115.89		127		185.74		57.15

剩余量kg/釜	0.91		0

反应式2（溴代反应）：

主反应：		+	Br2			+	HBr

吡咯腈		溴		溴吡咯腈	溴化氢

分子量	270.5		160		349.5	81

投料量kg/釜	859.96		512.0

反应量kg/釜	859.96		508.66		1111.11	257.51

剩余量kg/釜	0		3.34

副反应：		+	Br2			+	HBr

异吡咯腈		溴		2-溴吡咯腈	溴化氢

分子量	270.5		160		349.5	81

投料量kg/釜	5.63		3.34

反应量kg/釜	5.63		3.33		7.27	1.69

剩余量kg/釜	0		0.01

其他反应：	HBr	+	NaOH		NaBr	+	H2O

溴化氢		氢氧化钠		溴化钠		水

分子量	81		40		103		18

物料量kg/釜	259.17		128.04

反应量kg/釜	259.17		127.98		329.56		57.59

剩余量kg/釜	0		0.06

（3）工艺流程及污染源分析

①备料

甲醇（溶剂）：打开计量罐的上料阀，罐区甲醇储罐往计量罐中泵入甲醇，上料完成后关闭上料阀备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

33%NaOH溶液：打开计量罐的上料阀，往计量罐中真泵入桶装的30%NaOH溶液，上料完成后关闭上料阀备用；

溴素：打开计量罐的上料阀，工作人员佩戴横流式呼吸器，着防护服，往计量罐中真空泵入桶装溴素，上料完成后关闭上料阀，备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

2-氯丙烯腈：打开计量罐的上料阀，往计量罐中泵入中间体1生产单元生产的2-氯丙烯腈，上料完成后关闭上料阀备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

噁唑酮：打开反应釜投料口阀门，人工投入计量好的中间体2（噁唑酮）饼状物料后关闭投料口阀门，备用。

溶解（NaOH甲醇溶液）：在溶碱釜内泵入计量好的甲醇溶液，工作人员佩戴横流式呼吸器，着防护服通过固体投料口将NaOH固体加入溶解釜后，关闭投料口阀门。通过蒸汽对溶解釜间接加热，控制釜内为常压条件、温度在70℃左右溶解NaOH，溶解工序完成后，备用。溶解工序用时约为5小时。

污染物产生及处理措施：溶解工序溶碱釜会产生G3-1溶解废气，主要污染物为甲醇。G3-1溶解废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

②环化反应

反应釜内加入计量好的噁唑酮、2-氯丙烯腈、甲醇，反应釜通过蒸汽间接加热，控制釜内温度在55℃左右，釜内为常压条件，反应过程中加入NaOH甲醇溶液，控制pH在7-8左右，反应时长为5小时，蒸汽经一级水循环（5℃）冷凝回流至反应釜。反应后釜内物料为：甲醇、噁唑酮、吡咯腈、异吡咯腈、氯化钠、水。反应结束后，控制反应釜温度在50℃-60℃，保温1个小时。环化工序总用时约6个小时。

污染物产生及处理措施：环化反应过程会产生G3-2环化废气，主要污染物为甲醇、HCl、CO2。G3-2环化废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

③溴代反应

控制釜内温度在40-50，釜内为常压条件，加入计量好的溴素及甲醇溶剂，反应时长为4小时，蒸汽经一级水循环（5℃）冷凝回流至反应釜。反应过程中加入33%NaOH，调节反应液pH在7-8左右。反应后釜内物料为：甲醇、噁唑酮、溴吡咯腈、2-溴吡咯腈、氯化钠、溴化钠、NaOH、水。反应结束后进行下一道洗涤结晶工序。溴代工序总用时约为4小时。

污染物产生及处理措施：溴代反应过程会产生G3-3溴代废气，主要污染物为甲醇、HBr、溴。G3-3溴代废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

④洗涤结晶、⑤板框过滤

控制反应釜温度在20℃-30℃，釜内压力为常压。在釜内加入水后，通过釜内搅拌装置进行搅拌，搅拌过程中会析出晶体。将结晶过滤釜与板框压滤机通过管道连接，釜内溶液经板框压滤机过滤后，滤液（水、甲醇、噁唑酮、溴吡咯腈、2-溴吡咯腈、氯化钠、溴化钠、NaOH）进入环保精馏塔，经精馏工序回收甲醇溶剂。滤料（水、甲醇、溴吡咯腈、2-溴吡咯腈、氯化钠、溴化钠）进入粗溴虫腈+重结晶生产单元。洗涤结晶工序用时约为1小时，板框过滤工序用时约为1个小时。

污染物产生及处理措施：洗涤结晶工序会产生G3-4洗涤废气，主要污染物为甲醇。板框过滤工序会产生G3-5过滤废气，主要污染物为甲醇。

板框过滤机设置密闭间，G3-5过滤废气经负压收集、G3-5洗涤废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

⑥精馏

环保精馏塔通过蒸汽加热，控制温度在50℃-80℃，压力条件为常压，对板框过滤后的滤液进行精馏，回收甲醇溶剂。精馏结束后滤液中含水、甲醇、噁唑酮、溴吡咯腈、2-溴吡咯腈、氯化钠、溴化钠、NaOH，其中甲醇为轻组分，经精馏塔精馏冷凝后得到冷凝液（甲醇），回用于生产工序。精馏工序用时约为2个小时。

污染物产生及处理措施：精馏工序精馏釜冷凝会产生G3-6精馏不凝气，主要污染物为甲醇。废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。精馏釜底W3-1釜底液转入高盐废水周转罐暂存，经三效蒸发器处理后进入厂区污水处理站处理。

（4）产污环节及主要污染物

中间体3（溴吡咯腈）生产单元产污环节及主要污染物产生情况见下图：

图3.3-3中间体3（溴吡咯腈）生产工艺流程及产污节点图

中间体3（溴吡咯腈）生产单元产物环节及主要污染物产生情况见下表：

表3.3-1中间体3（溴吡咯腈）生产工艺及产污节点表

序号	工序	污染源	主要成分	收集方式	治理措施

1	备料溶解	G3-1溶解废气	甲醇	管道收集	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，

再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

2	环化反应	G3-2环化废气	氯化氢、甲醇、CO2

3	溴代反应	G3-3溴代废气	甲醇、溴化氢、溴

4	洗涤结晶	G3-4洗涤废气	甲醇

5	板框过滤	G3-5过滤废气	甲醇	密闭间负压收集

6	精馏	G3-6精馏不凝气	甲醇	管道收集

7		W3-1精馏滤液	溴吡咯腈、噁唑酮、2-溴吡咯腈、NaOH、氯化钠、水、甲醇	高盐废水周转罐暂存	经三效蒸发器预处理后，进入厂区污水处理站处理

（5）物料平衡

拟建项目中间体3（溴吡咯腈）生产单元，每釜约生产中间体3（溴吡咯腈）1250.0kg，共建设6个反应釜，共计年产1200釜，合计年生产1500t中间体3（溴吡咯腈）。

每釜生产原料投料为噁唑酮845kg、2-氯丙烯腈280kg、NaOH 127kg、溴素512kg、33%NaOH溶液388kg、甲醇7000kg。

拟建项目中间体3（溴吡咯腈）生产单元物料平衡见下图：

图3.3-4中间体3（溴吡咯腈）生产工艺物料平衡图

拟建项目中间体3（溴吡咯腈）物料平衡统计表如下：

表3.3-2中间体3（溴吡咯腈）生产工艺物料平衡统计表（kg/釜）

输入物料	输出物料

物料名称	kg/批	数量t/a	物料名称	kg/批	数量t/a	去向

甲醇	30	24	中间体3

（溴吡咯腈）	1250	1500	粗溴虫腈+重结晶

生产单元

噁唑酮	845	1014	G3-1溶解废气	1	1.2	进入车间集气总管，经“三级碱喷淋塔”预处理

2-氯丙烯腈	280	336	G3-2环化废气	144.21	173.05

回用甲醇

（环化反应）	2570	3084	G3-3溴代废气	5.04	6.05

NaOH	127	152.4	G3-4洗涤废气	1	1.2

回用甲醇

（溶解）	800	960	G3-5过滤废气	0.5	0.6

溴素	512	614.4	G3-6精馏不凝气	7	8.4

33%NaOH	388	465.6	W3-1精馏滤液	6763.25	8115.9	三效蒸发器预处理

回用甲醇

（溴化反应）	3600	4320	冷凝液（甲醇）	6970	8364	回用于生产线

水	6000	7200	/	/	/	/

小计	15152	18170.4	小计	15152	18170.4	/

注：每釜约生产溴虫腈1250.0kg（共建设6个环化+溴化反应釜），合计年生产1200釜，产能为1500吨溴虫腈。

3.3.1.4粗溴虫腈及重结晶生产单元

（1）工艺路线

粗溴虫腈以甲苯为溶剂，中间体3（溴吡咯腈）及氯甲基乙基醚为原料，经甲氧基化反应、脱色、脱溶后得到粗溴虫腈。粗溴虫腈经重结晶、干燥后得到产品溴虫腈。

（2）反应原理

甲氧基化反应以甲苯为溶剂，溴吡咯腈、氯甲基乙基醚及氢氧化钠为原料进行反应。反应使用的氯甲基乙基醚原料规格为95%，中间体3溴吡咯腈含量为88%。氯甲基乙基醚中杂质成分主要为0.3%水、0.2%乙醇、4.5%二乙氧基甲烷，不参与反应；中间体3中溴吡咯腈完全反应，中间体3中杂质成分会与氯甲基乙基醚反应。因此该工序氯甲基乙基醚为过量反应，转化率以中间体3中溴吡咯腈计，为100%，溴虫腈收率为95.5%。

反应式（甲氧基化反应）：

主反应：		+				+	HCl

溴吡咯腈		氯甲基乙基醚		溴虫腈	氯化氢

分子量	349.5		94.5		407.5		36.5

投料量kg/釜	1100		300.2

反应量kg/釜	1100		297.42		1282.55		114.87

剩余量kg/釜	0		2.78

副反应：		+				+	HCl

2-溴吡咯腈		氯甲基乙基醚		溴异腈吡咯	氯化氢

分子量	349.5		94.5		407.5	36.5

投料量kg/釜	7.20		2.78

反应量kg/釜	7.20		1.95		8.40	0.75

剩余量kg/釜	0		0.83

其他方程式：	HCl	+	NaOH		NaCl	+	H2O

氯化氢		氢氧化钠		氯化钠		水

分子量	36.5		40		58.5		18

投料量kg/釜	114.72		140

反应量kg/釜	114.72		125.72		183.87		56.57

剩余量kg/釜	0		14.28

（3）工艺流程及污染源分析

粗溴虫腈及重结晶生产分为两部分，第一部分为粗溴虫腈生产，包含洗涤分层、甲氧基化反应、脱色、板框过滤、脱溶釜分层、常压脱溶、板框过滤等工序；第二部分为对粗溴虫腈产品进行重结晶提纯，包含重结晶、板框过滤、干燥、包装等工序，得到溴虫腈产品，板框过滤产生的滤液经精馏塔精馏冷凝后回用于重结晶工序。

①备料

甲苯（溶剂）：打开计量罐的上料阀，罐区甲苯储罐往计量罐中泵入甲苯，上料完成后关闭上料阀备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

氯甲基乙基醚：打开计量罐的上料阀，往计量罐中真空泵入桶装氯甲基乙基醚，上料完成后关闭上料阀备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

溴吡咯腈：在反应釜内打入计量好的中体3（溴吡咯腈）原料，原料为3#生产车间生产的中间体3湿料（含88%溴吡咯腈，12%甲醇水溶液）。投料用时约为0.5小时。

污染物产生及处理措施：溴吡咯腈投料会产生G4-1投料废气，主要污染物为甲醇。反应釜投料口设置集气罩、软帘，G4-1投料废气经“集气罩+软帘”收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

②分层

在反应釜（醚化釜）内转入中间体3（溴吡咯腈）湿料，加入计量好的甲苯溶剂，通过釜内搅拌装置进行搅拌，搅拌后静置分层，分为上层液（甲苯、溴吡咯腈、2-溴吡咯腈、氯化钠、溴化钠、水）及下层液（氯化钠、溴化钠、水、甲醇、甲苯）。下层液进入高盐废水暂存罐暂存，上层液进入下一道甲氧基化反应工序。分层工序用时约为2小时。

污染物产生及处理措施：分层工序洗涤釜会产生G4-2分层废气，主要污染物为甲苯、甲醇。废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。分层后W4-1下层液转入高盐废水周转罐暂存，经三效蒸发器处理后进入厂区污水处理站处理。

③甲氧基化反应

控制反应釜（醚化釜）温度在20℃-30℃，釜内压力条件为常压。投入片碱（NaOH）物料，滴加计量好的氯甲基乙基醚，通过反应釜内搅拌装置搅拌反应，反应后釜内物料为：甲苯、溴虫腈、溴异腈吡咯、氯甲基乙基醚、乙醇、二乙氧基甲烷、水、氯化钠、溴化钠、NaOH，反应结束后将物料转入脱色釜，进入下一道脱色工序。甲氧基化反应时长约为3小时。

污染物产生及处理措施：反应工序反应釜会产生G4-3反应废气，主要污染物为甲苯、HCl、氯甲基乙基醚、乙醇、二乙氧基甲烷。废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

④脱色

控制脱色釜温度在20℃-30℃，釜内压力条件为常压。加入计量好的水，人工投入活性炭粉和双氧水，通过脱色釜内搅拌装置搅拌脱色，去除物料杂质及色素。脱色工序时长约为3小时（含投料时间0.5小时）。

污染物产生及处理措施：人工投料产生G4-4投料粉尘，主要污染物为颗粒物，脱色釜投料口设置集气罩、软帘，车间内设置一台袋式除尘器，G4-4投料粉尘经“集气罩+软帘”收集后进入袋式除尘器处理，处理后废气进入车间废气总管；搅拌脱色产生G4-5脱色废气，主要污染物为甲苯、氯甲基乙基醚、乙醇、二乙氧基甲烷，废气经管道收集进入车间废气总管。车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

⑤板框过滤

将脱色釜与板框压滤机通过管道相连，釜内反应溶液经板框压滤机过滤后，滤液（甲苯、溴虫腈、溴异腈吡咯、二乙氧基甲烷、水、氯化钠、溴化钠、NaOH）进入脱溶结晶釜，进行下一道常压脱溶工序回收甲苯溶剂。板框压滤产生的滤料为含有机杂质的活性炭滤饼。板框过滤时长约为1个小时。

污染物产生及处理措施：板框过滤工序会产生G4-6过滤废气，主要污染物为甲苯、氯甲基乙基醚、二乙氧基甲烷。板框过滤机设置密闭房，废气经负压收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放；板框过滤S4-1活性炭滤饼，桶装，在危废暂存间暂存，委托有资质单位处置。

⑥脱溶釜分层、⑦常压脱溶

滤液进入脱溶结晶釜静置分层，分为上层液（甲苯、溴虫腈、溴异腈吡咯、水、氯化钠、溴化钠、NaOH）及下层液（水、甲苯、溴虫腈、氯化钠、溴化钠、NaOH、二乙氧基甲烷）。下层液进入高盐废水周转罐暂存，上层液加入水，进入下一步常压脱溶工序。脱溶分层工序用时约为1小时。

脱溶结晶釜通过蒸汽加热，控制温度在95℃，釜内压力保持在常压，对上层液物料进行脱溶。脱溶釜蒸汽经一级水循环（5℃）冷凝后得到冷凝液甲苯，作为溶剂回用于生产。脱溶结晶釜内釜底液加水，降温至20℃-40℃后进入下一道板框压滤工序。常压脱溶工序用时约为16小时。

污染物产生及处理措施：脱溶结晶釜分层产生G4-7分层废气，主要污染物为甲苯、二乙氧基甲烷；冷凝过程产生的不凝气经真空泵泵入废气管道，因此真空泵会产生4-8脱溶不凝气，主要污染物为甲苯、二乙氧基甲烷；废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。分层过程产生的W4-2下层液进入高盐废水周转罐暂存，经三效蒸发器处理后进入厂区污水处理站处理。

⑧板框过滤

将脱溶结晶釜与板框压滤机通过管道相连，加水釜底液经板框压滤机过滤后，滤液（水、甲苯、溴虫腈、溴异腈吡咯、氯化钠、溴化钠、NaOH）进入废水周转罐暂存。板框压滤产生的滤料粗品溴虫腈（甲苯、溴虫腈、溴异腈吡咯、水、氯化钠、溴化钠），返回脱溶结晶釜，进行下一道重结晶工序。板框过滤工序用时约为1小时。

污染物产生及处理措施：板框过滤工序会产生G4-9过滤废气，主要污染物为甲苯。板框过滤机设置密闭房，废气经负压收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。W4-3滤液进入废水周转罐暂存，进入厂区污水处理站处理。

⑨重结晶

在脱溶结晶釜内人工投入粗溴虫腈，加入计量好的甲醇。脱溶结晶釜通过蒸汽加热，控制温度升温至60℃-70℃，将粗溴虫腈溶解于甲醇中，蒸汽经一级水循环（5℃）冷凝回流至脱溶结晶釜，而后开始冷却降温，使溴虫腈开始结晶，直至重结晶釜温度降至0℃-5℃。结晶结束釜内物料为：甲醇、溴虫腈、溴异腈吡咯、水、氯化钠、溴化钠。重结晶工序用时约5小时，投料用时0.5小时。

污染物产生及处理措施：粗溴虫腈投料会产生G4-10投料废气，主要污染物为甲苯，投料口设置集气罩、软帘，废气经“集气罩+软帘”收集后进入车间废气总管；重结晶过程重结晶釜内会产生G4-11结晶废气，主要污染物为甲苯、甲醇。G4-11结晶废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

⑩板框过滤

将重结晶釜与板框压滤机通过管道相连，釜内物料经板框压滤机过滤后，滤液进入精馏塔，经精馏工序回收甲醇溶剂。板框压滤产生的滤料即为湿料溴虫腈，湿料溴虫腈进入干燥釜，进行下一步干燥工序。板框过滤工序用时约1个小时。

污染物产生及处理措施：板框过滤会产生G4-12过滤废气，主要污染物为甲醇。板框过滤机设置密闭房，废气经负压收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

⑫精馏

重结晶釜经板框过滤后的滤液进入精馏釜精馏，精馏釜通过蒸汽加热，控制釜内温度为50℃-80℃，釜内压力条件为常压。精馏气体经冷凝得到的冷凝液回用于重结晶工序，精馏工序用时约为2小时。

污染物产生及处理措施：精馏工序冷凝过程不凝气通过真空泵泵入废气管道，因此真空泵会产生G4-13精馏不凝气，主要污染物为甲醇。废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放；产生的W4-4精馏滤液转入高盐废水周转罐暂存，经三效蒸发器处理后进入厂区污水处理站处理。

⑪干燥

干燥釜通过蒸汽加热，控制干燥釜温度在70℃-80℃，釜内压力为-0.009MPa减压条件。过滤得到的湿料溴虫腈经干燥釜干燥，得到溴虫腈产品。干燥气体经冷凝器冷凝后得到冷凝液（甲醇），作为溶剂回用于结晶工序。干燥工序用时约为8小时。

污染物产生及处理措施：干燥工序，干燥、冷凝过程不凝气通过真空泵泵入废气管道，因此真空泵会产生G4-14干燥不凝气，主要污染物为甲醇。废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

（4）产物环节及主要污染物

粗溴虫腈+重结晶生产单元产污环节及主要污染物产生情况见下图：

图3.3-5粗溴虫腈产线生产工艺及产污节点图

图3.3-6重结晶产线生产工艺及产污节点图

粗溴虫腈+重结晶生产单元生产工艺产污环节及主要污染物产生情况见下表：

表3.3-3粗溴虫腈+重结晶生产工艺及产污节点表

序号	工序	污染源	主要成分	收集方式	治理措施

粗溴虫腈产线

1	洗涤分层	G4-1投料废气	甲醇	集气罩+软帘收集	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，

再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

2		G4-2分层废气	甲苯、甲醇	管道收集

3	甲氧基化反应	G4-3反应废气	甲苯、HCl、氯甲基乙基醚、乙醇、二乙氧基甲烷

4	脱色	G4-5脱色废气	甲苯、氯甲基乙基醚、乙醇、二乙氧基甲烷

5		G4-4投料粉尘	颗粒物	集气罩+软帘收集后，经布袋除尘器预处理

6	板框过滤	G4-6过滤废气	甲苯	密闭间负压收集

7	脱溶釜分层	G4-7分层废气	甲苯	管道收集

8	常压脱溶冷凝	G4-8脱溶不凝气	甲苯

9	板框过滤	G4-9过滤废气	甲苯	密闭间负压收集

10	洗涤分层	W4-1下层液	氯化钠、溴化钠、水、甲醇、甲苯	含盐废水周转罐暂存	经三效蒸发器预处理后、进入厂区污水处理站处理

11	脱溶釜分层	W4-2下层液	水、甲苯、溴虫腈、氯化钠、溴化钠、NaOH

12	板框过滤	W4-3滤液	水、甲苯、溴虫腈、溴异腈吡咯、氯化钠、溴化钠、NaOH	废水周转罐	进入厂区污水处理站处理

13	板框过滤

（脱色）	S4-1活性炭滤饼	活性炭、杂质、甲苯、氯甲基乙基醚、水、溴虫腈、溴异腈吡咯、氯化钠、溴化钠	防渗透袋装	危废暂存间暂存，委托处置

重结晶

14	重结晶	G4-10投料废气	甲苯	集气罩+软帘收集	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，

再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

15		G4-11结晶废气	甲醇、甲苯	管道收集

16	板框过滤	G4-12过滤废气	甲醇	密闭间负压收集

17	精馏冷凝	G4-13精馏不凝气	甲醇	管道收集

18	干燥冷凝	G4-14冷凝不凝气	甲醇

19	包装	G4-15包装粉尘	颗粒物	集气罩+软帘收集后，经布袋除尘器预处理

20	精馏	W4-4精馏滤液	甲醇、溴虫腈、水、溴异腈吡咯、氯化钠、溴化钠	含盐废水周转罐暂存	经三效蒸发器预处理后、进入厂区污水处理站处理

（5）物料平衡

拟建项目粗溴虫腈+重结晶生产单元生产溴虫腈约为1250.0kg每釜（共建设4个甲氧基化反应釜），合计年生产1200釜，产能为1500吨溴虫腈。

每釜生产原料投料为88%中间体3（溴吡咯腈）1250kg、95%氯甲基乙基醚316kg、NaOH140kg、活性炭5kg、双氧水10kg、水5200kg及甲苯溶剂用量为2850kg（其中2840kg甲苯回用于生产），每釜约产生98%溴虫腈1250kg/釜。

拟建项目粗溴虫腈+重结晶生产单元物料平衡见下图：

图3.3-7粗溴虫腈生产工艺物料平衡图

图3.3-8重结晶生产工艺物料平衡图

表3.3-4粗溴虫腈+重结晶生产物料平衡统计表（kg/釜）

输入物料	输出物料

物料名称	kg/批	数量t/a	物料名称	kg/批	数量t/a	去向

粗溴虫腈

中间体3

（溴吡咯腈）	1250	1500	粗溴虫腈	1380	1656	粗溴虫腈+重结晶

生产单元

甲苯	10	12	G4-1投料废气	0.01	0.01	进入车间集气总管，经“三级碱喷淋塔”预处理

回用甲苯	2840	3408	G4-2分层废气	0.51	0.61

NaOH	140	168	G4-3反应废气	7.03	8.44

氯甲基乙基醚	316	379.2	G4-4投料粉尘	0.05	0.06

活性炭	5	6	G4-5脱色废气	3.91	4.69

双氧水	10	12	G4-6过滤废气	1.52	1.82

水（脱色）	1200	1440	G4-7分层废气	1.5	1.80

水（常压脱溶）	3000	3600	G4-8脱溶不凝气	4.5	5.40

水（降温）	1000	1200	G4-9过滤废气	0.1	0.12

/	/	/	W4-1下层液	70.09	84.11	三效蒸发器预处理

/	/	/	W4-2下层液	1449.99	1739.99	三效蒸发器预处理

/	/	/	W4-3滤液	3998.31	4797.97	进入污水处理站

/	/	/	S4-1活性炭滤饼	13.48	16.18	防渗透袋装暂存危废暂存间

/	/	/	冷凝液（甲苯）	2840	3408	回用于生产线

小计	9771	11725.2	小计	9771	11725.2	/

重结晶

粗溴虫腈	1380	1656	G4-10投料废气	0.05	0.06	进入车间集气总管，经“三级碱喷淋塔”预处理

甲醇	20	24	G4-11重结晶废气	4.15	4.98

回用甲醇	220	264	G4-12过滤废气	0.5	0.6

回用甲醇	5630	6756	G4-13精馏不凝气	4	4.8

G4-14干燥不凝气	0.5	0.6

G4-15包装粉尘	0.13	0.16	集气罩+软帘收集，经布袋除尘器预处理后，进入车间集气总管

W4-4精馏滤液	140.67	168.80	三效蒸发器预处理

冷凝液（甲醇）	5630	6756	回用于生产线

冷凝液（甲醇）	220	264

合格溴虫腈产品	1250	1500	产品外售

小计	7250	8700	小计	7250	8700	/

注：粗溴虫腈+重结晶生产单元生产批次为1200釜/年

3.3.1.5溴虫腈总体生产工艺流程及产排污

拟建项目溴虫腈总体生产工艺及主要污染物产生情况见下图：

图3.3-9溴虫腈总体生产工艺及产污节点图

拟建项目溴虫腈总体生产工艺及主要污染物产生情况见下表：

表3.3-5溴虫腈总体生产工艺及产污节点表

序号	工序	污染源	主要成分	收集方式	治理措施

中间体1生产单元（2-氯丙烯腈）

1	消去反应	G1-1反应不凝气	2-氯丙烯腈	管道收集	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，

再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

2	冷凝	G1-2蒸馏不凝气	2-氯丙烯腈	管道收集

3	板框过滤	G1-2过滤废气	2-氯丙烯腈	密闭间负压收集

4	板框过滤	W1-1高盐滤液	2-氯丙烯腈、对苯二酚、NaOH、NaCl、水	高盐废水周转罐暂存	经三效蒸发器预处理后，进入厂区污水处理站处理

5	分层	W1-2分层液	2-氯丙烯腈、水	废水周转罐暂存	进入污水处理站处理

6	板框过滤	S1-1滤饼	2-氯丙烯腈、2,3-对苯二酚、NaOH、NaCl、水	防渗漏袋装	危废库暂存，委托处置

中间体2生产单元（噁唑酮）

7	备料	G2-1投料粉尘	对氯苯甘氨酸	集气罩+软帘	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，

再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

8	酰化反应	G2-2酰化废气	乙腈、HCl、HF、三氯氧磷、三氯化磷、三氟乙酸	管道收集

9	常压脱溶	G2-3脱溶不凝气	乙腈、三氯氧磷、HCl

10	萃取分层	G2-4萃取废气	甲苯、乙腈、三氯氧磷

11	水洗分层	G2-5水洗废气	甲苯、乙腈、HCl

12	水洗分层

板框过滤	G2-6过滤废气	甲苯、乙腈	密闭间

负压收集

13	盐洗分层	G2-7盐洗废气	甲苯	管道收集

14	减压脱溶	G2-8脱溶不凝气	甲苯

15	副产合成	G2-9混合废气	甲苯	密闭间

负压收集

16	副产重结晶	G2-10过滤废气	甲苯

17	水洗分层	W2-1水洗下层液	甲苯、酮类杂质、乙腈、对氯苯甘氨酸、磷酸、HCl、对氯苯甘氨酸钠盐、氯化钠	废水周转罐暂存	进入污水处理站处理

18	盐洗分层	W2-2盐洗下层液	噁唑酮、甲苯、水、NaCl、乙腈	高盐废水周转罐暂存	三效蒸发器预处理后进入污水处理站处理

19	板框过滤	W2-3滤液	对氯苯甘氨酸、亚磷酸、磷酸、氯化钠、乙腈、甲苯、HCl、水	滤液罐暂存	作为副产75%磷酸溶液进入磷酸储罐储存

20	板框过滤（水洗）	S2-1滤饼	酮类杂质	防渗漏袋装	危废库暂存

委托处置

中间体3生产单元（溴吡咯腈）

21	备料溶解	G3-1溶解废气	甲醇	管道收集	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，

再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

22	环化反应	G3-2环化废气	氯化氢、甲醇、CO2

23	溴代反应	G3-3溴代废气	甲醇、溴化氢、溴

24	洗涤结晶	G3-4洗涤废气	甲醇

25	板框过滤	G3-5过滤废气	甲醇	密闭间负压收集

26	精馏	G3-6精馏不凝气	甲醇	管道收集

27		W3-1精馏滤液	溴吡咯腈、噁唑酮、2-溴吡咯腈、NaOH、氯化钠、水、甲醇	高盐废水周转罐暂存	经三效蒸发器预处理后，进入厂区污水处理站处理

粗溴虫腈+重结晶

28	洗涤分层	G4-1投料废气	甲醇	集气罩+软帘收集	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”预处理，

再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

29		G4-2分层废气	甲苯、甲醇	管道收集

30	甲氧基化反应	G4-3反应废气	甲苯、HCl、氯甲基乙基醚、乙醇、二乙氧基甲烷

31	脱色	G4-5脱色废气	甲苯、氯甲基乙基醚、乙醇、二乙氧基甲烷

32		G4-4投料粉尘	颗粒物	集气罩+软帘收集后，经布袋除尘器预处理

33	板框过滤	G4-6过滤废气	甲苯	密闭间负压收集

34	脱溶釜分层	G4-7分层废气	甲苯	管道收集

35	常压脱溶冷凝	G4-8脱溶不凝气	甲苯

36	板框过滤	G4-9过滤废气	甲苯	密闭间负压收集

37	洗涤分层	W4-1下层液	氯化钠、溴化钠、水、甲醇、甲苯	含盐废水周转罐暂存	经三效蒸发器预处理后、进入厂区污水处理站处理

38	脱溶釜分层	W4-2下层液	水、甲苯、溴虫腈、氯化钠、溴化钠、NaOH

39	板框过滤	W4-3滤液	水、甲苯、溴虫腈、溴异腈吡咯、氯化钠、溴化钠、NaOH	废水周转罐	进入厂区污水处理站处理

40	板框过滤

（脱色）	S4-1活性炭滤饼	活性炭、杂质、甲苯、氯甲基乙基醚、水、溴虫腈、溴异腈吡咯、氯化钠、溴化钠	防渗透袋装	危废暂存间暂存，委托处置

3.3.2噻唑膦生产

（1）工艺路线

噻唑膦生产以甲苯为溶剂，采用2-噻唑烷酮、NaOH原料，经成盐反应得到2-噻唑烷酮钠，再加入O-乙基-仲丁基硫代磷酰氯原料，经缩合反应得到粗噻唑膦。粗噻唑膦经洗涤、脱溶后得到产品噻唑膦。

（2）反应原理

成盐反应以98% 2-噻唑烷酮、NaOH为原料，甲苯为溶剂进行反应；缩合反应以99% O-乙基-S-仲丁基硫代磷酰氯和上述反应生成的2-噻唑烷酮钠为原料，甲苯为溶剂进行反应。

2-噻唑烷酮杂质成分主要为0.53% L胱氨酸、0.06%尿素、1.2% 1,3二（2-疏基乙基）脲、0.01%水及0.2%甲苯，该反应条件下上述杂质均不参与反应；O-乙基-仲丁基硫代磷酰氯杂质成分为0.2%乙醇、0.2%仲丁基二硫醚、0.5%磷酸、0.1%HCl，该反应条件下上述杂质均不参与反应。

转化率以2-噻唑烷酮计为98%，噻唑膦产品收率为94%。

成盐反应：		+	NaOH			+	H2O

2-噻唑烷酮		氢氧化钠		2-噻唑烷酮钠		水

分子量	103		40		125		18

投料量kg/批	632.1		250

反应量kg/批	619.46		240.57		751.77		108.26

剩余量kg/批	12.64		9.43

缩合反应：		+				+	NaCl

O-乙基-仲丁基硫代磷酰氯	2-噻唑烷酮钠		噻唑膦		氯化钠

分子量	216.5		125		283		58.5

投料量kg/批	1334.52		751.77

反应量kg/批	1267.63		731.89		1657.00		342.52

剩余量kg/批	66.89		19.88

其他反应：	H3PO4	+	3NaOH		Na3PO4	+	3H2O

磷酸		氢氧化钠		磷酸钠		水

分子量	98		120		164		54

投料量kg/批	6.74		9.43

反应量kg/批	6.74		8.25		11.28		3.71

剩余量kg/批	0		1.18

+	H2O			+	HCl

O-乙基-仲丁基硫代磷酰氯		水		O-乙基-仲丁基硫代磷酸		氯化氢

分子量	216.5		18		198		36.5

投料量kg/批	66.89		111.97

反应量kg/批	66.89		5.56		61.17		11.28

剩余量kg/批	0		106.41

HCl	+	NaOH		NaCl	+	H2O

氯化氢		氢氧化钠		氯化钠		水

分子量	36.5		40		58.5		18

投料量kg/批	12.62		1.18

反应量kg/批	1.08		1.18		1.73		0.53

剩余量kg/批	11.54		0

（3）工艺流程及污染源分析

①备料

甲苯（溶剂）：打开计量罐的上料阀，罐区甲醇储罐往计量罐中泵入甲醇，上料完成后关闭上料阀备用，计量罐呼吸气经呼吸管进入车间废气总管；

2-噻唑烷酮：在反应釜人工投料口投入晶态2-噻唑烷酮，原料为厂区2-噻唑烷酮车间生产的产品；

②溶解反应

在反应釜内加入计量好的甲苯、2-噻唑烷酮后，反应釜通过蒸汽加热，控制温度在30℃-40℃，釜内压力条件为常压。2-噻唑烷酮溶解后，加入片碱（NaOH），进行成盐反应，反应过程中通过反应釜内搅拌装置搅拌，反应结束后溶解反应釜内物料为：甲苯、2-噻唑烷酮、2-噻唑烷酮钠、NaOH、水、L-胱氨酸、尿素、二脲。

污染物产生及处理措施：溶解反应工序会产生G5-1溶解反应废气，主要污染物为甲苯，废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“二级水喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

③缩合反应

控制反应釜温度在-15℃-0℃，釜内压力条件为常压。经计量罐加入O-乙基-S-仲丁基硫代磷酰氯原料，与上一步溶解的2-噻唑烷酮钠在甲苯溶剂里进行缩合反应，得到粗噻唑膦。反应釜内物料为：甲苯、噻唑膦、NaCl、O-乙基-S-仲丁基硫代磷酸、L-胱氨酸、尿素、二脲、水、乙醇、仲丁基二硫醚、2-噻唑烷酮、2-噻唑烷酮钠、磷酸钠、氢氧化钠、HCl。缩合反应工序总时长约为8小时。

污染物产生及处理措施：反应釜缩合反应工序会产生G5-2缩合反应废气，主要污染物为甲苯、HCl，废气经管道收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“二级水喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

④板框过滤

将反应釜与板框压滤机通过管道相连，釜内反应溶液经板框压滤机过滤后，滤液（甲苯、噻唑膦、NaCl、O-乙基-S-仲丁基硫代磷酸、L-胱氨酸、尿素、二脲、水、乙醇、仲丁基二硫醚、2-噻唑烷酮、2-噻唑烷酮钠、磷酸钠、HCl）进入脱溶釜，进入下一道脱溶工序，蒸馏回收甲苯溶剂；滤饼（甲苯、噻唑膦、NaCl、O-乙基-S-仲丁基硫代磷酸、L-胱氨酸、尿素、二脲、水、乙醇、仲丁基二硫醚、2-噻唑烷酮、2-噻唑烷酮钠、HCl、磷酸钠）含盐量高，收集后暂存于危废间。板框压滤工序总时长约为2小时。

污染物产生及处理措施：板框过滤工序会产生G5-3过滤废气，主要污染物为甲苯、乙醇、HCl，板框过滤机设置密闭间，废气经负压收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“二级水喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。S5-1滤高盐滤饼，桶装，暂存于危废暂存间，委托处置。

⑤洗涤分层

控制脱溶釜温度为常温，釜内压力条件为常压。加入计量好的水，通过釜内搅拌装置对滤液和水进行搅拌，经洗涤后静置分层，分为上层液（甲苯、噻唑膦、NaCl、O-乙基-S-仲丁基硫代磷酸、水、乙醇、仲丁基二硫醚、2-噻唑烷酮、HCl）及下层液（甲苯、噻唑膦、NaCl、O-乙基-S-仲丁基硫代磷酸、L-胱氨酸、尿素、二脲、水、乙醇、仲丁基二硫醚、2-噻唑烷酮钠、HCl、磷酸钠、2-噻唑烷酮）。下层液进入高盐废水周转罐暂存，上层液转入脱溶釜进行下一步脱溶除甲苯。洗涤分层工序用时约为2小时。

污染物产生及处理措施：洗涤分层工序产生的W5-1下层液进入高盐废水周转罐暂存，经三效蒸发器后进入厂区污水处理站处理。洗涤分层过程物料会挥发有机废气，G5-4洗涤废气，主要污染物为甲苯、乙醇、HCl，废气经负压收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“二级水喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

⑥减压脱溶

脱溶釜进行蒸汽加热，控制温度在80℃，釜内压力保持在-0.09MPa真空度，对釜内物料进行蒸馏脱甲苯，得到成品噻唑膦。脱溶釜蒸汽经“一级水循环+二级深冷（-15℃）”冷凝后得到冷凝液甲苯，作为溶剂回用于洗涤工序。减压脱溶工序用时约为10小时。

污染物产生及处理措施：减压脱溶工序，蒸馏冷凝过程会产生G5-5脱溶不凝气，主要污染物为甲苯、乙醇、HCl。废气经负压收集进入车间废气总管，车间总管废气先经一套“二级水喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

（4）产污环节及主要污染物

噻唑膦生产工艺产污环节及主要污染物产生情况见下图：

图3.3-10噻唑膦生产工艺及产污节点图

噻唑膦生产工艺产污环节及主要污染物产生情况见下表：

表3.3-6噻唑膦生产工艺及产污环节分析表

序号	工序	污染源	主要成分	收集方式	治理措施

1	溶解反应	G5-1溶解废气	甲苯	管道收集	车间总管废气先经一套“二级水喷淋塔”预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放

2	缩合反应	G5-2缩合废气	甲苯、HCl	管道收集

3	过滤废气	G5-3过滤废气	甲苯、乙醇、HCl	密闭间负压收集

4	洗涤废气	G5-4洗涤废气	甲苯、乙醇、HCl	管道收集

5	脱溶冷凝	G5-5脱溶不凝气	甲苯、乙醇、HCl	管道收集

6	灌装	G5-6灌装废气	甲苯	管道收集

7	洗涤分层	W5-1下层液	甲苯、噻唑膦、NaCl、O-乙基-S-仲丁基硫代磷酸、L-胱氨酸、尿素、二脲、水、乙醇、仲丁基二硫醚、2-噻唑烷酮钠、HCl、磷酸钠、2-噻唑烷酮	高盐废水周转罐暂存	经三效蒸发器预处理后，进入厂区污水处理站处理

8	板框过滤	S5-1高盐滤饼	甲苯、噻唑膦、NaCl、O-乙基-S-仲丁基硫代磷酸、L-胱氨酸、尿素、二脲、水、乙醇、仲丁基二硫醚、2-噻唑烷酮、2-噻唑烷酮钠、HCl、磷酸钠	防渗漏袋装	危废库暂存，委托处置

（5）物料平衡

拟建项目噻唑膦生产，每釜约生产1657kg噻唑膦，规格为93%。共建设2个反应釜，共计年产1207釜，合计年生产2000t噻唑膦。

每釜生产原料投料为98% 2-噻唑烷酮645kg、NaOH 250kg、99% O-乙基-S-仲丁基硫代磷酰氯1348kg，甲苯溶剂投料量为5000kg，拟建项目噻唑膦生产工艺物料平衡见下图：

图3.3-11噻唑膦生产工艺物料平衡图

表3.3-7噻唑膦生产工艺物料平衡统计表（kg/釜）

输入物料	输出物料

物料名称	kg/批	数量t/a	物料名称	kg/批	数量t/a	去向

2-噻唑烷酮	645	778.52	噻唑膦	1657	2000	粗溴虫腈+重结晶

生产单元

NaOH	250	301.75	G5-1溶解废气	5.1	6.16	进入车间集气总管，经“二级水喷淋塔”预处理

O-乙基-S-仲丁基硫代磷酰氯	1348	1627.04	G5-2缩合废气	0.51	0.62

水	800	965.60	G5-3过滤废气	1.06	1.28

甲苯	50	60.35	G5-4洗涤废气	1.11	1.34

回用甲苯	4950	5974.65	G5-5脱溶不凝气	6.90	8.33

G5-6灌装废气	0.50	0.60	集气罩+软帘收集，进入车间集气总管，经“二级水喷淋塔”预处理

W5-1下层液	1038.04	1252.91	进入三效蒸发器预处理

S5-1高盐滤饼	382.78	462.02	防渗透袋装暂存危废暂存间

冷凝液甲苯	4950	5974.65	回用于生产线

小计	8043	9707.91	小计	8043	9707.91	/

注：共建设2个反应釜，共计年产1207釜，合计年生产2000t噻唑膦。

3.4营运期污染源产生及排放情况

3.4.1废气污染源产生及排放情况

3.4.1.1拟建项目工艺废气及罐区储罐呼吸气

由工程分析可知，拟建项目拟生产1500t/a溴虫腈产品，2000t/a噻唑膦产品。拟建项目生产新增生产设备及车间内废气预处理设施，不依托同步工程生产线设备与废气车间预处理设施，车间废气经预处理设施处理后，废气汇入厂区集气总管，依托同步工程一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

废气源强分析如下：

（1）废气污染源产生及收集情况

①工艺废气

拟建项目工艺废气源强由物料衡算确定，具体见各产品工程分析内容。

拟建项目溴虫腈生产主要分为中间体1、中间体2、中间体3、粗溴虫腈+重结晶四个生产单元，污染源类型主要为投料废气、合成反应废气、蒸馏废气、脱溶废气、分层废气、洗涤废气、板框过滤废气等。G1-1、G2-1、G2-2、G2-3、G2-4、G2-5、G2-7、G2-8、G2-9、G3-1、G3-2、G3-3、G3-4、G3-6、G4-2、G4-3、G4-5、G4-7、G4-8等废气污染源主要为生产设备排气口（呼吸口）废气，主要污染物为含酸有机废气，经管道收集进入车间废气总管；G1-2、G2-6、G2-10、G3-5、G4-6、G4-9等废气污染源为板框过滤废气，主要为含酸有机废气，板框压滤机设置密闭房，废气经密闭房负压收集后进入车间废气总管；G4-4、G4-15为投料、包装粉尘，主要污染物为颗粒物，经“集气罩+软帘”收集袋式除尘器预处理后，进入车间废气总管；G4-1为投料废气，主要污染物为水溶性颗粒物，经管道收集进入3#生产车间废气总管。3#生产车间总管废气先经车间内一套“三级碱喷淋塔”预处理，再依托厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

拟建项目噻唑膦生产工艺G5-1、G5-2、G5-4、G5-5等废气污染源主要为生产设备排气口（呼吸口）废气，主要污染物为含酸有机废气，经管道收集进入车间废气总管；G5-3废气污染源为板框过滤废气，主要为含酸有机废气，板框压滤机设置密闭房，废气经密闭房负压收集后进入车间废气总管；G5-6废气污染源为灌装，主要污染物为甲苯，经“集气罩+软帘”收集，进入车间废气总管。2#生产车间总管废气先经车间内一套“二级水喷淋塔”预处理，再依托厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

②车间中间罐及计量罐呼吸气

拟建项目生产车间设中间储罐和计量罐，各中间罐和计量罐大、小呼吸废气经呼吸管进入车间废气总管，经由各车间预处理装置处理后，再依托厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

拟建项目生产车间设中间储罐和计量罐，具体设置情况见下表：

表3.4-1溴虫腈（3#生产车间）涉挥发物质中间罐、计量罐设备一览表

储罐名称	储存物质	规格	数量	单台储存量t/a	年周转量	总周转次数

t/a	m3/a

中间体1（2-氯丙烯腈）生产装置

2-氯丙烯腈釜

接收罐	2-氯丙烯腈釜	2000L固定顶罐

（φ1.3m×2.7m）	2台	1.86	336	306.57	181

中间体2（噁唑酮）生产装置

乙腈高位罐	乙腈	3000L固定顶罐

（φ1.6m×2.85m）	1台	2.01	2880	3645.57	1433

乙腈接收罐	乙腈	5000L固定顶罐

（φ1.75m×3.46m）	5台	3.35	2868	3630.38	857

甲苯高位罐	甲苯	3000L固定顶罐

（φ1.6m×2.85m）	1台	2.22	1980	2275.86	892

甲苯接收罐	甲苯	3000L固定顶罐

（φ1.6m×2.85m）	2台	2.22	1968	2262.07	887

三氟乙酸高位罐	三氟乙酸	1000L固定顶罐

（φ1.2m×2.13m）	5台	1.30	450.6	293.55	347

三氯氧磷高位罐	三氯氧磷	1000L固定顶罐

（φ1.2m×2.13m）	5台	1.43	582	346.43	407

中间体3（溴吡咯腈）生产装置

甲醇高位罐	甲醇	1200L固定顶罐

（φ1.2m×2.3m）	1台	0.81	960	1215.19	1186

甲醇高位罐	甲醇	4000L固定顶罐

（φ1.6m×3.29m）	1台	2.69	6200	7848.10	2305

溴素高位罐	溴素	600L固定顶罐

（φ0.9m×1.0m）	6台	1.58	614.4	198.19	389

2-氯丙烯腈

高位罐	2-氯丙烯腈	300L固定顶罐

（φ0.7m×0.86m）	6台	0.56	336	306.57	600

甲醇接收罐	甲醇	3000L固定顶罐

（φ1.6m×2.85m）	2台	2.02	8364	10587.34	4141

粗溴虫腈+重结晶生产装置

甲苯高位罐	甲苯	4000L固定顶罐

（φ1.6m×3.29m）	1台	2.96	3420	3931.03	1156

甲苯接收罐	甲苯	5000L固定顶罐

（φ1.75m×3.46m）	6台	3.70	3408	3917.24	922

氯甲基乙基醚

高位罐	氯甲基乙基醚	500L固定顶罐

（φ0.8m×1.0m）	3台	0.43	379.2	371.76	882

甲醇高位罐	甲醇	6000L固定顶罐（φ1.75m×3.8m）	1台	4.03	7044	8916.46	1748

甲醇接收罐	甲醇	400L固定顶罐

（φ0.75m×0.9m）	5台	0.27	264	334.18	978

甲醇接收罐	甲醇	6000L固定顶罐

（φ1.75m×3.8m）	2台	4.03	6756	8551.90	1677

注：固定顶罐储存系数为85%

表3.4-2 噻唑膦（2#生产车间）涉挥发物质中间罐、计量罐设备一览表

储罐名称	储存物质	规格	数量	单台储存量t/a	年周转量	总周转次数

t/a	m3/a

甲苯高位罐	甲苯	3000L固定顶罐

（φ1.6m×2.85m）	2台	2.22	6035	6936.78	2719

甲苯接收罐	甲苯	6000L固定顶罐

（φ1.75m×3.8m）	2台	4.44	5974.65	6867.41	1346

注：固定顶罐储存系数的85%

各中间罐、计量罐废气产生源强采用中国石油化工（CCPC）推荐的固定顶罐大小呼吸排放量经验公式进行计算。

大呼吸排放公式：

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC

式中：LW—固定顶罐的工作损失量，kg/m3投入量；

M—储罐内蒸汽的分子量；

P—储罐内液体的饱和蒸气压，Pa；

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。（K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K＞220，KN=0.26）

KC—产品因子，有机液体取1.0

小呼吸排放公式：

LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45×FP×C×KC

式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量，kg/a；

M—储罐内蒸汽的分子量；

KC—产品因子（石油原油取0.65，其他的有机液体取1.0）；

P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）；

D—储罐直径，m；

H—储罐平均留空高度，m，以固定顶罐储存系数的85%计算；

ΔT—日环境温度变化（每日最高温度与最低温度的差值）的年平均值，晋州地区的日温差可按12℃估算；

Fp—涂层因子(无量纲)，根据油漆状况取值在1~1.5之间，1.25；

C—用于小直径罐的调节因子(无量纲)；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1；

KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）。

计算参数见表4.3-5，计算结果见表4.3-6。

表3.4-3各高位槽、接收罐计算参数取值表

单元	项目	M	P	KN	KC	D	H	∆T	FP	C

溴虫腈（3#生产车间）

中间体1	2-氯丙烯腈釜

接收罐	87.5	7760	0.48	1.0	1.30	0.40	12	1.25	0.27

中间体2	乙腈高位罐	41	11920	0.26	1.0	1.60	0.43	12	1.25	0.33

乙腈接收罐	41	11920	0.35	1.0	1.75	0.52	12	1.25	0.35

甲苯高位罐	92	3999.7	0.26	1.0	1.60	0.43	12	1.25	0.33

甲苯接收罐	92	3999.7	0.26	1.0	1.60	0.43	12	1.25	0.33

三氟乙酸计量罐	114	13750	0.58	1.0	1.20	0.32	12	1.25	0.25

三氯氧磷计量罐	153.5	4700	0.58	1.0	1.20	0.32	12	1.25	0.25

中间体3	甲醇计量罐	32	16900	0.26	1.0	1.20	0.34	12	1.25	0.25

甲醇计量罐	32	16900	0.26	1.0	1.60	0.49	12	1.25	0.33

溴素计量罐	160	23333	0.61	1.0	0.9	0.15	12	1.25	0.19

2-氯丙烯腈计量罐	87.5	7760	0.45	1.0	0.70	0.13	12	1.25	0.15

甲醇接收罐	32	16900	0.26	1.0	1.60	0.43	12	1.25	0.33

粗溴虫腈+重结晶	甲苯计量罐	92	3999.7	0.26	1.0	1.60	0.49	12	1.25	0.33

甲苯接收罐	92	3999.7	0.33	1.0	1.75	0.52	12	1.25	0.35

氯甲基乙基醚罐	94.5	11380	0.26	1.0	0.8	0.15	12	1.25	0.17

甲醇计量罐	32	16900	0.26	1.0	1.75	0.57	12	1.25	0.35

甲醇接收罐	32	16900	0.28	1.0	0.75	0.14	12	1.25	0.16

甲醇接收罐	32	16900	0.26	1.0	1.75	0.57	12	1.25	0.35

噻唑膦（2#生产车间）

/	甲苯高位罐	92	3999.7	0.26	1.0	1.60	0.43	12	1.25	0.33

/	甲苯接收罐	92	3999.7	0.26	1.0	1.75	0.57	12	1.25	0.35

表3.4-4中间罐和计量罐大、小呼吸气产生量计算结果

单元	项目	大呼吸	小呼吸kg/a	计算结果kg/a	产生量t/a	收集及处理措施

kg/m3	kg/a

溴虫腈（3#生产车间）

中间体1	2-氯丙烯腈釜

接收罐	0.136	41.694	3.142	44.836	0.045	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

中间体2	乙腈高位罐	0.053	193.215	3.693	196.908	0.197	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

乙腈接收罐	0.072	261.387	5.039	266.426	0.266	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

甲苯高位罐	0.038	86.483	3.589	90.072	0.090	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

甲苯接收罐	0.038	85.959	3.589	89.548	0.090	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

三氟乙酸

高位罐	0.381	111.842	4.546	116.388	0.116	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

三氯氧磷

高位罐	0.175	60.625	2.758	63.383	0.063	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

中间体3	甲醇高位罐	0.059	71.696	1.553	73.249	0.073	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

甲醇高位罐	0.059	463.038	4.062	467.1	0.467	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

溴素高位罐	0.954	189.073	3.107	192.18	0.192	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

2-氯丙烯腈

高位罐	0.128	39.241	0.337	39.578	0.040	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

甲醇接收罐	0.059	624.653	3.801	628.454	0.628	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

粗溴虫腈+重结晶	甲苯高位罐	0.038	149.379	3.836	153.215	0.153	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

甲苯接收罐	0.048	188.028	4.897	192.925	0.193	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

氯甲基乙基醚罐	0.117	43.496	0.745	44.241	0.044	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

甲醇高位罐	0.059	526.071	5.435	531.506	0.532	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

甲醇接收罐	0.063	21.053	0.280	21.333	0.021	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

甲醇接收罐	0.059	504.562	5.435	509.997	0.510	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

噻唑膦（2#生产车间）

/	甲苯高位罐	0.038	263.598	5.520	269.12	0.27	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

/	甲苯接收罐	0.038	260.962	6.836	267.80	0.27	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

合计	3#生产车间：2-氯丙烯腈0.09t/a，三氟乙酸0.12t/a，三氯氧磷0.06t/a，溴素0.2t/a，氯甲基乙基醚0.04t/a，乙腈0.47t/a，甲苯0.52t/a，甲醇2.23t/a

2#生产车间：甲苯0.54t/a

③储罐呼吸气产生情况

厂区同步工程建设一座罐区，建设6台储罐（含原料罐与产品罐）。拟建项目生产使用甲醇、甲苯、乙腈溶剂以及50%液碱原料，其中甲醇、50%液碱依托同步项目储运工程中甲苯及液碱储罐，并在罐区新建2台乙腈储罐（一用一备），2台甲醇储罐（一备一用），1台甲苯备用罐。因碱液溶液饱和蒸气压较小，沸点高，难挥发，因此不考虑其产生呼吸废气。

表3.4-5拟建项目储罐设备一览表

储罐名称	储存物质	规格	数量	单台储存量t/a	年周转量	拟建项目周转次数	备注

t/a	m3/a

中间体1（2-氯丙烯腈）生产装置

甲苯储罐	甲苯	100m3固定顶罐

（φ4.0m×8.0m）	1台	73.69	84.35	96.95	2	依托

甲醇储罐	甲醇	100m3固定顶罐

（φ4.0m×8.0m）	1台	67.15	48	60.76	1	依托

乙腈储罐	乙腈	100m3固定顶罐

（φ4.0m×8.0m）	1台	67.15	12	15.19	1	新建

注：固定顶罐储存系数的85%；拟建项目共3台备用罐，分别为1台乙腈备用罐、1台甲醇备用罐、1台甲苯备用罐。

根据上述固定顶罐大小呼吸排放量经验公式，拟建项目罐区储罐呼吸气计算参数见表4.3-2，计算结果见表4.3-3。

表3.4-6罐区储罐呼吸气计算参数取值表

项目	M	P	KN	KC	D	H	∆T	FP	C

甲苯储罐	92	3999.7	1.0	1.0	4.0	1.2	12	1.25	0.69

甲醇储罐	32	16900	1.0	1.0	4.0	1.2	12	1.25	0.69

乙腈储罐	41	11920	1.0	1.0	4.0	1.2	12	1.25	0.69

表3.4-7罐区储罐大、小呼吸气产生量计算结果

项目	大呼吸	小呼吸kg/a	计算结果kg/a	产生量t/a	收集及处理措施

kg/m3	kg/a

甲苯储罐	0.146	14.155	61.812	70.478	0.076	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

甲醇储罐	0.226	13.732	59.642	73.374	0.07	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

乙腈储罐	0.205	3.114	57.954	61.068	0.06	经呼吸管进入3#生产车间废气总管

拟建项目罐区呼吸废气经呼吸管引风进入3#生产车间废气总管，经一套“三级碱喷淋塔”预处理后，依托同步工程建设的一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

（2）风量核算

①工艺废气、中间罐及计量罐废气风量核算

拟建项目工艺废气及中间罐、计量罐废气通过管道进入车间废气总管，收集效率为100%；生产过程投料废气设置集气罩、软帘进行收集，收集效率为90%；板框过滤工段设置密闭间，废气负压收集，收集效率为100%；包装工序设置集气罩、三面围挡进行收集，收集效率为90%。溴虫腈生产风量核算见下表：

表3.4-8拟建项目溴虫腈风量核算

单元	设备	废气核算环节对应收集管道数量	计算参数/废气收集支管参数	风量m3/h	合计	总风量

名称	数量

生产设备工艺气量	29744.82

中间体1	反应釜

2-氯丙烯腈	2	2	DN95mm，风速3.0m/s	153.10	25369.77

中间体2	反应釜

噁唑酮	5	5	DN110mm，风速3.0m/s	513.15

上吸式集气罩+软帘

0.68m×0.45m	5713.20

水洗釜	1	1	DN95mm，风速3.0m/s	76.55

盐洗釜	1	1	DN95mm，风速3.0m/s	76.55

脱溶釜	2	2	DN95mm，风速3.0m/s	153.10

中间体3	溶碱釜	6	6	DN80mm，风速3.0m/s	325.72

反应釜

溴吡咯腈	6	6	DN110mm，风速3.0m/s	615.81

粗溴虫腈+重结晶	反应釜

（溴虫腈）	4

4	DN95mm，风速3.0m/s	306.2

上吸式集气罩+软帘

0.68m×0.45m	4570.56

脱色釜	3

3	DN95mm，风速3.0m/s	229.65

上吸式集气罩+软帘

0.68m×0.45m	3427.92

脱溶结晶釜	6	6	DN110mm，风速3.0m/s	615.81

溶剂洗涤釜	1	1	DN110mm，风速3.0m/s	102.64

干燥釜	5

5	DN95mm，风速3.0m/s	382.76

上吸式集气罩+软帘

0.68m×0.45m	5713.20

包装线	2	2	侧吸式集气罩+围挡

0.68m×0.45m	2285.28

环保车间	精馏塔	2	2	DN80mm，风速3.0m/s	108.57

中间罐、计量罐呼吸气量

中间体1	2-氯丙烯腈釜接收罐	2	2	最大进液量0.21m3/h

倍数 2.14	0.90	535.05

中间体2	乙腈高位罐	1	1	最大进液量5m3/h

倍数 2.14	10.7

乙腈接收罐	5	5	最大进液量0.32m3/h

倍数 2.14	267.5

甲苯高位罐	1	1	最大进液量5m3/h

倍数 2.14	10.7

甲苯接收罐	2	2	最大进液量0.20m3/h

倍数2.14	0.86

三氟乙酸高位罐	5	5	最大进液量5m3/h

倍数 1.07	26.75

三氯氧磷高位罐	5	5	最大进液量5m3/h

倍数 1.07	26.75

中间体3	甲醇高位罐	1	1	最大进液量5m3/h

倍数 2.14	10.7

甲醇高位罐	1	1	最大进液量5m3/h

倍数 2.14	10.7

溴素高位罐	6	6	最大进液量5m3/h

倍数 1.07	32.1

2-氯丙烯腈

高位罐	6	6	最大进液量5m3/h

倍数 2.14	64.2

甲醇接收罐	2	2	最大进液量2.5m3/h

倍数 2.14	10.7

粗溴虫腈+重结晶	甲苯高位罐	1	1	最大进液量5m3/h

倍数 2.14	10.7

甲苯接收罐	6	6	最大进液量0.20m3/h

倍数 2.14	2.57

氯甲基乙基醚高位罐	3	3	最大进液量5m3/h

倍数 2.14	32.1

甲醇高位罐	1	1	最大进液量5m3/h

倍数 2.14	10.7

甲醇接收罐	5	5	最大进液量0.1m3/h

倍数 2.14	1.07

甲醇接收罐	1	1	最大进液量2.5m3/h

倍数 2.14	5.35

密闭间换气量

板框压滤机	8	1	密闭间40m3

（换气次数12次）	3840.00	3840

注：①釜设备风量根据企业提供参数计算；

②中间罐、计量罐及储罐呼吸量以大呼吸时呼出量计。参照《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014），液体进入固定顶储罐时所造成的罐内液体气体呼出量，当液体闪点(闭口)高于45℃时，应按最大进液量的1.07倍考虑；当液体闪点(闭口)低于或等于45℃时，应按最大进液量的2.14倍考虑。最大进液量根据企业提供参数计算；

③密闭间换气次数根据《化工采暖通风与空气调节涉及规范》（HG/T20698-2009）及《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015），换气次数不应小于12次/h。

④集气罩根据《工业通风排气罩》（GJBT-1087）集气罩计算公式：

L=3600v0F

公式中：L—排风量，m3/h

v0—罩口平均风速，m/s，罩口一面敞开(即三面围挡)时，v0取0.5-0.75m/s.；罩口两面敞开(即两面围挡)时，v0取0.75~0.9m/s；罩口三面敞开(即一面围挡)时，v0取0.9~1.05m/s；罩口四面敞开(即无围挡)时，v0取1.05~1.25m/s。取0.75m/s。

F—罩口面积，m2，F=AB，（A=a+0.8H，B=b+0.8H）。

H—罩口设备面的高度，m。取0.3。

拟建项目噻唑膦风量核算见下表：

表3.4-9拟建项目噻唑膦风量核算

设备	废气核算环节对应收集管道数量	计算参数/废气收集支管参数	风量m3/h	合计	总风量

名称	数量

生产设备工艺气量	3474.53

反应釜	2	2	DN110mm风速3.0m/s	102.64	2490.56

洗涤脱溶釜	2	2	DN110mm风速3.0m/s	102.64

包装线	2	2	侧吸式集气罩+围挡0.68m×0.45m	2285.28

中间罐、计量罐呼吸气量

甲苯高位罐	2	2	最大进液量5m3/h倍数 2.14	21.4	23.97

甲苯接收罐	2	2	最大进液量0.60m3/h倍数 2.14	2.57

密闭间换气量

板框压滤机	2	2	密闭间40m3（换气次数12次）	960	960

注：①釜设备风量根据企业提供参数计算；

②中间罐、计量罐及储罐呼吸量以大呼吸时呼出量计。参照《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014），液体进入固定顶储罐时所造成的罐内液体气体呼出量，当液体闪点(闭口)高于45℃时，应按最大进液量的1.07倍考虑；当液体闪点(闭口)低于或等于45℃时，应按最大进液量的2.14倍考虑。最大进液量根据企业提供参数计算；

③密闭间换气次数根据《化工采暖通风与空气调节涉及规范》（HG/T20698-2009）及《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015），换气次数不应小于12次/h。

②罐区呼吸气量核算

拟建项目溶剂存储依托同步项目储运工程中甲苯储罐，并在罐区建设1台乙腈储罐，1台碱液储罐，1台副产磷酸储罐，2台甲醇储罐（一备一用）。因碱液、副产磷酸溶液饱和蒸气压较小，沸点高，难挥发，不考虑其产生呼吸废气。因此罐区新增甲醇、乙腈储罐呼吸气量，具体见下表：

表3.4-10拟建项目罐区呼吸气量核算

设备	数量	计算参数	风量m3/h	合计	备注

甲醇储罐	1	最大进液量10m3/h

倍数 2.14	21.4	42.8	新增

乙腈储罐	1	最大进液量10m3/h

倍数 2.14	21.4		新增

注：储罐呼吸量以大呼吸时呼出量计。参照《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014），液体进入固定顶储罐时所造成的罐内液体气体呼出量，当液体闪点(闭口)高于45℃时，应按最大进液量的1.07倍考虑；当液体闪点(闭口)低于或等于45℃时，应按最大进液量的2.14倍考虑。最大进液量参照规范中表5.1.7-1计算/根据企业提供。

拟建项目生产工艺（含中间罐、计量罐）废气经各车间内预处理设置处理后，依托同步工程建设的一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。拟建项目实施后，全厂DA001排气筒风量核算见下表：

表3.4-11拟建项目实施后全厂工艺废气风量核算

序号	项目	同步工程风量（m3/h）	拟建项目风量（m3/h）	拟建项目实施后全厂风量（m3/h）	风机设计风量（m3/h）	备注

1	1#生产车间	2-噻唑烷酮	16300.92	/	58670.57

（新增33262.15）	60000	/

2	2#生产车间	仲丁基二硫醚	1273.9	/			/

3		3-乙基-5-吡唑甲酸乙酯	7581.6	/			/

4		噻唑膦	/	3474.53			新增

5	3#生产车间	环保车间	146	108.57			新增

6		溴吡咯腈	/	29636.25			新增

7	罐区	106	42.8			新增

合计	25408.42	33262.15	/	/	/

注：拟建项目DA001排气筒配套风机为变频风机，设计风量为15000-60000m3/h

（3）废气污染源产生及排放情况

拟建项目生产工艺废气、生产车间内中间罐和计量罐，以及罐区储罐废气污染源产生、收集及治理情况汇总见下表：

表3.4-12工艺废气产生量、废气污染物特点、排放时间、收集方式、治理措施及收集净化效率统计（DA001）

单元/工序	污染源	污染物成分	产生情况	排放时间	生产批次

批/a	废气特点	收集方式	收集效率	净化工艺	排气筒编号

产品	设备			kg/批	kg/h	t/a	h/批	h/a

3#生产车间（溴虫腈）

中间

体1	反应釜	G1-1反应不凝气	2-氯丙烯腈	13.6	5.44	1.700	5	315	125批（2台反应釜同时生产）	不溶于水	管道收集	100%	车间内一套三级碱喷淋预处理；

厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理	DA001

G1-2蒸馏不凝气	2-氯丙烯腈	23.4	3.60	2.925	13	819

板框

压滤机	G1-3过滤废气	2-氯丙烯腈	1.0	0.5	0.125	2	250	125批（1台板框压滤机）		密闭间负压收集	100%

中间

体2	反应釜	G2-1投料粉尘	对氯苯

甘氨酸	0.5	2.5	0.300	1	120	600批

（5台反应釜同时生产）	难溶于水	集气罩+软帘收集	90%

G2-2酰化废气	乙腈	4.8	0.600	2.880	40	4800		易溶于水	管道收集	100%

三氯氧磷	0.99	0.124	0.594				酸性，易溶于水

三氯化磷	0.01	0.001	0.006				酸性，易溶于水

三氟乙酰氯	0.87	0.109	0.522				不溶于水

三氟乙酸	0.42	0.053	0.252				酸性，易溶于水

HF	0.75	0.094	0.450				酸性，易溶于水

HCl	340.07	42.51	204.042				酸性，易溶于水

G2-3脱溶不凝气	乙腈	7.2	1.895	4.320	19	2280		易溶于水

三氯氧磷	0.3	0.079	0.180				酸性，易溶于水

HCl	150.48	39.60	90.288				酸性，易溶于水

G 2-4萃取废气	甲苯	0.8	4.00	0.480	1	600		不溶于水

乙腈	0.01	0.05	0.006				易溶于水

三氯氧磷	0.05	0.25	0.030				酸性，易溶于水

G2-9混合废气	甲苯	0.1	0.50	0.060	1	600		不溶于水

注：中间体1共生产125批，污染物产生情况以125批、2台反应釜同时生产计算，排放时间以126批、2台反应釜同时生产计算。

单元/工序	污染源	污染物成分	产生情况	排放时间	生产批次

批/a	废气特点	收集方式	收集效率	净化工艺	排气筒编号

产品	设备			kg/批	kg/h	t/a	h/批	h/a

中间体

2	水洗釜	G2-5水洗废气	甲苯	0.8	0.480	0.80	1	600	600批（1台水洗釜）	不溶于水	管道收集	100%	车间内一套三级碱喷淋预处理；

厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理	DA001

乙腈	0.01	0.006	0.01				易溶于水

HCl	0.5	0.300	0.50				酸性，易溶于水

板框压滤机	G2-6过滤废气	甲苯	0.5	0.300	0.50	2	600	600批（2台板框压滤机同时过滤）	不溶于水	密闭间负压收集	100%

乙腈	0.01	0.006	0.01				易溶于水

盐洗釜	G2-7盐洗废气	甲苯	0.5	0.300	0.25	2	1200	600批（1台盐洗釜）	不溶于水	管道收集	100%

脱溶釜	G2-8脱溶不凝气	甲苯	7.1	4.260	0.710	20	6000	600批（2台脱溶釜同时脱溶）	不溶于水	管道收集	100%

板框压滤机	G2-10过滤废气	甲苯	0.1	0.060	0.100	2	600	600批（2台板框压滤机同时过滤）	不溶于水	密闭间负压收集	100%

HCl	0.01	0.006	0.010				酸性，易溶于水

中间体3	溶碱釜	G3-1溶解废气	甲醇	1	1.200 	1.200 	5	1000	1200批（6台溶碱釜同时溶解）	易溶于水	管道收集	100%

反应釜	G3-2环化废气	甲醇	2.5	2.500 	3.000 	6	1200	1200批（6台反应釜同时反应）	易溶于水	管道收集	100%

HCl	0.91	0.910 	1.092 				酸性，易溶于水

CO2	140.8	140.800 	168.960 				酸性，微溶于水

G3-3溴化废气	甲醇	5.0	7.500 	6.000 	4	800		易溶于水

HBr	0.03	0.045 	0.036 				酸性，易溶于水

Br2	0.01	0.015 	0.012 				酸性，微溶于水

G3-4洗涤废气	甲醇	1.0	6.000 	1.200 	1	200		易溶于水

板框压滤机	G3-5过滤废气	甲醇	0.5	3.000 	0.600 	1	600	1200批（2台板框压滤机同时过滤）	易溶于水	密闭间负压收集	100%

精馏塔	G3-6精馏

不凝气	甲醇	7.0	21.00	8.400 	2	1200	1200批（2台精馏塔同时精馏）	易溶于水	管道收集	100%

粗溴虫腈

+

重结晶	反应釜	G4-1投料废气	甲醇	0.01	0.080 	0.012 	0.5	1500	1200批（4台反应釜同时生产）	易溶于水	集气罩+软帘收集	90%	车间内一套三级碱喷淋预处理；

厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理	DA001

G4-2分层废气	甲苯	0.5	1.000 	0.600 	2	600		不溶于水	管道收集	100%

甲醇	0.01	0.020 	0.012 				易溶于水

G4-3反应废气	甲苯	2.1	2.800 	2.520 	3	900		不溶于水

HCl	0.9	1.200 	1.080 				酸性，易溶于水

氯甲基乙基醚	0.7	0.933 	0.840 				不溶于水

二乙氧基甲烷	3.0	4.000 	3.600 				微溶于水

乙醇	0.33	0.440 	0.396 				易溶于水

脱色釜	G4-4投料粉尘	颗粒物	0.05	0.300 	0.060 	0.5	200	1200批（3台反应釜同时生产）	不溶于水	集气罩+软帘收集	90%	车间内一套袋式除尘器预处理

G4-5脱色废气	甲苯	0.5	0.500 	0.600 	3	900		不溶于水	管道收集	100%	车间内一套三级碱喷淋预处理；

厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理

氯甲基乙基醚	0.11	0.110 	0.132 				不溶于水

二乙氧基甲烷	3	3.000 	3.600 				微溶于水

乙醇	0.3	0.300 	0.360 				易溶于水

板框压滤机	G4-6过滤废气	甲苯	0.5	1.500 	0.600 	1	400	1200批（3台板框压滤机同时过滤）	不溶于水	密闭间负压收集	100%

氯甲基乙基醚	0.02	0.060 	0.024 				不溶于水

二乙氧基甲烷	1.0	3.000 	1.200 				微溶于水

脱溶结晶釜	G4-7分层废气	甲苯	0.5	3.000 	0.600 	1	200	1200批（6台脱溶结晶釜同时生产）	不溶于水	管道收集	100%

二乙氧基甲烷	1.0	6.000 	1.200 				微溶于水

G4-8脱溶

不凝气	甲苯	2.0	0.750 	2.400 	16	3200		不溶于水

二乙氧基甲烷	2.5	0.938 	3.000 				微溶于水

板框压滤机	G4-9过滤废气	甲苯	0.1	0.300 	0.120 	1	400	1200批（3台板框压滤机同时过滤）	不溶于水	密闭间负压收集	100%

脱溶结晶釜	G4-10投料

废气	甲苯	0.05	0.600 	0.060 	0.5	100	1200批（6台脱溶结晶釜同时生产）	不溶于水	集气罩+软帘收集	90%

G4-11结晶

废气	甲醇	4.0	4.800 	4.800 	5	1000		易溶于水	管道收集	100%

甲苯	0.15	0.180 	0.180 				不溶于水

板框压滤机	G4-12过滤

废气	甲醇	0.50	1.500 	0.600 	1	400	1200批（3台板框压滤机同时过滤）	易溶于水	密闭间负压收集	100%

精馏塔	G4-13精馏

不凝气	甲醇	4.0	4.000 	4.800 	2	1200	1200批（2台精馏塔同时生产）	易溶于水	管道收集	100%

干燥釜	G4-14干燥

不凝气	甲醇	0.50	1.250 	0.600 	2	480	1200批（5台干燥塔同时生产）	易溶于水	管道收集	100%

包装线	G4-15包装粉尘	颗粒物	0.13	0.087 	0.156 	3	1800	1200批（2条包装线同时生产）	易溶于水	集气罩+围挡收集	90%	车间内一套袋式除尘器预处理

3#生产车间中间罐及高位罐呼吸废气	2-氯丙烯腈	/	0.013 	0.09	7200h/a	/	不溶于水	呼吸管	100%	车间内一套三级碱喷淋预处理；

厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理	DA001

三氟乙酸	/	0.017 	0.12	7200h/a	/	酸性，易溶于水	呼吸管	100%

三氯氧磷	/	0.008 	0.06	7200h/a	/	酸性，易溶于水	呼吸管	100%

溴素	/	0.028 	0.2	7200h/a	/	微溶于水	呼吸管	100%

氯甲基乙基醚	/	0.006 	0.04	7200h/a	/	不溶于水	呼吸管	100%

乙腈	/	0.065 	0.47	7200h/a	/	不溶于水	呼吸管	100%

甲苯	/	0.072 	0.52	7200h/a	/	不溶于水	呼吸管	100%

甲醇	/	0.310 	2.23	7200h/a	/	易溶于水	呼吸管	100%

2#生产车间（噻唑膦）

反应釜	G5-1溶解反应

废气	甲苯	5.1	6.156 	1.700 	6	3624	1207批（2台反应釜同时生产）	不溶于水	管道收集	100%	车间内一套三级碱喷淋预处理；

厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理	DA001

G5-2缩合废气	甲苯	1.0	1.207 	0.250 	8	4832		不溶于水

HCl	0.01	0.012 	0.003 				酸性，易溶于水

板框压滤机	G5-3过滤废气	甲苯	1.0	1.207 	1.000 	2	1208	1207批（2台板框压滤机同时过滤）	不溶于水	密闭间负压收集	100%

乙醇	0.05	0.060 	0.050 				易溶于水

HCl	0.01	0.012 	0.010 				酸性，易溶于水

洗涤脱溶釜	G5-4洗涤废气	甲苯	1.0	1.207 	1.000 	2	1208	1207批（2台洗涤脱溶釜同时生产）	不溶于水	管道收集	100%

乙醇	0.10	0.121 	0.100 				易溶于水

HCl	0.01	0.012 	0.010 				酸性，易溶于水

G5-5脱溶不凝器	甲苯	5.94	7.170 	1.188 	10	6040		不溶于水

乙醇	0.85	1.026 	0.170 				易溶于水

HCl	0.11	0.133 	0.022 				酸性，易溶于水

包装线	G 5-6灌装废气	甲苯	0.5	0.604 	0.333 	3	1812	1207批（2条包装线同时生产）	不溶于水	集气罩+围挡收集	90%

2#生产车间中间罐及高位罐呼吸废气	甲苯	/	0.075	0.54	7200h/a	/	不溶于水	呼吸管	100%	车间内一套三级碱喷淋预处理；

厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理	DA001

注：噻唑膦共生产1207批，污染物产生情况以1207批、2套设备同时生产计算；排放时间以1208批、2套设备同时生产计算。

罐区储罐

罐区新增储罐呼吸废气	甲苯	/	0.010	0.07	7200h/a	/	不溶于水	呼吸管	100%	车间内一套三级碱喷淋预处理；

厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理	DA001

甲醇	/	0.010	0.07	7200h/a	/	易溶于水	呼吸管	100%

乙腈	/	0.008	0.06	7200h/a	/	易溶于水	呼吸管	100%

①有组织排放废气

I、工艺有组织废气

经统计，拟建项目工艺废气有组织废气污染物产生情况见下表。

表3.4-13拟建项目废气污染物产生情况统计

污染物	产生速率（kg/h）	产生情况（t/a）	污染物	产生速率（kg/h）	产生情况（t/a）	污染物	产生速率（kg/h）	产生情况（t/a）

3#生产车间（溴虫腈）	2#生产车间（噻唑膦）	罐区

颗粒物	0.387	0.216	甲苯	5.546	18.091	甲苯	0.010	0.07

颗粒物

（对氯苯甘氨酸）	2.500	0.3	HCl	0.045	0.169	甲醇	0.010	0.07

HCl	84.729	296.808	乙醇	0.320	1.207	乙腈	0.008	0.06

三氯氧磷	0.461	0.864

三氯化磷	0.001	0.006

三氟乙酰氯	0.109	0.522

三氟乙酸	0.070	0.372

HF	0.094	0.45

乙醇	0.740	0.756

甲苯	17.502	14.134

甲醇	38.152	33.453

2-氯丙烯腈	9.553	4.84

乙腈	2.630	7.688

氯甲基乙基醚	1.109	1.036

二乙氧基甲烷	16.938	12.6

HBr	0.045	0.036

Br2	0.043	0.212

CO2	140.800	168.96

注：A.拟建项目3#生产车间（溴虫腈）设置一套“三级碱喷淋塔”车间预处理设施，一套“袋式除尘器”预处理设施。不容水颗粒物先经袋式除尘器处理后与其它工艺废气一同进入车间废气总管，车间总管废气经一套“三级碱喷淋塔”车间预处理设施处理后进入厂区废气总管，经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

B.2#生产车间（噻唑膦）设置一套“二级水喷淋塔”车间预处理设施。废气经预处理设施处理后进入车间废气总管，经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

C.罐区储罐呼吸气经呼吸管道收集，进入3#生产车间废气总管。

拟建项目溴虫腈生产位于3#生产车间，工艺废气污染物三氯氧磷、三氯化磷、三氟乙酸、HF、HCl、CO2、三氯乙酰氯等废气采用三级碱喷淋塔进行喷淋中和、吸收预处理处置。其中，三氯氧磷、三氯化磷和三氟乙酰氯与水反应释放HCl气体。

根据统计结果，拟建项目溴虫腈生产三氯氧磷产生量为0.864t/a，产生速率为0.461kg/h；三氯化磷产生量为0.006t/a，产生速率为0.001kg/h；三氟乙酰氯产生量为0.522t/a，产生速率为0.109kg/h。

三氯氧磷、三氯化磷和三氯乙酰氯分别与水的反应方程式如下：

反应式①	3H2O	+	POCl3		3HCl	+	H3PO4

水	三氯氧磷		氯化氢	磷酸

分子量	54	153.5		109.5	98

反应式②	3H2O	+	PCl3		3HCl	+	H3PO3

水	三氯化磷		氯化氢	磷酸

分子量	54	137.5		109.5	82

反应式③	H2O	+	CF3COCl		HCl	+	CF3COOH

水	三氟乙酰氯		氯化氢	三氟乙酸

分子量	18	132.5		36.5	114

根据反应式得，三氯氧磷、三氯化磷与水反应后产生HCl，三氟乙酰氯与水反应后产生HCl和三氟乙酸。

因此三氯氧磷、三氯化磷及三氟乙酰氯进入三级碱喷淋塔预处理时，先与水反应生成HCl和三氟乙酸，计算得HCl产生量为0.765t/a，产生速率为0.36kg/h；三氟乙酸产生量为0.449t/a，产生速率为0.094kg/h。

拟建项目车间生产工艺废气、中间罐及计量罐呼吸气经车间内预处理设施预处理后，汇入厂区废气集气总管，依托同步工程建设的一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。同步工程DA001排气筒对应风机为变频风机，设计风量为15000m3/h-60000m3/h。

表3.4-14拟建项目工艺废气及中间罐、计量罐有组织废气排放情况（DA001排气筒）

污染物	风量（m3/h）	产生速率kg/h	产生情况（t/a）	产生浓度

mg/m3	预治理措施	厂区治理措施	排放

速率

kg/h	排放

浓度

mg/m3	排放量

（t/a）	排放标准	DA001排气筒参数

浓度限值（mg/m3）	速率限值

（kg/h）	高度

m	内径m	温度

℃

颗粒物	60000

（新增33262.15）	0.387	0.216	41.67	对氯苯甘氨酸颗粒物经三级碱喷淋塔预处理，其余颗粒物经袋式除尘器	碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝	0.58	9.67	0.115	20	/	20	1.2	25

HCl		85.089	297.573	1418.15	三级碱喷淋		0.0085	0.14	0.030	30	/

氟化物		0.258	1.271	4.30			0.000026	0.00043	0.00013	5	/

甲醇		38.162	33.5228	636.03         			0.038	0.63	0.034	190	13

甲苯		22.725	31.691	378.75			0.227	3.78	0.32	30	/

苯系物		22.725	31.691	378.75			0.227	3.78	0.32	60	/

非甲烷总烃		64.585	74.925	1076.42			0.269	4.48	0.36	80	/

TVOC		92.185	93.400	1536.42			0.460	7.67	0.48	150	/

HBr		0.045	0.036	0.75			0.0000045	0.000075	0.0000036	/	/

Br2		0.043	0.212	0.72			0.00022	0.0037	0.0011	/	/

CO2		140.800	168.960	2346.67			35.2	586.67	42.24	/	/

注：①TVOC以2-氯丙烯腈、氯甲基乙基醚、二乙氧基甲烷、乙腈、乙醇、甲苯、甲醇等计算；

②非甲烷总烃以乙腈、乙醇、甲苯、甲醇等计算；

③苯系物以甲苯计算；

④氟化物以HF、三氟乙酸等计算；

④3#生产车间（溴虫腈）预处理：三级碱喷淋对与水混溶的HCl、三氟乙酸、HF、HBr等酸性气体去除效率为99%，对与水混溶的甲醇、乙醇、乙腈等去除效率为90%；三级碱喷淋对微溶于水的二乙氧基甲烷、CO2、Br2等去除效率为50%；三级碱喷淋对颗粒物（含对氯苯甘氨酸）去除效率为50%；袋式除尘器对颗粒物去除效率为98%。

⑤2#生产车间（噻唑膦）预处理：二级水喷淋对与水混溶的HCl、乙醇去除效率为99%。

⑤厂区治理措施“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”对HCl、三氟乙酸、HF、HBr、Br2、甲醇、甲苯、乙醇、乙腈、二乙氧基甲烷、2-氯丙烯腈、氯甲基乙基醚等综合治理效率为99%，对CO、颗粒物（对氯苯甘氨酸）等综合治理效率为50%。

表3.4-15拟建项目实施后全厂工艺废气及中间罐、计量罐有组织废气排放情况（DA001排气筒）

污染物	风量（m3/h）	产生速率kg/h	产生情况（t/a）	产生浓度

mg/m3	预治理措施	厂区治理措施	排放

速率

kg/h	排放

浓度

mg/m3	排放量

（t/a）	排放标准	DA001排气筒参数

浓度限值（mg/m3）	速率限值

（kg/h）	高度

m	内径m	温度

℃

颗粒物	60000

（新增33262.15）	13.895	62.485	231.58	对氯苯甘氨酸颗粒物经三级碱喷淋塔预处理，其余颗粒物经袋式除尘器	碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝	0.746	12.43	1.302	20	/	20	1.2	25

氨		0.1	0.72	1.67	三级碱喷淋		0.01	0.17	0.07	30

HCl		85.091	297.584	1418.15			0.00852	0.421	0.03011	30	/

氟化物		0.258	1.271	4.30			0.000026	0.00043	0.00013	5	/

甲醇		38.162	33.5228	636.17			0.038	0.63	0.034	190	13

甲苯		86.585	460.301	379.75			0.867	14.45	4.61	30	/

苯系物		86.585	460.301	379.75			0.867	14.45	4.61	60	/

非甲烷总烃		152.205	674.599	1077.55			1.149	19.15	6.36	80	/

TVOC		173.312	677.521	1537.55			1.27	21.17	6.32	150	/

HBr		0.045	0.036	0.75			0.0000045	0.000075	0.0000036	/	/

Br2		0.043	0.036	0.72			0.00022	0.0037	0.0011	/	/

CO2		140.8	168.96	2346.67			35.2	586.67	42.24	/	/

②无组织排放废气

设备与管线组件泄漏：拟建项目在生产及输送相关原料及产品时，采用密闭的输送管道运送至生产设备、储罐、装载设施或其他工艺，因此无组织废气主要为设备动静密封点泄漏废气。由于拟建项目与同步项目还未建设，暂不能检测装置的LDAR值，因此本次评价参照同类型企业估算设备与管线的无组织排放量，以非甲烷总烃计，各车间内设备与管线泄漏非甲烷总烃排放量约为0.0055t/a。

工艺过程无组织排放：根据拟建项目工程分析，拟建项目生产过程中不同物料从罐区至生产车间均采用“泵+管架”进行，基本实现密闭操作；各工序中液体物料中转采用重力流或通过封闭式管道通过泵转移。

在各投料口设置集气罩、软帘/围挡收集废气，收集效率为90%，未被收集的废气以无组织形式排放。

拟建项目溴虫腈生产位于3#生产车间，中间体2（噁唑酮）产线反应工序投入对氯苯甘氨酸原料会产生G2-1投料粉尘，颗粒物产生量为0.3t/a，则无组织排放量为0.03t/a，排放速率为0.25kg/h；粗溴虫腈+重结晶反应工序投入中间体3（溴吡咯腈）会产生G4-1投料废气，甲醇产生量为0.012t/a，则无组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.007kg/h；粗溴虫腈+重结晶脱色工序投入活性炭粉会产生G4-4投料粉尘，颗粒物产生量为0.06t/a，则无组织排放量为0.006t/a，排放速率为0.03kg/h；溴虫腈产线产品包装工序会产生G4-15包装粉尘，颗粒物产生量为0.156t/a，则无组织排放量为0.016t/a，排放速率为0.0089kg/h。

拟建项目噻唑膦生产位于2#生产车间，噻唑膦产线产品包装工序会产生G5-6灌装废气，甲苯产生量为0.06t/a，该工序投料口设置集气罩、围挡收集粉尘，收集效率为90%，未被收集的废气以无组织形式排放，则2#生产车间甲苯无组织排放量约为0.033t/a。

拟建项目车间及罐区无组织废气产生及排放情况见表4.3-17；表4.3-18拟建项目实施后全厂车间及罐区无组织废气产生及排放情况见表4.3-18。

表3.4-16拟建项目车间及罐区无组织废气产生及排放情况

污染源	污染源位置	污染物	产生量t/a	产生速率kg/h	控制措施	排放量t/a	排放速率kg/h	排放参数

无组织废气	3#生产车间	颗粒物	0.052	0.2889	加强车间通风	0.052	0.2889	60m×23m×13.5m

甲醇	0.001	0.007		0.001	0.007

非甲烷总烃	0.0065	0.0078	加强管理，并定期进行泄漏检测与修复	0.0065	0.0078

2#生产车间	甲苯	0.06	0.033	加强车间通风	0.06	0.033	60m×23m×13.5m

非甲烷总烃	0.0055	0.0008	加强管理，并定期进行泄漏检测与修复	0.0055	0.0008

罐区	甲苯	0.007	0.001	加强管理，并定期进行泄漏检测与修复	甲苯	0.007	49m×16×8m

甲醇	0.007	0.001		甲醇	0.007

非甲烷总烃	0.0015	0.0021		非甲烷总烃	0.0015

注：I、罐区非甲烷总烃以甲苯、甲醇及乙腈计算。

II、3#生产车间非甲烷总烃无组织排放计算含甲醇无组织排放。

表3.4-17拟建项目实施后全厂车间及罐区无组织废气产生及排放情况

污染源	污染源位置	污染物	产生量t/a	产生速率kg/h	控制措施	排放量t/a	排放速率kg/h	排放参数

无组织废气	3#生产车间	颗粒物	0.052	0.2889	加强车间通风	0.052	0.2889	60m×23m×13.5m

甲醇	0.001	0.007		0.001	0.007

非甲烷总烃	0.0055	0.0008	加强管理，并定期进行泄漏检测与修复	0.0055	0.0008

2#生产车间	颗粒物	0.864	0.12	加强车间通风	0.864	0.12	60m×23m×13.5m

甲苯	0.06	0.033		0.06	0.033

非甲烷总烃	0.0055	0.0008	加强管理，并定期进行泄漏检测与修复	0.0055	0.0008

1#生产车间	颗粒物	1.972	0.274	加强车间通风	1.972	0.274	60m×23m×13.5m

NH3	/	/		/	/

非甲烷总烃	0.302	0.042		0.302	0.042

TVOC	0.302	0.042		0.302	0.042

甲苯	/	/		/	/

罐区	甲苯	0.104	0.0144	加强管理，并定期进行泄漏检测与修复	0.104	0.0144	49m×16×8m

甲醇	0.007	0.001		0.007	0.001

非甲烷总烃	0.113	0.0157		0.113	0.0157

注：罐区非甲烷总烃以甲苯、甲醇及乙腈计算。

3.4.1.2污水处理站废气

拟建项目废水依托同步工程污水处理站处理，不扩大污水处理站规模。同步工程建设一座处理能力为500m3/d的污水处理站，占地面积约1000m2，采用整体加盖密封，全封闭定点微负压收集臭气，收集效率为98%，设计风机风量为6000m3/h。

根据拟建项目工程分析，项目工艺废水含有机污染物，厂区污水处理站运营期间会产生恶臭气体，因此厂区污水处理站运营废气污染物主要为非甲烷总烃、H2S、NH3和臭气浓度。

（1）有组织废气

类比法核算源强：拟建项目生产溴虫腈及噻唑膦产品，污水处理站非甲烷总烃排放速率类比同类型企业，《内蒙古莱科作物保护有限公司年产7200吨精细化工产品建设项目第二阶段年产1500吨溴虫腈项目竣工环境保护验收监测报告》中污水处理站废气进废气治理设施速率为为0.022kg/h，《河北三农农用化工有限公司噻唑膦、噻氟酰胺等九种原药建设项目竣工环境保护验收监测报告》中污水处理站废气排气筒进口速率为0.267kg/h。拟建项目生产多个产品，综合考虑同类型企业非甲烷总烃产生情况，拟建项目污水处理站非甲烷总烃产生速率为0.289kg/h。

硫化氢及氨产生速率类比《石家庄市深泰化工有限公司年产1500吨噻唑膦、300吨啶酰菌胺原料药项目环境影响评价报告书》及其他同类型企业，硫化氢产生速率为0.03kg/h，氨产生速率为0.1kg/h；拟建项目污水处理站臭气浓度产生浓度类比拟建项目同步工程污水处理站臭气浓度产生情况，为6500（无量纲）。

因此拟建项目污水处理站非甲烷总烃产生速率为0.289kg/h，硫化氢产生速率为0.03kg/h，氨产生速率为0.1kg/h。拟建项目污水处理站有组织废气排放情况见下表：

表3.4-18拟建项目污水处理站有组织废气产排情况一览表

污染物	风量m3/h	产生情况	治理

措施	排放情况	排放限值	排气筒参数DA002

速率

kg/h	产生量

t/a	浓度

mg/m3		速率

kg/h	浓度

mg/m3	排放量

t/a	浓度mg/m3	速率

kg/h

非甲烷总烃	6000	0.289	2.081	48.17	两级活性炭	0.029	4.83	0.208	80	/	高20m

内径0.38m

温度25℃

氨		0.1	0.72	16.67		0.01	1.67	0.072	30	8.7

硫化氢		0.03	0.216	5		0.003	0.5	0.022	5	0.58

臭气

浓度		/	/	6500

无量纲		/	650

无量纲	/	2000

无量纲	/

注：两级活性炭吸附效率为90%。

表3.4-19拟建项目实施后全厂污水处理站有组织废气产排情况一览表

污染物	风量m3/h	产生情况	治理

措施	排放情况	排放限值	排气筒参数DA002

速率

kg/h	产生量

t/a	浓度

mg/m3		速率

kg/h	浓度

mg/m3	排放量

t/a	浓度mg/m3	速率

kg/h

非甲烷总烃	6000	1.731	12.461	288.5	两级活性炭	0.173	28.83	1.245	80	/	高20m

内径0.38m

温度25℃

氨		0.33	2.38	55.0		0.033	5.5	0.238	30	8.7

硫化氢		0.106	0.756	17.67		0.011	1.83	0.0756	5	0.58

臭气

浓度		/	/	13000

无量纲		/	1300

无量纲	/	2000

无量纲	/

注：两级活性炭吸附效率为90%。

（2）无组织废气

拟建项目污水处理站无组织废气主要为未被收集的废气。计算得，非甲烷总烃无组织排放量为0.254t/a，排放速率为0.035kg/h；氨无组织排放量为0.049t/a，排放速率为0.0068kg/h；硫化氢无组织0.015t/a，排放速率为0.0021kg/h。

拟建项目污水处理站无组织废气产生及排放情况见表4.3-21；拟建项目实施后全厂污水处理站无组织废气产生及排放情况见表4.3-22。

表3.4-20拟建项目污水处理站无组织废气产生及排放情况

污染源	污染源位置	污染物	产生量t/a	产生速率kg/h	控制措施	排放量t/a	排放速率kg/h	排放参数

无组织废气	污水处理站	非甲烷总烃	0.0254	0.035	加强污水处理站密闭间操作管理	0.0254	0.035	49m×48m×5m

氨	0.049	0.0068		0.049	0.0068

硫化氢	0.015	0.0021		0.015	0.0021

臭气

浓度	/	133

无量纲		/	133

无量纲

表3.4-21拟建项目实施后全厂污水处理站无组织废气产生及排放情况

污染源	污染源位置	污染物	产生量t/a	产生速率kg/h	控制措施	排放量t/a	排放速率kg/h	排放参数

无组织废气	污水处理站	非甲烷总烃	0.4608	0.064	加强污水处理站密闭间操作管理	0.0254	0.035	49m×48m×5m

氨	0.013	0.0018		0.049	0.0068

硫化氢	0.027	0.0037		0.015	0.0021

臭气

浓度	/	266

无量纲		/	266

无量纲

3.4.1.3分析控制楼及危废暂存间废气

拟建项目原料进厂及产品出厂需进行检测分析，约产生0.5t/a非甲烷总烃，分析时间约为1200h/a，非甲烷总烃产生速率为0.417kg/h。同步工程建设一座分析控制楼，建设18台分析仪器，采用通风橱收集分析废气，收集效率为90%。则拟建项目分析控制楼有组织废气产生量为0.45t/a，有组织废气产生速率为0.375kg/h；无组织废气排放量为0.05t/a，无组织废气排放速率为0.042kg/h。

拟建项目依托同步项目危废暂存间暂存危险废物，不扩大危废暂存间规模，危废暂存间容积为63m3。拟建项目生产使用的原辅材料涉及危险化学品，项目生产产生的危险废物易挥发有毒有害气体。拟建项目产生的危险废物按照要求，密闭收集后，分区暂存于危废暂存间。危废暂存间非甲烷总烃有组织废气产生速率类比同类型企业《内蒙古莱科作物保护有限公司年产7200吨精细化工产品建设项目第二阶段年产1500吨溴虫腈项目竣工环境保护验收监测报告》中废气治理设施危废暂存间废气进口，为0.022kg/h。

（1）有组织废气

分析控制楼及危废暂存间废气经一套二级活性炭吸附装置处理后通过DA003排气筒达标排放，排气筒配套风机设计风量为7000m3/h。拟建项目析控制楼及危废暂存间废气污染物产排情况如下：

表3.4-22拟建项目分析控制楼及危废暂存间废气污染物产排情况一览表

污染物	风量m3/h	产生情况	治理

措施	排放情况	排放限值	排气筒参数DA002

速率

kg/h	产生量

t/a	浓度

mg/m3		速率

kg/h	浓度

mg/m3	排放量

t/a	浓度mg/m3	速率

kg/h

非甲烷总烃	7000	0.397	0.533	56.71	两级活性炭	0.040	5.71	0.053	80	/	高20m

内径0.41m

温度25℃

注：两级活性炭吸附效率为90%。

拟建项目实施后全厂分析控制楼及危废暂存间废气污染物产排污情况如下：

表3.4-23拟建项目实施后全厂分析控制楼及危废暂存间废气污染物产排情况一览表

污染物	风量m3/h	产生情况	治理

措施	排放情况	排放限值	排气筒参数DA002

速率

kg/h	产生量

t/a	浓度

mg/m3		速率

kg/h	浓度

mg/m3	排放量

t/a	浓度mg/m3	速率

kg/h

非甲烷总烃	7000	1.363	7.489	194.71	两级活性炭	0.137	19.57	0.743	80	/	高20m

内径0.41m

温度25℃

注：两级活性炭吸附效率为90%。

（2）无组织废气

拟建项目分析实验楼无组织废气无组织排放情况如下：

表3.4-24拟建项目分析控制楼无组织废气产生及排放情况

污染源	污染源位置	污染物	产生量t/a	产生速率kg/h	控制措施	排放量t/a	排放速率kg/h	排放参数

分析废气	分析实验楼	非甲烷总烃	0.05	0.042	加强污水处理站密闭间操作管理	0.05	0.042	37m×12m×6m

拟建项目实施后全厂分析实验楼无组织废气无组织排放情况如下：

表3.4-25拟建项目实施后全厂分析控制楼无组织废气产生及排放情况

污染源	污染源位置	污染物	产生量t/a	产生速率kg/h	控制措施	排放量t/a	排放速率kg/h	排放参数

分析废气	分析实验楼	非甲烷总烃	0.136	0.054	加强污水处理站密闭间操作管理	0.136	0.054	37m×12m×6m

3.4.1.4食堂油烟

拟建项目新增劳动定员40人，采用四班三运转，每班8小时，年工作300天。同步工程建设1座“小型”食堂，灶头基准排风量2000m3/h，食堂运行时间为1800h。

拟建项目根据新增劳动定员人数类比同步工程油烟产生量，约为0.016t/a，油烟产生速率为0.0089kg/h。食堂设置油烟净化器，废气经油烟净化器净化后经烟道引至楼顶排放。

表3.4-26拟建项目食堂废气污染物产排情况一览表

污染物	风量m3/h	产生情况	治理

措施	排放情况	排放限值	排放情况

速率

kg/h	产生量

t/a	浓度

mg/m3		速率

kg/h	浓度

mg/m3	排放量

t/a	浓度mg/m3	速率

kg/h

油烟	2000	0.0089	0.016	4.45	油烟净化器	0.0018	20	0.0032	1.2	/	净化后的油烟引至楼顶排放

拟建项目实施后全厂食堂废气产排情况如下：

表3.4-27拟建项目实施后全厂食堂废气污染物产排情况一览表

污染物	风量m3/h	产生情况	治理

措施	排放情况	排放限值	排放情况

速率

kg/h	产生量

t/a	浓度

mg/m3		速率

kg/h	浓度

mg/m3	排放量

t/a	浓度mg/m3	速率

kg/h

油烟	2000	0.0339	0.061	16.95	油烟净化器	0.0068	3.4	0.0122	1.2	/	净化后的油烟引至楼顶排放

3.4.1.5非正常工况

非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放。如有计划的开停车检修和临时性故障停车的污染物排放，工艺设备及环保设施不正常运行污染物排放等。企业应有计划的制定开停车、检修计划，制定非正常工况的操作规程和污染控制措施（开车时，先运行环保设施再运行生产装置；停车时，先停止生产装置再停止环保设施），计划实施前应向当地环保主管部门备案。

（1）工艺装置开、停车、检修时废气污染物排放分析

各工艺装置，进行有计划检修开停车及临时性故障停车时，各工艺及环保设施均处于正常运行状态，且开停车系统置换气均按正常操作进入各工艺及环保设施，进行有效处理，废气污染物均可实现达标排放，不会对环境造成影响。

（2）工艺设备及环保设施不正常运行污染物排放

非正常工况废气污染物主要发生在废气处理装置出现故障时，考虑最不利影响，主要分为以下几个情形：

①“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置发生故障。本项目“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置设有备用活性炭吸附装置，当“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置发生故障时，可迅速启动备用活性炭吸附，活性炭吸附对有机污染物的防治措施处理效率为90%。但由于本装置具有自动控制系统，一旦发生故障，企业可快速反应，一般在30min中内可完成维修或停产，可有效避免污染物的非正常排放。

②污水处理站废气配套的二级活性炭吸附装置发生故障，去除效率以0计。

③危废间和分析控制楼废气配套的二级活性炭吸附装置发生故障，去除效率以0计。

本次评价针对上述非正常工况进行预测，具体见第五章预测小节，当非正常工况发生时，可立即停车检修，并采取相应的措施，通过预测可知，不会对周围环境产生明显不利的环境影响。

表3.4-28拟建项目处理设施非正常工况下废气及其污染物产排情况一览表

污染源	污染物	非正常排放原因	排放速率

（kg/h）	单次持续时间/h	年发生频次/次

0.5h	1次

废气	DA001	颗粒物	“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”废气治理设施发生故障	2.887

HCl		0.085

氟化物		0.0025

甲醇		0.38

甲苯		22.725

苯系物		22.725

非甲烷总烃		64.585

TVOC		92.185

HBr		0.0004

Br2		0.022

CO2		70.4

DA002	非甲烷总烃	两级活性炭废气治理设施发生故障	0.289	0.5h	1次

氨		0.1

硫化氢		0.03

DA003	非甲烷总烃		0.042

表3.4-29实施后全厂处理设施非正常工况下废气及其污染物产排情况一览表

污染源	污染物	非正常排放原因	排放速率

（kg/h）	单次持续时间/h	年发生频次/次

0.5h	1次

废气	DA001	PM10	“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”废气治理设施发生故障	7.824

氨		0.05

HCl		0.086

氟化物		0.0025

甲醇		0.38

甲苯		25.918

苯系物		25.918

非甲烷总烃		69.0789

TVOC		96.3589

HBr		0.0004

Br2		0.022

CO2		70.4

DA002	非甲烷总烃	两级活性炭废气治理设施发生故障	1.01	0.5h	1次

氨		0.215

硫化氢		0.068

DA003	非甲烷总烃		0.525

（3）非正常生产状况下废水污染源及防治措施

本项目生产非正常工况主要是临时停车和计划停车。在生产中由于操作失误或突然停电、停水而造成局部停车时，将有液体物料排出，需作安全处理。一般临时性停车只会有少量污染物的产生，不会造成大量污染物的产生及排放。

计划停车或者污水处理站发生故障时会有大量污染物的产生及排放，但计划停车时可作到合理安排、统筹兼顾，对污染物可做到有序收集、储存，合理处理，不会形成事故排放。计划停车一年一次，停车后需把容器和管道中不能回收的残液排放，一般都用水冲洗，污水量约为正常情况下的三倍。

本项目非正常情况下的废水排入厂区600m3事故水池内贮存，待事故排除后，逐渐添加到污水处理设施处理后排放至晋州市城市污水处理厂处理，不会产生环境风险事故。

（4）非正常工况下固废产生及处置措施

由于生产设备突然故障，需对设备进行检修，对于反应釜未反应完的物料，打入各车间设置的事故池（各车间事故池规格大于最大反应釜（罐）的体积）收集反应釜内未反应完的物料，然后根据情况先对物料进行回收，对无法回收的物料，委托有相应危险废物处置资质的单位处置。设备检修时采用逐步停车的方式，避免废料液产生。

对于生产中发生设备跑料泄漏现象时，泄漏物料可沿车间内防渗地沟，排入相应的事故储液池收集，避免物料漫流造成对地下水等的影响；然后再对事故储液池内物料进行回收处理或委托有相应危险废物处置资质的单位处置。

（5）物料装卸存在的非正常排放

项目液体物料装卸过程中，因操作不当，导致物料发生泄漏。装卸区地面设置防渗地沟，发生泄漏时，根据物料性质尽量回收，回收的物料进入罐区备用罐，不能回收的物料采用水喷淋装置冲刷，经防渗地沟引至事故池，然后根据污水站运行情况分批配入污水站调节池，均质、均量以及均化后进入污水处理站后续污水处理工序。

综上，厂区非正常工况发生时，不会对周围环境造成明显不利影响。

3.4.2废水污染源产生及排放情况

拟建项目运营期废水主要包括工艺废水、车间地面冲洗废水、喷淋塔循环水排水（包括车间预处理喷淋塔及厂区“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配套喷淋塔循环水排水）、食堂废水以及生活污水。拟建项目生产工艺部分废水经厂区环保车间预处理后，进入厂区污水处理站处理；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同进入化粪池处理，处理后与车间地面冲洗废水、喷淋塔循环水排水、水喷射真空泵循环水排水、蒸汽冷凝水一同进入厂区污水处理站处理。

3.4.2.1工艺废水

拟建项目溴虫腈生产按照不同中间体生产分为4个生产单元，生产一批次中间体1物料需要20个小时，废水产生量按照每天2批次（共建设2台反应釜）同时生产计算；生产一批次中间体2需要一天以上，因此废水产生量按照最不利情况下每天5批次（共建设5台反应釜）同时生产计算；生产一批次中间体3物料需要19个小时，废水产生量按照每天6批次（共建设6台反应釜）同时生产计算；生产一批次溴虫腈成品需要一天以上，因此废水产生量按照最不利情况下下每天4批次（4台反应釜）同时生产计算。

拟建项目噻唑膦生产一批次噻唑膦产品需要一天以上，因此废水产生量按照最不利情况下2批次（共建设2台反应釜）同时生产计算。

（1）溴虫腈生产

中间体1生产单元（以同时生产2批次计）板框过滤产生W1-1滤液，产生量约为5.829m3/d；蒸馏冷凝工序分层产生W1-2分层液，产生量为0.088m3/d；

中间体2生产单元（以同时生产5批次计）水洗分层产生W2-1水洗下层液，产生量约为4.625m3/d；盐洗分层工序产生W2-2盐洗下层液，产生量约为1.078m3/d；其中W2-2盐洗下层液需要进入环保车间内多效蒸发器进行预处理；

中间体3生产单元（以同时生产6批次计）精馏工序产生W3-1精馏滤液，产生量为40.580m3/d，需要进入环保车间内多效蒸发器进行预处理；

粗溴虫腈+重结晶单元（以同时生产4批次计）洗涤分层产生W4-1下层液，产生量为0.280m3/d；脱溶釜分层产生W4-2下层液，产生量为5.800m3/d，板框过滤产生W4-3滤液，产生量约为15.993m3/d；精馏工序产生W4-4精馏滤液，产生量约为0.563m3/d；其中W4-1下层液、W4-2下层液及W4-4需要进入环保车间内多效蒸发器进行预处理。

拟建项目溴虫腈生产工艺废水产生量为74.836m3/d，其中48.001m3/d废水进入环保车间多效蒸发器预处理后，与剩余26.835m3/d工艺废水一同进入厂区污水处理站处理。

拟建项目工艺废水总磷、总氮、氨氮产生浓度分别参照《排放源统计调查排污核算方法和系数手册》中“263农药制造行业系数手册”其他杂环类农药中总磷、总氮及氨氮产污系数计算，为总磷2.37×1000克/吨-产品，总氮1.82×1000克/吨-产品，氨氮4.07×100克/吨-产品；COD、全盐量、TOC、甲苯及AOX产生浓度根据物料衡算，BOD5、石油类、色度及SS类比《内蒙古莱科作物保护有限公司年产7200吨惊喜化工产品建设项目第二阶段年产1500吨溴虫腈项目竣工环境保护验收监测报告》中污水处理站工艺废水进水浓度，氟化物类比同类型企业工艺废水产生浓度为10mg/L。

则拟建项目溴虫腈高盐废水污染物产生情况为COD9776.41mg/L、全盐量79123.09mg/L、TOC6517.61mg/L、甲苯13.54mg/L、AOX1020mg/L、氟化物10mg/L、TP 152.44mg/L、氨氮26.18mg/L、总氮177.06mg/L、BOD53923mg/L、石油类10.30mg/L、色度80（无量纲）、SS 480mg/L；其余工艺废水污染物产生情况为COD9422.01mg/L、全盐量1178.18mg/L、TOC6281.34mg/L、甲苯18.55mg/L、AOX 85.5mg/L、氟化物10mg/L、TP 152.44mg/L、氨氮26.18mg/L、总氮177.06mg/L、BOD53923mg/L、石油类10.30mg/L、色度80（无量纲）、SS 480mg/L。

（2）噻唑膦生产

噻唑膦生产（以同时生产2批次计）洗涤分层会产生W5-1下层液，产生量约为2.076m3/d，含盐量较高，需进入多效蒸发器预处理。

拟建项目工艺废水全盐量、甲苯及硫化物产生浓度根据物料衡算，COD、TOC、总磷、总氮、氨氮、TOC、BOD5、石油类、色度、SS、AOX产生浓度类比《石家庄市深泰化工有限公司年产1500吨噻唑膦、300吨啶酰菌胺原料药项目环境影响报告书》中车间噻唑膦生产线生产工艺废水初始浓度，COD15000mg/L、全盐量54477.67mg/L、硫化物481.67mg/L、TOC7000mg/L、甲苯45.4mg/L、总磷400mg/L、总氮5000mg/L、氨氮1500mg/L、BOD5 8000mg/L、及SS 2000mg/L、AOX3000mg/L。

表3.4-30拟建项目各工艺废水污染源产生及治理措施

产品	生产工序	污染源	废水量

m3/d	污染因子	产生浓度

mg/L	治理措施	治理效率%	产生浓度

mg/L	去向

溴

虫

腈	盐洗分层

精馏

洗涤分层

脱溶釜

精馏	W2-2

W3-1

W4-1

W4-2

W4-4	48.001	CODCr	9776.41	(高盐废水)进多效蒸发器预处理	60	3910.56	厂区污水处理站

全盐量5	79123.09		98	1582.46

TOC	6517.61		60	3258.81

甲苯	13.54		60	5.42

TP	152.44		60	60.98

氨氮	26.18		40	15.71

总氮	177.06		30	123.94

BOD5	3923		50	1961.5

石油类	10.30		50	5.15

色度	80		50	40.00

SS	480		80	96.00

氟化物	10		60	4

AOX	1020		80	204

板框过滤

冷凝分层

水洗分层

板框过滤	W1-1

W1-2

W2-1

W4-3	26.835	CODCr	9422.01	/	/	9422.01	厂区污水处理站

全盐量5	1178.18		/	1178.18

TOC	6281.34		/	6281.34

甲苯	18.55		/	18.55

TP	152.44		/	152.44

氨氮	26.18		/	26.18

总氮	177.06		/	177.06

BOD5	3923		/	3923

石油类	10.30		/	10.30

色度	80		/	80

SS	480		/	480

氟化物	10		/	10

AOX	85.5		/	85.5

噻唑膦	洗涤分层	W5-1	2.076	CODCr	15000	(高盐废水)多效蒸发器预处理	60	6000	厂区污水处理站

全盐量5	54477.67		98	1089.55

TOC	7000		50	3500.00

甲苯	45.4		60	18.16

TP	400		60	160

氨氮	1500		40	900.00

总氮	5000		30	3500.00

BOD5	8000		50	4000.00

SS	2000		80	400.00

AOX	3000		80	600

硫化物	481.67		30	337.17

3.4.2.2地面冲洗废水

拟建项目生产车间地面需定期清洗以保证其清洁度，清洁方式采用拖把拖地清洁，清洁频次按一天一次计，根据《建筑给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社，作者：中国建筑设计研究院），场地清洗水用水量为1.0~1.5L/m2次，本次评价用水量以1L/m2次，3#生产车间占地面积1380m2，地面冲洗用水量1.38m3/d（414m3/a），产污系数以0.8计，则地面冲洗废水量1.104m3/d（331.2m3/a）。

拟建项目噻唑膦生产依托2#生产车间生产，地面冲洗用排水已在同步项目中核算，本次评价不在核算2#生产车间地面冲洗废水。

因此拟建项目地面冲洗废水污染物产生浓度类比同步工程，SS200mg/L、BOD5500mg/L、COD3000mg/L、氨氮35mg/L。废水收集后进入厂区污水处理站处理。

3.4.2.3食堂废水、生活污水

（1）食堂废水

拟建项目新增劳动动员，厂区设有食堂，则食堂用水量参照《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB 13/T 5450.1-2021）并结合实际情况餐饮服务用水标准并结合当地实际用水情况，食堂用水量为0.075m3/d；食堂废水排放量以用水量的80%计，则食堂废水量0.06m3/d。

拟建项目食堂废水污染物产生浓度类比同步工程，SS250mg/L、BOD5200mg/L、COD500mg/L、氨氮30mg/L、动植物油60mg/L。

（2）生活污水

拟建项目新增劳动定员，厂区设有食堂，不设职工宿舍，则生活用水量参照《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB 13/T 5450.1-2021）农村居民用水定额，生活用水量为0.51m3/d，废水产生量按0.8系数计算，约为0.41m3/d。

拟建项目生活污水污染物产生浓度类比同步工程，SS200mg/L、BOD5160mg/L、COD400mg/L、氨氮25mg/L、总磷5mg/L。

表3.4-31拟建项目食堂废水污染源产生及治理措施

污染源	废水量

m3/d	污染因子	产生浓度

mg/L	治理措施	排放浓度

mg/L	治理措施	排放浓度

mg/L	去向

措施	效率		措施	效率

食堂

废水	0.24	CODCr	500	隔油池

15%	425	化粪池	15%	361.25	厂区污水处理站

BOD5	200		15%	170		10%	153

SS	250		15%	212.5		30%	148.75

氨氮	30		10%	27		3%	26.19

动植物油	60		50%	30		70%	9

生活污水	1.624	CODCr	400	/	/	/	化粪池	15%	340

BOD5	160		/	/		10%	144

SS	200		/	/		30%	140

氨氮	25		/	/		3%	24.25

总磷	5		/	/		50%	2.5

3.4.2.4循环冷却水排水

根据建设单位提供，拟建项目溴虫腈生产及噻唑膦生产循环冷却水用量约为80m3/d，据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），浓缩倍数为4时，补充水量占循环冷却水量的2.13%，损耗水量占循环冷却水量的1.6%，排污水量占循环冷却水量的0.53%。因此循环冷却水排污水量0.424m3/d。废水进入厂区污水处理厂处理。

拟建项目循环冷却水排水产生浓度类比同步工程，SS200mg/L、COD530mg/L、BOD100mg/L、氨氮5mg/L。

3.4.2.5喷淋塔循环水排水

（1）3#生产车间（新增预处理设施）

拟建项目溴虫腈生产位于3#生产车间，3#生产车间建设一套三级碱喷淋塔作为预处理设施。

根据建设单位提供，拟建项目三级水喷淋配套循环泵为150m3/h（每级为50m3/h），拟建项目水循环量以150m3/h计，则循环量为3600m3/d，108万m3/a。三级碱喷淋塔运行过程存在一定损耗，包括蒸发损耗、风吹损耗和排污损耗，参照《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014），浓缩倍数为4时，补充水量占循环水量的2.13%，则补充量为76.68，损耗水量占循环水量的1.6%，则损耗水量为57.6，排污水量占循环冷却水量的0.53%。则三级碱喷淋塔废水产生量为19.08m3/d。废水进入多效蒸发器预处理后进入厂区污水处理站处理。

全盐量和氟化物产生浓度根据预处理量核算，废水产生浓度类比同步工程，全盐量50000mg/L、色度60（稀释倍数）、SS200mg/L、BOD51500mg/L、COD8000mg/L、TOC2000mg/L、氨氮60mg/L、甲苯8mg/L、AOX1.2mg/L、石油类8mg/L。

表3.4-32拟建项目三级喷淋塔废水污染源产生及治理措施

污染源	废水量

m3/d	污染因子	产生浓度

mg/L	治理措施	治理效率%	产生浓度

mg/L

3#生产车间碱喷淋废水	19.08	CODCr	8000	多效蒸发器预处理	60	3200

全盐量5	50000		98	1000

TOC	2000		60	800

甲苯	8		60	3.2

氨氮	60		40	36

BOD5	1500		50	750

石油类	8		50	4

色度	60		50	30

SS	200		80	40

氟化物	1.5		60	0.6

AOX	1.2		80	0.24

（2）2#生产车间（依托预处理设施）

拟建项目噻唑膦依托同步工程2#生产车间建设生产线，同步工程在2#生产车间建设一套二级水喷淋塔预处理设施，根据建设单位提供，拟建项目三级水喷淋配套循环泵为120m3/h（每级为60m3/h）。同步工程水循环量为80m3/h（每级为40m3/h），拟建项目新增水循环量以30m3/h计（循环量720m3/d），拟建项目实施后2#生产车间水循环量为110m3/h（每级为55m3/h）。二级水喷淋塔运行过程存在一定损耗，包括蒸发损耗、风吹损耗和排污损耗，参照《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014），浓缩倍数为4时，补充水量占循环水量的2.13%，则补充水量为15.34m3/d；损耗水量占循环水量的1.6%，则损耗水量为11.52m3/d；排污水量占循环冷却水量的0.53%，则拟建项目二级水喷淋新增废水产生量为3.82m3/d，废水进入厂区污水处理站处理。

废水产生浓度类比同步工程，SS100mg/L、BOD51200mg/L、COD3000mg/L、TOC1500mg/L、氨氮150mg/L、硫化物1mg/L、甲苯2mg/L、AOX0.5mg/L、石油类5mg/L。

（3）厂区处理设备“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”喷淋塔循环水排水（依托处理设施）

拟建项目厂区“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配置1个碱洗塔、1个水洗塔。每个塔循环泵流量Q=60m3/h。拟建项目实施后全厂“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配置的喷淋塔循环水量为180m3/h（3台循环泵）。同步工程使用循环水量为120m3/h（3台循环泵），拟建项目实施后，新增循环水量60m3/h，约为1440m3/d。喷淋塔运行过程存在一定损耗，包括蒸发损耗、风吹损耗和排污损耗，参照《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014），浓缩倍数为4时，补充水量占循环水量的2.13%，则补充水量为24.282m3/d；损耗水量占循环水量的1.6%，则损耗水量为23.042m3/d；排污水量占循环冷却水量的0.53%，则拟建项目“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配备喷淋塔新增废水排放量7.63m3/d，废水进入厂区污水处理站处理。

废水污染物产生浓度类比同步工程，SS180mg/L、BOD51200mg/L、COD6000mg/L、TOC1800mg/L、氨氮50mg/L、甲苯6mg/L、AOX0.8mg/L、石油类6mg/L

3.4.2.6水喷射真空泵循环水排水

拟建项目溴虫腈生产依托同步工程3#生产车间建设生产线，新增15个水喷射真空泵；拟建项目噻唑膦生产依托同步工程2#生产车间建设生产线，新增2个水喷射真空泵。每台水喷射真空泵水循环量为25m3/h，则拟建项目实施后新增水喷射真空泵循环水循环量为10200m3/d，3060000m3/a。根据建设单位提供资料，水喷射真空泵排水量占循环水量的0.2%，则水喷射真空泵排水量20.4m3/d（6120m3/a）。废水进入厂区污水处理站处理。

水喷射真空泵循环水排水污染物产生浓度类比同步工程，SS200mg/L、BOD5500mg/L、COD3000mg/L、氨氮35mg/L。

3.4.2.7蒸汽冷凝水

拟建项目生产过程中用热均由园区集中供热提供，蒸汽用热方式为间接加热，拟建项目溴虫腈及噻唑膦蒸汽用量约为103m3/d。考虑管道汽水损失，以损失量0.3%计，则蒸汽冷凝水损耗量为3.09m3/d（18m3/d），排水量为99.91m3/d（5982m3/d）。废水进入厂区污水处理站处理。

拟建项目蒸汽冷凝排水污染物产生浓度类比同步工程，SS80mg/L、BOD5300mg/L、COD500mg/L、TOC400mg/L、氨氮25mg/L。

3.4.2.8污水处理站进水及出水水质情况汇总

拟建项目生产废水和生活污水根据产生情况分质分类预处理后进入厂区污水处理站处理。厂区废水经厂区污水处理站处理满足晋州市城市污水处理厂接管限值后排入晋州市污水处理厂处理，尾水达《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1重点控制区排放限值，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A后排入滹沱河。

污水处理站污染物产生及排放情况见下表：

表3.4-33拟建项目废水进厂区污水处理站进水水质产生情况（mg/L）

污染源	排放量mg/L	pH	色度	COD	BOD5	SS	TOC	氨氮	总氮	总磷	全盐量	硫化物	甲苯	氟化物	AOX	石油类	动植物油

工艺废水	溴虫腈高盐废水	48.001	6~9	40	3910.56	1961.5	96.00	2607.04	15.71	123.94	76.22	1582.46	/	5.42	4	396	5.15	/

溴虫腈车间	26.835	5~10	80	9422.01	3923	480.00	6281.34	26.18	177.06	152.44	1178.18	/	18.55	10	1273.57	10.30	/

噻唑膦车间	2.076	6~10	/	6000	4000	400	3500	900	3500	200	1089.55	337.17	18.16	/	900	/	/

地面冲洗废水	1.104	6~9	/	3000	500	200	/	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/

食堂废水	0.06	6~9	/	500	200	250	/		/	/	/	/	/	/	/	/	60

生活污水	0.41	6~9	/	400	160	200	/	25	/	5	/	/	/	/	/	/

循环冷却水

排水	0.424	6~9	/	530	100	200	/	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/

喷淋塔循环水排水	生产车间三	19.08	6~9	60	8000	1500	200	2000	60	/	/	50000	/	/	/	1.2	8	/

生产车间二	3.82	6~9	/	3000	1200	100	1500	150	/	/	/	1	2	/	0.5	5	/

废水配套喷淋	7.63	6~9	/	6000	1200	180	1800	50	/	/	/	/	6	/	0.8	6	/

水喷射真空泵循环水排水	20.4	6~9	/	3000	500	200	/	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/

蒸汽冷凝水

排水	99.91	6~9	/	500	300	80	400	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/

进调节池水质	229.750	6~9	22.68	3385.30	1266.32	158.29	1870.90	37.81	78.20	32.00	4630.42	3.05	3.46	2.00	58.16	3.23	0.02

拟建项目废水污染源进厂区污水处理站源强核算结果见下表：

表3.4-34拟建项目废水污染源源强核算结果汇总一览表

污染源	污染物	核算方法	废水产生量m3/d	污染物产生情况	产生时间h/a

产生浓度mg/L	产生量kg/d	产生量t/a

拟建项目进污水处理站调节池综合废水	pH	物料衡算和类比法	229.750	6-9（无量纲）	/	/	7200

CODCr			3385.30	777.77 	233.33

全盐量5			4630.42	1063.84 	319.15

TOC			1870.90	429.84 	128.95

甲苯			3.46	0.79 	0.24

总磷			32.00	7.35 	2.21

氨氮			37.81	8.69 	2.61

总氮			78.20	17.97 	5.39

BOD5			1266.32	290.94 	87.28

石油类			3.23	0.74 	0.22

动植物油			0.02	0.005 	0.002

色度			22.68	/	/

SS			158.29	36.37 	10.91

氟化物			2.00	0.46 	0.14

AOX			58.16	13.36 	4.01

硫化物			3.05	0.70 	0.21

注：①拟建项目生产工艺高盐废水经多效蒸发器预处理后进入污水处理站处理；

②拟建项目食堂废水经隔油池处理后和生活污水一同经化粪池处理后进入污水处理站处理。

表3.4-35同步项目废水污染源进厂区污水处理站源强汇总一览表

污染源	污染物	核算方法	废水产生量m3/d	污染物产生情况	产生时间h/a

产生浓度mg/L	产生量kg/d	产生量t/a

拟建项目进污水处理站调节池综合废水	pH	物料衡算和类比法	249.372	6-9（无量纲）	/	/	7200

CODCr			2792	696.24 	208.87

全盐量5			314	78.30 	23.49

TOC			577	143.89 	43.17

甲苯			1.1	0.27 	0.08

总磷			0.1	0.02 	0.01

氨氮			54.5	13.59 	4.08

总氮			30	7.48 	2.24

BOD5			665.3	165.91 	49.77

石油类			1.4	0.35 	0.11

动植物油			0.1	0.02 	0.01

色度			3.57	/	/

SS			106.5	26.56 	7.97

AOX			0.14	0.03 	0.01

硫化物			0.8	0.20 	0.06

表3.4-36拟建项目建成后全厂废水进厂区污水处理站进水水质产生情况（mg/L）

污染源	排放量mg/L	pH	色度	COD	BOD5	SS	TOC	氨氮	总氮	总磷	全盐量	硫化物	甲苯	氟化物	AOX	石油类	动植物油

拟建项目废水产生浓度	229.750	6-9	22.68	3385.30	1266.32	158.29	1870.90	37.81	78.20	32.00	4630.42	3.05	3.46	2.00	58.16	3.23	0.02

同步项目废水产生浓度	249.372	6-9	3.57	2792	665.3	106.5	577	54.5	30	0.1	314	0.8	1.1	/	0.14	1.4	0.1

污水处理站	进水

水质	479.122	6-9	12.73	3076.50	953.50	131.33	1197.45	46.50	53.11	15.40	2383.82	1.88	2.23	0.96	27.96	2.28	0.06

去除

效率	/	/	40%	90%	85%	80%	90%	80%	80%	60%	50%	80%	90%	80%	90%	90%	60%

出水

水质	479.122	6-9	7.64	307.65	143.03	26.27	119.75	6.97	7.97	2.31	1191.91	0.38	0.22	0.19	2.80	0.23	0.024

废水排放执行标准浓度限值mg/L	/	6-9	80	500	165	200	200	35	50	8	3000	1	0.5	20	8	20	100

是否达标	/		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

注：色度以“倍”为单位计；pH无量纲。

拟建项目建成后全厂废水经污水处理站处理后主要污染物排放排放情况见下表：

拟建项目实施后全厂废水经污水处理站产生及排放情况见下表：

表3.4-37拟建项目实施后废水污染源源强核算结果汇总一览表

污染源	污染物	核算方法	废水产生量m3/d	拟建项目实施后后全厂污染物产生情况	拟建项目实施后全厂污染物排放情况	同步工程排放量量t/a	拟建项目新增量t/a	排放时间h/a

产生浓度mg/L	产生量kg/d	产生量t/a	排放浓度mg/L	排放量kg/d	排放量量t/a

拟建项目进污水处理站调节池综合废水	pH	物料衡算和类比法	479.122	6-9（无量纲）	/	/	6-9（无量纲）	/	/	/	/	7200

CODCr			3076.50	1474.02	442.21	307.65	147.40	44.22	20.887	23.333

全盐量			2383.82	1142.14	342.64	1191.91	571.07	171.32	11.745	159.575

TOC			1197.45	573.72	172.12	119.75	57.37	17.21	4.317	12.893

甲苯			2.23	1.07	0.32	0.22	0.11	0.03	0.008	0.022

总磷			15.40	7.38	2.21	2.31	1.11	0.33	0.003	0.327

氨氮			46.50	22.28	6.68	6.97	3.34	1.00	0.815	0.185

总氮			53.11	25.45	7.64	7.97	3.82	1.15	0.449	0.701

BOD5			953.50	456.84	137.05	143.03	68.53	20.56	7.466	13.094

石油类			2.28	1.09	0.33	0.23	0.11	0.03	0.010	0.02

动植物油			0.06	0.03	0.01	0.024	0.013	0.0033	0.003	0.0003

色度			12.73	/	/	7.64	/	/	/	/

SS			131.33	62.92	18.88	26.27	12.59	3.78	1.593	2.187

氟化物			0.96	0.46	0.14	0.19	0.09	0.03	/	0.03

AOX			27.96	13.40	4.02	2.80	1.34	0.40	0.005	0.395

硫化物			1.88	0.90	0.27	0.38	0.18	0.05	0.012	0.038

注：①拟建项目生产工艺高盐废水经多效蒸发器预处理后进入污水处理站处理；

②拟建项目食堂废水经隔油池处理后和生活污水一同经化粪池处理后进入污水处理站处理。

3.4.3噪声污染源产生及排放情况

项目噪声源主要为各种机械设备、泵类、风机等运行时产生的噪声。根据类比同类设备运行情况，项目噪声源的噪声值在75~90dB（A）之间。

（1）设备噪声

本项目噪声源主要包括设备、泵类、风机等，源强一般在70～90dB（A），各主要噪声源均位于室内，主要采取基础减振等噪声治理措施，经过厂房隔声、距离衰减等，降噪效果在20dB（A）以上。经采取以上降噪措施后，降噪值25dB（A）以上，通过距离衰减和建筑隔声可使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

（2）偶发噪声

项目完成安装或恢复性检修，投入运行前，为了确保装置的安全经济运行，需进行氮气或蒸汽吹管来清除管道内的焊渣及其他杂物等工业垃圾。当氮气或蒸汽气流从管中喷出时会产生空气动力性噪声，噪声值可达120dB（A）。

（3）控制措施

针对各类主要声源的特点，本项目采取了隔声、减振等治理措施；对设备产生的机械噪声，在采用提高安装精度，减小声源噪声的同时，主要对厂房等建筑物的隔声、距离衰减等途径进行控制。同时，为进一步降低噪声影响采取如下措施：

①在满足工作性能条件下，选用低噪声、振动小的机械动力设备；

②振动较大的设备采用单独基础，在其基础上采取相应的减振措施；

③在总图布置时进行了合理布局，进一步降低了厂界噪声；

④各辅助设备本体与连接管采用软接头连接；管道与墙体接触的地方采用弹性支承，穿墙管道安装弹性垫层；

⑤对各设备运行产生的噪声，采用厂房隔声等措施降噪；

⑥对于吹管产生的噪声，应安装消音器，选择合适的排气口位置，并在吹管临时管道上加装两个控制门，且安排在白天进行，夜间停止。

在采取上述措施后，由设备噪声源引起的各厂界昼、夜间噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，偶发吹管噪声可以较大程度降低对周围环境的影响。项目分期建设，本次评价对噪声源进行了分期预测与评价，具体见5.2.4噪声预测与评价小节。

3.4.4固废污染源产生及处置情况

布袋除尘器收集的除尘灰回用于生产，不作为固体废物管理；原辅材料包装桶收集后于原料库暂存，由生产厂家回收，不作为固体废物管理。项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固废和危险废物。

（1）生活垃圾

生活垃圾主要为职工生活办公产生的垃圾。拟建项目工程新增劳动定员40人，采用产污系数法核算其产生量。生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，年工作300d，则拟建项目工程生活垃圾产生量为6t/a。

（2）一般工业固体废物

拟建项目产生的一般工业固体废物主要为未沾染化学品的废包装和废分子筛。

①废包装：拟建项目生产使用的原辅材料包装袋分为内袋和外袋，外袋属于未沾染化学品的废包装属于一般固废，采用产污系数法核算其产生量。粉状物料包装规格为25kg/袋，包装袋重量以50g计，根据原辅料使用量可知，工程包装袋产生量约58226个，则未沾染化学品的废包装产生量2.911/a。

②废分子筛：拟建项目制氮工程会产生废分子筛，属于一般固废，采用类比法核算其产生量。类比同步工程产生量，为0.4t/a。

（3）危险废物

拟建项目产生的危险废物主要包括滤饼、釜残、污泥、废活性炭、废瓶废液、废油漆桶等。

①滤饼：拟建项目生产过程中会产生S1-1高盐滤饼、S2-1滤饼、S2-2滤饼、S 4-1活性炭滤饼及S5-1高盐滤饼等滤饼，根据物料衡算，拟建项目滤饼产生量582.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），该滤饼的危险废物类别为HW04 农药废物，危废代码为263-010-04，属于农药生产过程中产生的废滤料及吸附剂，危险特性为T。

②污泥：拟建项目生产农药产品，污水处理站压滤工序会产生一定量压滤污泥，产生量以SS去除量计算，污泥（含水率以70%计）产生量约为26.877t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），该污泥的危险废物类别为HW04农药废物，危废代码263-011-04，属于农药生产过程中产生的废水处理污泥，危险特性为T。

③废活性炭：根据《石家庄市涉VOCS企业活性炭吸附脱附技术指南》（石家庄市生态环境局2020年8月7日）相关要求过滤+活性炭吸附工艺中活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比应不小于1:5000（本次评价以1:5000计），活性炭密度为0.42~0.48g/cm3（本次评价以0.45g/cm3计）；参照《工业通风（第四版）》（孙一坚 沈恒根主编）P145“表5活性炭对某些气体的平衡保持量”可知，活性炭对有机废气的吸附能力为15~45%，本次评价取0.45tVOCS/1t（活性炭）。

DA002污水处理站非甲烷总烃吸附量为1.873t/a，约产生废活性炭4.16t/a。根据计算，DA002活性炭装填量为1.8t，饱和吸附状态下活性炭重2.61t，则更换频次约增加2次/a；

DA003分析楼分析控制楼及危废暂存间非甲烷总烃吸附量为0.48t/a，约产生废活性炭1.07t/a。根据计算，DA002活性炭装填量为0.54t，饱和吸附状态下活性炭重0.783t。则更换频次约增加2次/a

则拟建项目新增废活性炭产生量为根据《国家危险废物名录》（2025年版），该活性炭的危险废物类别为HW49，危废代码900-039-49，属于烟气、VOCS治理过程产生的废活性。则拟建项目废活性炭产生量为5.23t/a。

④废试剂瓶、分析废液

项目在分析检测过程中会产生废试剂瓶、分析废液，拟建项目废试剂瓶产生量类比同步工程，产生量为0.3t/a；项目分析废液产生量0.015t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），该废试剂瓶、分析废液的危险废物类别为HW49，危废代码900-047-49，属于生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、废酸、废碱，具有危险特性的残留研判，以及沾染上述物质的一次性实验用品，危险特性为T/C/I/R。

⑤废润滑油

项目机械设备保养、维修、更换过程中会产生废润滑油，根据类比法，项目废润滑油产生量0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），该废润滑油的危险废物类别为HW08，危废代码900-214-08，属于车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，危险特性为T/I。

⑥废油桶

项目机械设备保养、维修、更换过程中使用润滑油会产生废油桶，根据类比法，项目废油桶产生量0.15t/a；根据《国家危险废物名录》（2025年版），该废油桶的危险废物类别为HW49，危废代码900-041-49，属于含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为T/In。

⑦废包装袋

拟建项目生产使用的原辅材料包装袋分为内袋和外袋，内袋属于沾染化学品的废包装，根据《国家危险废物名录》（2025年版），该废油漆桶的危险废物类别为HW49，危废代码900-041-49，属于含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为T/In。采用产污系数法核算其产生量，粉状物料包装规格为25kg/袋，包装袋重量以50g计，根据原辅料使用量可知，工程包装袋产生量约58226个，则未沾染化学品的废包装产生量2.911t/a。

（2）一般固废间建设情况

厂区拟建设一般固废间1座，占地面积63m2，工程建设后一般固废产生量4.7t/a，一般固废间设计贮存能力100t/a，能够满足程建成后全厂一般固废的贮存。

本次评价要求一般固废间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。

（3）危废间建设情况

厂区拟建设危废间1座，占地面积63m2，拟建工程建设后危险废物产生量1648.748t/a，79052个包装桶/a。拟建项目建成后全厂危险废物产生量为3083.075t/a。危废间设计贮存能力200t/a，根据危废间设计的贮存能力，至少每30d对危险废物进行转运处置，可满足拟建项目建成后全厂危险废物的贮存。

此外，本次评价要求危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，并在贮存过程中按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）设立专用标志；其相关要求如下：

①分类收集、储存

为防止危险固体废物在危废储存间存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关内容，应采取以下措施：

a.贮存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理并做好危险废物排放量及处置记录。

b.危废暂存间按照重点防渗要求进行防渗。

c.暂存间内危险废物分区存放，中间设有隔离间隔断，液体类危废采用专用的容器存放并定期检查容器是否泄漏。

②包装与处置措施

参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录B要求选择相应的包装容器，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）相关要求张贴对应标签，包括危废类别、主要成分、危险情况、安全措施、数量等内容。

（4）废盐处置利用

根据工程分析，拟建项目生产环保车间多效蒸发会产生氯化钠盐，根据物料衡算，氯化钠盐产生量1031.07t/a。根据《废盐利用处置污染控制技术规范（农药行业）》（HJ1360-2024），拟建项目采用重结晶工艺对环保车间废水预处理产生的氯化钠盐进行提纯，得到规格为92%副产氯化钠盐。具体工艺如下：

将高盐水储罐的高氯化钠水进入三效蒸馏，三效循环蒸发器内，进行减压脱水操作，保持温度≤70℃，压力≤-0.09MPa，蒸馏得到料液；将料液送入到结晶罐，进一步降温搅拌结晶，保持温度10℃左右结晶2小时，把浆状料液送入板框压滤器内，除去大部分水后（水可回用亦可进入污水站），进入重结晶釜，结晶板框出盐，烘干为合格氯化钠盐分，滤液套用，套用一周后，滤液蒸干得混盐。

表3.4-38拟建项目危险废物汇总一览表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量（t/a）	产生工序及装置	形态	主要

成分	有害成分	产废

周期	危险特性	污染防治措施

1	滤饼	HW04	263-010-04	582.03	生产过程	固态	有机物	2-氯丙烯腈、对苯二酚等有机物料	每天	T	在密闭容器内贮存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

2	污泥	HW04	263-011-04	26.877	污水处理站	固态	有机物	有机物	10d	T

3	废活性炭	HW49	900-039-49	5.23	废气治理	固态	有机物	有机物	30d	T

4	废试剂瓶	HW49	900-047-49	0.3	检测、分析	固态	有机物	有机物	3个月	T/C/I/R

5	分析废液	HW49	900-047-49	0.015	分析	液态	有机物	有机物	3个月	T/C/I/R

6	废润滑油	HW08	900-214-08	0.3	设备维护	液态	矿物油	矿物油	3个月	T/

7	废油桶	HW49	900-041-49	0.015	设备维护	固态	矿物油	矿物油	3个月	T

8	废包装袋（沾染化学品）	HW49	900-041-49	2.911	生产过程	固态	有机物、氢氧化钠	氢氧化钠、对氯苯甘氨酸	每天	T

合计	617.678t/a

拟建项目固体废物产生及处置情况见下表：

表3.4-39拟建项目固体废物产生及处置情况

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量（t/a）	产生工序及装置	形态	主要

成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施

危险废物

1	滤饼	HW04	263-010-04	582.03	生产过程	固态	有机物	2-氯丙烯腈、对苯二酚等有机物料	每天	T	在密闭容器内贮存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

2	污泥	HW04	263-011-04	26.877	污水处理站	固态	有机物	有机物	10d	T

3	废活性炭	HW49	900-039-49	5.23	废气治理	固态	有机物	有机物	30d	T

4	废试剂瓶	HW49	900-047-49	0.3	检测、分析	固态	有机物	有机物	3个月	T/C/I/R

5	分析废液	HW49	900-047-49	0.015	分析	液态	有机物	有机物	3个月	T/C/I/R

6	废润滑油	HW08	900-214-08	0.3	设备维护	液态	矿物油	矿物油	3个月	T/I

7	废油桶	HW49	900-041-49	0.015	设备维护	固态	矿物油	矿物油	3个月	T/In

8	废包装袋（沾染化学品）	HW49	900-041-49	2.911	生产过程	固态	有机物、氢氧化钠	氢氧化钠、对氯苯甘氨酸	每天	T/In

一般工业固体废物

9	废包装（未沾染化学品）	一般工业固体废物

900-999-99	2.911	办公区	固态	/	/	每天	/	外售综合利用

生活垃圾

10	生活垃圾	6	办公、生活	固态	/	/	每天	/	收集后交由环卫部门统一清运

根据同步工程固体废物产生情况，拟建项目实施后，全厂固体及拟建项目新增固体废物产生及处置情况见下表：

表3.4-40拟建项目实施后全厂固体废物产生及处置情况

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物

代码	拟建项目产生量t/a	同步工程产生量t/a	拟建项目实施后全厂产生量t/a	产生工序及装置	形态	主要

成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施

危险废物

1	滤饼	HW04	263-010-04	582.03	18.82	600.85	生产过程	固态	有机物	2-氯丙烯腈、对苯二酚等有机物料	每天	T	在密闭容器内贮存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置

2	废油漆桶	HW49	900-041-49	/	0.07	0.07	/	固态	有机物	有机物	/	T

3	污泥	HW04	263-011-04	26.877	15.94	42.817	污水处理站	固态	有机物	有机物	10d	T

4	废活

性炭	HW49	900-039-49	5.23	11.342	16.572	废气治理	固态	有机物	有机物	30d	T

5	废试

剂瓶	HW49	900-047-49	0.3	0.3	0.6	检测、分析	固态	有机物	有机物	3个月	T/C/I/R

6	分析

废液	HW49	900-047-49	0.015	0.015	0.03	分析	液态	有机物	有机物	3个月	T/C/I/R

7	废润

滑油	HW08	900-214-08	0.3	0.3	0.6	设备维护	液态	矿物油	矿物油	3个月	T/

8	废油桶	HW49	900-041-49	0.015	0.015	0.03	设备维护	固态	矿物油	矿物油	3个月	T

9	废包装袋（沾染化学品）	HW49	900-041-49	2.911	10.3	13.211	生产过程	固态	有机物、氢氧化钠	氢氧化钠、对氯苯甘氨酸	每天	T

10	釜残	HW04	263-008-04	/	177.495	177.495	生产过程	固态	有机物	1,3-二（2-巯基乙基）脲等有机物料	每天	T

一般工业固体废物

11	废包装（未沾染化学品）	一般工业固体废物

900-999-99	2.911	10.3	13.211	办公区	固态	/	/	每天	/	外售综合利用

12	废分

子筛		0.4	0.4	0.8	制氮工程	固态	/	/	1年	/

13	废反渗透膜		0	0.25	0.25	软水、纯水制备工程	固态	/	/	3年	/

生活垃圾

12	生活垃圾	6	16.5	22.5	办公、生活	固态	/	/	每天		收集后交由环卫部门统一清运

3.4.5污染源强排放汇总情况

表3.4-41拟建项目污染物产生及排放情况一览表

类别	排放源	主要污染物	排放量	排放浓度mg/m3	排放速率kg/h	新增排放量t/a	管理要求

废水	废水总排口	pH	231.144m3/d/(69343.2m3/a)

6-9	/	/	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求

CODCr		287.82	/	20.604

全盐量		215.63	/	19.339

TOC		114.63	/	12.208

甲苯		0.22	/	0.024

总磷		2.30	/	0.329

氨氮		6.82	/	0.168

总氮		7.94	/	0.696

BOD5		142.68	/	13.102

石油类		0.21	/	0.02

动植物油		0.032	/	0.0015

色度		7.62	/	/

SS		25.04	/	2.017

氟化物		0.19	/	0.027

AOX		2.78	/	0.396

硫化物		0.37	/	0.041

废气	DA001	颗粒物	60000m3/h	9.67	0.58	0.115	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值

HCl		0.14	0.0085	0.030

氟化物		0.00043	0.000026	0.00013

甲醇		0.63	0.038	0.034	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值

甲苯		3.78	0.227	0.32	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时苯系物执行《农药制造工业大气污染物排放标准》

苯系物		3.78	0.227	0.32	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表2标准限值

非甲烷总烃		4.48	0.269	0.36	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值；

TVOC		7.67	0.460	0.48	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值

HBr		0.000075	0.0000045	0.0000036	-

Br2		0.0037	0.00022	0.0011	-

CO2		586.67	35.2	42.24	-

DA002	非甲烷总烃	6000	4.83	0.029	0.208	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

NH3		1.67	0.01	0.072	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值

H2S		0.5	0.003	0.022

臭气浓度		650（无量纲）	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

DA003	非甲烷总烃	20000m3/h	2	0.040	0.053	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

食堂排气筒DA004	油烟	2000m3/h	20	0.0018	0.0032	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023））表1大气污染物最高允许排放浓度中的“小型”标准。

厂界无组织废气	颗粒物	/	0.3219	0.112	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度排放限值

非甲烷总烃	/	0.0387	0.0379	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值，同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值

甲苯	/	0.001	0.007	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2“其他企业”排放限值

甲醇	/	0.008	0.008	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表3排放限值

NH3	/	0.0068	0.049	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值

H2S	/	0.0021	0.015

臭气浓度	133

无量纲

固废	一般

固废	未沾染化学品的废包装	/	/	2.911	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）。

危险

废物	滤饼	/	/	582.03	危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

污泥	/	/	26.877

废活性炭	/	/	5.23

废试剂瓶	/	/	0.3

分析废液	/	/	0.015

废润滑油	/	/	0.3

废油桶	/	/	0.015

废包装袋（沾染化学品）	/	/	2.911

废包装桶	/	/	79052个

职工生活	生活垃圾	/	/	6	《河北省固体废物污染环境防治条例》（2022年12月1日）“第四章生活垃圾”中相关要求

表3.4-42拟建项目实施后全厂污染物产生及排放情况一览表

类别	排放源	主要污染物	排放量	排放浓度mg/m3	排放速率kg/h	新增排放量t/a	管理要求

废水	废水总排口	pH	480.516m3/d/(144154.8m3/a)

6-9	/	/	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求

CODCr		287.82	/	41.491

全盐量		215.63	/	31.084

TOC		114.63	/	16.525

甲苯		0.22	/	0.032

总磷		2.30	/	0.332

氨氮		6.82	/	0.983

总氮		7.94	/	1.145

BOD5		142.68	/	20.568

石油类		0.21	/	0.030

动植物油		0.032	/	0.0045

色度		7.62	/	/

SS		25.04	/	3.610

氟化物		0.19	/	0.027

AOX		2.78	/	0.401

硫化物		0.37	/	0.053

废气	DA001	颗粒物	60000m3/h	12.43	0.746	1.302	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值

NH3		0.17	0.01	0.07

HCl		0.421	0.00852	0.03011

氟化物		0.00043	0.000026	0.00013

甲醇		0.63	0.038	0.034	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值

甲苯		14.45	0.867	4.61	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时苯系物执行《农药制造工业大气污染物排放标准》

苯系物		14.45	0.867	4.61	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表2标准限值

非甲烷总烃		19.15	1.149	6.36	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值；

TVOC		21.17	1.27	6.32	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值

DA002	非甲烷总烃	6000	28.83	0.173	1.245	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

NH3		5.5	0.033	0.238	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值

H2S		1.83	0.011	0.0756

臭气浓度		1300（无量纲）	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

DA003	非甲烷总烃	20000m3/h	6.85	0.137	0.743	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

食堂排气筒DA004	油烟	2000m3/h	20	0.0018	0.0032	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023））表1大气污染物最高允许排放浓度中的“小型”标准。

厂界无组织废气	颗粒物	/	0.7159	2.948	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度排放限值

非甲烷总烃	/	0.0801	0.4514	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值，同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值

甲苯	/	0.0144	0.104	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2“其他企业”排放限值

甲醇	/	0.008	0.008	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表3排放限值

NH3	/	0.0068	0.049	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值

H2S	/	0.0021	0.015

臭气浓度	266无量纲

固废	一般固废	未沾染化学品的废包装	/	/	13.211	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）。

废分子筛	/	/	0.8

废反渗透膜	/	/	0.25

危险废物	滤饼	/	/	600.85	危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

废油漆桶	/	/	0.07

污泥	/	/	42.817

废活性炭	/	/	16.572

废试剂瓶	/	/	0.6

分析废液	/	/	0.03

废润滑油	/	/	0.6

废油桶	/	/	0.03

废包装袋（沾染化学品）	/	/	13.211

釜残	/	/	177.495

职工生活	生活垃圾	/	/	22.5	《河北省固体废物污染环境防治条例》（2022年12月1日）“第四章生活垃圾”中相关要求

3.4.6总量控制指标分析

根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）、《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）等要求，污染物总量控制因子为COD、氨氮、颗粒物以及VOCs。

3.4.6.1废水污染物排放总量指标

（1）按照排放标准核算

①拟建项目废水污染物总量

拟建项目完成后全厂废水经厂区污水处理站处理后排入晋州市城市污水处理厂， 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准以及晋州市城市 污水处理厂进水水质要求，即 COD≤500mg/L ，氨氮≤35mg/L。

全厂废水排放量为 229.75m3/d ，厂区污水处理站运行时间为 300d ，按排放标准 核算的废水污染物总量为：

COD=229.75m3/d×300d/a×500mg/L÷ 106=34.4625t/a≈34.462t/a

氨氮=229.75m3/d×300d/a×35mg/L÷ 106=2.412375t/a≈2.412t/a

②拟建项目完成后全厂废水污染物总量

同步工程废水污染物总量为 COD：37.406t/a ，氨氮：2.618t/a；则拟建项目完成 后全厂废水污染物总量为 COD：71.868t/a ，氨氮：5.03t/a。

（2）按照排污权有关要求核算

①拟建项目废水污染物总量

根据河北省生态环境厅办公室《关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知》（冀环办字函[2023]283号）文件要求，新增污染物排放量核算按照下游污水处理厂出口浓度进行计算。拟建项目完成后全厂废水经厂区污水处理站处理后排入晋州市城市污水处理厂，晋州市城市污水处理厂出水水质执行COD：30mg/L、NH3-N：1.5mg/L。拟建项目废水排放量为 229.75m3/d，按下游污水处理厂排放标准核算的废水污染物总量为：

COD=229.75m3/d×300d/a×30mg/L÷ 106=2.06775t/a≈2.068t/a

氨氮=229.75m3/d×300d/a×1.5mg/L÷ 106=0.1033875t/a≈0.103t/a

②全厂废水污染物总量

同步工程废水污染物总量为 COD 2.244t/a、氨氮 0.112t/a；则拟建项目完成后全厂废水污染物总量为 COD：4.312t/a，氨氮：0.215t/a。

3.4.6.2废气污染物排放总量指标

同步工程总量控制指标分别为颗粒物487t/a、非甲烷总烃 7.728t/a 此全厂废气污染物总量控制指标分别为颗粒物 5.737t/a、非甲烷总烃 8.387t/a。

3.4.6.3拟建项目实施后污染物排放总量指标

拟建项目实施后全厂总量指标分别为颗粒物 5.737t/a、非甲烷总烃 8.387t/，COD： 4.312t/a ，氨氮：0.215t/a。

3.5清洁生产分析

(1)清洁生产的要求

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而既减少污染，又增加效益。根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。

(2)清洁生产分析

结合项目特点，本次评价从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求6方面进行清洁生产分析。

①生产工艺与装备要求

本项目设备选型按照节能的原则，设计上采用节能、高效、先进的设备，对国家明令禁止的耗能设备不予选用。选用目前成熟的生产工艺，生产产品稳定、可靠，产品合格率高。选用先进的控制系统，高的设备自动化控制水平，通过系统内各个控制、运算模块的灵活组态，可对生产过程持续监控，严格控制工艺条件参数，提高生产稳定性及生产效率。

②资源能源利用指标

本项目采用了多项节能降耗措施，主要有以下几个方面：循环水系统由循环水泵、循环水池组成，充分提高水的重复利用率；合理设计供电系统，使变电所接近负荷中心，减少电能损耗；选用节能变压器等节能型电气设备；风机采用变频控制，不但满足工艺生产要求，而且节约能源。

③产品指标

经分析本项目产品可满足相应产品指标，对于满足企业指标的自身产品，企业制定了严格的质量指标，因此本项目产品可保障高质量。

④污染物产生指标

本项目主要大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、TVOC、氨气、HCl、硫化氢、臭气浓度等，采取有效的收集和处理措施后，废气均可达标排放。项目废水分质分流预处理后经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求后排入园区污水管网，最终排入晋州市城市污水处理厂进一步处理。项目生产设备采取基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；项目产生固废全部妥善处理或综合利用，项目产生的污染物均可以实现达标排放、合理处置。

⑤废物回收利用指标

本项目产生的布袋除尘灰、聚氨酯乳液过滤杂质均可回用于生产，具有良好的经济效益和环境效益。

⑥环境管理要求

本项目建设符合各项国家法律法规要求，污染物可做到达标排放；生产过程中实施了严格的环境管理制度，所有岗位全部培训上岗，建有完善的岗位操作制度；设有专门的环境管理机构，设有完善的环保措施。

（3）清洁生产结论

本项目生产工艺先进、采用节能布置设计，符合清洁生产的要求，同时建议：

①加强企业管理的制度化、规范化，使企业按照现代化标准管理。

②健全污染治理措施，主要污染物全部达标排放，最大限度地减轻对环境的污染，为企业持续发展创造条件。

③生产管理与环境管理的各项指标与个人经济利益挂钩，建立互相制约机制，调动职工的主动性和自觉性。

3.6碳排放

根据《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环 资[2022]691号） 、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）文中相关内容，确定“煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等8个行业中22个子行业的新建（含改扩建）”属于“两高”项目，应将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。

本项目属于《国民经济行业分类》（GBT4754－2017）及第1号修改单“C2631化学农药制造”；未列入“两高”项目管理目录中。暂未要求将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。

3.7污染物“三本账”情况

拟建项目污染物三本账见下表：

表3.7-1拟建项目污染物排放“三本账”（单位：t/a）

类别	污染物	产生量	削减量	排放量

废水	废水量	231.144t/d	0	+231.144t/d

CODCr	20.604（纳管量）	-18.503	+2.080（排入外环境）

氨氮	0.168（纳管量）	-0.064	+0.104（排入外环境）

废气	颗粒物	0.115	0	+0.115

HCl	0.030	0	+0.030

氟化物	0.00013	0	+0.00013

甲醇	0.034	0	+0.034

甲苯	0.32	0	+0.32

苯系物	0.32	0	+0.32

非甲烷总烃	0.36	0	+0.36

TVOC	0.48	0	+0.48

HBr	0.0000036	0	+0.0000036

Br2	0.0011	0	+0.0011

CO2	42.24	0	+42.24

固废	危废废物	1648.748	-1648.748	+0

一般工业固体废物	2.951	-2.951	+0

生活垃圾	22.5	-22.5	+0

表3.7-2拟建项目完成后全厂污染物排放“三本账”（单位：t/a）

类别	污染物	同步工程排放量）	拟建项目排放量	“以新带老”削减量	本项目完成后全厂排放量	增减变化量

废水	废水量	249.372t/d	231.144t/d	0	480.516t/d	+231.144t/d

CODCr	20.887（纳管量）	20.604（纳管量）	0	41.491

2.224（排入外环境量）	2.080（排入外环境量）	0	4.304	+2.080

氨氮	0.815	0.168	0	0.983	+0.168

0.112	0.104（排入外环境）	0	0.216	+0.104

颗粒物	1.187	0.115	0	1.302	+0.115

氨	0.07	/	0	0.07

HCl	0.00011	0.030	0	0.03011	0.030

氟化物	/	0.00013	0	0.00013	0.00013

甲醇	/	0.034	0	0.034	0.034

甲苯	4.29	0.32	0	4.61	0.32

苯系物	4.29	0.32	0	4.61	0.32

非甲烷总烃	6	0.36	0	6.36	0.36

TVOC	5.84	0.48	0	6.32	0.48

HBr	/	0.0000036	0	0.0000036	0.0000036

Br2	/	0.0011	0	0.0011	0.0011

CO2	/	42.24	0	42.24	42.24

4环境现状调查与评价

4.1自然环境现状调查与评价

4.1.1地理位置

晋州市地处河北省中南部冀中平原腹地，距石家庄45km，距石家庄国际机场50km，距天津港口300km，距黄骅港240km，距首都北京300km，石黄高速公路、307国道和石德铁路横穿市域。马于镇位于晋州市东南12km处，307国道、衡井线从南北两端穿过，石德铁路从境内横贯东西，樵营公路纵穿南北，北距石黄高速6km，西距石家庄机场50km，东距黄骅港260km。

河北晋州经济开发区位于马于镇和东里庄镇交界处，由东宿园、马于园两部分组成，总范围为16.15km2。本项目位于河北晋州经济开发区马于园经二街与园中路交叉口西行500米路南，场址中心地理坐标为东经115.106227344°、北纬37.954548255°，项目东侧为空地，西侧为小微产业园，南侧为空地、隔空地为河北双牛建材纤维素有限公司，北侧为园中路、隔路为空地。距离项目厂区最近的敏感点为西侧760m处的中作村。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。

4.1.2地形地貌

晋州市位于滹沱河南岸，属太行山东麓的洪积冲击平原，地势开阔平坦，区域内总的地势自西北向东南缓慢倾斜，市域西北海拔高度45m，东南海拔高度35m，相对高差10m，自然坡降0.5%左右。滹沱河历史上多次决堤改道，古河道呈树枝状分布全市，形成大片近东西向延伸的沙洼地、沙丘和缓岗。

本项目厂址所在区域属于平原区，周围地势平坦，地形相对简单。

4.1.3气象气候

晋州市属于暖温带半干旱半湿润大陆性气候，四季分明，春秋两季比较短，冬夏两季比较长。春季受蒙古大陆变性气团影响，降水稀少，蒸发量大，升温快，形成干旱天气；夏季受海洋性气团及太行山地形影响，初夏气候干燥，气温较高，盛夏天气闷热、潮湿多雨，7~8月为汛期，有时出现大暴雨天气；秋季多高压控制，天高气爽，晴朗少云，温、湿度适中，但降温快，气候凉爽短促，降水偏少；冬季受西伯利亚大陆性气团控制，寒冷干燥少雨雪。主要气候气象特征见下表。

表4.1-1  气候气象特征一览表

序号	项目	统计结果	序号	项目	统计结果

1	年平均风速	1.83m/s	6	年平均相对湿度	65%

2	年最大风速	19m/s	7	年平均降雨量	453mm

3	年平均气温	12.8℃	8	最大年降雨量	943mm

4	极端最高气温	42.2℃	9	年日照时数	2726.6h

5	极端最低气温	-24.1℃	10	平均无霜期	191d

4.1.4地表水系

流经晋州市的地表水系主要有滹沱河、石津总干渠。

滹沱河：源于山西省五台山北麓繁峙县境内，属子牙河水系，滹沱河自西从元头乡的教公村入境沿晋州与无极县交界自西南向东北斜流深泽县。滹沱河全长587km，流域面积27300km2。晋州市境内流程13.5km，流域面积70.48km2。河道弯曲多变，上游宽下游窄，呈不规则喇叭形。流量年际年内变化大，现设计泄洪标准3300m3/s。自六十年代黄壁庄、岗南水库建成后，河道来水主要受水库调控，只有在丰水年或特丰水年的雨季，才有洪水径流，平时干涸无水，为间歇性河流。

石津总干渠：由西向东从市域中部穿过，与307国道并行，源于黄壁庄水库，到深州市大田庄汇入退水渠，全长134km，晋州市境内长19.5km，为人工开挖的农业灌溉用渠，渠系控制灌溉面积16667km2，引水能力100m3/s，现已基本停止渠灌，做为南水北调引水渠。

本项目距离石津总干渠5580m，参照《关于印发南水北调中线一期工程总干渠河北段两侧水源保护区划分方案的通知》（冀调水设[2014196号），石津总干渠两侧50m范围划为一级保护区，一级保护区外150m范围划为二级保护区。本项目选址不在石津总干渠两侧保护区范围内。本项目废水经预处理后一同排入厂区污水处理站处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求后经园区污水管网排入晋州市城市污水处理厂进一步处理，不会对附近地表水体造成不利影响。

4.1.5区域地质概况

（1）地层

项目所在区域第四系发育较为齐全，第四系地层由新至老分为全新统（Q4）、上更新统（Q3）、中更新统（Q2）、下更新统（Q1），各地层岩性分述如下：

①全新统（Q4）

本统分上、中、下三段：上段为冲积、风积的灰黄色细砂、粉质粘土；中段为冲洪积的砂及砂砾石；下段为冲洪积的灰黄色粉土、粉质粘土，夹薄层粉砂及细砂。厚度一般为20m左右。

②上更新统（Q3）

本统分为上、中、下三段：上段为坡洪积黄土状粉质粘土及冲积粉土、粉质粘土，并夹有沙层；中段为冲洪积粉土、粉质粘土及中砂、粗砂含砾石；下段为冲洪积及冰水沉积的粉质粘土及粘土，夹砂砾石层。底板埋深150.0m左右，厚度一般为130m左右。

③中更新统（Q2）

本统分为上、下两段：上段为冲洪积的棕红色、红棕色粉质粘土、粘土夹中砂、粗砂及砂砾石构成多阶岩性韵律层；下段为冰水沉积的粘土夹卵砾石。底界埋深300m左右，厚度一般为150m左右，沙层有不同程度的风化现象。

④下更新统（Q1）

本统分为上、下两段：上段为冲洪积的杂色厚层粘土、粉质粘土夹砂砾层构成多阶岩性韵律层；下段为冰碛粘土夹砾卵石层。砂层有不同程度的风化。底界埋深500m左右，厚度一般为200m左右。

（2）地质构造

项目所在区域位于中朝准地台（I2）的东北部位。以太行山山前深断裂为界，以西属山西断隆（II23）的东部边缘，处于五台台拱（III29）中的阜平穹褶束（IV231）和太行拱断束（III211）中的赞皇穹断束（IV232）；以东属华北断拗（II24）的西部边缘，地处临清台陷（III216）中的晋县断凹（IV264），项目区属于晋县断凹。区域地质构造见下图。

图4.1-1  区域地质构造图

4.1.6区域水文地质

（1）含水层分布特征

在地质分层的基础上，依据含水层与隔水层的分布状况、水动力条件、开发利用条件等因素，将项目所在区域第四系含水层岩组划分为四个含水组，其特征如下：

①第I+II层含水层组

第I+Ⅱ含水组底板埋深120~160m，地下水具有潜水--微承压水性质。含水层岩性在东北部及东寺吕、东里庄、河头和杨家营一带以中砂或细砂为主，其它地区以粗砂为主。含水层厚度一般为40~60m，营里南部小于30m。单位涌水量北部地区大于50m3/h·m，东寺吕、东里庄、杨家营、河头及营里的部分地区为10~20m3/h·m，其它地区为20~30m3/h·m。第I含水组含水层大部分地区已经疏干。第Ⅱ含水组是本区域主要开采层。

②第III 含水层组

第Ⅲ含水组底板埋深约300m，含水层厚度60~90m，地下水具有承压水性质，含水层岩性在晋州--东卓宿一线以北地区以中砂为主，其它地区以粗砂为主。单位涌水量大于50m3/h·m。

③第IV含水层组

第IV含水组底板埋深约500m，岩性为粘土含卵石及砂质粘土，岩性不一，透水性和富水性差，开采利用程度低。

区域水文地质图见下图。

图4.1-2  第I+Ⅱ含水组水文地质图

图4.1-3  第Ⅲ含水组水文地质图

（2）区域地下水补、径、排条件

浅层地下水的补给源包括降水入渗、河渠渗漏、渠灌入渗、井灌回归、越流和侧向径流。其中，降水入渗是主要补给源。六十年代中期，地下水流场基本呈天然状态，地下水流向为自西向东，总干渠以南逐渐偏向东南。七十年代以来，地下水开始大量开采，受本区南部的宁柏隆漏斗影响，地下水流向自西北向东南，在河头、杨家营一带受辛集漏斗影响，向辛集漏斗中心汇集。受含水层导水性能制约，西北部径流条件明显好于东南部。西北部含水层导水系数3000~5000m2/d，东南部为1000~3000m2/d，地下水水力坡度西北部为1.3‰，东南部减小到0.3‰左右，多年变化不大。浅层地下水天然状态下以径流排泄为主，开采状态下以开采排泄为主，径流排泄为辅。

深层地下水的补给源为侧向径流。排泄方式有开采排泄、越流排泄和径流排泄。深层地下水补给条件较差，水循环交替缓慢。深层地下水自西北流向东南，多年来变化不大。

（3）地下水动态特征

①年内动态变化特征

区域地下水位年内变化与降水量、地下水开采量密切相关，动态类型为降水入渗-开采型，季节性变化明显。每年3月份春灌开始，地下水开采量增大、降水量较小，地下水位持续下降，6月至8月出现年内最低水位。进入雨季，受降水入渗补给和地下水开采量减小的影响，地下水位开始回升，直至次年春灌前，出现年内最高水位，此间受秋灌、冬灌的影响，水位出现小的波动，地下水年内动态特征见下图。

图4.1-4  马于镇监测井（2013年）水位埋深年内变化曲线

图4.1-5  晋州市区监测井（2011年）水位埋深年内变化曲线图

（2）地下水位多年动态变化特征

根据2007～2013年的地下水位埋深资料，马于镇地下水位埋深由38.09m下降到45.86m，多年水位平均下降7.77m，多年平均下降速率为1.30m/a；晋州市区地下水位埋深由38.48m下降到41.35m，多年水位平均下降2.87m，多年平均下降速率为0.48m/a。地下水位多年动态受降水周期和地下水开采的共同影响，地下水位基本呈阶梯式下降趋势，区域地下水位多年动态特征见下图。

图4.1-6  马于镇监测井地下水位多年动态曲线

图4.1-7  晋州市区监测井地下水位多年动态曲线

4.1.7土壤

晋州市土壤分为2个土类、3个亚类、4个土属、30个土种。主要土类为潮土，主要亚类为潮褐土，主要土属为壤质潮褐土。30个土种中，面积较大的有轻壤质潮褐土，占总面积的76.2%；沙壤质潮褐土，占总面积的8.7%；中壤质潮褐土，占总面积的2.9%；深位中层粘轻壤质潮褐土，占总面积的2.6%。耕作层土壤养分平均含量为：有机质1.26%、全氮0.0677%、速效氮0.0046%、速效磷0.0007%、速效钾0.0108%，肥力中等。有利于粮、棉、油料作物的生长。在线查询国家土壤信息服务平台的中国1公里发生分类土壤图可知，拟建项目所在的河北晋州经济开发区马于园区，土壤以潮褐土为主。区域土壤类型分布图见下图。

图4.1-8  区域土壤类型分布图

4.1.8植被

晋州市地处平原地区，植被多为人工栽培植物。农作物有玉米、小麦、谷子、甘薯、高粱、各种豆类；经济作物有棉花、花生、芝麻、油菜籽等；树木有杨树、柳树、国槐、臭椿、泡桐、刺槐、香椿、梧桐、苹果、梨树、桃树、葡萄等。

本项目所在区域植被以自然植被栽培树种和农作物为主。

4.2环境敏感区调查

本项目位于河北晋州经济开发区马于园经二街与园中路交叉口西行500米路南，场址中心地理坐标为东经115.106227344°、北纬37.954548255°，项目东侧为空地，西侧为小微产业园，南侧为空地、隔空地为河北双牛建材纤维素有限公司，北侧为园中路、隔路为空地。距离项目厂区最近的敏感点为西侧760m处的中作村。项目所在区域没有自然保护区、风景名胜区、重要湿地等特殊、重要生态敏感区等特殊环境敏感点，且没有任何国家或地方政法划定的如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

4.3环境质量现状监测与评价

4.3.1数据来源

根据HJ2.2-2018，本次评价环境质量现状调查中，环境空气质量达标区判定采用石家庄市生态环境局公开发布的数据进行判定；基本污染物环境质量现状数据采用晋州财政局自动监测站2023年连续1年的监测数据。

（1）环境空气

TSP引用数据来源于《河北兰升生物科技有限公司关于年产25005吨高效低毒农药扩建项目》环境质量现状监测（监测报告：中博（环）检字（2023）第H202304004号；监测时间：2023年4月25日~2023年5月01日）；非甲烷总烃、甲苯、HCl、H2S、NH3引用数据来源于《河北兰升生物科技有限公司关于年产25005吨高效低毒农药扩建项目》环境质量现状监测（监测报告：中博（环）检字（2023）第H202303005号；监测时间：2023年3月21日~2023年3月27日；TVOC类引用数据来源于《河北兰升生物科技有限公司年产20000吨37%烯草酮母药生产线扩建项目》环境质量现状监测（监测报告：河北升泰 环2022第002号以及HC220170；监测时间：2022年1月17日~2022年1月24日）；氟化物委托河北正威检测技术服务有限公司于2024年10月25日~2024年10月31日进行监测，检测报告为《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目环境质量现状检测》（NO.ZWJC字2024第EP10359号）。

表4.3-1  环境空气监测数据来源一览表

要素	监测点位	方位距离/m	数据来源	现状监测数据及利用情况	检测时间	监测因子	备注

大气环境	马于村	东北侧1660m	引用	引用《河北兰升生物科技有限公司环境质量现状补充监测》2023年5月，中博河北检测技术有限公司，中博(环)检字(2023)第H202304004号	2023年04月25日-2023年05月01日	TSP	监测点位位于评价范围内，监测时间为近3年，满足导则6.2.2其他污染物环境质量现状数据来源要求。

引用《河北兰升生物科技有限公司环境质量现状补充监测》2023年5月，中博河北检测技术有限公司，中博(环)检字(2023)第 H202303005号	2023年03月21日-2023年03月27日	非甲烷总烃、甲醇、甲苯、HCl、H2S、NH3

引用《河北兰升生物科技有限公司年产20000吨37%烯草酮母药生产线扩建项目》环境质量现状监测（监测报告：河北升泰 环2022第002号以及HC220170；	2022年1月17日~2022年1月24日	TVOC

西赵家庄村	北侧2350m	自测	本项目自测，检测报告为《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目环境质量现状检测》（NO.ZWJC字2024第EP10359号）	2024年10月25日~2024年10月31日	氟化物	监测点位位于项目所在地常年主导风向下风向

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），6.2.2 其他污染物环境质量现状数据要求“6.2.2.2 评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料”。本项目引用监测数据时效性可满足要求，监测点位位于评价范围内，引用监测数据有效。

（2）地下水环境

本项目引用《河北兰升生物科技有限公司环境质量现状补充监测》（中博(环)检字(2023)第 H202303005号）一期地下水监测数据，同时委托河北标科环境检测技术有限公司进行补充监测，检测时间为2024年09月24日，检测报告为《河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目、河北星汉化工科技有限公司年产8万吨阴离子表面活性剂生产线项目环境质量现状监测》（标科（环）字【2024】第09002号）；地下水及包气带委托河北正威检测技术服务有限公司进行补充监测，检测时间为2024年10月29日、2024年10月31日，检测报告为《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目环境质量现状检测》（NO.ZWJC字2024第EP10359号）。

表4.3-2  地下水环境监测数据来源一览表

要素	监测点位	数据来源	检测时间	监测因子

地下水	Q1崔家庄(潜水)、Q2厂址(潜水)、Q3吕家营(潜水)、Q4马坊营(潜水)、Q5马于村(潜水)、Q6李家庄(潜水)、Q7南辛庄(潜水)、W1崔家庄(承压水)、W2厂区(承压水)、W3马坊营(承压水)	引用《河北兰升生物科技有限公司环境质量现状补充监测》2023年5月，中博河北检测技术有限公司，中博(环)检字(2023)第 H202303005号	2023年03月21日	色度、pH值、总硬度、溶解性总固体硫酸盐(SO42-)、氯化物(Cl-)、铁、锰、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量(高锰酸盐指数)、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、钙、镁、钾、碳酸根、重碳酸根、苯、甲苯、石油类

Q1崔家庄(潜水)、Q2中作村(潜水)、Q3马于村(潜水)、Q4南辛庄村(潜水)、Q5吕家营村(潜水)、Q6马坊营(潜水)、Q7程家营村(潜水)、W1崔家庄(承压水)、W2马于村(承压水)、W3马坊营(承压水)	本项目自测，《河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目、河北星汉化工科技有限公司年产8万吨阴离子表面活性剂生产线项目环境质量现状监测》，2024年10月，标科（环）字【2024】第09002号	2024年09月24日	钾、钙、钠、镁、碳酸盐、重碳酸盐、SO42-、氯化物、pH值、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、总大肠菌群、菌落总数、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、碘化物

、硒、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯、石油类

本项目自测，委托河北正威检测技术服务有限公司进行补充监测，检测报告为《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目环境质量现状检测》，2024年11月，NO.ZWJC字2024第EP10359号。	2024年10月29日、2024年10月31日	氟化物、甲苯、石油类、磷酸盐、乙腈、甲醇、Br

表4.3-3  包气带环境监测数据来源一览表

要素	监测点位	数据来源	检测时间	监测因子

包气带	厂区背景	（0~20）cm	本项目自测，委托河北正威检测技术服务有限公司进行补充监测，检测报告为《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目环境质量现状检测》，2024年11月，NO.ZWJC字2024第EP10359号。	2024年10月29日、2024年10月31日	pH值、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、总硬度、溶解性总固体、磷酸盐、氟化物、氨氮、三甲苯、甲醇、Br、乙腈、石油类、水合肼（以肼计）、甲苯

（20~100）cm

（300~400）cm

污水处理站	（0~20）cm

（20~100）cm

（300~400）cm

1#生产车间		（0~20）cm

（20~100）cm

（300~400）cm

2#生产车间	（0~20）cm

（20~100）cm

（300~400）cm

3#生产车间		（0~20）cm

（20~100）cm

（300~400）cm

（3）土壤环境

本项目土壤环境质量现状监测委托河北德盛检测技术有限公司进行监测，监测时间2024年10月19日，检测报告为《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、年产3700吨农药中间体项目环境质量现状监测》（德盛环检字2024-0551号），具体见下表。

表4.3-4  土壤环境监测数据来源一览表

要素	监测点位	数据来源	检测时间	监测因子

土壤	Z1	1#生产车间	本项目自行监测，《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、年产3700吨农药中间体项目环境质量现状监测》（德盛环检字2024-0551号），2024年11月	2024年10月19日	①基本项目：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中45项

②特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

Z2	2#生产车间附近

Z3	罐区			特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

Z4	污水处理站

Z5	危废间

Z6	事故池

S1	综合楼			特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

S2	厂区南部			①基本项目：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中45项

②特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

S3	中作村			①基本项目：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中45项

②特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

S4	厂区东侧农田			特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

S5	厂区南侧农田			①基本项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌

②特征因子：甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

S6	厂区北侧农田（厂区下风向）			特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

（4）声环境

本项目厂界声环境质量现状监测委托河北正威检测技术服务有限公司进行监测，监测时间2024年10月28日-29日，检测报告为《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目环境质量现状检测》（NO.ZWJC字2024第EP10359号），具体见下表。

表4.3-5  声环境监测数据来源一览表

要素	监测点位	数据来源	检测时间	监测因子

声环境	东、南、西、北厂界外1m处	本项目自行监测，《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、年产3700吨农药中间体项目环境质量现状监测》，河北正威检测技术服务有限公司，2024年11月，NO.ZWJC字2024第EP10359号。	2024年10月28日-29日	等效连续A声级

4.3.2环境空气现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）中6.2.1要求，本次评价环境质量现状中，环境空气质量达标区判定采用石家庄市《2023年石家庄市生态环境质量公报》中相关数据，基本污染物环境质量现状数据采用2023年晋州财政局自动监测站常规污染物监测数据。

4.3.2.1环境空气质量达标区判定

（1）评价基准年筛选

《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。本项目大气环境影响预测选用2023年气象资料，选取2023年作为评价基准年。

2024年6月石家庄市生态环境局已发布《2023年石家庄市生态环境状况公报》，本次评价结合2023年区域环境质量现状数据进行达标区判定，2023年区域环境质量现状评价见下表。

表4.3-6  区域环境空气质量现状评价表

污染物	评价指标	现状浓度	标准值	占标率/%	达标情况

SO2	年平均质量浓度	7μg/m3	60μg/m3	11.7	达标

NO2	年平均质量浓度	32μg/m3	40μg/m3	80.0	达标

PM10	年平均质量浓度	78μg/m3	70μg/m3	111.4	不达标

PM2.5	年平均质量浓度	44μg/m3	35μg/m3	125.7	不达标

CO	日平均浓度	1.4mg/m3	4mg/m3	35.0	达标

O3	百分位数8h平均浓度	184μg/m3	160μg/m3	115.0	不达标

综上，区域环境空气质量除SO2、NO2、CO达标外，其余污染物浓度均不满足国家二级标准。因此确定本项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5、PM10、O3。

4.3.2.2基本污染物环境质量现状评价

（1）数据来源：本项目环境空气基本污染物环境质量现状数据来自晋州财政局自动监测站2023年连续1年的监测数据。

（2）数据有效性分析：对照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）及《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本次收集的各基本污染物监测数据符合上述标准要求。

（3）环境空气质量现状评价：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013），本项目基本污染物环境空气质量现状评价结果见下表。

表4.3-7  基本污染物环境质量现状评价结果

污染物	评价指标	单位	浓度	标准指数	最大超

最小值	最大值	Pmin	Pmax	标倍数

PM2.5	24h平均质量浓度	μg/m3	6	255	0.08 	3.40 	2.4

PM10	24h平均质量浓度	Μg/m3	8	1536	0.05 	10.24 	9.24

SO2	24h平均质量浓度	μg/m3	2	27	0.01 	0.18 	/

NO2	24h平均质量浓度	μg/m3	6	90	0.08 	1.13 	0.13

CO	24h平均质量浓度	mg/m3	0.2	2	0.05 	0.50 	/

O3	日最大8h平均质量浓度	μg/m3	12	266	0.08 	1.66 	0.66

由上表可知，由2023年全年基本污染物环境质量现状监测数据及评价结果可知，项目所在区域SO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中二级标准，其余监测因子PM10、PM2.5、NO2、O3均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。

4.3.2.3其他污染物环境质量现状监测

（1）数据来源

TSP引用数据来源于《河北兰升生物科技有限公司关于年产25005吨高效低毒农药扩建项目》环境质量现状监测（监测报告：中博（环）检字（2023）第H202304004号；监测时间：2023年4月25日~2023年5月1日）；非甲烷总烃、甲苯、HCl、H2S、NH3、甲醇引用数据来源于《河北兰升生物科技有限公司关于年产25005吨高效低毒农药扩建项目》环境质量现状监测（监测报告：中博（环）检字（2023）第H202303005号；监测时间：2023年3月21日~2023年3月27日；TVOC类引用数据来源于《河北兰升生物科技有限公司年产20000吨37%烯草酮母药生产线扩建项目》环境质量现状监测（监测报告：河北升泰 环2022第002号以及HC220170；监测时间：2022年1月17日~2022年1月24日）；氟化物委托河北正威检测技术服务有限公司于2024年10月25日~2024年10月31日进行监测，检测报告为《河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目环境质量现状检测》（NO.ZWJC字2024第EP10359号）。

（2）其他污染物（除基本污染物）

TSP、非甲烷总烃、甲苯、HCl、H2S、NH3、TVOC、甲醇、氟化物。

（3）监测点位：

项目其他污染物补充监测点位见下表。

表4.3-8  其他污染物补充监测点位信息表

监测点名称	监测因子	监测时段	相对厂址方位	相对厂界

距离 (m)

马于村	TSP	2023年4月25日~2023年5月1日	东北侧	1660m

非甲烷总烃、甲苯、甲醇、HCl、H2S、NH3	2023年3月21日~2023年3月27日

TVOC	2022年1月17日~2022年1月24日

西赵家庄村	氟化物	2024年10月25日~2024年10月31日	北侧	2350m

（4）监测时段与频次

非甲烷总烃、甲苯、氯化氢、氨、硫化氢、甲醇、氟化物监测小时浓度，连续监测7天，每天采样4次，每次采样45分钟，采样时间为2:00、8:00、14:00、20:00；TSP、氯化氢、甲醇、氟化物测日均值，连续监测7天；TVOC监测8小时平均，连续监测7天。

采样时间按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）有关规定进行，TVOC日8小时平均浓度值；非甲烷总烃、非甲烷总烃、甲苯、氯化氢、氨、硫化氢、甲醇、氟化物1h平均浓度每天监测4次，监测时间分别为北京时间02：00、8：00、14：00、20：00时，小时浓度每次采样时间不少于45min；TSP、氯化氢、甲醇、氟化物测24小时平均浓度，每天至少有24小时采样时间。

（5）监测分析方法：

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中表2和《空气和废气监测分析方法（第四版）》进行。

表4.3-9  大气污染物分析方法表

监测项目	检测方法	分析方法来源	方法检出限	质量标准限值

非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》	HJ604-2017	0.07mg/m3	时均2.0mg/m3

氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》	HJ549-2016	日均0.01mg/m3

小时0.02mg/m3	日均0.015mg/m3

时均0.05mg/m3

氨	《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》	HJ534-2009	0.01mg/m3	时均0.2mg/m3

硫化氢	《空气和废气监测分析方法亚甲基蓝分光光度法》	（第四版）（增补版）3.1.11.2	0.001mg/m3	时均0.01mg/m3

甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》	HJ 584-2010	1.5×10-3mg/m3	0.2mg/m3

总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》	HJ 1263-2022	7µg/m3	300µg/m3

甲醇	《空气和废气监测分析方法》	（第四版增补版）6.1.6.1气相色谱法	日均

0.003mg/m3

小时0.1mg/m3	日均3.0mg/m3

时均1.0mg/m3

TVOC	室内空气质量标准（GB/T 18883-2002）

附录C室内空气中总挥发性有机物（TVOC)的检验方法（热解吸/毛细管气相色谱法）	/	8小时平均0.6mg/m3

氟化物	《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》

HJ 955-2018	PHSJ-4A型pH计/140401

ZR-3920G高负压环境空气颗粒物采样器/1901235	0.5μg/m3	日均20μg/m3

《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》

HJ 955-2018	PHSJ-4A型pH计/140401

ZR-3920G高负压环境空气颗粒物采样器/1901236	0.06μg/m3	时均7μg/m3

（6）现状监测结果

其他污染物现状监测结果见下表。

表4.3-10  监测点浓度及评价结果

点位名称	污染物	平均时间	评价标准	现状浓度mg/m3	最大浓度占标率%	超标率%	达标情况

马于村	TSP	24小时平均	300μg/m3	0.085~0.202	67.3	--	达标

非甲烷总烃	小时平均	2.0mg/m3	0.47~0.83	41.5	--	达标

甲苯	小时平均	200μg/m3	ND	--	--	达标

氯化氢	小时平均	50μg/m3	ND	--	--	达标

日均值	15μg/m3	ND	--	--	达标

氨	小时平均	200μg/m3	0.04~0.09	45	--	达标

甲醇	小时平均	3.0mg/m3	ND	--	--	达标

日均值	1.0mg/m3	ND	--	--	达标

硫化氢	小时平均	10μg/m3	0.003~0.008	80	--	达标

TVOC	8小时平均	600μg/m3	0.0049~0.0052	0.87	--	达标

西赵家庄村	氟化物	小时平均	20μg/m3	0.6~1.2μg/m3	6.0	--	达标

日均值	7μg/m3	0.77~1.15μg/m3	16.4	--	达标

由上表可以看出：马于村监测点位各监测因子的污染指数均小于1，均未超标。TSP、氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准限值；TVOC、甲苯、氯化氢、氨、硫化氢、甲醇满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值。

4.3.3地下水环境质量现状监测与评价

4.3.3.1地下水水质监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水本次评价枯水期引用《河北兰升生物科技有限公司环境质量现状补充监测》监测数据；同时，委托河北标科环境检测技术有限公司进行了补充监测（丰水期），监测时间为2024年9月23日~2024年9月24日；地下水及包气带委托河北正威检测技术服务有限公司进行补充监测，检测时间为2024年10月29日、2024年10月31日。本次评价包含潜水含水层水质监测点7个，深层承压含水层水质监测点3个。

表4.3-11  调查范围内监测井情况表

编号	监测点名称	检测项目	相对厂界方位	环境特征	井深/m

引用监测数据监测井情况

Q1	崔家庄	色度、pH值、总硬度、溶解性总固体硫酸盐(SO42-)、氯化物(Cl-)、铁、锰、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量(高锰酸盐指数)、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、钙、镁、钾、碳酸根、重碳酸根、苯、甲苯、石油类	NW	上游	80

Q2	厂区（河北兰升生物科技有限公司）		/	场地	78

Q3	吕家营		SE	下游	80

Q4	马坊营		SE	下游	80

Q5	马于村		NE	两侧	79

Q6	李家庄		SW	两侧	80

Q7	南辛庄		NE	下游	78

S1	崔家庄		NW	上游	300

S2	厂区		/	场地	300

S3	马坊营		SE	下游	310

本项目监测

Q1	崔家庄	钾、钙、钠、镁、碳酸盐、重碳酸盐、SO42-、氯化物、pH值、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、总大肠菌群、菌落总数、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、碘化物、硒、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯、石油类、氟化物、磷酸盐、乙腈、甲醇、Br	NW	上游	80

Q2	中作村		W	两侧	80

Q3	马于村		NE	两侧	79

Q4	南辛庄村		NE	下游	78

Q5	吕家营村		SE	下游	80

Q6	马坊营		SE	下游	80

Q7	程家营村		SE	下游	80

W1	崔家庄		NW	上游	300

W2	马于村		NE	两侧	300

W3	马坊营		SE	下游	310

引用数据监测时间为2023年3月，为近三年内有效数据，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中8.3.3.6地下水环境现状监测时间要求，本次引用数据合理。

（1）监测因子

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、总大肠菌群、菌落总数、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、碘化物、硒、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯、石油类、氟化物、磷酸盐、乙腈、甲醇、Br，共48项。

（2）监测时段

地下水环境现状监测引用《河北兰升生物科技有限公司环境质量现状补充监测》（中博(环)检字(2023)第 H202303005号）中2023年3月21日地下水现状监测数据；委托河北标科环境检测技术有限公司的检测时间为2024年09月24日；委托河北正威检测技术服务有限公司进行了补充监测，检测时间为2024年10月29日、2024年10月31日。

（3）评价方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），水质评价方法采用标准指数法。

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：Pi —第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

（4）检测方法

采用国家相关监测分析方法，各因子监测分析法见下表。

表4.3-12  水质监测项目及分析方法

检测项目	检测方法及方法来源	仪器名称、型号及编号	方法检出限/最低检测质量浓度

钾	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（BKA002）	0.05mg/L

钙	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989		0.02mg/L

钠	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989		0.01mg/L

镁	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989		0.002mg/L

碳酸盐	《水和废水监测分析方法（第四版增补版）》（3.1.12.1）酸碱指示剂滴定法	50ml 具塞滴定管（BKL001-6）	--

重碳酸盐	《水和废水监测分析方法（第四版增补版）》（3.1.12.1）酸碱指示剂滴定法	50ml 具塞滴定管（BKL001-6）	--

SO42-	《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	CIC-D100 离子色谱仪

（BKA003）	0.018mg/L

氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB/T 11896-1989	25ml具塞滴定管（BKL001-3）	2mg/L

pH值	《水质 pH值的测定 电极法》

HJ 1147-2020	DZB-712型便携式多参数分析仪（BKJ027）	--

氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA024）	0.025mg/L

硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ/T 346-2007	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA024）	0.08mg/L

亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA024）	0.001mg/L

挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA024)	0.0003mg/L

氰化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023（7.1）异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA007）	0.002mg/L

砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-8530原子荧光光度计

（BKA018）	0.3μg/L

汞		AFS-8530原子荧光光度计

（BKA018）	0.04μg/L

铬（六价）	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023（13.1）二苯碳酰二肼分光光度法	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA024）	0.004mg/L

总硬度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（10.1）乙二胺四乙酸二钠滴定法	50ml 具塞滴定管（BKL001-6）	1.0mg/L

铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（BKA002）	10µg/L

氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987	pHSJ-5型 pH计

（BKC036）	0.05mg/L

镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（BKA002）	1μg/L

铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（BKA002）	0.03mg/L

锰			0.01mg/L

溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（11.1）称量法	GL2204B电子天平（BKB021）	4mg/L

高锰酸盐指数

（以O2计）	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023（4.1）酸性高锰酸钾滴定法	25ml具塞滴定管（BKL001-3）	0.05mg/L

总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023（5.2）滤膜法	SPX-150BШ 生化培养箱

（BKE005）	<1

CFU/100mL

菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023（4.1）平皿计数法	SPX-150BШ 生化培养箱

（BKE005）	--

色度	《水质 色度的测定》GB/T 11903-1989	--	5度

臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（6.1）嗅气和尝味法	--	--

浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（5.1）散射法-福尔马肼标准	WZS-200 散射式浑浊度仪（BKC006）	0.5NTU

肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（7.1）直接观察法	--	--

铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（BKA002）	1μg/L

锌			0.05mg/L

铝	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023（4.1）铬天青S分光光度法	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA024）	0.008mg/L

阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA007)	0.05mg/L

硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA024）	0.003mg/L

碘化物	《水质 碘化物的测定 离子色谱法》

HJ 778-2015	CIC-D120 离子色谱仪

（BKA014）	0.002mg/L

硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-8530原子荧光光度计

（BKA018）	0.4μg/L

氯仿	《水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 810-2016	7890B（G3440B）/G7081B气相色谱-质谱联用仪（BKA005）	1.1µg/L

四氯化碳			0.8µg/L

苯			0.8µg/L

甲苯			1.0µg/L

石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》HJ 970-2018	T6新世纪紫外可见分光光度计（BKA024）	0.01mg/L

氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023

6.1离子选择电极法	PHSJ-4A型pH计/140401	0.2mg/L

磷酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023

10.1磷钼蓝分光光度法	T6新世纪紫外

可见分光光度计/140538	0.1mg/L

乙腈	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T5750.8-2023 17.1 气相色谱法	气相色谱仪 S-010	0.025mg/L

甲醇	《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》HJ 895-2017	GC-2010Plus 气相色谱仪

（YQ001）	0.2mg/L

Br-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	ICS-600离子色谱仪（YQ004）	0.016mg/L

（6）评价标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类、总磷参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。

（7）水质监测结果及评价

表4.3-13  地下水监测结果及评价一览表（自测）

序号	检测项目	类别	单位	采样点位及检测结果

Q1崔家庄	Q2中作村	Q3马于村	Q4南辛庄村	Q5吕家营村	Q6马坊营	Q7程家营村	W1崔家庄	W2马于村	W3马坊营

H09002DX1-0101	H09002DX1-0201	H09002DX1-0301	H09002DX1-0401	H09002DX1-0501	H09002DX1-0601	H09002DX1-0701	H09002DX1-0801	H09002DX1-0901	H09002DX1-1001

1	钾	监测值	mg/L	2.49	1.46	2.18	1.57	2.32	2.39	2.30	1.66	1.76	2.24

2	钙	监测值	mg/L	49.1	54.6	54.6	31.2	53.6	52.4	44.3	40.5	36.2	32.2

3	钠	监测值	mg/L	54.0	59.5	53.4	63.8	42.7	79.2	44.2	40.1	40.5	38.8

4	镁	监测值	mg/L	29.3	37.9	31.1	21.3	21.0	21.0	21.0	21.3	12.7	14.5

5	碳酸盐	监测值	mg/L	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

6	重碳酸盐	监测值	mg/L	220	241	249	215	164	185	210	196	175	162

7	SO42-	监测值	mg/L	77.5	101	90.3	82.6	121	132	64.1	51.5	70.5	71.7

标准值	mg/L	250

标准指数	/	0.31	0.404	0.3612	0.3304	0.484	0.528	0.2564	0.206	0.282	0.2868

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

8	氯化物	监测值	mg/L	60.2	62.1	41.1	53.1	65.1	66.4	50.0	34.2	28.4	33.3

标准值	mg/L	250

标准指数	/	0.2408	0.2484	0.1644	0.2124	0.2604	0.2656	0.2	0.1368	0.1136	0.1332

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

9	pH值	监测值	无量纲	8.1

（17.4℃）	8.1

（18.7℃）	7.9

（21.4℃）	8.1

（22.2℃）	7.9

（20.3℃）	7.8

（20.8℃）	8.0

（19.7℃）	7.9

（21.5℃）	8.0

（26.2℃）	7.8

（24.6℃）

标准值	/	6.5~8.5

标准指数	/	0.73	0.73	0.6	0.73	0.6	0.53	0.67	0.6	0.67	0.53

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

10	氨氮	监测值	mg/L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L

标准值	mg/L	0.5

标准指数	/	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

11	硝酸盐氮	监测值	mg/L	1.08	1.14	1.20	0.840	0.741	0.820	0.939	0.978	1.20	1.17

标准值	mg/L	20

标准指数	/	0.054	0.057	0.06	0.042	0.03705	0.041	0.04695	0.0489	0.06	0.0585

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

12	亚硝酸盐氮	监测值	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L

标准值	mg/L	1.0

标准指数	/	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

13	挥发酚	监测值	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L

标准值	mg/L	0.002

标准指数	/	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

14	氰化物	监测值	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002

标准值	mg/L	0.05

标准指数	/	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

15	砷	监测值	μg/L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L

标准值	mg/L	0.01

标准指数	/	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

16	汞	监测值	μg/L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L

标准值	mg/L	0.001

标准指数	/	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

17	铬（六价）	监测值	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004

标准值	mg/L	0.05

标准指数	/	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

18	总硬度	监测值	mg/L	245	294	266	166	221	219	198	177	143	141

标准值	mg/L	450

标准指数	/	0.54 	0.65 	0.59 	0.37 	0.49 	0.49 	0.44 	0.39 	0.32 	0.31

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

19	铅	监测值	μg/L	10L	10L	10L	10L	10L	10L	10L	10L	10L	10L

标准值	mg/L	0.01

标准指数	/	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

20	氟化物	监测值	mg/L	0.41	0.38	0.49	0.51	0.58	0.71	0.69	0.56	0.61	0.66

标准值	mg/L	1.0

标准指数	/	0.41	0.38	0.49	0.51	0.58	0.71	0.69	0.56	0.61	0.66

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

21	镉	监测值	μg/L	1L	1L	1L	1L	1L	1L	1L	1L	1L	1L

标准值	mg/L	0.005

标准指数	/	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

22	铁	监测值	mg/L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L

标准值	mg/L	0.3

标准指数	/	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

23	锰	监测值	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L

标准值	mg/L	0.1

标准指数	/	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

24	溶解性总固体	监测值	mg/L	417	422	381	408	379	422	372	329	294	286

标准值		1000

标准指数		0.417	0.422	0.381	0.408	0.379	0.422	0.372	0.329	0.294	0.286

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

25	高锰酸盐指数

（以O2计）	监测值	mg/L	1.10	0.91	0.62	0.80	1.02	1.08	1.18	1.07	1.30	1.13

标准值	/	3.0

标准指数	/	0.37 	0.30 	0.21 	0.27 	0.34 	0.36 	0.39 	0.36 	0.43 	0.38

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	mg/L	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

26	总大肠菌群	监测值	MPN/100mL	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1

标准值	MPN/100mL	3.0

标准指数	/	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

27	菌落总数	监测值	CFU/mL	31	36	48	55	33	44	52	34	29	39

标准值	CFU/mL	100

标准指数	/	0.31	0.36	0.48	0.55	0.33	0.44	0.52	0.34	0.29	0.39

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

28	色度	监测值	度	5L	5L	5L	5L	5L	5L	5L	5L	5L	5L

标准值	度	15

标准指数	/	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

29	臭和味	监测值	--	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

30	浑浊度	监测值	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

标准值	/	3

标准指数	/	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

31	肉眼可见物	监测值	--	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

32	铜	监测值	μg/L	1L	1L	1L	1L	1L	1L	1L	1L	1L	1L

标准值	mg/L	1.0

标准指数	/	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

33	锌	监测值	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

标准值	mg/L	1.0

标准指数	/	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

34	铝	监测值	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008

标准值	mg/L	0.2

标准指数	/	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

35	阴离子表面活性剂	监测值	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

标准值	mg/L	0.3

标准指数	/	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

36	硫化物	监测值	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L

标准值	mg/L	0.02

标准指数	/	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

37	碘化物	监测值	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L

标准值	mg/L	0.02

标准指数	/	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

38	硒	监测值	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L

标准值	mg/L	0.01

标准指数	/	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

39	氯仿	监测值	μg/L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L

标准值	μg/L	60

标准指数	/	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

40	四氯化碳	监测值	μg/L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L

标准值	mg/L	2.0

标准指数	/	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

41	苯	监测值	μg/L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L

标准值	μg/L	10

标准指数	/	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

42	甲苯	监测值	μg/L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L

标准值	μg/L	700

标准指数	/	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

43	石油类	监测值	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L

标准值	mg/L	0.05

标准指数	/	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

44	氟化物	监测值	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3

标准值	mg/L	1.0

标准指数	/	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

45	磷酸盐	监测值	mg/L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L

标准值	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

标准指数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

46	乙腈	监测值	mg/L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L

标准值	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

标准指数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

47	甲醇	监测值	mg/L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L

标准值	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

标准指数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

48	Br-	监测值	mg/L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L

标准值	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

标准指数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

超标指数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

注:1、方法检出限加L为未检出；

2、地下水项目中三甲苯（1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯）、甲醇、Br-为无能力分包，由河北德盛检测技术有限公司提供，该公司资质认定证书编号为230312341371，有效期为2023年07月28日～2029年07月27日，报告编号为德盛环检字2024-S272号；

地下水项目中乙腈、三乙胺为无能力分包，由河北众智环境检测技术有限公司提供，该公司资质认定证书编号为210312340266，有效期为2021年11月09日~2027年11月08日，报告编号为ZJC/HJ202410102。

地下水监测数据浅层水、深层水各监测因子最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率分析见下表。

表4.3-14  浅层水监测结果统计分析一览表

序号	监测项目	单位	标准	最大值（mg/L）	最小值（mg/L）	均值（mg/L）	标准差	检出率（%）	超标率（%）

1	钾	mg/L	/	2.49	1.46	2.10	0.41	100	0

2	钙	mg/L	/	54.6	31.2	48.54	8.49	100	0

3	钠	mg/L	200	79.2	42.7	56.68	12.48	100	0

4	镁	mg/L	/	37.9	21	26.08	6.78	100	0

5	重碳酸盐	mg/L	/	249	164	212	29.78	100	0

6	SO42-	mg/L	250	132	64.1	95.5	24.21	100	0

7	氯化物	mg/L	250	66.4	41.1	56.86	9.19	100	0

8	pH值	无量纲	6.5~8.5	8.1	7.8	7.98	0.12	100	0

9	硝酸盐氮	mg/L	20	1.2	0.741	0.96	0.18	100	0

10	总硬度	mg/L	450	294	166	229.86	42.70	100	0

11	氟化物	mg/L	1	0.71	0.3	0.455 	0.138 	100	0

12	溶解性总固体	mg/L	1000	422	372	400.14	22.01	100	0

13	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.18	0.62	0.96	0.20	100	0

14	菌落总数	CFU/mL	100	55	31	42.71	9.52	100	0

注：仅分析检出因子。

表4.3-15  深层水监测结果统计分析一览表

序号	监测项目	单位	标准	最大值（mg/L）	最小值（mg/L）	均值（mg/L）	标准差	检出率（%）	超标率（%）

1	钾	mg/L	/	2.24	1.66	1.89	0.31	100	0

2	钙	mg/L	/	40.5	32.2	36.3	4.15	100	0

3	钠	mg/L	200	40.5	38.8	39.8	0.89	100	0

4	镁	mg/L	/	21.3	12.7	16.17	4.54	100	0

5	重碳酸盐	mg/L	/	196	162	177.67	17.16	100	0

6	SO42-	mg/L	250	71.7	51.5	64.57	11.33	100	0

7	氯化物	mg/L	250	34.2	28.4	31.97	3.12	100	0

8	pH值	无量纲	6.5~8.5	8	7.8	7.9	0.1	100	0

9	硝酸盐氮	mg/L	20	1.2	0.978	1.116	0.12	100	0

10	总硬度	mg/L	450	177	141	153.67	20.23	100	0

11	氟化物	mg/L	1	0.66	0.3	0.472 	0.159 	100	0

12	溶解性总固体	mg/L	1000	329	286	303	22.87	100	0

13	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3	1.07	1.17	0.12	100	0

14	菌落总数	CFU/mL	100	39	29	34	5	100	0

注：仅分析检出因子。

表4.3-16  水质监测结果及评价一览表（引用）

序号	检测项目	单位	检测点位及检测日期

潜水层（3月21日）	深水层（3月21日）

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	S1	S2	S3

1	色（度）	监测值	5L	5L	5L	5L	5L	5L	5L	5L	5L	5L

标准值	15

标准指数	0.17 	0.17 	0.17 	0.17 	0.17 	0.17 	0.17 	0.17 	0.17 	0.17

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

2	pH值(无量纲)	监测值	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.3	7.4	7.3

标准值	6.5≤pH≤8.5

标准指数	0.40 	0.40 	0.40 	0.33 	0.40 	0.40 	0.33 	0.20 	0.27 	0.20

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

3	总硬度(mg/L)	监测值	248	260	232	225	268	254	271	195	188	202

标准值	≤450

标准指数	0.55 	0.58 	0.52 	0.50 	0.60 	0.56 	0.60 	0.43 	0.42 	0.45

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

4	溶解性总固体(mg/L)	监测值	438	391	379	406	421	442	453	351	322	342

标准值	≤1000

标准指数	0.438	0.391	0.379	0.406	0.421	0.442	0.453	0.351	0.322	0.342

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

5	硫酸盐(mg/L)	监测值	70	52	49	56	53	69	64	42	35	31

标准值	≤250

标准指数	0.28	0.208	0.196	0.224	0.212	0.276	0.256	0.168	0.14	0.124

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

6	氯化物(mg/L)	监测值	32.6	37.5	30.7	35.1	38.1	37.5	38.9	23.5	22.8	20.8

标准值	≤250

标准指数	0.1304	0.15	0.1228	0.1404	0.1524	0.15	0.1556	0.094	0.0912	0.0832

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

7	铁(mg/L)	监测值	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L

标准值	≤0.3

标准指数	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

8	锰(mg/L)	监测值	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L

标准值	≤0.1

标准指数	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

9	挥发性酚类(mg/L)	监测值	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L

标准值	≤0.002

标准指数	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

10	阴离子表面活性剂(mg/L)	监测值	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

标准值	≤0.3

标准指数	0.08 	0.08 	0.08 	0.08 	0.08 	0.08 	0.08 	0.08 	0.08 	0.08

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

11	耗氧量(mg/L)	监测值	1.15	1.33	1.27	1.24	1.2	1.22	1.4	0.91	0.84	0.78

标准值	≤3.0

标准指数	0.38 	0.44 	0.42 	0.41 	0.40 	0.41 	0.47 	0.30 	0.28 	0.26

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

12	氨氮(mg/L)	监测值	0.222	0.23	0.19	0.213	0.179	0.199	0.247	0.025L	0.025L	0.025L

标准值	≤0.5

标准指数	0.444	0.46	0.38	0.426	0.358	0.398	0.494	0.025	0.025	0.025

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

13	硫化物(mg/L)	监测值	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L

标准值	≤0.02

标准指数	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

14	钠(mg/L)	监测值	59.4	39.7	45.4	48.5	52.1	69.1	59.5	52.2	38.4	45.9

标准值	≤200

标准指数	0.30 	0.20 	0.23 	0.24 	0.26 	0.35 	0.30 	0.26 	0.19 	0.23

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

15	总大肠菌群(MPN/100mL)	监测值	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2

标准值	≤3.0

标准指数	＜0.67	＜0.67	＜0.67	＜0.67	＜0.67	＜0.67	＜0.67	＜0.67	＜0.67	＜0.67

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

16	菌落总数(CFU/mL)	监测值	76	68	45	56	61	74	82	51	45	38

标准值	≤100

标准指数	0.76	0.68	0.45	0.56	0.61	0.74	0.82	0.51	0.45	0.38

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

17	亚硝酸盐(mg/L)	监测值	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L

标准值	≤1.0

标准指数	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

18	硝酸盐(mg/L)	监测值	4.2	4.4	4.3	3.9	4.5	4.6	4.1	1.5	2	2.1

标准值	≤20.0

标准指数	0.21	0.22	0.215	0.195	0.225	0.23	0.205	0.075	0.1	0.105

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

19	氰化物(mg/L)	监测值	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L

标准值	≤0.05

标准指数	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

20	氟化物(mg/L)	监测值	0.56	0.51	0.48	0.44	0.62	0.36	0.34	0.31	0.33	0.3

标准值	≤1.0

标准指数	0.56	0.51	0.48	0.44	0.62	0.36	0.34	0.31	0.33	0.3

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

21	汞(mg/L)	监测值	0.00004L	0.00005	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00006	0.00004L	0.00008	0.00004L	0.00008

标准值	≤0.001

标准指数	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.06	0.02	0.08	0.02	0.08

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

22	砷(mg/L)	监测值	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L

标准值	≤0.01

标准指数	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

23	镉(mg/L)	监测值	0.0005L	0.0005L	0.0005L	0.0005L	0.0005L	0.0005L	0.0005L	0.0005L	0.0005L	0.0005L

标准值	≤0.005

标准指数	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

24	六价铬(mg/L)	监测值	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L

标准值	≤0.05

标准指数	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

25	铅(mg/L)	监测值	0.0025L	0.0025L	0.0025L	0.0025L	0.0025L	0.0025L	0.0025L	0.0025L	0.0025L	0.0025L

标准值	≤0.01

标准指数	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

26	苯(μg/L)	监测值	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L

标准值	≤10

标准指数	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

27	甲苯(μg/L))	监测值	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L

标准值	≤700

标准指数	0.0002 	0.0002 	0.0002 	0.0002 	0.0002 	0.0002 	0.0002 	0.0002 	0.0002 	0.0002

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

28	石油类(mg/L)	监测值	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L

标准值	≤0.05

标准指数	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.10

超标指数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

地下水监测数据浅层水、深层水各监测因子最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率分析见下表。

表4.3-17  浅层水监测结果统计分析一览表

序号	监测项目	单位	标准	最大值（mg/L）	最小值（mg/L）	均值（mg/L）	标准差	检出率（%）	超标率（%）

1	pH值(无量纲)	无量纲	6.5~8.5	7.6	7.5	7.57	0.05	100	0

2	总硬度(mg/L)	mg/L	450	271	225	251.67	19.04	100	0

3	溶解性总固体(mg/L)	mg/L	1000	453	379	415.33	28.85	100	0

4	硫酸盐(mg/L)	mg/L	250	69	49	57.17	7.73	100	0

5	氯化物(mg/L)	mg/L	250	38.9	30.7	36.30	3.02	100	0

6	耗氧量(mg/L)	mg/L	3	1.4	1.2	1.28	0.08	100	0

7	氨氮(mg/L)	mg/L	0.5	0.247	0.179	0.21	0.03	100	0

8	钠	mg/L	200	69.1	39.7	52.38	10.53	100	0

9	菌落总数(CFU/mL)	CFU/mL	100	82	45	64.33	13.22	100	0

10	硝酸盐(mg/L)	mg/L	20	4.6	3.9	4.30	0.26	100	0

11	氟化物(mg/L)	mg/L	1	0.62	0.34	0.46	0.10	100	0

表4.3-18  深层水监测结果统计分析一览表

序号	监测项目	单位	标准	最大值（mg/L）	最小值（mg/L）	均值（mg/L）	标准差	检出率（%）	超标率（%）

1	pH值(无量纲)	无量纲	6.5~8.5	7.4	7.3	7.33	0.06	100	0

2	总硬度(mg/L)	mg/L	450	202	188	195.00	7.00	100	0

3	溶解性总固体(mg/L)	mg/L	1000	351	322	338.33	14.84	100	0

4	硫酸盐(mg/L)	mg/L	250	42	31	36.00	5.57	100	0

5	氯化物(mg/L)	mg/L	250	23.5	20.8	22.37	1.40	100	0

6	耗氧量(mg/L)	mg/L	3	0.91	0.78	0.84	0.07	100	0

7	氨氮(mg/L)	mg/L	0.5	0	0	/	/	0	0

8	钠	mg/L	200	52.2	38.4	45.50	6.91	100	0

9	菌落总数(CFU/mL)	CFU/mL	100	51	38	44.67	6.51	100	0

10	硝酸盐(mg/L)	mg/L	20	2.1	1.5	1.87	0.32	100	0

11	氟化物(mg/L)	mg/L	1	0.33	0.3	0.31	0.02	100	0

综上，评价区域内地下水监测因子标准指数均小于1，监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。

4.3.3.2地下水化学类型分析

评价区内地下水化学特征分类，采用国内常用的舒卡列夫分类法（舒卡列夫分类表见表4.3-10）：根据地下水6种主要离子（K+合并与Na+中）及TDS划分。含量大于25%毫克当量的的阴离子和阳离子进行组合，共分49型水，每型以一个阿拉伯数字作为代号。按TDS又划分为4组，A组TDS＜1.5g/L，B组TDS＞1.5～10g/L，C组TDS＞10～40g/L，D组TDS＞40g/L。

表4.3-19  舒卡列夫分类表

超过25％毫克

当量的离子	HCO3	HCO3+SO4	HCO3+SO4+Cl	HCO3+Cl	SO4	SO4+Cl	Cl

Ca	1	8	15	22	29	36	43

Ca+Mg	2	9	16	23	30	37	44

Mg	3	10	17	24	31	38	45

Na+Ca	4	11	18	25	32	39	46

Na+Ca+Mg	5	12	19	26	33	40	47

Na+Mg	6	13	20	27	34	41	48

Na	7	14	21	28	35	42	49

各监测点主要离子当量浓度及水化学类型计算结果如下：

表4.3-20  主要离子当量浓度及水化学类型计算结果一览表   单位：mg/L

监测点位	K+/Na+	Ca2+	Mg2+	HCO3-	Cl-	SO42-	水化学类型

潜水

崔家庄	2.412	2.455	2.442	3.607	1.690	1.533	HCO3·Cl—Na·Ca·Mg

中作村	2.624	2.730	3.158	3.951	1.746	2.038	HCO3·SO4—Na·Ca·Mg

马于村	2.378	2.730	2.592	4.082	1.155	1.790	HCO3·SO4—Na·Ca·Mg

南辛庄村	2.814	1.560	1.775	3.525	1.493	1.658	HCO3·SO4—Na·Ca·Mg

吕家营村	1.916	2.680	1.750	2.689	1.831	2.458	HCO3·SO4·Cl—Na·Ca·Mg

马坊营	3.505	2.620	1.750	3.033	1.859	2.688	HCO3·SO4·Cl—Na·Ca

程家营村	1.981	2.215	1.750	3.443	1.408	1.223	HCO3—Na·Ca·Mg

承压水

崔家庄	1.786	2.025	1.775	3.213	0.958	1.013	HCO3—Na·Ca·Mg

马于村	1.806	1.815	1.058	2.869	0.789	1.344	HCO3·SO4—Na·Ca

马坊营	2.553	1.610	1.208	2.656	0.930	1.433	HCO3·SO4—Na·Ca

由计算结果可知，评价区地下水化学类型主要为12-A与11-A型，即TDS＜1.5g/L的HCO3·SO4—Na·Ca·Mg型水与TDS＜1.5g/L的HCO3·SO4—Na·Ca型水。

4.3.3.3包气带环境现状监测

拟建项目为同步工程扩建项目，但企业目前正在进行河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目、河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目环评手续办理，中间体项目作为同步工程进行，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）规定，需在厂区可能造成地下水污染的主要装置或设施附近开展包气带污染现状调查。

（1）调查点位及监测因子

为了解厂区包气带污染现状，结合厂区平面布置，按照导则要求分别在厂区可能受到污染的位置开展了包气带污染现状调查，本次布点设置了采样点位共5个，根据各采样点包气带岩性、污染状况，分别在地表以下0~0.2m、0.2~1.0m、3.0~4.0m处各取得一个样品，并进行浸溶试验。包气带现状调查点位表见下表。

表4.3-21  包气带监测点位及监测因子一览表

要素	监测点位	监测因子

包气带	厂区背景	（0~20）cm	pH值、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、总硬度、溶解性总固体、磷酸盐、氟化物、氨氮、三甲苯、甲醇、Br、乙腈、石油类、水合肼（以肼计）、甲苯

（20~100）cm

（300~400）cm

污水处理站	（0~20）cm

（20~100）cm

（300~400）cm

1#生产车间	（0~20）cm

（20~100）cm

（300~400）cm

2#生产车间	（0~20）cm

（20~100）cm

（300~400）cm

3#生产车间	（0~20）cm

（20~100）cm

（300~400）cm

（2）监测分析方法

监测分析方法及检出限见下表。

表4.3-22  监测分析方法及检出限

序号	检测项目	分析方法及国标代号	仪器名称及型号/

编号	检出限/最低检测质量浓度

1	pH	《水质 pH的测定 电极法》

HJ1147-2020	PHSJ-4A型pH计/1902243	——

2	耗氧量	《水质 高锰酸盐指数的测定》

GB/T 11892-1989	滴定管	0.5mg/L

3	硝酸

盐氮	《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》

GB/T 5750.5-2023 8.2紫外分光光度法     	T6新世纪紫外可见分光光度计/140538	0.2mg/L

4	亚硝酸

盐氮	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》

GB/T 5750.5-2023

12.1  重氮偶合分光光度法	T6新世纪紫外

可见分光光度计/140538	0.001mg/L

5	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》

GB/T 5750.5-2023 5.1 硝酸银容量法	滴定管	1.0mg/L

6	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》

GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	滴定管	1.0mg/L

7	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》

GB/T 5750.4-2023  11.1 称量法	FA2004分析天平/1709164

202-1A电热恒温干燥箱1803193	4mg/L

8	磷酸盐	《 生活饮用水标准检验方法

第5部分：无机非金属指标》

GB /T 5750.5 -2023

10.1 磷钼蓝分光光度法	T6新世纪型紫外可见分光光度计/140538	0.1mg/L

9	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》

GB/T 5750.5-2023

6.1离子选择电极法	PHSJ-4A型pH计/140401	0.2mg/L

10	氨氮	《生活饮用水标准检验方法

第5部分：无机非金属指标》

GB/T 5750.5-2023

11.1纳氏试剂分光光度法	T6新世纪紫外

可见分光光度计/140538	0.02mg/L

11	三甲苯	1,3,5-三甲基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012	GCMS-QP2020气相色谱质谱联用仪（YQ100）	0.3μg/L

1,2,4-三甲基苯			0.3μg/L

12	甲醇	《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》

HJ 895-2017	GC-2010Plus 气相色谱仪

（YQ001）	0.2mg/L

13	Br-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32、-SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	ICS-600离子色谱仪（YQ004）	0.016mg/L

14	乙腈	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T5750.8-2023 17.1 气相色谱法	气相色谱仪 S-010	0.025mg/L

15	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》 HJ970-2018	T6新世纪型紫外

可见分光光度计/140538	0.01mg/L

16	水合肼	《生活饮用水标准检验方法

第8部分：有机物指标》

GB/T 5750.8-2023

42.1对二甲氨基苯甲醛分光光度法	722E可见分光光度计/161104	0.005mg/L

（以肼计）

17	甲苯	《水质 苯系物的测定

顶空/气相色谱法》

HJ 1067-2019	A91型气相色谱仪/1711185	2μg/L

（3）监测结果

表4.3-23  包气带现状监测结果

采样日期	检测项目	单位	检测结果

厂区背景	污水处理站	1#生产车间	2#生产车间	3#生产车间

（0~20）cm	（20~100）cm	（300~400）cm	（0~20）cm	（20~100）cm	（300~400）cm	（0~20）cm	（20~100）cm	（300~400）cm	（0~20）cm	（20~100）cm	（300~400）cm	（0~20）cm	（20~100）cm	（300~400）cm

2024.10.29	pH值	无量纲	8.1（17.1℃）	8.0（17.3℃）	8.1（17.2℃）	8.2（17.3℃）	8.1（17.2℃）	8.0（17.4℃）	8.1（17.1℃）	7.9（17.5℃）	8.2（17.1℃）	8.0（17.3℃）	8.2（17.2℃）	8.1（17.4℃）	7.9（17.4℃）	8.0（17.2℃）	8.2（17.3℃）

耗氧量	mg/L	1.5	1.9	1.4	1.6	2.1	1.7	2.2	2.1	2.3	1.6	2.2	2.0	1.4	2.0	1.7

硝酸盐	mg/L	4.2	3.9	5.2	5.8	4.7	5.3	5.1	5.5	4.7	4.3	5.1	4.9	5.4	3.8	4.6

亚硝酸盐	mg/L	0.009	0.013	0.007	0.011	0.018	0.012	0.014	0.013	0.008	0.006	0.014	0.019	0.012	0.016	0.010

氯化物	mg/L	24.0	28.0	25.8	27.0	20.8	29.0	26.2	31.7	18.5	28.2	25.5	19.8	23.5	31.5	23.2

总硬度	mg/L	88.2	80.3	93.4	102	93.0	75.3	90.4	96.5	101	79.3	85.7	76.9	93.8	82.9	103

溶解性总固体	mg/L	212	197	236	204	218	241	188	233	219	182	226	210	185	192	224

磷酸盐	mg/L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L

氟化物	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

氨氮	mg/L	0.06	0.10	0.07	0.04	0.03	0.06	0.05	0.09	0.08	0.05	0.07	0.04	0.04	0.06	0.07

乙腈	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

三乙胺	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

石油类	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L

水合肼	mg/L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L

甲苯	μg/L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L

2024.10.31	三甲苯	1,3,5-三甲基苯	μg/L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L

1,2,4-三甲基苯	μg/L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L

甲醇	mg/L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L

Br-	mg/L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L

（4）结果分析

根据本次调查结果，污染调查点污水处理站、1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间各因子检出结果与厂区背景参照点监测结果数据大体一致，并未有数值明显偏高的因子，目前场地内包气带现状并未受到污染，本次调查结果也可作为包气带现状参照值，为以后场地包气带污染源调查结果提供参考。

4.3.4声环境质量现状监测与评价

项目声环境委托河北正威检测技术服务有限公司于2024年10月28日和29日进行了现状监测。

（1）监测点位

项目共设4个噪声监测点，分别布设在项目厂区东、南、西、北厂界外1m处，具体监测点位见附图4。

（2）监测因子

等效A声级。

（3）监测时间与频率

2024年10月28日和29日昼夜各监测一次。

（4）监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096－2008）中要求的方法进行测量。噪声监测期间无大风、雨、雪天气，符合《环境监测技术规范》第三册（噪声部分）的要求。

表4.3-24  声环境质量现状监测方法及设备

检测项目	检测方法及方法来源	仪器名称、型号及编号	检出限

环境噪声	《声环境质量标准》

GB 3096-2008	AWA5688型声级计/1805201

AWA6221A型声校准器/140411	--

（5）监测结果与评价

噪声现状监测与评价结果见下表。

表4.3-25  噪声现状监测结果 单位：dB（A）

监测点	现状值	标准值	评价结果

2024年10月28日	2024年10月29日	昼间	夜间	昼间	夜间

昼间	夜间	昼间	夜间

1#东厂界	55.4	45.3	55.7	45.0	65	55	达标	达标

2#西厂界	55.0	45.0	55.2	44.8	65	55	达标	达标

3#南厂界	55.2	44.9	55.5	44.4	70	55	达标	达标

4#北厂界	55.8	45.5	56.0	45.3	65	55	达标	达标

现状监测表明，厂界各监测点声级值昼间在55～56dB（A）之间，夜间声级值在44～45.5dB（A）之间，声环境质量分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，声环境良好。

4.3.5土壤环境现状监测与评价

土壤环境委托河北德盛检测技术有限公司于2024年10月19日进行了现状监测。

4.3.5.1土壤现状调查

依据本项目岩土工程勘察报告和现场观测，土壤理化特性及土壤剖面调查见下表。

表4.3-26  土壤理化特性调查表

代表性

监测点号	S1综合楼	时间	2024.10.19

经度	115°6′15.05″	纬度	37°57′16.77″

层次	0-50cm	50-150cm	150-300cm	/

现场记录	颜色	黄褐	黄褐	褐	/

结构	团粒结构	团粒结构	团粒结构	/

质地	素填土	砂土	砂土	/

砂砾含量	少	少	少	/

其他异物	少量根系	无	无	/

实验室测定	pH值	7.58	7.37	7.31	/

阳离子交换量

Cmol(+)/kg	6.7	7.5	7.1	/

氧化还原电位mV	246.4	238.5	233.1	/

饱和导水率(mm/min)	0.95	0.87	1.19	/

土壤容重(g/cm3)	1.31	1.25	1.34	/

孔隙度%	55.7	57.4	54.2	/

表4.3-27  土壤剖面调查表

点位	景观照片	土壤剖面照片	层次

S1综合楼			0-0.5m

素填土

0.5-1.5

砂土

1.5-3.0m

砂土

4.3.5.2土壤环境质量现状监测

（1）监测点位

共设12个监测点位，其中厂区内设置6个柱状点位、2个表层点位，厂区外设置4个表层点位，具体监测点位分布见下表。

表4.3-28  土壤监测点位分布表

序号	点位	点位功能	点位坐标	采样层位

1	Z1 1#生产车间	厂区内	（东经115°6'23.18″，北纬37°57'16.43″）	柱状采样点

2	Z2 2#生产车间附近	厂区内	（东经115°6'24.80″，北纬37°57'15.02″）	柱状采样点

3	Z3罐区	厂区内	（东经115°6'27.43″，北纬37°57'17.23″）	柱状采样点

4	Z4污水处理站	厂区内	（东经115°6'28.60″，北纬37°57'16.07″）	柱状采样点

5	Z5危废间	厂区内	（东经115°6'18.12″，北纬37°57'17.23″）	柱状采样点

6	Z6事故池	厂区内	（东经115°6'23.74″，北纬37°57'18.05″）	柱状采样点

7	S1综合楼	厂区内	（东经115°6'15.05″，北纬37°57'16.77″）	表层采样点

8	S2厂区南部	厂区内	（东经115°6'16.27″，北纬37°57'14.11″）	表层采样点

9	S3中作村	厂区外	（东经115°5'39.89″，北纬37°57'14.76″）	表层采样点

10	S4厂区东侧农田	厂区外	（东经115°6'38.36″，北纬37°57'15.79″）	表层采样点

11	S5厂区南侧农田	厂区外	（东经115°6'25.69″，北纬37°56'55.71″）	表层采样点

12	S6厂区北侧农田	厂区外	（东经115°6'6.07″，北纬37°57'29.80″）	表层采样点

注：表层样在0~0.2m取样，柱状样通常在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样，若水位在小于3m，则取样至水位深度。

（2）监测因子

表4.3-29  土壤检测点位、因子情况一览表

编号	位置	采样要求	监测因子

厂区内柱状	Z1	1#生产车间	柱状样，0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样	①基本项目：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中45项

②特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

Z2	2#生产车间附近	柱状样，0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样	特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

Z3	罐区	柱状样，0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样	特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

Z4	污水处理站	柱状样，0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m、4.5m分别取样

Z5	危废间	柱状样，0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样

Z6	事故池	柱状样，0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m、4.5m分别取样

厂区内表层	S1	综合楼	表层样0~0.2m	特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

S2	厂区南部	表层样0~0.2m	①基本项目：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中45项

②特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

厂区外表层	S3	中作村	表层样0~0.2m	①基本项目：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中45项

②特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

S4	厂区东侧农田	表层样0~0.2m	特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

S5	厂区南侧农田	表层样0~0.2m	①基本项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌

②特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

S6	厂区北侧农田（厂区下风向）	表层样0~0.2m	特征因子：pH、甲苯、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物

（3）监测频次

6个表层点位，6个柱状点位，各监测一次。

（4）采样和分析方法

按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166－2004）进行监测采样和分析。

（5）土壤监测分析方法

各监测项目的分析方法见下表。

表4.3-30  土壤监测项目及监测方法

序号	检测项目	分析方法及国标代号	仪器名称、编号	检出限

1	pH	《土壤 pH的测定 电位法》

HJ 962-2018	DZS-706多参数分析仪（YQ013）	---

2	汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法  第1部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008	AFS-8520

原子荧光光度计（YQ006）	0.002mg/kg

3	砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法  第2部分：土壤中总砷的测定》 GB/T 22105.2-2008	AFS-8520

原子荧光光度计（YQ006）	0.01mg/kg

4	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》

GB/T 17141-1997	AA-6880F/AAC   原子吸收分光光度计（YQ005）	0.1mg/kg

5	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》

GB/T 17141-1997	AA-6880F/AAC   原子吸收分光光度计（YQ005）	0.01mg/kg

6	铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》

HJ 491-2019	AA-6880F/AAC   原子吸收分光光度计（YQ005）	1mg/kg

7	镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》

HJ 491-2019	AA-6880F/AAC   原子吸收分光光度计（YQ005）	3mg/kg

8	锌	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》

HJ 491-2019	AA-6880F/AAC 原子吸收分光光度计（YQ005）	1mg/kg

9	铬	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》

HJ 491-2019	AA-6880F/AAC 原子吸收分光光度计（YQ005）	4mg/kg

10	氨氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》

HJ 634-2012 	UV-1601紫外可见分光光度计（YQ008）	0.10mg/kg

11	石油烃

（C10～C40）	《土壤和沉积物 石油烃（C10～C40）的测定 气相色谱法》

HJ 1021-2019	GC-2010Pro气相色谱仪（YQ142）	6mg/kg

13	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》

HJ 1082-2019	AA-6880F/AAC

原子吸收分光光度计（YQ005）	0.5mg/kg

14	苯胺	《气相色谱法/质谱分析法（气质联用仪）测试半挥发性有机化合物》

EPA 8270E-2018	GCMS-QP2020NX

气相色谱质谱联用仪（YQ122）	0.05mg/kg

15	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 605-2011	GCMS-QP2020气相色谱质谱联用仪

（YQ100）	1.3μg/kg

16	氯仿			1.1μg/kg

17	氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 605-2011	GCMS-QP2020气相色谱质谱联用仪

（YQ100）	1.0μg/kg

18	1,1-二氯乙烷			1.2μg/kg

19	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 605-2011	GCMS-QP2020气相色谱质谱联用仪

（YQ100）	1.3μg/kg

20	1,1-二氯乙烯			1.0μg/kg

21	顺式-1,2-二氯乙烯			1.3μg/kg

22	反式-1,2-二氯乙烯			1.4μg/kg

23	二氯甲烷			1.5μg/kg

24	1,2-二氯丙烷			1.1μg/kg

25	1,1,1,2-四氯乙烷			1.2μg/kg

26	1,1,2,2-四氯乙烷			1.2μg/kg

27	四氯乙烯			1.4μg/kg

28	1,1,1-三氯乙烷			1.3μg/kg

29	1,1,2-三氯乙烷			1.2μg/kg

30	三氯乙烯			1.2μg/kg

31	1,2,3-三氯丙烷			1.2μg/kg

32	氯乙烯			1.0μg/kg

33	苯			1.9μg/kg

34	氯苯			1.2μg/kg

35	1,2-二氯苯			1.5μg/kg

36	1,4-二氯苯			1.5μg/kg

37	乙苯			1.2μg/kg

38	苯乙烯			1.1μg/kg

39	甲苯			1.3μg/kg

40	间,对-二甲苯			1.2μg/kg

41	邻-二甲苯			1.2μg/kg

42	硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》

HJ 834-2017	GCMS-QP2020NX气相色谱质谱联用仪

（YQ122）	0.09mg/kg

43	2-氯苯酚			0.06mg/kg

44	苯并[a]蒽			0.1mg/kg

45	苯并[a]芘			0.1mg/kg

46	苯并[b]荧蒽			0.2mg/kg

47	苯并[k]荧蒽			0.1mg/kg

48	䓛			0.1mg/kg

49	二苯并[a,h]蒽			0.1mg/kg

50	茚并[1,2,3-c,d]芘			0.1mg/kg

51	萘			0.09mg/kg

52	乙腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》

HJ 679-2013	GC-2010Plus AF气相色谱仪

（YQ001）	0.3mg/kg

53	水溶性氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》

HJ 873-2017	PXSJ-226实验室离子计（YQ014）	0.7mg/kg

注：1、挥发性有机物包括四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯，共计27项。

2、半挥发性有机物包括硝基苯、2-氯苯酚（2-氯酚）、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘，共计10项。

4.3.5.3土壤环境质量现状评价

表4.3-31  土壤监测结果一览表

检测项目	单位	检测点位及采样日期

2024.10.19

Z11#生产车间

0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3m

监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数

pH	无量纲	7.99	0.495 	7.88	0.440 	7.86	0.430

砷	mg/kg	7.75	0.129 	7.63	0.127 	7.21	0.120

汞	mg/kg	0.045	0.001 	0.036	0.001 	0.033	0.001

铜	mg/kg	23	0.001 	21	0.001 	25	0.001

镍	mg/kg	20	0.022 	17	0.019 	21	0.023

铅	mg/kg	16.5	0.021 	14	0.018 	16.8	0.021

镉	mg/kg	0.1	0.002 	0.1	0.002 	0.12	0.002

氨氮	mg/kg	1.05	0.001 	0.9	0.001 	0.83	0.001

石油烃（C10～C40）	mg/kg	9	0.002 	ND	/	8	0.002

水溶性氟化物	mg/kg	5.8	0.00058	5.7	0.00057	5.2	0.00052

乙腈	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

六价铬	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

四氯化碳	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

氯仿	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

氯甲烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,2-二氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,1-二氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

顺-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

反-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

二氯甲烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,2-二氯丙烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

四氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

三氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

氯苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,2-二氯苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

1,4-二氯苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

乙苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

苯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

间,对-二甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

邻-二甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

硝基苯	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

苯胺	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

2-氯酚	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

苯并[a]蒽	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

苯并[a]芘	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

苯并[k]荧蒽	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

䓛	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

二苯并[a,h]蒽	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

茚并[1,2,3-c,d]芘	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

萘	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

注：ND代表未检出

表4.3-32  土壤监测结果一览表

检测项目	单位	检测点位及采样日期

2024.10.19

Z22#生产车间附近	Z3罐区

0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3m	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3m

监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数

pH	无量纲	7.62	0.31	7.64	0.32	7.75	0.375	7.88	0.44	8.07	0.535	8.13	0.0.565

甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/

氨氮	mg/kg	0.87	0.0007	0.96	0.0008	1	0.0008	1.06	0.0009	1.23	0.0010	1.31	0.0011

石油烃（C10～C40）	mg/kg	ND	/	8	0.002	13	0.003	22	0.005	13	0.003	6	0.001

水溶性氟化物	mg/kg	6.3	0.00063	6.5	0.00065	5.0	0.0005	4.2	0.00042	5.5	0.00055	6.6	0.00066

乙腈	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/

注：ND代表未检出

表4.3-33  土壤监测结果一览表

检测项目	单位	检测点位及采样日期

2024.10.19

Z4污水处理站

0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3m	4.5m

监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数

pH	无量纲	7.39	0.195	7.28	0.14	7.14	0.07	6.93	0.07

甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/

氨氮	mg/kg	1.23	0.001 	1.43	0.001 	1.6	0.001 	1.39	0.001

石油烃（C10～C40）	mg/kg	8	0.002 	8	0.002 	11	0.002 	22	0.005

水溶性氟化物	mg/kg	7.4	0.00074	5.7	0.00057	5.2	0.00052	3.5	0.00035

乙腈	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/

注：ND代表未检出

表4.3-34 土壤监测结果一览表

检测项目	单位	检测点位及采样日期

2024.10.19

Z5危废间

0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3m

监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数

pH	无量纲	6.96	0.04	6.93	0.07	7.09	0.045

甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

氨氮	mg/kg	1.23	0.001	1.14	0.001	1.02	0.001

石油烃（C10～C40）	mg/kg	16	0.004	24	0.005	19	0.004

水溶性氟化物	mg/kg	5.5	0.00055	3.7	0.00037	5.6	0.00056

乙腈	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

注：ND代表未检出

表4.3-35  土壤监测结果一览表

检测项目	单位	检测点位及采样日期

2024.10.19

Z6事故池

0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3m	4.5m

监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数

pH	无量纲	6.94	0.06	7.04	0.02	7.3	0.15	7.53	0.265

甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/

氨氮	mg/kg	0.93	0.001	1.17	0.001	0.93	0.001	1.55	0.001

石油烃（C10～C40）	mg/kg	10	0.002	14	0.003	10	0.002	15	0.003

水溶性氟化物	mg/kg	4.7	0.00047	3.7	0.00037	4.9	0.00049	6.9	0.00069

乙腈	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/

注：ND代表未检出

表4.3-36  土壤监测结果一览表

检测项目	单位	检测点位及采样日期

2024.10.19

S1综合楼	S4厂区东侧农田	S6厂区北侧农田（厂区下风向）

0~0.2m	0~0.2m	0~0.2m

监测结果	标准指数	监测结果	标准指数	监测结果	标准指数

pH	无量纲	7.58	0.29	7.50	1.0	7.46	0.08

甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

氨氮	mg/kg	1.31	0.001	1.88	——	1.46	——

石油烃（C10～C40）	mg/kg	19	0.004	30	——	21	——

水溶性氟化物	mg/kg	6.1	0.00061	4.4	——	21	——

乙腈	mg/kg	ND	/	ND	/	ND	/

注：ND代表未检出

表4.3-37  土壤监测结果一览表

检测项目	单位	检测点位及采样日期

2024.10.19

S2厂区南部	S3中作村

0~0.2m	0~0.2m

监测结果	标准指数	监测结果	标准指数

pH	无量纲	7.77	0.385	7.69	——

砷	mg/kg	8.48	0.141 	7.39	0.370

汞	mg/kg	0.052	0.001 	0.047	0.006

铜	mg/kg	30	0.002 	24	0.012

镍	mg/kg	24	0.027 	17	0.113

铅	mg/kg	24.2	0.030 	17.2	0.043

镉	mg/kg	0.23	0.004 	0.14	0.007

氨氮	mg/kg	1.23	0.001 	2.35	0.002

石油烃（C10～C40）	mg/kg	26	0.006 	40	0.048

水溶性氟化物	mg/kg	4.3	0.0043	7.6	0.0076

乙腈	mg/kg	ND	/	ND	/

六价铬	mg/kg	ND	/	ND	/

四氯化碳	μg/kg	ND	/	ND	/

氯仿	μg/kg	ND	/	ND	/

氯甲烷	μg/kg	ND	/	ND	/

1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/

1,2-二氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/

1,1-二氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/

顺-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/

反-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/

二氯甲烷	μg/kg	ND	/	ND	/

1,2-二氯丙烷	μg/kg	ND	/	ND	/

1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/

1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/

四氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/

1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/

1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	ND	/	ND	/

三氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/

1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	ND	/	ND	/

氯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/

苯	μg/kg	ND	/	ND	/

氯苯	μg/kg	ND	/	ND	/

1,2-二氯苯	μg/kg	ND	/	ND	/

1,4-二氯苯	μg/kg	ND	/	ND	/

乙苯	μg/kg	ND	/	ND	/

苯乙烯	μg/kg	ND	/	ND	/

甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/

间,对-二甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/

邻-二甲苯	μg/kg	ND	/	ND	/

硝基苯	mg/kg	ND	/	ND	/

苯胺	mg/kg	ND	/	ND	/

2-氯酚	mg/kg	ND	/	ND	/

苯并[a]蒽	mg/kg	ND	/	ND	/

苯并[a]芘	mg/kg	ND	/	ND	/

苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND	/	ND	/

苯并[k]荧蒽	mg/kg	ND	/	ND	/

䓛	mg/kg	ND	/	ND	/

二苯并[a,h]蒽	mg/kg	ND	/	ND	/

茚并[1,2,3-c,d]芘	mg/kg	ND	/	ND	/

萘	mg/kg	ND	/	ND	/

注：ND代表未检出

表4.3-38  土壤监测结果一览表

检测项目	单位	检测点位及采样日期

2024.10.19

S5厂区南侧农田

0~0.2m

监测结果	标准指数

pH	无量纲	7.74	——

砷	mg/kg	7.21	——

汞	mg/kg	0.041	0.288

铜	mg/kg	24	0.012

镍	mg/kg	23	0.240

铬	mg/kg	43	0.121

锌	mg/kg	87	0.172

铅	mg/kg	19.5	0.290

镉	mg/kg	0.19	0.115

甲苯	μg/kg	ND	0.317

氨氮	mg/kg	2.35	/

石油烃（C10～C40）	mg/kg	26	——

水溶性氟化物	mg/kg	6.1	——

乙腈	mg/kg	ND	/

注：ND代表未检出

根据上表中监测和评价结果，并对照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），厂区外农田各监测点重金属满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1限值要求；其余各监测点无机物、重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地的筛选值要求、河北省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）中第二类筛选值。

表4.3-39土壤监测结果统计分析

序号	监测项目	样本数量	最大值	最小值	均值	标准差	检出率	超标率	最大超标倍数

1	pH	26	8.13	6.93	7.503	0.375	100	0	0

2	砷	6	8.48	7.21	7.612	0.479	100	0	0

3	汞	6	0.052	0.033	0.042	0.007	100	0	0

4	铜	6	30	21	24.500	3.017	100	0	0

5	镍	6	24	17	20.333	2.944	100	0	0

6	铅	6	24.2	14	18.033	3.493	100	0	0

7	镉	6	0.23	0.1	0.147	0.053	100	0	0

8	氨氮	26	2.35	0.83	1.285	0.402	100	0	0

9	石油烃（C10～C40）	26	40	6	16.583	8.516	100	0	0

10	水溶性氟化物	26	7.6	3.3	5.362 	1.172 	100	0	0

12	六价铬	6	43	/	43	/	16.7	0	0

13	锌	1	87	87	87	0	100	0	0

注：仅针对检出项目

4.3.6生态环境现状评价

通过收集现有资料和进行现场调查可知：项目位于河北晋州经济开发区马于工业园，项目周围均为当地企业，自然生态系统很少，生态系统抗逆性和稳定性差，植物种类较少，且无珍稀保护物种。评价范围内无野生动植物保护物种或成片原生植被，不涉及省级及以上自然保护区或风景名胜区，不涉及荒漠化地区、大中型湖泊、水库及省级及以上自然保护区或风景名胜区。

通过对评价区域土地利用现状进行调查，项目占地为规划中的建设用地，土地利用情况没有发生变化。

4.4区域污染源调查

本节主要根据环境影响评价、“三同时”验收及企业排污申报数据等统计评价区域已建成、试生产及在建主要企业污染源情况，并计算各企业外排污染物的等标污染负荷并予以排序。

经现场踏勘与调查，区域污染源主要为石家庄豪盛化工有限公司、石家庄双燕化工有限公司、兰升生物科技集团股份有限公司、石家庄滹沱河化肥厂、河北宇隆建材有限公司、河北冠润药业股份有限公司、河北博伦特药业有限公司以及河北艾森德化工有限公司。目前，石家庄滹沱河化肥厂以及河北宇隆建材有限公司为停产状态，区域主要污染源为石家庄豪盛化工有限公司、石家庄双燕化工有限公司、兰升生物科技集团股份有限公司、河北冠润药业股份有限公司、河北博伦特药业有限公司以及河北艾森德化工有限公司。

4.4.1调查内容

评价对项目周围区域现有主要排污工业企业及在建主要排污工业企业的基本状况及其产生的主要污染物排放情况进行了调查，其中：废气污染源调查因子为SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃；废水污染源调查因子为COD、NH3-N。

4.4.2调查结果

（1）现有污染源

本项目位于晋州经济开发区内，本次环评对区域内企业进行了环保手续及排污情况调查，调查方法采用年度环境统计报表与实地调查相结合的方法，调查区域内企业的环保手续办理情况，并统计各企业废水、废气及主要污染物的排放量。

各企业环保手续及污染源排放情况如下。

表4.4-1主要企业环保手续履行及主要污染物排放情况

序号	企业名称	环保手续

履行情况	主要污染物排放情况（t/a）

COD	氨氮	SO2	NOx	颗粒物	非甲烷总烃

1	河北方园隆盛制药有限公司	已验收，正常运行	1.371	0.088	--	--	--	1.116

2	河北光迪化工有限公司	已验收，正常运行	--	--	0.910	2.732	0.212	1.787

3	晋州市润邦生物科技有限公司	已验收，正常运行	1.158	0.074	--	--	--	0.778

4	晋州华融清润环保能源公司	环评已批复，正在建设	40.080	2.565	51.842	212.326	23.50	--

5	晋州新奥能源发展有限公司	已验收，正常运行	8.201	0.492	2.502	7.505	0.826	--

6	石家庄柯林滤纸有限公司	已验收，正常运行	3.111	0.518	11.067	11.067	0.293	--

7	河北卓润医疗用品有限公司	已验收，正常运行	17.866	1.787	--	--	0.21	102.785

8	晋州市旺尔兴建材厂	已验收，正常运行	2.71	0.15	0.059	5.041	3.319	--

9	河北诚志永昌化工有限公司	已验收，正常运行	4.44	0.284	0.736	2.208	--	0.413

10	石家庄海鑫精细化工有限公司	已验收，正常运行	3.88	--	9.2	--	1.1	--

11	河北兰升生物科技有限公司现有工程	已验收，正常运行	7.257	0.304	0.821	2.226	0.36	0.0634

12	河北兰升生物科技有限公司在建工程	已验收，正常运行	11.602	0.742	5.3878	2.784	4.614	2.174

13	河北艾森德化工有限公司	在建，已批复	7.2	0.33	14.4	40.7	6.2	--

14	石家庄双燕化工有限公司	已验收，正常运行	3.17	0.02	0.005	3.747	5.27	0

15	石家庄市豪盛化工有限公司	已验收，正常运行	10.710	0.685	1.374	9.305	0.322	4.29

16	河北力欧建筑板材有限公司	已验收，正常运行	0.156	0.027	0.108	5.388	0.249	--

17	河北优尼特化工有限公司	已验收，正常运行	2.775	0.178	1.13	3.391	0.532	1.44

18	石家庄森宇生物科技有限公司	已验收，正常运行	2.448	0.157	--	--	0.301	0.259

19	晋州成光电源有限公司	已验收，正常运行	3.195	0.639	--	--	0.401	--

20	河北博伦特药业有限公司	已验收，正常运行	4.6	0.1	0.45	1.349	10.53	0.419

21	河北冠润药业有限公司	已验收，正常运行	7.14	0.51	2.59	7.77	6.32	23.99

22	河北康欢生物科技有限公司	在建，已批复	7.734	0.445	0	0	0.200	0.359

23	河北拓孚润滑油添加剂有限公司	已验收，正常运行	3.544	0.227	0.234	1.172	0.161	6.269

24	石家庄鑫丰科技有限公司	在建，已批复	0	0	0	10.267	0.450	5.396

4.4.3污染源评价

（1）评价方法

评价方法采用等标污染负荷法，计算公式如下：

式中：Pi---废气（水）中某污染物的等标污染负荷；

Coi---某种污染物的评价标准，废气为mg/m3，废水为mg/L；

qi---废气中某种污染物的排放量，t/a；

式中：Pn---某污染源（工厂）的等标污染负荷。

式中：P---某区域的等标污染负荷之和。

式中：Kn---某污染源在区域中的污染负荷比。

4.4.4评价标准

本项目环境影响评价区域内污染源调查评价标准采用《全国工业污染源调查技术要求及建档技术规定》中的标准，具体的标准值见下表。

表4.4-2污染源调查评价标准

项目	单位	评价标准

废水污染物	化学需氧量	mg/L	10

氨氮	mg/L	1

废气污染物	二氧化硫	mg/m3	0.15

二氧化氮	mg/m3	0.08

4.4.5评价结果

（1）废气污染源评价结果

废气污染源评价结果见下表。

表4.4-3废气污染源调查评价结果

序号	企业名称	等标污染负荷(Pi)

(×10-9)	等标污染负荷(Pn)	等标污染负荷比(Kn%)	位次

SO2	NOx

1	河北光迪化工有限公司	6.067	34.150	40.217	0.762	15

2	晋州华融清润环保能源有限公司	345.613	2654.075	2999.688	56.84	1

3	晋州新奥能源发展有限公司	16.680	93.813	110.493	2.094	8

4	石家庄柯林滤纸有限公司	73.780	138.338	212.118	4.019	5

5	晋州市旺尔兴建材厂	0.393	63.013	63.406	1.201	11

6	河北诚志永昌化工有限公司	4.907	27.600	32.507	0.616	16

7	石家庄海鑫精细化工有限公司	61.333	0.000	61.333	1.162	12

8	河北兰升生物科技有限公司现有工程	41.389	62.63	104.019	1.971	9

9	晋州市卓润清洁能源有限公司一期工程	91.09	244	355.09	6.349	3

10	河北艾森德化工有限公司	96.000	508.750	604.750	11.459	2

11	石家庄双燕化工有限公司	0.033	46.838	46.871	0.888	14

12	石家庄市豪盛化工有限责任公司	9.160	116.313	125.473	2.377	6

13	河北力欧建筑板材有限公司	0.720	67.350	68.070	1.290	10

14	河北优尼特化工有限公司	7.533	42.388	49.921	0.945	13

15	河北博伦特药业有限公司	3.000	16.863	19.863	0.376	18

16	河北冠润药业有限公司	17.267	97.125	114.392	2.17	7

17	晋州市卓润清洁能源有限公司二期工程	25.44	238.52	263.96	5.0	4

18	河北双牛建材纤维素有限公司	3.81	21.46	25.27	0.48	17

合计	804.215	4473.226	5297.441		-

由上表可以看出，评价区域内大气第一污染源是晋州华融清润环保能源有限公司，其等标污染负荷比占到56.84%，其次为河北艾森德化工有限公司，其等标污染负荷比为11.459%。

（2）水污染源评价结果

废水污染源评价结果见下表。

表4.4-4废水污染源调查评价结果

序号	企业名称	等标污染负荷(Pi)(×10-9)	等标污染负荷(Pn)	等标污染负荷比(Kn%)	位次

COD	NH3-N

1	河北方园隆盛制药有限公司	0.137	0.088	0.225	0.633	20

2	晋州市润邦生物科技有限公司	0.116	0.074	0.190	0.534	21

3	晋州华融清润环保能源有限公司	4.008	2.565	6.573	18.454	2

4	晋州新奥能源发展有限公司	0.820	0.492	1.312	3.684	7

5	石家庄柯林滤纸有限公司	0.311	0.518	0.829	2.328	12

6	河北卓润医疗用品有限公司	1.787	1.787	3.574	10.035	4

7	晋州市旺尔兴建材厂	0.271	0.15	0.421	1.183	16

8	河北诚志永昌化工有限公司	0.444	0.284	0.728	2.045	13

9	石家庄海鑫精细化工有限公司	0.388	0	0.388	1.089	18

10	河北兰升生物科技有限公司	1.89	1.042	2.932	8.233	5

11	晋州市卓润清洁能源有限公司一期工程	0.02	0.013	0.033	0.094	23

12	河北艾森德化工有限公司	0.720	0.33	1.050	2.948	9

13	石家庄双燕化工有限公司	0.317	0.02	0.337	0.947	19

14	石家庄市豪盛化工有限责任公司	1.071	0.685	1.756	4.930	6

15	河北力欧建筑板材有限公司	0.016	0.027	0.043	0.122	22

16	河北优尼特化工有限公司	0.278	0.178	0.456	1.281	15

17	石家庄森宇生物科技有限公司	0.245	0.157	0.402	1.129	17

18	晋州成光电源有限公司	0.320	0.639	0.959	2.693	10

19	河北博伦特药业有限公司	0.460	0.1	0.560	1.573	14

20	河北冠润药业有限公司	0.714	0.51	1.224	2.437	11

21	河北卓润医疗用品有限公司扩建工程	3.34	3.43	6.77	19.008	1

22	河北双牛建材纤维素有限公司	2.244	1.436	3.68	10.332	3

23	河北康欢生物科技有限公司	0.718	0.459	1.177	3.305	8

合计	20.635	14.984	35.619	100	-

由上表可以看出，在主要废水排放企业中，第一污染源是河北卓润医疗用品有限公司扩建工程，其等标污染负荷比为19.007%，其次为晋州华融清润环保能源有限公司，其等标污染负荷比为18.454%。

4.5交通运输移动源环境影响分析

根据大气导则要求，一级评价的工业类项目，应给出运输方式、新增交通流量、排放污染物及排放量。本项目原辅料、产品、副产品等主要采用汽车运输，主要为货车、罐车。

运输车辆行驶过程中污染物排放量核算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附5移动源-附表1机动车排放系数手册中石家庄市排放系数。

表5.5-1  石家庄市重型载货汽车（汽油）排放系数

污染物	NOx	PM	VOCs

排放系数

（克/（辆*年））	68563	0	10153

表5.5-2  石家庄市重型载货汽车（汽油）排放量

污染物	NOx	PM	VOCs

排放量（t/a）	1.234	0	0.183

本项目新增移动源污染物排放总量见下表。

表5.5-3  新增移动源污染物排放总量一览表

污染物	NO2	PM	VOCs

排放量（t/a）	1.234	0	0.183

经计算，本项目建成后运输车辆新增NOX排放量为1.234t/a，PM排放量为0t/a，VOCs排放量为0.183t/a。

本项目位于河北晋州经济开发区马于工业园区，周边交通较好，主要运输路线为周边高速公路以及园区主干道，不会对周边城市道路车流量造成较大影响。

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

本项目施工期主要为设备的安装。为避免施工机械对周围声环境的影响，本评价要求项目施工期间应采取以下措施：

（1）加强噪声机械的降噪措施：施工机械设备与基础或连接部位之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术等。

（2）控制作业时间：禁止在12:00-14:00、22:00-次日6:00期间作业。

（3）人为噪声控制：提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。

（4）加强环境保护管理部门的管理、监督作用：施工单位必须在开工15天前向生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所、占地面积、施工总期限，在各施工期可能产生的噪声污染范围和污染程度，以及采取防治环境污染的措施，经过当地环保主管部门审查备案后方可开工。

（5）建立“公众参与”的监督制度。

（6）合理布设施工场地及设备，确保施工场界噪声达标。

经采取以上噪声防治措施和距离衰减后，施工噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，对周围声环境影响不大。

5.2运营期环境影响预测与评价

5.2.1大气环境影响预测与评价

5.2.1.1常规地面污染气象条件分析

（1）气象资料来源及可用性分析

项目位于河北晋州经济开发区马于园区内，拟建工程50km范围内且距离最近的气象站为晋州市财政局地面观测站（气象站位于38.017N，115.067E，编号为53689），该气象站所在区域地形与项目所在区域地形相似，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求。因此，本次评价气候统计资料分析选用晋州市财政局地面观测站的气象资料。地面气象数据采用气象观测站站点信息见下表。

表5.2-1 气象观测站站点信息一览表

气象站名称	气象站编号	气象站等级	气象站坐标	相对距离/km	海拔高度/m	数据年份	气象要素

经度	纬度

晋州市财政局地面观测站	53689	国家	115.067ºE	38.017ºN	7.7	41.358	2023	风向、风速、干球温度、总云量、低云量

（2）多年气象统计资料

①多年气候特征统计表

晋州市财政局地面观测站近20年的气象要素统计见下表：

表5.2-2 晋州气象近20年（2001-2020年）气象要素统计

统计项目	*统计值	极值出现时间	**极值

多年平均气温（℃）	14.2	－	－

累年极端最高气温（℃）	39.0	2002-7-15	42.6

累年极端最低气温（℃）	-11.2	2001-1-15	-16.0

多年平均气压（hPa）	1011.6	－	－

日照时长（h）	2172.6	－	－

多年平均相对湿度(%)	59.1	－	－

多年平均降雨量(mm)	445.9	2013-8-11	88.8

灾害天气统计	多年平均雷暴日数(d)	24.8	－	－

多年平均冰雹日数(d)	0.3	－	－

多年平均大风日数(d)	2.9	－	－

多年实测极大风速（m/s）、相应风向	－	2018-5-12	22.6、WNW

多年平均风速（m/s）	1.6	－	－

多年主导风向、风向频率(%)	S、9	－	－

多年静风频率(风速<=0.2m/s)(%)	13.6	－	－

*统计值代表均值

**极值代表极端值

**极值代表极端值	举例：累年极端最高气温	*代表极端最高气温的累年平均值	**代表极端最高气温的累年最高值

②温度

表5.2-3 近20年（2001-2020年）各月平均气温变统计表单位：℃

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均

温度（℃）	-3.3	0.1	6.8	14.3	19.8	25.5	26.8	25.0	20.2	13.9	5.2	-1.3	12.8

由上表可知，区域近20年平均温度为12.8℃，4～10月月平均温度均高于近20年平均值，其它月份均低于近20年平均值，7月份平均气温最高，为26.8℃，1月份平均气温最低，为-3.3℃。

图5.2-1晋州市近20年（2001-2020年）各月平均气温变化曲线图

③风速

表5.2-4晋州市近20年（2001-2020年）各月、季平均风速统计表单位：m/s

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均

风速（m/s）	1.7	2	2.5	2.8	2.5	2.5	2.1	1.7	1.7	1.9	1.8	1.7	2.07

由上表可知，区域近20年平均风速为2.07m/s，4月份平均风速最大为2.8m/s，8月份平均风速最低，均为1.7m/s。

图5.2-2晋州市近20年（2001-2020年）各月平均气温变化曲线图

④风向、风频

表5.2-5 近20年（2001-2020年）不同风向对应频率及风速统计表

风向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S

频率	6.57	4.27	5.26	3.06	3.81	4.76	9.92	11.16	13.78

风向	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C

频率	10.86	2.65	1.26	2.41	3.60	6.49	6.03	4.11

由上述图表分析可知，该地区近20年资料统计结果表明，晋州市历年最多风向是S风，频率为13.78%，其次是SSE风，频率为11.16%，WSW风最少，频率为1.26%。SSE-S-SSW三个连续风向角频率之和为35.8%，故晋州市多年主导风向是SSE-S-SSW。大气污染物主要向北方向输送。

图5.2-3 近20年风频玫瑰图

（3）常规地面气象观测资料

本次评价采用2023年晋州市财政局地面观测站全年逐日、逐时地面观测数据，经统计分析可知，项目所在区域2023年地面气象特征如下：

①温度

晋州市2023年各月平均气温情况如下：

表5.2-6 2023年各月平均气温变统计表单位：℃

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均

温度	-0.11 	4.23 	12.83 	15.60 	21.72 	28.99 	30.00 	27.58 	23.93 	17.42 	6.29 	-1.84 	15.61

图5.2-4晋州市2023年各月平均温度变化曲线图

由上表分析可知，区域2023年平均温度为15.61℃，7月份平均气温最高为30.0℃，12月份平均温度最低为-1.84℃。

②风速

晋州市2023年各月平均风速情况如下：

表5.2-7 2023年各月平均风速统计表单位：m/s

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均

平均风速	1.00 	1.11 	1.51 	1.62 	1.56 	1.53 	1.49 	1.28 	1.06 	0.91 	1.06 	1.00 	1.26

图5.2-5晋州市2023年平均风速月变化图

由上表分析可知，区域2023年各月平均风速为1.26m/s，4月份平均风速最高，为1.62m/s，1月份平均风速最低，为1.0m/s。

晋州市2023年季小时平均风速风速日变化情况如下：

表5.2-8季小时平均风速日变化统计表单位：m/s

风速	1时	2时	3时	4时	5时	6时	7时	8时	9时	10时	11时	12时

春季	1.29 	1.21 	1.33 	1.20 	1.13 	1.15 	1.19 	1.26 	1.51 	1.66 	1.79 	1.91

夏季	1.27 	1.25 	1.24 	1.23 	1.09 	1.22 	1.19 	1.35 	1.45 	1.45 	1.60 	1.68

秋季	0.89 	0.86 	0.84 	0.79 	0.75 	0.76 	0.79 	1.01 	1.15 	1.22 	1.32 	1.39

冬季	0.88 	0.84 	0.80 	0.84 	0.89 	0.92 	0.82 	0.90 	1.00 	1.22 	1.29 	1.46

风速	13时	14时	15时	16时	17时	18时	19时	20时	21时	22时	23时	24时

春季	2.03 	2.04 	2.00 	2.06 	1.93 	1.80 	1.51 	1.53 	1.54 	1.54 	1.46 	1.45

夏季	1.62 	1.75 	1.69 	1.65 	1.69 	1.66 	1.49 	1.47 	1.37 	1.30 	1.34 	1.32

秋季	1.47 	1.42 	1.43 	1.27 	0.98 	0.84 	0.83 	0.84 	0.85 	0.83 	0.84 	0.84

冬季	1.50 	1.41 	1.39 	1.21 	1.08 	0.96 	0.93 	0.97 	0.89 	0.89 	0.86 	0.84

图5.2-6晋州市2023季小时平均风速日变化图

由上表分析可知，从各季节小时平均风速统计资料中可以看出，风速在春季最高，秋季风速最低，一天内白天风速大，夜间风速小，午后16h达到最大。

③风向、风频

2023年季、月风向频率表见下表，区域内2023年全年及各季节风向玫瑰图见下图。

表5.2-9  2023年各月及各季风向统计表

月份	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	静风

1月	1.34	1.21	2.02	5.38	6.72	2.42	2.42	5.78	6.18	1.88	3.36	3.90	9.54	13.58	4.03	0.81	29.44

2月	0.74	2.38	2.38	7.44	8.93	3.72	4.02	14.43	16.07	5.21	3.72	2.68	5.95	4.17	2.53	1.04	14.58

3月	0.40	0.40	2.42	5.38	10.08	3.63	4.30	11.42	21.24	7.26	5.65	4.70	7.80	3.09	2.42	0.94	8.87

4月	3.06	1.11	3.19	4.31	8.47	3.06	3.06	9.17	13.47	4.86	5.83	5.14	11.39	10.28	5.83	2.64	5.14

5月	2.82	0.67	2.42	4.44	5.38	3.09	3.49	8.60	21.51	5.78	5.24	3.36	8.20	8.33	5.51	2.02	9.14

6月	0.69	0.14	1.81	3.61	10.00	2.64	3.47	9.31	22.08	6.81	6.94	7.92	10.42	6.81	3.06	0.83	3.47

7月	1.75	0.54	2.96	5.24	13.58	5.38	5.65	11.42	13.31	3.23	2.55	3.49	8.87	6.59	7.80	2.55	5.11

8月	0.81	0.94	1.08	3.09	7.39	7.39	6.72	17.88	15.59	3.90	2.42	3.23	5.51	9.68	6.85	1.34	6.18

9月	1.11	0.69	2.22	6.11	11.11	3.33	4.17	11.81	14.44	5.00	3.61	4.72	5.69	5.42	4.03	1.25	15.28

10月	1.08	0.54	1.75	2.96	7.26	3.90	2.69	11.02	10.62	4.70	3.63	5.38	6.99	7.66	4.03	1.34	24.46

11月	0.97	0.42	1.67	3.19	11.67	5.00	5.14	6.81	7.50	1.81	2.64	2.50	7.08	10.00	8.06	2.36	23.19

12月	1.61	2.15	3.36	7.80	6.32	3.63	3.49	5.65	8.33	3.63	2.42	4.30	8.87	10.62	5.24	0.67	21.91

全年	1.37	0.92	2.27	4.90	8.89	3.94	4.05	10.25	14.18	4.50	4.00	4.28	8.04	8.05	4.97	1.48	13.92

春季	2.08	0.72	2.67	4.71	7.97	3.26	3.62	9.74	18.80	5.98	5.57	4.39	9.10	7.20	4.57	1.86	7.74

夏季	1.09	0.54	1.95	3.99	10.33	5.16	5.30	12.91	16.94	4.62	3.94	4.85	8.24	7.70	5.93	1.59	4.94

秋季	1.05	0.55	1.88	4.08	9.98	4.08	3.98	9.89	10.85	3.85	3.30	4.21	6.59	7.69	5.36	1.65	21.02

冬季	1.25	1.90	2.59	6.85	7.27	3.24	3.29	8.43	10.00	3.52	3.15	3.66	8.19	9.63	3.98	0.83	22.22

表5.2-102023年各月及各季风速统计表

月份	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	静风

1月	0.82	1.11	1.18	1.43	0.97	0.77	0.78	1.20	1.33	1.45	1.43	1.31	1.09	1.95	1.25	0.95	1.00

2月	0.78	0.96	1.42	1.45	1.00	1.10	1.16	1.27	1.49	1.29	1.47	1.41	0.98	1.13	0.98	0.93	1.11

3月	1.17	1.10	1.51	1.74	1.33	1.24	1.30	1.75	1.91	1.88	1.86	1.32	1.20	1.65	1.86	1.80	1.51

4月	1.74	2.06	1.58	1.81	1.06	1.28	1.88	2.07	2.01	1.73	1.67	1.31	1.25	2.21	1.70	1.51	1.62

5月	0.96	1.34	1.54	1.55	1.20	1.08	1.28	1.95	2.27	1.94	2.07	1.18	1.12	1.53	1.65	1.12	1.56

6月	1.30	1.90	1.53	1.27	1.26	1.12	1.22	1.59	1.83	1.66	1.83	1.76	1.38	1.56	1.54	0.73	1.53

7月	1.06	0.98	1.14	1.40	1.30	1.17	1.44	1.75	1.90	1.38	1.73	1.47	1.27	1.99	2.01	1.31	1.49

8月	1.30	1.00	1.15	1.04	1.08	0.97	1.09	1.45	1.54	1.33	1.48	1.20	1.17	1.62	1.56	1.25	1.28

9月	1.00	1.18	1.13	1.28	0.97	0.75	0.96	1.27	1.48	1.37	1.15	1.06	0.89	1.57	1.22	0.86	1.06

10月	1.09	0.90	1.18	1.43	0.90	0.69	0.97	1.12	1.36	1.05	1.22	1.11	0.97	1.22	1.37	0.99	0.91

11月	0.70	1.40	1.29	1.47	0.93	0.82	1.14	1.20	1.19	1.12	1.22	0.89	1.04	1.97	2.01	1.35	1.06

12月	0.91	1.01	1.10	1.30	0.86	0.77	0.73	1.16	1.32	1.24	1.08	1.06	1.27	1.68	1.33	0.84	1.00

全年	1.12	1.17	1.32	1.43	1.09	0.98	1.17	1.49	1.73	1.52	1.59	1.29	1.16	1.73	1.61	1.21	1.26

春季	1.35	1.66	1.55	1.70	1.21	1.20	1.45	1.91	2.07	1.86	1.86	1.28	1.20	1.86	1.71	1.41	1.56

夏季	1.17	1.07	1.26	1.27	1.23	1.07	1.24	1.57	1.76	1.50	1.74	1.57	1.29	1.71	1.75	1.19	1.43

秋季	0.94	1.14	1.19	1.37	0.94	0.76	1.04	1.20	1.38	1.20	1.19	1.05	0.97	1.62	1.65	1.13	1.01

冬季	0.85	1.01	1.21	1.39	0.95	0.89	0.91	1.23	1.41	1.30	1.35	1.23	1.13	1.74	1.24	0.91	1.03

图5.2-72023年基准年全年及各季节风向玫瑰图

由上表可以看出，评价区域内2023年风频最大的方向为S风向（风频14.18%），第二大风频的方向为SSE风向（风频10.25%），第三大风频的方向为E风向（风频8.89%），最小风频的方向为NNE风向（风频0.92%）。

春季风频最大的方向是S风向（风频18.8%），第二大风频的方向为SSE风向（风频9.74%），第三大风频的方向为W风向（风频8.1%），最小风频的方向为NNE风向（风频0.72%）。

夏季风频最大的方向是S风向（风频16.94%），第二大风频的方向为SSE风向（风频12.91%），第三大风频的方向为E风向（风频10.33%），最小风频的方向为NNE风向（风频0.72%）。

秋季风频最大的方向是S风向（风频10.85%），第二大风频的方向为E风向（风频9.98%），第三大风频的方向为SSE风向（风频9.89%），最小风频的方向为NNE风向（风频0.55%）。

冬季风频最大的方向是S风向（风频10.00%），第二大风频的方向为WNW风向（风频9.63%），第三大风频的方向为SSE风向（风频8.43%），最小风频的方向为NNW风向（风频0.83%）。

（4）常规高空气象探测资料

表5.2-11模拟高空气象数据信息

模拟点坐标/m	相对距离/km	数据年份	模拟气象要素	模拟方式

经度	纬度

115.067ºE	38.017ºN	7.7	2023	气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向、风速	WRF

5.2.1.2预测模型

（1）预测模型选取

根据评价等级判定结果，本次大气环境评价等级为一级。因此按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求应采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。根据导则表3推荐模型适用范围，满足本项目进一步预测的模型有AERMOD、ADMS、CALPUFF，同时根据晋州市财政局地面观测站评价基准年气象统计结果，该区域2023年出现风速≤0.5m/s的持续时间为19h（小于72h），另结合现场踏勘情况，项目3km范围内无大型水体，不会发生熏烟现象，因此本次评价不需要采用CALPUFF模型进行进一步预测。

根据以上模型选比结果，本次大气环境影响评价中大气污染因子预测均采取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的AERMOD模型进行预测计算。

（2）地形数据

本次评价地形数据采用SRTM（Shuttle Radar Topography Mission）90m分辨率地形数据。数据来源为：http://srtm.csi.cgiar.org。地形数据范围为srtm59-05、srtm60-05。预测范围三维地形示意图见下图。

图5.2-8预测区域三维地形示意图

（3）AERMOD 参数设置如下：

地表分区及参数：

表5.2-12地表分区及参数

序号	扇区	时段	正午反照率	BOWEN	粗糙度

1	0-150	冬季(12,1,2月)	0.35	1.5	1

2	0-150	春季(3,4,5月)	0.14	1	1

3	0-150	夏季(6,7,8月)	0.16	2	1

4	0-150	秋季(9,10,11月)	0.18	2	1

5	150-360	冬季(12,1,2月)	0.6	1.5	0.01

6	150-360	春季(3,4,5月)	0.14	0.3	0.03

7	150-360	夏季(6,7,8月)	0.2	0.5	0.2

8	150-360	秋季(9,10,11月)	0.18	0.7	0.05

5.2.1.3大气环境影响评价

（1）预测模式

本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的推荐模式清单中的AERMOD进行预测计算，根据环境质量现状监测与评价章节确定，拟建项目所在区域属于不达标区域，需要进行新增污染源正常排放条件下短期浓度和长期浓度预测、非正常排放条件下1h平均质量浓度预测和叠加区域削减、其他在建、拟建的污染源正常排放条件下短期浓度和长期浓度的预测。

表5.2-13 预测内容和评价要求

评价对象	污染源	污染源排放形式	预测因子	预测内容	评价内容

不达标区评价项目	新增污染源	正常排放	NH3、H2S、HCl、非甲烷总烃、甲苯、TVOC、氟化物、甲醇	1h平均质量浓度	最大浓度占标率

PM10、PM2.5、TSP、HCl、氟化物、甲醇	24h平均质量浓度

PM10、PM2.5、TSP	年平均质量浓度

现状浓度超标污染物	新增污染源-区域削减污染源	正常排放	NO2、PM10、PM2.5	长期浓度	评价年平均质量浓度变化率

现状浓度达标污染物	新增污染源-“以新带老”污染源（如有）-区域削减污染源（如有）+其他在建、拟建的污染源（如有）	正常排放	NH3、H2S、HCl、非甲烷总烃、甲苯、TVOC、氟化物、甲醇	1h平均质量浓度	叠加环境质量现状浓度后达标情况

TSP、HCl、氟化物、甲醇	24h平均质量浓度

TSP	年平均质量浓度

PM10、PM2.5	年平均质量浓度	年均质量浓度变化率

新增污染源	非正常排放	NH3、H2S、HCl、非甲烷总烃、甲苯、TVOC、氟化物、甲醇	1h平均质量浓度	最大浓度占标率

大气环境防护距离	新增污染源-“以新带老”污染源（如有）+项目全厂现有污染源	正常排放	NH3、H2S、HCl、非甲烷总烃、氟化物、甲醇、甲苯、TVOC、PM10、PM2.5	短期浓度	大气环境防护距离

2、预测源强

（1）正常排放源强

本项目废气治理设施依托同步工程，本次评价考虑最不利影响，以本项目建成后全厂污染源进行预测影响分析。根据工程分析确定各污染源情况，详见下表。

表5.2-14有组织废气排放源强

污染源	排气筒底部中心坐标/m	排气筒底部海拔高度/m	烟囱/排气筒	烟气	污染物	排放速率

X	Y		高度[m]	内径[m]	温度[℃]	气量[m³/h]		(kg/h)

废气	DA001	279	26	43	20	0.7	50	60000	TVOC	1.27

非甲烷总烃	1.149

氟化物	0.000026

甲醇	0.038

甲苯	0.867

氯化氢	0.00852

氨	0.01

PM10	0.746

PM2.5	0.373

DA002	256	54	43	20	0.5	20	6000	非甲烷总烃	0.173

硫化氢	0.011

氨	0.033

DA003	72	97	43	20	0.5	20	20000	非甲烷总烃	0.137

本项目建成后无组织废气排放源强参数见下表。

表5.2-15无组织废气排放源强

序号	名称	面源中心坐标/°	X边长[m]	Y边长[m]	与正北向夹角/º	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	污染物排放速率/(kg/h)

X	Y

1	2#生产车间	116	52	60	23	0	15.00	7200	颗粒物	0.153

非甲烷总烃	0.0008

2	3#生产车间	126	87	60	23	0	15.00	7200	颗粒物	0.2889

非甲烷总烃	0.0008

甲醇	0.007

3	分析控制楼	35	67	35	50	0	15.00	7200	非甲烷总烃	0.054

4	污水处理站	247	69	49	48	0	5.00	7200	非甲烷总烃	0.035

氨	0.0068

硫化氢	0.0021

5	罐区	240	106	49	16	0	10.00	7200	甲苯	0.007

非甲烷总烃	0.0015

甲醇	0.007

（2）非正常排放源强

项目废气非正常排放源强主要为废气治理设施出现事故，导致废气不经处理直接外排。

表5.2-16项目非正常工况下污染物排放情况

污染源	排气筒底部中心坐标/m	排气筒底部海拔高度/m	烟囱/排气筒	烟气	污染物	排放速率

X	Y		高度[m]	内径[m]	温度[℃]	气量[m³/h]		(kg/h)

废气	DA001	279	26	43	20	0.7	50	26000	TVOC	17.3312

非甲烷总烃	15.2205

甲苯	8.685

氯化氢	8.5091

氨	0.1

PM10	13.895

PM2.5	6.9475

氟化物	0.258

甲醇	3.8162

DA002	256	54	43	20	0.5	20	6000	非甲烷总烃	1.731

硫化氢	0.106

氨	0.33

DA003	72	97	43	20	0.5	20	20000	非甲烷总烃	1.363

（3）在建源调查内容

区域在建污染源主要为河北艾森德化工有限公司年产200吨苯醚酮、500吨4-氨基-3,5-二氯-6-氟-2-氧基乙酸甲酯吡啶生产线扩建项目点源、面源，具体参数见下表。

表5.2-17区域在建污染源参数一览表（有组织）

项目	编号	名称	排气筒底部中心坐标/m	排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流速m/s	烟气温度℃	排放

工况	污染物排放速率/kg/h

X	Y

河北艾森德化工有限公司年产200吨苯醚酮、500吨4-氨基-3,5-二氯-6-氟-2-氧基乙酸甲酯吡啶生产线扩建项目	1	车间

含尘废气	10	63	48	15	0.4	11.1	25	正常

工况	颗粒物	/	/

0.007	/	/

2	车间有机废气、罐区有机废气及危废间有机废气	27	26	48	15	0.5	12.7	25	正常

工况	颗粒物	非甲烷总烃	TVOC

0.003	0.141	0.141

3	污水站废气（裂解炉烟气）	63	134	48	30	0.4	10.5	50	正常

工况	氨	硫化氢	/

0.0002	0.00001	/

表5.2-18区域在建污染源参数一览表（无组织）

项目	编号	名称	面源起点坐标/m	面源海拔高度/m	面源长度（m）	面源宽度（m）	与正北方向夹角/°	面源有效排放高度/m	排放

工况	污染物排放速率/(kg/h)

X	Y

河北艾森德化工有限公司年产200吨苯醚酮、500吨4-氨基-3,5-二氯-6-氟-2-氧基乙酸甲酯吡啶生产线扩建项目	1	车间无组织废气	21	43	48	14	61	85	8	正常

工况	颗粒物	非甲烷总烃	TVOC

0.01	0.05	0.05

2	罐区无组织废气	36	26	48	11	20	85	6	正常

工况	非甲烷总烃	TVOC	/

0.01	0.01	/

3	危废暂存间	23	52	48	4	5	85	4	正常

工况	非甲烷总烃	TVOC	/

0.002	0.002	/

4	污水处理站	98	123	48	14	4	85	4	正常

工况	氨	硫化氢	/

0.0002	0.00001	/

（5）削减源

区域削减源主要为河北双牛建材纤维素有限公司项目废气污染物削减，具体削减废气污染源排放参数表见下表。

表5.2-19评价区域削减源强污染物排放情况

编号	来源	名称	排气筒底部中心坐标(m)	排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流量/（m/s）	烟气温度/℃	污染物名称	排放速率

kg/h

X	Y

1	河北双牛建材纤维素有限公司	精制棉粉碎废气1	-715	-754	48	15	0.3	13.31	25	颗粒物	0.03

2		精制棉粉碎废气2	-678	-749	48	15	0.3	13.31	25	颗粒物	0.03

3		精制棉粉碎废气3	-691	-804	48	15	0.3	13.31	25	颗粒物	0.03

4		产品粉碎筛分废气	-688	-799	48	15	0.3	13.97	20	颗粒物	0.028

5		产品粉碎筛分混料废气	-654	-802	48	15	0.4	9.59	20	颗粒物	0.035

6		混料废气1	-717	-802	48	15	0.3	13.27	20	颗粒物	0.03

7		混料废气2	-615	-789	48	15	0.3	13.99	20	颗粒物	0.028

8		锅炉烟气	-601	-747	48	15	0.6	10.33	120	颗粒物	0.137

9		热风炉干燥废气1	-620	-794	48	15	0.5	11.05	80	颗粒物	0.187

10		热风炉干燥废气2	-651	-802	48	15	0.4	8.77	80	颗粒物	0.096

SO2	0.028

NOx	0.138

11		热风炉干燥废气3	-672	-804	48	15	0.4	8.54	80	颗粒物	0.028

5.2.1.4项目贡献值预测结果及分析

本项目TVOC、非甲烷总烃、甲苯、氨、氯化氢、硫化氢、TSP、PM10、PM2.5、氟化物、甲醇对环境空气保护目标及网格点浓度最大值贡献浓度预测结果见下表。

表5.2-20本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

甲苯	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	3.38E-03	23082020	0.2	1.69	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	2.76E-03	23073003	0.2	1.38	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	2.37E-03	23061202	0.2	1.18	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	2.42E-03	23072802	0.2	1.21	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	2.53E-03	23072802	0.2	1.26	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	2.01E-03	23050404	0.2	1.01	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	2.63E-03	23080604	0.2	1.31	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	2.57E-03	23083120	0.2	1.28	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	1.41E-03	23010411	0.2	0.71	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	2.39E-03	23101808	0.2	1.20	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	1.59E-03	23112209	0.2	0.80	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	3.26E-03	23120210	0.2	1.63	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	2.96E-03	23120210	0.2	1.48	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	2.91E-03	23081507	0.2	1.45	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	2.59E-03	23081507	0.2	1.29	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	2.80E-03	23081407	0.2	1.40	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	2.52E-03	23081407	0.2	1.26	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	2.57E-03	23030518	0.2	1.29	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	3.14E-03	23070923	0.2	1.57	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	2.50E-03	23070923	0.2	1.25	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	2.98E-03	23071920	0.2	1.49	达标

22	网格	254,-12	41.6	1小时	1.49E-02	23081309	0.2	7.44	达标

图5.2-9甲苯小时平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点甲苯小时最大贡献值为0.00338mg/m3，占标率为1.69%。甲苯区域最大地面浓度点小时平均贡献值为0.0149mg/m3，占标率为7.44%，满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及修改单相关要求。

表5.2-21本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

TSP	1	中作村	-719，42	41.87	日平均	4.95E-03	231110	0.3	1.65	达标

年平均	6.62E-04	平均值	0.2	0.33	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	日平均	4.19E-03	230904	0.3	1.40	达标

年平均	5.81E-04	平均值	0.2	0.29	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	日平均	2.62E-03	230904	0.3	0.87	达标

年平均	4.15E-04	平均值	0.2	0.21	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	日平均	1.38E-03	230208	0.3	0.46	达标

年平均	6.24E-05	平均值	0.2	0.03	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	日平均	1.22E-03	230208	0.3	0.41	达标

年平均	5.38E-05	平均值	0.2	0.03	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	日平均	6.73E-04	230213	0.3	0.22	达标

年平均	4.59E-05	平均值	0.2	0.02	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	日平均	2.90E-03	231226	0.3	0.97	达标

年平均	1.76E-04	平均值	0.2	0.09	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	日平均	2.22E-03	231226	0.3	0.74	达标

年平均	1.43E-04	平均值	0.2	0.07	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	日平均	5.31E-04	230712	0.3	0.18	达标

年平均	1.73E-05	平均值	0.2	0.01	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	日平均	7.55E-04	231105	0.3	0.25	达标

年平均	4.07E-05	平均值	0.2	0.02	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	日平均	4.58E-04	231022	0.3	0.15	达标

年平均	3.22E-05	平均值	0.2	0.02	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	日平均	7.14E-04	230604	0.3	0.24	达标

年平均	3.50E-05	平均值	0.2	0.02	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	日平均	4.37E-04	230501	0.3	0.15	达标

年平均	3.30E-05	平均值	0.2	0.02	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	日平均	7.21E-04	230726	0.3	0.24	达标

年平均	3.91E-05	平均值	0.2	0.02	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	日平均	6.58E-04	230525	0.3	0.22	达标

年平均	3.60E-05	平均值	0.2	0.02	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	日平均	6.51E-04	230616	0.3	0.22	达标

年平均	4.73E-05	平均值	0.2	0.02	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	日平均	4.96E-04	230831	0.3	0.17	达标

年平均	4.42E-05	平均值	0.2	0.02	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	日平均	1.35E-03	230814	0.3	0.45	达标

年平均	9.56E-05	平均值	0.2	0.05	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	日平均	1.66E-03	231229	0.3	0.55	达标

年平均	1.08E-04	平均值	0.2	0.05	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	日平均	1.64E-03	231229	0.3	0.55	达标

年平均	1.02E-04	平均值	0.2	0.05	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	日平均	1.10E-03	230815	0.3	0.37	达标

年平均	1.08E-04	平均值	0.2	0.05	达标

22	网格	254,90	43.40	日平均	1.54E-02	230422	0.3	5.15	达标

254,90	43.40	年平均	2.81E-03	平均值	0.2	1.40	达标

图5.2-10TSP日平均质量浓度贡献值分布图

图5.2-11TSP年平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点TSP日平均贡献值最大为0.00495mg/m3，占标率为1.65%；年平均浓度贡献值最大值为0.000662mg/m3，占标率为0.33%。

TSP区域最大地面浓度点日平均贡献值为0.0154mg/m3，占标率为5.15%；区域最大地面浓度点日平均贡献值为0.00281mg/m3，占标率为1.40%，均满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及修改单相关要求。

表5.2-22本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

PM10	1	中作村	-719，42	41.87	日平均	5.26E-04	230730	0.15	0.35	达标

年平均	2.34E-05	平均值	0.07	0.03	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	日平均	4.06E-04	230730	0.15	0.27	达标

年平均	1.52E-05	平均值	0.07	0.02	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	日平均	2.52E-04	230730	0.15	0.17	达标

年平均	1.18E-05	平均值	0.07	0.02	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	日平均	1.87E-04	230728	0.15	0.12	达标

年平均	9.39E-06	平均值	0.07	0.01	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	日平均	1.94E-04	230728	0.15	0.13	达标

年平均	8.60E-06	平均值	0.07	0.01	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	日平均	1.19E-04	230504	0.15	0.08	达标

年平均	7.63E-06	平均值	0.07	0.01	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	日平均	2.38E-04	230201	0.15	0.16	达标

年平均	1.61E-05	平均值	0.07	0.02	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	日平均	2.13E-04	230806	0.15	0.14	达标

年平均	1.34E-05	平均值	0.07	0.02	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	日平均	5.98E-05	231105	0.15	0.04	达标

年平均	4.80E-06	平均值	0.07	0.01	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	日平均	1.27E-04	230704	0.15	0.08	达标

年平均	1.04E-05	平均值	0.07	0.01	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	日平均	7.11E-05	230110	0.15	0.05	达标

年平均	1.06E-05	平均值	0.07	0.02	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	日平均	1.63E-04	230603	0.15	0.11	达标

年平均	1.81E-05	平均值	0.07	0.03	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	日平均	1.29E-04	230603	0.15	0.09	达标

年平均	1.50E-05	平均值	0.07	0.02	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	日平均	1.37E-04	231207	0.15	0.09	达标

年平均	1.17E-05	平均值	0.07	0.02	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	日平均	1.33E-04	230409	0.15	0.09	达标

年平均	1.15E-05	平均值	0.07	0.02	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	日平均	1.17E-04	230814	0.15	0.08	达标

年平均	1.26E-05	平均值	0.07	0.02	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	日平均	1.04E-04	230814	0.15	0.07	达标

年平均	1.16E-05	平均值	0.07	0.02	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	日平均	2.27E-04	230706	0.15	0.15	达标

年平均	1.69E-05	平均值	0.07	0.02	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	日平均	2.62E-04	230709	0.15	0.17	达标

年平均	1.35E-05	平均值	0.07	0.02	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	日平均	2.43E-04	230709	0.15	0.16	达标

年平均	1.19E-05	平均值	0.07	0.02	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	日平均	1.63E-04	230617	0.15	0.11	达标

年平均	1.50E-05	平均值	0.07	0.02	达标

22	网格	384，-90	41.5	日平均	1.87E-03	230705	0.15	1.24	达标

254，192	42.5	年平均	4.18E-04	平均值	0.07	0.60	达标

图5.2-12PM10日平均质量浓度贡献值分布图

图5.2-13PM10年平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点PM10日平均贡献值最大为0.000526mg/m3，占标率为0.35%；年平均浓度贡献值最大值为0.0000234mg/m3，占标率为0.03%。

PM10区域最大地面浓度点日平均贡献值为0.00187mg/m3，占标率为1.24%；区域最大地面浓度点日平均贡献值为0.000418mg/m3，占标率为0.60%，均满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及修改单相关要求。

表5.2-23本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

PM2.5	1	中作村	-719，42	41.87	日平均	2.63E-04	230730	0.075	0.35	达标

年平均	1.17E-05	平均值	0.035	0.03	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	日平均	2.03E-04	230730	0.075	0.27	达标

年平均	7.60E-06	平均值	0.035	0.02	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	日平均	1.26E-04	230730	0.075	0.17	达标

年平均	5.89E-06	平均值	0.035	0.02	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	日平均	9.34E-05	230728	0.075	0.12	达标

年平均	4.70E-06	平均值	0.035	0.01	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	日平均	9.72E-05	230728	0.075	0.13	达标

年平均	4.30E-06	平均值	0.035	0.01	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	日平均	5.94E-05	230504	0.075	0.08	达标

年平均	3.81E-06	平均值	0.035	0.01	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	日平均	1.19E-04	230201	0.075	0.16	达标

年平均	8.05E-06	平均值	0.035	0.02	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	日平均	1.07E-04	230806	0.075	0.14	达标

年平均	6.69E-06	平均值	0.035	0.02	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	日平均	2.99E-05	231105	0.075	0.04	达标

年平均	2.40E-06	平均值	0.035	0.01	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	日平均	6.36E-05	230704	0.075	0.08	达标

年平均	5.21E-06	平均值	0.035	0.01	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	日平均	3.55E-05	230110	0.075	0.05	达标

年平均	5.30E-06	平均值	0.035	0.02	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	日平均	8.15E-05	230603	0.075	0.11	达标

年平均	9.03E-06	平均值	0.035	0.03	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	日平均	6.44E-05	230603	0.075	0.09	达标

年平均	7.52E-06	平均值	0.035	0.02	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	日平均	6.85E-05	231207	0.075	0.09	达标

年平均	5.87E-06	平均值	0.035	0.02	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	日平均	6.67E-05	230409	0.075	0.09	达标

年平均	5.76E-06	平均值	0.035	0.02	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	日平均	5.85E-05	230814	0.075	0.08	达标

年平均	6.31E-06	平均值	0.035	0.02	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	日平均	5.22E-05	230814	0.075	0.07	达标

年平均	5.79E-06	平均值	0.035	0.02	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	日平均	1.14E-04	230706	0.075	0.15	达标

年平均	8.46E-06	平均值	0.035	0.02	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	日平均	1.31E-04	230709	0.075	0.17	达标

年平均	6.73E-06	平均值	0.035	0.02	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	日平均	1.21E-04	230709	0.075	0.16	达标

年平均	5.96E-06	平均值	0.035	0.02	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	日平均	8.14E-05	230617	0.075	0.11	达标

年平均	7.48E-06	平均值	0.035	0.02	达标

22	网格	217，-43	42.4	日平均	9.33E-04	230705	0.075	1.24	达标

217，-3766	40.9	年平均	2.09E-04	平均值	0.035	0.60	达标

图5.2-14PM2.5日平均质量浓度贡献值分布图

图5.2-15PM2.5年平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点PM2.5日平均贡献值最大为0.000263mg/m3，占标率为0.35%；年平均浓度贡献值最大值为0.0000117mg/m3，占标率为0.03%。

PM2.5区域最大地面浓度点日平均贡献值为0.000933mg/m3，占标率为1.24%；区域最大地面浓度点日平均贡献值为0.000209mg/m3，占标率为0.60%，均满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及修改单相关要求。

表5.2-24本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

非甲烷总烃	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	8.54E-03	23092318	2.0	0.43	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	6.47E-03	23071121	2.0	0.32	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	5.96E-03	23062503	2.0	0.30	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	5.02E-03	23072802	2.0	0.25	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	4.89E-03	23072802	2.0	0.24	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	4.66E-03	23090101	2.0	0.23	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	5.78E-03	23061001	2.0	0.29	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	5.30E-03	23070723	2.0	0.27	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	2.83E-03	23071222	2.0	0.14	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	6.12E-03	23101808	2.0	0.31	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	3.45E-03	23022517	2.0	0.17	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	7.17E-03	23120210	2.0	0.36	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	6.57E-03	23120210	2.0	0.33	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	6.26E-03	23081507	2.0	0.31	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	4.95E-03	23081507	2.0	0.25	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	6.01E-03	23081407	2.0	0.30	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	5.24E-03	23081407	2.0	0.26	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	5.47E-03	23081407	2.0	0.27	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	6.25E-03	23070923	2.0	0.31	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	5.18E-03	23052621	2.0	0.26	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	5.92E-03	23061702	2.0	0.30	达标

22	网格	124，-12	42.5	1小时	3.14E-02	23012610	2.0	1.57	达标

图5.2-16非甲烷总烃小时平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点非甲烷总烃小时最大贡献值为0.00854mg/m3，占标率为0.43%，非甲烷总烃区域最大地面浓度点小时平均贡献值为0.0314mg/m3，占标率为1.57%，满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准。

表5.2-25本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

氨	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	5.03E-04	23092318	0.2	0.25	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	3.32E-04	23061706	0.2	0.17	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	3.05E-04	23120817	0.2	0.15	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	2.12E-04	23050522	0.2	0.11	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	2.04E-04	23021205	0.2	0.10	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	2.22E-04	23090101	0.2	0.11	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	2.70E-04	23102008	0.2	0.13	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	2.42E-04	23102008	0.2	0.12	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	1.70E-04	23121310	0.2	0.08	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	3.04E-04	23012610	0.2	0.15	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	2.65E-04	23022517	0.2	0.13	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	4.04E-04	23031708	0.2	0.20	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	3.80E-04	23031708	0.2	0.19	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	2.55E-04	23081507	0.2	0.13	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	2.09E-04	23081507	0.2	0.10	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	2.74E-04	23081407	0.2	0.14	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	2.37E-04	23081407	0.2	0.12	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	2.20E-04	23081407	0.2	0.11	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	2.28E-04	23122908	0.2	0.11	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	2.05E-04	23062722	0.2	0.10	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	2.30E-04	23061702	0.2	0.12	达标

22	网格	254,90	43.4	1小时	4.34E-03	23121311	0.2	2.17	达标

图5.2-17氨小时平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点氨小时最大贡献值为0.000503mg/m3，占标率为0.25%。氨区域最大地面浓度点小时平均贡献值为0.00434mg/m3，占标率为2.17%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

表5.2-26本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

TVOC	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	4.90E-03	23082020	1.2	0.41	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	4.00E-03	23073003	1.2	0.33	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	3.44E-03	23061202	1.2	0.29	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	3.52E-03	23072802	1.2	0.29	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	3.68E-03	23072802	1.2	0.31	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	2.94E-03	23050404	1.2	0.24	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	3.81E-03	23080604	1.2	0.32	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	3.75E-03	23083120	1.2	0.31	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	2.04E-03	23010411	1.2	0.17	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	3.43E-03	23101808	1.2	0.29	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	2.30E-03	23112209	1.2	0.19	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	4.66E-03	23120210	1.2	0.39	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	4.24E-03	23120210	1.2	0.35	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	4.21E-03	23081507	1.2	0.35	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	3.77E-03	23081507	1.2	0.31	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	4.06E-03	23081407	1.2	0.34	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	3.67E-03	23081407	1.2	0.31	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	3.72E-03	23030518	1.2	0.31	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	4.58E-03	23070923	1.2	0.38	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	3.66E-03	23070923	1.2	0.31	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	4.33E-03	23071920	1.2	0.36	达标

22	网格	254，-12	41.6	1小时	2.17E-02	23081309	1.2	1.81	达标

图5.2-18TVOC小时平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点TVOC小时最大贡献值为0.00409mg/m3，占标率为0.41%。TVOC区域最大地面浓度点小时平均贡献值为0.0217mg/m3，占标率为1.81%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

表5.2-27本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

H2S	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	1.59E-04	23092318	0.01	1.59	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	1.03E-04	23061706	0.01	1.03	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	9.43E-05	23120817	0.01	0.94	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	6.50E-05	23121408	0.01	0.65	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	6.61E-05	23021205	0.01	0.66	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	6.62E-05	23090101	0.01	0.66	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	8.34E-05	23102008	0.01	0.83	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	7.48E-05	23102008	0.01	0.75	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	5.22E-05	23071304	0.01	0.52	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	9.46E-05	23012610	0.01	0.95	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	8.58E-05	23022517	0.01	0.86	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	1.22E-04	23031708	0.01	1.22	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	1.14E-04	23031708	0.01	1.14	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	7.26E-05	23081507	0.01	0.73	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	5.89E-05	23081507	0.01	0.59	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	8.00E-05	23012016	0.01	0.80	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	6.84E-05	23081407	0.01	0.68	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	6.37E-05	23081407	0.01	0.64	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	7.03E-05	23122908	0.01	0.70	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	6.17E-05	23062722	0.01	0.62	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	6.95E-05	23102917	0.01	0.70	达标

22	网格	254,90	43.4	1小时	1.34E-03	23121311	0.01	13.45	达标

图5.2-19硫化氢小时平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点硫化氢小时最大贡献值为0.000159mg/m3，占标率为1.59%。硫化氢区域最大地面浓度点小时平均贡献值为0.00134mg/m3，占标率为13.45%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

表5.2-28本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

氯化氢	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	4.02E-05	23082020	0.05	0.08	达标

日平均	7.14E-06	230730	0.015	0.05	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	3.37E-05	23073003	0.05	0.07	达标

日平均	5.77E-06	230730	0.015	0.04	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	2.76E-05	23061202	0.05	0.06	达标

日平均	3.42E-06	230730	0.015	0.02	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	2.88E-05	23072802	0.05	0.06	达标

日平均	2.62E-06	230728	0.015	0.02	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	2.93E-05	23072802	0.05	0.06	达标

日平均	2.65E-06	230728	0.015	0.02	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	2.40E-05	23040404	0.05	0.05	达标

日平均	1.52E-06	230504	0.015	0.01	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	3.21E-05	23061001	0.05	0.06	达标

日平均	3.32E-06	230201	0.015	0.02	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	2.85E-05	23083120	0.05	0.06	达标

日平均	2.97E-06	230806	0.015	0.02	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	2.17E-05	23101708	0.05	0.04	达标

日平均	1.12E-06	231130	0.015	0.01	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	3.47E-05	23101808	0.05	0.07	达标

日平均	1.85E-06	230823	0.015	0.01	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	2.07E-05	23112209	0.05	0.04	达标

日平均	1.00E-06	230110	0.015	0.01	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	4.63E-05	23120210	0.05	0.09	达标

日平均	2.25E-06	230603	0.015	0.01	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	4.23E-05	23120210	0.05	0.08	达标

日平均	2.04E-06	231202	0.015	0.01	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	3.83E-05	23081507	0.05	0.08	达标

日平均	2.10E-06	231207	0.015	0.01	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	3.15E-05	23081507	0.05	0.06	达标

日平均	1.96E-06	230409	0.015	0.01	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	3.82E-05	23081407	0.05	0.08	达标

日平均	1.83E-06	231205	0.015	0.01	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	3.38E-05	23120510	0.05	0.07	达标

日平均	1.75E-06	231205	0.015	0.01	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	3.19E-05	23030518	0.05	0.06	达标

日平均	3.11E-06	230706	0.015	0.02	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	3.67E-05	23070923	0.05	0.07	达标

日平均	3.46E-06	230709	0.015	0.02	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	2.84E-05	23052621	0.05	0.06	达标

日平均	3.09E-06	230709	0.015	0.02	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	3.51E-05	23071920	0.05	0.07	达标

日平均	2.47E-06	230617	0.015	0.02	达标

22	网格	217，-43	42.4	1小时	2.49E-04	23121310	0.05	0.50	达标

217，-3766	40.9	日平均	3.61E-05	230516	0.015	0.24	达标

图5.2-20氯化氢小时平均质量浓度贡献值分布图

图5.2-21氯化氢日平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点氯化氢小时最大贡献值为0.0000402mg/m3，占标率为0.08%；日最大贡献值为0.00000714mg/m3，占标率为0.05%。氯化氢区域最大地面浓度点小时平均贡献值为0.000249mg/m3，占标率为0.50%，日最大贡献值为0.0000361mg/m3，占标率为0.24%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

表5.2-29本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

氟化氢	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	1.00E-07	23082020	0.05	1.65	达标

日平均	2.00E-08	230730	0.015	0.86	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	8.00E-08	23073003	0.05	1.51	达标

日平均	1.00E-08	230730	0.015	0.59	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	7.00E-08	23061202	0.05	1.54	达标

日平均	1.00E-08	230730	0.015	0.40	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	7.00E-08	23072802	0.05	1.33	达标

日平均	1.00E-08	230728	0.015	0.31	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	8.00E-08	23072802	0.05	1.23	达标

日平均	1.00E-08	230728	0.015	0.28	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	6.00E-08	23050404	0.05	1.13	达标

日平均	0.00E+00		0.015	0.16	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	8.00E-08	23080604	0.05	1.68	达标

日平均	1.00E-08	230201	0.015	0.47	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	8.00E-08	23083120	0.05	1.46	达标

日平均	1.00E-08	230806	0.015	0.47	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	4.00E-08	23010411	0.05	1.09	达标

日平均	0.00E+00		0.015	0.22	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	7.00E-08	23101808	0.05	1.02	达标

日平均	0.00E+00		0.015	0.27	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	5.00E-08	23112209	0.05	1.10	达标

日平均	0.00E+00		0.015	0.15	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	1.00E-07	23120210	0.05	1.31	达标

日平均	1.00E-08	230603	0.015	0.28	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	9.00E-08	23120210	0.05	1.10	达标

日平均	0.00E+00		0.015	0.19	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	9.00E-08	23081507	0.05	1.04	达标

日平均	0.00E+00		0.015	0.21	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	8.00E-08	23081507	0.05	1.18	达标

日平均	0.00E+00		0.015	0.22	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	8.00E-08	23081407	0.05	1.16	达标

日平均	0.00E+00		0.015	0.22	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	8.00E-08	23081407	0.05	1.12	达标

日平均	0.00E+00		0.015	0.19	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	8.00E-08	23030518	0.05	1.11	达标

日平均	1.00E-08	230706	0.015	0.54	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	9.00E-08	23070923	0.05	1.06	达标

日平均	1.00E-08	230709	0.015	0.27	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	8.00E-08	23070923	0.05	1.04	达标

日平均	1.00E-08	230709	0.015	0.27	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	9.00E-08	23071920	0.05	1.13	达标

日平均	1.00E-08	230617	0.015	0.33	达标

22	网格	254，-12	41.6	1小时	4.50E-07	23081309	0.05	7.13	达标

384，-12	42.0	日平均	7.00E-08	230714	0.015	3.10	达标

图5.2-22氟化物小时平均质量浓度贡献值分布图

图5.2-23氟化物日平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点氟化氢小时最大贡献值为0.0000001mg/m3，占标率约为0.00%；日最大贡献值为0.00000002mg/m3，占标率约为0.00%。氟化氢区域最大地面浓度点小时平均贡献值为0.00000045mg/m3，占标率约为0.00%，日最大贡献值为0.00000007mg/m3，占标率约为0.00%，均满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及修改单相关要求。

表5.2-30本项目贡献浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	评价标准	占标率%	是否超标

甲醇	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	8.01E-04	23121909	0.05	0.03	达标

日平均	1.62E-04	231110	0.015	0.02	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	7.01E-04	23061706	0.05	0.02	达标

日平均	1.42E-04	230904	0.015	0.01	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	6.42E-04	23120817	0.05	0.02	达标

日平均	9.40E-05	230904	0.015	0.01	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	4.14E-04	23020801	0.05	0.01	达标

日平均	4.48E-05	230208	0.015	0.00	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	4.18E-04	23120823	0.05	0.01	达标

日平均	4.00E-05	230208	0.015	0.00	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	4.48E-04	23060203	0.05	0.01	达标

日平均	2.10E-05	230213	0.015	0.00	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	5.99E-04	23102008	0.05	0.02	达标

日平均	9.72E-05	231226	0.015	0.01	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	5.19E-04	23120109	0.05	0.02	达标

日平均	7.12E-05	231226	0.015	0.01	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	3.60E-04	23071304	0.05	0.01	达标

日平均	1.74E-05	230713	0.015	0.00	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	2.77E-04	23061906	0.05	0.01	达标

日平均	3.21E-05	231105	0.015	0.00	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	3.25E-04	23102208	0.05	0.01	达标

日平均	1.61E-05	231022	0.015	0.00	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	3.45E-04	23072604	0.05	0.01	达标

日平均	2.19E-05	230604	0.015	0.00	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	3.01E-04	23072604	0.05	0.01	达标

日平均	1.74E-05	230501	0.015	0.00	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	3.27E-04	23072602	0.05	0.01	达标

日平均	2.72E-05	230726	0.015	0.00	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	3.06E-04	23060923	0.05	0.01	达标

日平均	2.49E-05	230525	0.015	0.00	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	3.51E-04	23081820	0.05	0.01	达标

日平均	2.63E-05	230616	0.015	0.00	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	3.36E-04	23070301	0.05	0.01	达标

日平均	1.88E-05	230616	0.015	0.00	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	3.34E-04	23081023	0.05	0.01	达标

日平均	5.01E-05	230814	0.015	0.01	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	4.82E-04	23122908	0.05	0.02	达标

日平均	5.77E-05	231229	0.015	0.01	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	4.18E-04	23122908	0.05	0.01	达标

日平均	5.38E-05	231229	0.015	0.01	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	4.39E-04	23112401	0.05	0.01	达标

日平均	3.42E-05	231124	0.015	0.00	达标

22	网格	254，-12	41.6	1小时	3.85E-03	23121310	0.05	0.13	达标

124，90	41.9	日平均	3.41E-04	230730	0.015	0.03	达标

图5.2-24甲醇小时平均质量浓度贡献值分布图

图5.2-25甲醇日平均质量浓度贡献值分布图

从上表预测结果可知，各关心点甲醇小时最大贡献值为0.000801mg/m3，占标率约为0.03%；日最大贡献值为0.000162mg/m3，占标率约为0.02%。甲醇区域最大地面浓度点小时平均贡献值为0.00385mg/m3，占标率约为0.13%，日最大贡献值为0.000341mg/m3，占标率约为0.03%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

5.2.1.5叠加后预测结果与分析

本项目所在区域内TVOC、非甲烷总烃、甲苯、氨、TSP、氯化氢、硫化氢、氟化物、甲醇均为达标因子，进行叠加后环境质量浓度预测与评价。PM10、PM2.5为不达标因子，进行年均质量浓度变化率计算。

表5.2-31甲苯叠加现状浓度后预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	背景浓度	预测值	评价标准	占标率%	是否超标

甲苯	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	3.38E-03	23082020	7.50E-04	4.13E-03	2.00E-01	2.06	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	2.76E-03	23073003	7.50E-04	3.51E-03	2.00E-01	1.75	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	2.37E-03	23061202	7.50E-04	3.12E-03	2.00E-01	1.56	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	2.42E-03	23072802	7.50E-04	3.17E-03	2.00E-01	1.58	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	2.53E-03	23072802	7.50E-04	3.28E-03	2.00E-01	1.64	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	2.01E-03	23050404	7.50E-04	2.76E-03	2.00E-01	1.38	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	2.63E-03	23080604	7.50E-04	3.38E-03	2.00E-01	1.69	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	2.57E-03	23083120	7.50E-04	3.32E-03	2.00E-01	1.66	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	1.41E-03	23010411	7.50E-04	2.16E-03	2.00E-01	1.08	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	2.39E-03	23101808	7.50E-04	3.14E-03	2.00E-01	1.57	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	1.59E-03	23112209	7.50E-04	2.34E-03	2.00E-01	1.17	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	3.26E-03	23120210	7.50E-04	4.01E-03	2.00E-01	2.00	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	2.96E-03	23120210	7.50E-04	3.71E-03	2.00E-01	1.86	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	2.91E-03	23081507	7.50E-04	3.66E-03	2.00E-01	1.83	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	2.59E-03	23081507	7.50E-04	3.34E-03	2.00E-01	1.67	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	2.80E-03	23081407	7.50E-04	3.55E-03	2.00E-01	1.78	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	2.52E-03	23081407	7.50E-04	3.27E-03	2.00E-01	1.63	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	2.57E-03	23030518	7.50E-04	3.32E-03	2.00E-01	1.66	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	3.14E-03	23070923	7.50E-04	3.89E-03	2.00E-01	1.95	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	2.50E-03	23070923	7.50E-04	3.25E-03	2.00E-01	1.63	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	2.98E-03	23071920	7.50E-04	3.73E-03	2.00E-01	1.86	达标

22	网格	254，-12	41.60	1小时	1.49E-02	23081309	7.50E-04	1.56E-02	2.00E-01	7.81	达标

图5.2-26甲苯叠加现状浓度后小时平均浓度质量分布图

根据预测结果，各关心点甲苯叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.00413mg/m3，占标率为2.06%；甲苯区域最大地面浓度点叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.0156mg/m3，占标率为7.81%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

表5.2-32TSP保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	背景浓度	预测值	评价标准	占标率%	是否超标

TSP	1	中作村	-719，42	41.87	日平均	2.67E-03	230924	2.02E-01	2.05E-01	3.00E-01	68.22	达标

年平均	6.62E-04	平均值	1.53E-01	1.54E-01	2.00E-01	77.05	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	日平均	2.41E-03	231118	2.02E-01	2.04E-01	3.00E-01	68.14	达标

年平均	5.81E-04	平均值	1.53E-01	1.54E-01	2.00E-01	77.00	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	日平均	1.78E-03	230109	2.02E-01	2.04E-01	3.00E-01	67.93	达标

年平均	4.16E-04	平均值	1.53E-01	1.54E-01	2.00E-01	76.92	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	日平均	3.29E-04	231214	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.44	达标

年平均	6.26E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.75	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	日平均	2.66E-04	230530	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.42	达标

年平均	5.40E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.74	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	日平均	2.84E-04	230217	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.43	达标

年平均	4.60E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.74	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	日平均	8.84E-04	230628	2.02E-01	2.03E-01	3.00E-01	67.63	达标

年平均	1.77E-04	平均值	1.53E-01	1.54E-01	2.00E-01	76.80	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	日平均	6.78E-04	230911	2.02E-01	2.03E-01	3.00E-01	67.56	达标

年平均	1.43E-04	平均值	1.53E-01	1.54E-01	2.00E-01	76.79	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	日平均	8.77E-05	231230	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.36	达标

年平均	1.75E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.72	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	日平均	2.12E-04	231215	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.40	达标

年平均	4.08E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.73	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	日平均	1.78E-04	230603	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.39	达标

年平均	3.26E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.73	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	日平均	2.06E-04	230603	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.40	达标

年平均	3.63E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.73	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	日平均	2.00E-04	231202	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.40	达标

年平均	3.38E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.73	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	日平均	2.28E-04	230429	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.41	达标

年平均	3.96E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.73	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	日平均	2.51E-04	231006	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.42	达标

年平均	3.63E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.73	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	日平均	3.15E-04	230814	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.44	达标

年平均	4.80E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.74	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	日平均	2.83E-04	230429	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.43	达标

年平均	4.49E-05	平均值	1.53E-01	1.53E-01	2.00E-01	76.74	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	日平均	4.78E-04	230419	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.49	达标

年平均	9.61E-05	平均值	1.53E-01	1.54E-01	2.00E-01	76.76	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	日平均	4.81E-04	230904	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.49	达标

年平均	1.09E-04	平均值	1.53E-01	1.54E-01	2.00E-01	76.77	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	日平均	4.72E-04	231104	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.49	达标

年平均	1.03E-04	平均值	1.53E-01	1.54E-01	2.00E-01	76.77	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	日平均	4.95E-04	230210	2.02E-01	2.02E-01	3.00E-01	67.50	达标

年平均	1.09E-04	平均值	1.53E-01	1.54E-01	2.00E-01	76.77	达标

22	网格	217，-43	42.4	日平均	7.54E-03	230424	2.02E-01	2.10E-01	3.00E-01	69.85	达标

217，-3766	40.9	年平均	2.81E-03	平均值	1.53E-01	1.56E-01	2.00E-01	78.12	达标

图5.2-27TSP保证率日平均浓度质量分布图

图5.2-28TSP保证率日平均浓度质量分布图

根据预测结果，各关心点TSP日平均第95百分位数保证率质量浓度最大值为0.205mg/m3，占标率为68.22%；年平均质量浓度最大值为0.154mg/m3，占标率为77.05%；TSP区域最大地面浓度点日平均第95百分位数保证率质量浓度最大值为0.210mg/m3，占标率为69.85%；区域最大地面浓度点年平均质量浓度最大值为0.156mg/m3，占标率为78.12%；满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及修改单相关要求。

表5.2-33非甲烷总烃叠加后预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	背景浓度	预测值	评价标准	占标率%	是否超标

非甲烷总烃	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	8.54E-03	23092318	8.30E-02	9.15E-02	2.00E+00	4.58	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	6.47E-03	23071121	8.30E-02	8.95E-02	2.00E+00	4.47	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	5.96E-03	23062503	8.30E-02	8.90E-02	2.00E+00	4.45	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	5.02E-03	23072802	8.30E-02	8.80E-02	2.00E+00	4.40	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	4.89E-03	23072802	8.30E-02	8.79E-02	2.00E+00	4.39	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	4.66E-03	23090101	8.30E-02	8.77E-02	2.00E+00	4.38	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	5.78E-03	23061001	8.30E-02	8.88E-02	2.00E+00	4.44	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	5.30E-03	23070723	8.30E-02	8.83E-02	2.00E+00	4.42	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	2.83E-03	23071222	8.30E-02	8.58E-02	2.00E+00	4.29	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	6.12E-03	23101808	8.30E-02	8.91E-02	2.00E+00	4.46	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	3.45E-03	23022517	8.30E-02	8.65E-02	2.00E+00	4.32	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	7.17E-03	23120210	8.30E-02	9.02E-02	2.00E+00	4.51	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	6.57E-03	23120210	8.30E-02	8.96E-02	2.00E+00	4.48	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	6.26E-03	23081507	8.30E-02	8.93E-02	2.00E+00	4.46	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	4.95E-03	23081507	8.30E-02	8.79E-02	2.00E+00	4.40	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	6.01E-03	23081407	8.30E-02	8.90E-02	2.00E+00	4.45	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	5.24E-03	23081407	8.30E-02	8.82E-02	2.00E+00	4.41	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	5.47E-03	23081407	8.30E-02	8.85E-02	2.00E+00	4.42	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	6.25E-03	23070923	8.30E-02	8.92E-02	2.00E+00	4.46	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	5.18E-03	23052621	8.30E-02	8.82E-02	2.00E+00	4.41	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	5.92E-03	23061702	8.30E-02	8.89E-02	2.00E+00	4.45	达标

22	网格	217，-43	42.4	1小时	3.14E-02	23012610	8.30E-02	1.14E-01	2.00E+00	5.72	达标

图5.2-29非甲烷总烃叠加后小时平均浓度质量分布图

根据预测结果，各关心点非甲烷总烃叠加后小时质量浓度最大0.0915mg/m3，占标率为4.58%；非甲烷总烃区域最大地面浓度点叠加后小时质量浓度最大值为0.114mg/m3，占标率为5.72%，满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准。

表5.2-34氨叠加现状浓度后预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	背景浓度	预测值	评价标准	占标率%	是否超标

氨	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	5.03E-04	23092318	9.00E-02	9.05E-02	2.00E-01	45.25	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	3.32E-04	23061706	9.00E-02	9.03E-02	2.00E-01	45.17	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	3.05E-04	23120817	9.00E-02	9.03E-02	2.00E-01	45.15	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	2.12E-04	23050522	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.11	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	2.04E-04	23021205	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.10	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	2.22E-04	23090101	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.11	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	2.70E-04	23102008	9.00E-02	9.03E-02	2.00E-01	45.13	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	2.42E-04	23102008	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.12	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	1.70E-04	23121310	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.08	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	3.04E-04	23012610	9.00E-02	9.03E-02	2.00E-01	45.15	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	2.65E-04	23022517	9.00E-02	9.03E-02	2.00E-01	45.13	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	4.04E-04	23031708	9.00E-02	9.04E-02	2.00E-01	45.20	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	3.80E-04	23031708	9.00E-02	9.04E-02	2.00E-01	45.19	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	2.55E-04	23081507	9.00E-02	9.03E-02	2.00E-01	45.13	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	2.09E-04	23081507	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.10	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	2.74E-04	23081407	9.00E-02	9.03E-02	2.00E-01	45.14	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	2.37E-04	23081407	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.12	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	2.20E-04	23081407	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.11	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	2.28E-04	23122908	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.11	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	2.05E-04	23062722	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.10	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	2.30E-04	23061702	9.00E-02	9.02E-02	2.00E-01	45.12	达标

22	网格	217，-43	42.4	1小时	4.34E-03	23121311	9.00E-02	9.43E-02	2.00E-01	47.17	达标

图5.2-30氨叠加现状浓度后小时平均浓度质量分布图

根据预测结果，各关心点氨叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.0905mg/m3，占标率为45.25%；氨区域最大地面浓度点叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.0943mg/m3，占标率为47.17%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

表5.2-35TVOC叠加现状浓度后预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	背景浓度	预测值	评价标准	占标率%	是否超标

TVOC	1	中作村	-719，42	41.87	8小时	4.90E-03	23082020	5.20E-03	1.01E-02	1.20E+00	0.84	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	8小时	4.00E-03	23073003	5.20E-03	9.20E-03	1.20E+00	0.77	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	8小时	3.44E-03	23061202	5.20E-03	8.64E-03	1.20E+00	0.72	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	8小时	3.52E-03	23072802	5.20E-03	8.72E-03	1.20E+00	0.73	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	8小时	3.68E-03	23072802	5.20E-03	8.88E-03	1.20E+00	0.74	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	8小时	2.94E-03	23050404	5.20E-03	8.14E-03	1.20E+00	0.68	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	8小时	3.81E-03	23080604	5.20E-03	9.01E-03	1.20E+00	0.75	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	8小时	3.75E-03	23083120	5.20E-03	8.95E-03	1.20E+00	0.75	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	8小时	2.04E-03	23010411	5.20E-03	7.24E-03	1.20E+00	0.60	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	8小时	3.43E-03	23101808	5.20E-03	8.63E-03	1.20E+00	0.72	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	8小时	2.30E-03	23112209	5.20E-03	7.50E-03	1.20E+00	0.62	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	8小时	4.66E-03	23120210	5.20E-03	9.86E-03	1.20E+00	0.82	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	8小时	4.24E-03	23120210	5.20E-03	9.44E-03	1.20E+00	0.79	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	8小时	4.21E-03	23081507	5.20E-03	9.41E-03	1.20E+00	0.78	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	8小时	3.77E-03	23081507	5.20E-03	8.97E-03	1.20E+00	0.75	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	8小时	4.06E-03	23081407	5.20E-03	9.26E-03	1.20E+00	0.77	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	8小时	3.67E-03	23081407	5.20E-03	8.87E-03	1.20E+00	0.74	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	8小时	3.72E-03	23030518	5.20E-03	8.92E-03	1.20E+00	0.74	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	8小时	4.58E-03	23070923	5.20E-03	9.78E-03	1.20E+00	0.82	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	8小时	3.66E-03	23070923	5.20E-03	8.86E-03	1.20E+00	0.74	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	8小时	4.33E-03	23071920	5.20E-03	9.53E-03	1.20E+00	0.79	达标

22	网格	217，-43	42.4	8小时	2.17E-02	23081309	5.20E-03	2.69E-02	1.20E+00	2.24	达标

图5.2-31TVOC叠加现状浓度后8小时平均浓度质量分布图

根据预测结果，各关心点TVOC叠加现状浓度后8小时质量浓度最大值为0.0101mg/m3，占标率为0.84%；TVOC区域最大地面浓度点叠加现状浓度后8小时质量浓度最大值为0.0269mg/m3，占标率为2.24%，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

表5.2-36硫化氢叠加现状浓度后预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	背景浓度	预测值	评价标准	占标率%	是否超标

H2S	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	1.59E-04	23092318	8.00E-03	8.16E-03	1.00E-02	81.59	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	1.03E-04	23061706	8.00E-03	8.10E-03	1.00E-02	81.03	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	9.43E-05	23120817	8.00E-03	8.09E-03	1.00E-02	80.94	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	6.50E-05	23121408	8.00E-03	8.07E-03	1.00E-02	80.65	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	6.61E-05	23021205	8.00E-03	8.07E-03	1.00E-02	80.66	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	6.62E-05	23090101	8.00E-03	8.07E-03	1.00E-02	80.66	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	8.34E-05	23102008	8.00E-03	8.08E-03	1.00E-02	80.83	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	7.48E-05	23102008	8.00E-03	8.07E-03	1.00E-02	80.75	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	5.22E-05	23071304	8.00E-03	8.05E-03	1.00E-02	80.52	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	9.46E-05	23012610	8.00E-03	8.09E-03	1.00E-02	80.95	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	8.58E-05	23022517	8.00E-03	8.09E-03	1.00E-02	80.86	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	1.22E-04	23031708	8.00E-03	8.12E-03	1.00E-02	81.22	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	1.14E-04	23031708	8.00E-03	8.11E-03	1.00E-02	81.14	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	7.26E-05	23081507	8.00E-03	8.07E-03	1.00E-02	80.73	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	5.89E-05	23081507	8.00E-03	8.06E-03	1.00E-02	80.59	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	8.00E-05	23012016	8.00E-03	8.08E-03	1.00E-02	80.80	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	6.84E-05	23081407	8.00E-03	8.07E-03	1.00E-02	80.68	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	6.37E-05	23081407	8.00E-03	8.06E-03	1.00E-02	80.64	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	7.03E-05	23122908	8.00E-03	8.07E-03	1.00E-02	80.70	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	6.17E-05	23062722	8.00E-03	8.06E-03	1.00E-02	80.62	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	6.95E-05	23102917	8.00E-03	8.07E-03	1.00E-02	80.70	达标

22	网格	217，-43	42.4	1小时	1.34E-03	23121311	8.00E-03	9.34E-03	1.00E-02	93.45	达标

图5.2-32硫化氢叠加现状浓度后小时平均浓度质量分布图

根据预测结果，各关心点硫化氢叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.00816mg/m3，占标率为81.59%；硫化氢区域最大地面浓度点叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.00934mg/m3，占标率为93.45%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

表5.2-37氯化氢叠加现状浓度后预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	背景浓度	预测值	评价标准	占标率%	是否超标

氯化氢	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	4.02E-05	23082020	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.08	达标

日平均	7.14E-06	230730	5.00E-03	5.01E-03	1.50E-02	33.38	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	3.37E-05	23073003	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.07	达标

日平均	5.77E-06	230730	5.00E-03	5.01E-03	1.50E-02	33.37	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	2.76E-05	23061202	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.06	达标

日平均	3.42E-06	230730	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.36	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	2.88E-05	23072802	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.06	达标

日平均	2.62E-06	230728	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	2.93E-05	23072802	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.06	达标

日平均	2.65E-06	230728	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	2.40E-05	23040404	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.05	达标

日平均	1.52E-06	230504	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.34	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	3.21E-05	23061001	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.06	达标

日平均	3.32E-06	230201	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.36	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	2.85E-05	23083120	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.06	达标

日平均	2.97E-06	230806	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	2.17E-05	23101708	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.04	达标

日平均	1.12E-06	231130	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.34	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	3.47E-05	23101808	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.07	达标

日平均	1.85E-06	230823	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	2.07E-05	23112209	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.04	达标

日平均	1.00E-06	230110	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.34	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	4.63E-05	23120210	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.09	达标

日平均	2.25E-06	230603	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	4.23E-05	23120210	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.08	达标

日平均	2.04E-06	231202	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	3.83E-05	23081507	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.08	达标

日平均	2.10E-06	231207	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	3.15E-05	23081507	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.06	达标

日平均	1.96E-06	230409	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	3.82E-05	23081407	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.08	达标

日平均	1.83E-06	231205	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	3.38E-05	23120510	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.07	达标

日平均	1.75E-06	231205	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	3.19E-05	23030518	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.06	达标

日平均	3.11E-06	230706	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	3.67E-05	23070923	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.07	达标

日平均	3.46E-06	230709	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.36	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	2.84E-05	23052621	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.06	达标

日平均	3.09E-06	230709	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	3.51E-05	23071920	1.00E-02	1.00E-02	5.00E-02	20.07	达标

日平均	2.47E-06	230617	5.00E-03	5.00E-03	1.50E-02	33.35	达标

22	网格	217，-43	42.4	1小时	2.49E-04	23121310	1.00E-02	1.02E-02	5.00E-02	20.50	达标

217，-3766	40.9	日平均	3.61E-05	230516	5.00E-03	5.04E-03	1.50E-02	33.57	达标

图5.2-33氯化氢叠加现状浓度后小时平均浓度质量分布图

图5.2-34氯化氢叠加现状浓度后日平均浓度质量分布图

根据预测结果，各关心点氯化氢叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.010mg/m3，占标率为20.08%；日平均质量浓度最大值为0.00501mg/m3，占标率为33.38%。氯化氢区域最大地面浓度点叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.0102mg/m3，占标率为20.50%，日质量浓度最大值为0.00504mg/m3，占标率为33.57%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。

表5.2-38氟化物叠加现状浓度后预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	背景浓度	预测值	评价标准	占标率%	是否超标

氟化物	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	1.00E-07	23082020	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	2.00E-08	230730	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	8.00E-08	23073003	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230730	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	7.00E-08	23061202	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230730	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	7.00E-08	23072802	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	8.00E-08	23072802	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	6.00E-08	23050404	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	0.00E+00	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	8.00E-08	23080604	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230201	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	8.00E-08	23083120	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230806	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	4.00E-08	23010411	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	0.00E+00	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	7.00E-08	23101808	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	0.00E+00	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	5.00E-08	23112209	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	0.00E+00	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	1.00E-07	23120210	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230603	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	9.00E-08	23120210	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	0.00E+00	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	9.00E-08	23081507	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	0.00E+00	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	8.00E-08	23081507	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	0.00E+00	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	8.00E-08	23081407	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	0.00E+00	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	8.00E-08	23081407	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	0.00E+00	230728	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	8.00E-08	23030518	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230706	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	9.00E-08	23070923	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230709	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	8.00E-08	23070923	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230709	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	9.00E-08	23071920	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

日平均	1.00E-08	230617	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

22	网格	217，-43	42.4	1小时	4.50E-07	23081309	1.20E-03	1.20E-03	2.00E-02	6.00	达标

217，-3766	40.9	日平均	7.00E-08	230714	1.15E-03	1.15E-03	7.00E-03	16.43	达标

图5.2-35氟化物叠加现状浓度后小时平均浓度质量分布图

图5.2-36氟化物叠加现状浓度后日平均浓度质量分布图

根据预测结果，各关心点氟化物叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.0012mg/m3，占标率为6.00%；日平均质量浓度最大值为0.0015mg/m3，占标率为16.43%。氟化物区域最大地面浓度点叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.0012mg/m3，占标率为6.00%；日平均质量浓度最大值为0.0015mg/m3，占标率为16.43%，满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及修改单相关要求。

表5.2-39甲醇叠加现状浓度后预测结果表     单位：mg/m³

污染物	序号	点名称	点坐标(x,y)	地面高程(m)	浓度类型	浓度增量	出现时间	背景浓度	预测值	评价标准	占标率%	是否超标

甲醇	1	中作村	-719，42	41.87	1小时	8.01E-04	23121909	5.00E-02	5.08E-02	3.00E+00	1.69	达标

日平均	1.62E-04	231110	1.50E-03	1.66E-03	1.00E+00	0.17	达标

2	李家庄村	-998，304	43.38	1小时	7.01E-04	23061706	5.00E-02	5.07E-02	3.00E+00	1.69	达标

日平均	1.42E-04	230904	1.50E-03	1.64E-03	1.00E+00	0.16	达标

3	北小吾村	-1278，518	45.19	1小时	6.42E-04	23120817	5.00E-02	5.06E-02	3.00E+00	1.69	达标

日平均	9.40E-05	230904	1.50E-03	1.59E-03	1.00E+00	0.16	达标

4	晋州市职业技术中学	-2034，-1813	44.35	1小时	4.14E-04	23020801	5.00E-02	5.04E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	4.48E-05	230208	1.50E-03	1.54E-03	1.00E+00	0.15	达标

5	东里庄镇政府	-2132，-2010	44.66	1小时	4.18E-04	23120823	5.00E-02	5.04E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	4.00E-05	230208	1.50E-03	1.54E-03	1.00E+00	0.15	达标

6	东里庄村	-1278，-1748	42.84	1小时	4.48E-04	23060203	5.00E-02	5.04E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	2.10E-05	230213	1.50E-03	1.52E-03	1.00E+00	0.15	达标

7	南小吾村	-1475，-664	41.15	1小时	5.99E-04	23102008	5.00E-02	5.06E-02	3.00E+00	1.69	达标

日平均	9.72E-05	231226	1.50E-03	1.60E-03	1.00E+00	0.16	达标

8	南小吾学校	-2116，-845	45.88	1小时	5.19E-04	23120109	5.00E-02	5.05E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	7.12E-05	231226	1.50E-03	1.57E-03	1.00E+00	0.16	达标

9	吕家营村	825，-2076	42.95	1小时	3.60E-04	23071304	5.00E-02	5.04E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	1.74E-05	230713	1.50E-03	1.52E-03	1.00E+00	0.15	达标

10	马坊营村	2386，-2191	41.35	1小时	2.77E-04	23061906	5.00E-02	5.03E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	3.21E-05	231105	1.50E-03	1.53E-03	1.00E+00	0.15	达标

11	南辛庄村	2518，945	42.82	1小时	3.25E-04	23102208	5.00E-02	5.03E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	1.61E-05	231022	1.50E-03	1.52E-03	1.00E+00	0.15	达标

12	马于村	1367，1240	44.23	1小时	3.45E-04	23072604	5.00E-02	5.03E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	2.19E-05	230604	1.50E-03	1.52E-03	1.00E+00	0.15	达标

13	马于中学	1532，1453	47.7	1小时	3.01E-04	23072604	5.00E-02	5.03E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	1.74E-05	230501	1.50E-03	1.52E-03	1.00E+00	0.15	达标

14	马于镇政府	1220，2110	42.68	1小时	3.27E-04	23072602	5.00E-02	5.03E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	2.72E-05	230726	1.50E-03	1.53E-03	1.00E+00	0.15	达标

15	马于新居	1565，2192	44.98	1小时	3.06E-04	23060923	5.00E-02	5.03E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	2.49E-05	230525	1.50E-03	1.52E-03	1.00E+00	0.15	达标

16	东赵家庄村	825，2143	43.06	1小时	3.51E-04	23081820	5.00E-02	5.04E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	2.63E-05	230616	1.50E-03	1.53E-03	1.00E+00	0.15	达标

17	东赵学校	940，2225	41.68	1小时	3.36E-04	23070301	5.00E-02	5.03E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	1.88E-05	230616	1.50E-03	1.52E-03	1.00E+00	0.15	达标

18	西赵家庄村	332，2389	42.87	1小时	3.34E-04	23081023	5.00E-02	5.03E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	5.01E-05	230814	1.50E-03	1.55E-03	1.00E+00	0.16	达标

19	王家庄村	-1541，2176	43.74	1小时	4.82E-04	23122908	5.00E-02	5.05E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	5.77E-05	231229	1.50E-03	1.56E-03	1.00E+00	0.16	达标

20	王家庄学校	-1886，2389	45	1小时	4.18E-04	23122908	5.00E-02	5.04E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	5.38E-05	231229	1.50E-03	1.55E-03	1.00E+00	0.16	达标

21	崔家庄村	-998，2143	43.03	1小时	4.39E-04	23112401	5.00E-02	5.04E-02	3.00E+00	1.68	达标

日平均	3.42E-05	231124	1.50E-03	1.53E-03	1.00E+00	0.15	达标

22	网格	217，-43	42.4	1小时	3.85E-03	23121310	5.00E-02	5.39E-02	3.00E+00	1.80	达标

217，-3766	40.9	日平均	3.41E-04	230730	1.50E-03	1.84E-03	1.00E+00	0.18	达标

图5.2-37甲醇叠加现状浓度后小时平均浓度质量分布图

图5.2-38甲醇叠加现状浓度后日平均浓度质量分布图

根据预测结果，各关心点甲醇叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.0508mg/m3，占标率为1.69%；日平均质量浓度最大值为0.00166mg/m3，占标率为0.17%。甲醇区域最大地面浓度点叠加现状浓度后小时质量浓度最大值为0.0539mg/m3，占标率为1.80%；日平均质量浓度最大值为0.00184mg/m3，占标率为0.18%，满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及修改单相关要求。

4、不达标因子年平均质量浓度变化率

本项目地处不达标区，不达标因子为PM2.5，PM10，且尚未编制达标规划。故本项目拟按照以下公式，计算实施区域颗粒物削减方案后，预测范围的年平均质量浓度变化率k。当k≤-20%时，可判定项目建设后区域环境质量得到整体改善。

式中：k — 预测范围年平均质量浓度变化率，%；

— 本项目对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，ug/m³；

—区域削减源对所有网格点年平均质量浓度贡献值的算术平均值，ug/m³。

项目实施后预测范围内PM10、PM2.5的年平均质量浓度变化率统计情况见下表。

表5.2-40年平均质量浓度变化率统计情况一览表

污染物			k（%）

PM10	1.8721E-02 ug/m³	1.6286E-01ug/m³	-88.51

PM2.5	9.3606E-03 ug/m³	8.1432E-02 ug/m³	-88.51

由计算结果可见，项目实施后预测范围PM10、PM2.5的年均质量变化率k分别为-88.51%、-88.51%，均小于-20%，可据此判定本项目实施后，区域PM10、PM2.5环境质量影响较小。

5.2.1.6非正常工况

非正常工况下，污染因子环境空气敏感点及区域最大地面浓度点1小时平均最大贡献浓度值见下表。

表5.2-41  非正常工况下贡献质量浓度预测结果一览表

污染物	序号	点名称	浓度增量（mg/m3）	出现时间	评价标准（mg/m3）	占标率%	是否超标

非甲烷总烃	1	中作村	7.82E-02	23082020	2.0	3.91	达标

2	李家庄村	6.16E-02	23071121	2.0	3.08	达标

3	北小吾村	5.93E-02	23061202	2.0	2.97	达标

4	晋州市职业技术中学	5.48E-02	23072802	2.0	2.74	达标

5	东里庄镇政府	5.50E-02	23072802	2.0	2.75	达标

6	东里庄村	4.48E-02	23090101	2.0	2.24	达标

7	南小吾村	6.07E-02	23061001	2.0	3.03	达标

8	南小吾学校	5.58E-02	23083120	2.0	2.79	达标

9	吕家营村	3.06E-02	23010411	2.0	1.53	达标

10	马坊营村	6.14E-02	23101808	2.0	3.07	达标

11	南辛庄村	3.58E-02	23112209	2.0	1.79	达标

12	马于村	7.50E-02	23120210	2.0	3.75	达标

13	马于中学	6.84E-02	23120210	2.0	3.42	达标

14	马于镇政府	6.72E-02	23081507	2.0	3.36	达标

15	马于新居	5.64E-02	23081507	2.0	2.82	达标

16	东赵家庄村	6.49E-02	23081407	2.0	3.25	达标

17	东赵学校	5.81E-02	23081407	2.0	2.90	达标

18	西赵家庄村	5.65E-02	23030518	2.0	2.82	达标

19	王家庄村	6.96E-02	23070923	2.0	3.48	达标

20	王家庄学校	5.67E-02	23070923	2.0	2.83	达标

21	崔家庄村	6.48E-02	23071920	2.0	3.24	达标

22	网格	2.92E-01	23081309	2.0	14.61	达标

氯化氢	1	中作村	3.28E-03	23082020	5.00E-02	6.57	达标

2	李家庄村	2.68E-03	23073003	5.00E-02	5.36	达标

3	北小吾村	2.30E-03	23061202	5.00E-02	4.61	达标

4	晋州市职业技术中学	2.36E-03	23072802	5.00E-02	4.71	达标

5	东里庄镇政府	2.47E-03	23072802	5.00E-02	4.93	达标

6	东里庄村	1.97E-03	23050404	5.00E-02	3.93	达标

7	南小吾村	2.55E-03	23080604	5.00E-02	5.1	达标

8	南小吾学校	2.51E-03	23083120	5.00E-02	5.02	达标

9	吕家营村	1.36E-03	23010411	5.00E-02	2.73	达标

10	马坊营村	2.30E-03	23101808	5.00E-02	4.59	达标

11	南辛庄村	1.54E-03	23112209	5.00E-02	3.08	达标

12	马于村	3.13E-03	23120210	5.00E-02	6.25	达标

13	马于中学	2.84E-03	23120210	5.00E-02	5.69	达标

14	马于镇政府	2.82E-03	23081507	5.00E-02	5.64	达标

15	马于新居	2.53E-03	23081507	5.00E-02	5.05	达标

16	东赵家庄村	2.72E-03	23081407	5.00E-02	5.45	达标

17	东赵学校	2.46E-03	23081407	5.00E-02	4.92	达标

18	西赵家庄村	2.49E-03	23030518	5.00E-02	4.98	达标

19	王家庄村	3.07E-03	23070923	5.00E-02	6.14	达标

20	王家庄学校	2.45E-03	23070923	5.00E-02	4.91	达标

21	崔家庄村	2.90E-03	23071920	5.00E-02	5.8	达标

22	网格	1.46E-02	23081309	5.00E-02	29.1	达标

硫化氢	1	中作村	1.19E-03	23092318	1.00E-02	11.93	达标

2	李家庄村	5.37E-04	23092318	1.00E-02	5.36	达标

3	北小吾村	4.07E-04	23073105	1.00E-02	4.07	达标

4	晋州市职业技术中学	4.65E-04	23050522	1.00E-02	4.65	达标

5	东里庄镇政府	4.68E-04	23021205	1.00E-02	4.68	达标

6	东里庄村	4.61E-04	23090101	1.00E-02	4.61	达标

7	南小吾村	4.65E-04	23030118	1.00E-02	4.65	达标

8	南小吾学校	4.60E-04	23121106	1.00E-02	4.60	达标

9	吕家营村	2.11E-04	23010411	1.00E-02	2.11	达标

10	马坊营村	7.71E-04	23012610	1.00E-02	7.71	达标

11	南辛庄村	5.47E-04	23022517	1.00E-02	5.47	达标

12	马于村	9.59E-04	23031708	1.00E-02	9.59	达标

13	马于中学	8.92E-04	23031708	1.00E-02	8.92	达标

14	马于镇政府	5.53E-04	23120710	1.00E-02	5.53	达标

15	马于新居	4.58E-04	23081507	1.00E-02	4.58	达标

16	东赵家庄村	5.91E-04	23012016	1.00E-02	5.91	达标

17	东赵学校	5.24E-04	23081407	1.00E-02	5.24	达标

18	西赵家庄村	4.98E-04	23081407	1.00E-02	4.98	达标

19	王家庄村	4.78E-04	23092718	1.00E-02	4.78	达标

20	王家庄学校	4.47E-04	23040204	1.00E-02	4.47	达标

21	崔家庄村	5.16E-04	23102917	1.00E-02	5.16	达标

22	网格	7.00E-03	23012610	1.00E-02	70.01	达标

氨	1	中作村	3.90E-03	23092318	2.00E-01	1.95	达标

2	李家庄村	1.75E-03	23092318	2.00E-01	0.88	达标

3	北小吾村	1.47E-03	23061202	2.00E-01	0.74	达标

4	晋州市职业技术中学	1.64E-03	23050522	2.00E-01	0.82	达标

5	东里庄镇政府	1.47E-03	23021205	2.00E-01	0.73	达标

6	东里庄村	1.62E-03	23090101	2.00E-01	0.81	达标

7	南小吾村	1.54E-03	23030118	2.00E-01	0.77	达标

8	南小吾学校	1.52E-03	23090922	2.00E-01	0.76	达标

9	吕家营村	8.16E-04	23010411	2.00E-01	0.41	达标

10	马坊营村	2.57E-03	23012610	2.00E-01	1.29	达标

11	南辛庄村	1.72E-03	23022517	2.00E-01	0.86	达标

12	马于村	3.32E-03	23031708	2.00E-01	1.66	达标

13	马于中学	3.10E-03	23031708	2.00E-01	1.55	达标

14	马于镇政府	2.05E-03	23081507	2.00E-01	1.02	达标

15	马于新居	1.72E-03	23081507	2.00E-01	0.86	达标

16	东赵家庄村	2.14E-03	23081407	2.00E-01	1.07	达标

17	东赵学校	1.92E-03	23081407	2.00E-01	0.96	达标

18	西赵家庄村	1.81E-03	23081407	2.00E-01	0.90	达标

19	王家庄村	1.66E-03	23070923	2.00E-01	0.83	达标

20	王家庄学校	1.57E-03	23052621	2.00E-01	0.78	达标

21	崔家庄村	1.78E-03	23102917	2.00E-01	0.89	达标

22	网格	2.18E-02	23012610	2.00E-01	10.90	达标

甲苯	1	中作村	3.35E-02	23082020	2.00E-01	16.74	达标

2	李家庄村	2.73E-02	23073003	2.00E-01	13.65	达标

3	北小吾村	2.35E-02	23061202	2.00E-01	11.75	达标

4	晋州市职业技术中学	2.40E-02	23072802	2.00E-01	11.98	达标

5	东里庄镇政府	2.51E-02	23072802	2.00E-01	12.54	达标

6	东里庄村	2.00E-02	23050404	2.00E-01	10.02	达标

7	南小吾村	2.60E-02	23080604	2.00E-01	13.00	达标

8	南小吾学校	2.56E-02	23083120	2.00E-01	12.78	达标

9	吕家营村	1.39E-02	23010411	2.00E-01	6.96	达标

10	马坊营村	2.34E-02	23101808	2.00E-01	11.70	达标

11	南辛庄村	1.57E-02	23112209	2.00E-01	7.85	达标

12	马于村	3.19E-02	23120210	2.00E-01	15.94	达标

13	马于中学	2.90E-02	23120210	2.00E-01	14.50	达标

14	马于镇政府	2.86E-02	23081507	2.00E-01	14.31	达标

15	马于新居	2.56E-02	23081507	2.00E-01	12.79	达标

16	东赵家庄村	2.75E-02	23081407	2.00E-01	13.76	达标

17	东赵学校	2.48E-02	23081407	2.00E-01	12.42	达标

18	西赵家庄村	2.54E-02	23030518	2.00E-01	12.70	达标

19	王家庄村	3.12E-02	23070923	2.00E-01	15.60	达标

20	王家庄学校	2.49E-02	23070923	2.00E-01	12.46	达标

21	崔家庄村	2.95E-02	23071920	2.00E-01	14.77	达标

22	网格	1.49E-01	23081309	2.00E-01	74.26	达标

氟化物	1	中作村	9.95E-04	23082020	2.00E-02	4.98	达标

2	李家庄村	8.12E-04	23073003	2.00E-02	4.06	达标

3	北小吾村	6.99E-04	23061202	2.00E-02	3.49	达标

4	晋州市职业技术中学	7.14E-04	23072802	2.00E-02	3.57	达标

5	东里庄镇政府	7.48E-04	23072802	2.00E-02	3.74	达标

6	东里庄村	5.96E-04	23050404	2.00E-02	2.98	达标

7	南小吾村	7.74E-04	23080604	2.00E-02	3.87	达标

8	南小吾学校	7.62E-04	23083120	2.00E-02	3.81	达标

9	吕家营村	4.14E-04	23010411	2.00E-02	2.07	达标

10	马坊营村	6.96E-04	23101808	2.00E-02	3.48	达标

11	南辛庄村	4.67E-04	23112209	2.00E-02	2.33	达标

12	马于村	9.48E-04	23120210	2.00E-02	4.74	达标

13	马于中学	8.62E-04	23120210	2.00E-02	4.31	达标

14	马于镇政府	8.55E-04	23081507	2.00E-02	4.28	达标

15	马于新居	7.66E-04	23081507	2.00E-02	3.83	达标

16	东赵家庄村	8.26E-04	23081407	2.00E-02	4.13	达标

17	东赵学校	7.46E-04	23081407	2.00E-02	3.73	达标

18	西赵家庄村	7.55E-04	23030518	2.00E-02	3.77	达标

19	王家庄村	9.30E-04	23070923	2.00E-02	4.65	达标

20	王家庄学校	7.44E-04	23070923	2.00E-02	3.72	达标

21	崔家庄村	8.80E-04	23071920	2.00E-02	4.40	达标

22	网格	4.41E-03	23081309	2.00E-02	22.06	达标

甲醇	1	中作村	1.47E-02	23082020	3.00E+00	0.49	达标

2	李家庄村	1.20E-02	23073003	3.00E+00	0.40	达标

3	北小吾村	1.03E-02	23061202	3.00E+00	0.34	达标

4	晋州市职业技术中学	1.06E-02	23072802	3.00E+00	0.35	达标

5	东里庄镇政府	1.11E-02	23072802	3.00E+00	0.37	达标

6	东里庄村	8.82E-03	23050404	3.00E+00	0.29	达标

7	南小吾村	1.14E-02	23080604	3.00E+00	0.38	达标

8	南小吾学校	1.13E-02	23083120	3.00E+00	0.38	达标

9	吕家营村	6.12E-03	23010411	3.00E+00	0.20	达标

10	马坊营村	1.03E-02	23101808	3.00E+00	0.34	达标

11	南辛庄村	6.90E-03	23112209	3.00E+00	0.23	达标

12	马于村	1.40E-02	23120210	3.00E+00	0.47	达标

13	马于中学	1.28E-02	23120210	3.00E+00	0.43	达标

14	马于镇政府	1.27E-02	23081507	3.00E+00	0.42	达标

15	马于新居	1.13E-02	23081507	3.00E+00	0.38	达标

16	东赵家庄村	1.22E-02	23081407	3.00E+00	0.41	达标

17	东赵学校	1.10E-02	23081407	3.00E+00	0.37	达标

18	西赵家庄村	1.12E-02	23030518	3.00E+00	0.37	达标

19	王家庄村	1.38E-02	23070923	3.00E+00	0.46	达标

20	王家庄学校	1.10E-02	23070923	3.00E+00	0.37	达标

21	崔家庄村	1.30E-02	23071920	3.00E+00	0.43	达标

22	网格	6.53E-02	23081309	3.00E+00	2.18	达标

从预测结果可知，非甲烷总烃区域最大地面浓度点贡献值为0.292mg/m3，占标率为14.61%，满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准。氯化氢区域最大地面浓度点贡献值为0.0146mg/m3，占标率为29.1%；硫化氢区域最大地面浓度点贡献值为0.007mg/m3，占标率为70.01%；氨区域最大地面浓度点贡献值为0.0218mg/m3，占标率为10.90%；甲苯区域最大地面浓度点贡献值为0.149mg/m3，占标率为74.26%；甲醇区域最大地面浓度点贡献值为0.0653mg/m3，占标率为2.18%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准。氟化物区域最大地面浓度点贡献值为0.00441mg/m3，占标率为22.06%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。

综上，非正常排放条件下，环境空气保护目标和网格点主要污染物的1小时最大浓度贡献值均达标，非正常工况下，不会对敏感点造成明显影响。

5.2.1.7厂界贡献浓度达标分析

本项目无组织污染物进行了厂界污染物浓度预测，预测结果见下表。

表5.2-42无组织厂界预测浓度

污染物	位置	最大贡献浓度mg/m³	达标情况

非甲烷总烃	厂界	2.77E-02	达标

甲苯		1.82E-03	达标

氨		3.16E-03	达标

硫化氢		9.75E-04	达标

TSP		1.55E-02	达标

甲醇		3.86E-03	达标

根据上表所示预测结果，各污染物厂界浓度满足相应标准要求。

（1）本项目为有效的控制生产中臭气污染物（臭气浓度）的排放对环境造成不良影响，工程从新增设备设计及安装、项目生产中做好工艺指标控制、做好日常设备维护管理等方面采取有效措施。本项目产臭环节无组织废气控制措施：

①废气收集优先采用管道密闭收集。根据恶臭气体控制要求，按照不同构筑物种类和池型设置密闭系统抽风口和补风口。

②生产过程中 VOCs 和恶臭污染源，采取密闭操作、整体收集等方式将无组织废气收集至有组织废气治理系统。

③废水处理系统中恶臭污染源（调节池、沉淀池等）采取覆盖方式进行密闭收集，废气统一收集至有组织废气治理系统。

通过合理设计选用节能环保型设备，并加强各产臭节点的有组织废气收集及处理，项目产生臭气浓度废气经有组织收集处理后排放，无组织排放量较小，同时采取车间密闭、设备密闭等措施进一步减少无组织排放，最大可能减少臭气污染物的排放。厂界臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值要求。

5.2.1.8大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），当项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

本项目大气环境为一级评价，采用进一步预测模式，且根据本章节预测结果可知，正常工况下各污染物在厂界外短期贡献浓度均满足相关环境空气质量标准，不存在超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。

5.2.2地表水环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型，排放方式为间接排放，地表水评价等级为三级B。根据地表水导则，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，主要评价水污染控制和水环境影响减缓措施有效性以及依托污水处理设施的环境可行性。

5.2.2.1水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析

本项目废水按照分质分流的原则分为高COD废水、高COD高盐废水和低浓废水，高COD废水进入高COD废水罐送至环保车间进行精馏+多效蒸发器+调节池处理，高COD高盐废水罐送至环保车间进行精馏+多效蒸发器+调节池处理，低浓废水进低浓废水调节池处理，进调节池后的废水进入厂区污水处理站统一处理，经厂区污水处理站处理后废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求；最终排入晋州市城市污水处理厂集中处理。

综上所述，本项目水污染物控制和水环境影响减缓措施是有效的。

5.2.3地下水环境影响预测与评价

5.2.3.1区域水文地质条件

（1）含水层划分

在地质分层的基础上，依据含水层与隔水层的分布状况、水动力条件、开发利用条件等因素，将项目所在区域第四系含水层岩组划分为四个含水组，其特征如下：

①第Ⅰ+Ⅱ含水组

第Ⅰ+Ⅱ含水组底板埋深150m，含水层厚度为5~30m，为潜水含水层。含水层岩性以中粗砂为主，单位涌水量为20~50m3/h•m。由于地下水位的下降，第Ⅰ含水组含水层大部分地区已经疏干。第Ⅱ含水组是本区域主要开采层。

②第Ⅲ含水组

第Ⅲ含水组底板埋深300m，含水层厚度100m左右，为承压水含水层，第Ⅲ含水组与第Ⅱ含水组之间隔水层分布连续且稳定，隔水层岩性为粘性土，单层粘土厚度多在10-20m之间，两者之间无水力联系。含水层岩性为中细砂为主，局部夹砂卵石，单位涌水量为50m3/h·m。

③第Ⅳ含水组

第Ⅳ含水组底板埋深500m，含水层厚度为30~120m，为承压水含水层，与第Ⅲ含水组之间有厚度较大且分布较稳定的粘土层，含水层主要岩性为中粗砂砾含砾卵石，砂层严重风化，单位涌水量10~20m3/h•m。

图5.2-39    晋州市地下水第Ⅰ+Ⅱ含水组水文地质图

图5.2-40    晋州市地下水第III水组水文地质图

（2）地下水补径排条件

项目所在区域地下水主要补给来源有：大气降水入渗补给、侧向径流补给、井灌回归补给。

大气降水入渗补给是本区域地下水最主要的补给来源，主要受降水量、降水特征、包气带岩性及厚度的影响。

项目所在区域包气带岩性：滹沱河南侧风成沙丘、沙垅及沙地等处，包气带岩性多为中砂；高漫滩及一级阶地台面处，包气带岩性多为粉土、粉质粘土及细砂。这些粗颗粒的包气带岩性，再加上区域地形较为平坦、植被发育，为大气降水入渗补给创造了优越条件，故大气降水入渗补给是本区域地下水最重要的补给来源。

项目所在区域地下水流向总体上为西北—东南向，水力坡度0.7‰，自西北至东南逐渐减小，平均渗透系数27m/d左右，地下水径流通畅；含水层平均厚度约25m，有效孔隙度20-25%。地下水侧向径流补给方向与径流方向一致，该区域一般地表水补给地下水。不过近年来，由于气候干旱少雨影响，河流除汛期外，常年处于断流状态。

项目所在区域为工业区，随着工业项目的入驻农业用地逐年减少，所以井灌回归补给量逐年减少。

项目所在区域地下水的排泄方式主要是人工开采，包括工业、生活用水集中开采和农业灌溉用水开采；下游地下水侧向流出量居第二位排泄量。

（3）地下水动态特征

①地下水动态类型

地下水位升降变化与降水量、地下水开采量等密切相关，动态类型主要为降水入渗—农业开采型和径流补给—集中开采型。

②地下水位动态特征

地下水位年内动态：地下水位年内变化与降水量、地下水开采量密切相关，动态类型为降水入渗—开采型，季节性变化明显。每年3月份春灌开始，地下水开采量增大、降水量较小，地下水位持续下降，6月至8月出现年内最低水位。进入雨季，受降水入渗补给和地下水开采量减小的影响，地下水位开始回升，直至次年春灌前，出现年内最高水位，此间受秋灌、冬灌的影响，水位出现小的波动，地下水年内动态特征见下图。

图5.2-41    马于镇监测井（2013年）水位埋深年内变化曲线图

图5.2-42   晋州市区监测井（2011年）水位埋深年内变化曲线图

③地下水位多年动态变化特征

根据2007年~2013年的地下水位埋深资料，马于镇地下水位埋深由38.09m下降到45.86m，多年平均水位下降7.77m，多年平均水位下降速率为1.30m/a；晋州市区地下水位埋深由38.48m下降到41.35m，多年平均水位下降2.87m，多年平均水位下降速率为0.48m/a。地下水位多年动态受降水周期和地下水开采的共同影响，地下水位基本呈阶梯式下降趋势，见下图。

图5.2-43    马于镇监测井地下水位多年动态曲线

图5.2-44   晋州市区监测井地下水位多年动态曲线

④地下水质多年动态变化特征

根据以往资料及本次调查取样工作，各含水组由于沉积环境和水交替循环条件不同，水化学特征亦有所不同。

I、浅层孔隙含水岩组：地下水化学类型主要为HCO3-Na Ca Mg型水，分布广泛，矿化度0.3～0.5g/L。

II、深层孔隙水含水岩组：中更新统含水层组水化学类型为HCO3-Ca、HCO3-Ca•Mg型水，矿化度0.3~0.5g/L。下更新统含水层组水化学类型一般为HCO3-Na型水，局部为SO4 HCO3-Na•Mg型水，矿化度0.3g/L。

地下水各项离子含量的变化主要受生活和工业“三废”污染、气象、水文及水位下降影响。近年来地下水主要常规离子含量除个别离子外，总体呈下降趋势。另外，环境意识的提高和加大环保措施力度，也是一个不可忽视的原因。为了准确的反映地下水中主要离子变化状况，选取晋州小樵浅层监测井2008、2010、2012年3年水质数据的进行对比，见下表。

表5.2-43   晋州小樵浅层监测井地下水监测离子对比表（mg/L）

监测项目

年份	硬度	矿化度	氯化物	硫酸	硝酸	亚硝酸	六价铬	挥发酚	氰化物

2008年	480.4	846.0	80.8	125.2	29.98	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002

2010年	142.1	335.9	8.5	15.2	5.09	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002

2012年	134.1	373.4	9.9	17.5	7.23	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002

区域深层地下水水质检出含量总的比浅层地下水要低，常规离子和有毒物质个别处有检出，但均较低，且不超标。

（4）评价目的层确定

根据评价区域环境水文地质特征、地下水流场特征及本次评价目的，确定本次评价目的含水层。

厂区地下赋存第四系松散岩类孔隙地下水，由于第I含水组厚度较小，因多年的开采，地下水水位降至隔水顶板以下或接近隔水顶部底部，加之第Ⅰ、Ⅱ含水层组的混合开采，Ⅰ、Ⅱ含水层已成为统一的含水体统称为浅层地下水，因此将第四系浅层地下水作为统一含水组进行调查。由于第II含水层与第III含水层之间有稳定连续的隔水层，因此，本次评价主要目的层确定为评价区域内的浅层水含水层。

5.2.3.2调查评价区水文地质条件

（1）厂区地层状况

本项目厂区北侧紧邻河北星汉化工科技有限公司，跟层结构与该公司几乎一致，因此，引用《河北星汉化工科技有限公司年产8万吨阴离子表面活性剂生产线项目岩土工程勘察报告》。勘探最大揭露深度为20.0m，按地层沉积年代、成因类型、地层岩性及其物理力学性质指标的特征，共划分为7个主要工程地质层。现自上而下分别叙述如下:

①层 耕土：褐黄色或杂色，以粉土为主，较松散，含较多植物根系。

层厚 0.40～0.60 m。

①1 层 素填土：褐黄色，以回填粉土为主，较松散，局部含少量碎石，含植物根系。

仅部分钻孔见到该层，层厚 1.10～1.80 m。

②层 粉土：褐黄色，稍密－中密，稍湿～湿。土质较均匀，含氧化物，无光泽反应，稍有摇振反应，干强度及韧性低。

层厚 1.80～3.40m，底板标高 45.90～46.70m。

③层 粉土：褐黄色，中密，稍湿～湿，土质均匀，含少量云母和铁锰氧化物，局部含小姜石。无光泽反应，摇振反应中等，干强度及韧性低。

层厚 3.20～4.50 m，底板标高 41.50～43.10m。

④层 粉质粘土：黄褐色，可塑，土质不均匀，含少量云母和铁锰氧化物，局部夹薄层粉土。稍有光泽反应，无摇振反应，干强度及韧性中等。

层厚 0.50～2.10 m，底板标高 40.10～42.20m。

⑤层 粉土：褐黄色，中密，稍湿～湿，土质均匀，含少量云母和铁锰氧化物，局部含小姜石。无光泽反应，摇振反应中等，干强度及韧性低。

层厚 0.60～4.80 m，底板标高 37.10～41.20m。

⑤1 层细砂：灰黄～灰白色，稍密，稍湿，砂质较纯,分选性一般,局部夹薄层粉土或粉砂。主要成分为石英和长石,其次为云母。该层做标贯试验 6 次, 实测锤击数为 14～22 击。平均击数为 19.1 击（未修正）。

仅部分钻孔见到该层，层厚 0.90～3.70 m，底板标高 36.00～40.40m。

⑥层 粉土：褐黄色，中密，稍湿-湿，土质较均匀,含较多氧化物和少量小姜石,无光泽,干强度及韧性低，局部夹薄层粉质粘土。

层厚 1.00～5.50 m，底板标高 31.70～35.00m。

⑦层 细砂：灰黄～灰白色，稍密，稍湿，砂质较纯,分选性一般,局部夹薄层粉土。主要成分为石英和长石,其次为云母。该层做标贯试验 12次, 实测锤击数为 19～28。平均击数为 23.4 击（未修正）。

层厚20m 勘察深度内该层未揭穿，最大揭露厚度 3.80 m。

图5.2-45    厂区地质剖面图a

图5.2-46   厂区地质剖面图b

（2）厂区水文地质特征

厂区地下水类型为第四系松散岩类孔隙水，是本次评价的主要评价层位，其地下水赋存特征如下：

由水文地质图可知，厂区地下赋存第四系松散岩类孔隙水，含水层主要由冲洪积物组成，单位涌水量可大于20m3/h•m。

根据周边钻孔及剖面图可知，厂区第Ⅰ+Ⅱ含水组底板埋深150m，含水层厚度为5~30m，为潜水含水层。含水层岩性以中粗砂为主，单井单位涌水量为20~50m3/h•m。第Ⅲ含水组底板埋深300m，含水层厚度100m左右，为微承压水，第Ⅲ含水组与第Ⅱ含水组之间没有稳定隔水层，具有统一的地下水位，地下水具潜水性质；第Ⅲ含水组地下水在局部地带具有微承压性质，含水层岩性为中粗砂为主局部夹砾卵石，单位涌水量为50m3/h•m左右。第Ⅳ含水组含水组底板埋深为500m，含水层厚度为30~120m，为承压水，与第Ⅲ含水组含水层之间有厚度较大且分布较稳定的粘土层，含水层主要岩性为中粗砂砾含砾卵石，砂层严重风化，单井涌水量10~20m3/h•m。

水文地质图和水文地质剖面图如下图所示。

图5.2-47   调查评价区水文地质图

图5.2-48   评价区域水文地质图

图5.2-49   评价区域水文地质图

（3）厂区地下水补径排条件

场地内浅层地下水补给主要以大气降水入渗补给（包括降水入渗、灌溉回归、河水入渗、渠系及渠灌入渗等）为其主，其次为侧向径流补给，地下水径流方向总体由西北向东南流动。在项目场地附近水力坡度在0.8‰左右，水力坡度较为平缓，地下水流动较慢。浅层地下水的排泄主要以人工开采（农灌用水）、向下游侧向流出为主。

5.2.3.3水文地质试验

（1）抽水试验

为获取评价区域含水层的渗透系数等水文地质参数，在项目区附近利用当地现有农灌井进行了2组单孔稳定流抽水试验。单孔稳定流抽水试验，利用稳定流试算法进行水文地质参数计算，计算公式为：

式中：Q—抽水流量（m3/d）；

R—抽水影响半径（m）；

k—含水层渗透系数（m/d）；

H0—地下水初始水位（m）；

rw—抽水井半径（m）；

Sw—抽水孔水位降深（m）。

抽水试验期间电压水量平稳，观测频率先密后疏，取得了可靠的观测资料，利用潜水稳定流求参公式，分别求得影响半径R和含水层渗透系数K。抽水试验成果见下表。

表5.2-44抽水试验成果一览表

编号	井位置	井深

（m）	初始水位（m）	含水层厚度（m）	最大抽水量（m3/d）	最大降深（m）	单位涌水量

（m3/h•m）	渗透系数（m/d）	影响半径（m）

K1	厂址北	110	50.38	30	2057	2.74	31.28	14.73	141

K2	厂址南	110	51.22	30	2174	3.15	28.76	15.24	184

（2）渗水试验

根据水位埋深调查结果，厂区包气带厚度约50m，包气带岩性以粉质粘土、粉砂土、粘土、中细砂为主，分布连续稳定。根据勘查及水文统测结果，为对包气带防护性能进行评价，对场地内包气带进行了渗水试验。

①试验目的

污染物从地表进入浅层地下水，必然要经过包气带，包气带的防污性能好坏直接影响着地下水污染程度和状况。通过现场渗水试验获得的表土垂向渗透系数是评价选址包气带防污性能所需要的重要参数。

②试验方法

试验选用双环渗水试验法，原因在于排除了侧向渗透的影响，提高了实验结果的精度。双环渗水试验法具体试验步骤为：先除去表土，然后在地表嵌入铁环，且铁环须压入土层5cm以上；如果沿铁环底部向外漏水，但是土质过于坚硬，而不易继续压入铁环时，需在铁环底部外沿做止水处理。为减小侧向渗透对试验结果的影响，以同心轴的方式埋置一大环于小环外，而且要确保大环高度与小环高度相同。注水水源以秒表计时，人工量筒定量加注的方式。定水头注水时，控制环底水面高度，一般控制在10cm以内，实际试验中环底水面高度为8～10cm，水面高度包括环底铺砾厚度在内，并且保证大环小环水面高度相同，如下图。

图5.2-50    渗水试验示意图

试验开始时，向环内注水并始终保持其水深为10cm不变，每隔30min 观测记录一次注水量读数，初始阶段由于渗水量变化较大，适当加密观测次数。当注入水量稳定2h后，试验即告结束，并按稳定时的水量计算表土的垂向渗透系数。根据上述工作方法，分别在厂区南侧、中部、北侧选取3个地点进行渗水试验，其入渗试验参数见下表。

表5.2-45    包气带渗水试验数据统计表

编号	台班

T（h）	渗水层

岩性	渗水量

Q（m3/h）	渗水

面积

F（m2）	内环水头高度

Z（m）	毛细

压力

HK（m）	渗入

深度

L（m）	渗透

系数

K（cm/s）

渗1	6.0	粉质粘土	0.0016 	0.049	0.1	0.6	0.22 	3.83×10-4

渗2	6.0	粉质粘土	0.0019 	0.049	0.1	0.6	0.26 	5.61×10-4

平均			0.0016 	0.049	0.1	0.6	0.24 	4.72×10-4

说明	渗透系数计算公式：；

渗水环（内环）直径R=0.25m；

渗水环（内环）面积F=0.049m2。

按照本次工作调查结果，确定场地包气带主要岩性以粉质粘土、粉土、粘土、细砂为主，其渗透试验结果，该场地包气带垂向渗透系数平均为4.72×10-4cm/s。

5.2.3.4地下水流场特征

本次调查工作，对浅层水开展了3期（2024年3月、2024年6月、2024年10月）水位统测工作，监测地下水水井14眼，绘制了该期地下水流场图。具体工作情况及分析评价如下：

1、地下水水位监测数据统计

根据统测结果，对数据进行统计，编制评价区域浅层地下水统测结果表，绘制地下水水位等值线图，见图6.2-62至图6.2-64。

表5.2-46 评价区域浅层地下水水位统测结果一览表

调查编号	位置	地面标高（m）	2024年3月	2024年6月	2024年10月	井深（m）

X	Y		水位埋深（m）	水位标高（m）	水位埋深（m）	水位标高（m）	水位埋深（m）	水位标高（m）

Q1	115°05'41.9727"	37°58'05.9787"	41.25	46.51	-5.26	48.06	-6.81	44.4	-3.15	110

Q2	115°05'49.2346"	37°57'40.5162"	42.61	48.58	-5.97	49.89	-7.28	46.52	-3.91	98

Q3	115°06'21.6030"	37°57'20.4784"	40.22	47.1	-6.88	48.32	-8.1	44.95	-4.73	106

Q4	115°05'55.4174"	37°57'03.9639"	43.84	50.68	-6.84	51.93	-8.09	48.38	-4.54	96

Q5	115°05'06.3160"	37°56'58.6168"	42.19	48.37	-6.18	49.7	-7.51	46.18	-3.99	103

Q6	115°06'04.9983"	37°56'37.4003"	43.87	51.39	-7.52	52.63	-8.76	49.04	-5.17	112

Q7	115°06'48.1123"	37°56'59.5944"	44.05	51.68	-7.63	52.94	-8.89	49.53	-5.48	106

Q8	115°06'34.9802"	37°56'03.7738"	42.71	51.15	-8.44	52.33	-9.62	48.89	-6.18	96

Q9	115°07'12.8548"	37°56'23.5428"	40.34	48.86	-8.52	50.17	-9.83	46.68	-6.34	95

Q10	115°07'54.4599"	37°56'49.3003"	40.68	49.42	-8.74	50.64	-9.96	47.1	-6.42	89

Q11	115°07'42.5448"	37°57'14.1432"	42.48	50.67	-8.19	51.89	-9.41	48.34	-5.86	106

Q12	115°06'57.6918"	37°57'46.8747"	43.67	50.6	-6.93	51.75	-8.08	48.48	-4.81	112

Q13	115°07'42.7081"	37°56'01.2708"	42.22	51.56	-9.34	52.86	-10.64	49.28	-7.06	118

Q14	115°08'08.3881"	37°56'24.2153"	41.85	51.22	-9.37	52.48	-10.63	48.87	-7.02	105

图5.2-51  评价区地下水水位标高等值线（2024.3）

图5.2-52   评价区地下水水位标高等值线（2024.6）

图5.2-53   评价区地下水水位标高等值线（2024.10）

5.2.3.5地下水环境影响预测与评价

（1）污染因子的迁移、转化规律

污染物通过土层垂直下渗，首先经过表层土进入包气带，在包气带内污染物可以得到一定程度的净化，不能被净化或固定的污染物随水入渗进入含水层。无机物在自然界是不能降解的，在下渗的过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中。吸附作用对于污水中的不同离子的迁移影响程度也不同，各种离子有着各自的迁移特性和规律。有机物在下渗过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于地层中，在细菌或微生物的作用下发生分解而去除。

（2）包气带防护性能分析

包气带是大气水和地表水同地下水发生联系并进行水分交换的通道，地下水的防护条件取决于包气带的厚度、岩性和渗透性能及其对污染物的阻滞、吸附、分解等自然净化能力。包气带的不同地层岩性对污染物的防护作用不同，岩性的吸附净化能力由强到弱依次为粘土、亚粘土、粉土、细砂和中粗砂。对于亚粘土质层薄、防渗性能差的地层，一旦在地表形成稳定的污染源，则极易导致污染物持续渗漏，污染浅层乃至深层地下水。

本区潜水位埋深约50m，包气带防污性能为中。潜水与大气降水通过包气带有着较密切的联系，不能较好的阻止废水污染物的下渗。深层承压含水层由于上覆较厚粘土层，防渗性能好，为承压水上层隔水带，一般情况下废水污染物不易下渗到深层承压含水层。

（3）污染物污染地下水的途径分析

可能对地下水产生影响的主要途径为：

①通过企业管网渗入地下；

②通过废水池渗入地下；

③突发事故，使污水外泄渗入地下。

5.2.3.6地下水水动力场数值模拟

由于厂区附近并没有明显的水文地质边界，故确定本次模拟计算范围与评价范围相同

（1）地下水系统概念模型

建立地下水系统的概念模型，是根据建模的要求和具体的水文地质条件，对系统的主要因素和状态进行刻画，简化或忽略与系统目的无关的某些系统的要素和状态，以便于数学描述。

①含水层结构概化

根据调查区内的水文地质条件，厂区所在区域地下水第I含水组已基本疏干，现主要开采第II含水组，故垂向上将第II含水组概化为潜水含水层，为本次模拟计算的主要含水层。

由于研究区内不同地段含水层的渗透性能也不同，含水层为非均质含水层。其非均质性用含水层参数分区概化处理，给出各区的参数均值作为数值计算的初值，经过模型调试和识别，最终将试验参数系统转化为模型参数系统。

含水层为孔隙含水介质，其透水性随方向变化不明显，概化为各向同性含水层。

②边界条件的概化

水平方向：模拟区没有天然水头边界和隔水边界，依据地下水等水位线图将模拟区边界进行概化，东方向概化为隔水边界，北、西方向概化为流入边界，南方向概化为流出边界，边界流量值根据断面法分段进行计算。

垂直方向：顶部为各节点计算所得潜水水位，以潜水含水层与下部深层承压含水层间的稳定隔水层作为模拟计算的潜水含水层底板。

③源汇项处理

I、大气降水入渗补给量

潜水含水层在接受大气降水入渗补给。降水入渗补给条件的不均匀性用入渗分区概化处理。依据有关降水入渗资料，并参考包气带岩性、潜水位埋深、地形、植被等因素，绘出全区降水入渗系数分区图，分别给出各区降水入渗系数平均值，加在模型对应的剖分网格单元上。根据各区面积、降水量、降水入渗系数来计算降水入渗补给量。本次将评价区统一划分为一个分区，降雨入渗系数给定0.20。

II、灌溉回归入渗

渠系灌溉入渗补给包括输水干渠渗漏补给和田间灌水入渗补给。计算时将这种补给综合在一起，用灌溉入渗系数分区概化处理。各区的灌溉入渗系数均值，根据灌区的土壤、包气带岩性及潜水位埋深分析给出初值，最终由模型识别确认。

III、地下水开采量

工作区内地下水开采有农业灌溉面状开采浅层地下水以及农村生活用水分散开采深层地下水。农业灌溉面状开采以及农村分散开采，按开采强度进行分区概化，依据开采井的密度和单井抽水量进行分区，分别给出各区开采强度，加在模型对应的剖分网格单元上。

IV、蒸发

主要采用以下公式计算：

式中，E－地下水蒸发量（mm）

E0－E601蒸发量（mm）

D－地下水位埋深

Dmax－蒸发极限埋深，根据当地资料为4m。

（2）地下水数值模型的建立

①数学模型

综上所述，经过对水文地质条件概化处理，计算区水文地质概念模型为，由非均质各向同性的潜水孔隙含水层的具有二类边界的二维地下水渗流模型。可用如下微分方程的定解问题来描述：

式中：H1－分别为含水层水位；

K1－分别为含水层渗透系数；

μ－潜水含水层的给水度；

z1－为潜水含水层底板标高；

ε－降雨和渠系灌溉入渗强度；

E（x，y）－在浅层降水入渗区，其值为1，非降雨入渗区，其值为0；

W1－含水层其它源汇项；

Q1j－为生产井抽水量；

Ho1－水层初始水位；

Γ2－二类边界；

Ω－渗流计算区域；

q1－含水层边界单宽流量。

②模拟期及初始条件设置

调查区内共进行3次水位统测，分别为2024年3月、2024年6月和2024年10月。因此，模拟期选择为2024年3月到2024年10月，以2024年3月水位为模型初始水位，2024年3月到2024年10月为模型的识别期。每个时段内包括若干时间步长，时间步长为模型自动控制，严格控制每次迭代的误差。

初始水位采用2024年3月的动态观测孔观测水位，按照内插法和外推法得到含水层和的初始流场。

各个流量边界的参数主要考虑模拟初和模拟末期的流场，有详细资料的边界，计算边界流入、流出量。

源汇项包括灌溉入渗补给、大气降水入渗补给、侧向径流补给，以及蒸发排泄、人工开采等。各项均换算成相应分区上的强度，然后分配到相应单元格。

③模拟区剖分

本次对工作区地下水流模型的数值模拟采用MODFLOW软件系统。

为了建立地下水系统数值模型，对渗流区域进行剖分。在研究区的平面上采用矩形网格剖分，鉴于本次地下水数值模拟的目的是在地下水识别模型的基础上预测规划区采取地下水对周围地下水流场产生的影响，以及规划区在正常和事故条件下，地下水污染的时空分布特征及对周边水源井的影响。结合当地水文地质情况，将模型计算区共剖分为173行184列。为便于垂向上各层水量的转换计算，各层采用统一的剖分格式，剖分矩形网格单元15982个，计算节点位于单元格中心。剖分结果如下图所示。

图5.2-54  模拟区网格剖分图

模拟中的地面标高采用数字高程模型来表示，对模拟范围内1：50000数字化电子地形图进行处理，经过高程点提取、异常点剔出后获得计算区原始高程数据。在此基础上，进一步采用克里格（Kriging）空间插值方法生成数字高程。

（4）模型的识别

模型的识别是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要对参数进行反复地修改和调整某些源汇项才能达到较为理想的拟合结果。此模型的识别与检验过程采用的方法也称试估－校正法，它属于反求参数的间接方法之一。

运行计算程序，可得到这种水文地质概念模型在给定水文地质参数和各均衡项条件下的地下水位时空分布，通过拟合同时期的流场，识别水文地质参数、边界值和其它均衡项，使建立的模型更加符合模拟区的水文地质条件，以便更精确地定量研究模拟区的补给与排泄，预报给定水资源开发利用方案下的地下水位。

模型的识别和验证主要遵循以下原则：①模拟的地下水流场要与实际地下水流场基本一致，即要求地下水模拟等值线与实测地下水位等值线形状相似；②识别的水文地质参数要符合实际水文地质条件。

根据以上两个原则，对模拟区地下水系统进行了识别。采用非稳定流过程来进行参数识别。初始流场、实测流场和模拟流场的拟合结果显示（图6.2-66、67、68），识别后的地下水流场与实测流场基本吻合，说明所建立的数学模型达到了模型精度要求，可以利用该模型对研究区进行地下水水位变化以及污染情景预报。

图5.2-55  2024年3月浅层地下水初始流场图

图5.2-56  2024年6月浅层地下水初次拟合流场图

图5.2-57  2024年10月浅层地下水二次拟合流场图

（5）水文地质参数

根据搜集分析所得调查评价区水文地质资料及现场水文地质实验，经过以上对模型的调试和识别，求得计算区内含水层的参数。渗透系数K为15m/d、给水度u为0.18。

5.2.3.7地下水污染模拟预测

本次污染质模拟计算的模型识别和计算，受到水质资料的限制，模拟过程未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。这样选择的理由是：①污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难；②从保守性角度考虑，假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。在国际上有很多用保守型污染质作为模拟因子的环境质量评价的成功实例；③保守型考虑符合工程设计的思想。

（1）溶质运移数学模型

地下水中溶质运移的数学模型可表示为：

其中：ne－含水层有效孔隙度；C － 模拟污染质的浓度；

W － 源汇单位面积上的通量；Vi － 渗流速度；

C’－ 源汇的污染质浓度；D－弥散系数；αL－纵向弥散度；

αH－纵向弥散度；αV－垂向弥散度；|V|－速度模；

VL－纵向速度；VH－横向速度；VV－垂向速度；D*－分子扩散系数。

联合求解水流方程和溶质运移方程就可得到污染质的空间分布。

在识别后的水流模型基础上，污染运移模型的参数设定主要是以以往野外试验为参考，由于存在“尺度效应”，因而借鉴前人室内物理模拟试验结果，根据国内外有关弥散系数选择的文献报告，模拟区潜水含水层纵向弥散度均为10m。

本次模拟，根据各类情景设计，确定主要污染源分布位置，选定优先控制污染物，按正常状况和非正常状况两种情况下，分别对地下水污染物在不同时段的扩散范围、超标范围和污染物扩散出厂区进行模拟预测，污染情景的源强数据通过项目分析类比调查确定。

（2）厂区项目污染预测

①污染预测情景设定

通过对厂区平面布置、污水收集排放管网等综合分析，考虑到在厂区中最有可能发生，且影响比较大的情景进行预测。地下水污染源主要泄漏点为厂区废水处理站调节池、高盐废水罐。本次地下水评价对地下水环境的影响从项目正常和非正常状况两种情形进行模拟预测。结合项目生产工艺特点，预测因子选取浓度大且有代表性的耗氧量、甲苯、氟化物、磷酸盐、氯化物。

I、正常状况

本项目已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）设计地下水污染防渗措施，故正常状况下，污染源得到有效防护，污染物不会外排，微量的滴漏可能出现，回收系统可及时进行回收。因此，从源头上得到控制。

由于在可能产生滴漏的管网区等地面进行防渗处理，且厂区内包气带具有一定的防护性能，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层和包气带渗入含水层。

在正常状况下，地面经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，污染物渗入污染地下水不会发生。因此正常状况下，厂区产生的污水不会对区内地下水水质产生影响，依据导则9.4.2规定，可不再进行正常状况情景下的预测，可不予考虑。

II、非正常状况

a高盐废水罐

高盐废水罐防渗层破损，泄露的污染物瞬时下渗，污染物浓度为2800mg/L。根据工程分析，事故状况下，罐区防渗层出现破损，污水将透过包气带渗入地下水，对地下水造成污染。设定有1%的高盐废水经过包气带进入地下水，罐体储量为40m3，泄漏的高盐废水量为：40×1%=4m3。

b污水调节池

根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141）规定，五车间污水池为钢筋混凝土结构，污水调节池尺寸为15m×5m×5m，水池渗水量不得超过2L/(m2·d)，进入地下水的污水量为0.55m3/d。非正常工况为正常工况污水量的10倍，则非正常工况下污水量为5.5m3/d。

②预测因子

该项目高盐废水罐主要污染物为氯化物，生产废水调节池中主要含有COD、磷酸盐、甲苯、氟化物、BOD5等污染物，本项目污水不涉及重金属及持久性有机污染物，因此在其他类别的因子中选取标准指数最大的因子作为预测，选取氯化物、COD、磷酸盐、甲苯、氟化物作为污染预测因子。

由于选取的废水因子为COD，但预测对地下水影响的评价因子为耗氧量，为使污染因子COD与评价因子耗氧量在数值关系上对应统一，故在模型计算过程中，本次评价参照国内学者胡大琼(云南省水文水资源局普洱分局)《高锰酸盐指数（耗氧量）与化学需氧量相关关系探讨》一文得出的耗氧量与化学需氧量线性回归方程Y=4.76X+2.61(X为耗氧量，Y为COD)进行换算，算出耗氧量的浓度。废水中COD浓度为3800mg/L，根据此公式计算得到的耗氧量浓度为797.77mg/L。

高盐废水罐选取氯化物进行预测，浓度为2800mg/L。生产废水调节池选取毒性较大及可能对地下水污染较大的因子，并选取最不利状态下及进水水质最高浓度进行预测，即耗氧量797.77mg/L、甲苯4mg/L、氟化物8mg/L、磷酸盐4000mg/L。

本次模拟预测根据污染风险分析的情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围和影响范围进行模拟预测，超标范围参照《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类水的要求，污染物的检出下限值参照常规仪器检测下限（见下表）。

表5.2-47评价因子及评价标准一览表

评价因子	氯化物	耗氧量	甲苯	氟化物	磷酸盐（以P计）

质量标准（mg/L）	250	3	0.7	1	0.2

检出限（mg/L）	1	0.05	0.002	0.2	0.1

以下所有模拟预测结果中，内部包络线以内表示地下水污染物浓度超过水质标准限值（超标范围）；外部包络线以内表示污染物浓度可检出（影响范围），根据设定的污染源位置和源强大小，分别对不同时段进行模拟预测。

5.2.3.8项目运行期地下水污染预测

（1）高盐废水罐氯化物泄漏地下水污染预测。此情景条件下的地下水污染模拟结果见下表。

①氯化物

表5.2-48  氯化物非正常状况高盐废水池泄漏情景下浅层含水层影响范围表

时间（天）	超标范围（m2）	影响范围（m2）	最大运移距离（m）	是否超出厂界	是否到达下游敏感点

100	0	2879	67	否	否

1000	0	10431	142	是	否

3650	0	24372	465	是	否

5000	0	9362	512	是	否

100天	1000天

3650天	5000天

图5.2-58  高盐废水池非正常状况，氯化物在潜水含水层影响范围

从预测结果可以看出：高盐废水罐泄漏情况下，氯化物的污染晕随水流方向不断向下游运移，且中心浓度逐渐降低，自事故发生后100天时，污染晕中心浓度小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准250mg/L。至5000天时污染晕的范围已经很小，随着时间的推移，污染晕中心浓度将会逐渐减小，面积逐渐减小，直至消失。

为了更好的显示出污染浓度变化情况，分别在高盐废水罐下游东南侧厂界、厂界下游500m处分别设置观测井GC1、GC2，污染浓度变化情况如下图：

图5.2-59 高盐废水罐泄漏 氯化物浓度变化曲线图

根据上图可以看出，在调节池下游东南边界处氯化物出现最高浓度的时间为第870天，最高浓度为27.68mg/L，小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准250mg/L。长江诶下游500m处氯化物浓度一直处于未检出的状态。因此，可以看出即使高盐废水罐发生泄漏，氯化物对地下水环境造成的影响很小。

（2）污水调节池非正常状况耗氧量、甲苯、氟化物、磷酸盐泄漏地下水污染预测。此情景条件下的地下水污染模拟结果见下表。

①耗氧量

表5.2-49 耗氧量非正常状况污水调节池泄漏情景下浅层含水层影响范围表

时间（天）	超标范围（m2）	影响范围（m2）	最大运移距离（m）	是否超出厂界	是否到达下游敏感点

100	320	1876	52	否	否

1000	0	16758	234	是	否

3650	0	73246	516	是	否

7300	0	31634	843	是	否

100天	1000天

3650天	7300天

图5.2-60  污水调节池非正常状况，耗氧量在潜水含水层影响范围

从预测结果可以看出：污水调节池池泄漏情况下，耗氧量的污染晕随水流方向不断向下游运移，且中心浓度逐渐降低，自事故发生后100天时，污染晕中心浓度大于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准3mg/L。至1000天时污染晕中心浓度小于《地下水质量标准》Ⅲ类标准3mg/L，大于检出限0.05mg/L。至7300天时污染晕的范围已经很小，随着时间的推移，污染晕中心浓度将会逐渐减小，面积逐渐减小，直至消失。

为了更好的显示出污染浓度变化情况，分别在调节池下游东南侧厂界、厂区下游500m处分别设置观测井GC1、GC2，污染浓度变化情况如下图：

图5.2-61  污水调节池泄漏 耗氧量浓度变化曲线图

根据上图可以看出，在调节池下游东南边界处耗氧量出现最高浓度的时间为第1213天，最高浓度为1.45mg/L，小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准3mg/L。厂区下游500m处耗氧量浓度一直处于未检出的状态。因此，可以看出即使污水调节池发生泄漏，耗氧量对地下水环境造成的影响很小。

②甲苯

表5.2-50  非正常状况污水调节池泄漏情景下浅层含水层影响范围表

时间（天）	超标范围（m2）	影响范围（m2）	最大运移距离（m）	是否超出厂界	是否到达下游敏感点

100	0	1283	46	否	否

1000	0	15627	179	是	否

2000	0	16526	298	是	否

100天	1000天

2000天

图5.2-62  污水调节池非正常状况，甲苯在潜水含水层影响范围

从预测结果可以看出：污水调节池池泄漏情况下，甲苯的污染晕随水流方向不断向下游运移，且中心浓度逐渐降低，自事故发生后100天时，污染晕中心浓度大于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准0.7mg/L。至2000天时污染晕的范围已经很小，随着时间的推移，污染晕中心浓度将会逐渐减小，面积逐渐减小，直至消失。

为了更好的显示出污染浓度变化情况，分别在调节池下游东南侧厂界、厂区下游500m处分别设置观测井GC1、GC2，污染浓度变化情况如下图：

图5.2-63 污水调节池泄漏 甲苯浓度变化曲线图

根据上图可以看出，在调节池下游东南边界处甲苯出现最高浓度的时间为第1225天，最高浓度为0.0096mg/L，小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准0.7mg/L。厂区下游500m处甲苯浓度一直处于未检出的状态。因此，可以看出即使污水调节池发生泄漏，甲苯对地下水环境造成的影响很小。

③氟化物

表5.2-51 非正常状况污水调节池泄漏情景下浅层含水层影响范围表

时间（天）	超标范围（m2）	影响范围（m2）	最大运移距离（m）	是否超出厂界	是否到达下游敏感点

100	0	112	15	否	否

100天

图5.2-64  污水调节池非正常状况，氟化物在潜水含水层影响范围

从预测结果可以看出：污水调节池池泄漏情况下，氟化物的污染晕随水流方向不断向下游运移，且中心浓度逐渐降低，自事故发生后100天时，污染晕中心浓度大于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准1mg/L，此时污染晕的范围已经很小，随着时间的推移，污染晕中心浓度将会逐渐减小，面积逐渐减小，直至消失。

为了更好的显示出污染浓度变化情况，分别在调节池下游东南侧厂界、厂区下游500m处分别设置观测井GC1、GC2，污染浓度变化情况如下图：

图5.2-65  污水调节池泄漏 氟化物浓度变化曲线图

根据上图可以看出，在调节池下游东南边界处氟化物出现最高浓度的时间为第1237天，最高浓度为0.019mg/L，小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准1mg/L。厂区下游500m处氟化物浓度一直处于未检出的状态。因此，可以看出即使污水调节池发生泄漏，氟化物对地下水环境造成的影响很小。

④磷酸盐

表5.2-52 非正常状况污水调节池泄漏情景下浅层含水层影响范围表

时间（天）	超标范围（m2）	影响范围（m2）	最大运移距离（m）	是否超出厂界	是否到达下游敏感点

100	0	146	18	否	否

500	0	435	31	否	否

800	0	178	42	否	否

100天	500天

800天

图5.2-66  污水调节池非正常状况，磷酸盐在潜水含水层影响范围

从预测结果可以看出：污水调节池池泄漏情况下，磷酸盐的污染晕随水流方向不断向下游运移，且中心浓度逐渐降低，自事故发生后100天时，污染晕中心浓度大于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准0.2mg/L。至800天时污染晕的范围已经很小，随着时间的推移，污染晕中心浓度将会逐渐减小，面积逐渐减小，直至消失。

为了更好的显示出污染浓度变化情况，分别在调节池下游东南侧厂界、厂区下游500m处分别设置观测井GC1、GC2，污染浓度变化情况如下图：

图5.2-67  污水调节池泄漏 磷酸盐浓度变化曲线图

根据上图可以看出，在调节池下游东南边界处磷酸盐出现最高浓度的时间为第1213天，最高浓度为0.048mg/L，小《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准0.2mg/L。厂区下游500m处磷酸盐浓度一直处于未检出的状态。因此，可以看出即使污水调节池发生泄漏，磷酸盐对地下水环境造成的影响很小。

5.2.3.9地下水环境保护措施及对策

针对厂区可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

（2）末端控制措施：主要包括厂区内污染地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理场处理；末端控制采取分区防渗，重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区的防渗措施有区别的防渗原则。

（3）污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

（4）应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

5.2.3.10地下水水质监控系统

本项目根据区域含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点，建立地下水污染监控体系。

同时监测井的布置应遵循以下原则：

（1）重点污染防治区加密监测原则；

（2）以浅层地下水监测为主的原则；

（3）上、下游同步对比监测原则；

（4）水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的的不同适当增加和减少监测项目。设立地下水动态监测小组，专人负责监测。

监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

为及时准确地掌握场址及周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在区域地下水环境质量进行长期监测。

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求合理布设地下水监测井，本项目共设置地下水监测井3眼。

监测因子主要为K+、Na+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-、Ca2+、Mg2+、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、耗氧量（CODMn法）、溶解性总固体、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、铝、硫酸盐、氯化物、碘化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二甲苯、菌落总数、总大肠菌群、石油类、三甲苯、水合肼、乙腈、甲苯、甲醇、Br-、总磷、氟化物、三乙胺。

监测频率：为了及时掌握区内地下水污染情况，JC1每年监测一次，JC2、JC3每年监测二次(丰水期、枯水期各一次)。

地下水监测点位置图见下图。地下水监测井监测计划见下表。

图5.2-68 地下水水质监测点位图

表5.2-53   地下水水质监测计划一览表

井号	区位	流场

方位	功能	井深（m）	监测频率	监测层位

JC1	厂区上游边界	上游	上游对照井	70	每年监测一次	潜水

JC2	原料罐区下游	下游	污染监控井	70	每年监测二次(丰水期、枯水期 各一次)

JC3	污水处理站及分支分流罐区下游	下游	污染监控井	70

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向处里安全环保部门汇报。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

5.2.3.11地下水污染应急措施

（1）地下水环境保护的应急预案

为了做好地下水环境保护与污染防治应急措施，最大限度避免和减轻地下水污染造成的损失，制定地下水风险事故应急响应预案，成立应急指挥部，事故发生后及时采取措施。

根据地下水水质事故状态影响预测、地下水流向和项目场地的分布特征应在该区内各单位及该区地下水流向的下游设置地下水监测设施和抽排水设施。检测井应安置报警系统，当检测出地下水质出现异常时，报警系统及时报警，同时相关人员应及时采取应急措施。

一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。

（2）污染突发事件应急措施

①厂区污染突发事件应急排水措施

地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生影响而采取的被动防范措施，是建设项目环境工程的重要组成部分。当地下水污染事件发生后，启动地下水排水应急系统，将会有效抑制污染物向下游扩散速度，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。

②应急排水处理措施

突发事件的应急排水水量较大，排水可由厂区污水收集系统排入事故池，启动污水处理系统处理，处理后用于生产，如果排水时间较长，排水量超过污水处理能力或超过生产用水量，剩余水量可排入应急外排口，即雨水外排口，排入城市污水管网。

③应急排水的终止

污染地下水排水过程中，应同时进行水质应急监测，要求每小时采样监测一次，监测项目为主要污染物。根据监测结果判断水质已符合《地下水质量标准》的要求，即可终止排水。

（3）建议治理措施

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源。

③探明地下水污染深度、范围和污染程度。

④依据探明的地下水污染情况和污染场地的岩性特征，合理布置轻型井点的深度及间距，并进行轻型井点试抽工作。

⑤依据轻型井点抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井点出水情况进行调整。

⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

⑦当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。

5.2.3.12地下水应急处置和应急预案

（1）应急预案

在全厂安全管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施，并应与其它应急预案相协调。

地下水应急预案应包括以下内容：

①应急预案的日常协调和指挥机构；

②相关部门在应急预案中的职责和分工；

③地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染可能性评估；

④特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；

⑤特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。

地下水应急预案详见下表。

表5.2-54  地下水污染应急预案内容

序号	项目	内容及要求

1	总则	/

2	污染源概况	详述污染源类型、数量及其分布，包括生产装置、辅助设施、公用工程

3	应急计划区	列出危险目标：生产装置区、辅助设施、公用工程区、环境保护目标，在厂区总图中标明位置

4	应急组织	应急指挥部—负责现场全面指挥

专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理；

专业监测队伍负责对厂监测站的支援；

地方医院负责收治受伤、中毒人员；

5	应急状态分类及应急响应程序	规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序。按照突发环境事件严重性和紧急程度，该预案将突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。

6	应急设施、设备与材料	防有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料。

7	应急通讯、通讯和交通	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

8	应急环境监测

及事故后评估	由厂区环境监测站进行现场地下水环境进行监测。

对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

9	应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材	事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。

邻近区域：控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。

10	应急浓度、排放量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康	事故现场：事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。

环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染物应急控制浓度、排放量规定，撤离组织计划及救护。

11	应急状态终止

与恢复措施	规定应急状态终止程序。

事故现场善后处理，恢复措施。

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

建立重大环境事故责任追究、奖惩制度。

12	人员培训与演练	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

13	公众教育和信息	对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

14	记录和报告	设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。

15	附件	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。

（2）应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

①当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地环保局、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

③当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散。

地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生影响而采取的被动防范措施，是建设项目环境工程的重要组成部分。当地下水污染事件发生后，启动地下水排水应急系统，将会有效抑制污染物向下游扩散速度，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。

④对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

⑤如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

5.2.4声环境影响预测与评价

5.2.4.1预测模式

（1）室外声源在预测点产生的声级计算模型

①室外声源在预测点产生的A声级计算基本公式

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、 障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。根据声源参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，可按下式计算。

Lp(r)=Lp(r0)+DC－(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc)

式中：Lp(r)--预测点处声压级，dB；

Lp(r0)--参考位置r0处的声压级，dB；

DC--指向性校正，dB；

Adiv--几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Agr--地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Aatm--大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar--声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc--其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算。

LA(r)=LA(r0)－Adiv

式中：LA(r)--距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)--参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv--几何发散引起的衰减，dB。

②几何发散引起的衰减

I、点声源的几何发散衰减

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

LP(r)=LP(r0)－20lg(r/r0)

式中： Lp(r)--预测点处声压级，dB；

Lp(r0)--参考位置r0处的声压级，dB；

r--预测点距声源的距离；

r0--参考位置距声源的距离。

II、面声源的几何发散衰减

当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：

r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；

当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10lg(r/r0)]；

当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性[Adiv ≈20lg(r/r0)]。 其中面声源的b＞a。

（2）室内声源在预测点产生的声级计算模型

①室内声源等效室外声源

声源位于室内，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2=Lp1－(TL+6)

式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL--隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

LW--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q--指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R--房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：Lp1i(T)--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij--室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N--室内声源总数。

计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：Lp2i(T)--靠近围护结构处室外 N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB；

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

②等效室外声源在预测点产生的声级计算

等效室外声源的位置为围护结构的位置，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源或点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。

（3）工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T--用于计算等效声级的时间，s；

N--室外声源个数；

Ti--在T时间内i声源工作时间，s；

M--等效室外声源个数；

tj--在T时间内j声源工作时间，s。

5.2.4.2噪声源参数的确定

本项目噪声源调查清单详见下表。

表5.2-55本项目噪声源强调查清单

序号	建筑物名称	声源名称	型号	声源源强	声源控制措施	空间相对位置	距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声

声功率级/dB(A)		X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离

1	生产车间三	板框压滤机	6m³	80		235	149	1	8	53.5	昼间、液碱	25	28.5

2		板框压滤机	6m³	80		248	141	1	8	53.5			28.5

3		板框压滤机	GZLL-110DY1	80		239	141	1	9	52.72			27.72

4		真空泵	GZLL-110DY1	80		234	141	1	9	52.72			27.72

5		真空泵	GZLL-110DY1	80		231	151	1	9	52.95			27.95

6		真空泵	/	60		248	153 	1	5	36.45			11.45

7		真空泵	/	60		245	153	1	65	36.49			11.49

8		真空泵	/	80		244	154	1	7	53.92			28.92

9		真空泵	Φ1250	80		247	155 	1	7	53.92			28.92

10		真空泵	SPBZ-W-360	80		253	155	1	7	53.98			28.98

11		真空泵	/	80		254	159 	1	4	56.43			31.43

12		真空泵	/	80		256	1590	1	4	56.47			31.47

13		真空泵	/	80		261	160	1	4	56.45			31.45

14		真空泵	/	80		265	161 	1	4	56.46			31.46

5.2.4.3预测结果

本项目针对全厂噪声源对厂界的贡献声级及预测结果列于下表。

表5.2-56厂界噪声预测结果  单位：dB(A)

预测点	贡献值	达标情况

昼间	夜间

东厂界	52.95	52.95	达标

南厂界	53.64	53.64	达标

西厂界	51.89	51.89	达标

北厂界	53.45	53.45	达标

从上表可以看出，经预测厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。

5.2.5固体废物环境影响分析

本次按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》对危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程分析建设项目产生的危废可能造成的环境影响，具体如下。

5.2.5.1固体废物的种类及处置

本项目不新增劳动定员，职工生活垃圾不新增，产生固体废物包括一般固体废物和危险废物。

（1）一般固体废物：原辅材料使用过程中产生的废外包装材料。废外包装材料暂存于一般固废间内，定期外售综合利用。本改扩建项目原辅材料及生产工艺基本未发生变化，废水水质未发生变化，根据企业污泥鉴别报告，污水处理站污泥为一般固体废物，一般固废间暂存，定期外售综合利用。厂区建有一般固废间，位于罐区北侧，建筑面积60m2，用于一般固体废物的贮存，贮存能力为50t/a，现有工程一般固体废物产生量为31t/a；在建工程普瑞巴林项目一般固废产生量为0.11t/a，在建工程拉米夫定口服固体制剂车间新增年产1亿片富马酸丙酚替诺福韦片技改项目一般固废产生量为0.5t/a；因此本项目建设完成后全厂一般固废产生量为124.97t/a；贮存量达到40t时开始进行转运，存储空间可满足本项目固体废物存储需求。

一般工业固废采用库房贮存，特定包装工具（罐、桶、包装袋等）包装后贮存一般工业固体废物的，贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场、填埋场设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等，现有一般固废间满足相应环境管理要求。

（2）危险废物：生产用废活性炭、废滤芯、废树脂、蒸馏釜残废活性炭、废盐、实验废液、废试剂瓶、废溶剂、废药品、废吸附膜、在线监测废液、废机油、废油桶、废滤布、拆包、废内包装材料。危险废物暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。

5.2.5.2危险废物贮存场所

（1）危险废物贮存厂址分析

本项目依托厂区现有危废间用于危险废物的暂存，危废间位于罐区西侧，占地面积220m2，高度6m。危废间所处区域位于地质结构相对较稳定，符合生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不属于溶洞区或易遣受洪水、滑坡、泥石流等易遮受严重自然灾害影响的地区，不属于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。设施底部高于地下水最高水位，且距离周边村庄等敏感点相对较远。危废间已采取相应防渗措施，危废间内设导流槽，并按要求进行防腐防渗，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中选址要求。

（2）危险废物贮存场所

企业现有危废间采取了“防风、防雨、防晒、防漏、防腐”措施，地面为耐腐蚀硬化地面，且表面无裂隙，人工防渗层厚度大于2mm，渗透系数小于1×10-10cm/s，并设置堵截泄漏的裙脚和泄漏物料收集装置。企业现有危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等相关要求；可防止危险废物在厂区内临时贮存过程中对环境产生污染影响。危废间内暂存的危险废物均单独收集于专用密闭容器内。若发生泄漏后，可及时收集，不会对外环境及环境保护目标产生明显影响。

综上所述，项目危废暂存设施严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等要求进行设计建设及管理在采取严格防治措施的前提下，项目危险废物贮存不会对周边环境产生不利影响。

（3）危废贮存能力分析

本项目依托现有危废暂存间，占地面积为220m2，危废储存能力200t。其已经按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 相关要求建设，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）设立了专用标志。本项目改扩建完成后危废产生量2855.73t/a，在建工程普瑞巴林项目危险废物产生量为4093.23t/a，在建工程拉米夫定口服固体制剂车间新增年产1亿片富马酸丙酚替诺福韦片技改项目危险废物产生量为2.09t/a，项目建成后全厂危险废物产生量为6951.05t/a，企业危险废物贮存量达到150t时开始进行转运，存储空间可满足本项目危废存储需求。

表5.2-57建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

贮存场所	危废名称	废物类别	废物代码	位置	占面积	贮存能力	贮存方式	贮存周期

危废暂存间	生产用废活性炭	HW02	271-003-02	罐区西侧	220m2	200t	桶装	7天

废滤芯	HW02	271-003-02				桶装	7天

废树脂	HW13	900-015-13				桶装	7天

蒸馏釜残	HW02	271-001-02				桶装	7天

废活性炭	HW49	900-039-49				桶装	7天

废盐	HW02	271-001-02				桶装	7天

实验废液	HW49	900-047-49				桶装	7天

废试剂瓶	HW49	900-047-49				桶装	7天

废溶剂	HW02	271-001-02				桶装	7天

废药品	HW02	271-005-02				桶装	7天

废吸附膜	HW49	900-041-49				桶装	7天

在线监测废液	HW49	900-047-49				桶装	7天

废机油	HW08	900-214-8				桶装	7天

废油桶	HW49	900-041-49				/	7天

拆包废内包装材料	HW02	271-003-02				/	7天

废布袋	HW49	900-041-49 				/	7天

除尘灰	HW02	271-005-02				桶装	7天

废滤布	HW02	900-041-49 				/	每批次

5.2.5.3危险废物运输过程的环境影响分析

（1）厂内运输

本项目产生的危险废物经密闭容器收集后通过厂区道路运至危废暂存间。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，运输道路较短，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，同时厂区道路均要求进行硬化，可有效阻止泄漏后危险废物的下渗，因此危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，不会对周边环境产生明显影响。此外，企业应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定和《危险废物转移联单管理办法》有关要求，营运过程中严格执行危险废物处置转移联单制度。

（2）厂外运输

项目所产生的危险废物厂外道路运输委托持有危险废物经营许可证的单位，按照其许可证的经营范围组织实施，并在当地环保部门批准后进行危险废物的厂外转移。危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005年]第9号）、JT617以及JT618执行；运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志；危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。

综上，本项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对环境产生明显影响。

5.2.5.4结论

本次技改扩建后，危险废物种类不新增，危险废物产生量增加，本项目依托现有危废间进行危险废物的贮存，并定期交由有资质单位处置，现状企业已签订危废协议，因此，危险废物处置合理可行。

本项目按照“资源化、无害化、最小化”的固废处置原则，一般工业固体废物和危险固废在循环经济理念的指导下，将生产过程中产生的固体废物均进行综合利用和妥善处置，各暂存场所及固废周转过程均按照相关要求采取了严格的控制措施，不会对环境产生明显影响。

5.2.6土壤环境影响预测与评价

5.2.6.1土壤环境影响识别

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“石油、化工”中“农药制造”，项目类别为Ⅰ类。

（2）影响类型及途径

根据项目工程特点及周围环境特征，本项目土壤环境影响类型为污染影响型，对土壤环境的影响途径主要为大气沉降和垂直入渗。本次土壤环境影响预测与评价即从大气沉降和垂直入渗这两方面进行。本项目土壤环境影响类型及途径见下表。

表5.2-58建设项目土壤影响类型与影响途径表

不同时段	污染影响型	生态影响型

大气沉降	地面漫流	垂直入渗	其他	盐化	碱化	酸化	其他

建设期

运营期	√		√

服务期满后

注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。

5.2.6.2现状调查

（1）调查范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合项目特性，土壤现状调查范围为项目占地范围及占地范围外1km范围。

（2）敏感目标

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤保护目标主要为评价范围内耕地和村庄。

表5.2-59主要保护目标和保护级别

项目	方位	与厂址最近距离	保护级别

评价范围内耕地	--	--	《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）

评价范围内村庄	--	--	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）第一类用地筛选值

备注：晋州市主导风向为南偏东南，考虑到大气沉降，评价范围内下风向村庄距离本项目最近为西北侧900m处的李家庄村。

（3）土壤利用类型调查

按照国土资源部颁布的《土地利用现状分类标准》(GB/T21010-2017）的规定及现场调查结果，厂区周边为工业用地、耕地和村庄，本项目评价范围内土壤利用现状情况如下。

图5.2-69本项目评价范围内土壤利用现状图

（4）土壤类型及理化特性

根据国家土壤信息服务平台发布的中国1公里发生分类土壤图（数据来源：二普调查，2016年），本项目评价范围内土壤类型为潮褐土，详见下图。

图5.2-70项目所在区域土壤类型图

（5）理化性质调查

根据调查范围土壤类型分布情况，选取具有代表性的1处土壤样品进行理化特性调查，调查结果见下表，土壤剖面调查见下表。

①项目所在区域土壤理化性质情况见下表。

表5.2-60项目所在区域土壤理化性质情况表

代表性

监测点号	S1综合楼	时间	2024.10.19

经度	115°6′15.05″	纬度	37°57′16.77″

层次	0-50cm	50-150cm	150-300cm	/

现场记录	颜色	黄褐	黄褐	褐	/

结构	团粒结构	团粒结构	团粒结构	/

质地	素填土	砂土	砂土	/

砂砾含量	少	少	少	/

其他异物	少量根系	无	无	/

实验室测定	pH值	7.58	7.37	7.31	/

阳离子交换量

Cmol(+)/kg	6.7	7.5	7.1	/

氧化还原电位mV	246.4	238.5	233.1	/

饱和导水率(mm/min)	0.95	0.87	1.19	/

土壤容重(g/cm3)	1.31	1.25	1.34	/

孔隙度%	55.7	57.4	54.2	/

②项目评价区域土壤地质剖面图如下。

图5.2-71项目评价区域土壤地质剖面图

5.2.6.3大气沉降预测分析

（1）预测评价范围

本次预测评价范围与现状调查评价范围一致，为项目占地及占地范围外1000m范围。

（2）预测评价时段

根据环境影响识别及项目特征，本次评价预测评价时段取1年、5年、10年、15年、20年。

（3）情景设置

本次预测评价情景取项目大气污染物正常排放形成的沉降对评价区域的影响。

（4）预测与评价因子

根据环境影响识别及项目污染物排放特征，本次评价选取甲苯作为预测因子。本次预测评价情景取项目大气污染物正常排放形成的沉降对评价区域的影响。

（5）预测评价标准

本次评价标准选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1标准。

（6）预测与评价方法

①预测方法

本次预测评价采用《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录E中的方法一，该方法适用于某种物质可概化为以面源形式进入土壤环境的影响预测，包括大气沉降、地面漫流等。本项目污染物通过大气沉降进入土壤，可以使用本方法。具体如下：

a.单位质量土壤中某种物质的增量使用下式计算

△S=n(Is-Ls-Rs)/( ρb×A×D)

式中：

△S—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g（本次评价考虑大气沉降影响，不考虑输出量）；

Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出量，g（本次评价考虑大气沉降影响，不考虑输出量）；

ρb—表层土壤容重，kg/m3，取1.9kg/m3；

A—预测评价范围，m2；取40973m2；

D—表层土壤深度，取0.2m；

n—持续年份，a。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)推荐的AERMOD模式计算，工程建成后区域内甲苯的年干沉积率最大值分别为0.015×10-10

g/m2·a、1.0×10-5g/m2·a。到最不利情况Ls和Rs取值为0，持续年份n取20年。

b.单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增加量叠加现状值进行计算，

S=Sb+△S

式中：Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg

②预测结果

本次评价考虑最不利情况，选取最大网格点甲苯干沉积率作为表层土壤物质的输入量，区域单位质量土壤中甲苯背景浓度值选取现状监测点所有表层点位的最大值，评价区域土壤中甲苯浓度预测值分别见下表。

表5.2-61评价区域土壤中甲苯浓度预测值一览表

分类	年干沉积率g/m2·a	△S

ng/kg	Sb

mg/kg	预测值（贡献值+背景值）mg/kg	标准值	预测值占标率%

甲苯	1.0×10-5	12.8	0.65×10-3	0.6628×10-3	1200mg/kg	0.055

备注：甲苯未检出，取检出限的一般作为Sb值。

由上表分析可知，项目投入运行20年之后，评价区域土壤表层甲苯预测浓度占标率为0.055%。

（3）预测评价结论

根据预测结果分析可知，项目投入运行后，评价区域内土壤表层、甲苯预测浓度满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 表1中建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准，占标率均较小，对土壤环境影响较小。且评价区域内敏感点中作村的表层甲苯预测浓度满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 表1中建设用地土壤污染风险筛选值第一类用地标准，占标率均较小，对敏感点土壤环境影响较小。

5.2.6.4垂直入渗情景预测

（1）土壤污染预测情景设定

预测情景主要分为正常状况和非正常状况两种情景。

①正常状况

正常状况下，项目厂区已严格按照相关防渗技术规范进行设计及防渗，因此，本次土壤污染预测情景主要针对非正常状况进行设定。

②非正常状况

根据本项目的实际情况分析，如果罐区、仓库、危废库防渗地面等可视场所发生破损，容易及时发现，可以及时采取修复措施，即使有物料或污水等泄漏，建设单位及时采取措施，不会任由物料或污水漫流渗漏，任其渗入土壤。

只在事故水池、污水处理站调节池等这些非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量物料或污水通过渗漏点逐渐渗入进入土壤。

综合考虑厂区各装置设施的布置情况以及场地所在区域土壤特征，本次评价非正常状况泄漏点设定为污水处理站调节池、罐区。

表5.2-62土壤预测源强表

情景设定	泄漏点	特征污染物	浓度（mg/cm3）	泄露特征

非正常状况	罐区	甲苯	866	不连续

非正常状况	污水处理站调节池	pH	8.0	不连续

氨氮	0.4624

氟化物	0.0096

（2）污染预测模型概化及建立

①酸碱物质垂直入渗

I、单位质量土壤中某种物质的增量使用下式计算

△S=n(Is-Ls-Rs)/( ρb×A×D)

式中：

△S—表层土壤中游离酸或游离碱浓度增量，mmol/kg；

Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中游离酸或游离碱输入量，mmol；

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中淋溶排出的游离酸、游离碱的量，mmol（本次评价考虑大气沉降影响，不考虑输出量）；

Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中经径流排出的游离酸、游离碱的量，mmol（本次评价考虑大气沉降影响，不考虑输出量）；

ρb—表层土壤容重，kg/m3，取0.00134kg/m3；

A—预测评价范围，m2；取40116m2；

D—表层土壤深度，取0.2m；

n—持续年份，a。

II、pH 预测值计算

酸性物质或碱性物质排放后表层土壤 pH 预测值，可根据表层土壤游离酸或游离碱浓度的增量进行计算，如下式：

式中：pHb:土壤pH现状值；

BCpH:缓冲容量，mmol/（kg·pH）;

pH:土壤pH预测值。

本项目pH现状值为7.95，经计算，本项目土壤pH预测值为7.95，则本项目不对对项目所在地土壤pH造成影响。

②垂直入渗

I、预测目标层及其划分

根据评价区钻孔柱状图及情景设定，计算污染物通过下渗到达潜水面的浓度及数量，为下一步预测污染物对含水层的影响提供依据。根据厂区地层特征，将预测目标层在垂向上概化为一层：粉土。

II、将非饱和带水流概化为垂向一维流，罐区、污水处理站其下防渗层在非正常工况下泄漏，可视为平面点源。

III、非正常工况下数学模型

第一类Dirichlet边界条件。选取非连续点源情景。

IV、参数确定

溶质的空间权重计算方案选择Galerkin有限元方法，时间权重计算方案选择Crank-Nicholson古典显示法。不考虑微生物对有机物的降解作用。本次评价各污染物物质源强参加见上表。

V、污染物非饱和带模拟预测

罐区防渗层失效条件下，污染物在非饱和带的运移选取因子为甲苯。污水处理站池体防渗层破坏的情况下，污染物在非饱和带的运移选取因子为氨氮、2-丁酮。预测该因子在模型运行20年的迁移过程。

模型构建时依据其区域钻孔资料综合分析对土壤岩性概化粉土20m。在模型中分别在不同深度设置5个观测点：N1、N2、N3、N4、N5，分别为地表下1m、3m、6m和下部的10m、20m。来研究不同深度污染物浓度随时间变化情况。

模型输出时，分别计算模型运行100d、2000d、5000d、7300d时不同深度污染物的浓度。

VI、预测结果

a.罐区甲苯

图5.2-72不同深度甲苯浓度随时间变化曲线图	图5.2-73不同水平甲苯在土壤中迁移情况图

由浓度-时间变化曲线图可知，模型运行1d时，观测点N1开始检测到甲苯浓度，浓度随时间的增加而增大，80d时溶剂浓度达到最大，约4.44mg/cm3，由于本次模拟污染物为不连续短时投放，在到达最高值之后，甲苯浓度开始逐渐减小，至模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N2在75d检测到浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N3在400d检测到甲苯浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N4在1440d检测到甲苯浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N5在3690d检测到甲苯浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0。由浓度-深度变化曲线图可知，可以看出垂向最大距离出现在17.75m左右，可见污染物未进入下部含水层。

b.污水处理站调节池氨氮

图5.2-74不同深度氨氮浓度随时间变化曲线图	图5.2-75不同水平氨氮在土壤中迁移情况图

由浓度-时间变化曲线图可知，模型运行1d时，观测点N1开始检测到氨氮浓度，浓度随时间的增加而增大，80d时溶剂浓度达到最大，约0.0024mg/cm3，由于本次模拟污染物为不连续短时投放，在到达最高值之后，氨氮浓度开始逐渐减小，至模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N2在74d检测到氨氮浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N3在390d检测到氨氮浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N4在1400d检测到氨氮浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N5在3500d检测到氨氮浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0。由浓度-深度变化曲线图可知，可以看出垂向最大距离出现在17.77m左右，可见污染物未进入下部含水层。

c.污水处理站调节池氟化物

图5.2-76不同深度氟化物浓度随时间变化曲线图	图5.2-77不同水平氟化物在土壤中迁移情况图

由浓度-时间变化曲线图可知，模型运行1d时，观测点N1开始检测到氟化物浓度，浓度随时间的增加而增大，80d时溶剂浓度达到最大，约0.000049mg/cm3，由于本次模拟污染物为不连续短时投放，在到达最高值之后，氟化物浓度开始逐渐减小，至模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N2在74d检测到氟化物浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N3在390d检测到氟化物浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N4在1400d检测到氟化物浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0；观测点N5在3500d检测到氟化物浓度，模型运行结束时，浓度基本降至0。由浓度-深度变化曲线图可知，可以看出垂向最大距离出现在17.77m左右，可见污染物未进入下部含水层。

根据上述预测结果，污染物泄漏会对土壤环境造成一定程度的污染，但不会通过土壤进入下部含水层。因此，需要建设单位加强生产装置维护和管理，发生非正常事故后必须采取必要和有效的控制治理措施或补救措施，其将对土壤环境的影响降至最低。

5.2.6.5土壤防治措施和对策

（1）加强生产管理

企业应制定严格的内部管理制度，强化员工管理，加强员工的清洁生产意识，减少垃圾运输过程中的扬散及散落，强化设备的维护和维修管理，杜绝生产设备、管道阀门的跑冒滴漏，使生产设备和设施达到行业无泄漏企业的标准要求；运营期间加强设备巡检，定期检测，对易泄漏环节采取针对性改进措施，对泄漏点要及时修复，通过源头控制减少物料泄漏排放对土壤环境的影响。

项目污水处理站及罐区全部按照重点防渗进行硬化；危险废物储存、处置过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等法规标准进行，避免对土壤造成污染。

（2）加强土壤环境的监测和管理

建设项目应设置专职监测人员和监测机构，保证监测任务和管理的执行。

①完善监测制度：定期进行污染源和土壤环境质量的常规监测。

②加强事故或灾害风险的及时监测：制定事故灾害风险发生的应急措施。

5.2.6.6土壤预测结论

根据本项目土壤监测结果，土壤环境评价范围内厂内各监测点土壤污染因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1和表2第二类用地筛选值要求，厂外各监测点土壤污染因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地标准限值要求。本项目建成后甲苯、氨氮、氟化物垂直入渗对土壤环境影响可接受。本次评价建议项目运行过程中采取严格的源头控制、过程防控措施及跟踪监测计划，降低对区域土壤的影响。

因此，从土壤环境影响角度分析，本项目建设是可行的。

表5.2-63土壤环境影响评价自查表

工作内容	完成情况	备注

影响识别	影响类型	污染影响型；生态影响型□；两种兼有□

土地利用类型	建设用地；农用地；未利用地□	土地利用类型图

占地规模	（40116）m2

敏感目标信息	敏感目标（/）、方位（/）、距离（/）

影响途径	大气沉降；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他

全部污染物	非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢、氯化氢、甲苯、氨氮、氟化物、甲醇等

特征因子	甲苯、氨氮、氟化物、pH

所属土壤环境影响评价项目类别	Ⅰ类；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□

敏感程度	敏感；较敏感□；不敏感□

评价工作等级	一级；二级□；三级□

现状调查内容	资料收集	a）；b）；c）；d）

理化特性		同附录C

现状监测点位		占地范围内	占地范围外	深度	点位布置图

表层样点数	2	4	0~0.2m

柱状样点数	5	0	0~0.5m

0.5~1.5m

1.5~3.0m

现状监测因子	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中所有基本项目（45项）、pH以、甲醇、氟化物；《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中基本项目（镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌）以及pH值、苯系物、甲醇、氟化物

现状评价	评价因子	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中所有基本项目（45项）、pH；《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中基本项目（镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌）以及pH值、苯系物、甲醇、氟化物

评价标准	GB15618；GB36600；表D.1□；表 D.2□：其他□

现状评价结论	土壤环境评价范围内厂内各监测点土壤污染因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1和表2第二类用地筛选值要求，厂外各监测点土壤污染因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地标准限值要求

影响预测	预测因子	甲苯、氨氮、氟化物、pH

预测方法	附录E；附录F□；其他（）

预测分析内容	影响范围（小）

影响程度（低）

预测结论	达标结论：a）；b）□；c）□

不达标结论：a）□；b）□

防治措施	防控措施	土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程防控；

其他（）

跟踪监测	监测点数	监测指标	监测频次

厂区内1个柱状监测点，厂区外1km范围内设2个表层样点	建设用地45项以及土壤pH值、甲醇、氟化物、石油烃类、氨氮等	表层：1次/年

深层：1次/3年

信息公开指标

评价结论	经预测，土壤环境影响可接受。

5.2.7生态环境影响分析

本项目位于河北晋州经济开发区内，占地性质为工业用地，《河北晋州经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》已取得了河北省生态环境厅出具的审查意见，审查文号为：冀环环评函[2023]399号。本项目占地不涉及生态环境保护目标，因此，本项目建设不会对生态环境产生明显影响。

5.2.8防沙治沙分析

根据河北省生态环境办公室《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号），晋州市属于沙区范围主要涉及的地域。本项目位于河北晋州经济开发区马于园区，占地为工业用地，经对照晋州市沙化土地范围，本项目不在沙化土地范围内，因此，对防沙治沙生态保护工作基本无影响。

5.2.9环境风险评价

根据国家环境保护部《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）的要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目进行环境风险评价。

本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的环境风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。

5.2.9.1风险调查与识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，风险识别包括：物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别等。

（1）物质危险性识别

根据风险导则附录B中表B.1对本项目生产过程中使用的原辅料、中间品、成品、“三废”等物质进行危险性识别。

其中，原料：乙腈、三氯化磷、甲醇、甲苯、溴，副产原料：磷酸以及危险废物属于表B.1及表B.2中所列危险物质；原料：2.3-二氯丙烯腈、氢氧化钠、对氯苯甘氨酸、三氟乙酸、三氯氧磷、氯甲基乙基醚、2-噻唑烷酮、氯化钠、氯化钙、硫酸钠、O-乙基-S-仲丁基磷酰氯，产品：溴虫腈、噻唑膦等虽未包含在附录B中，但具有一定危险性，上述物质危险特性识别见下表。

表5.2-64本项目涉及的重要化学品危险特性及健康危害一览表

物料名称	理化性质	燃烧性质	有害燃烧产物	毒性毒理

2,3-二氯丙烯腈C3H3Cl2N	性状：无色至淡黄色液体；

密度：1.35g/cm3；

沸点（常压）：192℃；

闪点：83.9±16.0℃	燃烧性：易燃易爆，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	/	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

氢氧化钠

NaOH	性状：白色不透明固体；

相对密度：2.12g/cm3；

饱和蒸气压（kPa）：0.13（739℃）；

熔点：−65℃	燃烧性：不易燃

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	/	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

乙腈（溶剂）

C2H3N	性状：无色液体，有刺激性气味

密度：0.79g/cm3；

沸点（常压）：81.1℃；

闪点：2℃

熔点：-45℃

饱和蒸气压（kPa）：13.33（27℃）	燃烧性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；

爆炸上限%（V/V）：16.0

爆炸下限%（V/V）：3.0	/	急性毒性

LD50：2730mg/kg（大鼠经口）；

LC50：12663g/m3，8h（大鼠吸入）

对氯苯甘氨酸

C8H8ClNO2	性状：白色至淡黄色晶体粉末；

密度：1.4±0.1g/cm3；

沸点（常压）：328.8±32.0℃；

闪点：152.7±25.1℃；

熔点：：220-230℃	燃烧性：不易燃

有害燃烧产物：

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	/	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

三氟乙酸

CF3COOH	性状：无色透明液体；受热分解或与酸类接触放出有毒气体

密度：1.535g/cm3；

沸点（常压）：72℃；

闪点：152.7±25.1℃

熔点：-15℃

饱和蒸气压（kPa）：13.75（25℃）	燃烧性：不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

有害燃烧产物：

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	/	急性毒性

LD50：200mg/kg（大鼠经口）

LC50：100mg/m3（大鼠吸入）

甲醇	性状：无色透明液体，有刺激性气味；溶于水，可混溶多数有机溶剂

密度：0.79g/cm3；

沸点（常压）：64.7℃；

熔点：-97.8℃

闪点：11.0℃

饱和蒸气压（kPa）16.9（25℃）	燃烧性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸

引燃温度：464℃

爆炸上限：36.5%

爆炸下限：6%	一氧化碳、二氧化碳	急性毒性

LD50：505628mg/kg（大鼠经口）

LC50：5082776mg/m3，4h（大鼠吸入）

三氯化磷

PCl3	性状：无色澄清液体，在潮湿空气中发烟；

密度：1.57g/cm3；

沸点（常压）：74.2℃；

闪点：无意义

熔点：-111.8℃

饱和蒸气压（kPa）：13.33（21℃）	燃烧性：不易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	氯化氢、氧化磷、磷烷	急性毒性

LD50：550mg/kg（大鼠经口）

LC50：582.4mg/m3，4h（大鼠吸入）

三氯氧磷

POCl3	性状：无色透明发烟液体，有辛辣气味

密度：1.68g/cm3；

沸点（常压）：105.1℃；

熔点：1.2℃

饱和蒸气压（kPa）：5.33（27.3℃）	燃烧性：不易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	氯化氢、氧化磷、磷烷	急性毒性

LD50：280mg/kg（大鼠经口）

LC50：200.3mg/m3，4h（大鼠吸入）

磷酸

H3PO4	性状：纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。

熔点：42.4℃（纯品）；

沸点（常压）：260℃；

饱和蒸气压（kPa）：0.67（25℃，纯品）	燃烧性：不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

爆炸上限：无意义

爆炸下限：无意义	/	急性毒性

LD50：1350mg/kg（大鼠经口）

LC50：无资料

2-噻唑烷酮	性状：固体；

密度：1.3g/cm3；

沸点（常压）247.6℃；

闪点：103.5℃

熔点：53℃	燃烧性：不易燃

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	/	急性毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

溴虫腈	性状：灰白色至淡棕色粉末，带有卤化物气味；

密度：1.53g/cm3；

沸点（常压）：443.5℃；

闪点：222℃

熔点：100.5℃	燃烧性：不易燃

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	/	急性毒性

LD50：626mg/kg（大鼠经口）

LC50：无资料

噻唑膦	性状：浅黄色液体，溶于水

密度：1.3g/cm3；

沸点（常压）：371℃；

熔点：25℃

闪点：198℃	燃烧性：不易燃

爆炸上限：无资料

爆炸下限：无资料	/	急性毒性

LD50：57mg/kg（大鼠经口）

LC50：558mg/kg（大鼠吸入）

（2）生产系统危险性识别

①生产系统危险性识别范围

生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

②生产装置及生产过程主要危险部位分析

根据工艺流程和生产特点，项目生产装置及生产过程主要危险部位为危险物质计量罐、周转罐、成品罐等。

③储运设施危险部分分析

根据工艺流程和生产特点，项目储运设施危险部位为罐区、原料库二等。

④伴生、次生事故分析

工程严格按照《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《建筑设计防火规范（2018版修订）》（GB50016）进行总图布置和消防设计，易燃易爆及有毒有害物质贮罐与装置区均满足安全距离要求，贮罐周围设置有防火堤，一旦某一危险源发生爆炸、火灾和泄漏，均能在本区域得到控制，避免发生事故连锁反应。

项目设置事故废水防控系统，生产车间设置事故罐；罐区按相应规范设置围堰，厂区设一座1500m³池事故水池，兼做消防废水池和初期雨水收集，并按规范做防腐防渗处理。当生产装置区及罐区发生泄漏、火灾、爆炸事故时，用水进行消防时，会产生大量的消防废水，全部进入厂区消防废水池（兼初期雨水收集池）储存，分批排入厂区污水站处理，不会引发伴生、次生事故。

图5.2-78重点危险单元分布示意图

（3）危险物质向环境转移的途径识别

有毒有害物质扩散途径主要有如下几个方面分析：

大气扩散：有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

地表水环境扩散：①本项目有毒有害物质泄漏后可倒入备用罐，冲洗废水通过管道排入厂区污水处理站处理，不直接进入地表水体。②本项目厂区设置初期雨水池，厂区初期雨水收集后排入初期雨水收集池，然后批次配入厂区污水处理站处理，不直接排入地表水体。

地下水环境扩散：本项目液态危险物质泄漏或事故废水，通过厂区地面下渗至地下含水层并向下游运移，对下游地下水环境敏感目标造成风险事故。

该项目涉及的风险物质分布情况及发生环境风险事故时可能的环境影响途见下图。

图5.2-79环境风险事故时环境转移途径示意图

本次项目主要潜在风险源为生产车间、罐区、原料库二、危废间等。本项目罐区新增2个甲醇储罐、1个乙腈储罐、1个75%磷酸储罐，甲苯依托罐区同步工程储罐。原料库二贮存三氯化磷、溴素，危废间贮存危险废物。

表5.2-65环境风险及环境影响途径识别表

序号	风险单元	风险源	作业特点	主要危险物质	环境风险类型	环境影响途径	可能受影响的环境敏感目标

1	罐区	乙腈储罐	常温常压	乙腈	储罐或运输管道泄漏，导致有毒有害物质挥发或下渗至环境空气、地下水中造成污染	大气、地下水	居住区、科研、行政办公等区域

甲醇储罐	常温常压	甲醇

75%磷酸储罐	常温常压	75%磷酸

2	原料库二	三氯化磷	常温常压	三氯化磷	桶装或运输管道泄漏，导致有毒有害物质挥发或下渗至环境空气、地下水中造成污染	大气、地下水	居住区、科研、行政办公等区域

溴素	常温常压	溴素

3	危废间	危险废物	常温常压	废活性炭	危险物质泄漏、发生火灾等导致有毒有害物质挥发或下渗至环境空气、地下水中造成污染	大气、地下水	居住区、科研、行政办公等区域

5.2.9.2源项分析

（1）风险事故情形分析

通过风险识别及分析，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。根据化工项目储罐、库房以及物料输送管道的特点，造成物料泄漏主要分为两种情况：一种是储罐、桶装本身由于年久失修或机械碰撞使罐体、桶体等破裂产生物料泄漏；二是由于管道、阀门、法兰等年久失修或机械损坏产生泄漏。

根据《环境风险评价实用技术和方法》介绍的设备典型泄漏主要有容器损坏和接头泄漏两种。本项目桶装物料装存量较少，而储罐储存量较大，且环境危害性大，因此本项目考虑最不利情形为罐区储罐物料发生泄漏、火灾或爆炸以及伴生/次生事故。本项目罐区新增乙腈、甲醇、75%磷酸储罐，甲苯储罐依托同步工程，本次不新增。罐区个物质最大存储量、Q值等信息如下：

表5.2-66罐区环境风险物质情况一览表

序号	物质	最大存储量/t	临界量/t	Q值	急性毒性	爆炸危险特性	毒性终点浓度-1（mg/m3）	毒性终点浓度-2（mg/m3）

1	甲苯	147.22	10	14.722	LD50：5000mg/kg（大鼠经口）；3600mg/kg（小鼠经口）；6410mg/kg（兔经口）；12800mg/kg	本品易燃，具有刺激性	14000	2100

2	乙腈	67.15	10	6.715	LD50：2730mg/kg（大鼠经口）；

LC50:12663mg/m³（大鼠吸入）	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。	250	84

3	磷酸	113.5	10	11.35	LD50:1530 mg/kg(大鼠经口)

LC50:无资料	本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。	150	30

4	甲醇	134.3	10	13.43	急性毒性LD50：505628mg/kg（大鼠经口）；LC50：5082776mg/m3，4h（大鼠吸入）	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸	9400	2700

根据风险导则可知设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并于经济技术发展水平相适应，一般而言，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。

本项目不新增甲苯储罐，依托同步工程，已对其进行了风险影响分析，本次不再对其进行影响预测；结合罐区新增储罐中贮存物质的理化性质、最大存储量、Q值及毒性终点浓度，本次评价选择对乙腈、甲醇进行风险预测。

（2）事故发生概率确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E.1，本项目储罐管道直径为80mm，属于75＜内径≤150mm的管道，泄露孔径为10%孔径（最大8mm），泄漏事故频率为2×10-6次/（m•a）＞10-6/a。

5.2.9.3事故源强设定

（1）物质泄漏量计算

①泄漏时间的确定

应结合建设项目探测和隔离系统的设计原则确定。一般情况下，设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为10min；未设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为30min。

本项目环境风险单元设置有紧急隔离系统，确定的事故应急反应时间为10min。

②泄漏模型

本项目泄漏采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中推荐的液体泄漏速率计算公式：

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

P——容器内介质压力，取101325Pa，为常压；

P0——环境压力，取101325Pa；

ρ——泄漏液体密度kg/m³；甲醇取790kg/m³、乙腈取790kg/m³；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，取6m；

Cd——液体泄漏系数，由于甲醇的雷诺数小于100，且假设泄漏孔径为圆孔，因此Cd取0.5；乙腈的雷诺数大于100，且假设泄漏孔径为圆孔，因此Cd取0.65。

A——裂口面积，5.024×10-5㎡。

经计算，甲醇泄漏速度为0.215kg/s，10min的泄漏量为0.129t；乙腈泄漏速度为0.280kg/s，10min的泄漏量为0.168t。

（2）物质蒸发量计算

泄漏液体蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发，其蒸发总量为这三种蒸发之和。本项目甲醇、乙腈储罐为常压储存，其中甲醇的沸点为64.7℃、乙腈的沸点为81.1℃，高于环境温度。因储罐均常压储存，故不考虑闪蒸蒸发。根据储存条件，泄漏时也不会发生热量蒸发。

质量蒸发量采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）推荐的质量蒸发公式进行计算：

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

α,n——大气稳定度系数，本项目在最不利气象条件下预测本项目泄露时物料的蒸发速率，则n=0.3,α=5.285×10-3；

p——液体表面蒸气压，甲醇取16900Pa、乙腈取12310Pa；

M——物质的摩尔质量，甲醇取0.032kg/mol、乙腈取0.041kg/mol；

R——气体常数；8.314（J/mol·K）；

T0——环境温度，取值298K；

u——风速，1.5m/s；

r——液池半径，10m。

根据以上公式计算出本工程在最不利气象条件下泄漏时风险物质的蒸发速率。经计算，甲醇蒸发速率为0.1152kg/s、乙腈蒸发速率为0.1076kg/s。

（3）源强参数确定

本项目环境风险源强情况，见下表。

表5.2-67项目环境风险源强情况一览表

序号	风险事故情形描述	危险单元	危险物质	影响途径	释放或泄漏速率/（kg/s）	释放或泄漏时间/min	最大释放或泄漏量/kg	泄漏液体蒸发量/kg	其他事故源参数

1	甲醇储罐	罐区	甲醇	大气	0.215	10min	129	0.1152	泄漏点高度0.1m，温度298K

2	乙腈储罐		乙腈	大气	0.280	10min	168	0.1076

5.2.9.4事故后果预测与评价

（1）有毒有害气体在大气中的扩散预测

①有毒有害气体在大气中的扩散预测

I、气体轻重判定

判定烟团/烟羽是否为重质气体，通常采用理查德森数（Ri）作为标准进行判断。理查德森数（Ri）计算及气体判断标准见下表。

表5.2-68气体轻重判断标准表

序号	排放方式	Ri	气体轻重	备注

1	连续排放	Ri≥1/6	重质气体	当 Ri 处于临界值附近时，说明烟团/烟羽既不是典型的重质气体扩散，也不是典型的轻质气体扩散。可以进行敏感性分析，分别采用重质气体模型和轻质气体模型进行模拟，选取影响范围最大的结果。

2		Ri＜1/6	轻质气体

3	瞬时排放	Ri＞0.04	重质气体

4		Ri≤0.04	轻质气体

A、排放方式判定

判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间 Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

T=2X/Ur

式中：X——事故发生地与计算点的距离，m；

Ur——10m 高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。

当Td＞T 时，可被认为是连续排放的；当 Td≤T 时，可被认为是瞬时排放。

经计算T=2X/Ur=2×660/1.5=880s，大于10min（600s），因此本项目判定事故排放的烟团/烟羽为是瞬时排放。

B、气体理查德森数（Ri）计算

Ri 的概念公式为：

根据不同的排放性质，理查德森数（Ri）的计算公式不同。一般地，依据排放类型，理查德森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式：

式中：ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m³；

ρa——环境空气密度，取1.29kg/m³；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Qt——瞬时排放的物质质量，kg；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，10m；

Ur——10m高处风速，1.5m/s。

C、理查德森数（Ri）计算及气体判定

项目甲醇、乙腈环境风险因子排放理查德森数（Ri）计算结果及气体轻重判定结果见下表。

表5.2-69气体轻重及气体轻重判定结果表

环境风险源	风险因子	排放方式	ρre l密度kg/m³	气象风速m/s	Ri值	气体

轻重	预测

模式

甲醇储罐	甲醇	 瞬时排放	790	1.5	14.30	重质气体	SLAB模型

乙腈储罐	乙腈		790	1.5	13.98	重质气体	SLAB模型

根据上表可知，甲醇、乙腈为重质气体，选择SLAB预测模式。

②大气毒性终点浓度值选取

项目重点关注危险物质大气毒性终点浓度值选取，采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H中数值，分为1、2级。大气毒性终点浓度值选值，见下表。

表5.2-70项目大气重点关注危险物质大气毒性终点浓度值选值表

序号	物质名称	CAS 号	毒性终点浓度-1	毒性终点浓度-2

1	甲醇	67-56-1	9400mg/m³	2700mg/m³

2	乙腈	75-05-8	250mg/m³	84mg/m³

注：附录H中未列出的其他危险物质大气毒性终点浓度可在“国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室”（www.lem.org.cn）网站查询（共3146种）

③预测范围与计算点

I、预测范围

预测范围即预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围，通常由预测模型计算获取，预测范围一般不超过10km，本项目预测范围为厂界外5km。

II、计算点

计算点分特殊计算点和一般计算点。特殊计算点指大气环境敏感目标等关心点，一般计算点指下风向不同距离点。项目网格点布设，距离风险源500m范围内设置为10～50m间距，大于500m范围设置为100m间距。

④测模型参数

I、气象条件

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）大气二级评价需选取最不利气象条件进行后果预测。

其中，最不利气象条件取F类稳定度、1.5m/s风速、温度25℃、相对湿度50%。

II、地表粗糙度

地表粗糙度一般由事故发生地周围1km范围内占地面积最大的土地利用类型来确定。地表粗糙度取值可依据模型推荐值，或参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录G推荐值确定，见下表。

表5.2-71不同土地利用类型对应地表粗糙度取值表

序号	地表类型	春季	夏季	秋季	冬季

1	水面	0.0001m	0.0001m	0.0001m	0.0001m

2	落叶林	1.0000m	1.3000m	0.8000m	0.5000m

3	针叶林	1.3000m	1.3000m	1.3000m	1.3000m

4	湿地或沼泽地	0.2000m	0.2000m	0.2000m	0.2000m

5	农作地	0.0300m	0.2000m	0.0500m	0.0100m

6	草地	0.0500m	0.1000m	0.0100m	0.0010m

7	城市	1.0000m	1.0000m	1.0000m	1.0000m

8	沙漠化荒地	0.3000m	0.3000m	0.3000m	0.3000m

本项目位于河北晋州经济开发区马于内，区域为平坦地形并且多为企业，选取城市地表类型。

III、地形数据

项目位于河北晋州经济开发区马于园区内，区域为平坦地形，不考虑地形对扩散的影响。项目大气风险预测模型主要参数，见下表。

表5.2-72大气风险预测模型主要参数取值表

参数类型	选项	参数

基本情况	事故源经度/（°）	115.171905389

事故源纬度/（°）	38.179839223

事故源类型	连续排放

气象参数	气象条件类型	最不利气象

风速/（m/s）	1.5

环境温度/℃	25

相对湿度/%	50

稳定度	F

其他参数	地表粗糙度/m	1

是否考虑地形	否

地形数据精度	--

⑤大气环境风险预测内容

I、大气环境风险预测内容。

不同风险类别大气环境风险评价预测内容，见下表。

表5.2-73大气环境风险评价预测内容表

评价

要求	预测

气象条件	预测内容	备注

二级

评价	选取最不利气象条件进行后果预测	给出下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度，以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围	大气环境风险项目

给出各关心点的有毒有害物质浓度随时间变化情况，以及关心点的预测浓度超过评价标准时对应的时刻和持续时间

⑥大气环境风险预测结果

最不利气象条件下，不同距离处有毒有害物质最大浓度及最大影响范围见下表。

表5.2-74下风向不同距离处有毒有毒物质最大浓度

下风向距离/m	甲醇	乙腈

浓度出现时间/（min）	高峰浓度/mg/m³	浓度出现时间/（min）	高峰浓度/mg/m³

10 	5.2781E+00      	6.3515E+03	5.2781E+00      	5.9096E+03

50 	6.3904E+00      	2.8974E+03	6.3904E+00      	2.3711E+03

100 	7.7807E+00      	1.6265E+03	7.7807E+00      	1.2092E+03

150 	9.1713E+00      	1.0579E+03	9.1713E+00      	7.5965E+02

200 	1.0454E+01      	7.0470E+02	1.0488E+01      	4.9937E+02

300 	1.2427E+01      	3.4340E+02	1.2590E+01      	2.4276E+02

400 	1.4199E+01      	2.1161E+02	1.4423E+01      	1.5462E+02

500 	1.5833E+01      	1.4353E+02	1.6095E+01      	1.0820E+02

600 	1.7368E+01      	1.0360E+02	1.7658E+01      	8.0044E+01

700 	1.8826E+01      	7.7884E+01	1.9138E+01      	6.1790E+01

800 	2.0221E+01      	6.0915E+01	2.0552E+01      	4.9195E+01

900 	2.1566E+01      	4.8560E+01	2.1914E+01      	3.9867E+01

1000 	2.2867E+01      	3.9832E+01	2.3232E+01      	3.3034E+01

1100 	2.4134E+01      	3.2924E+01	2.4511E+01      	2.7781E+01

1200 	2.5368E+01      	2.7857E+01	2.5759E+01      	2.3566E+01

1300 	2.6574E+01      	2.3759E+01 	2.6976E+01      	2.0360E+01

1400 	2.7754E+01      	2.0415E+01	2.8169E+01      	1.7685E+01

1500 	2.8911E+01      	1.7821E+01	2.9339E+01      	1.5437E+01

2000 	3.4423E+01      	9.9863E+00	3.4907E+01      	8.7878E+00

3000 	4.4517E+01      	4.2690E+00	4.5088E+01      	3.8858E+00

4000 	5.3828E+01      	2.3498E+00	5.4471E+01      	2.1434E+00

5000 	6.2628E+01      	1.4671E+00	6.3333E+01      	1.3512E+00

由上表预测结果可知，最不利气象条件下，甲醇泄漏造成污染事故发生后，出现毒性终点浓度-2区域，未出现毒性终点浓度-1的区域。最不利气象条件下，乙腈泄漏造成污染事故发生后，出现毒性终点浓度-2和毒性终点浓度-1区域。各风险物质泄漏影响最大范围见下表和下图。

表5.2-75   各物质泄漏毒性终点浓度最大影响范围

气象条件	泄漏因子	毒性终点浓度	浓度(mg/m³)	下风向最大影响范围（m）

最不利气象条件	甲醇	毒性终点浓度-1	9400	/

毒性终点浓度-2	2700	50

乙腈	毒性终点浓度-1	250	290

毒性终点浓度-2	84	580

图5.2-80甲醇泄漏毒性终点浓度最大影响范围示意图（最不利气象）

图5.2-81乙腈泄漏毒性终点浓度最大影响范围示意图（最不利气象）

表5.2-76最不利气象条件各关心点甲醇浓度随时间变化情况统计一览表

名称	5min	10min	15min	20min	25min	30min

中作村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

李家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北小吾村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

晋州市职业技术中学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东里庄镇政府	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东里庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南小吾村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南小吾学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

吕家营村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马坊营村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南辛庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马于村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马于中学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马于镇政府	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马于新居	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东赵家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东赵学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西赵家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

王家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

王家庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

崔家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.23E-04

打绳庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南赵庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西贾庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

大石家庄	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

大石家庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东奥社区	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马家庄小学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南寺闾村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南寺闾学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

彭光村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

新风村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

新风学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西寺村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北寺村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北寺学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

董家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

新星幼儿园	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

未来星才幼儿园二幼	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东寺中学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东寺吕村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南冻光村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

康达新苑	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西队锦绣小区	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西队村卫生室	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北冻光村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西队学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西队村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南捏盘村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东队村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北辛庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北辛庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

孟家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

梨园南苑	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

吕家庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

第一幼儿园	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

吕家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

后彭头村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

前彭头村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南辛庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

束李庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西范庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西良马村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

赵家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

古城寨村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

古城寨小学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

程家营村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

杨家营村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

由上表可知，最不利气象条件下，甲醇泄漏后各关心点均未出现浓度大于毒性终点浓度-1 及毒性终点浓度-2 的时刻，不会造成周边居民中毒、死亡等严重后果。

表5.2-77最不利气象条件各关心点乙腈浓度随时间变化情况统计一览表

名称	5min	10min	15min	20min	25min	30min

中作村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

李家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北小吾村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

晋州市职业技术中学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东里庄镇政府	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东里庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南小吾村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南小吾学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

吕家营村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马坊营村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南辛庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马于村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马于中学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马于镇政府	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马于新居	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东赵家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东赵学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西赵家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

王家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

王家庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

崔家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.35E-04

打绳庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南赵庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西贾庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

大石家庄	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

大石家庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东奥社区	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

马家庄小学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南寺闾村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南寺闾学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

彭光村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

新风村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

新风学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西寺村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北寺村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北寺学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

董家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

新星幼儿园	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

未来星才幼儿园二幼	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东寺中学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东寺吕村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南冻光村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

康达新苑	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西队锦绣小区	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西队村卫生室	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北冻光村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西队学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西队村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南捏盘村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

东队村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北辛庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

北辛庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

孟家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

梨园南苑	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

吕家庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

第一幼儿园	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

吕家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

后彭头村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

前彭头村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

南辛庄学校	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

束李庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西范庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

西良马村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

赵家庄村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

古城寨村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

古城寨小学	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

程家营村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

杨家营村	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

由上表可知，最不利气象条件下，乙腈泄漏后各关心点均未出现浓度大于毒性终点浓度-1 及毒性终点浓度-2 的时刻，不会造成周边居民中毒、死亡等严重后果。

（2）地表水环境风险分析

由于本项目废水间接排放，雨水排入园区雨水管网，与厂外地表水体无排放途径，故不开展地表水环境风险预测仅做地表水环境风险分析。

正常状况下，项目运营期生产废水经厂区污水处理站处理达标后排入园区污水管网，进晋州市城市污水处理厂进一步处理，不直接排入地表水体，属于间接排放，不会对所在区域地表水产生污染影响。

厂区初期雨水由初期雨水池（兼消防废水池）进行收集，其余雨水通过园区雨水管网排入地表水体。事故状态下，泄漏的液态危险物料可能会直接或由雨水系统排出厂区对地表水环境产生影响。项目实施中，采取了“单元-厂区-园区”的三级防控风险防控体系，其中各风险单元围堰作为一级防控，厂区设置事故水池、初期雨水池作为二级防控，园区污水处理厂调节池作为三级防控，可有效的收集事故情况下的事故水、消防废水以及初期雨水，防止排入外环境。

本评价建议企业对污水管道、污水处理站各建构筑物、事故水池进行定期检查，出现破损及时修补，落实相应风险事故污水防治措施及严格防控体系的情况下，在发生风险事故时事故水不会流入外环境，不会对区域地表水环境产生污染影响。

在落实相应风险事故废水措施的情况下，发生风险事故时，不会造成携带污染物的事故废水进入外环境，不会对地表水环境产生不利影响。

（3）地下水环境风险分析

①有毒有害物质进入地下水环境的方式

有毒有害物质进入水环境方式，包括事故直接导致和事故处理处置过程间接导致的情况，一般为瞬时排放源和有限时段内排放的源。

②	预测模型

参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）导则对地下水环境风险建立数值法模型，进行影响分析。地下水数值模型建立过程见地下水预测章节。

③源强确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），首先建立地下水系统的概念模型，在建立地下水系统概念模型的基础上，再建立地下水流动和水质数学模型。

I、事故工况下甲苯储罐发生渗漏

情景设定：事故工况下甲苯储罐发生渗漏，污水部分下渗至地下水。

源强计算：甲苯罐区防渗层破损，泄露的污染物瞬时下渗，污染物浓度为0.872×106mg/L。根据工程分析，事故状况下，罐区防渗层出现破损，污水将透过包气带渗入地下水，对地下水造成污染。设定有1%的甲苯经过包气带进入地下水，罐体储量为85m3，泄漏的甲苯量为：85×1%=8.5m3。

II、事故工况下磷酸储罐发生渗漏

情景设定：事故工况下盐酸储罐发生渗漏，污水部分下渗至地下水。

源强计算：盐酸罐区防渗层破损，泄露的污染物瞬时下渗，污染物浓度为1.547×106mg/L。根据工程分析，事故状况下，罐区防渗层出现破损，污水将透过包气带渗入地下水，对地下水造成污染。设定有1%的磷酸经过包气带进入地下水，罐体储量为85m3，泄漏的磷酸量为：85×1%=8.5m3。

表5.2-78预测因子标准浓度与检出限浓度一览表（mg/L）

评价因子	标准浓度	检出限浓度

甲苯	0.7	0.002

磷酸盐	0.2	0.1

④	预测结果

I、事故工况下甲苯储罐发生渗漏

此情景条件下的地下水污染模拟结果见下表。

表5.2-79 事故状况储罐泄漏情景下浅层含水层影响范围表

时间	超标范围㎡	影响范围㎡	最大运移距离m	是否到达下游敏感点

100d	0	894	37	否

1000d	0	11232	132	否

2000d	0	32424	298	否

4000d	0	24378	446	否

100d	1000d

2000d	4000d

图5.2-82  甲苯储罐事故状况泄露，甲苯在潜水含水层影响范围

从预测结果可以看出：甲苯储罐泄漏情况下，污染晕随水流方向不断向下游运移，且中心浓度逐渐降低，自事故发生后100天时，污染晕中心浓度小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准0.7mg/L，大于检出限0.002mg/L，随着时间的推移，污染晕中心浓度将会逐渐减小，直至消失，污染晕超标范围未超出厂界，污染晕影响范围未到达下游敏感点。

要加强对储罐区的防渗工作，防止在风险状态下储罐泄漏对地下水环境的影响。

图5.2-83 甲苯储罐泄漏甲苯浓度变化曲线图（下游厂界处）

根据上图可以看出，在厂区下游厂界处甲苯出现最高浓度的时间为第808天，最高浓度为0.43mg/L，低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准0.7mg/L，敏感点处一直出于未检出状态，因此，可以看出甲苯储罐发生泄漏，对厂界外及下游敏感点地下水环境影响较小。

II、事故工况下磷酸盐储罐发生渗漏

此情景条件下的地下水污染模拟结果见下表。

表5.2-80 事故状况磷酸盐储罐泄漏情景下浅层含水层影响范围表

时间	超标范围㎡	影响范围㎡	最大运移距离m	是否到达下游敏感点

100d	1034	1325	43	否

1000d	0	587	56	否

100d	1000d

图5.2-84  磷酸盐储罐事故状况泄露，磷酸盐在潜水含水层影响范围

从预测结果可以看出：磷酸盐储罐泄漏情况下，污染晕随水流方向不断向下游运移，且中心浓度逐渐降低，自事故发生后100天时，污染晕中心浓度小于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准0.2mg/L，大于检出限0.1mg/L，随着时间的推移，污染晕中心浓度将会逐渐减小，直至消失，污染晕超标范围未超出厂界，污染晕影响范围未到达下游敏感点。

要加强对储罐区的防渗工作，防止在风险状态下储罐泄漏对地下水环境的影响。

图5.2-85 磷酸盐储罐泄漏磷酸盐浓度变化曲线图（下游厂界处）

根据上图可以看出，在厂区下游厂界处磷酸盐出现最高浓度的时间为第808天，最高浓度为0.076mg/L，低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准0.2mg/L，敏感点处一直出于未检出状态，因此，可以看出磷酸盐储罐发生泄漏，对厂界外及下游敏感点地下水环境影响较小。

厂区包气带防护能力较强，且分布连续、稳定，因此地下水防护条件较好，可一定程度地阻隔废水中污染物下渗对地下水的污染，能有效阻滞污染物的垂直入渗，从而对地下水影响相对较小。

本项目为拟建项目，项目对储罐区、生产车间、危废间、污水处理站等重点防渗区采取了有效的防渗措施，并加强维护和环境管理，可有效控制事故状态下事故废水或废液中污染物下渗现象，避免污染地下水。

综上所述，在区域良好的地质结构和项目采取了有效的防腐防渗措施的条件下项目环境风险事故状态下对区域地下水环境影响很小。

5.2.9.5环境风险管理

（1）环境风险防范措施

①选址、总图布置及建筑安全防范措施

设计和施工中严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018修订）规定等级设计，高温明火的设备尽可能远离散发可燃气体的场所。

根据车间（工序）生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。

合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置消防通道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。

②大气环境风险防范措施

I、易燃易爆在线监测和报警系统

本项目在罐区和生产车间设置可燃气体及有毒气体泄漏报警设施，物料管道均设有压力及流量监控设施，能及时发现设备泄漏。

II、泄漏事故处置措施

A、进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护

救援人员配备个人防护器具，如防静电防护服、隔绝式空气面具、护目镜等。应急处理时，严禁单独行动，要有监护人，必须时作水枪、水炮掩护；事故现场严禁火种，切断电源，禁止车辆进入，不得使用手机等通讯设备（防爆通讯设备除外），并加强通风；事故现场立即设隔离区，禁止无关人员进入；根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离，并迅速撤离至上风向安全处。

B、根据泄漏部位，确定堵漏措施

生产过程发生泄漏，采取关闭阀门、停止作业等方式，在切断物料来源后堵漏；储罐泄漏，若物料泄漏量小，冲洗后的废水流入事故池；若物料泄漏量大，泄漏的物料经转换阀流入事故池中回用，残留的物料用水冲洗后流入事故池，最终送公司污水处理站处理。

C、泄漏物质处置

当生产车间、罐区发生泄漏后，应立即隔离泄漏污染区，撤离污染区人员至安全处，切断库区火源。不要直接接触泄漏物，在确保安全的情况下堵漏。现场可用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后使用防爆泵转移至槽车或专用收集器中收集并运至废物处置场所处置。围堰内泄漏的有害物料要收集、转移、回收或无害化处理。事故现场可用大量清水冲洗，但废水应经处理后排放。

D、中毒人员处置

对中毒人员应及时转移到空气新鲜的安全地带，脱去受污染外衣，清洗受污皮肤和口腔，按污染物质和伤员症状采取相应急救措施，或立即送医院。

E、泄漏容器处理

泄漏容器要妥善处理，修复、检验后再用。

III、工艺自控系统

设计中对生产过程中介质温度、压力、流量、液位等主要参数，按工艺要求分别采用工段集中和就地检测相结合的方式进行控制。各车间均采用常规的智能型数字式仪表，分别在各自的操作或控制室设置仪表盘进行监视和控制。

为确保生产装置及操作人员的安全，凡在操作过程中可能因越限而对设备或人员安全产生危害或影响正常生产的过程参数均设声光报警系统。对可能有毒、易燃易爆气体积聚的场所分别设置气体检测器，并将检测信号引至控制室内的报警器进行显示、报警。

充分考虑被测介质的腐蚀性以及温度、压力等工况，采用耐腐蚀材料或采取衬、涂防腐材料的措施。

IV、安全管理设置

a、危险品贮运采用储罐运输，经常检查，防止泄漏。

b、建立污染事故应急处理组织，负责污染事故的指挥和处理。

c、经常对阀门、管道进行维护，发现问题立即停产检修，禁止跑、冒、滴、漏。

d、发生泄漏后，厂方要积极主动采取果断措施，如停止供料、关闭相应的阀门，严格控制电、火源，及时报警，特别要配合消防部门，提供相关物料的理化性质等，做好协助工作。

e、制定岗位责任制，杜绝污染事故的发生。设置事故池，并对其处理，防止污染物排放。

f、在生产车间、罐区设置明显的安全警示标志。

E、其他安全防范措施

生产设计中尽量采用自动化控制，减少操作人员接触有毒化学品的机会，设计紧急切断及紧急停车系统。备有火灾爆炸危险或压力设备、容器、管道、贮罐等按规定设计安全阀或防爆膜作为过压保护设施；在防爆区采用防爆设备；配备水消防和便携式灭火器，用于扑救局部小型火灾。按照消防规范设置救援通道，并确保通道畅通。

③事故废水、消防废水环境风险防范措施

车间各自设置事故池，全厂使用同一座事故池兼初期雨水池及消防废水池（1500m³），由于用途不同，根据中石化《水体污染防控紧急措施设计导则》，全厂事故池总容积=V总= （V1+ V2- V3）max + V4+ V5

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m³；

V2=∑Q消 t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，L/s；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m³；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m³；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³；

V5=10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2。

I、泄漏最大物料量V1

全厂收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量最大量为本项目储罐区物料，储罐容积为100m³，即V1=100m³。

泄漏最大物料沿厂区收集系统进入事故池。

II、消防水量V2

依据《石油化工企业设计防火规范》要求，结合本工程生产性质和工艺要求，设计采用独立的稳高压给水系统。全厂内一次最大消防用水量为消防废水量108m³。

消防废水沿厂区设置的消防水收集系统进入消防废水兼初期雨水池。

III、转输到其他储存或处理设施的物料量V3

发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量V3=0。

IV、生产废水量V4

发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，全厂最大值V4=0m³。发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水沿厂区收集系统进入事故池。

V、降雨量V5

根据当地气象资料统计，当地年平均降雨量445.9mm，必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积（全厂面积40116m2，按全厂面积计），则发生事故时可能进入该收集系统的降雨量V5=10×445.9/99×4=180.16m³，沿厂区收集系统进入事故池。

事故池容积V总=（V1+ V2- V3）max + V4+ V5=100m³+108m³+180.16m³=388.16m³。

厂区现有1座1500m³消防废水池兼初期雨水池和事故池，能够满足全厂消防废水和初期雨水收集要求。

图5.2-86厂区事故废水收集处理系统图

项目建设及运行期间在采取严格的防渗和各项地下水保护措施的前提下，

对地下水环境的影响较小。在此基础上提出以下建议，进一步防止污染源泄漏污染地下水：制定、落实厂区的防渗漏措施，及时发现，及时处理。

应对厂区周围浅层地下水进行定期监测，发现污染情况应及时查明污染原因并采取补救和应急措施，对有可能受到污染的水井及时关闭并通告当地居民。

做好地下水水动态和水质监测的长期工作，及时掌握地下水动态与水质变化趋势，进行水情预报，确保地下水环境不受污染。

地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合的原则。

地下水污染情况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位查明地下水污染情况。

④危险化学品贮运安全防范措施

贮存设备、贮存方式和储存场所要符合国家有关标准对安全、消防的规定要求。每年对物料贮存设施进行一次安全评价，对存在的安全问题提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应的安全措施。储运设施和场所设置明显的警告标志，配置相应的消防设施并由专人管理。

⑤消防及火灾报警系统

任何人发现火灾后均应立即向公司领导和调度中心报警。报告时讲明火灾地点、着火物、火势大小及周围的情况。公司领导应立即组织现场值班人员、岗位人员用灭火器、消火栓组织灭火；尽量将周围易燃品转移或隔离；并根据火势大小、严重程度，决定是否拨打“119”电话报警。同时组织公司义务消防小组迅速集结增援灭火，决定是否启动应急预案。

应急预案启动后，指挥抢险小组配戴空气呼吸器紧急抢救受困（伤）人员和疏散现场无关人员，划出警戒线；医疗急救小组对抢救出来的受伤人员进行现场救治；联络小组负责公司应急救援指挥小组的通讯联络和信息传递工作；后勤保障小组要保证应急救援物资及时运到现场，协助应急救援指挥小组做好其他后勤保障工作；同时派人到公司门口接消防队，指引消防队迅速到达火灾现场；消防队到达火灾现场后，由消防队负责指挥灭火。公司应急救援小组协助做好其他工作。

⑥管理上采取的防范措施

认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)等法律、法规，依法对生产使用的危险化学品进行登记、归档管理，在生产使用车间和容器设置明显的危险品标志，建立健全安全生产责任制，把安全生产责任落实到岗位和人头。定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。

加强对从业人员安全宣传、教育和培训，严格实行从业人员资格和持证上岗制度，促使其提高安全防范意识，掌握预防和处置危险品初期泄漏事故的技能，杜绝违规操作。

根据本企业的生产规模和工艺特点，建立相应的兼职处置队伍，购置处置危化品泄漏事故的相关设备、器材（如安全防护服、空气呼吸器或可靠的防毒面具、检测仪器、堵漏器材、工具等），经常组织应急处置人员熟悉本岗位、本工段、本车间、本单位危化品的种类、理化性质和生产工艺流程，便其掌握预防危化品泄漏事故发生的知识和处置初期泄漏事故的技能。

（2）三级防控体系

本评价参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2009）中相关要求，通过罐区围堰、生产车间事故池、厂区消防废水池（兼做初期雨水池和事故池）、园区污水管网及污水处理厂、园区雨水管网等，建立事故状态下三级预防与控制体系，确保初期雨水和事故状态下的污水全部处于受控状态，防止对地表水水体的污染。

本项目位于河北晋州经济开发区马于区，《河北晋州经济开发区总体规划环境影响报告书》中针对园区的主导产业，建立了事故污水向环境转移防范的体系，并要求开发区管理委员会做到“单元-厂区-开发区”三级把关，确保三级防控体系的完善。

①单元层面

生产车间设置事故罐，罐区按相应规范设置围堰，同时罐区围堰与阀井相连，阀井内设置管道与事故水池相连；生产装置区地面设置环形水沟收集系统，并与阀井相连，阀井内设置排水管道与事故池相连。泄漏事故发生后，对于管道等处发生的泄漏可直接关闭接收罐阀门实现止流，泄漏的少量物料和冲洗废水通过明沟汇入阀井；对于接收罐破损出现物料大规模泄漏时，则优先切换两通阀门将将破损罐内的物料转入事故池储存，外流物料和冲洗废水则通过明沟汇入阀井，切换两通阀门将废水导入事故水池储存，后续物料回用于生产或委托有资质单位处置，废水分批次排入厂区污水站处理。

综合以上分析项目生产车间事故罐、罐区围堰、阀井、总阀门及两通阀门，对事故废水有一定的收集和阻流的能力，可有效阻止事故废水向外环境排放，可作为一级防控手段降低环境风险。

②厂区层面

厂区设有污水处理站，同时现有1座1500m³初期雨水池兼做消防废水池和事故池，上述措施保证了事故废水、雨水能够分流处理且有足够的缓冲处理空间，对废水起到了收集、均质和缓冲等作用，可作为厂区二级防控手段降低环境风险。

③开发区层面

工程在厂区雨水排放口和污水排放口处设置总阀门，并设有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口。当厂区发生事故，第一时间关闭阀门，截断废水外排途径。

园区污水处理厂事故池作为事故状态下储存与调控手段的预防控制措施。

当企业防控失效时，事故状态下的消防废水及雨水可全部导入污水处理厂事故池暂时贮存，待事故解除后，分批经污水处理厂处理后回用，将污染控制在园区内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水、雨水进入外环境造成环境污染事故。目前，园区污水处理厂排水口设置排水水闸，可有效将全部事故废水控制在开发区内，不进入外环境。

（3）突发环境事件应急预案

本项目验收时须更新突发环境事故应急预案，并完成备案。

①预案编制程序

突发环境事故应急预案编制程序，见下图。

图5.2-87突发环境事故应急预案编制工作程序图

②应急救援预案纲要

考虑事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入园区/区域环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。企业应与工业园区、地方政府有关部门协调一致、统筹考虑，建立协调统一的环境风险应急体系，企业的事故应与工业园区、地方政府的事故应急网络联网。当发生事故，根据应急预案分级响应条件、区域联动原则，启动相应的预案分级响应措施，实现厂内与园区/区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

③应急预案的主要内容

环境风险应急预案的编制，重点应考虑以下几个方面：按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

同时提供必要的附件：包括内部应急人员的职责、姓名、电话清单，外部联系电话、人员、电话(政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等)，单位所处地理位置、区域位置及周边关系图，本单位及周边区域人员撤离路线，应急设施(备)布置图等。

具体突发环境事故应急预案编写内容及要求，见下表。

表5.2-81突发环境事故应急预案编写要求

序号	项目	内容及要求

1	应急计划区	生产区、储罐区

2	应急组织机构、人员	工厂：成立指挥部，负责现场全面指挥，建立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理；

3	应急状态分类及应急响应程序	规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。

4	应急设施、设备与器材	生产装置：a防火灾、爆炸事故应急措施、设备与材料，主要为消防器材b防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备

储罐区：a防火灾、爆炸事故应急措施、设备与材料，主要为消防器材b防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备

5	应急通讯、通知和交通	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

6	应急环境监测及事故后评估	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

7	应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材	事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。

邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。

8	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康	事故现场：事故处理人员对毒物的应急计量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。给出人员应急疏散线路图。

工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。给出人员应急疏散线路图。

9	应急状态终止与恢复措施	规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施。

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

10	人员培训及演练	应急计划制定后，平时安排人员培训及演练。

11	公众教育信息纪录和报告	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

设置应急事故专门纪录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。

④突环境风险防范措施验收内容

本项目突发环境事故应急处理处置及预防措施验收内容见下表。

表5.2-82本项目突发环境事故应急处理处置及预防措施验收内容

验收项目	具体内容及要求

火灾爆炸灭火措施	厂区主生产车间和储罐区设置环形通道，厂内设置地下消防水池，消防水储量不小于500m³。主要生产装置附近设置消火栓、灭火剂等。

事故泄漏处置措施	小量泄漏：用砂土、其它惰性材料（根据泄漏物料的不同选择材料）吸收。大量泄漏：物料排入事故池内，回收或外运无害化焚烧。

危废泄漏处置措施	本项目危废为固体或半固体，泄漏后基本不会流动，及时用铁铲收集至塑料桶中，然后用水冲洗，产生的事故水排入厂区污水站处理。

事故急救措施	厂区内设置气体防护站；主要生产车间和储罐区设置防毒面具、胶靴、胶手套和防护眼镜等；

事故处理过程中伴生/次生污染消除措施	设置消防废水兼初期雨水收集池，事故状态下废水经厂内污水处理站处理达标后外排，消除废水直接外排次生污染；储罐区设置防火堤和环形水沟，防止原料泄漏流入未防渗地面污染地下水次生污染发生；事故收集的物料回收或送危险废物处置场所处置。

事故应急监测措施	制定应急环境监测计划，包括监测因子、监测点位、监测频次等。

编写《突发环境事件应急预案》	主要内容：应急计划区；应急组织机构和人员；预案分级相应条件；应急救援保障；报警、通讯联络方式；应急环境监测、抢险、救援及控制措施；应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材；人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划；事故应急救援关闭程与恢复措施；应急培训计划；公众教育和信息。

应急预案演习	定期进行应急预案训练培训及演习，并有培训演习记录

正规设计、安全评价	工程设计委托正规设计单位设计，确保设计安全性。并请有资质的单位进行安全评价

成立应急组织机构	成立以总经理、生产总监及后勤、环保、安全、生产、综合部负责人组成应急处置领导小组。配备应急救援技术人员，下发相应的文件

制定事故应急有关规章制度	制定污染事故应急处置及预防预案、应急操作规程、配套规章制度

应急联络及通报	重要部位安装报警电话与控制中心连通，应急救援领导小组及救援人员配备通信工具，联系畅通，及时到位

罐区风险措施	设置安全警示标志；围堰高度为1.2m，采取防渗措施；储罐设置高液位报警装置

生产车间风险措施	设置安全警示标志；设置环形事故管，生产车间、仓库均设置轴流风机强制排风；其中生产车间为防爆级别风机，同时洁净区设置D级洁净空调系统。

事故池	生产车间设置事故罐

事故消防水收集系统	厂区内设有1座1500m³的消防废水兼初期雨水收集池，池体采取底部用三合土铺底，再在上层铺15-20cm的水泥浇底，四周壁用水泥浇筑，然后涂环氧树脂防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s

自动控制设施	工艺设计中设置有安全连锁和事故停车措施，各生产车间全部采用微机自动化操作，设置控制室，采用DCS对生产系统进行监视和管理。

不正常供电防止措施	生产、环保、消防等设施配备双路供电，保证不正常供电状态下生产的顺利进行和事故应急

表5.2-83环境风险评价自查表

工作内容	完成情况

风

险

调

查	危险物质	名称	乙腈、三氯化磷、甲醇、甲苯、溴、磷酸、危险废物

环境敏感性	大气	500m范围内人口数630 人	5km范围内人口数 161170人  E1

每公里管段周边200m范围内人口数（最大）	人

地表水	地表水功能敏感性	F1 	F2 □	F3

环境敏感目标分级	S1 □	S2 □	S3

地下水	地下水功能敏感性	G1 	G2 	G3 □

包气带防污性能	D1	D2□	D3 □

物质及工艺系统危险性	Q值	Q＜1 □	1≤Q＜10	10≤Q＜100 	Q＞100 □

M值	M1	M2☑	M3□	M4

P值	P1 	P2 ☑	P3 □	P4

环境敏感

程度	大气	E1 	E2 □	E3 □

地表水	E1 □	E2 □	E3

地下水	E1 	E2	E3 □

环境风险

潜势	大气Ⅳ 	地下水Ⅳ 	地表水Ⅲ 	Ⅱ □

评价等级	大气、地下水

一级 	地表水二级 	三级 □	简单分析

风

险

识

别	物质危险性	有毒有害 	易燃易爆

环境风险

类型	泄漏 	次生污染物排放

影响途径	大气 	地表水 □	地下水

事故情形分析 	源强设定方法	计算法 	经验估算法 □	其他估算法 □

风险

预测

与

评价	大气	预测模型	SLAB 	AFTOX 	其他 □

预测结果	见风险预测章节

地表水	最近环境敏感目标  /   ，到达时间  /  h

地下水	下游厂区边界到达时间  /  d

最近环境敏感目标   /    ，到达时间  /    d

工作内容	完成情况

重点风险防范

措施	风险物质泄漏：应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并根据风险物质的泄漏量对泄漏区进行隔离，严格限制人员出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，切断火源，并对风险物质泄漏点进行堵漏，控制泄漏量。

评价结论与建议	在落实有效的环境风险措施后，从风险预测结果来看，项目环境风险可降至可防控水平；项目要切实从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，企业应制定并及时修订突发环境事件应急预案，做好与园区环境风险防控体系的衔接与分级影响措施。应根据国家环保管理要求，在项目运营一段时期后定期开展项目的环境影响后评价。

注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。

6环境保护措施及其可行性论证

6.1废气治理措施及其可行性论证

6.1.1有组织废气治理措施可行性论证

（1）碱液吸收塔处理废气可行性

进入碱液吸收塔的废气主要污染物为含有氯化氢等的酸性废气，均通过管道引至碱液吸收塔处理，碱液吸收塔采用8%NaOH吸收处理氯化氢等废气。

①吸收塔原理：气体吸收是物质自气相到液相的转移，这是一种传质过程。混合气体中某一组分能否进入溶液里，既取决与该组分的分压，也取决于溶液里该组分的平衡蒸气压。如果混合气体中该气体的分压大于溶液的平衡蒸汽压，这个组分便可自气相转移至液相，即被吸收。由于转移的结果，溶液里这个组分的浓度便增高，它的平衡蒸气压也随着增高，到最后，可以增高到等于他在气相中的分压，传质过程于是停止，这时称为气液两相达到平衡。反之，如果溶液中的某一组分的平衡蒸气压大于混合气体中该组分的分压，这个组分便要从溶液中释放出来，即从液相转移到气相，这种情况称为解吸（或脱吸）。所以根据两相的平衡关系可以判断传质过程的方向与极限，而且，两相的浓度距离平衡愈远，则传质的推动力愈大，传质速率也愈大。

②碱液吸收塔结构：I.填料。填料主要作为布风装置，布置于吸收塔喷淋区下部，烟气通过托盘后，被均匀分布到整个吸收塔截面。这种布风装置对于提高吸收效率是必要的，除了使主喷淋区烟气分布均匀外，吸收塔托盘还使得烟气与吸收液或洗涤液在托盘上的液膜区域得到充分接触。II.喷淋装置。吸收塔内部喷淋系统是由分配母管和喷嘴组成的网状系统。每台吸收塔再循环泵均对应一个喷淋层，喷淋层上安装空心锥喷嘴，其作用是将喷淋液雾化。喷淋液由吸收塔再循环泵输送到喷嘴，喷入废气中。喷淋系统能使浆液在吸收塔内均匀分布，流经每个喷淋层的流量相等。III.除雾装置。用于分离烟气携带的液滴。吸收塔除雾器布置于吸收塔顶部一个喷淋组件的上部。烟气穿过循环浆液喷淋层后，再连续流经除雾器时，液滴由于惯性作用，留在挡板上，从而除去所含浆液雾滴。IV.喷淋液循环泵。吸收塔再循环泵安装在吸收塔旁，用于吸收塔内喷淋液的再循环。工作原理是叶轮高速旋转时产生的离心力使流体获得能量，即流体通过叶轮后，压能和动能都能得到提高，从而能够被输送到高处或远处。同时在泵的入口形成负压，使流体能够被不断吸入。

③本项目碱液吸收塔正是利用气体在液体中溶解度的差异而达到分离气体混合物的目的。当气体混合物与液体接触，混合物中被溶解的部分进入液相形成溶液，不被溶解的部分则留在气相，气体混合物得到分离。吸收过程在吸收塔中进行，逆流操作吸收塔示意图见图6.1-1所示。

图6.1-1碱液吸收塔工作原理

根据氯化氢的特性，建设单位拟在吸收塔内使用的吸收剂为NaOH溶液。气体进入吸收塔后，发生酸碱中和反应，生成相应的钠盐，净化后的废气进入后续工段继续处理。类比《上海北蔡综合利用有限公司三氯化铁生产迁建工程项目》，本项目氯化氢废气等酸性废气经碱液吸收塔处理的吸收效率可高达90%。

综上，碱液吸收塔处理本项目氯化氢等酸性废气可行。

（4）措施可行性结论

根据《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）以及《农药制造工业污染防治可行技术指南》（HJ1293-2023），本项目采用的“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置为推荐的可行性技术。

6.1.2生产工艺废气及罐区废气依托处理可行性分析

①三级碱喷淋塔

拟建项目溴虫腈生产位于3#生产车间，3#生产车间设置三级碱喷淋预处理设施。拟建项目溴虫腈生产工艺废气及罐区废气进入3#生产车间废气总管，总管废气进入一套三级碱喷淋处理预处理装置处理后，进入厂区一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

根据第四章节风量核算分析，拟建项目溴虫腈生产风量为29744.82m3/h，及罐区风量为42.8m3/h，合计进入三级碱喷淋处理设施风量为29787.62m3/h。

根据建设单位提供，碱喷淋塔的液气比为5L/m3，拟建项目溴虫腈生产及罐区风量为29787.62m3/h，则废气处理需要的循环水量为148.94m3/L，拟建项目三级水喷淋配套循环泵为150m3/h（每级为50m3/h），可满足废气预处理需求。

②二级水喷淋塔（依托）

拟建项目噻唑膦依托同步工程2#生产车间建设生产线，同步工程2#生产车间建设一套二级水喷淋预处理设施，配套循环泵为120m3/h（每级为60m3/h）。拟建项目噻唑膦生产不新增预处理设施，废气预处理依托同步工程2#生产车间一套二级水喷淋预处理设施处理后，进入厂区一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理后通过DA001排气筒达标排放。

根据建设单位提供，水喷淋塔的液气比位3L/m3。拟建项目噻唑膦生产风量为8855.5m3/h，则废气处理需要的循环水量为26.57m3/h。

同步工程二级水喷淋循环泵水循环使用量为80m3/h，拟建项目新增30m3/h水循环量，拟建项目实施后2#生产车间二级水喷淋循环泵水循环量为110m3/h，满足拟建项目实施后2#生产车间废气处理循环塔水循环量要求，因此拟建项目废气预处理可依托同步工程预处理设施处理。

（2）厂区处理设备“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”依托可行性

①碱洗塔及水洗塔依托可行性

拟建项目厂区“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配套的前置碱洗塔（一级）、水洗塔（一级）及后置碱洗塔（一级）各配套1台循环泵，单台循环量为60m3/h，总循环量4320m3/d（3台循环泵）。

根据建设单位提供，厂区“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配置的喷淋塔的液气比位1L/m3，同步工程废气产生量为25408.42m3/h，废气处理需要的循环水量为25.41m3/h；拟建项目废气产生量为33262.15m3/h，废气处理需要的循环水量为33.26m3/h。拟建项目实施后全厂废气需要的循环水量为58.67m3/h，循环泵采用设计流量60m3/h，满足拟建项目实施后全厂“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”废气处理循环塔水循环量要求，因此拟建项目废气可依托同步工程“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置碱洗塔、水洗塔。

则拟建项目实施后全厂“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配置的喷淋塔循环水量为180m3/h（3台循环泵）。同步工程使用循环水量为120m3/h（3台循环泵），拟建项目实施后，新增循环水量60m3/h，约为1440m3/d。

②废气风量依托可行性

同步工程DA001排气筒配套风机为变频风机，设计风量为15000-60000m3/h。同步工程建成后废气进“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理风量为25408.42m3/h，考虑管道风量损耗，同步工程风机运行风量为26000m3/h。拟建项目新增33262.15m3/h生产及罐区废气，拟建项目实施后，全厂生产废气及罐区废气风量为58670.57m3/h，风机设计风量为60000m3/h，满足项目需求。因此拟建项目废气依托“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”处理，DA001排气筒排放可行。

6.1.3无组织废气控制措施分析

根据《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）及《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019），拟建项目挥发性有机物无组织控制要求如下：

（1）VOCs物料储存无组织排放控制要求

①挥发性有机液体储罐控制要求

罐区储罐：同步工程在厂区内建设一座罐区，拟建项目建成后，罐区原料罐储存甲苯、三甲苯、液碱、乙腈、甲醇、盐酸等原料，产品罐储存仲丁基二硫醚，储罐为固定顶罐，单个储存规格均为100m3。液碱饱和蒸气压较小，不考虑气挥发性，因此拟建项目建成后全厂罐区涉挥发性有机物液体主要为甲苯、三甲苯、乙腈、甲醇、盐酸、仲丁基二硫醚，储存真实蒸气压均小于76.6kPa；

车间中间罐：厂区生产车间内涉及中间储罐，单个储存规格均≤20m3，涉及挥发性有机液体主要为甲苯、甲苯、三甲苯、乙腈、甲醇、盐酸、仲丁基二硫醚，储存真实蒸气压均小于76.6kPa；

处置设施：罐区储罐呼吸气经管道收集后引入3#生产车间废气总管，总管废气经车间内一套三级碱喷淋装置预处理后；1#车间设一套“二级水喷淋”预处理设施；2#生产车间设一套“三级碱喷淋+二级水喷淋”预处理设施；3#生产车间设一套“三级碱喷淋”预处理设施。车间内中间罐呼吸气经各车间内预处理设施处理后，进入厂区一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理，通过DA001排气筒达标排放。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）物料储存系统原料储存罐、产品储存罐，物料储存系统污染治理措施，罐区呼吸气采取的污染治理设施符合性分析如下：

表6.1-2拟建项目废气产污环节名称、污染物种类、排放形式及污染治理设施表

生产设施	废气产污环节名称	污染物种类	污染治理工艺名称	拟建项目	是否可行

罐区

储罐	呼吸口废气	非甲烷总烃、HCl	冷凝、吸收、吸附、生物处理、直接燃烧、热力燃烧、催化燃烧、等离子法、光催化氧化、其他	拟建项目使用碱吸收、水吸收、活性炭吸附、冷凝组合工艺治理废气	可行

车间内中间罐	呼吸口废气	非甲烷总烃、HCl			可行

②挥发性有机液体储罐运行维护要求

厂区罐区储罐及车间内中间罐采用固定顶罐，评价要求企业运营期应保持罐体完好，不应有孔洞和裂隙。储罐附件开口(孔)，除采样、计量、例行检查、维护和其它正常活动外，应密闭，并定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求。

（2）VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求

拟建项目液体投料采用泵+管道输送，涉VOCS物料按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求，储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

（3）工艺过程VOCs无组织排放控制要求

拟建项工艺过程VOCs无组织排放控制要求与《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）及《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）的可行性分析如下：

表6.1-3拟建项目工艺过程VOCs无组织排放控制要求可行性分析

工艺过程VOCs无组织排放控制要求	拟建项目要求

工艺过程VOCs无组织排放控制要求	VOCs物料的投加和卸放、配料、混合、搅拌、化学合成、发酵培养、离心、过滤、洗涤、蒸馏/精馏、萃取/提取、结晶、沉淀、浓缩、干燥、灌装/分装等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至废气收集处理系统；

无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至废气收集处理系统。	厂区涉VOCs液体物料在投加、卸放过程均采用“管道+泵”输送，混合、化学合成、蒸馏/精馏等过程中均采用密闭设备；生产过程涉及板框压滤工序，压滤过程滤液中VOCs物料会挥发有机废气，企业设施密闭房，板框压滤机置于密闭房内，板框压滤工序产生的有机废气经负压收集处理

真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。使用液环(水环)真空泵、水(水蒸汽)喷射真空泵等设备的，工作介质的循环槽(罐)应密闭，真空排气、循环槽(罐)排气应排至VOCs废气收集处理系统。	拟建项目及同步工程项目使用的真空泵涉及干式真空泵和水喷射真空泵。水喷射真空泵设置密闭循环水罐，各车间工艺废气经真空泵泵入车间内集气总管，总管废气经预处理设施处理后进入厂区一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置处理，通过DA001排气筒达标排放。

污水厌氧处理设施及固体废物(如废渣、废液、污泥、废活性碳等)处理或存放设施应采取隔离、密封等措施控制恶臭污染，并应设置恶臭气体收集处理系统，恶臭气体排放应符合相关排放标准的规定	拟建项目及同步工程项目产生的污泥、废活性炭等危险废物密封收集，分区贮存于危废间。危废间设置通风换气系统，并配套一套“二级活性炭吸附”，危废间恶臭气体及VOCs废气经负压收集后经DA003排气筒达标排放

盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭	评价要求企业生产运营过程中盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭

（4）设备与管线组件VOCs泄漏控制要求

输送过程使用大量相关设备和组件，在长期使用过程中，废气易从设备组件的轴封与配件的配件缝隙处泄漏出来。设备与管线组件的逸散排放连续而缓慢，泄漏频率高低与流体特性、组件材质、操作条件、维护状况等因素有关，针对上述设备与管线组件，企业加强了管理，增加日常检测维修及设备改良次数，将老化垫片或松动的螺栓加以换除或压紧，并定期进行适当的检测维修，有效降低VOCs排放总量。

（5）敞开液面VOCs无组织排放控制要求

化学原药制造、农药中间体制造排放废水，采用密闭管道输送。废水集输系统的接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。化学原药制造、农药中间体制造的废水储存、处理设施，在曝气池及其之前加盖密闭。

6.2废水治理措施及其可行性论证

拟建项目废水主要包括生产工艺废水、地面冲洗废水、水环真空泵排水、喷淋塔定期排水、蒸汽冷凝水、软水制备废水以及生活污水。

拟建项目依托同步工程一座处理规模为500m3/d污水处理站处理废水，污水处理工艺如下：

图6.2-1污水处理站工艺流程示意图

厂区污水处理站设计规模500m3/d，本项目生产废水和生活污水根据产生情况进行分质分流预处理后排入厂区污水处理站调节池，全厂废水在调节池中进行均质、均化、均量处理后进入厂区污水处理站生化工段处理，厂区污水总排口废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值、

晋州市城市污水处理厂进水水质要求及与晋州市城市污水处理厂签订的污水接纳协议标准后

通过园区污水管网排入晋州市城市污水处理厂进一步集中处理。其中，高浓废水经“催化氧化+混凝气浮”工艺预处理，高盐废水经“多效蒸发工艺”预处理，食堂废水经“隔油池”预处理后与生活污水进入“化粪池”处理，上述预处理后的废水与低浓废水共同进入厂区调节池，经厂区污水处理站“混凝沉淀+厌氧+两级好氧生化+混凝沉淀+催化氧化”工艺进行处理。

6.3固体废物处置措施及其可行性论证

拟建项目产生的生活垃圾，由公司环卫人员运至垃圾转运站处理。

拟建项目产生的一般固废为未沾染化学品的废包装，收集后暂存于一般固废间，定期外售综合利用；布袋除尘器回收的物料回用于生产。拟建项目依托一般固废间1座，占地面积200m2，贮存能力25t，每3个月周转一次，因此能够满足一般固废贮存。一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《一般固体废物分类及代码》（GB/T39198-2020）。

拟建项目产生的危险废物暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。拟建项目依托危废间1座，占地面积63m2，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》“分析项目可研、设计等技术文件中危险废物贮存场所（设施）所采取的污染防治措施、运行与管理、安全防护与监测、关闭等要求是否符合有关要求，并提出环保优化建议。

危险废物贮存应关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），明确防渗措施和渗漏收集措施，以及危险废物堆放方式、警示标识等方面内容。

对同一贮存场所（设施）贮存多种危险废物的，应根据项目所产生危险废物的类别和性质，分析论证贮存方案与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）中的贮存容器要求、相容性要求等的符合性，必要时，提出可行的贮存方案。

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，厂区内设置满足防风、防雨、防晒、防腐、防渗、防漏等要求的危险废物暂存间，采用专门密闭容器储存，并设立危险物警示标志，由专人进行管理，按照危险废物转运联单等相关制度要求进行转运和处理，做好记录、存档备案，确保危险废物安全运输和处置；危险废物暂存间地面按照重点防渗区防渗标准（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）进行防渗处理；暂存间配备通讯装置、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施。

综上所述，拟建项目按以上要求严格执行后其危废处理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，项目危废处理措施可行。

6.4噪声防治措施及其可行性论证

拟建项目主要噪声源为各种机械设备以及各种泵类和风机等运行过程中产生的噪声，噪声值在60-90dB（A）之间。拟建项目通过选用低噪声设备，设置基础减振、厂房隔声、风机消声等减噪措施基础上，昼间、夜间预测厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目噪声污染防治措施可行。

6.5地下水和土壤污染防控措施及其可行性论证

为避免项目实施后对地下水和土壤环境产生影响，要求按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则制定地下水污染防治措施：

（1）源头控制措施。

对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，管道、阀门都应采用耐腐蚀材料，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。对可能有污染物跑、冒、滴、漏等产生的地区进行必要的检漏工作，及时发现污染物流出，及时采取补救措施，控制非正常状况条件下污染产生对地下水和土壤环境的影响。

（2）分区防治措施。

同步工程按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分区域进行防渗处理。

重点防渗区：污水处理站、罐区围堰、车间地面、事故池确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB/T 50934执行；危废间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求执行，防渗系数≤1×10-10cm/s。

一般防渗区：周转库、消防水池、循环水池、原料库确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB/T 50934执行。

简单防渗区：其他非污染区进行一般地面硬化或根据企业情况，制定相应防渗措施。

综上，在采取上述防渗防腐措施的基础上，可确保重点污染防治区的渗透系数≤1×10-10cm/s，一般污染防治区的渗透系数≤1×10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定，可有效阻止污染物下渗。

（3）地下水和土壤污染监控。

建立厂区周边地下水和土壤环境监控体系，布设监测水井和土壤监测点位，定期对监测井和土壤进行取样化验，查看地下水和土壤是否受到污染。

拟建项目为同步工程扩建项目，同步工程拟在厂区地下水上游设置1眼监测井、沿地下水流向下游厂界共布设3 眼监测井，用于检测厂区及下游地下水状况。

地下水水质监测井布设符合地下水导则跟踪监测要求；为了及时掌握区内地下水污染情况，上游井每半年监测一次，厂区及下游井每季度监测一次；拟建项目结合同步工程，项目实施后，全厂监测项目为：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂（LAS）、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、三甲苯、水合肼、石油类及总磷等。

为了及时掌握区内土壤污染情况，共在项目周围布设3个土壤监测点位，分别为项目厂区内生产车间附近、项目厂区外主导风向最大落地浓度点、项目厂区外北侧1000m内的马于村；监测项目为：建设用地45项以及土壤pH值、甲苯、三甲苯、2-丁酮、氨氮、石油烃、氟化物等；监测频次为：表层点1次/年，深层点1次/3年。

（4）风险事故应急响应。

当发现地下水和土壤受到污染，立即停止生产，并告知周边潜水用户，停止使用被污染的浅层水，组织人员查明渗漏源头，采取补救措施。

采取上述措施后，本项目污染地下水和土壤的可能性很小，不会对厂区地下水和土壤产生不利影响，项目的实施可以满足地下水和土壤环境保护要求。

因此，上述地下水和土壤污染防治措施可行。

6.6生态保护措施及其可行性论证

本项目位于生态敏感性的一般区域，不属于生态敏感区，区域已无自然生态系统，现状为农田、工业项目混杂的人工生态系统。本工程占地性质属工业用地，项目建设不会改变土地使用性质，正常运行状态下，各项污染物能够达标排放，项目建设不会改变原有生态功能，不会对周边生态环境产生明显不利影响。

7环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测工程建设项目的环境损益，应体现经济效益、社会效益和环境效益对立统一的辩证关系，环境经济损益分析的工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例，环保设施的运转费用，削减污染物量的情况，综合利用的效益等，说明建设项目环保投资比例的合理性，环保措施的可行性，经济效益以及建设项目生产活动对社会环境的影响等。

7.1社会效益

本项目建成投产后，年生产2000吨噻唑膦、1500吨溴虫腈原料药，年产值54000万元，可较好地满足国内外市场的需求，不仅具有现实的市场，而且具有潜在的发展市场。工程投入运行后，为当地提供了一定的就业机会，提高当地居民收入，同时，通过纳税，增加地方财政收入，带动周边经济发展，具有较为明显的社会效益。

综上所述，本项目的实施具有较好的社会效益。

7.2经济效益

本项目总投资3260万元，建成后年产值54000万元，净利润50740万元，项目有较好的财务盈利能力和较强的抗风险能力，从经济效益角度分析，该项目具备建设的可行性。

7.3环保设施投资估算

本项目采取的环保设施运营期废水治理、废气治理、噪声治理、固废堆放等。项目环保投资260万元，占总投资的7.97%。

本项目车间、罐区等主体工程及建构筑物均由同步工程“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”进行建设，本项目施工期仅进行生产设备安装，无土建施工。

表7.3-1项目环保治理措施及其投资估算一览表

项目	投资内容	数量

（套）	金额

（万元）

营运期	废气	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”（新建）预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”（依托）装置处理后通过DA001排气筒达标排放。	1	150

污水处理站废气经“碱吸收装置+二级活性炭吸附装置”处理，处理后经1根20m高排气筒DA002排放	依托	/

危废间废气、分析废气收集后经二级活性炭吸附装置处理，处理后经1根20m高排气筒DA003排放	依托	/

食堂油烟经油烟净化器处理后经楼顶1根20m高排气筒DA004排放	依托	/

无组织废气：车间密闭，加强有组织收集，强化生产操作管理；对污水处理站各池体产臭单元采取密闭措施，臭气集中收集处理后排放，同时建设绿化隔离带、对污泥及时外运等措施，减少恶臭气体的排放。	1	5

废水	生产工艺部分废水经厂区环保车间预处理后，进入厂区污水处理站处理；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同进入化粪池处理，处理后与车间地面冲洗废水、喷淋塔循环水排水、水喷射真空泵循环水排水、蒸汽冷凝水一同进入厂区污水处理站处理。	1	80

噪声	采取选用低噪声设备、基础减振、风机消声、厂房隔声、厂区合理布局等措施。	--	5

固废	废包装、废分子筛暂存于一般固废暂存间定期外售，综合利用；滤饼、污泥、废活性炭、废试剂瓶、分析废液、废润滑油、废油桶、沾染化学品的废包装袋、废包装桶收集后暂存于危废间定期交由有资质单位处置；生活垃圾通过厂区垃圾桶收集，定期由环卫部门清运处置。	--	8

其他	厂区分区防渗，绿化	--	10

合计	--	260

7.4环境效益分析

环境效益主要是对环保措施实施后污染物削减情况进行分析。本项目完成后废气采用“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置、二级活性炭吸附装置、碱喷淋装置等措施处理后均可达标排放；本项目生产和生活废水经厂区污水处理站处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求；本项目通过选购低噪设备，且主要设备噪声经基础减振、厂房隔声以及消声等措施后，声级降低20dB(A)以上，可实现厂界噪声达标；本项目对产生的固废进行统一收集，并进行了合理处置，均可满足固废处置的相关要求；厂区的绿化也可起到一定程度的降低污染，美化环境的作用，因此，项目的“三废”污染物得到了妥善处理，具有较好的环境效益。

7.5小结

项目的实施对当地的经济发展有一定的促进作用，对缓解当前社会普遍存在的就业紧张的状况有一定的益处。通过本项目生产过程中采取的废气、废水及噪声治理等措施后，大幅度降低项目污染物排放量，减轻各种污染物排放对环境的不利影响。可见，项目各项环保工程的投资和运行，对于三废污染防治和综合利用方面是有益的，可取得一定的环境效益。从环境经济损益分析角度分析，该项目是可行的。

8环境管理与监测计划

为贯彻执行国家环境保护有关规定，处理好发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的经济效益，社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理和控制措施的效果和厂址周围地区环境质量的变化情况，制定环境管理与监测实施计划。

8.1环境管理

企业环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的，可以促进企业的生产管理、物资管理和技术管理，使资源、能源得到充分利用，降低企业能耗、物耗，减少污染物排放总量，起到保护环境，改善企业与周围群众的关系，同时也使企业达到提高经济效益的目的。

8.1.1环境管理机构

为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，本工程将设置专门环境保护管理部门。该部门是集企业环境管理和污染防治为一体的综合性职能机构。

环境管理部门应设专门的环境管理和环境监测人员负责专管全公司环境管理工作，对大气污染源、水污染源以及厂内环境具有相当的监测分析能力，具备监测应基本配置的监测仪器，较好的环境管理基础和经验。

8.1.2环境管理的职责

（1）贯彻执行国家和地方的环保法规和有关标准；

（2）制定和修改本单位环境保护规章制度并监督执行；

（3）积极推行清洁生产，保障环保设施正常运行，确保污染物达标排放；

（4）制定项目环境监测年度计划，完成各项环境监测任务；

（5）编制企业环保规划并组织实施；

（6）组织开展本单位环境保护专业技术培训，提高人员素质；

（7）认真落实企业污染物排放总量控制指标，解决落实过程出现的问题。

8.1.3环境管理内容

本项目运行时，会对周围环境产生一定的影响，项目所采取的环保措施应尽可能减少对周围环境的不利影响。运行期环境管理要求如下：

（1）建立健全各项环保管理制度：厂级环境管理制度；环保设施操作工岗位责任制；防治污染设备管理与维修制度；防治污染设备操作规程；环境保护工作责任考核奖罚制度；厂区、办公室环境卫生保洁制度。

（2）厂区内干净整洁，各种生产原材料堆放整齐。

8.1.4施工期的环境管理

本项目车间、罐区等主体工程及建构筑物均由同步工程“河北泽润化工有限公司年产3700吨农药中间体项目”进行建设，本项目施工期仅进行生产设备安装，无土建施工。

施工期污染源主要有施工生活污水，施工机械噪声和建筑垃圾等，施工周期较短，本评价对项目施工期环境管理提出如下要求：

（1）根据国家及地方政策有关施工管理条例和施工操作规范，结合本工程的特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求；

（2）监督、检查施工单位对条例的执行情况；

（3）受理附近居民对施工过程中的环境保护意见，并及时与施工单位协商解决；

（4）参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。

施工期环境保护管理内容见下表。

表8.1-1  建设项目环境保护管理工作计划

环保项目	施工期环境保护管理内容	控制标准

废水	生活污水厂区泼洒抑尘	不外排

噪声	围墙隔声；禁止夜间作业	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值要求

固废	建筑垃圾、生活垃圾清运	不外排

8.1.5项目运营期的环境保护管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

（4）该项目运行期的环境管理由安全环保部承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

（6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。

8.2污染物排放管理要求

8.2.1施工期环境管理

施工期所产生的主要环境问题是：施工过程产生的建筑垃圾和弃土等固体废物堆存、转运及处置的影响；施工时产生的二次扬尘对环境的影响；施工期机械设备及运输车辆产生的噪声影响等，本报告书已提出防治施工期环境污染的对策。建设单位应设立环境管理监督员，采用巡视办法，监督检查施工中的环保措施落实情况，力争在工程竣工后不留后遗症。项目施工期环境保护管理及监理的主要内容见下表。

表8.2-1  施工期环境保护管理及监理主要内容

控制项目	防治或控制措施	环境管理	环境监理

施工噪声	采取低噪声施工设备	--	环境管理部门进行定期检查

建筑垃圾	建筑垃圾及多余弃土及时清运，不能长期堆存，做到随有随清，车辆用毡布遮盖，防治撒落	渣土清运运至指定地点填埋

8.2.2运营期的环境保护管理

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目主要行业类别为“二十一、化学原料和化学制品制造业”中的“农药制造 263”“化学农药制造 2631（包含农药中间体，不含单纯混合或者分装的）”，属于实施重点管理的行业。建设单位应按照《排污许可证管理暂行规定》、《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）等排污许可证相关管理要求，在规定时限内申请排污许可证。

日常环境管理中，建设单位需严格按照排污许可证中执行报告要求定期上报，上报内容需符合要求；建设单位需严格按照自行监测方案开展自行监测；建设单位需严格排污许可证中环境管理台账记录要求记录的相关内容，记录频次、形式等需满足排污许可证要求；建设单位需按照排污许可证要求定期开展信息公示。将排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等作为开展可能产生的建设项目环境影响后评价的重要依据。

8.2.3污染物排放清单

（1）工程组成

项目建设车间、罐区、冷冻机房等主体及储运工程，配套建设消防泵房、消防水池、循环水泵房、循环水池、事故池、环保设施（污水处理站）、危废间、周转原料棚、原料库及其他公辅设施。

（2）污染物排放信息

本项目污染物排放信息见下表。

表8.2-2拟建项目污染物排放情况一览表

类别	排放源	主要污染物	排放量	排放浓度mg/m3	排放速率kg/h	新增排放量t/a	管理要求

废水	废水总排口	pH	69343.2m3/a（排放浓度为拟建项目实施后全厂浓度）	6-9（无量纲）	/	/	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求

CODCr		287.82	/	20.604

全盐量		215.63	/	19.339

TOC		114.63	/	12.208

甲苯		0.22	/	0.024

总磷		2.30	/	0.329

氨氮		6.82	/	0.168

总氮		7.94	/	0.696

BOD5		142.68	/	13.102

石油类		0.21	/	0.02

动植物油		0.032	/	0.0015

色度		7.62	/	/

SS		25.04	/	2.017

氟化物		0.19	/	0.027

AOX		2.78	/	0.396

硫化物		0.37		0.041

废气	DA001	颗粒物	60000

m3/h	0.746	12.43	1.302	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值

氨		0.01	0.17	0.07

HCl		0.00852	0.421	0.03011

氟化物		0.000026	0.00043	0.00013

甲醇		0.038	0.63	0.034	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值

甲苯		0.867	14.45	4.61	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时苯系物执行《农药制造工业大气污染物排放标准》

苯系物		0.867	14.45	4.61	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表2标准限值

非甲烷总烃		1.149	19.15	6.36	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值；

TVOC		1.27	21.17	6.32	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值

HBr		0.0000045	0.000075	0.0000036	-

Br2		0.00022	0.0037	0.0011	-

CO2		35.2	586.67	42.24	-

DA002	非甲烷总烃	6000m3/h	28.83	0.173	1.245	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

氨		5.5	0.033	0.238	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值

硫化氢		1.83	0.011	0.0756

臭气浓度		1300（无量纲）	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

DA003	非甲烷总烃	20000m3/h	6.85	0.137	0.743	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

臭气浓度		100（无量纲）	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准要求

食堂排气筒DA004	油烟	2000m3/h	1.25	0.0025	0.0045	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023））表1大气污染物最高允许排放浓度中的“中型”标准。

厂界无组织废气	颗粒物	/	0.3219	0.112	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度排放限值

非甲烷总烃	/	0.0801	0.0885	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值，同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值

甲苯	/	0.007	0.001	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2“其他企业”排放限值

甲醇	/	0.014	0.002

氨	/	0.0068	0.049	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值

硫化氢		0.0021	0.015

臭气浓度		133（无量纲）

固废	一般固废	未沾染化学品的废包装	/	/	2.911	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）。

危险废物	滤饼	/	/	582.03	危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

污泥	/	/	26.877

废活性炭	/	/	5.23

废试剂瓶	/	/	0.3

分析废液	/	/	0.015

废润滑油	/	/	0.3

废油桶	/	/	0.15

废包装桶	/	/	79052个

沾染化学品的废包装袋	/	/	2.911

职工生活	生活垃圾	/	/	6	《河北省固体废物污染环境防治条例》（2022年12月1日）“第四章生活垃圾”中相关要求

8.3环境监测计划

环境监测计划是指项目在建设期、运营期对工程主要污染对象进行的环境样品、化验、数据处理以及编制报告，为环境管理部门强化环境管理，编制环保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。

根据项目特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：

①建设方应定期对产生的废气、废水及厂界噪声进行监测。

②定期向环保局上报监测结果。

③监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。

本项目自行监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ987-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）而定。

监测类别、监测位置、监测因子及监测频率详见下表。

表8.3-1  拟建项目污染源监测工作计划一览表

环境要素	监测点	监测因子	监测频次

废气	有组织废气	主要排放口

排气筒（DA001）出口	颗粒物、非甲烷总烃	自动监测

TVOC	1次/月

甲苯、氯化氢、氟化物、氨、甲醇、苯系物	1次/半年

一般排放口

污水处理站废气排气筒DA002	非甲烷总烃	1次/季度

氨、硫化氢、臭气浓度	1次/年

危废间废气、分析废气DA003	非甲烷总烃	1次/季度

臭气浓度	1次/年

食堂排气筒DA004	油烟	1次/半年

无组织废气	厂界	颗粒物、甲苯、非甲烷总烃、氯化氢、氨、硫化氢、臭气浓度、甲醇	1次/半年

厂区废水	厂区排污口	pH、COD、氨氮、流量	自动监测

SS、石油类、色度、总氮、总磷	1次/月

BOD5、甲苯	1次/季度

总有机碳、硫化物、动植物油、可吸附有机卤化物（AOX）、氟化物	1次/半年

雨水排放口	pH、COD、SS（注：除上述指标外，建设单位可根据实际情况从排放的污染物指标中选择特征污染物指标开展监测）	雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可每季度开展一次监测

噪声	厂界外1m(与其他企业相邻厂界不作为监测点位)	等效连续A声级	1次/季

注：根据《农药制造工业大气污染物自动监测监控系统安装技术规范》（冀环执法函[2023]965号，2023年6月），涉气重点排污单位环保设施设计风量大于10000Nm3/h的涉VOCs工艺废气主要排放口应安装固定污染源非甲烷总烃连续自动监测系统。本项目共涉及主要排放口1个，排放口废气量大于10000Nm3/h，需安装固定污染源非甲烷总烃连续自动监测系统。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）以及《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）以及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）制定本项目环境质量跟踪监测计划。监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率详见下表。

表8.3-2  项目环境监测工作计划一览表

项目	监测点位	监测因子	监测频次

大气环境	厂区下风向马于村	非甲烷总烃、氯化氢、氨、硫化氢、甲苯、总悬浮颗粒物、甲醇、TVOC、氟化物	1次/年

地下水环境	J1：厂区东北界（背景值监测点）	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂（LAS）、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷以及石油类、磷酸盐、乙腈、甲醇、Br	1次/半年

J2：厂区1#（污染源监测点）		次/季度

J3：厂区2#（污染源监测点）

J4：厂区边界下游（污染扩散监测点）

土壤环境	T1:项目厂区内生产车间附近	建设用地45项以及土壤pH、石油烃类C10-C40、氨氮、乙腈、水溶性氟化物	表层：1次/年

深层：1次/3年

T2:罐区附近

T3:厂区外东南侧农田

8.4排污口规范化

根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）的要求，各废气、废水、噪声等排放口需要进行规范化。

①设置并维护永久性采样孔及采样平台。采样平台设计应符合国家相关技术规范要求。如采样平台面积应不小于1.5m2，并设有1.2m高的安全护栏和不低于10cm的脚部挡板，且采样平台的承重应不小于200kg/m2。

②污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。

③污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置排放口标志牌。

④项目生产过程中需排放的污染物为废气、废水、噪声、固废，各排放口设置标志牌如下：

表8.4-1  排放口标志牌示例

排放口名称	编号示例	图形标志

废气排放口	DA001

废水排放口	DW001

雨水排放口	YS001

噪声源	ZS001

一般固废堆放场所	GF001

危险废物场所	危险废物标签

危险废物贮存分区标志

危险废物贮存设施标志

8.5环境保护“三同时”验收

项目“三同时”验收一览表见下表。

表8.5-1  项目“三同时”验收一览表

项目	污染源	环保措施	数量	验收指标	验收标准

废气	DA001	颗粒物	车间总管废气先经一套“三级碱喷淋塔”（新建）预处理/袋式除尘器预处理，再经厂区内一套“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”（依托）装置处理后通过DA001排气筒达标排放。	1套	30mg/m3	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值

二氧化硫			200mg/m3	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表2排放限值

氮氧化物			200mg/m3

非甲烷总烃			80mg/m3

最低去除率≥90%	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

TVOC			150mg/m3	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值

甲苯			80mg/m3	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

NH3			30mg/m3	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值

HCl			5mg/m3

甲醇			190mg/m3

13kg/h	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值

氟化物			5mg/m3	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放限值

苯系物			60mg/m3

HBr			/	/

Br2			/	/

CO2			/	/

DA002	非甲烷总烃	污水处理站废气经“碱吸收装置+二级活性炭吸附装置”处理后经1根20m高排气筒DA002排放	1套	80mg/m3

最低去除率≥90%	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

氨			30mg/m3	--	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1

硫化氢			5mg/m3	--

臭气浓度			2000无量纲	-	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值

DA003	非甲烷总烃	危废间废气、分析废气收集后经二级活性炭吸附装置处理，处理后经1根20m高排气筒DA003排放	1套	80mg/m3

最低去除率≥90%	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值

臭气浓度			2000无量纲	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2

食堂排气筒DA004	油烟	食堂油烟经油烟净化器处理后经楼顶1根20m高排气筒DA004排放	1套	10.0mg/m3	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1

无组织排放标准	颗粒物	无组织废气：车间密闭，加强有组织收集，强化生产操作管理；对污水处理站各池体产臭单元采取密闭措施，臭气集中收集处理后排放，同时建设绿化隔离带、对污泥及时外运等措施，减少恶臭气体的排放。	1套	1.0mg/m3	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度排放限值

非甲烷总烃			1h平均浓度值	6mg/m3	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值

任意一次浓度值	20mg/m3

2.0mg/m3	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2“其他企业”排放限值

甲苯			2.0mg/m3

0.6mg/m3

甲醇			1.0mg/m3

氯化氢			0.2mg/m3	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表3排放限值

臭气浓度			20（无量纲）	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值

氨			1.5mg/m3

硫化氢			0.06mg/m3

废水	废水主要包括工艺废水、车间地面冲洗废水、喷淋塔循环水排水（包括车间预处理喷淋塔及厂区“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”装置配套喷淋塔循环水排水）、食堂废水、设备清洗废水、水喷射真空泵循环水排水、蒸汽冷凝水以及生活污水。	生产工艺部分废水经厂区环保车间预处理后，进入厂区污水处理站处理；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同进入化粪池处理，处理后与车间地面冲洗废水、喷淋塔循环水排水、水喷射真空泵循环水排水、蒸汽冷凝水一同进入厂区污水处理站处理。	1套	pH6.0~9.0、COD≤500mg/L、氨氮≤35mg/L、SS≤200mg/L、石油类≤20mg/L、色度20倍、总氮≤50mg/L、总磷≤8mg/L、BOD5≤165mg/L、甲苯≤0.5mg/L、总有机碳≤200mg/L、硫化物≤1.0mg/L、动植物油≤100mg/L、可吸附有机卤化物（AOX）≤8.0mg/L、全盐量≤3000mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求

噪声	噪声	选用低噪声设备、基础减振、风机消声、厂房隔声、厂区合理布局	--	昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A）	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准

固废	一般固废	废包装	暂存于一般固废暂存间定期外售，综合利用	1	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）。

废分子筛

危险废物	滤饼	收集后暂存于危废间定期交由有资质单位处置	1	危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

污泥

废活性炭

废试剂瓶

分析废液

废润滑油

废油桶

沾染化学品的废包装袋

废包装桶	生产厂家回收利用

职工生活	生活垃圾	厂区垃圾桶收集，定期由环卫部门清运处置	/	《河北省固体废物污染环境防治条例》（2022年12月1日）“第四章生活垃圾”中相关要求

防渗	本项目按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分区域进行防渗处理。

重点防渗区：污水处理站、罐区围堰、车间地面、事故池确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB/T 50934执行；危废间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单要求执行，防渗系数≤1×10-10cm/s。

一般防渗区：周转库、消防水池、循环水池、原料库确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB/T 50934执行。

简单防渗区：其他非污染区进行一般地面硬化或根据企业情况，制定相应防渗措施。

环境风险	本项目在厂区内设63m2危废间1座，位于周转库北侧。

①本工程危险废物必须贮存在专用容器内、分类存放，设立危险废物标志等，并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

②危险废物容器在危废间内临时贮存，按重点防渗区进行防渗，参照GB18597-2023执行，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s，同时贮存装置应满足“防雨、防风、防晒”等要求，避免污染物泄漏污染环境。

③由专人进行管理，设有警示标志，做好危险废物排放量及处置记录。

9环境影响评价结论

9.1建设项目概况

（1）基本情况

河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目位于河北晋州经济开发区马于园经二街与园中路交叉口西行500米路南，为同步工程扩建项目总投资3260万元，环保投资约为260万元，占总投资比例的7.98%，建设周期为2个月。

（2）建设内容

项目建成后，年生产1500吨溴虫腈，2000吨噻唑膦农药原料药。

（3）选址用地及规划符合性

拟建项目所在园区为河北省工业和信息化厅认定的河北省第一批化工园区，拟建工程属于化学农药制造行业，项目位于河北晋州经济开发区马于园区化工和医药健康产业园，占地属于规划的三类工业用地，符合园区产业定位、用地规划。拟建项目位于园区规划的化工和医药健康产业园内，符合园区的发展和产业定位且本项目建设内容不在园区环境准入负面清单内。

（4）产业政策符合性

本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单（2022版）》以及《农药产业政策》（工联产业政策[2010]第1号）等文件要求，不属于淘汰类和禁止、限制类项目。拟建项目已在河北晋州经济开发区审批局进行备案（晋开审投资20240930047），项目代码：2409-130183-89-01-312434。

（5）项目衔接

给水：项目供水由园区供水管网集中供给，目前园区供水管网已铺设至厂区，项目位于园区供水范围内，供水水质水量可满足项目要求。

排水：项目生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理后，经园区污水管网排入晋州市城市污水处理厂。

供电：项目用电由园区集中供电系统提供，可满足用电需求。

供热：项目用热由园区集中供热系统提供，可满足项目用热需求。

供气：项目生产工艺不需要燃料。

9.2环境质量现状

9.2.1大气环境质量现状

（1）评价区域环境空气质量达标判定

根据《2023年石家庄市生态环境状况公报》，区域环境空气质量除SO2、NO2、CO达标外，其余污染物浓度均不满足国家二级标准。因此确定本项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5、PM10、O3。

（2）其他污染物环境质量现状

马于村监测点位各监测因子的污染指数均小于1，均未超标。TSP、氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准限值；TVOC、甲醇、甲苯、HCl、NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值。

9.2.2地下水环境质量现状

根据地下水质量监测结果及评价结果可知，评价区域内地下水监测因子标准指数均小于1，监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求，石油类、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。

9.2.3声环境质量现状

由声环境质量现状监测结果可知，厂界昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

9.2.3.1土壤环境质量现状

厂区外农田各监测点重金属满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）表1限值要求；其余各监测点无机物、重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）表1中第二类用地的筛选值要求、河北省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）中第二类筛选值。

9.3污染物排放情况、环境保护措施及主要环境影响

9.3.1废气排放情况、环境保护措施及主要环境影响

（1）有组织废气

拟建项目工艺废气、罐区储罐废气、环保车间废气分别经预处理后引入“碱洗+水洗+活性炭吸附+冷凝”进行处理，并由1根20m高排气筒（DA001）排放。其中，颗粒物、TVOC、HCl、NH3、苯系物、氟化物排放满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值；甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时苯系物执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1“苯系物”标准限值；甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值，同时满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值。

污水处理站废气经碱吸收后引入二级活性炭装置处理，由1根20m高排气筒（DA002）排放。氨、硫化氢排放浓度满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准限值；非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值；臭气浓度排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

危废间废气和分析废气收集后共同引入二级活性炭处理，由1根20m高排气筒（DA003）排放。非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”排放限值；臭气浓度排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

食堂废气（主要污染物为油烟）经油烟净化器处理后通过楼顶排放（DA004），外排废气中油烟满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1大气污染物最高允许排放浓度中的“小型”标准。

（2）无组织废气

拟建项目甲苯、甲醇、非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2“其他企业”排放限值，同时非甲烷总烃厂内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；氯化氢无组织排放执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表3企业边界大气污染物标准限值；颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度排放限值；氨、硫化氢以及臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值。

（3）主要环境影响

本项目有组织和无组织废气排放均采取了有效的污染防治措施，各废气污染物排放量较小，对地面贡献值较低。根据大气环境预测结果，本项目各废气污染物短期贡献浓度占标准值比例均较低，污染物达标排放。因此，本项目建设不会对周围环境空气质量产生明显影响。

9.3.2废水排放情况、环境保护措施及主要环境影响

（1）地表水

本项目废水按照分质分流的原则对废水进行预处理，项目产生的生产废水、生活废水经厂区废水经污水处理站处理后，由园区污水管网排入晋州市城市污水处理厂处理。废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中表1水污染物排放限值以及晋州市城市污水处理厂进水水质要求。本项目厂区废水首先经污水处理站处理，然后排入晋州市城市污水处理厂进一步处理，不直接排入地表水体，不会对地表水环境产生明显不利影响。

（2）地下水

为防止本项目废水或跑冒滴漏产生的废液等通过厂区下渗污染地下水拟建项目在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、地下水污染监控措施和地下水污染应急处置的前提下，可避免项目实施后对区域地下水水质产生污染影响。根据地下水环境预测结果，在最不利情形下，污染物泄漏超标范围没有超出厂界。因此，本项目建设不会对当地地下水水质及周边敏感点产生明显影响。

9.3.3噪声排放情况、环境保护措施及主要环境影响

本项目噪声源主要为各种机械设备、泵类以及风机等运行时产生的噪声，噪声值在60~90dB（A）之间，经选用低噪声设备，并采取设置基础减振、厂房隔声以及风机消声或加装隔声罩等治理措施后，降噪效果可达到20dB（A）以上。

根据预测结果，项目完成后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。本项目建设不会对周围声环境产生明显不利影响。

9.3.4固体废物排放情况、环境保护措施及主要环境影响

本项目产生的生活垃圾，由公司环卫人员运至垃圾转运站处理。

本项目产生的一般固废收集后暂存于一般固废间，定期外售综合利用；布袋除尘器回收的物料回用于生产。厂区拟建设一般固废间1座，占地面积63m2，设计贮存能力100t/a，能够满足拟建项目建成后全厂一般固废贮存能力。。

本次评价要求一般固废间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。

本项目产生的危险废物为滤渣、污泥、废活性炭、废试剂瓶、分析废液、废润滑油、废油桶，收集于密闭容器内，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。

厂区拟建设危废间1座，占地面积63m2，危废间设计贮存能力200t/a，根据危废间设计的贮存能力，至少每30d对危险废物进行转运处置，拟建项目实施后全厂危险废物的贮存。

此外，本次评价要求危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，并在贮存过程中按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）设立专用标志。

生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年本）以及《河北省固体废物污染环境防治条例》（2022年12月1日）“第四章生活垃圾”中相关要求。本项目固体废物不会对周围环境产生明显不利影响。

9.3.5土壤环境影响

为防止拟建项目储罐、库房、生产车间、污水处理站、危废间等料液、废水或跑冒滴漏产生的废液等通过厂区垂直入渗污染土壤，本项目在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、土壤污染监控措施和土壤污染应急处置的前提下，可避免项目实施后对区域土壤产生污染影响。本项目建设不会对项目周边土壤环境产生明显不利影响。

9.3.6生态环境影响

本项目占地所在区域位于生态敏感性的一般区域，不属于生态敏感区，区域已无自然生态系统，现状为工业项目混杂的人工生态系统。本工程占地性质属工业用地，项目建设不会改变土地使用性质，正常运行状态下，各项污染物能够达标排放，项目建设不会改变原有生态功能，不会对周边生态环境产生不利影响。

9.3.7环境风险影响

本项目突发环境事件风险影响主要为储罐区储罐、库房物料以及危险废物泄漏、挥发、火灾导致大气、地下水、地表水及土壤环境等污染。本项目不涉及重大危险源，且从平面布置、工艺设备、消防等方面考虑了多种安全措施，保证运营过程中的安全。此外，建设单位将加强环境管理和安全生产管理，落实本评价提出的风险防范措施和应急措施，制定相关的事故应急救援预案，可将风险隐患降至最低，项目环境风险水平可接受。

9.4环境经济损益分析

本项目具有良好的社会效益和经济效益；同时本项目对大气污染物、水污染物、噪声源、固体废物采取了防治措施及对策，并对生产存在的环境问题、环保设施的薄弱环节、绿化等规定了相应的环保措施，确保工程投产后各项污染物稳定达标，具有良好的环境效益。因此，从环境和经济角度分析，该项目是合理可行的。

9.5公众意见采纳情况

评价期间，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）等相关要求听取了环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织的意见，无反馈意见。

9.6环境管理与监测计划

河北泽润化工有限公司拟设立安环部，并将按照全厂的环境管理计划，配备专门人员具体管理全厂的环境保护和日常监理工作。为了有效监测厂内污染物的排放情况及项目运行可能对环境造成的影响，本项目制定了相应的污染源监测计划和环境质量监测计划。

拟建项目实施后全厂总量指标分别为颗粒物 5.737t/a、非甲烷总烃 8.387t/，COD：4.312t/a ，氨氮：0.215t/a。

9.7工程可行性结论

河北泽润化工有限公司年产3500吨原料药项目位于河北晋州经济开发区马于园区，马于园区为河北省工业和信息化厅认定的河北省第一批化工园区；不在城市建成区及规划区内，符合全国及河北省主体功能区划、京津冀战略规划、生态环境保护规划、园区规划等相关规划要求。

其建设内容符合当前国家相关产业政策及行业相关文件要求，清洁生产总体达到国内先进水平；项目建设符合生态红线管理要求，满足园区规划环评“三线一单”要求及晋州市分区管控要求；项目采取了完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保各类污染物稳定达标排放，同时在落实区域现役源削减源的基础上，可改善区域大气环境质量；废水达标后排入晋州市城市污水处理厂；在采取源头控制、严格分区防渗措施、地下水污染监控和风险事故应急响应的防控措施基础上，对地下水环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；固体废物全部综合利用或妥善处置；环境风险处于可防控水平。根据泽润公司反馈的公众参与调查结果，公示期间未收到公众关于本项目的反馈意见。

综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和严格落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

9.8建议

（1）严格执行“三同时”制度，打足用好环保资金，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

（2）加强企业环境管理的制度化、规范化，使企业按照现代化标准管理，提高企业的清洁生产水平。

（3）加强日常监管及环保设备的维修养护，严格落实环评要求的各项污染防治措施，加强企业内部管理，建立和健全各项环保规章制度，确保各种污染防治设施长期稳定运行、污染物达标排放。

（4）注意学习同行业的先进经验，及时更新和提高工程技术装备和管理水平，进一步降低污染物的排放量。